- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 布幕摩托车整车组装项目

建设单位（盖章）：重庆并作科技有限公司

编制日期：     2022.5

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 布幕摩托车整车组装项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-500111-04-05-460945 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张先生 | 联系方式 | 159****3849 |
| 建设地点 | 重庆市大足区双桥经开区经开大道S1-C16-17 |  |  |
| 地理坐标 | （ 105 度 46 分 2.351 秒， 29 度 28 分 28.345 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 3751摩托车整车制造 | 建设项目 行业类别 | 75 摩托车制造357；其他 |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2112-500111-04-05-460945 |
| 总投资（万元） | 15000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.33 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： | 用地面积（m2） | 13340 |
| 专项评价设置情况 | 无需设置 |  |  |
| 规划情况 | 《双桥工业园区控制性详细规划（整合）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《双桥工业园区控制性详细规划(整合)环境影响报告书》； 审查机关：重庆市环境保护局； 审查文件名称及文号：《重庆市环境保护局关于双桥工业园区控制性详细规划(整合)环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2017〕1126号），2017年12月29日。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1、与规划用地符合性分析 拟建项目位于双桥工业园区内，购买双桥经开区编号为S1-C6-17号地块建设厂房及生产线。根据园区土地利用规划及重庆双桥工业园区发展中心2022年3月23日出具的用地证明，项目所在地块属于工业用地，故符合双桥工业园区土地利用规划。 1.2、与园区规划环评及审查意见函符合性分析 根据《双桥工业园区控制性详细规划（整合）环境影响报告书》及规划审查意见（渝环函〔2017〕1126号）：具体规划范围西至大邮西路、北至天星一路、南以110KV邮草东线为界、东至玉龙山（三环铁路），规划总用地面积为1220.69公顷。 根据《双桥工业园区控制性详细规划（整合）环境影响报告书》，双桥工业园区主导产业包括汽车整车及零部件产业、装备制造业。双桥工业园区入园条件如下：①引入项目需满足国家及重庆市的相关法律法规、产业规划及环境准入相关要求；②双桥区内不得设立单独的电镀企业，但部分企业如需设置电镀项目，必须仅用于满足企业自身需求。企业的电镀、涂装等项目在新建、改扩建时要严格执行下一层次建设项目环境影响评价中卫生防护距离的要求，并加强废气、废水治理；③禁止引入用、排水量大的工业企业；④禁止新建产出强度低于80亿元/平方公里的工业项目；⑤限制引入排放重金属的项目，在取得明确重金属总量指标来源的基础上，方可引入；⑥限制引入主导产业以外的工业项目，在经过对产业相容性、环境相容性、环境影响等科学论证，满足相关要求的前提下方可引入；⑦居住区、学校200米范围内的工业用地禁止引入废气及噪声污染严重的工业项目；⑧引入项目需满足环境准入负面清单中相关要求。 拟建项目为摩托车整车制造项目，属于园区主导产业，符合园区入园条件。 项目与规划环评中环境准入负面清单符合性分析见表1.2-1。根据表中分析结果可知，拟建项目符合规划环评环境准入条件。 表1.2-1 项目与规划环评准入负面清单符合性分析 序号; 准入要求; 项目情况; 符合性. 1; 引入项目需满足国家及重庆市的相关法律法规、产业规划及环境准入相关要求; 拟建项目满足国家及重庆市的相关法律法规、产业规划及环境准入相关要求; 符合. 2; 禁止引入用、排水量大的工业企业。; 拟建项目不属于用、排水量大的工业企业。; 符合. 3; 双桥工业园区内引入电镀项目需满足《重庆市电镀行业准入条件（2013年修订）》中相关要求。企业的电镀、涂装等项目在新建、改扩建时要严格执行下一层次建设项目环境影响评价中卫生防护距离的要求，并加强废气、废水治理。; 拟建项目为摩托车整装项目，仅涉及摩托车整车组装工艺，工艺不涉及电镀、涂装等。; 符合. 4; 汽车制造行业（涂装）：新鲜用水量＞0.2吨/平方米；单位产品COD排放量＞17克/平方米；单位产品氨氮排放量＞2.5克/平方米；单位产品有机废气排放量：2C2B涂层＞50克/平方米，3C3B涂层＞60克/平方米，4C4B涂层＞70克/平方米，5C5B涂层＞80克/平方米。; 本项目生产工艺仅涉及组装及少量焊接，不涉及喷涂。; 符合. 5; 禁止传统落后的喷涂工艺，如大规模人工喷涂、人工刷漆为主的涂装；上漆率低于清洁生产水平的喷涂等。; 拟建项目生产工艺不涉及喷涂。; 符合. 6; 严格落实清洁能源计划，园区内禁止新增燃煤；推进挥发性有机物污染治理，含苯系物、挥发性有机物工艺废气经焚烧或活性炭吸附等工艺处理；水性涂料等低挥发性有机物含量涂料占总涂料使用量比例不低于50%；使用溶剂型涂料的表面涂装工序必须密闭作业，配备有机废气收集系统；VOCS收集效率不低于90%，VOCS处理效率不低于90% 。; 拟建项目不使用煤；不使用水性涂料和溶剂型涂料，无挥发性有机物工艺废气产生排放。车辆抽检过程产生的发动机尾气量极少，厂区无组织排放能够满足相应标准。; 符合. 7; 在太平河流域水环境质量未达标之前，双桥工业园区不得引进及扩建排放TP污染物的除民生工程、节能减排、生态环境保护和基础设施建设以外项目。; 根据《关于解除太平河漫水桥断面水质不达标问题挂牌督办的函》（渝环函〔2020〕667号）文件可知，太平河已恢复Ⅳ类水域功能，且本项目工艺不涉及磷的使用。; 符合. 8; 限制引入排放重金属的项目，在取得明确重金属总量指标来源的基础上，方可引入。; 拟建项目不涉及重金属排放。; 符合. 9; 限制引入主导产业以外的工业项目，在经过对产业相容性、环境相容性、环境影响等科学论证，满足相关要求的前提下方可引入。; 拟建项目为摩托车生产制造项目，属于园区主导产业。; 符合. 10; 居住区、学校200米范围内的工业用地禁止引入废气及噪声污染严重的工业项目。; 本项目厂界周边200m范围内不涉及居住区、学校等环境保护目标。; 符合. 1.3、与规划环评审查意见符合性分析。 根据《重庆市环境保护局关于双桥工业园区控制性详细规划（整合）环境影响报告书审查意见的函（渝环函〔2017〕1126号）》，项目与规划环评审查意见函的符合性分析见下表1.3-1。 表1.3-1 与“渝环函〔2017〕1126号”符合性分析 序号; 文件相关要求; 项目情况; 符合性. 1; 环境空气中，区域PM2.5占标率偏高，大气环境容量有限。地表水中，区域纳污水体有关监测断面氨氮、总磷不同程度超标，已无水环境容量，无法支撑规划实施。双桥经开区需加紧推进苦水河、太平河流域环境综合整治，园区规划的实施，建设项目环评文件审批等应当根据环境质量改善情况进行科学测算和充分论证，必须确保区域环境质量满足环境功能区要求。在环境质量未得到改善之前，园区不得新增排放氨氮、总磷的建设项目，现有排放氨氮、总磷的建设项目要实施限产、停产措施或者实施技术改造实现氨氮、总磷的零排放。; 拟建项目位于大足双桥工业园区，属于环境空气达标区；所在地受纳水体为太平河，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准要求。; 符合. 2; （一）严格环境准入。园区应当落实“三线一单”管理要求，以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线为约束，落实环境准入负面清单管控要求，严格建设项目环境准入。坚持源头防控，倡导循环经济，提高清洁生产水平，从源头控制和减少污染物的产排量。按照清洁生产标准要求，不断提升园区工业企业清洁生产水平，新建、改扩建项目清洁生产水平不得低于国内先进水平。; 拟建项目符合“三线一单”管理要求。该项目清洁生产水平达到国内先进水平。; 符合. 3; （二）优化产业布局。引导园区围绕主导产业，发展完善产业链，不得引入与主导产业环境不相容、资源环境承载力不相协调的产业。; 拟建项目属于园区主导产业，符合园区规划。; 符合. 4; （三）强化大气污染防治。加强对排放挥发性有机物的企业监管，按照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》等相关要求落实挥发性有机物的收集和治理措施。新建、扩建包含喷涂生产工艺的建设项目，原则上应当选用水性涂料、高固份涂料等低挥发性有机物含量涂料；现有项目，要采取原料替代、清洁生产、工艺改造、强化措施等手段减少挥发性有机物的排放量。落实清洁能源计划，园区禁止新增燃煤的建设项目。; 拟建项目不涉及喷涂等工艺，不涉及煤炭使用。; 符合. 5; （四）抓好水污染防治。当地政府及有关部门应当积极推进流域综合整治和污染治理工作，强化工业废水排放量及其主要水污染物的总量控制，督促入园企业采取切实有效的节水和废水治理措施，强化园区工业污水集中处理，尽早完成双桥生 活污水处理厂提标改造及扩建工程，配套建成污水管网，提高生活污水收集和处理效率，抓好农业面源和畜禽养殖污染治理，为规划实施腾出环境容量。规划的实施、建设项目环评文件审批等必须确保区域水环境质量满足环境功能区要求。强化地下水污染防控，落实分区、分级防渗措施，防治规划实施对区域地下水环境造成污染。; 项目生活污水经生化池处理后排入双桥污水处理厂，运用期无生产废水产生。; 符合. 6; （五）做好噪声污染防治。学校、居住区等环境敏感目标附近不宜布设噪声值排放较高的企业。企业应当优先选用低噪声设备，对高噪声设备，必须采取隔声、消声、减振等有效的噪声防治措施。; 拟建项目声环境评价范围内无声环境敏感点。经预测，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。; 符合. 7; （六）做好土壤和固体废物污染防治。固体废物应当分类收集，固体废物的贮存设施应当按照有关规范做好防扬散、防流失、防渗漏，不得造成二次环境污染。危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位进行处置，并严格按照危险废物管理有关规定进行收集和储存。; 拟建项目设置一般固废暂存点， 一般固废收集交由资源回收单位处置。; 符合. 由表1.2-1可知，本项目的建设符合规划环评及其批复的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.4、与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 拟建项目位于双桥工业园区，为摩托车整车制造（组装）项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年）》，拟建项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类。同时，企业已取得了重庆市双桥经济技术开发区经济发展局下发的《重庆市企业投资项目备案证》（备案号：2112-500111-04-05-460945），项目建设符合国家产业政策的要求。 1.5、项目与“三线一单”的符合性分析 根据《重庆市大足区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见（大足府发〔2020〕39号）》，大足区环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、集中式饮用水源保护区、自然保护地等生态功能重要区和生态环境敏感区。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，主要从产业调整或转移、生活和农业面源治理等方面落实生态环境保护基础性要求。大足区全区国土空间按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为20个环境管控单元。其中：优先保护单元12个，面积占比21.8%；重点管控单元4个，面积占比46.1%；一般管控单元4个，面积占比 32.1%。 拟建项目位于双桥工业园区，通过在重庆市“三线一单”智检服务平台进行调查分析，本项目所在区域位于大足区重点管控单元-太平河漫水桥单元，环境管控单元编码：ZH50011120002，属大足区重点管控单元。根据《重庆市大足区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见（大足府发〔2020〕39 号）》，具体管控要求符合性分析见下表。 表1.5-1 大足区总体管控要求一览表 管控类别; 具体要求; 拟建项目情况; 符合性. 空间布局约束; 针对玉龙山森林公园内矿山开采现状，对已开采矿区提出生态环境修复要求，并由政府引导矿业开采公司逐步退出玉龙山森林公园。; 项目位于双桥工业园区，不涉及玉龙山森林公园。; 符合. 针对部分区域存在工业、居住、商业三区混杂的局面，严格产业准入，除确需单独布局的项目外，新建工业企业必须进入园区或工业集聚区，涉及VOCs、恶臭气体等产生项目应由环评确定合理的环境防护距离；园区外的锶盐精细化工企业应逐步实施搬迁进入园区。; 项目位于双桥工业园区，项目整车性能检测过程涉及少量碳氢化合物（VOCs，以非甲烷总烃计）产生，不需划定环境防护距离。; 符合. 在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区，大中城市及其近郊，居民集中区、疗养地、医院周边1km内不得新建再生铅企业。; 项目属于摩托车整车组装项目，不属于再生铅企业。; 符合. 第一条对工业用地上“零土地”（不涉及新征建设用地）技术改造升级且“两不增”（不增加污染物排放总量、不增大环境风险）的建设项目，对原老工业企业集聚区（地）在城乡规划未改变其工业用地性质的前提和期限内，且列入所在区县工业发展等规划并依法开展了规划环评的项目，依法依规加快推进环评文件审批。; 项目位于双桥工业园区，且园区己开展规划环评。; 符合. 第二条大足高新区（万古组团）可布局发展锶盐深加工及新材料特色产业。; 项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 第三条太平河漫水桥管控单元对新建工业项目增加的总磷污染物排放量，须在该区域内实行等量削减；瀚溪河玉滩水库管控单元在玉滩水库水质未达标前，严格控制引入新增相应超标因子水污染物排放的工业项目。; 项目生活污水经生化池处理后经污水管网排入双桥污水处理厂，项目生产过程无生产废水产生。; 符合. 第四条新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。鼓励推广使用符合环保要求的高固体分、水性涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料。; 拟建项目摩托车检测废气产生量极少，无组织排放后对环境影响极小。; 符合. 环境风险防控; 第五条大足工业园（龙水园区）、龙水镇小微企业园应严禁引入排放含重金属（汞、铬、镉、铅和类金属砷）、剧毒物质的工业项目。第六条进一步推进污染地块场地评估及修复。持续推进龙水电镀园区、重庆大足红蝶锶业有限公司（龙水工厂）等企业搬迁后遗留污染地块的修复与治理工作，并在修复过程中，应防止二次污染。; 项目位于双桥工业园区，不在龙水园区。; 符合. 资源开发效率要求; 第七条新、改建工业项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准。城区污水处理厂推广中水回用。; 项目水资源消耗水平低，符合《重庆市工业项目环境准入规定》。; 符合. 第八条高污染燃料禁燃区禁止燃煤，其他区域燃煤应严格限制用煤，禁止新建20蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，要求使用低硫、低灰分及洁净煤燃烧技术。; 项目使用电能，不使用燃煤。; 符合. 表1.5-2 生态环境准入清单 环境管控单元名称及编码; 管控类别; 执行的市级总体管控要求; 项目情况; 符合性. 大足区重点管控单元—太平河漫水桥，编码：ZH50011120002，重点管控单元2; 空间布局约束; 双桥工业园区工业用地与居住用地之间设置绿化隔离带；艾诺斯电池等现有企业应严格管控环境防护距离。邮亭工业园A区再生铅企业与环境敏感点应设置不小于1公里的环境防护距离；智伦电镀园区等企业严格管控环境防护距离; 项目位于双桥工业园区工业用地内，项目仅在整车检测过程产生少量发动机尾气，无组织排放能够满足相应标准，无需设置大气环境防护距离。; 符合. 污染物排放管控; 在太平河流域水质达标前，新增总磷污染物的工业项目，须在区域内实行等量削减。太平河流域内新建城镇污水处理设施要执行一级B排放标准。包括邮亭镇污水处理厂在内的现有集中式污水处理设施应逐步进行提标改造，排水执行一级B排放标准。加强对废气尤其是有毒及恶臭气体的收集和处理率。新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。鼓励推广使用符合环保要求的高固体分、水性涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料; 根据《关于解除太平河漫水桥断面水质不达标问题挂牌督办的函》（渝环函〔2020〕667号）文件可知，太平河已恢复Ⅳ类水域功能。项目不涉及有毒及恶臭气体排放。; 符合. 环境风险防控; 域内重金属污染防控地块3块：艾诺斯（重庆）华达电源系统有限公司、重庆德能再生资源股份有限公司、重庆智伦电镀有限公司，企业应严控重金属污染物排放，严格按排污自行监测规范要求，开展土壤环境现状监测，严格管控土壤环境风险; 项目位置不属于重金属污染防控地块。; 符合. 资源开发效率要求; 龙滩子、双路、通桥街道辖区禁止新建使用煤、重油等为高污染燃料的工业项目; 项目不使用煤、重油等高污染燃料。; 符合. 综上，本项目符合“三线一单”要求。 1.6、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析见下表。 表1.6-1 与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析 负面清单实施细则; 项目情况; 符合性. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目位于重庆大足区双桥工业园，不在上述区域。; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及自然保护区和风景名胜区范围。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目所在地不涉及饮用水源保护区。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设¦项目。; 本项目位于工业园区范围内，不涉及上述主体功能区。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于大足区双桥工业园内，不涉及长江流域河湖岸线的占用，不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区，不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及新增排污口。; 符合. 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及水生生物捕捞。; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为摩托车整车组装项目，位于大足区双桥工业园内，不在上述禁止范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于上述高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工产业。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目属于《产业结构知道名录》中允许内，不属于产能过剩行业及高排放行业。; 符合. 由上表可知，项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。 1.7、与《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝环发[2012]142号）的符合性分析 根据《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝环发[2012]142号）中的相关规定及要求，对拟建项目进行环境准入分析，详见下表。 表1.7-1 与“渝环发[2012]142号”符合性分析 序号; 《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝环发[2012]142号）环境准入条件; 符合性分析. 1; 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和我市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。; 本项目符合国家产业政策。. 2; 本市新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平。; 本项目清洁生产水平达到国内先进水平。. 3; 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区。; 本项目位于双桥工业园区工业用地范围内，符合相应要求。. 4; 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目上。在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游5公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游5公里、集中式饮用水源地取水口上游5公里的沿岸地区，禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 本项目不在上述区域且不涉及重金属、剧毒物质和持久性有机污染物排放。. 5; 在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。在主城区及其主导风上风向10公里范围内禁止新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。在区县(自治县)中心城区及其主导风上风向5公里范围内，严格限制新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。; 本项目位于其他区县，不属于火电、冶炼、水泥项目，也无燃煤锅炉。. 6; 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。; 本项目所在地有环境容量。. 7; 新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%~100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现在污染物排放量。; 项目所在区域主要污染物现状浓度未超过90%。. 8; 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标。; 本项目不涉及铅、汞、铬、镉和类金属砷等国家重点管控的重金属排放。. 9; 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。; 本项目的建设不涉及重大环境安全隐患。. 10; 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求。; 在采取相应处理措施后，本项目污染物能够实现达标排放。. 由上表可知，本项目的建设满足《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝环发[2012]142号）的相关要求。 1.8、与《重庆市环境保护条例》（2018年修订）的符合性分析 表1.8-1 与“《重庆市环境保护条例》符合性分析 重庆市环境保护条例; 项目情况; 符合性. 污染防治一般规定; 除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目，应当进入工业园区或者工业集聚区，不得在工业园区或者工业集聚区以外区域实施单纯增加产能的技改或者扩建项目。; 本项目属新建项目，项目选址于大足区双桥工业园内，符合文件要求。; 符合. 在医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持良好环境质量的环境敏感建筑物内，不得从事产生噪声、振动、废气等污染的经营活动；在环境敏感建筑物集中区、饮用水源保护区、自然保护区以及其他需要特殊保护的环境敏感区域，不得建设与其保护对象和功能定位不符的项目；在城市环境基础设施、输变电设施和无线电微波走廊的防护距离内，不得规划建设环境敏感建筑物。; 本项目位于大足区双桥工业园内，不在上述环境敏感区域内。; 符合. 排污者应当按照国家和本市规定治理、管理排污口，并对排污口排放的污染物负责。; 本项目排污口设置按照相关规定执行。; 符合. 排污者应当保持污染防治设施的正常使用，保持污染防治设施的正常使用。; 本项目设置有兼职环保管理人员，负责定期对设备运行情况进行核查。; 符合. 固体废物污染防治; 固体废物污染防治实行减量化、资源化、无害化的原则。; 本项目固体废物实行减量化、资源化、无害化原则，生活垃圾交环卫部门处置，危险废物交资质单位处置。; 符合. 产生危险废物的单位，应当按照国家规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。确需贮存的，应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划并报送单位所在地的区县（自治县）环境保护主管部门备案。; 本项目危险废物将按照规定交有资质单位处置，并在生态环境局备案。; 符合. 转移危险废物，应当执行危险废物转移联单制度。; 本项目将危险废物移交处置单位时，将严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单及电子联单，并保留备查。; 符合. 转移危险废物，应当采取防泄漏、散溢、破损、腐蚀等措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。; 本项目产生的危险废物委托有资质单位转运、处置，符合国家管理规定。; 符合. 环境噪声污染防治; 生产、经营、施工应当保证其场界噪声值符合国家或者本市规定的排放标准。造成环境噪声污染的，应当按照环境保护主管部门要求调整作业时间、移动污染源位置或者采取其他措施防治污染。; 本项目施工期、运营期厂界噪声能够满足相应排放标注。; 符合. 禁止夜间在噪声敏感建筑物集中区域进行产生环境噪声污染的作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要必须夜间作业的除外。; 拟建项目位于重庆大足区双桥工业园内，不在噪声敏感建筑物集中区域内; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《重庆市环境保护条例》（2018年修订）相应规定。 1.9、与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投[2018]541号）符合性 本项目与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投[2018]541号）符合性详见下表。 表1.9-1 与重庆市产业投资准入工作手册符合性分析 序号; 准入条件; 项目情况; 符合性. 1; 全市范围内不予准入的产业. 1、国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。 2、烟花爆竹生产。 3、400KA以下电解铝生产线。 4、单机10万千瓦以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机。 5、天然林商业性采伐。 6、资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》(渝办发(2012) 142 号)限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。在环境容量超载的区域(流域)增加污染物排放的项止。; 项目不属于上述不予准入的产业。; 符合. 2; 重点区域范围内不予准入的产业. 1、四山保护区域内的工业项目。 2、长江鱼嘴以上江段以及一级支流汇入品上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区(江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内)的重金属(铬、镉、汞、砷、铅等五类金重属)、剧毒物质和持久性有机污染物工业项目。 3、未进入国家和市政府批准的化工园区或化工集中区的化工项目。 4、大气污染防治重点控制区域内，燃煤火电、化工、水泥、采(碎)石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目。 5、主城区以外的各区县城区以及主导上风向5公里范围内，燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。 6、二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 7、饮用水水源保护区、自然保护区、自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜名、地质公园等区域进行工业化城镇开发。 8、生态红线控制区、生态环境敏感区、人口聚集区涉重金属排放项目。 9、长江干流及主要支流岸线1公里范围内重化工项目。 10、修改为长江干流及主要支流175米库岸沿线至第一山脊线范围内采矿。 11、外环绕城高速以内长江、嘉陵江水城采砂。 12、主城区不符合“两江四岸”规划设计景观要求的项目以及造纸、印染、危废处置项目。; 项目位于大足区双桥工业园内，不属于重点区域不予准入的产业。; 符合. 3; 限制准入类. 1、长江干流及主要支流岸线5公里内，除经国家和市政府批准设立的、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区。 2、大气污染防治一般控制区域内，限制建设大氯污染严重项目。 3、其他区县缺水区域严格控制建设高耗水的工业项目。 4、合川区、江津区、长寿区、壁山区等地区，严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。 5.东北部地区、东南部地区限制发展易破坏生态植物的采矿业、建材等工业项目。; 项目不属于限制准入类。; 符合. 由上表可知，项目符合重庆市产业投资准入工作手册的相关要求 1.10、与《重庆市发展和改革委员会、重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）符合性 项目与《重庆市发展和改革委员会、重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）符合性分析详见下表。 表1.10-1 与工业布局和准入符合性分析 项目; 工业布局和准入要求; 本项目情况; 符合性. 优化空间布局; 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进原有工业园区空间布局的调整优化。; 项目不属于重化工、纺织、造纸等工业项目，且位于已建园区标准厂房内。; 符合. 新建项目入园; 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区(工业集聚区，下同)。对未进入工业园区的项目，或在工业园区(工业集聚区)以外区域实施单纯增加产能的技改(扩建)的项目，不得办理项目核准或备案手续。; 项目属于新建项目，选址位于工业园区内。; 符合. 严格产业准入标准; 严格控制过剩产能和“两高一资”项目， 严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源(能源)节约等有关手续。; 项目不涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物。; 符合. 由上表可知，本项目符合《重庆市发展和改革委员会、重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）文件的相关要求。 1.11、与《关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）符合性 本项目属摩托车整车制造业，不属于《关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）中明确的煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业。同时本项目年耗电量约10万度，折合标准煤约36t；年消耗汽油约1000L（0.78t），折合标准煤约1147t。综上所述，本项目折合消耗标准煤1183t/a，小于5000t。因此，本项目不属于《关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）中规定的“两高”行业。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目由来 重庆并作科技有限公司是一家摩托车整车生产企业，企业拟购买重庆市双桥经开区S1-C6-17号地块建设生产产房，主要购置焊接机器人、AGV工作站、工业机器人、整车检测线等设备，形成年组装摩托车1万台的能力。 2022年3月，重庆市双桥经济技术开发区发展和改革委员会对该项目予以备案（备案证编码:2112-500111-04-05-460945），详见附件1。 本项目仅涉及摩托车整车组装，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该建设项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目属于“三十四、铁路、传播、航空航天和其他运输设备制造业”中的“75.摩托车制造 375”中“其他”，应编制环境影响报告表。建设单位委托我司承担该项目的环境影响报告表编制工作，我司接受委托后组织人员进行现场踏勘、收集资料，根据国家有关法律法规和环境影响评价技术导则，对拟建项目建设可能造成的环境影响进行了分析、预测和评价，在此基础上编制完成了该项目环境影响报告表。 2.2、总体构思 本项目结合其工艺特点，评价构思主要为： （1）本项目购买工业用地自建厂房，施工期主要分析项目挖填方情况、建筑垃圾等污染物产生情况； （2）项目不涉及有毒有害物质产生，不涉及生态、电磁辐射，因此本项目着重分析焊接烟尘治理后达标排放可行性。 2.3、项目概况 2.3.1、基本情况 项目名称：布幕摩托车整车组装项目； 建设单位：重庆并作科技有限公司； 建设性质：新建； 建设地址：重庆市大足区双桥经开区经开大道S1-C16-17； 建筑面积：6738m2； 项目投资：15000万元，其中环保投资50万元； 建设规模：新建1栋生产厂房，总建筑面积为6738m2，厂房内新建1条摩托车整车生产线，购置焊接机器人、AGV工作站、整车检测线等设备，建成后，预计年产摩托车整车10000辆。 劳动定员及工作制度：本项目工作人员100人，每天一班，每班8小时，年运行300d。厂内设置食堂及宿舍。 2.3.2、建设内容 本项目投资15000万元，购买重庆市双桥经开区S1-C6-17号地块（占地面积约10000m2）建设生产厂房（建筑面积6738m2），购置焊接机器人、AGV工作站（组装工作站）、工业机器人、整车检测线等设备，用于摩托车整车组装制造。 项目车间内主要布置主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等。主要建设内容如下表所示。 表2.3-1 项目主要建设内容一览表 工程名称; 主要建设内容及功能; 备注. 主体工程; 生产厂房; 厂区西侧新建钢结构厂房1幢，厂房1F，厂房高15m，东侧设置三层办公区域，车间占地面积6738m3，设置有车架焊接区、整车组装区、性能检测区、原料库房等区域。; 新建. 一层厂房; 焊接区; 位于厂房西南侧，占地面积约400m2其内设置有4台焊接机器人，用于车架及整车焊接。; 新建. AVG工作站; 设置于厂房西北侧，占地面积约400m2，其内设置有8台AVG工作站，用于整车零部件组装。. 整车检测线; 位于厂房北侧半密闭房间内，占地面积约150m2，设置1台底盘测功机，用于车辆性能检测。. 辅助工程; 空压机; 位于生产厂房东南角，设置1台干式无油螺杆型空压机。; 新建. 办公区; 位于生产厂房东侧二层、三层区域，每层建筑面积约80m2，设置办公室、活动室、会议室。; 新建. 员工宿舍; 位于厂区西侧，占地面积约375m2，共计4层，总建筑面积1500m2。其中1层为职工食堂，2~4层为员工宿舍。; 新建. 食堂; 位于员工宿舍1层，建筑面积375m2可满足100人同时就餐，食堂拟设置3个灶头，规模属中型。; 新建. 公用工程; 给水; 由市政给水系统供给，外部依托园区供水系统，新建厂区内部供水管网。; 依托. 排水; 项目排水实行雨污分流、污污分流的排放方式。屋面雨水由落水管排至室外雨水沟，场地排水经雨水口收集后排入室外雨水管网，最终排入雨水管网。车间清洁废水经隔油池处理后与生活废水一同经生化池处理达双桥污水处理厂接管标准后排入双桥污水处理厂。; 依托. 供电; 依托园区已建供电系统，通过市政电力管网供电。设置箱式变电器一个，位于东侧厂区出入口旁。; 依托. 通风; 车间采用自然进风，车间设置冷风机散热。办公室设置分体式空调。; 新建. 储运工程; 原料仓库; 设置于厂区东南侧靠近厂房大门处，建筑面积约400m2，用于存放焊丝、摩托车零部件等固态半成品。; 新建. 液体原料 库房; 位于厂房外西侧，建筑面积约40m2，用于存放汽油等液体原料。; 新建. 成品库房; 位于厂房东北侧，用于存放成品摩托车。; 新建. 运输; 项目不配置运输车辆，运输外协。厂房周围布置有环形道路，满足运输需要。; /. 环保工程; 废气; 焊接烟尘; 各焊机上方均设置集气罩，管道连接，共用一台布袋除尘器，焊接烟尘经收集处理后通过1根15m高排气筒（1#）排放。; 新建. 摩托车尾气; 本项目摩托车实行抽检制度，抽检量约5%，摩托车尾气产生量极少，厂房加强通风后，厂区内无组织排放。; 新建. 食堂 油烟; 本项目食堂油烟经设置的高效油烟净化器处理后，通过排气管道引至书舍楼顶排放。; 新建. 废水; 新建隔油池2个，1#、2#处理能力均为5.0m3/d。其中1#隔油池位于厂区洗手废水出口旁，2#隔油池位于食堂污水排口旁。新建生化池1座，处理能力为30.0m3/d，车间清洁废水中石油类与食堂废水中动植物油分别经隔油池处理后，与员工生活污水一起经生化池处理达双桥污水处理厂接管标准后排入双桥污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD≤50mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L，氨氮≤5mg/L，石油类≤1mg/L、动植物油≤1mg/L、TP≤0.5mg/L）后排入太平河。; 新建. 噪声; 设备均布置在厂房内，合理布局，采用基础减震、距离、厂房等降噪。; 新建. 一般固废; 设置一般固废暂存间一处，位于生产厂外西侧，面积约15m2，用于暂存一般固体废物。; 新建. 生活垃圾; 车间设置有多个垃圾桶，用于收集生活垃圾，并定期交由环卫部门清运处理。; 新建. 危险废物; 设置危险废物暂存间1处，位于生产车间外西侧，一般固废暂存间旁，占地面积约20m2，分类收集生产过程产生的危险废物。危险废物暂存间按照标准建设。; 新建. 2.4、项目主要产品方案 项目年产摩托车整车10000辆，详见表2.4-1。 表2.4-1 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格/型号; 产量. 1; 越野摩托车; crf150L; 3000辆/年. 2; 越野摩托车; XR150L; 5000辆/年. 3; 踏板摩托车; click; 2000辆/年. 2.5主要设备清单 本项目主要设备详见表2.5-1。 表2.5-1 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 主要用途. 1; 工业机器人手臂; 首钢安川 AR700; 台; 4; 焊接. 2; 焊接机器人; 松下YD500-GR5; 台; 4; 焊接. 3; 自动定扭力枪; BAIR BRAC700; 台; 4; 组装. 4; 助力机械手; 同力TLJXS-50; 台; 2; 组装. 5; 干式无油螺杆 空压机; 定制; 台; 1; 压缩空气. 6; 底盘测功机; 西安新威尔特机 WT30; 台; 1; 检测. 7; AGV工作站; 定制; 台; 8; 组装. 由表2.5-1并对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批及《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2018修订）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年）》（工产业[2010]第122号）可知，项目生产设备不属于上述目录中限制、淘汰类的设备。 2.6 主要原辅材料及能源用量 本项目主要原辅材料详见表2.6-1。 表2.6-1 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 主要成分; 最大储存量; 储存位置; 备注. 1; 焊丝; 20t; /; 2t; 仓库; /. 2; 发动机; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 3; 轮胎; 20000个; 橡胶; 5000个; 仓库; /. 4; 油箱; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 5; 轮辋总成; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 6; 主支架; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 7; 前搁脚架; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 8; 侧支架; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 9; 坐垫; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 10; 减震; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 11; 制动器; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 12; 后刹车踏板; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 13; 电池; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 14; 塑料件; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 15; 灯具; 20000个; /; 1000个; 仓库; /. 16; 方向柱; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 17; 电缆线; /; /; 1000个; 仓库; /. 18; 开关; /; /; 1000个; 仓库; /. 19; 润滑油; 25kg; 25kg; 液体仓库; 桶装. 车架组件. 20; 立管; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 21; 斜撑管组合; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 22; 左边管组合; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 23; 右边管组合; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 平叉组件. 24; 左边管; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 25; 右边管; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 26; 主橫管; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 27; 副橫管; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 28; 摇架支撑板; 10000个; /; 1000个; 仓库; /. 原辅材料特性： 气体保护焊丝：主要成分为C：0.04%；S：0.008%；Si：0.31；Mn：1.8%；P：0.013；Cr：20.15；Ni：9.52；Mo：0.43；Cu：0.34；Fe：67.389。 本项目能源消耗情况详见表2.6-2。 表2.6-2 项目能源用量情况表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 来源. 1; 汽油; L/a; 1000; 外购. 2; 电; 万度/a; 10; 园区电网. 2.7 项目经济技术指标 本项目主要经济技术指标详见表2.7-1。 表2.7-1 主要经济技术指标 序号; 指标名称; 单位; 指标值; 备注. 1; 越野摩托车; 辆/a; 3000; crf150L. 2; 越野摩托车; 辆/a; 5000; XR150L. 3; 踏板摩托车; 辆/a; 2000; click. 4; 占地面积; m2; 13340; 总建筑面积8238. 5; 全年工作天数; d; 300; /. 6; 劳动定员; 人; 100; /. 7; 总投资; 万元; 15000; 其中，环保投资50万元. 2.8、水平衡分析 本项目水平衡详见图2.8-1。 图2.7-1 项目水平衡图 单位：m3/d 2.9、总平面布置 项目购买双桥工业园现有工业用地，自行建设生产厂房1幢员工宿舍1栋，并配套建设相应环保设施。 生产厂房位于厂区中部，厂房内原料储存区、焊接组装区、整车检测区、成品库房等由南至北成“U”型布置，便于物料运输，办公区设置于厂房东侧二层、三层，一层空出车行通道最大限度利用生产空间。 综上所述，项目平面布置功能分区明确，工艺布置顺畅、紧凑合理，平面布置合理，项目车间平面布置详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10、施工期工艺流程和产排污环境 2.10.1、施工期工艺流程 本项目购买园区现有工业用地，新建生产厂房及配套设施，施工期场地平整、厂房建设会对外环境产生一定的影响。本项目施工期主要工艺流程如下图所示： 图2.10-1 施工期工艺流程及产污环节图 2.10.2、施工期产污环境分析 （1）废气 施工阶段，项目主要废气来源为施工扬尘、施工机械及运输车辆废气及装修废气。施工场地内地表的挖掘与重整、运输车辆在施工场地内和裸露的施工便道上行驶将产生施工扬尘。施工期运输车辆和施工机械运行过程中排放的尾气，主要污染物是碳氢化合物（HC）、CO、NOx 等。装饰工程中，油漆、喷涂等过程有有机溶剂挥发，主要污染物为VOC等，主要污染因子为挥发性有机化合物（VOCs）。施工期不在站内设生活食堂。施工期各工序均为间断作业，产生量不大，且各大气污染因子随施工期的结束而消失，对周边大气环境影响较小。 （2）废水 主要为施工作业废水、冲洗含油废水员工洗手废水以及地面清洗废水。 厂区施工作业废水预计约5m3/d（包括建筑、养护），主要污染因子浓度SS1000mg/L。冲洗含油废水预计2m3/d，主要污染物为石油类，浓度为12mg/L。对施工过程中产生的含SS、石油类废水，设置排水沟，引到隔油沉沙池处理回用。 施工人员产生的生活污水，高峰期施工人员按30人/天统计，施工期不设食宿。按人均用水量100L/d计，排污系数按0.9计，生活污水排放量最大时为2.7m3/d，主要污染物COD、SS、NH3-N浓度分别为：500mg/L、400mg/L、25mg/L，产生量为：1.35kg/d、1.08kg/d、0.07kg/d。施工人员生活污水依托现场临时设置的环保厕所收集，并定期由罐车转运至污水处理厂处理。 （3）噪声 施工期噪声是本项目施工期主要的环境影响因子之一，工程主要噪声源为：基础工程空压机、挖掘机，钢筋加工时使用的卷扬机、压缩机等机械设备及运输车辆运行、生产设备调试时产生的噪声，声级值达75～105dB（A）。主体工程钢筋加工使用的电锯、电焊机、空压机等设备产生的噪声，声级值达75～105dB（A）。项目合理调整施工时间，夜间禁止施工，同时避开午休时间施工；合理安排施工顺序，避免高噪声设备同时运行。施工期主要噪声源详见表2.10-1~表2.10-2。 表2.10-1 常见施工期主要噪声源声级值范围 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m; 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m. 重型运输车; 82~90; 78~86; 电锤; 100~105; 95~99. 木工电锯; 93~99; 90~95; 空压机; 88~92; 83~88. 轮式装载机; 90~95; 85~91; 云石机、角磨机; 90~96; 84~90. 商砼搅拌车; 85~90; 82~84; 风镐; 88~92; 83~87. 移动式发电机; 95~102; 90~98; 混凝土输送泵; 88~95; 84~90. 表2.10-2 交通运输车辆噪声 单位：dB(A) 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度. 土方阶段; 弃土外运; 大型载重车; 84～89. 底板及结构阶段; 钢筋; 载车; 80～85. 装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75～80. （4）固废 拟建项目施工期会产生弃土弃渣、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。施工期包括地基处理与基础施工及装修。项目挖方量较少，堆放在附近空地，作为后期绿化覆土。 建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。根据陆宁、陆路等发表的《中国城市建筑垃圾产生量计算及预测方法》论文，每104m2建筑施工面积产生550t建筑施工垃圾计算，本项目产生的建筑垃圾约450t，由运渣公司运至政府指定建筑垃圾堆放场处理。 建设施工期间，施工人员约30人，工地生活垃圾按0.5kg/人•d计，施工期生活垃圾产生量为15kg/d。所产生的生活垃圾收集后，交环卫部门处理。 2.11、运营期工艺流程和产排污环节 拟建项目运营期主要为摩托车整车组装，其生产工艺流程及产污环节详见图2.11-1。 图2.11-1 摩托车整车生产工艺流程图 生产工艺流程简述： 车架组装：在AVG组装工作台内将车架平叉与立管落料半成品进行焊接，焊接采用CO2保护焊。由于使用一定量的焊丝，该工序产生焊接烟尘G1及设备噪声N1。 整车组装：组装后的车架将与发动机、仪表盘等设备一同在AVG组装工作台内进行组装，组装过程除使用螺丝组装外，还将使用采用CO2保护焊将部分大件进行焊接组装。由于使用一定量的焊丝，该工序产生焊接烟尘G2及设备噪声N2。 性能检测：组装完成后的整车将随机抽检5%（500辆，每天检测1~2辆）。抽检车辆将送至检车线内对灯光，制动性能，动力平顺性等进行测试。该过程单车持续时间约3分钟，其中发动机动力检测持续时间约1min。该过程将产生极少量的汽车尾气G3及车辆噪声N3。抽检合格后的摩托车将送入成品库房，不合格的摩托车将根据不合格参数进行整车调试后从新送入整车检测线。 综上所述，项目运营期产污环节及污染因子详见表2.12-1。 表2.12-1 项目主要污染物产生环节及污染因子 类别; 产污环节; 编号; 污染因子. 废气; 车架组装、整车组装（焊接）; 焊接烟尘G1、G2; 颗粒物. 性能检测; 车辆尾气G3; VOCs （以非甲烷总烃计）. 废水; 车间清洁; /; COD、BOD5、SS、石油类、总磷. 洗手废水; /; COD、BOD5、SS、石油类、总磷. 员工生活用水; /; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷. 食堂废水; /; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总磷. 噪声; 各类设备; 噪声. 固体废物; 危险废物; 设备维护; /; 废润滑油、含油棉纱、手套. 性能检测; /; 废油桶、废活性炭. 一般工业固废; 包装材料; /; 废包装材料. 生活垃圾; 员工; /; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 重庆并作科技有限公司拟购买工业用地新建厂房及生产线，根据现场踏勘，项目现场无居民及植被，仅需进行简单平场后即可施工，无环境遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1、区域环境质量现状 3.1.1、环境空气质量现状 根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号）、《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》等相关规定，项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 （1）环境空气质量达标区判定 本评价引用重庆市生态环境局公布的《重庆市生态环境状况公报（2020年）》中大足区的数据，其监测数据见表3.1-1。 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 评价标准（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 最大浓度占标率%; 达标情况. SO2; 年平均值; 60; 10; 16.7; 达标. NO2; 40; 17; 42.5; 达标. PM10; 70; 43; 61.4; 达标. PM2.5; 35; 28; 80.0; 达标. CO; 第95百分位数日均浓度; 4.0mg/m3; 1.1mg/m3; 27.5; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 160; 144; 90.0; 达标. 根据统计，表明项目本项目所在区域环境空气中SO2、NO2、CO、PM10、O3、PM2.5均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，区域环境空气质量达标。 （2）特征因子补充监测数据 本次评价特征因子（非甲烷总烃）环境空气质量现状引用重庆中机中联检测技术有限公司出具的“重庆双源摩托车制造有限公司年产30万辆机车车架项目”环境质量现状监测报告（中机检测（环）检字[2021]第HP121号）中大气环境质量监测数据进行评价。该点位于项目西侧约320m，监测至今，项目周边环境容量未发生重大变化，按照导则及有关规定，监测的大气数据能够代表本项目所在地的大气环境质量，故采用该数据合理。 ①监测点位：位于项目西侧约320m处； ②监测因子：非甲烷总烃； ③监测时间：2021年8月21日至8月23日； ④监测频率：连续监测3天，监测小时值； ⑤评价标准：参照河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准； ⑥评价方法：采用导则推荐的最大浓度占标率进行评价。评价公式如下： Pi=Ci/C0i×100% 式中：Pi－第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci－采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大1 h地面空气质量浓度（mg/m3）； C0i－第i个污染物的环境空气质量浓度标准（mg/m3）。 ⑦监测及评价结果：大气污染因子环境空气现状监测统计及评价结果见表3.1-2。 表3.1-2 大气污染因子环境空气现状监测值及评价结果表 mg/m3 监测点位; 监测指标; 浓度范围值; 标准限值; 超标率; 最大浓度占标率. E1; 非甲烷 总烃; 0.12~0.34; 2.0; 0; 17%. 由表3.1-2可知，非甲烷总烃最大浓度占标率小于100%，满足河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。 3.1.2、地表水环境质量现状 本项目外排废水受纳水体为太平河，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），太平河为IV类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域标准。 根据重庆市大足区人民政府官网2022年4月1日发布的重庆市双桥经开区地表水水质状况报告中，关于2022年1季度（1月~3月）双桥经开区生态环境监测站对太平河-漫水桥监测断面的监测数据及结论。可知，太平河水质能够达到或优于III类标准，故太平河水质能够满足IV类水域标准。 3.1.3、声环境质量现状 项目周边50m 范围内无噪声敏感点，本评价不进行声环境质量现状进行评价。 3.1.4、生态环境 拟建项目位于重庆市大足区双桥工业园区内，项目建设场地已平整。拟建项目所在区域为城市生态系统，周围为工业企业，建设区域生态结构较简单、植被稀疏，多为人工植被，经调查，拟建项目所在地未发现珍稀动植物、名木古树，无珍稀保护动物分布，生态功能基本完善，生态环境质量较好。 3.1.5、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射，无需进行电磁辐射现状调查。 3.1.6、地下水 项目正常情况下无地下水污染途径，不对地下水环境现状进行评价。 3.1.7、土壤环境 项目正常情况下无土壤污染途径，不对土壤环境现状进行评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2 环境保护目标 3.2.1 环境空气保护目标 大气环境保护目标：本项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标为项目东侧约353m的以及南侧约474m处散居居民。 项目厂界外500m范围内主要敏感目标如下： 表3.2-1 项目环境空气保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对项目方位; 相对厂区最近距离/m. X; Y. 1; 1#散居居民; +337; -71; 散居居民; 2户约6人；1F; 环境空气二类区域; E; 353. 2; 2#散居居民; +60; -467; 散居居民; 3户约10人；1F; S; 474. 注：本项目以厂区中心为原点（0，0）. 3.2.2、声环境保护目标 根据现场踏勘及调查，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3、地表水环境保护目标 本项目受纳水体为太平河，无饮用水功能，为Ⅳ类水域。 3.2.4、地下水环境保护目标 根据现场踏勘及调查，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4、生态环境保护目标 本项目位于双桥工业园区内，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3、污染物排放控制指标 3.3.1、大气污染物排放标准 项目营运期焊接废气经集气罩收集后引至楼顶，通过布袋除尘器处理后有组织排放，摩托车尾气厂房内无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中其他区域排放标准限值；企业厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中表A.1 厂区内VOCS无组织排放限值。食堂油烟执行重庆市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）；具体标准限值见表3.3-1~表3.3-3。 表3.3-1《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 标准值; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 1.75; 无组织排放监控点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 表3.3-2 挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 污染物项目; ### 排放限值; ### 限值含义; ### 无组织排放 ### 监测位置. NHMC; 10; 监测点处1h平均浓度值; ### 厂房外监测点. 30; 监控点位任意一次浓度值. 表3.3-3 餐饮业大气污染物排放标准 序号; 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 1; 油烟; 1.0. 2; 非甲烷总烃; 10.0. 3.3.2、水污染物排放标准 项目生产过程无废水产生，车间清洁废水、食堂废水经隔油池处理后和生活污水一同经厂区一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入双桥污水处理厂，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（其中COD≤50mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L，氨氮≤5mg/L，石油类≤1mg/L）后排入太平河。污水排放标准详见表3.3-3。 表3.3-3 污水排放标准 污染因子 执行标准; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类; 磷酸盐（总磷）; 动植 物油. GB8978-1996 三级标准; 400*; 220*; 250*; 45*; 20; 8*; 100. GB18918-2002 一级A; 50; 10; 10; 5; 1; 0.5; 1. 注：*表示采用《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及双桥污水处理厂接管标准。. 3.3.3、噪声排放标准 本项目位于双桥工业园区，项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），排放限值详见表3.3-4，运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区域标准，详见表3.3-5。 表3.3-4 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3.3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位： dB（A） 时 段; 功能区划类别; 昼间; 夜间. 营运期; 3; 65; 55. 3.3.4固体废物 本项目一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求；危险废物按照《国家危险废物名录》（2021 年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单相关要求，危险废物转移执行《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）中相关要求执行。 |
| 总量 控制 指标 | 本次环评给出污染物总量控制指标的建议值： COD：1.967t/a；氨氮：0.109t/a；总磷：0.059t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期环境影响及保护措施 4.1.1大气环境影响及防治措施 施工阶段，项目主要废气来源为施工扬尘、施工机械及运输车辆废气及装修废气。施工场地内地表的挖掘与重整、运输车辆在施工场地内和裸露的施工便道上行驶将产生施工扬尘。施工期运输车辆和施工机械运行过程中排放的尾气，主要污染物是碳氢化合物（HC）、CO、NOx 等。装饰工程中，油漆、喷涂等过程有有机溶剂挥发，主要污染物为有机废气。 项目施工期间不同阶段的主要大气污染源及污染物见表4.1-1。 表4.1-1 施工期主要大气污染源及污染物 施工阶段; 主要污染源; 主要污染物. 土石方、桩基工 程阶段; 裸露地面、土方堆场，土方装卸过程; 扬尘. 挖掘机、铲车、运输卡车等; NOx、CO、HC. 建筑构筑 工程阶段; 建材堆场，建材装卸过程、混凝土搅拌、加料过程，进出场地车辆; 扬尘. 运输卡车、混凝土搅拌机等; NOx、CO、HC. 建筑装修 工阶段程; 废料、垃圾; 扬尘. 漆类、涂料; 有机废气. 由表4.1-1可知，项目建设期的主要污染因子是扬尘，建设期不同施工阶段产生扬尘的环节较多，即扬尘的排放源较多，且大多数排放源扬尘排放的持续时间较长，如建材堆场扬尘和施工场地车辆行驶产生的道路扬尘等在各个施工阶段均存在；建设期施工机械排放的废气主要集中在打桩、挖土阶段，在建筑施工围场、平整土地和建筑构筑阶段则主要是进出施工场地的运载车辆排放的尾气污染。本项目施工期时间较短，各污染物随施工的结束而消失，对周边大气环境影响较小。 根据施工期大气污染物产排特点，本次评价要求施工单位需做到以下几点： （1）全面推行现场标准化管理，加强对建设工地的监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。 （2）实施绿化带“提档降土”改造工程和裸土覆盖工程，减少城市道路两侧裸土面积；实行建筑垃圾密闭运输；减少路面破损和路面施工；禁止抛洒滴漏、带泥行驶、道路乱开乱挖以及擅自清运工程渣土等行为。 （3）建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。 （4）施工单位必须加强施工区域的管理。建筑材料（主要是黄砂、石子）的堆场以及混凝土拌合处应定点定位，并采取防尘抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用水喷淋防尘，或用蓬布遮盖散料堆。 （5）施工期间运输车进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少施工车辆引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。 （6）加强运输管理，如散货车不得超高超载，以免车辆颠簸物料洒出；运输车辆卸完货后应清洗车厢；车辆及运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量。 （7）加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。 （8）装修粉刷的涂料应使用污染相对较小的环保型涂料。 （9）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。 4.1.2水环境影响及防治措施 施工废水主要包括混凝土养护水、设备及车辆冲洗废水、施工人员生活污水等，其中混凝土养护水、设备及车辆冲洗废水主要含泥沙和油污，均收集导入隔油沉淀池进行隔油沉淀后回用于场地的洒水抑尘，不外排。 项目施工期间不设置施工营地，施工期峰值施工人员约30人，人均用水按100L/d 计量，则每天用水量约3m3/d，排污系数取0.9，产生生活污水为2.7m3/d，污染物主要为COD、BOD5、SS和氨氮为主，浓度为400mg/L、300mg/L、250mg/L、40mg/L，产生量分别为1.08 kg/d、0.81kg/d、0.68kg/d 、0.11kg/d。施工现场设置有环保厕所，用于收集施工人员生活污水。 综上所述，本项目施工期在采取上述污染防治措施的前提下，施工废水对周边环境影响不大。 4.1.3声环境影响及保护措施 施工期的噪声影响是短期的，项目建成后，施工期噪声的影响也就此结束。但是由于施工机械均为强噪声源，施工期间噪声影响范围较大应严格按照相关规定的降噪措施进行降噪，尤其注意对夜间施工的监督、管理。因此必须采取以下措施，严格管理： （1）施工中应加强管理，杜绝人为制造高噪声污染并选用低噪声设备，保持机械状况良好，以降低声源声级。 （2）施工期尽量采用较先进、噪声较低的施工设备和合理的施工方法，加强对施工机械的维护保养和对高噪声设备的控制，在满足施工作业前提下，高噪声设备尽可能靠近施工场地的中部，远离场区边界。 （3）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的就进入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声障。 （4）严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）对施工阶段的噪声要求。严禁在昼间12:00～14:00及夜间22:00～次日6:00作业；如必须连续24小时作业时，需提前3天向邻水县环保局办理夜间施工许可手续，待其同意批准后，由施工单位认真实施降噪措施。 根据现场调查，本项目周边50m范围内无居民存在，因此在采取上述声环境污染防治措施前提下，施工期声环境影响较小。 4.1.4固体废物 施工期产生的固体废弃物主要包括施工人员的生活垃圾，及废弃的各种建筑装饰材料等建筑垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目租用厂房建设，建筑垃圾主要为废弃建筑材料，主要包括：废弃设备包装、废弃的水泥、木屑、碎木块等。各类污染物分类收集，交由环卫部门处理。 （2）施工人员生活垃圾 在项目的建设施工期，建设施工期施工人员为30人，按每人每天生活垃圾产生量0.5kg计算，则建设施工期生活垃圾产生量为15kg/d，统一收集，交由环卫部门处理。 施工单位应按照国家有关建筑垃圾和工程渣土处置管理的规定，及时清运至指定的堆放场所。在施工期固体废物的处置过程中，采取如下管理措施： （1）根据需要设置容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地和设施，分类存放，加强管理。 （2）渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，必须外运的弃土以及建筑废料应运至专门的建筑垃圾堆放场。施工人员生活垃圾也应及时交由环卫局清运统一处置。 （3）施工单位与接纳单位签订环境卫生责任书，确保运输过程中保持路面整洁，施工单位应有专人负责，对渣土垃圾的处置实施现场管理。 （4）在工程竣工以后，施工单位应同时拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”。建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2、运营期环境影响和保护措施 4.2.1、废气 （1）废气污染源源强核算结果及相关参数 本项目营运期产生的废气主要为焊接烟尘G1、G2以及车辆尾气G3。 废气污染源源强核算结果及相关参数见表4.2-1。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4.2-1 废气污染源强核算结果及相关参数 排放 方式; 排放源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 有组织; 无组织. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 收集效率%; 治理工艺; 去除效率%; 是否为可行技术; 废气排放量m3/h; 浓度mg/m3; 排放速率（kg/h）; t/a; t/a. 1#排气筒; 车架、整车 组装; 颗粒物; 7.5; 0.184; 80; 集气罩收集，经布袋除尘器处理后引至15m高排气筒排放; 95; 是; 20000; 0.31; 6.13*10-3; 7.36*10-3; 0.037. 2#排气筒; 食堂油烟; 油烟; 4.72; 0.0425; 70; 集气罩收集，经高效油烟净化器处理后引至15m高排气筒排放; 90; 是; 5000; 0.33; 1.65*10-3; 2.98*10-3; 0.0128. 非甲烷总烃; 8.33; 0.075; 85; 0.87; 4.35*10-3; 7.88*10-3; 0.0225. 无组织排放; 车辆检测; 非甲烷总烃; /; 少量; /; 加强厂房通风; /; /; /; /; /; 少量. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）本项目污染源源强核算 ①焊接烟尘 本项目焊接使用气体保护焊丝，为实芯焊丝，不含铅。根据建设单位提供资料，车架焊接与整车组合焊接工序每天运行时长均为4h。本次评价以两处焊接同时进行的最不利情况考虑，依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《33-37,431-434机械行业系数手册》，焊接烟尘产尘系数为9.19kg/t-焊丝，布袋除尘器处理效率为95%。本项目气体保护焊丝用量约20t/a（车架焊接与整车组合焊接合计），则焊接烟尘产生量为0.184t/a（0.15kg/h）。 焊接产生的颗粒物由焊接机器人方集气罩收集后（收集效率以80%计，设计风量20000m3/h），引至楼顶经“布袋除尘器” 处理后通过15m高1#排气筒排放。根据环保设备设计资料，该套设备处理效率约95%，则本项目焊接烟尘有组织排放量为7.36*10-3t/a（6.13*10-3kg/h），排放浓度为0.31mg/m3；无组织排放量为0.037t/a。排放情况详见表4.2-2。 表4.2-2 焊接烟尘产排情况一览表 排气筒 名称; 收集情况; 有组织排放情况. 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 1#排气筒; 0.184; 0.15; 7.5; 7.36*10-3; 6.13*10-3; 0.31. 无组织排放量; 0.037t/a. ②车辆尾气 摩托车组装完成后将对车辆进行抽检，抽检量约5%。该过程主要检测车辆各项性能，总时长约3min，其中摩托车发动机性能检测约持续1min。该过程将产生少量汽车尾气，由于单车检测时间较短，因此在加强厂区通风换气前提下，车辆性能检测过程汽车尾气的产生对周边环境影响较小。 ③食堂油烟 项目员工食堂在运行过程中会产生油烟和非甲烷总烃。员工食堂位于综合楼一楼，就餐人数100人，厨房设置灶头3个，设置1台油烟净化器，风量为5000m3/h，项目食堂每日工作时间按6h计，油烟净化器收集效率为70%，对油烟的处理效率约为90%，对非甲烷总烃的处理效率约为85%。厨房食用油用量平均按0.05kg/人·天计，项目耗油量为5kg/d（1.5t/a）。类比《重庆千椒红年产3万吨调味品加工生产基地项目环境影响报告表》（报批版），油烟产生量约为总耗油量的2.83%，非甲烷总烃产生量为总耗油量的5%计，则项目食堂油烟产生量为0.0425t/a，非甲烷总烃产生量为0.075t/a，经处理后，排气筒油烟排放量为0.0025t/a，排放浓度为0.25mg/m3；非甲烷总烃年排放量为0.0075t/a，排放浓度为0.875mg/m3。食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放（2#排气筒）。 （3）废气排放口基本情况及排放标准 本项目废气排放口基本情况及排放标准件表4.2-3。 表 4.2-3 本项目排气筒基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放口类型; 排放污染物; 排放标准. 经度; 纬度. 1#排气筒; 焊接烟尘废气排口; 105.766610; 29.474029; 15; 0.8; 25; 一般排放口; 颗粒物; 《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中其他区域. 2#排气筒; 食堂油烟排放口; 105.764380; 29.474118; 15; 0.8; 50; 一般排放口; 非甲烷总烃; 《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. （4）废气达标排放分析 根据上述措施，本项目焊接烟尘可满足《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中相应标准限值要求，食堂油烟能够满足重庆市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）排放标准。 （5） 废气监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废气监测计划见表4.2-4。 表 4.2-4 废气监测计划一览表 排气筒; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1#; 有组织 排放; 废气处理设施进口、排气筒出口; 颗粒物; 每年一次. 2#; 有组织排放; 食堂油烟排气筒出口; 油烟、非甲烷总烃; 每年一次. 无组织排放; 上风向厂界外设1个点， 下风向厂界外设1个点。; 非甲烷总烃、颗粒物; 每年一次. （6） 废气环境影响分析结论 本项目所在地属于环境空气二类区，区域属于达标区，本项目不使用高污染原料，仅排放少量的颗粒物及非甲烷总烃，在采取上述污染防治措施后，可实现达标排放，对周边大气环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.2 地表水环境影响和保护措施 （1）废水污染源源强核算结果及相关参数 本项目废水包括地面清洁废水以及员工生活污水。项目用排水情况详见表4.2-5，废水治理措施及排放情况见表4.2-6。 表4.2-5 项目用、排水情况一览表 用水 类别; 规模; 用水标准; 日用水量（t/d）; 日排水量 （t/d）; 年用水量 （t/a）; 年排水量 （t/a）. 人员生活用水; 100人; 200L/人·d; 20.0; 18.0; 5400; 4860. 员工洗手用水; 100人; 10L/人·d; 1.0; 0.9; 270; 243. 车间清洁用水; 6738m2; 0.3L/m2; 2.0; 1.80; 600; 540. 食堂 用水; 100人; 30L/人·d; 3.0; 2.7; 900; 810. 合计; 26.0; 23.4; 7170; 6453. |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4.2-6 项目废水污染物产排污环节、废水治理措施及排放情况表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）; 治理措施; 是否为可行技术; 排放形式; 废水排放量（t/a）; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放浓度（mg/L）; 排放口基本情况; 排放标准. 地面清洁; COD 450mg/L; 0.243; 经设置的处理能力5m3的1#隔油池隔油处理后生活污水一同经生化池处理达GB8978-1996三级标准后排入园区污水管网; 可行; 间接排放; 540; 0.162; 300; 经1#隔油池、生化池处理后进入园区污水管网排放，规律：不连续、不稳定；排放口编号：DW001；排放口类型：一般排放口：坐标：105.768820；29.475402; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. BOD5 250mg/L; 0.135; 0.108; 200. SS 200mg/L; 0.108; 0.108; 200. TP 15mg/L; 8.1*10-3; 4.32*10-3; 8. 石油类 30mg/L; 0.016; 5.4*10-3; 10. 洗手废水; COD 350mg/L; 0.036; 可行; 间接排放; 81; 0.031; 300; 经1#隔油池、生化池处理后进入园区污水管网排放，规律：不连续、不稳定；排放口编号：DW001；排放口类型：一般排放口：坐标：105.768820；29.475402; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. BOD5 150mg/L; 0.016; 0.021; 200. SS 200mg/L; 0.021; 0.021; 200. TP 15mg/L; 1.56*10-3; 8.33*10-4; 8. 石油类 15mg/L; 1.56*10-3; 1.04*10-4; 10. 生活污水; COD 400mg/L; 1.933; 生活污经生化池处理达GB8978-1996三级标准后进入园区污水管网; 可行; 间接排放; 450; 1.450; 300; 经生化池处理后进入园区污水管网排放，规律：不连续、不稳定；排放口编号：DW001；排放口类型：一般排放口：坐标：105.768820；29.475402; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. BOD5 350mg/L; 1.692; 0.967; 200. SS 250mg/L; 1.208; 0.967; 200. TP 12mg/L; 0.058; 0.039; 8. 氨氮 40mg/L; 0.193; 0.093; 20. 食堂污水; COD 600mg/L; 0.540; 经设置的处理能力5m3的2#隔油池隔油处理后生活污水一同经生化池处理达GB8978-1996三级标准后排入园区污水管网; 可行; 间接排放; 810; 0.324; 400; 经2#隔油池、生化池处理后进入园区污水管网排放，规律：不连续、不稳定；排放口编号：DW001；排放口类型：一般排放口：坐标：105.768820；29.475402; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. BOD5 400mg/L; 0.360; 0.162; 200. SS 500mg/L; 0.450; 0.162; 200. 氨氮 60mg/L; 0.054; 0.016; 20. TP 15mg/L; 0.014; 7.2*10-3; 8. 动植物油 200mg/L; 0.180; 8.1*10-4; 1. . |
| --- | --- |

|  | （2）水污染物源强核实 ①生活污水 本项目营运期全厂劳动定员100人，企业设置有食堂及宿舍。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），生活用水标准为200L/人·d，即生活用水量为20m3/d，项目全年运行300d，则年生活用水量为5400m3/a。项目排污系数按0.9计，则生活污水产生量为18m3/d（4860m3/a）。生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、TP及氨氮。产排情况详见表4.2-5。 ②车间清洁废水 项目采用拖把对车间地面进行清洁，清洁用水量按0.3L/m2·次计，清洁面积约为6738m2，每1天清洁一次，则年用水量为2.0t/d，600t/a，排污系数0.9，则废水量为1.8t/d，540t/a。主要污染因子为COD：300mg/L、BOD5：250mg/L、TP：15mg/L、SS：200mg/L、石油类：30mg/L。 ③洗手废水 项目运营期有员工100人，员工洗手用水量按10L/人·d计，则年洗手用水量为270m3，排污系数以0.9计，则洗手废水产生量为243m3/a。主要污染因子为COD：350mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、石油类：10mg/L。 ④食堂废水 员工宿舍1层设置有食堂一处，企业员工均在食堂就餐，食堂提供三餐，就餐人数为100人，餐饮用水按30L/人·d计，则餐饮用水量为3.0m3/d（900m3/a），排污系数按0.9计，则餐饮废水产生量为2.7m3/d（810m3/a）。 （3）达标排放情况 ①地面清洁废水、洗手废水、食堂污水石油类处理可行性分析 根据工程分析，项目地面清洁废水、洗手废水、食堂污水产生量分别为1.8m3/d、0.9m3/d、3.0m3/d，污染物以石油类为主（浓度约30mg/L、10mg/L），其中地面清洁废水与洗手废水经自建处理能力为5m3/d的1#隔油池处理，食堂污水经自建处理能力为5m3/d的2#隔油池处理后，石油类均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 隔油处理后的地面清洁废水、洗手废水、食堂污水中各污染物成分较简单，项目与生活污水一同经自建的处理能力为30m3/d生化池处理后，各因子均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）水污染物三级排放限值要求，详见表4.2-6。 ②双桥污水处理厂依托可行性分析 双桥污水处理厂位于双桥太平十社盐井桥，处理规模2.0万m3/d，采用改良型卡式氧化沟处理工艺，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，服务范围包括整个双桥工业园区及周边的双路街道、通桥街道及龙滩子街道部分范围。 双桥污水处理厂一期处理规模1.0万m3/d，于2010年建成通水；双桥污水处理厂二期处理规模增加到2.0万m3/d，于2016年6月进水试运行，且双桥污水处理厂于2019年9月完成提标改造工程并投入使用，同时污水处理厂还新增污水处理工艺——奥贝尔氧化沟，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD≤50mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L，氨氮≤5mg/L，石油类≤1mg/L，动植物油≤1mg/L，TP≤0.5mg/L）后排入太平河。 本项目位于双桥工业园区，属于双桥污水处理厂服务范围，厂区污水接入南环路污水管线后进入双桥工业园区污水处理厂。本项目无生产工艺废水，主要为生活污水、车间清洁废水、员工洗手废水及食堂污水，废水最大产生量为23.4m3/d，水质简单，不会对双桥污水处理厂运营造成影响。综上，项目依托双桥污水处理厂处理可行。 （4）废水监测计划 项目废水监测参照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942—2018）进行制定，监测计划详见下表。 表4.2-7 废水验收监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 自建1#隔油池出口; 流量、石油类; 验收时监测1次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 自建2#隔油池出口; 流量、动植物油. 生化池排口; 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP. 4.2.3 声环境影响和保护措施 （1）噪声源强及降噪措施 本项目全厂主要噪声污染源为空压机、摩托车发动机等机械设备，参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），单台噪声值约为75~85dB，主要生产设备噪声值见表4.2-8。 表4.2-8 噪声产生及处理量一览表 设备 名称; 数量; 产生强度 dB（A）; 降噪措施及效果; 治理后噪声强度 dB（A）; 持续时间h/d. 措施; 降噪 效果dB（A）. 空压机; 1台; 85; 厂房隔声; 10; 75; 8. 摩托车发动机; 1台; 78; 68; /. （2）噪声影响预测 本次评价考虑最不利情况下，即考虑噪声源同时运行时各厂界噪声的达标情况，各噪声设备距离各边厂界最近距离详见表4.2-9。 表4.2-9 项目主要噪声污染源相关参数一览表 序号; 噪声源; 数量; 治理后源强; 距厂界距离（m）. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 1; 空压机; 1台; 75; 145; 28; 27; 50. 2; 摩托车 发动机; 1台; 68; 83; 94; 58; 24. ①预测方法及模式 本次评价预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2009）中推荐的模式进行噪声预测，将每台设备看作点声源。预测时本评价不考虑空气吸收、地面效应、屏障屏蔽、其他多方面效应引起的噪声衰减，仅考虑几何发散衰减。 A、户外声传播衰减计算 对于工业企业稳态机械设备，当仅考虑声源的几何发散衰减时，距离点声源r 处的声压级为： 式中：LA（r）——点声源在预测点产生的A声级； L A（r0）——参考位置 r0 处的A声级 dB(A)； r——预测点与点声源之间的距离(m)； r0——参考声级处与点声源之间的距离(m)。 B、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i 声源在预测点产生的A 声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i 声源在T 时段内的运行时间，s。 C、计算预测点的预测等效声级（Leq） 式中：Leqg—各声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 ②预测结果及评价 表 4.2-10 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位置; 预测值; 适用标准. 昼间; 夜间. 东厂界; 34; 65; 夜间不生产. 西厂界; 46; 65. 南厂界; 47; 65. 北厂界; 44; 65. 从表 4.2-11可以看出，本项目噪声源在采取了一系列的隔声、消声和减振等噪声防治措施后，各厂界噪声预测点在昼夜间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准。 （3）污染治理措施 ①在满足生产工艺要求的前提下，选用低噪声设备，并做好设备维护和保养。 ②所有生产设备均设置于厂房内，采取建筑隔声。 综上，在采取以上噪声防治措施后，项目厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，对周边声环境影响较小。 （4）噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划见表4.2-11。 表 4.2-11 环境监测计划一览表 监测类别; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 设备; 厂界四周; 昼间等效连续A声级; 每季度监测1次. 4.2.4 固体废物环境影响和保护措施 （1）固体废物产生情况 本项目运营期产生的固体废物主要为一般固体废物，危险废物以及员工生活垃圾。其产生、排放及处置情况详见表4.2-12。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4.2-12 项目固体废物产排污环节、治理措施及排放情况表 产生环节; 名称; 属性; 有毒有害物质名称; 物理性状; 代码; 环境危险特性; 年度产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 生产过程; 废包装 材料; 一般固体废物; /; 固体; 358-007-99; /; 6; 收集后暂存一般固废暂存间; 外售; 6. 布袋 除尘器; 收尘; /; 固体; 358-007-99; /; 0.14; 外售; 0.14. 性能检测; 废汽油桶; 危险废物; 废矿物油; 液体; 900-217-08; T/In; 0.1; 分类收集，危险废物暂存间暂存; 交资质单位处置; 0.2.2-10.. 维修; 含油棉纱、抹布、手套; 废矿物油; 固体; 900-041-49; T/In; 0.01; 0.01. 废润滑油; 废矿物油; 固体; 900-041-49; T/In; 0.02; 0.02. 人员办公; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固体; /; /; 15; 垃圾桶 收集; 交环卫部门处置; 15. 餐厨垃圾; 餐厨垃圾; /; 固体; /; /; 6.0; 垃圾桶 收集; 交餐厨垃圾收集单位处置; 6.0. |
| --- | --- |

|  | （1）固体废物产生情况核算 ①生活垃圾 生活垃圾主要来源于项目工作人员，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目劳动定员100人，则其日产生量50kg/d，则年产生量为15t。 ②餐厨垃圾 员工食堂产生的餐厨垃圾按0.2kg/人·餐计，员工就餐人数为100人，则餐厨垃圾产生量为6.0t/a，收集后交餐厨垃圾处理单位处置。 ③废包装材料 项目原辅料拆包后产生一定的废包装材料，年产生量约6t/a，外售处理。 ④布袋收尘 布袋除尘器用于车架及整车组装时焊接及打磨颗粒物的除尘，根据表4.2-1物料衡算，布袋除尘器处理量为0.14t/a，为一般固废，收集后外售废品回收单位。 ⑤废汽油桶 根据业主提供资料，本项目年使用汽油约1000L，单个油桶容量约为200L，则每年产生废汽油桶5个（单个重量约20kg），约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），其属于危险废物，废物类别为“HW49 其他废物”，废物代号“900-041-49”，分类收集暂存危险废物暂存间后交有资质单位处置。 ⑥含油棉纱、抹布、手套 项目在更换润滑油及设备维护过程将使用手套、棉纱等，使用后会产生含油的抹布及手套。产生的含油的抹布及手套为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），属于危险废物，废物类别为“HW49 其他废物”，废物代号“900-041-49”，收集后须委托具有相关危险废物处置资质的单位处置。 ⑦废润滑油 项目机械设备运行过程中会使用润滑油，润滑油除少量损耗外全部循环使用。机械设备使用的润滑油每年清理排放一次，废润滑油产生量约为使用量的90%，本项目润滑油使用量为25kg/a，则废润滑油产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，属危险废物，废物类别为“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代号“900-217-08”，须委托具有相关危险废物处置资质的单位处理。 （2）固体废物管理要求 建设单位应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 ①一般工业固废暂存 项目运营期产生的一般工业固废于一般工业固废暂存点内分类存放，拟建项目设一般工业固废暂存点1 处，位于厂房外西侧，面积约15m2。一般工业固废暂存点的设置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 ②危险废物管理要求 各类危险废物收集、包装与存储按照危险废物管理的相关要求执行，分类放入密闭容器内进行“标识”并按照危险废物进行管理，其暂存管理要求具体如下： A、建设单位应当对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 B、建设单位应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。 C、建设单位应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。 ③危险废物临时贮存和转移控制措施 A.危险废物临时贮存措施 危险废物临时贮存在危废暂存间，危废暂存间具有防雨、防渗、防溢散等措施。 a、危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求进行设计。 b、危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志；设置围墙、防雨、防风、防盗等设施。 c、按危险废物类别分别采用符合标准的专用容器贮存，不得混装，加上标签，由专人负责管理。 d、危险废物贮存前应进行检查、核对，登记注册，按规定的标签填写危险废物。 e、作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 f、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 g、应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施。 B.转移控制措施 a、企业应按国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续。 b、在交有资质单位处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并由双方单位保留备查。 c、所有废物收集和封装容器应得到接收企业及当地环保部门的认可。 d、应指定专人负责固废和残液的收集、贮运管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。 e、收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。建设单位与处置单位对危险废物交接时，应按危废联单制管理要求，交接运输，要求交接和运输过程皆处于环境行政主管部门的监控之下进行。 4.2.5土壤、地下水 本项目新建的危废暂存间及堆存间拟进行硬化，并按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中重点防渗要求采取防渗措施并设置围堰。危废暂存间及油类堆存间四周应设置收集沟和收集坑，且其门口应设置鱼腹形围堰。同时，安排专人对危废暂存间和油类堆存间进行管理，油类物品使用过程中应设置托盘接收跑冒滴漏的润滑油，如有跑冒滴漏，应及时清理地面油污，并妥善收集和处置含油抹布。 综上所述，采取以上措施后，本项目运营期对周边区域的土壤环境、地下水环境影响较小。 4.2.6 生态 本项目购买已平整的工业用地进行建设，在采取相应措施后，施工期对生态环境无影响。项目建成后，各种污染物均得到有效处置，且项目周边为企业，因此本项目建设对周围生态环境影响较小。 4.2.7环境风险 （1）风险源调查 本项目涉及的风险物质为汽油及润滑油，储存量及储存位置见表4.2-13。 表4.2-13 本项目危险物质暂存一览表 物质名称; 最大储存量t; 储存位置. 汽油; 0.745; 液体原料库房. 废润滑油; 0.02; 危险废物暂存间. 润滑油; 0.025; 液体原料库房. （2） 风险潜势初判 ①危险物质数量与临界值比值Q 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 ■当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； ■当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+ q2/Q2+ …qn/Qn 式中：q1、q2，…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1、Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q＞100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录B 临界量所涉及风险物质，计算出危险物质数量与临界量比值（Q），计算结果详见表4.2-14。 表4.2-14 项目危险物质Q值一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大贮存量; 临界量; Q值. 1; 汽油; /; 0.745; 2500; 0.000298. 2; 废润滑油; /; 0.02; 2500; 0.000008. 3; 润滑油; /; 0.025; 2500; 0.00001. 项目Q值：0.000316. 经计算，Q值=0.000316<1，该项目环境风险潜势为I。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。其划分依据见表4.2-15。 表4.2-15 项目环境影响评价等级判据一览表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 环境风险评价等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 综上所述，拟建项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险的评价工作等级为简单分析a。 （4）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目所用的原辅材料不构成重大危险源。项目危险物质为汽油发生泄漏时经径流进入地表水，污染地表水及地下水，为此需采取安全措施和环境风险防范措施。 （5）环境风险分析 项目在废润滑油储存过程中具有泄漏、引发火灾、爆炸的环境风险，主要影响途径为通过大气、地表水、地下水和土壤对环境产生影响。 ①地表水风险分析 项目汽油等发生泄漏，若进入地表水体将污染地表水水质。 ②环境空气风险分析 项目汽油发生泄漏对周围环境空气影响较大，主要体现在发生泄漏引发火灾、爆炸，对周围环境空气和生态环境产生严重的污染。 ③地下水环境风险分析 项目汽油发生泄漏，若进入土壤渗漏，进入地层包气带，随着大气降水下渗进入地下含水层将对区域地下水环境造成污染。 ④火灾风险分析 项目汽油储存过程中若发生包装桶破损等情况下发生泄漏，遇高热、火源有发生火灾的可能。有机溶剂燃烧速度快，燃烧面积大，而且放出大量热辐射，危及火灾周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全；火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气，被分解的未燃物质和被火燃加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物，它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体，对火场周围的人员生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。 （6）环境风险防范措施 项目主要风险源为危废暂存间、液体原料存放区域，项目采取的环境风险防范措施如下： ①液体原料暂存时应设置托盘。 ②危废暂存间应进行防腐防渗处理，并设置围堰。 ③加强日常管理和维护，制定安全生产规章制度等。 （7）应急预案 为保证在事故发生后迅速、高效、有序地做好事故应急工作，减少环境危害，最大限度减少损失和伤亡，企业应当制定相应的应急预案，并在环保部门进行备案。事故应急预案应包括的内容见表4.2-16。 表4.2-16 事故应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 公司应急机构人员，地方政府应急组织人员. 2; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 3; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 4; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式;交通保障、管制. 5; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由环境监测站负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策根据. 6; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 7; 人员紧急撤离、疏散; 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 8; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 专业队伍抢救结束后，做好事故现场善后处理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作恢复生产状态，组织生产. 9; 应急培训计划; 制定计划，安排人员培训与演练. （8）环境风险分析结论 项目建设单位在采取评价中提出的风险事故防范措施后，能有效预防事故的发生，可将项目风险降至最低程度，使项目在建设、营运中的环境风险控制在可接受的范围内。因此，项目建设从环境风险的角度是可行的。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 （焊接废气） | 颗粒物 | 集气罩收集，经布袋除尘器处理后引至15m高1#排气筒排放。 | 《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中其他区域 |
|  | 2#排气筒 (食堂油烟) | 油烟、非甲烷总烃 | 集气罩收集，经高效油烟净化器处理后引至15m高2#排气筒排放。 | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）排放标准 |
| 地表水环境 | 隔油池 | COD、BOD5、SS、石油类、TP | 员工洗手废水、厂房地面清洁废水经自建隔油池处理，石油类达标后与生活污水一同进入生化池。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
|  | 厂区生化池 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP | 生活污水经生化池处理达标后排至园区污水处理厂进一步处理。 |  |
| 声环境 | 机械设备 | 等效A声级 | 基础减震、厂房隔声、加强设备的管理维护。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废：设置一般固废暂存间，布袋除尘器收尘、废包装材料等暂存一般固废暂存间，定期处置；危险废物：设置危险废物暂存间，危险废物分类收集后，交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间、液体原料库房重点防渗，其他区域为一般防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目主要风险源为危废暂存间、液体原料区，项目采取的环境风险防范措施如下： ①液体原料暂存时应设置托盘。 ②危废暂存间应进行防腐防渗处理，并设置围堰。 ③加强日常管理和维护，制定安全生产规章制度等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 设置兼职环保人员，负责对公司内日常环保工作进行监督、环保设施的运行维护及污染源监测工作。 |  |  |  |

- 六、结论

重庆并作科技有限公司托车整车组装项目符合国家产业政策，选址合理。项目采取的污染防治措施有效、可靠。通过采取相应的环境保护对策措施可以实现达标排放，所采用的环保措施技术经济合理可行，项目实施后不会对地表水、环境空气、声环境和生态环境产生明显影响。项目建设无明显环境制约因素。在建设单位严格执行本环境影响报告表中提出的污染防治对策和措施、严格执行“三同时”制度、确保各项污染物达标排放的前提下，技改项目的建设对区域环境影响小。 因此，从环境保护角度考察，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.044t/a | / | 0.044t/a | 0.044t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.967t/a | / | 1.967t/a | 1.967t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 1.258t/a |  | 1.258t/a | 1.258t/a |
|  | SS | / | / | / | 1.258t/a | / | 1.258t/a | 1.258t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.059t/a | / | 0.059t/a | 0.059t/a |
|  | 石油类 | / | / | / | 5.5*10-3t/a | / | 5.5*10-3t/a | 5.5*10-3t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.109t/a | / | 0.109t/a | 0.109t/a |
| 一般工业 固体废物 | 布袋除尘器收尘 | / | / | / | 0.14t/a | / | 0.14t/a | 0.14t/a |
|  | 废包装 材料 | / | / | / | 6.0t/a | / | 6.0t/a | 6.0t/a |
| 危险废物 | 废汽油桶 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  | 含油棉纱、抹布、手套 |  |  |  | 0.01t/a | / | 0.01t/a | 0.01t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | 15t/a |
| 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾 | / | / | / | 6.0t/a | / | 6.0t/a | 6.0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①