- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        明犇机械汽摩配件生产项目

建设单位（盖章）：  重庆明犇机械有限公司

编制日期：             2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 明犇机械汽摩配件生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2206-500111-04-05-763486 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郑先生 | 联系方式 | 139****7555 |
| 建设地点 | 重庆市大足区双路街道双钱大道3号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 105 度 45 分 16.864秒， 29 度28 分 42.669 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36汽车零部件及配件制造367 |
| 建设性质 | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2206-500111-04-05-763486 |
| 总投资（万元） | 4500 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 2.2 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 19180 |
| 专项评价设置情况 | 本项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，无须设置大气专项评价； 项目废水属于间接排放，无须设置地表水专项评价； 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超过临界量，无须设置环境风险专项评价； 项目在工业园区，不新增用地，无须设置生态专项评价； 项目不属于海洋工程建设项目，无须设置海洋专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 《双桥工业园区控制性详细规划（整合）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《双桥工业园区控制性详细规划（整合）环境影响报告书》 审查机关：重庆市生态环境局 审查文件名称：《关于双桥工业园区控制性详细规划（整合）环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2017〕1126号） 审查时间：2017年12月29号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《双桥工业园区控制性详细规划（整合）环境影响报告书》符合性分析 双桥工业园区位于双桥经开区，距离重庆市市区八十余公里，东面与永川市接壤，南、西、北面与大足县毗邻，是集工业、仓储和居住、公共服务设施配套为一体的现代化工业园区。 双桥工业园区主要发展两大产业：汽车整车及零部件产业、装备制造业。汽车整车及零部件产业发展包括汽车整车及零部件制造产业、汽车整车及零部件配套的橡胶及塑料制品、电子信息及新能源汽车，提升汽车整车及零部件等特色优势产业；装备制造主要为大力发展机电装备、铸锻中心、轨道交通、通用航空、智能装备等现代化装备制造产业，满足《重庆市城乡总体规划（2007-2020年）》（国函〔2011〕123号）中永川一大足一荣昌城镇组群是大都市区的工业发展重地和辐射联动川南地区的重要载体，是成渝经济合作的前沿地区。积极建设大型区域性配套产业基地、物流贸易枢纽、职业教育基地和生产服务中心。大足是国际知名旅游目的地和重要的旅游集散地，中国西部五金之都，重要的汽车配套工业基地。 本项目主要为汽摩配件生产项目，属于汽车零部件及配件制造，属于园区主导产业，符合园区的发展规划。 拟建项目选址于大足区双桥工业园区，项目应符合规划环评中要求的环境准入条件，符合性分析见下表1-1。 表1-1 与报告书环境准入负面清单符合性分析表 相关规定要求; 准入要求; 符合性分析; 是否符合. 引入项目需满足国家及重庆市的相关法律法规、产业规划及环境准入相关要求。; 引入项目需满足国家及重庆市的相关法律法规、产业规划及环境准入相关要求。; 拟建项目满足国家及重庆市的相关法律法规、产业规划及环境准入相关要求。; 符合. 在西部片区严格限制建设高耗水的工业项目。; 禁止引入用、排水量大的工业企业。; 拟建项目不属于用、排水量大的工业企业。; 符合. 双桥区内不得设立单独的电镀企业，但部分企业如需设置电镀项目，必须仅用于满足企业自身需求。企业的电镀、涂装等项目在新建、改扩建时要严格执行下一层次建设项目环境影响评价中卫生防护距离的要求，并加强废气、废水治理。; 双桥工业园区内引入电镀项目需满足《重庆市电镀行业准入条件（2013年修订）》中相关要求。企业的电镀、涂装等项目在新建、改扩建时要严格执行下一层次建设项目环境影响评价中卫生防护距离的要求，并加强废气、废水治理。; 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，不涉及涂装工艺，对外环境影响小。; 符合. 汽车制造行业（涂装）资源环境绩效水平限值：新鲜用水量≤0.2吨/平方米；单位产品COD排放量≤17克/平方米；单位产品氨氮排放量≤2.55克/平方米；单位产品有机废气排放量：2C2B涂层≤50克/平方米，3C3B涂层≤60克/平方米，4C4B涂层≤70克/平方米，5C5B涂层≤80克/平方米。; 汽车制造行业（涂装）：新鲜用水量＞0.2吨/平方米；单位产品COD排放量＞17克/平方米；单位产品氨氮排放量＞2.5克/平方米；单位产品有机废气排放量：2C2B涂层＞50克/平方米，3C3B涂层＞60克/平方米，4C4B涂层＞70克/平方米，5C5B涂层＞80克/平方米。; 拟建项目属于C3670汽车零部件及配件制造，不涉及涂装工艺。; 符合. 限制、淘汰传统有机涂料的使用，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺。; 禁止传统落后的喷涂工艺，如大规模人工喷涂、人工刷漆为主的涂装；上漆率低于清洁生产水平的喷涂等。; 拟建项目不涉及涂装工艺。; 符合. 实施密闭生产工艺，采取集中收集处理工艺，达标排放。; 严格落实清洁能源计划，园区内禁止新增燃煤；推进挥发性有机物污染治理，含苯系物、挥发性有机物工艺废气经焚烧或活性炭吸附等工艺处理；水性涂料等低挥发性有机物含量涂料占总涂料使用量比例不低于50%；使用溶剂型涂料的表面涂装环节必须密闭作业，配备有机废气收集系统；VOCS收集效率不低于90%，VOCS处理效率不低于90%。; 拟建项目采用电能作为能源；项目产生的废气经废气处理设施处理后由15m高排气筒排放，处理效率达到99%。; 符合. /; 在太平河流域水环境质量未达标之前，双桥工业园区不得引进及扩建排放TP污染物的除民生工程、节能减排、生态环境保护和基础设施建设以外项目。; 太平河流域水环境质量已达标，且拟建项目产生的综合废水经生化池处理后排入双桥工业园区污水处理厂。; 符合. /; 限制引入排放重金属的项目，在取得明确重金属总量指标来源的基础上，方可引入。; 不涉及排放重金属。; 符合. 双桥经开区包括双桥工业园、邮亭两个工业组团，突出发展专用车、工程机械、轨道交通装备、再生金属、电脑配套等产业。; 限制引入主导产业以外的工业项目，在经过对产业相容性、环境相容性、环境影响等科学论证，满足相关要求的前提下方可引入。; 不属于禁止类、限制类项目，符合相关产业政策、环境相容性，环境影响较小。; 符合. 综上，拟建项目的建设符合规划环评中要求的环境准入条件。 2、与《关于双桥工业园区控制性详细规划（整合）环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2017〕1126号）符合性分析 表1-2 本项目与审查意见函符合性分析 规划环境影响评价及审查意见要求; 本项目情况. 1）严格环境准入。园区应当落实“三线―单”管理要求，以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线为约束，落实环境准入负面清单管控要求，严格建设项目环境准入。坚持源头防控，倡导循环经济，提高清洁生产水平，从源头控制和减少污染物的产排量。按照清洁生产标准要求，不断提升园区工业企业清洁生产水平，新建、改扩建项目清洁生产水平不得低于国内先进水平。; 本项目符合园区“三线一单”要求，本项目在满足工艺生产需求的前提下优先选用低污染物原料，从源头控制污染物产生量。. 2）优化产业布局。引导园区围绕主导产业，发展完善产业链，不得引入与主导产业环境不相容、资源环境承载力不相协调的产业。园区现有的正大有限公司（生产饲料）、新世纪化纤（生产涤纶短纤维）不宜扩大规模。强化对周边学校、医院和居住区等环境敏感目标的保护，居住用地、学校用地等应尽可能布置在车城大道北侧。工业用地与居住用地之间应当设置不小于50米的绿化隔离带，临近居住用地侧不得布置大气污染较重和噪声影响较大的项目。涉及环境防护距离的项目，其防护距离范围需控制在工业园区红线范围内并由建设项目环评确定。根据园区发展及区域环境质量现状，建议适时将四方小学搬迁至车城大道北侧。; 本项目不属于与主导产业环境不相容、资源环境承载力不相协调的产业。选址距离居住、学校教育用地较远，满足园区产业布局要求。. 3）强化大气污染防治。开展园区降尘控尘措施，对修建道路、厂房等要采取无尘作业，减少粉尘排放。加强对排放挥发性有机物的企业监管，按照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》等相关要求落实挥发性有机物的收集和治理措施。新建、扩建包含喷涂生产工艺的建设项目，原则上应当选用水性涂料、高固份涂料等低挥发性有机物含量涂料；已建项目，要采取原料替代、清洁生产、工艺改造、强化措施等手段减少挥发性有机物的排放量。落实清洁能源计划，园区禁止新增燃煤的建设项目。通桥街道和双路街道上风风向的汽研所、贝卡尔特轮胎帘线有限公司、重汽集团、双专汽车等应当强化废气治理措施，防止废气对居民造成污染，严格控制生产规模，项目扩建应当满足大气污染物“增产不增污”。; 本项目粉尘均通过布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。符合相关防治方案要求。. 4）抓好水污染防治。当地政府及有关部门应当积极推进流域综合整治和污染治理工作，强化工业废水排放量及其主要水污染物的总量控制，督促入园企业采取切实有效的节水和废水治理措施，强化园区工业污水集中处理，尽早完成双桥污水处理厂提标改造及扩建工程，配套建成污水管网，提高生活污水收集和处理效率，抓好农业面源和畜禽养殖污染治理，为规划实施腾出环境容量。规划的实施、建设项目环评文件审批等必须确保区域水环境质量满足环境功能区要求。强化地下水污染防控，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水环境造成污染。定期开展园区地下水跟踪监测评价工作，根据监测结论，完善相应的地下水污染防控措施。; 本项目废水通过生化池处理达标后排入双桥工业园区污水处理厂，厂内实施分级防渗，满足相应防控措施要求。. 5）做好噪声污染防治。学校、居住区等环境敏感目标附近不宜布设噪声值排放较高的企业。企业应当优先选用低噪声设备，对高噪声设备，必须采取隔声、消声、减振等有效的噪声防治措施。; 本项目采取了有效的噪声防治措施。. 6）做好土壤和固体废物污染防治。固体废物应当分类收集，固体废物的贮存设施应当按照有关规范做好防扬散、防流失、防渗漏，不得造成二次环境污染。危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位进行处置，并严格按照危险废物管理有关规定进行收集和贮存。生活垃圾应当统一收集后交由环卫部门处理。对涉及产排重金属等持久性污染物的艾诺斯、机电集团铸造有限公司，危险废物产生种类较多、数量较大的中天电子等企业要严格按照“土十条”要求落实污染防治措施，避免对土壤和地下水造成污染。; 本项目固体废物处理满足相关要求，对土壤和地下水影响极小。. 7）强化环境风险防范。配套建设风险防范设施，完善风险防范措施，建立健全环境风险防范体系，编制区域环境风险应急预案，定期开展环境风险防范演练，加强对环境风险危险源的监测、监控并实施监督管理，避免因风险事故对邻近居民和周边环境造成损害。; 在运营期内配套完善厂区风险防范措施，建立健全环境风险防范体系。. 8）完善环境管理措施。对艾诺斯、机电集团铸造有限公司等排放重金属等持久性污染物的项目，应当按照《环境影响评价法》《环境影响后评价管理办法（试行）》等规定开展环境影响后评价，重点就项目对环境的影响情况、污染治理设施的有效性、防护距离的合理性、环境风险的可控性等进行跟踪调查和评价，并根据评价结果有针对性的完善措施。成立专门的环保机构，配备专业管理人员和必要的监测、监控设备，制定环境保护规章制度，落实环境管理、污染治理和环境风险防范主体责任，做好日常环境保护工作。; 在运营期内建立完善的环境管理制度。. 综上，本项目远离环境敏感点，符合跟踪评价批复中的环境准入条件，符合园区产业布局；项目采取的大气、水、噪声等防治措施满足跟踪评价要求，做到达标排放。符合规划环评审查意见函要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为汽摩配件生产项目，属于汽车零部件及配件制造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的淘汰类或限制类。因此，本项目符合国家产业政策。 项目已取得重庆市双桥经济技术开发区经济发展局核发的“重庆市企业投资项目备案证（备案文号2206-500111-04-05-763486）”，同意本项目建设。本项目采用的工艺设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》淘汰范畴。综上，评价认为本项目符合国家以及地方相关产业政策。 2、与《重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改〔2018〕781号）符合性分析 拟建项目与《重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》符合性分析见表1-3。 表1-3 与《重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》符合性分析 政策规定; 符合性分析; 是否符合. 一、优化空间布局. 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。; 拟建项目不属于化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目; 符合. 二、新建项目入园. 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。; 拟建项目位于双桥工业园区，属于工业园区; 符合. 三、严格产业准入. 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。; 拟建项目不涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放; 符合. 四、加强监督管理部. 按照本通知要求，对本区域内工业布局和项目准入严格把关，加强日常监管。对违反本通知要求的，我们将依据有关规定予以严肃处理; 拟建项目符合区域内工业布局和准入条件; 符合. 由表1-3分析可知，拟建项目的建设符合《重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》的相关要求。 - 3、与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号）符合性分析 拟建项目位于大足区双桥工业园区，项目应符合《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号）的产业投资准入政策，符合性分析见下表1-4。 表1-4 与重庆市产业投资准入工作手册产业投资准入政策符合性分析表 序号; 产业投资准入政策; 本项目情况; 是否符合. 1; 不予准入类主要包括国家及我市相关规定明确要求不得新建和扩建的生产能力、工艺技术、装备及产品。 限制准入类主要包括国家及我市相关规定明确要求需要升级改造，以及不得布局但可升级改造、异地置换的生产能力、工艺技术、装备及产品，并按照“行业限制+区域限制”的方式制定。; 项目不属于国家及我市相关规定明确要求不得新建和扩建的生产能力、工艺技术、装备及产品。也不属于国家及我市相关规定明确要求需要升级改造，以及不得布局但可升级改造、异地置换的生产能力、工艺技术、装备及产品。; 符合. 2; 列入不予准入类的项目，一律不得准入，投资主管部门不得审批、核准、备案，各金融机构不得发放贷款，国土房管、城乡规划、建设、环境保护、质监、消防、海关、工商等部门不得办理建设审批手续，水、电、气等有关单位不得提供保障。列入限制准入类的项目，必须同时满足相应行业和相应区域的要求，方可报投资主管部门按权限审批、核准或备案。; 本项目为汽摩配件生产项目，属于汽车零部件及配件制造，不属于不予准入的产业。; 符合. 3; 二、不予准入类 （一）全市范围内不予准入的产业。 1．国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。 2．烟花爆竹生产。 3．400KA以下电解铝生产线。 4．单机10万千瓦以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机。 5．天然林商业性采伐。 6．资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。在环境容量超载的区域（流域）增加污染物排放的项目。 7．不符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革去产能专项方案的通知》（渝府办发〔2016〕128号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准的煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目。; 本项目为汽摩配件生产项目，属于汽车零部件及配件制造，不属于不予准入的产业。; 符合. 4; （二）重点区域范围内不予准入的产业。 1．四山保护区域内的工业项目。 2．长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）的重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 3．未进入国家和市政府批准的化工园区或化工集中区的化工项目。 4．大气污染防治重点控制区域内，燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目。 5．主城区以外的各区县城区及其主导上风向5公里范围内，燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。 6．二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 7．饮用水水源保护区、自然保护区、自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园等区域进行工业化城镇化开发。其中，饮用水水源保护区包括一级保护区和二级保护区；自然保护区包括县级及以上自然保护区的核心区、缓冲区、实验区；自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园包括规划范围以内全部区域。 8．生态红线控制区、生态环境敏感区、人口聚集区涉重金属排放项目。 9．长江干流及主要支流岸线1公里范围内重化工项目（除在建项目外）。 10．修改为长江干流及主要支流（指乌江、嘉陵江、大宁河、阿蓬江、涪江、渠江）175米库岸沿线至第一山脊线范围内采矿。 11．外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。 12．主城区不符合“两江四岸”规划设计景观要求的项目以及造纸、印染、危险废物处置项目。 13．主城区内环以内工业项目；内环以外燃煤电厂（含热电）、重化工以及使用煤和重油为燃料的工业项目。 14．主城区及其主导上风向20公里范围内大气污染严重的燃煤电厂（含热电）、冶炼、水泥项目。 15．长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区排放有毒有害物质、重金属以及存在严重环境安全风险的产业项目。 16．东北部地区和东南部地区的化工项目（万州区仅限于对现有主体化工产业链进行完善和升级改造）。; 项目不涉及四山保护区，不属于使用燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，不排放重金属污染物。; 符合. 5; 三、限制准入类 1．长江干流及主要支流岸线5公里范围内，除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。 2．大气污染防治一般控制区域内，限制建设大气污染严重项目。 3．其他区县的缺水区域严格限制建设高耗水的工业项目。 4．合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区，严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。 5．东北部地区、东南部地区限制发展易破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目。; 本项目不属于大气污染严重或高耗水项目。; 符合. 综上所述，拟建项目不属于《重庆市产业投资准入工作手册》产业投资准入政策中的“限制准入、不予准入类”，符合《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号）产业准入要求。 - 4、与水十条、气十条、土十条、地下水污染防治实施方案符合性分析 - 拟建项目位于大足区双桥工业园区，与水十条、气十条、土十条符合性详见表1-5。 表1-5 与水十条、气十条、土十条符合性分析 条例名称; 相关要求; 符合性分析; 是否符合. 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）; 全面整治燃煤小锅炉。到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 拟建项目不新建锅炉; 符合. 严控“两高”行业新增产能。加快淘汰落后产能。压缩过剩产能。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。; 拟建项目不属于“两高”行业，符合产业政策要求; 符合. 所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。; 拟建项目不属于“两高”行业，不涉及总量指标; 符合. 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）; 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 拟建项目不属于“十小”企业; 符合. 依法淘汰落后产能。严格环境准入。; 拟建项目符合产业政策要求及重庆市工业项目环境准入规定; 符合. 严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。; 拟建项目不属于高污染行业，不属于十条中严格控制或限制类项目; 符合. 控制用水总量。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平。; 拟建项目用水达到国内行业先进水平; 符合. 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）; 自2017年起，对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估; 拟建项目所在厂区用地性质为工业用地; 符合. 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; 拟建项目不涉及重点污染物的排放; 符合. 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业; 拟建项目不属于前述行业企业; 符合. 加强电器电子、汽车等工业产品中有害物质控制。有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 拟建项目不属于前述行业企业; 符合. 继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目; 拟建项目不属于涉重企业; 符合. 地下水污染防治实施方案; 落实《水十条》任务。持续开展调查评估。继续推进城镇集中式地下水型饮用水源补给区、化工企业、加油站、垃圾填埋场和危险废物处置场等区域周边地下水基础环境状况调查。针对存在人为污染的地下水，开展详细调查，评估其污染趋势和健康风险，若风险不可接受，应开展地下水污染修复（防控）工作; 拟建项目不属于前述项目; 符合. 开展防渗改造。加快推进完成加油站埋地油罐双层罐更新或防渗池设置，加油站防渗改造核查标准见附件2。2020年年底前，各省（区、市）对高风险的化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等区域开展必要的防渗处理; 拟建项目不属于加油站、高风险的化学品生产企业等; 符合. 实施报废矿井、钻井、取水井封井回填。2019年，开展报废矿井、钻井、取水井排查登记。2020年，推进封井回填工作。矿井、钻井、取水井因报废、未建成或者完成勘探、试验任务的，各地督促工程所有权人按照相关技术标准开展封井回填。对已经造成地下水串层污染的，各地督促工程所有权人对造成的地下水污染进行治理和修复; 拟建项目不属于废矿井、钻井、取水井; 符合. 拟建项目不涉及水十条、气十条、土十条及地下水污染防治实施方案中各个限制条件，因此符合水十条、气十条、土十条及地下水污染防治实施方案相关规定。 - 5、与推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办发〔2022〕7号）符合性分析 表1-6 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析 政策中与本项目相关的要求; 本项目情况; 符合性分析. 1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 非上述港口建设项目; 符合. 2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于双桥工业园区，不涉及自然保护区和风景名胜区; 符合. 3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目位于双桥工业园区，不涉及饮用水源保护区; 符合. 4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目位于双桥工业园区，不涉及水产种质资源保护区; 符合. - 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除试管公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目位于双桥工业园区，不在长江沿线; 符合. 6、禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目位于双桥工业园区，废水经双桥工业园区污水处理厂处理达标后排放，不新设排污口; 符合. 7、禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及上述区域; 符合. 8、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于上述项目; 符合. 9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不属于上述项目; 符合. 10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目非石化、煤化工项目; 符合. 11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目为汽摩配件生产项目，属于汽车零部件及配件制造，非淘汰落后产能、非产能过剩项目; 符合. 12、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 拟建项目符合现有法律法规及政策要求; 符合. - 6、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 表1-7 项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 管控内容; 本项目情况; 符合性分析. 第五条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州-宜宾-乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 非码头项目; 符合. 第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 非过长江通道项目; 符合. 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 项目位于双桥工业园区，不涉及自然保护区; 符合. - 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于双桥工业园区，不涉及风景名胜区; 符合. 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 项目位于双桥工业园区，不涉及饮用水源准保护区; 符合. 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 项目位于双桥工业园区，不涉及饮用水水源二级保护区; 符合. 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 项目位于双桥工业园区，不涉及饮用水水源一级保护区; 符合. 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或挖沙采石等投资建设项目。; 项目位于双桥工业园区，不涉及水产资源保护区; 符合. 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 项目位于双桥工业园区，不涉及国家湿地公园; 符合. 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目位于双桥工业园区，不在长江沿线; 符合. 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目位于双桥工业园区，不在前述区域; 符合. 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 项目位于双桥工业园区，废水经双桥工业园区污水处理厂处理达标后排放，不新设排污口; 符合. 第十七条 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目位于双桥工业园区，属于汽车零部件及配件制造，不涉及捕捞; 符合. 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目非化工项目; 符合. 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目非尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目，且不在长江沿线; 符合. 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 项目非尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 符合. 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不属于前述项目; 符合. 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目非石化、煤化工项目; 符合. 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 项目属于汽车零部件及配件制造，非落后产能、淘汰类、限制类项目; 符合. 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高能耗高排放项目。; 项目属于汽车零部件及配件制造，非产能过剩、非高能耗高排放项目; 符合. 第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外） （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； - （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 项目属于汽车零部件及配件制造，不属于燃油汽车投资项目; 符合. 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高能耗、高排放、低水平项目。; 项目属于汽车零部件及配件制造，非高能耗、高排放、低水平项目; 符合. 7、《重庆市环境保护条例》的符合性分析 《重庆市环境保护条例》主要适用于重庆市行政区域内的环境保护及管理活动，本项目与《重庆市环境保护条例》的符合性分析见表1-8。 表1-8 与《重庆市环境保护条例》符合性分析 重庆市环境保护条例; 本项目概况; 符合性 分析. 污染防治一般规定; 在住宅楼、医疗机构住院部、学校教学楼等需要保持良好环境质量的敏感建筑物内，不得从事产生噪声、振动、废气等污染的经营活动；在环境敏感建筑物集中区、饮用水源保护区、自然保护区以及其他需要特殊保护的环境敏感区域，不得建设与其保护对; 和功能定位不符的项目；在城市环境基础设施、输变电设施和无线电微波走廊的防护距离内，不得建设环境敏感建筑物。 本项目为汽摩配件生产项目，属于汽车零部件及配件制造，位于重庆市大足区双路街道双钱大道3号。; 符合. 排污者应当按照国家和本市规定整治、管理排污口，并对排污口排放的污染物负责。; 本项目的排污口按照相关规定建设。; 符合. 大气污 染防治; 市和区县（自治县）人民政府应当划定无煤区和基本无煤区。禁止在无煤区销售、使用燃煤。禁止在基本无煤区新建、扩建产生烟（粉）尘的燃煤设施；现有的，应当限期转产或搬迁。; 本项目使用电能作为能源。; 符合. 禁止在主城区、其他区县（自治县）人民政府所在地的城市建成区无公共烟道的综合楼、住宅楼内新建、扩建餐饮、加工、维修等产生油烟、废气、异味的项目。; 本项目位于重庆市大足区双路街道双钱大道3号。; 符合. 固体废物污染防治; 固体废物产生者应当按照国家规定对固; 废物进行资源化利用或无害化处置，不能利用或处置的，应当提供给他人利用或处置。 固废按照国家规定进行处置和利用，一般固废回收利用，危险固废交给有危废资质的单位收集处理。; 符合. 产生危险废物的单位，必须按照国家规定处 置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。确需临时贮存的，必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，且贮存期限不得超过一年。; 本项目设置有危废暂存间，按照“四防”施设置，危险废物定期交给有危废资质的单位收运处理。; 符合. 环境噪声污染防治; 禁止二十二点至次日六点期间（以下简称夜间）在噪声敏感建筑物集中区域进行产生环境噪声; 染的作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要必须夜间作业的除外。 本项目不在敏感建筑物集中区。; 符合. 8、与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 《中华人民共和国长江保护法》于2021年3月1日起实施，本项目与《中华人民共和国长江保护法》相关条例的符合性分析详见1-9。 表1-9 与《中华人民共和国长江保护法》相关条例的符合性分析 项目; 《中华人民共和国长江保护法》; 本项目; 符合性. 规划与管控; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于新建、改建、扩建尾矿库; 符合. 资源与保护; 长江流域省级人民政府组织划定饮用水水源保护区，加强饮用水水源保护，保障饮用水安全; 本项目不在饮用水水源保护区内; 符合. 水污染防治; 磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量; 本项目不属于磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业; 符合. 生态环境修复; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线; 本项目位于双桥工业园区，不占用长江流域河湖岸线; 符合. 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续; 本项目位于双桥工业园区，不涉及长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域; 符合. 绿色发展; 长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放; 本项目综合废水经双桥工业园区污水处理厂处理达标后进行排放。项目运营期尽可能的减少新鲜水的用量和污染物的排放量; 符合. 9、与《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发〔2012〕142号）符合性分析 重庆市人民政府《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发〔2012〕142号）对全市工业项目环境准入实施统一监督管理，结合项目的具体情况，项目与《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》的具体准入条件的符合性进行对比分析。见表1-10。 表1-10 重庆市工业项目环境准入规定（修订）符合性分析 序号; 环境准入条件; 符合性分析; 符合性. 1; 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。; 本项目符合产业政策相关规定，未采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，污染防治技术成熟可行。; 符合. 2; 新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中，“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平。; 项目建成后企业按照规定达到国家清洁生产标准的国内先进水平。; 符合. 3; 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区。; 项目位于重庆市大足区双路街道双钱大道3号，用地性质为工业用地，用地符合相关政策及要求。项目的选址符合大足区总体规划。; 符合. 4; 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游5公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游5公里、集中式饮用水源地取水口上游5公里的沿岸地区，禁止新建、扩建排放; 金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 本项目不会对饮用水源带来安全隐患，不属于化工、造纸、印染电镀等工业项目范畴，不排放剧毒物质和重金属。; 符合. 5; 在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。在主城区及其主导风上风向10公里范围; 禁止新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。在区县（自治县）中心城区及其主导风上风向5公里范围内，严格限制新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。 本项目为汽摩配件生产项目，属于汽车零部件及配件制造，生产过程不使用燃煤、重油等高污染燃料，不属于大气污染严重企业。; 符合. 6; 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按; 求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 本项目为新建项目，主要污染物较简单排放且在相应的环境容量内。; 符合. 7; 新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%～100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量。; 符合. 8; 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标。; 项目不属于外排重金属污染物的企业; 符合. 9; 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。; 本项目不存在重大环境安全隐患; 符合. 10; 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准; 项目污染物排放达到国家的污染物排放标准; 符合. 通过以上分析可知，项目符合《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》。 10、与《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（渝推长办发〔2019〕40号）符合性分析 表1-11 与《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析 序号; 渝推长办发〔2019〕40号文件要求; 本项目对比分析; 符合性 分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于港口、码头类项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于双桥工业园区，不涉及自然保护区和风景名胜区; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 项目位于双桥工业园区，不在饮用水水源保护区范围内; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建; 污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 项目位于双桥工业园区，不涉及水产种质资源保护区; 符合. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能; 划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 项目位于双桥工业园区，不在长江沿线; 符合. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 项目位于双桥工业园区，不在生态保护红线和永久基本农田范围内; 符合. 7; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、石化、建材、有色等高污染项目。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，不在长江干支流1公里范围内; 符合. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于该类项目; 符合. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目符合国家产业政策; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于该类项目; 符合. 根据上表分析结果，本项目符合《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（渝推长办发〔2019〕40号）要求。 11、项目与“三线一单”符合性分析 项目与“三线一单”符合性分析见下表。 |

| 其他符合性分析 | 表1-12 项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50011120002; 大足区重点管控单元-太平河漫水桥; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性分析结论. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 严格执行《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求，优化重点区域、流域、产业的空间布局。对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，符合准入要求。; 符合. 第二条 禁止在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。5公里范围内除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区，不得在工业园区（集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）项目。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，不属于化工项目，且项目位于双桥工业园区内。; 符合. 第三条 在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 本项目不在前述区域，不排放五类重金属、剧毒物质和持久性有机污染物。; 符合. 第四条 严格执行相关行业企业布局选址要求，优化环境防护距离设置；按要求设置生态隔离带，防范工业园区（工业集聚区）涉生态环境“邻避”问题，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。; 本项目不设置环境防护距离。; 符合. 第五条 加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 本项目位于双桥工业园区内。; 符合. 第六条 优化城镇功能布局，开发活动限制在资源环境承载能力之内。科学确定城镇开发强度，提高城镇土地利用效率、建成区人口密度，划定城镇开发边界；从严供给城市建设用地，推动城镇化发展由外延扩张式向内涵提升式转变。精心维护自然山水和城乡人居环境，凸显历史文化底蕴，充分塑造和着力体现重庆的山水自然人文特色。; 本项目的建设在区域资源环境承载能力之内。; 符合. 污染物排放管控; 第七条 未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达标规划，并采取措施按期达标。; 大足区属于大气环境达标区。; 符合. 第八条 巩固（不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等企业）取缔成果，防止死灰复燃。巩固“十一大”（造纸、焦化，氮肥、有色金属、印染、农副产品及食品加工、原料药制造（生化制药）、制革、农药、电镀以及涉磷产品等）企业污染整治成果。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，不涉及前述行业。; 符合. 第九条 主城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，并逐步将执行范围扩大到重点控制区重点行业。; 本项目位于大足区。; 符合. 第十条 新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施，有条件的工业集聚区建设集中喷涂中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 本项目产生的废气经废气处理设施处理后达标排放。; 符合. 第十一条 集中治理工业集聚区水污染，新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。组织评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，导致出水不能稳定达标的，要限期退出城镇污水处理设施并另行专门处理。; 重庆市双桥工业园配套建设有污水处理厂集中处理园区废水，本项目废水可实现接管排放。; 符合. 环境风险防控; 第十二条 健全风险防范体系；制定环境风险防范协调联动工作机制。开展涉及化工生产的工业园区突发环境事件风险评估。长江三峡库区干流流域、城市集中式饮用水源、涉及化工生产的化工园区等按要求开展突发环境事件风险评估。; 重庆市双桥工业园区已开展园区级突发环境事件风险评估。; 符合. 第十三条 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目，严禁工艺技术落后、环境风险高的化工企业向我市转移。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，不属于存在重大环境安全隐患的工业项目。; 符合. 资源开发利用效率; 第十四条 加强资源节约集约利用。实行能源，水资源，建设用地总量和强度双控行动，推进节能、节水、节地，节材等节约自然资源行动，从源头减少污染物排放。; 本项目在双桥工业园区内建设，在满足工艺生产要求前提下优先选用节能设备。; 符合. 第十五条 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备，已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，不涉及高污染燃料。; 符合. 大足区总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 针对玉龙山森林公园内矿山开采现状，对已开采矿区提出生态环境修复要求，并由政府引导矿业开采公司逐步退出玉龙山森林公园。 第二条针对部分区域存在工业、居住、商业三区混杂的局面，严格产业准入，除确需单独布局的项目外，新建工业企业必须进入园区或工业集聚区，涉及VOCs、恶臭气体等产生项目应由环评确定合理的环境防护距离；园区外的锶盐精细化工企业应逐步实施搬迁进入园区。 第三条在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区，大中城市及其近郊，居民集中区、疗养地、医院周边1km内不得新建再生铅企业。 第四条 对工业用地上“零土地”（不涉及新征建设用地）技术改造升级且“两不增”（不增加污染物排放总量、不增大环境风险）的建设项目，对原老工业企业集聚区（地）在城乡规划未改变其工业用地性质的前提和期限内，且列入所在区县工业发展等规划并依法开展了规划环评的项目，依法依规加快推进环评文件审批。 第五条大足高新区（万古组团）可布局发展锶盐深加工及新材料特色产业。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，且位于重庆市双桥工业园内，本项目不属于“零土地”技术改造升级且“两不增”的建设项目。 本项目不涉及锶盐深加工。; 符合. 污染物排放管控; 第六条 太平河漫水桥管控单元对新建工业项目增加的总磷污染物排放量，须在该区域内实行等量削减；濑溪河玉滩水库管控单元在玉滩水库水质未达标前，严格控制引入新增相应超标因子水污染物排放的工业项目。 第七条 新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。鼓励推广使用符合环保要求的高固体分、水性涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料。; 本项目不属于排放含重金属、剧毒物质的工业项目，太平河流域水环境质量已达标，且拟建项目产生的污废水经生化池处理达标后排放； 拟建项目产生的废气经废气处理设施处理后达标排放。; 符合. 环境风险防控; 第八条 大足工业园（龙水园区）、龙水镇小微企业园应严禁引入排放含重金属（汞、铬、镉、铅和类金属砷）、剧毒物质的工业项目。 第九条进一步推进污染地块场地评估及修复。持续推进龙水电镀园区、重庆大足红蝶锶业有限公司（龙水工厂）等企业搬迁后遗留污染地块的修复与治理工作，并在修复过程中，应防止二次污染。; 本项目位于双桥工业园区内，不涉及排放含重金属、剧毒物质。; 符合. 资源开发利用效率; 第十条 新、改建工业项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准。城区污水处理厂推广中水回用。 第十一条 高污染燃料禁燃区禁止燃煤，其他区域燃煤应严格限制用煤，禁止新建20蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，要求使用低硫、低灰分及洁净煤燃烧技术。; 本项目水资源消耗水平低，符合《重庆市工业项目环境准入规定》；本项目使用电能，不使用燃煤。; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; 1.双桥工业园区工业用地与居住用地之间设置绿化隔离带；艾诺斯电池等现有企业应严格管控环境防护距离。 2.邮亭工业园A区再生铅企业与环境敏感点应设置不小于1公里的环境防护距离；智伦电镀园区等企业严格管控环境防护距离。; 项目西南侧散户居民距本项目30m，本项目产生的废气、废水、噪声分别经设施处理后达标排放，对周边影响较小。; 符合. 污染物排放管控; 1.在太平河流域水质达标前，新增总磷污染物的工业项目，须在区域内实行等量削减。 2.太平河流域内新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。包括邮亭镇污水处理厂在内的现有集中式污水处理设施应逐步进行提标改造，排水执行一级A排放标准。 3.加强对废气尤其是有毒及恶臭气体的收集和处理率。新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。鼓励推广使用符合环保要求的高固体分、水性涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料。; 太平河流域水环境质量已达标，且拟建项目产生的污废水经生化池处理达标后排放； 拟建项目产生的废气经废气处理设施处理后达标排放; 符合. 环境风险防控; 1.区域内重金属污染防控地块3块：艾诺斯（重庆）华达电源系统有限公司、重庆德能再生资源股份有限公司、重庆智伦电镀有限公司，企业应严控重金属污染物排放，严格按排污自行监测规范要求，开展土壤环境现状监测，严格管控土壤环境风险。; 拟建项目所在地块不属于前述地块，同时，厂区进行分区防渗，并实施相关地下水及土壤等环境污染防控措施。; 符合. 资源开发利用效率; 1.龙滩子、双路、通桥街道辖区禁止新建使用煤、重油等为高污染燃料的工业项目。; 拟建项目不涉及高污染燃料的使用。; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1基本情况 重庆明犇机械有限公司购买重庆市大足区双路街道双钱大道3号标准厂房，占地面积19180m2，建筑面积10194.56m2，项目总投资4500万元，新建“明犇机械汽摩配件生产项目”（以下简称“本项目”），新建一条铸造生产线，建成后年加工摩托车飞轮5000t，变速鼓2000t，发动支架4000t。 项目名称：明犇机械汽摩配件生产项目 建设单位：重庆明犇机械有限公司 建设性质：新建 建设地点：重庆市大足区双路街道双钱大道3号 项目投资：4500万元，其中环保投资100万元 建设工期：8个月 建设规模：新建一条铸造生产线，建成后年加工摩托车飞轮5000t，变速鼓2000t，发动支架4000t。 劳动定员及工作制度：总员工人数40人，设有食堂和倒班宿舍。砂处理线采用3班制，8小时/班，全年工作350天。熔炼及其他工序采用1班制，8小时/班，全年工作350天。 2.2本项目生产规模及产品方案 （1）生产规模 摩托车飞轮5000t，变速鼓2000t，发动支架4000t。 （2）产品方案 本项目生产汽摩配件，产品方案见表2-1。 表2-1 本项目产品方案表 序号; 产品名称; 型号; 规格; 年产量（吨）. 1; 摩托车飞轮; 通用; 直径200mm; 5000. 2; 变速鼓; C100/C70/C125; 500*100*60mm; 2000. 3; 发动支架; C11/C13/C9; 250*250*250mm; 4000. - 产能核算 本项目设置有3台2t/h的电磁炉，年作业350d，电磁炉每天作业6h，则电磁炉产能：3*2*6*350=12600t/a，可满足本项目11000t/a的熔炼需求。 2.3劳动定员及工作制度 劳动定员：劳动定员40人，设有食堂和倒班宿舍。 工作制度：砂处理线采用3班制，8小时/班，全年工作350天。熔炼及其他工序采用1班制，8小时/班，全年工作350天。 2.4建设内容及规模 本项目购买重庆市大足区双路街道双钱大道3号已建成标准厂房（重庆市大足区双桥工业园区内），占地面积约19180m2，总建筑面积为10194.56m2，包含1栋单层生产厂房、1栋3F高办公楼、1栋单层门卫室。建成后生产车间内布置有1条铸造生产线，并同步建设配套的环保治理设施。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程五部分组成。项目组成见表2-2。 表2-2 本项目建设内容一览表 工程 类别; 项目; 内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1F，建筑面积约为8777.16m2，生产区布置在该生产车间东部区域，划分有落砂区、砂处理区、造型区、浇注区、熔炼区、机加区等。; 新建. 储运工程; 原料区; 车间北侧，建筑面积约为30m2，用于堆存生铁等原料。; 新建. 石英砂仓; 共计3个，位于砂处理区南侧，2个容积为100t，用于暂存原料石英砂，1个容积为20t，为周转仓，用于周转石英砂。; 新建. 砂处理辅料仓; 共计3个，容积均为2t，位于石英砂仓南侧，用于暂存膨润土、淀粉等。; 新建. 库房; 车间西侧，用于堆存铸造毛坯件和成品。; 新建. 油料区; 面积约为2m2，位于原料区南侧，用于暂存机油、黄油、切削液。; 新建. 公用 工程; 给水; 由园区市政供水管网供给，可满足本项目用水需求。; 依托. 排水; 由园区市政排水管网排水。; 依托. 供电; 由园区供电线路进行供电，可满足本项目用电需求。; 依托. 空压机房; 位于生产车间西南侧，配置1台螺杆式空压机，提供压缩空气。; 新建. 循环水系统; 设置电源冷却塔1台、炉体冷却塔1台，循环水池容积均为5m3，循环水量1m3/h，冷却水循环使用定期外排。; 新建. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区东南侧，为1栋3F高办公楼，砖混结构，建筑面积约为1417.4m2，3F设置倒班宿舍，2F设置办公室、会议室，1F设置食堂等，用于员工办公、培训等。; 新建. 电控室; 位于生产车间西北侧，调压供厂区用电。; 新建. 门卫室; 位于厂区东南侧，1栋单层建筑，砖混结构，建筑面积约为6m2。; 依托. 环保 工程; 废水处理; 厂区采用雨污分流，雨水由雨水沟和雨水管网收集后排入市政雨水管道。依托原有厂房已建生化池，处理能力为36m3/d，洗手废水、空压机含油废水经隔油池（1m3/d）预处理后，食堂废水经隔油池（2m3/d）预处理后，预处理后的废水与冷却废水、生活污水通过生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接入市政污水管网并排入双桥工业园区污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，排入太平河。; 依托+新建. 废气处理; 熔炼废气; 经集气罩（收集效率90%）收集后，进入1#耐高温布袋除尘器（除尘效率99%）后由15m高1#排气筒排放。; 新建. 浇注废气; 经集气罩（收集效率90%）收集后，进入2#耐高温布袋除尘器（除尘效率99%）后由15m高2#排气筒排放。; 新建. 落砂粉尘; 经集气罩（收集效率90%）收集后，进入3#布袋除尘器（除尘效率99%）后由15m高3#排气筒排放。; 新建. 抛丸废气; 设备自带4#布袋除尘器（收集效率100%，除尘效率99%）处理后由15m高4#排气筒排放。; 新建. 砂处理废气（投料、筛分、破碎、入仓、混砂等过程产生的粉尘）; 经集气罩收集后，进入5#布袋除尘器（除尘效率99%）后由15m高5#排气筒排放。; 新建. 食堂废气; 采用静电式油烟净化器处理后通过1根15m高6#排气筒高空排放。; 新建. 固废处理; 设置1处一般固废暂存间，位于厂区东北侧，建筑面积约20m2，收集暂存炉渣、废铁渣等一般工业固废；设置1间危废暂存间，位于厂区东北侧，占地面积约5m2，暂存废矿物油等危废，危废暂存间设置托盘等措施进行收集，地面硬化且采取防渗防腐处理；由专人看守防遗失，采用联单制，并设置标识标牌，收集后委托有危废资质单位处置；办公楼设垃圾桶收集职工生活垃圾。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，通过合理布局以及建筑隔声等措施。; 新建. 环境风险; ①危废暂存间做重点防渗处理，危废暂存间内部根据危险废物种类分开存放。废油桶周边应设置高约15cm的托盘，张贴禁止火源的标志，四周禁止有火源。 ②厂区油类物质暂存量较小，且为桶装暂存在厂区，在油桶下方分别设置托盘，防止油品泄漏，并在各物质储存周边张贴禁止火源的标志，四周禁止有火源。; 新建. 2.6公用工程 本项目公用工程均依托园区已建成的市政设施。 （1）给水 由园区市政供水管网供给，供水量、供水水压能够满足项目所需，因此从区域供水条件上可以保证项目的生活生产用水需求。 ①生活用水 根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019）及重庆市水利局、重庆市城市管理委员会《关于印发重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）的通知》（渝水〔2018〕66号）等相关规范要求。本项目员工人数为40人，设有倒班宿舍，则倒班宿舍生活用水定额按照150L/人•d计，年工作350天，生活用水量计6.0m3/d（2100m3/a）。排污系数按0.9计，为5.4m3/d（1890m3/a），主要污染物为BOD5、SS、COD、NH3-N和TP。生活污水中污染物主要是COD550mg/L、BOD5400mg/L、SS500mg/L、NH3-N60mg/L、总磷4mg/L。 ②洗手用水 洗手用水按5L/人•d计算，用水规模为40人，则洗手用水量为0.20m3/d（70m3/a）。排污系数按0.9计，则洗手废水产生量为0.18m3/d（63m3/a），经隔油预处理后排入生化池处理。 ③食堂用水 食堂用水按15L/人·餐计算，项目建成后劳动定员40人，两餐，则食堂用水量为1.2m3/d（420m3/a），排污系数取0.9，则食堂废水产生量，1.08m3/d（378m3/a），食堂废水经新建隔油池预处理后进入厂区生化池处理。食堂废水中污染物主要是COD350mg/L、BOD5300mg/L、SS300mg/L、NH3-N20mg/L、动植物油120mg/L。 ④空压机含油废水 本项目设有1台空压机，空压机含油废水每个月排放1次，空压机每次排放量约为0.001m3，年排放量为0.012m3，经空压机自带油过滤器处理后收集储存在专用的容器中，进入隔油池预处理后进入厂区生化池。 ⑤混砂工序用水 根据建设单位提供资料，本项目运营期生产车间仅进行清扫，不进行拖洗。生产用水主要为混砂用水，厂区内设置有3台电磁炉，根据业主提供资料，混砂量为9680.5t，混砂过程中水含量约为2%，则用水量约0.553m3/d，全部在后续浇注工序中蒸发。 ⑥冷却用水 本项目电磁炉的控制电源及炉体会使用冷却水进行间接冷却，设置1个电源冷却塔，1个炉体冷却塔，循环水池容积均为5m3，有效容积按80%计，则循环水池总容积约为8m3。循环水池循环水量均为1m3/h，电磁炉每天工作8h，年工作350d，则总循环水量为5600m3/a。冷却水半年排空更换一次，排污系数按0.9计，则每次更换量约7.2m3（14.4m3/a）。污水中主要污染物为COD、SS，浓度分别约为300mg/L、300mg/L。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）：对于建筑物空调、冷冻设备的补充水量，应按冷却水循环水量的1%~2%定，本项目冷却循环池补充用水按循环水量的2%计算，则补水量为0.32m3/d（112m3/a）。冷却废水进入厂区生化池处理。 ⑦切削液稀释用水 项目切削液配制用水，本项目切削液与水按照1:10的比例进行配比，项目切削液年用量为3t，年消耗水量为30m3。 本项目用排水量估算情况见表2-3。 表2-3 本项目用排水量估算情况表 用水类别; 用水规模; 用水标准; 最大日用水量（m3/dmax）; 年用水量(m3/a); 最大日排水量 (m3/dmax); 年排水量(m3/a). 生活用水; 40人; 150L/人·d; 6.0; 2100; 5.4; 1890. 洗手用水; 40人; 5L/人·d; 0.2; 70; 0.18; 63. 冷却用水; 补充水; /; /; 0.32; 112; /; /. 更换水; /; /; 8; 16; 7.2; 14.4. 食堂用水; 40人（两餐）; 15L/人·餐; 1.2; 420; 1.08; 378. 空压机含油废水; /; 0.001m3/次; 0.012. 混砂用水; 0.553; 193.61; 全部蒸发. 切削液稀释用水; 0.086; 30; /. 合计; 16.359; 2941.61; 13.861; 2345.412. 图2-1 项目最大日用排水量平衡图（m3/dmax） （2）排水 厂区采用雨污分流，雨水由雨水沟和雨水管网收集后排入市政雨水管道。依托原有厂房已建生化池，处理能力为36m3/d，洗手废水、空压机含油废水经隔油池（1m3/d）预处理后，食堂废水经隔油池（2m3/d）预处理后，预处理后的废水与冷却废水、生活污水通过生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接入市政污水管网并排入双桥工业园区污水处理厂处理。经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，排入太平河。 （3）供电 由园区供电线路进行供电，本项目设置电控室，项目所需电力可以得到较好的保障。 2.7本项目主要生产设备 本项目生产设备不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批）、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年）》（工产业〔2010〕第122号）、《铸造企业规范条件》中限制、淘汰类的设备。本项目设备清单见表2-4。 表2-4 本项目设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; 电磁炉; KGPS2000-2，2t，额定功率1500kW、频率500Hz; 3; 台; 用于熔炼. 2; 铁水包; 2t; 3; 台. 3; 电源冷却塔; 80T，5m3，1m3/h; 1; 台; 电磁炉降温使用. 4; 炉体冷却塔; 160T，5m3，1m3/h; 1; 台. 5; 自动浇注机; /; 1; 台; 浇注. 6; 全自动砂处理线（包括落砂机、磁选机、精细六角筛分机、混砂机、砂仓等全自动成套设备）; /; 1; 套; 砂处理. 7; 造型机; 600mm*900mm*200-500mm; 1; 台; 造型. 8; 抛丸机; GT15; 1; 台; 抛丸. 9; 空压机; 螺杆式; 1; 台; 提供压缩空气. 10; 钻床; Z3050; 10; 台; 用于机械加工. 11; 复合加工中心; V-855; 10; 台. 12; 车床; CK6130; 10; 台. 13; 行车; /; 1; 个; /. 注：砂处理线采用3班制，其他为1班制。 2.8主要原辅材料及消耗量 本项目主要原辅料及能源消耗见表2-5。 表2-5 本项目主要能源消耗情况一览表 序号; 名称; 材料标准规格; 单位; 年耗量; 存储量; 备注. 原辅料. 1; 生铁; Q10生铁锭; t/a; 11444; 110; 外购，不使用回收铁. 3; 孕育剂; BS-1A; t/a; 30; 5; 袋装，25kg/袋，主要成分为铝、硅、钙、钡等. 4; 球化剂; T-1; t/a; 42; 42; 袋装，25kg/袋，主要成分为镁、硅等. 5; 除渣剂; K-3; t/a; 11.444; 0.2; 袋装，25kg/袋，主要成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O、Na2O等. 6; 硅铁; /; t/a; 0.8; 0.2; 纯硅片. 7; 石英砂; 吨袋; t/a; 9500; 54; 储存于料仓内暂存. 8; 淀粉; 50kg/袋; t/a; 66.5; 5. 9; 膨润土; 50kg/袋; t/a; 114; 10. 10; 机油; 25kg/桶; t/a; 0.2; 0.2; 设备保养. 11; 黄油; 25kg/桶; t/a; 0.2; 0.2; 设备保养. 12; 钢珠; /; t/a; 20; 1; /. 13; 切削液; 25kg/桶; t/a; 3; 0.5; 主要成分为精制基础油脂、表面活性剂、合成添加剂、防锈润滑剂，与水的配比为1:10. 能源. 14; 新鲜用水; m3/a; 2941.61; /; 市政供水. 15; 电; 万度/a; 400; /; 市政供电. 注：所有原辅材料数量及成分均由建设单位提供。 石英砂：是石英石经破碎加工而成的石英颗粒，主要矿物成分是SiO2。 膨润土：以蒙脱石为主的含水粘土矿，作铸造型砂粘结剂，降低铸造件废品率，保证铸件的精度和光泽度，密度为2~3g/cm3；沸点381.8°Cat760mmHg；闪点为184.7℃，分析值：Al2O3：13.93%、SiO2：74.54%、Fe2O3：0.29%、MgO2：2.56%、CaO2：1.78%、K2O：0.41%、TiO2：0.23%、Na2O：0.4%、其他：5.86%。 本项目所使用的除渣剂不含氟化物，除渣剂、孕育剂、球化剂具体成分见表2-6和2-7。 表2-6 除渣剂主要成分 成分（%）; SiO2; MgO; K2O; CaO; Al2O3; Fe2O3; Na2O; TiO2; 水分. 除渣剂; 71.6; 2.3; 3.4; 2.1; 11.6; 1.1; 3.8; 0.02; 4.08. 表2-7 孕育剂、球化剂主要成分 成分（%）; 镁; 硅; 钙; 钡; 稀土Re; 铝; Fe. 孕育剂; /; 70.09; 1.84; 2.64; /; 1.58; 23.85. 球化剂; 26.34; 45.09; 2.80; /; 1.54; 0.53; 23.7. 2.9平面布置 本项目位于双桥工业园区内，周围主要以企业为主，占地面积约19180m2，总建筑面积为10194.56m2，包含1栋单层生产厂房、1栋3F高办公楼、1栋单层门卫室。生产车间由北至南、由东向西依次布置机加区、原料区、熔炼区、造型区、浇注区、抛丸区、落砂区、砂处理区等；东南侧布置办公楼。门卫室位于厂区东南侧，出入口设置于办公楼与门卫室之间，方便车辆进出。 设置1处一般固废暂存间，位于厂区东北侧，建筑面积约20m2，收集暂存炉渣、废铁渣等一般工业固废；设置1间危废暂存间，位于厂区东北侧，占地面积约5m2，暂存废矿物油等危废，办公楼设垃圾桶收集职工生活垃圾。生化池位于砂处理区南侧，处理能力约为36m3/d。 综上所述，本项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，减少了物料输送流程，最大限度地减轻了项目噪声对区域环境的影响，本项目总平面布置合理。项目平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10施工期 本项目购买已建标准厂房进行建设，施工期无房屋新建，只对厂房内部进行改装、装饰和设备安装。施工期使用电钻等设备会产生噪声；装饰材料及原材料使用会产生废料，施工人员产生生活污水。 2.11运营期生产工艺流程 本项目运营期厂区内设置有1条铸造生产线，内含熔炼、浇注、抛丸、机加等处理工序。具体生产工艺流程及产排污环节见图2-2所示。 图2-2 工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述 （1）熔炼：本项目熔炼夜间进行，根据产品要求将生铁等原料检验后加入电磁炉中进行熔炼。电磁炉熔炼过程中根据原料材质要求加入孕育剂、球化剂、硅铁等以调节铁水中各种元素的含量，熔炼过程中同时加入除渣剂以去除熔炼废渣，出渣后的铁水通过炉前快速分析检验合格后，铁水倒入铁水包进入下一步浇注工序。炉前快速分析检验为电磁炉配套设备，主要采取光谱化学成分分析，主要是对铁水中的碳和硅等元素进行检测，含量合格的进入下一步工序，不合格的继续加孕育剂、球化剂、硅铁等以调节铁水中各种元素的含量直到合格为止。熔炼过程中将产生烟尘。 打渣过程：熔炼炉运行过程要投入除渣剂，加入量为1‰。通过炉体上面炉门采用一个多孔盘形扒渣耙，轻轻从浮渣下面刮过，尽可能避免铁水搅动，将刮出的渣盛至渣车内。该工艺生产过程中产生熔炼废气G1及炉渣S1。 （2）砂处理线：项目落砂过程中产生的旧砂，经皮带运输至砂回收线，砂回收线为一套设备全自动砂处理系统，该设备有新砂输送、储存、物料称量、定量加水、型砂混制、输送、旧砂处理（二级磁选、筛分、破碎、冷却等）、储存等功能。该工序工作时间为8400h/a。该工序会产生砂处理废气（投料、筛分、破碎、入仓、混砂等过程产生的粉尘）G5、废铁渣S8、废石英砂S9。 ①磁选：项目选用全自动砂处理系统，垂直造型线造型浇注后的旧砂经带式输送机（耐热带）输送，带式输送机的头端分别设有带式永磁分离机和永磁皮带轮，不同型式的两种磁分离设备组合使用，最大限度地清除旧砂中的铁杂物，散落砂和不合格的型砂通过栅格，落到带式输送机上。该过程会产生磁选粉尘。 ②筛分、破碎、入仓：由带式输送机将旧砂输送到精细六角筛内，砂子在此得到破碎、筛分和初步降温，精细六角筛的抽风口抽风量较大，此时的旧砂含水量低，一定量的灰粉被抽走。筛分后的旧砂经带式给料机进入双轴搅拌和双盘搅拌冷却机。在双盘搅拌冷却机内进行鼓风、增湿、去灰粉处理，从而使砂子得到降温处理，使旧砂温度均匀、水份均匀，因而对旧砂起到一定的再生作用。通过控制双盘搅拌冷却机的出砂口的开启程度，可以调整旧砂在双盘搅拌冷却机内的时间，保证从其出料口排出的砂子稳定达到工艺要求的温度。双盘冷却机的鼓风量和抽风量都很大，整个工作状态呈沸腾状，因此，灰粉在这里除去。该过程会产生破碎筛分粉尘。 ③投料、混砂：将外购袋装膨润土、淀粉等辅料通过行车提升至辅料仓进料口，行车拆开包装袋下料口，物料靠着自身重力落入料仓内，料仓容积均为2t；石英砂通过行车提升至料仓进料口，行车拆开吨袋下料口，物料靠着自身重力落入料仓内，共设3个料仓，其中2个容积为100t，1个周转仓容积为20t。将淀粉、膨润土和石英砂等辅料（比例约为石英砂：膨润土：淀粉：水=100：1.2：0.7：2）分别经斗提机输送到电子秤里，经电子秤精确计量后，一并加入混砂机，混砂过程中加入水。混制好的型砂经带式输送机送往容积为20t的周转仓内，进入下一步造型工序。混砂机与带式输送机之间设有过渡溜槽，溜槽的前端设有调节闸门，以便使型砂均匀地输送，避免撒落砂。该过程会产生投料粉尘和混砂粉尘。 - （3）造型：将混合均匀的型砂使用造型机进行射压自动造型，使用压缩空气进行型砂射压造型，造型过程在密闭设备内进行压力压实，造型出的产品密实度大，不需要再添加脱模剂处置。该过程产生造型噪声N。 （4）浇注冷却：将熔炼完成后的铁水液经铁水包转移至自动浇注机，通过自动浇注机在浇注冷却线上对每个砂型进行自动浇注，并采用自然冷却的方式，形成铸造毛坯件。此过程将产生浇注废气G2。 （5）落砂：铸件冷却后转移至砂处理线自动落砂机进行去浇冒口、击砂、铸件分离、冷铁及旧砂分离等处置；毛坯铸件通过落砂机左侧出口输出，进入抛丸工序；旧砂通过落砂机右侧出口输送带输送至砂处理工序；落砂过程中会产生落砂粉尘G3、浇冒口边角料S2及噪声N。 （6）抛丸：落砂后的毛坯件利用抛丸机抛丸，抛丸机里高速旋转的叶轮将钢丸均匀地抛到工件表面，除去氧化皮，使工件的表面达到一定的粗糙度；抛射后的弹丸经螺旋输送机送到提升机中，通过风选分离器将弹丸中的粉尘及微小粒杂物分离出去；抛丸机工作时产生的含尘气体，经过一级分离器和连接管道进入布袋除尘器，大颗粒灰尘沉降在灰斗内为固废；该工序会产生抛丸废气G4、废钢丸S3、除尘灰S4及设备噪声N。 （7）机加工 ①车床加工：使用车床对铸件表面进行进一步的打磨，使铸件表面更加光滑。 ②钻床加工：使用钻床对铸件需要钻孔的地方进行钻孔。 ③复合加工中心：使用复合加工中心对钻孔后的铸件进行外圆、端面加工，使铸件的规格尺寸更加精确最终形成合格成品。 加工过程中使用机油、黄油、切削液，循环使用定期更换，产生废机油及包装桶S5、废黄油及包装桶S6、废切削液及包装桶S7、废铁渣S8及设备噪声N。 （8）加工好的成品入库待售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.12与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据调查，重庆明犇机械有限公司购买已建成标准厂房新建“明犇机械汽摩配件生产项目”，目前厂房以及配套给排水管网、供电设施建设完成，项目入驻前，厂房为空置，所在地及周边均为工业用地，不存在原有污染源和环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状及评价 （1）项目所在区域达标判断 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号），项目所在区为环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本项目位于重庆市大足区，所在区域环境空气质量达标评价引用《2021年重庆市生态环境状况公报》，评价指标为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用最大监测浓度占标率对评价区域大气环境质量现状进行评价，评价模式如下： 式中：Pi——为第i个污染物的最大监测浓度占标率，%； Ci——为第i个污染因子的最大实测浓度（mg/m3）； Coi——为第i个污染物相对应的评价标准（mg/m3）。 评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 监测数据和评价结果见表3-1。 表3-1 区域环境空气达标情况统计表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20%; 达标. NO2; 14; 40; 35%; 达标. PM10; 43; 70; 61.4%; 达标. PM2.5; 33; 35; 94.3%; 达标. CO（mg/m3）; 第95百分数位日均浓度; 0.9; 4; 22.5%; 达标. O3; 第90百分数位日最大8h平均浓度; 128; 160; 80%; 达标. 由上表可知，大足区PM10、NO2、SO2、O3、CO、PM2.5浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。根据《重庆市生态环境状况公报（2021年）》，判断区域环境空气质量大足区为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 拟建项目大气污染物涉及TSP。本次环评引用重庆中天电子废旧冰箱生产线保温材料造粒技改项目2022年4月3日~5日进行的TSP现状监测（开创环（检）字〔2022〕第HP104号），监测点G1距拟建项目西北侧1.1km。从监测至今，拟建项目所在区域环境未发生较大变化，因此引用上述监测点的监测数据可行。 1）监测因子：TSP； 2）监测时间：2022年4月3日～2022年4月5日； 3）监测频率：连续监测3天，监测日均值； 4）评价方法及标准 评价方法采用超标率、最大浓度占标率对环境空气质量进行现状评价，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 最大浓度占标率： Pi=CiCoi×100% 式中：Pi-第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，%； Ci-第i个污染物的监测浓度值，mg/m3； COi-第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 5）评价结果 环境空气现状监测值和评价结果见表3-2。 表3-2 环境空气现状监测值和评价结果表 监测项目; 浓度范围; 标准限值; 最大占标率%; 达标情况. TSP; 0.0886~0.101mg/m3; 0.3mg/m3; 33.7; 达标. 根据表3-2可知，拟建项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 3.2地表水环境质量现状及评价 本项目区域纳污水体为太平河，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类比调整方案的通知》（渝府发〔2014〕4号），太平河适用功能类别为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准。 根据重庆市双桥经开区生态环境局发布的“重庆市双桥经开区地表水水质状况报告2022年2季度”：2022年4月~6月太平河漫水桥监测断面监测的pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、化学需氧量均达标，水质达标率为100%；“重庆市双桥经开区地表水水质状况报告2022年3季度”：2022年7月~9月太平河漫水桥监测断面监测的pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、化学需氧量均达标，水质达标率为100%。 由此可知，本项目所在地地表水环境质量现状良好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域标准 3.3声环境质量现状 （1）评价数据 项目厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标，委托重庆泰华环境监测有限公司于2022年8月5日~6日对声环境保护目标西侧散户居民点进行现状监测，监测数据见《监测报告》（泰环（检）字〔2022〕第HP762号）。 - ①监测点位：西侧散户居民点处（N1）； ②监测因子：等效声级LAeq； - ③监测时间及频次：2022年8月5日~6日，昼、夜各1次，连续监测2天。 （2）评价方法 噪声现状评价采用与标准值比较评述法。 （3）监测结果 噪声现状评价结果见表3-4。 表3-4 噪声现状评价结果表 单位：Leq：dB（A） 监测时间; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 2022.8.5; N1; 56; 60; 47; 50. 2022.8.6; N1; 56; 60; 46; 50. 由上表可知，本项目所在地声环境监测点昼、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3.4生态环境质量现状 本项目不属于产业园区外新增用地建设项目。 3.5地下水、土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 拟建项目位于已建厂房内，厂房为砖混结构，厂房内地坪及周边道路等均已做防渗处理，周边为工业园区，项目危废暂存间设于室内，地坪已做防腐、防渗、防泄漏处理，且危废暂存间上方设置有托盘，液态危险废物泄漏后可由托盘进行收集，基本无直接泄漏至地下水和土壤的途径。为了解拟建项目所在区域的土壤现状，因此拟建项目取1个占地范围外表层样点，1个占地范围内柱状样点。 拟建项目所在区域属于GB50137规定的城市建设用地中的工业用地，为第二类用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。本项目所在区域占地范围外土壤环境质量现状委托重庆新凯欣环境检测有限公司于2022年8月8日进行现场实测，表层样点取样点位深度为0~0.2m，柱状样取样点位深度为0~0.5、0.5~1.5、1.5~3m。 （1）监测点位：TR1厂房北侧占地面积外表层样点，TR2厂房东北侧占地面积内柱状样点； （2）监测项目：石油烃（C10~C40）、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘； （3）监测时间：2022年8月8日； （4）评价方法：本评价采用单因子污染指数法评价土壤质量。 Si=Ci/Csi 式中：Ci—污染物单因子指数，无量纲； Ci—i污染物的监测浓度值，mg/kg； Csi—i污染物的标准浓度值，mg/kg。 （5）监测结果 监测结果统计，见表3-5。 表3-5 土壤环境质量现状监测结果表 单位：mg/kg 检测项目; 监测结果; 标准值; Si. TR1-1-1; TR2-1-1; TR2-1-2; TR2-1-3; 筛选值（第二类用地）. 重金属和无机物. 砷; 4.6; 5.0; 4.6; 4.2; 60; 0.070~0.083. 镉; 0.30; 0.28; 0.25; 0.23; 65; 0.004~0.005. 铬（六价）; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 5.7; /. 铜; 3.2; 62.1; 10.2; 9.0; 18000; 0.0002~0.0035. 铅; 20; 19; 17; 18; 800; 0.021~0.025. 汞; 0.171; 0.123; 0.176; 0.078; 38; 0.002~0.005. 镍; 30; 26; 24; 30; 900; 0.027~0.033. 挥发性有机物. 四氯化碳; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 2.8; /. 氯仿; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 0.9; /. 氯甲烷; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 37; /. 1,1-二氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 9; /. 1,2-二氯乙烷; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 5; /. 1,1-二氯乙烯; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 66; /. 顺-1,2-二氯乙烯; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 596; /. 反-1,2-二氯乙烯; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 54; /. 二氯甲烷; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 616; /. 1,2-二氯丙烷; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 5; /. 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 10; /. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 6.8; /. 四氯乙烯; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 53; /. 1,1,1,-三氯乙烷; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 840; /. 1,1,2-三氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 2.8; /. 三氯乙烯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 2.8; /. 1,2,3-三氯丙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 0.5; /. 氯乙烯; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 0.43; /. 苯; 1.9×10-3L; 1.9×10-3L; 1.9×10-3L; 1.9×10-3L; 4; /. 氯苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 270; /. 1,2-二氯苯; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 560; /. 1,4-二氯苯; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 20; /. 乙苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 28; /. 苯乙烯; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1290; /. 甲苯; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1200; /. 间二甲苯+对二甲苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 570; /. 邻二甲苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 640; /. 半挥发性有机物. 硝基苯; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 76; /. 苯胺; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 260; /. 2-氯酚; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 2256; /. 苯并[a]蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 15; /. 苯并[a]芘; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1.5; /. 苯并[b]荧蒽; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 15; /. 苯并[k]荧蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 151; /. 䓛; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1293; /. 二苯并[a,h]蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1.5; /. 茚并[1,2,3-c,d]芘; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 15; /. 萘; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 70; /. 石油烃 （C10-C40）; 56; 53; 63; 44; 4500; 0.010~0.014. 3.6、电磁辐射质量现状 项目不涉及广播电台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本项目属于豁免项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境保护目标 项目评价范围内无自然保护区及文物设施、风景名胜区、森林公园等敏感区分布。 表3-6 项目周边主要敏感点分布情况 敏感点名称; 坐标（厂址中心为原点）m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1#居民散户; 30; -16; 约30人; 大气环境; 二类; 西; 30. 2.声环境保护目标 项目西侧30m有散户居民。 表3-7 项目周边主要敏感点分布情况 敏感点名称; 坐标（厂址中心为原点）m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1#居民散户; 30; -16; 约30人; 声环境; 3类; 西; 30. 3.地下水 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 项目厂区用地为双桥工业园区内的工业用地，因此无需调查新增用地的生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7大气污染物排放标准 本项目运营期电磁炉熔炼、浇注、落砂、抛丸、砂处理废气（投料、筛分、破碎、入仓、混砂等过程产生的粉尘）执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中“表1大气污染物排放限值”；厂区内无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中“表A.1厂区内颗粒物无组织排放限值”；砂处理废气中投料工序产生的石英粉尘执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中其他区域标准限值；厂界颗粒物无组织排放浓度限值参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；食堂油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）中标准限值，各标准值详见表3-8~3-10。 表3-8 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）单位：mg/m3 生产过程; 项目设备、工序; 颗粒物. 金属熔炼（化）; 感应电炉; 电弧炉、感应电炉、精炼炉等其它熔炼（化）炉；保温炉; 30. 造型; 自硬砂及干砂等造型设备; 30. 浇注; 浇注; 30. 落砂、清理; 落砂机、抛（喷）丸机等清理设备; 30. 砂处理; 砂处理; 30. 其他生产工序或设备设施; 30. 表3-9 《铸造工业大气污染物排放标准》表A.1厂区内无组织排放限值 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 5mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 表3-10 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度m; 排放速率; 监控点; 浓度. 石英粉尘; 60; 15; 1.9; 周界外浓度最高点; 1.0. 颗粒物; /; /; /; 1.0. 表3-11 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018） 规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，＜3. 对应灶头总功率; 1.67，＜5.00. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3. 经营场所使用面积（m2）; ≤150. 就餐座位数（座）; ≤75. 净化设施的污染物去除效率（%）; 油烟; ≥90. 非甲烷总烃; ≥65. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 油烟; 1.0. 非甲烷总烃; 10. 注：最高允许排放浓度指任何1小时浓度均值不得超过的浓度. 3.8废水排放标准 本项目产生的污废水经生化池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，排入双桥工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入太平河。 表3-12 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L 标准; SS; COD; NH3-N; BOD5; 石油类; TP; 动植物油. 三级; 400; 500; 45*; 300; 20; 8*; 100. 注：*参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 表3-13 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：mg/L 标准; SS; COD; NH3-N; BOD5; 石油类; TP; 动植物油. GB18918-2002一级B标准; 20; 60; 8; 20; 3; 1; 3. 3.9噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-14 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 标准值dB(A); 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-15 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.10固体废物排放标准 本项目固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），但采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）。 |
| 总量 控制 指标 | 3.11总量控制指标 结合本评价工程分析中筛选出的污染特征因子，确定本项目总量控制因子为： 废水：COD：0.141t/a、NH3-N：0.019t/a 废气：颗粒物：3.097t/a，石英粉尘：1.026t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工期环境影响和保护措施 本项目利用现有厂房，厂房已建成，不涉及新建厂房，施工期工作主要为设备的安装。主要污染为车间建设粉尘、设备安装产生的噪声、设备运输产生的扬尘、汽车尾气、建筑垃圾及施工工人产生的生活废水。 施工期无生产废水产生，只产生生活污水。生活污水依托厂区已建生化池处理，然后进入双桥工业园区污水处理厂处理达标后排放，不会对区域地表水环境产生明显不利影响。 车辆运输产生的扬尘会造成一定的空气污染，主要污染物为TSP。本项目运输器械较少，故施工期产生的扬尘对道路沿线区域影响小。施工期间，使用液体燃料的机械和车辆发动机产生的尾气中含有SO2、CO、NOX、TSP、烃类等污染物，这些污染物的排放量小，对周围环境影响小。本项目租用厂房进行生产，不需要修建建筑物，仅新建隔墙及设备安装，产生少量的粉尘，采取洒水降尘等措施后，对周围环境影响小。 本项目噪声主要来源于运输车辆、设备装卸及安装。通过采取有效措施，可有效减小噪声影响：合理安排作业时间，禁止夜间施工；运输车辆限速、场内禁止鸣笛；加强噪声设备管理。施工期噪声持续时间较短、影响范围小，故对环境影响小。 施工阶段固体废物为少量生活垃圾、废弃包装材料和建筑垃圾，及时收集处理。生活垃圾交由环卫部门处理，可利用部分出售给当地废品回收站，建筑垃圾送往建筑垃圾堆场处置。本项目施工期固体废物去向明确，对周边环境影响小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 1.1废气源强分析 本项目废气主要来源于电磁炉熔炼时产生的熔炼废气、浇注产生的浇注废气、落砂产生的粉尘、砂处理线（投料、筛分、破碎、入仓、混砂等过程）产生的粉尘以及抛丸机产生的粉尘。 （1）熔炼废气G1 本项目共设置3台2t/h的电磁炉，每台运行时数约为2100h/a，熔炼过程中，除了向电磁炉中加入生铁，同时还要添加孕育剂、球化剂等，熔炼过程中会排放一定的热烟废气。根据《铸造防尘技术规程》（GB8959-2007）中第9.4.6条“用于黑色金属熔炼的感应电炉应设置通风系统”，企业需在电磁炉上方设置集气罩及时收集电磁炉产生的废气。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》01铸造中熔炼（感应电炉/电阻炉及其他），废气产生量为7483m3/t·产品，颗粒物产生量为0.479kg/t·产品。本项目年产铸铁件11000t，熔炼炉设备年运行时间为6×350=2100h。经计算，本项目运营期废气产生量约39197m3/h、颗粒物产生量为5.269t/a（2.509kg/h）。 在每台电磁炉上方设置1个顶吸式集气罩，为提高捕集效率和控制效果，在集气罩外部加上法兰边，共设置3个集气罩，捕集效率为90%，产生的熔炼废气经集气罩收集后，含尘气体进入1#耐高温布袋除尘器处理，然后经15m高1#排气筒排放。参考《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）中表A.1废气防治可行技术参考表布袋除尘处理效率可达99%以上，本项目处理效率取值99%。熔炼废气有组织排放量约为0.047t/a（0.023kg/h），无组织排放量约为0.527t/a（0.251kg/h）。 风量核算：根据集气罩风量计算公式进行计算： L=V0F=（10x2+F）Vx 式中：L——集气罩风量，m3/s； - V0——吸气口的平均风速，m/s； - Vx——控制点的吸入风速，m/s； - F——集气罩面积，m2； x——控制点到吸气口的距离，m。 本项目正常生产时集气罩距无组织废气散发点距离（x）可控制在约0.6m，根据《大气污染控制工程》中对控制点吸入风速的要求，项目污染物放散情况按“以较低的初速度放散到尚属平静的空气中”考虑，最小控制风速为0.5~1.0m/s，项目Vx取0.6m/s，电磁炉出口直径为65mm，则单个集气罩面积（F）约为2.6m2，计算单个集气罩所需风量为13392m3/h，则系统总风机风量（3个集气罩）为40176m3/h，考虑风阻等因素，取41000m3/h。 铸造生产线熔炼废气产排污情况见下表。 表4-1 熔炼废气产排污情况一览表 类别; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 处理措施. 有组织; 颗粒物; 4.742; 2.258; 55.1; 0.047; 0.023; 0.6; 3个集气罩（捕集率90%）；布袋除尘器（风量41000m3/h，除尘效率99%）. 无组织; 0.527; 0.251; /; 0.527; 0.251; /; /. 根据上表所示，熔炼废气满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）排放标准，然后经15m高1#排气筒排放。 （2）浇注废气G2 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》01铸造中造型/浇注（粘土砂），废气产生量为3649m3/t·产品，颗粒物产生量为1.97kg/t·产品。本项目年产铸铁件11000t，年运行时间为8×350=2800h。经计算，本项目运营期废气产生量约14335m3/h、颗粒物产生量为21.67t/a（7.739kg/h）。 在自动浇注机上方设置1个顶吸式集气罩，为提高捕集效率和控制效果，在集气罩外部加上法兰边，捕集效率为90%，产生的浇注废气经集气罩收集后，含尘气体进入2#耐高温布袋除尘器处理，然后经15m高2#排气筒排放。参考《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）中表A.1废气防治可行技术参考表布袋除尘处理效率可达99%以上，本项目处理效率取值99%。浇注废气有组织排放量约为0.195t/a（0.07kg/h），无组织排放量约为2.167t/a（0.774kg/h）。 风量核算：根据集气罩风量计算公式进行计算： L=V0F=（10x2+F）Vx 式中：L——集气罩风量，m3/s； V0——吸气口的平均风速，m/s； Vx——控制点的吸入风速，m/s； F——集气罩面积，m2； x——控制点到吸气口的距离，m。 本项目正常生产时集气罩距无组织废气散发点距离（x）可控制在约0.6m，根据《大气污染控制工程》中对控制点吸入风速的要求，项目污染物放散情况按“以较低的初速度放散到尚属平静的空气中”考虑，最小控制风速为0.5~1.0m/s，项目Vx取0.6m/s，集气罩面积（F）约为3.2m2，计算出集气罩所需风量为14688m3/h，考虑风阻等因素，取15000m3/h。 浇注废气产生及排放情况见下表。 表4-2 浇注废气产排污情况一览表 类别; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 处理措施. 有组织; 颗粒物; 19.503; 6.965; 464.3; 0.195; 0.07; 4.6; 1个集气罩（捕集率90%）；布袋除尘器（风量15000m3/h，除尘效率99%）. 无组织; 2.167; 0.774; /; 2.167; 0.774; /; /. 根据上表所示，浇注废气满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）排放标准，然后经15m高2#排气筒排放。 （3）落砂粉尘G3 项目落砂过程中将产生颗粒物，颗粒物产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“铸件出砂的排放因子：9.1kg/t（产铁）”计算，项目铸铁产品11000t/a，则落砂粉尘产生量为100.1t/a（35.75kg/h）。 在落砂机上方设置1个顶吸式集气罩，为提高捕集效率和控制效果，在集气罩外部加上法兰边，捕集效率为90%，产生的落砂粉尘经集气罩收集后经3#布袋除尘器处理，然后经15m高3#排气筒排放。参考《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）中表A.1废气防治可行技术参考表布袋除尘处理效率可达99%以上，本项目处理效率取值99%。 根据《环保工作者实用手册》（第2版），悬浮颗粒物粒径范围在1~200μm之间，大于100μm的颗粒物会很快沉降，未收集部分在车间内粉尘沉降率按照85%，沉降到地面粉尘为8.509t/a，未沉降的粉尘则以无组织形式排放，排放量为1.501t/a（0.536kg/h），落砂粉尘有组织排放量约为0.901t/a（0.322kg/h）。 风量核算：根据集气罩风量计算公式进行计算： L=V0F=（10x2+F）Vx 式中：L——集气罩风量，m3/s； V0——吸气口的平均风速，m/s； Vx——控制点的吸入风速，m/s； F——集气罩面积，m2； x——控制点到吸气口的距离，m。 本项目正常生产时集气罩距无组织废气散发点距离（x）可控制在约0.6m，根据《大气污染控制工程》中对控制点吸入风速的要求，项目污染物放散情况按“以较低的初速度放散到尚属平静的空气中”考虑，最小控制风速为0.5~1.0m/s，项目Vx取0.6m/s，集气罩面积（F）约为20m2，计算出集气罩所需风量为50976m3/h，考虑风阻等因素，取51000m3/h。 落砂粉尘产生及排放情况见下表。 表4-3 落砂粉尘产排污情况一览表 类别; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 处理措施. 有组织; 颗粒物; 90.09; 32.175; 630.9; 0.901; 0.322; 6.3; 1个集气罩（捕集率90%）；布袋除尘器（风量51000m3/h，除尘效率99%）. 无组织; 10.01; 3.575; /; 1.501; 0.536; /; 车间内自然沉降85%. 根据上表所示，落砂粉尘满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）排放标准，然后经15m高3#排气筒排放。 （4）抛丸废气G4 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》06预处理（抛丸），颗粒物产生量为2.19kg/t·原料。本项目生铁使用量为11444t，则颗粒物产生量为25.062t/a（8.863kg/h），抛丸废气经过设备自带布袋除尘器（收集效率100%）处理后由15m高4#排气筒排放。参考《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）中表A.1废气防治可行技术参考表布袋除尘处理效率可达99%以上，本项目处理效率取值99%。 表4-4 抛丸废气产排污情况一览表 类别; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 处理措施. 有组织; 25.062; 8.951; 895.1; 0.251; 0.09; 9.0; 布袋除尘器（风量10000m3/h，除尘效率99%）. 根据上表所示，落砂粉尘与抛丸废气满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）排放标准，然后经15m高4#排气筒排放。 （5）砂处理废气（投料、筛分、破碎、入仓、混砂等过程产生的粉尘）G5 砂处理废气包括投料、筛分、破碎、入仓、混砂等过程产生的粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》01铸造中砂处理（粘土砂），处理过程废气产生量为44162m3/t·产品，颗粒物产生量为17.2kg/t·产品，石英粉尘产生量按原料的1.2%计。本项目年产铸铁件11000t，石英砂年用量9500t，砂处理线年工作时间为8400h。因此本项目整个砂处理过程产生的颗粒物产生量约为189.2t/a（22.524kg/h），石英粉尘产生量为114t/a（13.571kg/h），废气运营期废气产生量约57831m3/h。 产生的砂处理废气分别在磁选机、精细六角筛分机、混砂机、砂仓处设置集气罩，共设置9个集气罩，为提高捕集效率和控制效果，在集气罩外部加上法兰边，捕集效率为90%，经集气罩收集后粉尘进入5#布袋除尘器处理，然后经15m高5#排气筒排放。参考《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）中表A.1废气防治可行技术参考表布袋除尘处理效率可达99%以上，本项目处理效率取值99%。砂处理废气有组织排放量约为1.703t/a（0.203kg/h），石英粉尘有组织排放量约为1.026t/a（0.122kg/h）。 根据《环保工作者实用手册》（第2版），悬浮颗粒物粒径范围在1~200μm之间，大于100μm的颗粒物会很快沉降，未收集部分在车间内粉尘沉降率按照85%，沉降到地面粉尘为16.082t/a、石英粉尘9.69t/a，未沉降的粉尘则以无组织形式排放，排放量为2.838t/a（0.338kg/h）、石英粉尘1.71t/a（0.204kg/h）。 风量核算：根据集气罩风量计算公式进行计算： L=V0F=（10x2+F）Vx 式中：L——集气罩风量，m3/s； V0——吸气口的平均风速，m/s； Vx——控制点的吸入风速，m/s； F——集气罩面积，m2； x——控制点到吸气口的距离，m。 本项目正常生产时集气罩距无组织废气散发点距离（x）可控制在约0.6m，根据《大气污染控制工程》中对控制点吸入风速的要求，项目污染物放散情况按“以较低的初速度放散到尚属平静的空气中”考虑，最小控制风速为0.5~1.0m/s，项目Vx取0.6m/s，集气罩管径均为219mm，则单个集气罩面积（F）约为0.0376m2，计算出单个集气罩所需风量为7857.216‬m3/h，考虑风阻等因素，则系统总风机风量（9个集气罩）取70800m3/h。 砂处理废气产排污情况见表4-5。 表4-5 砂处理废气产排污情况一览表 类别; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 处理措施. 有组织; 颗粒物; 170.28; 20.271; 286.3; 1.703; 0.203; 2.9; 9个集气罩（捕集率90%）；布袋除尘器（风量70800m3/h，除尘效率99%）. 石英粉尘; 102.6; 12.214; 172.5; 1.026; 0.122; 1.7. 无组织; 颗粒物; 18.92; 2.252; /; 2.838; 0.338; /; 车间内自然沉降85%. 石英粉尘; 11.4; 1.357; /; 1.71; 0.204; /. 由上表可知，砂处理废气满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）排放标准；石英粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）排放标准，然后经15m高5#排气筒排放。 （6）食堂废气G6 项目设置员工食堂，以天然气为清洁能源。根据建设方提供资料，本项目食堂为小型规模，每天为40人提供就餐（每人每天2餐），食堂油烟产生量按人均0.5g/人计算，则本项目每天食堂油烟产生量为0.02kg/d（0.007t/a）。年工作350d，每天烹饪时间按4h计算，则高峰期所产生的油烟量为0.006kg/h。根据张春洋、马永亮的《中式餐饮业油烟中非甲烷碳氢化合物排放特征》中的研究结果可知，食堂油烟非甲烷总烃产生浓度为9.13~14.2mg/m3，本项目非甲烷总烃产生浓度取均值11.67mg/m3。 - 根据建设单位提供的资料，食堂内设2个灶头，风量4000m3/h，油烟产生浓度为1.25mg/m3，非甲烷总烃产生浓度11.75mg/m3，非甲烷总烃产生量0.066t/a。为控制油烟排放浓度，食堂油烟采用静电式油烟净化器处理后通过1根15m高5#排气筒高空排放。油烟处理效率为95%，非甲烷总烃处理效率为75%，则油烟排放量较少，非甲烷总烃排放量为0.02t/a（0.01kg/h），排放浓度为2.94mg/m3。排放浓度满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。 本项目废气产排情况一览表见表4-6。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-6 本项目废气产排情况一览表 序号; 污染源; 污染因子; 产生情况; 治理措施; 有组织排放; 无组织排放; 排放时间h/a. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 1; 熔炼废气（1#排气筒）; 颗粒物; 4.742; 2.258; 55.1; 在电磁炉上方设置集气罩，共设3个顶吸式集气罩，经收集后，进入1#耐高温布袋除尘器（收集效率90%，除尘效率99%，风量41000m3/h）后由15m高1#排气筒排放; 0.047; 0.023; 0.6; 0.527; 0.251; 2100. 2; 浇注废气（2#排气筒）; 颗粒物; 19.503; 6.965; 464.3; 在自动浇注机上方设置1个顶吸式集气罩，经收集后，通过2#耐高温布袋除尘器（收集效率90%，除尘效率99%，风量15000m3/h）处理后通过15m高2#排气筒排放; 0.195; 0.07; 4.6; 2.167; 0.774; 2800. 3; 落砂粉尘（3#排气筒）; 颗粒物; 90.09; 32.175; 630.9; 在落砂机上方设置1个顶吸式集气罩，经收集后，通过3#布袋除尘器（收集效率90%，除尘效率99%，风量51000m3/h）处理后通过15m高3#排气筒排放; 0.901; 0.322; 6.3; 1.501; 0.536; 2800. 4; 抛丸废气（4#排气筒）; 颗粒物; 25.062; 8.951; 895.1; 设备自带4#布袋除尘器（除尘效率99%，风量10000m3/h）处理后由15m高4#排气筒排放; 0.251; 0.09; 9.0; /; /; 2800. 5; 砂处理废气（5#排气筒）; 颗粒物; 170.28; 20.271; 286.3; 在磁选机、精细六角筛分机、混砂机、砂仓处设置集气罩，共设置9个集气罩，经收集后，通过5#布袋除尘器（收集效率90%，除尘效率99%，风量70800m3/h）处理后通过15m高5#排气筒排放; 1.703; 0.203; 2.9; 2.838; 0.338; 8400. 石英粉尘; 102.6; 12.214; 172.5; 1.026; 0.122; 1.7; 1.71; 0.204. 6; 食堂废气（6#排气筒）; 油烟; 0.007; 0.005; /; 静电式油烟净化器处理后通过1根15m高排气筒6#高空排放; /; /; /; /; /; 1400. 非甲烷总烃; 0.066; 0.047; 11.75; 0.02; 0.01; 2.94; /; /. 合计; 颗粒物; 309.677; /; /; /; 3.097; /; /; 7.033; /; /. 石英粉尘; 102.6; /; /; /; 1.026; /; /; 1.71; /; /. 油烟; 0.007; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 0.066; /; /; /; 0.02; /; /; /; /; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2排放口基本情况 - 废气排放口基本情况见表4-7。 - 表4-7 废气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 地理坐标; 排气筒风量m3/h; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 烟气温度℃; 排放小时h/a; 类型. 经度°; 纬度°. 1#排气筒; 熔炼废气; 105.755616544; 29.478438173; 41000; 15; 1.0; 60; 2100; 一般排放口. 2#排气筒; 浇注废气; 105.754849432; 29.478089486; 15000; 15; 0.6; 60; 2800. 3#排气筒; 落砂粉尘; 105.754436372; 29.477129255; 51000; 15; 1.1; 25; 2800. 4#排气筒; 抛丸废气; 105.754479287; 29.477676426; 10000; 15; 0.5; 25; 2800. 5#排气筒; 砂处理废气; 105.755294679; 29.477542316; 70800; 15; 1.3; 25; 8400. 6#排气筒; 食堂油烟; 105.755697010; 29.477944647; 4000; 15; 0.3; 25; 1400. - 1.3排放标准 - 废气污染物排放执行标准见表4-8。 表4-8 废气污染物排放执行标准一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 排放标准 及标准号; 浓度限值（mg/m3）; 速率 限值（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 1#排气筒; 熔炼废气; 颗粒物; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）; 30; /; 企业厂界; 1.0. 2#排气筒; 浇注废气; 颗粒物; 30; /; 1.0. 3#排气筒; 落砂粉尘; 颗粒物; 30; /; 1.0. 4#排气筒; 抛丸废气; 颗粒物; 30; /; 1.0. 5#排气筒; 砂处理废气; 颗粒物; 30; /; 1.0. 石英粉尘; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）; 60; 1.9; 1.0. 6#排气筒; 食堂油烟; 非甲烷总烃; 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）; 10.0; /; /. 油烟; 1; /. - 注：企业厂界无组织排放浓度限值参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） - 1.4废气治理设施可行性技术校核 - （1）废气治理措施 本项目废气主要来源于熔炼时产生的熔炼废气、浇注产生的浇注废气、落砂产生的粉尘、砂处理线（投料、筛分、破碎、入仓、混砂等过程）产生的粉尘、抛丸机产生的粉尘以及食堂油烟。 - 本项目废气处理措施： - ①熔炼废气：在电磁炉上方设置集气罩（集气率90%），将熔炼废气收集后经1#耐高温布袋除尘器（除尘效率99%）处理后通过15m高1#排气筒达标排放。 - ②浇注废气：在自动浇注机上方设置集气罩（集气率90%），将浇注废气收集后经2#耐高温布袋除尘器（除尘效率99%）处理后通过15m高2#排气筒达标排放。 - ③落砂粉尘：在落砂机上方设置集气罩（集气率90%），将落砂粉尘收集后经3#布袋除尘器（除尘效率99%）处理后通过15m高3#排气筒达标排放。 - ④抛丸废气：经设备自带的4#布袋除尘装置（除尘效率99%）收集处理后，经15m高4#排气筒排放。 - ⑤砂处理废气：产生的砂处理废气经集气罩收集后（收集效率90%），含尘气体进入5#布袋除尘器（除尘效率99%）处理后通过15m高5#排气筒排放。 - ⑥食堂油烟：采用静电式油烟净化器处理后通过1根15m高6#排气筒高空排放。 - 参考《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）中表A.1废气防治可行技术参考表可知本项目采用的布袋除尘设施是可行的。 - （2）无组织排放废气防治措施 - 本项目生产过程中无组织废气主要为颗粒物。针对项目工程的特点，需对各无组织排放源加强管理。 - 本项目采取的防止无组织气体排放的主要措施有： - ①生产车间加强通风，使产生的无组织废气可以尽快的扩散出去； - ②严格保证生产线密闭，减少生产过程中粉尘的无组织排放； - ③加强对生产线操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放； - ④建设单位在厂区采取绿化等措施进一步减轻无组织废气排放对周边环境的影响； - ⑤加强劳动保护措施，以防生产过程中操作工人健康损害事故发生； - ⑥淀粉、膨润土等粉状物料袋装，并储存于封闭料仓中；生铁储存于半封闭的原料区，两面有围墙及屋顶； - ⑦粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送过程，应封闭或采取覆盖等抑尘措施；转移、输送、装卸过程中产尘点应采取集气除尘措施；除尘器卸灰口应采取遮挡等抑尘措施，除尘灰不得直接卸落到地面。除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输；厂区道路应硬化，并采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁。 - 通过采取以上无组织排放控制措施，对周边居民的影响程度大大减小，可以减少居民企业纠纷，缓解环保信访矛盾。 - （3）达标排放情况 - 各排气筒排放达标情况见表4-9。 - 表4-9 项目各排气筒达标排放分析一览表 排放口编号; 污染物 名称; - 排放情况; 污染治理措施; - 排放标准; - 达标分析. 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; - 最高允许排放浓度mg/m3; - 最高允许排放速率kg/h. 1#排气筒; 颗粒物; 0.023; 0.6; 在电磁炉上方设置集气罩，共设3个顶吸式集气罩，经收集后，进入1#耐高温布袋除尘器（收集效率90%，除尘效率99%，风量41000m3/h）后由15m高1#排气筒排放; 30; /; - 达标. 2#排气筒; 颗粒物; 0.07; 4.6; 在自动浇注机上方设置1个顶吸式集气罩，经收集后，通过2#耐高温布袋除尘器（收集效率90%，除尘效率99%，风量15000m3/h）处理后通过15m高2#排气筒排放; 30; /; - 达标. 3#排气筒; 颗粒物; 0.322; 6.3; 在落砂机上方设置1个顶吸式集气罩，经收集后，通过3#布袋除尘器（收集效率90%，除尘效率99%，风量51000m3/h）处理后通过15m高3#排气筒排放; 30; /; - 达标. 4#排气筒; 颗粒物; 0.09; 9.0; 设备自带4#布袋除尘器（除尘效率99%，风量10000m3/h）处理后由15m高4#排气筒排放; 30; /; - 达标. 5#排气筒; 颗粒物; 0.203; 2.9; 在磁选机、精细六角筛分机、混砂机、砂仓处设置集气罩，共设置9个集气罩，经收集后，通过5#布袋除尘器（收集效率90%，除尘效率99%，风量70800m3/h）处理后通过15m高5#排气筒排放; 30; /; - 达标. 石英粉尘; 0.122; 1.7; 60; 1.9; - 达标. 6#排气筒; 非甲烷总烃; 0.01; 2.94; 静电式油烟净化器处理后通过1根15m高排气筒6#高空排放; 10; /; - 达标. 油烟; /; /; 1; /; - 达标. - 1.5监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）要求，项目属于简化管理排污单位，项目废气监测要求见表4-10。 - 表4-10 废气污染源监测点位、监测因子及监测频率一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率. 1#排气筒进、出口; 颗粒物; 验收时监测一次，以后1次/年. 2#排气筒进、出口; 颗粒物; 验收时监测一次，以后1次/年. 3#排气筒进、出口; 颗粒物; 验收时监测一次，以后1次/年. 4#排气筒进、出口; 颗粒物; 验收时监测一次，以后1次/年. 5#排气筒进、出口; 颗粒物、石英粉尘; 验收时监测一次，以后1次/年. 6#排气筒出口; 油烟、非甲烷总烃; 验收时监测一次，以后1次/年. 厂界; 颗粒物、石英粉尘; 验收时监测一次，以后1次/年. 1.6环境影响分析 本项目建成后会对项目所在区域排放一定的大气污染物，由于本项目所在区域环境空气质量属于达标区，且本项目对排放的废气采取措施后均能够达标排放，不会影响大气环境空气质量。结合项目周边情况可知，项目所排放的废气经处理后达标排放，对周边500m范围内的环境保护目标影响较小，故项目废气对周边环境影响可接受。 综上，本项目废气经上述措施处理后，对环境空气影响较小。 2．废水 2.1废水源强分析 本项目污废水产生及排放情况见表4-11。 表4-11 项目废水产生及排放情况表 污染物名称及污染因子; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 进入市政管网; 排入环境. 浓度mg/L; 排放量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水1890m3/a; COD; 550; 1.04; /; /; /; /. BOD5; 400; 0.756; /; /; /; /. SS; 500; 0.945; /; /; /; /. 氨氮; 60; 0.113; /; /; /; /. 总磷; 4; 0.008; /; /; /; /. 员工洗手废水63m3/a; COD; 350; 0.022; /; /; /; /. SS; 300; 0.019; /; /; /; /. 石油类; 50; 0.003; /; /; /; /. 食堂废水378m3/a; COD; 350; 0.132; /; /; /; /. BOD5; 300; 0.113; /; /; /; /. SS; 300; 0.113; /; /; /; /. 氨氮; 20; 0.008; /; /; /; /. 动植物油; 120; 0.045; /; /; /; /. 冷却废水14.4m3/a; COD; 300; 0.004; /; /; /; /. SS; 300; 0.004; /; /; /; /. 空压机含油废水0.012t/a; 石油类; 7000; 0.00008; /; /; /; /. 综合废水2345.412m3/a; COD; 511; 1.198; 300; 0.704; 60; 0.141. BOD5; 371; 0.869; 140; 0.328; 20; 0.047. SS; 461; 1.081; 200; 0.469; 20; 0.047. 氨氮; 34; 0.08; 20; 0.047; 8; 0.019. 石油类; 1; 0.003; 1; 0.005; 1; 0.002. 动植物油; 19; 0.045; 17; 0.04; 3; 0.007. 总磷; 3; 0.008; 2; 0.005; 1; 0.002. 2.2水环境影响分析及防治措施 （1）废水影响分析 依托原有厂房已建生化池，处理能力为36m3/d，洗手废水、空压机含油废水经隔油池（1m3/d）预处理后，食堂废水经隔油池（2m3/d）预处理后，预处理后的废水与冷却废水、生活污水通过生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接入市政污水管网并排入双桥工业园区污水处理厂处理。经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，排入太平河。 （2）双桥工业园区污水处理厂依托可行性分析 双桥工业园区污水处理厂设计处理规模3.0万m3/d，目前实际处理规模为1.0万m3/d，主要接纳邮亭A区、B区范围内生产废水和生活污水。项目废水由园区负责修建污水管道接入双桥工业园区污水处理厂。双桥工业园区污水处理厂采用奥贝尔氧化沟处理工艺，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标，目前废水剩余处理规模约为4000m3/d，同时拟开展处理厂二期建设等工作。因此项目废水能够进入双桥工业园区污水处理厂处理。 拟建项目投产后废水日排放量约13.861m3/dmax，年排放量为2345.412m3/a，约占园区污水处理厂剩余处理规模的0.347%，且水质成分较简单，污染物浓度低，经生化池预处理后出水水质满足双桥工业园区污水处理厂的进水水质要求，可以进入污水处理厂进行处理，污水处理后可以满足排放标准要求。因此，在处理能力、水质及处理效果方面上，拟建项目污水依托可行。 2.3排放口基本情况及废水污染物排放执行标准 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、 NH3-N、石油类、 TP、 动植物油; 进入双桥工业园区污水处理厂; 间接排放; 1#; 生化池; 水解酸化; 1#; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. ②废水间接排放口基本情况及废水污染物排放执行标准 表4-13 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 废水排放（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW001; 0.2345; 双桥工业园区污水处理厂; 连续排放; /; 双桥工业园区污水处理厂; COD; 60. BOD5; 20. SS; 20. NH3-N; 8. 石油类; 3. TP; 1. 动植物油; 3. 2.4监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）要求，本项目属于简化管理排污单位，项目废水监测要求见表4-14。 - 表4-14 废水监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率. 生活污水排放口; COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、TP、动植物油; 验收时监测一次，以后每年一次. 3.噪声 3.1噪声源强分析 本项目噪声源主要为电磁炉、空压机、封闭式冷却塔、砂处理设备、造型机、抛丸机等设备，其噪声范围值为70~85dB(A)，主要噪声源调查清单见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-15 噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机1; /; 86; 24; 1; 85; 低噪声设备、基础减振; 夜间. 2; 风机2; /; -7; 47; 1; 85; 低噪声设备、基础减振; 夜间. 3; 风机3; /; -99; 18; 1; 85; 低噪声设备、基础减振; 夜间. 4; 风机4; /; -61; 47; 1; 85; 低噪声设备、基础减振; 昼间. 5; 风机5; /; -17; -1; 1; 85; 低噪声设备、基础减振; 昼、夜间. 6; 风机6; /; 38; 47; 1; 85; 低噪声设备、基础减振; 昼间. 表4-16 噪声源强调查清单（室内声源） - 序号; - 建筑物名称; - 声源名称; - 型号; - 声功率级/dB（A）; - 设备数量（台）; - 声源控制措施; - 空间相对位置/m（以厂房中心为原点）; - 距室内边界距离/m; - 室内边界声级/dB（A）; - 运行时段; - 建筑物插入损失/dB（A）; - 建筑物外噪声. - X; - Y; - Z; - 声压级/dB（A）; - 建筑物外距离/m. 1; - 生产车间内; 抛丸机; GT15; 85; 1; - 在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫、厂房隔声等; -61; 33; 1; 东; 161; 41; 昼间; 15; 26; 1. 南; 81; 47; 32. 西; 39; 53; 38. 北; 15; 61; 46. 2; 空压机; 螺杆式; 85; 1; -82; 2; 1; 东; 182; 40; 昼、夜间; 15; 25; 1. 南; 50; 51; 36. 西; 18; 60; 45. 北; 46; 52; 37. 3; 电磁炉; KGPS2000-2，2t，额定功率1500kW、频率500Hz; 70; 3; 48; 20; 2; 东; 52; 56; 夜间; 15; 41; 1. 南; 68; 53; 38. 西; 148; 47; 32. 北; 28; 61; 46. 4; 造型机; 600mm*900mm*200-500mm; 75; 1; 1; 21; 1; 东; 99; 45; 夜间; 15; 30; 1. 南; 69; 48; 33. 西; 101; 45; 30. 北; 27; 56; 41. 5; 落砂机; /; 80; 1; -80; 14; 1; 东; 180; 40; 夜间; 15; 25; 1. 南; 62; 49; 34. 西; 20; 59; 44. 北; 34; 54; 39. 6; 砂处理系统; /; 85; 1; -31; 2; 5; 东; 131; 43; 昼、夜间; 15; 28; 1. 南; 50; 51; 36. 西; 69; 48; 33. 北; 46; 52; 37. 7; 冷却塔; 80T，5m3，1m3/h 160T，5m3，1m3/h; 80; 2; -81; 2; 1; 东; 181; 43; 昼、夜间; 15; 28; 1. 南; 50; 54; 39. 西; 19; 62; 47. 北; 46; 55; 40. 8; 钻床; Z3050; 80; 10; -60; 38; 1; 东; 160; 46; 昼间; 15; 31; 1. 南; 86; 51; 36. 西; 40; 58; 43. 北; 10; 70; 55. 9; 复合加工中心; V-855; 85; 10; -2; 38; 1; 东; 102; 55; 昼间; 15; 40; 1. 南; 86; 56; 41. 西; 98; 55; 40. 北; 10; 70; 55. 10; 车床; CK6130; 80; 10; 42; 38; 1; 东; 58; 55; 昼间; 15; 40; 1. 南; 86; 51; 36. 西; 142; 47; 32. 北; 10; 70; 55. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2噪声厂界达标分析 （1）预测模式 ①室内声源 室外的倍频带声压级： Lp2=Lp1−（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1=Lw+10Lg（Q4πr2+4R） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R房间常数：R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1i(T)=10Lg（j=1N100.1LP1ij） 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)−（TLi+6） 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi围护结构i倍频带的隔声量，dB； 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积S（处）的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声在室外传播过程中的衰减计算公式： Lp(r)=L(r0)−20lg(rr0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 ③某点的声压级叠加公式： Leqg=10Lg1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj) 式中：Leqg—室内j声源i倍频带的声压级，dB； tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （2）预测结果与评价 主要设备噪声预测结果见下表。 表4-17 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 方位; 预测值; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间. 东厂界; 44; 42; 昼间≤65dB；夜间≤55dB; 达标. 西厂界; 51; 50; 达标. 南厂界; 46; 44; 达标. 北厂界; 62; 49; 达标. 根据上表，项目厂界昼、夜间噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （3）保护目标处环境噪声预测 根据项目外环境可知，项目周边声环境保护目标与本项目有道路相隔，有一定距离，预计项目对周边声环境保护目标影响较小。本项目对声环境保护目标的噪声影响进行预测，预测结果见下表。 表4-18 项目对声环境保护目标的影响值 单位：dB(A) 保护目标; 位置（方位、厂界最近距离）; 贡献值; 本底值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 西侧散户居民; W，30m; 21; 20; 56; 47; 56; 47. 由上表噪声预测结果可知，本项目运行过程中对周围临近环境保护目标（西侧散户居民）昼、夜间噪声影响值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，本项目各噪声源对声环境保护目标影响小。 3.3噪声污染措施 - ①从源头上控制噪声的产生，在设备选型、订货时尽量选用性能先进.高效节能、低噪声的设备，要求设备生产厂家提供符合噪声允许标准的产品和消声减振的相关配件，同时加强对设备的维护管理； - ②风机通过加设减震基础、消声器和隔离操作间； - ③合理布局，将产生噪声较大的设备集中布置在远离厂界的一侧，使高噪声设备远离环境敏感点，并将高噪声设备布置在厂房内远离门窗，并尽可能利用厂界的围墙阻隔噪声向外界传播； - ④高噪音设备安装于独立基础上； - ⑤定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染； - ⑥合理安排工作时间。 - 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 3.4监测要求 - 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）制定如下监测计划。 表4-19 噪声监测计划一览表 监测对象; 监测点; 监测因子; 监测时段与方法. 厂界噪声; 东、西、南、北厂界; 厂界噪声; 验收时监测一次，运营期每季度1次. 4.固体废物 4.1固体废物产生情况 项目营运期固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾：本项目劳动定员40人，生活垃圾产生量按照0.5kg/d计算，总计产生量为7t/a。交由环卫部门统一收集后处理。 （2）一般工业固废 ①炉渣 本项目运营期熔炼生铁量为11444t，熔炼过程中炉渣产生量约占原材料的1%，则项目炉渣产生量约为114t/a，属于一般固废，收集后外售水泥厂。固体废物代码367-001-52。 ②浇冒口边角料 浇铸好的铸件通过落砂机去除浇冒口，根据企业提供资料，浇冒口边角料产生量约为产品总量的2%，则浇冒口边角料的产生量为220t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。固体废物代码367-001-99。 ③废钢丸 为抛丸机运行过程中产生的废物，根据建设单位提供资料，其产生量约为0.5t/a，集中收集后由厂家回收利用。固废代码为367-001-99。 ④除尘灰 本项目运营期除尘灰主要来自熔炼废气、抛丸废气、砂处理废气等处理装置收集的粉尘以及车间沉降收集的粉尘，根据前述工程分析结果可知，其产生量约为352.541t/a，经收集后交一般工业固废场处置。固废代码为367-001-66。 ⑤废铁渣 本项目砂处理系统磁选工序以及机加工过程将产生废铁渣，根据业主提供资料，项目铁渣产生量约为产品总量的1%，则废铁渣产生量为110t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。固体废物代码367-001-99。 ⑥废石英砂 砂处理线运行过程中会产生少量不可回用的废砂，本项目砂处理线回收率为99.7%，废石英砂产生量约为28.5t/a，集中收集后，由厂家回收利用。固废代码为367-001-99。 （3）危险废物 ①废机油及包装桶 在生产过程和设备维修养护过程中，会产生废机油，根据业主提供的资料，废机油产生量约为使用量的10%，本项目年使用机油0.2t（约8桶），按每只包装桶0.1kg计，则废机油及包装桶产生量约为0.021t/a，集中收集后存放在危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ②废黄油及包装桶 在生产过程和设备维修养护过程中，会产生废黄油，根据业主提供的资料，废黄油产生量约为使用量的10%，本项目年使用黄油0.2t（约8桶），按每只包装桶0.1kg计，则废黄油及包装桶产生量约为0.021t/a，集中收集后存放在危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ③废切削液及包装桶 根据业主提供的资料，切削液年使用量3t（约120桶），按每只包装桶0.1kg计，在生产过程中，产生废切削液为使用量的1‰，则废切削液及包装桶产生量约0.015t/a，定期交由有资质单位处理。 ④含油棉纱手套 在生产过程及设备养护过程中，产生含油棉纱手套约0.05t/a，定期交由有资质单位处理。 本项目固体废物产生及处置见表4-20和表4-21。 表4-20 本项目固体废物统计表 类别; 污染因子; 代码; 产生量（t/a）; 污染治理措施. 一般固体废物; 炉渣; 367-001-52; 114; 收集后外售水泥厂. 浇冒口边角料; 367-001-99; 220; 定期外售. 除尘灰; 367-001-66; 352.541; 交一般工业固废场处置. 废铁渣; 367-001-99; 110; 定期外售. 废钢丸; 367-001-99; 0.5; 集中收集后，由厂家回收利用. 废石英砂; 367-001-99; 28.5. 危险废物; 废机油及包装桶; 900-249-08; 0.021; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理. 废黄油及包装桶; 900-249-08; 0.021. 废切削液及包装桶; 900-006-09; 0.015. 含油棉纱手套; 900-041-49; 0.05. 其他; 生活垃圾; /; 7; 在厂区设垃圾桶，收集后交环卫部门统一处理. 表4-21 本项目危险废物产生情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油及包装桶; HW08; 900-249-08; 0.021; 维修、保养; 液体; 矿物油; 矿物油; 半年; T、I; 暂存于危废暂存间，交由有危废资质单位处理. 2; 废黄油及包装桶; HW08; 900-249-08; 0.021; 维修、保养; 液体; 矿物油; 矿物油; 半年; T、I. 3; 废切削液及包装桶; HW09; 900-006-09; 0.015; 维修、保养; 液体; 矿物油; 矿物油; 半年; T、I. 4; 含油棉纱手套; HW49; 900-041-49; 0.05; 维修; 固体; 矿物油; 矿物油等; 半年; T、I. - 4.2管理要求 ①固废暂存设施要求 项目运营期产生的一般工业固废于一般固废暂存间内分类存放，设1处一般固废暂存间，面积约20m2，位于厂区西北侧。 项目运营期产生的危险废物，于厂区危废暂存间进行妥善存放。厂区新建危废暂存间，位于厂区西北侧，面积约5m2，危废暂存间地面与裙角采用耐腐蚀硬化处理，使用专用且具有外在标签的专用容器对危险废物进行分类密封盛装，存储区周边设置托盘，能将渗漏液体等集中收集暂存，作为危废统一处理。由专人看守防遗失，采用联单制，并设置标识标牌，收集后委托有危废资质单位处置。 ②危险废物收集、包装管理要求 各类危险废物收集、包装与存储按照危险废物管理的相关要求执行，分类放入密闭容器内进行“标识”并按照危险废物进行管理。 ③危险废物暂存要求 a、应按危险废物类别分别采用符合标准的容器贮存，加上标签，由专人负责管理。 b、危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，按规范进行防渗漏处理，设置明显的专用标志，禁止混入不相容的危险废物。 c、完善危废暂存间收集排水设施，在暂存间旁设置废液收集池。 d、在交由有资质的危废处置单位清运处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移五联单，并由双方单位保留备查。 e、危废收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。 f、危废暂存间应具有防雨淋、防风、防渗和防腐措施，并由专人管理，按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-2020）的规定设置警示标志。危险废物暂存区周围应设置围堰或其他防护栅栏；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物暂存区内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 由上述可知，本项目产生的固体废物均得到有效的处理和处置，无固体废物随意排放，不会造成二次污染，对环境影响小，可接受。 5.地下水及土壤 本项目地下水及土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 ①源头控制措施 I、危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）的要求，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，同时设置托盘或围堰，考虑单桶最大的储存容积泄漏（约20L/桶），其储存区域托盘或围堰有效容积不小于20L。 II、工作人员应加强场地的检修、加固，防止渗漏，对地下水造成污染。 ②防渗分区防治及措施 根据防渗分区技术方法及本项目的工程分析，将危废暂存间划分为重点防渗区；厂房其他生产区划分为一般防渗区。 I、重点防渗区：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）的要求，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，地面按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的要求。 II、一般防渗区：防渗层的防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 ③风险事故应急响应 发现渗漏时应立即停止运营，组织人员查明渗漏源头，采取补救措施。 ④跟踪监测 本项目所有物料均储存于地面，一旦发生泄漏可及时发现，可以保证对污染源进行监控。若确因项目生产对周边的地下水、土壤造成污染事故的，建设单位应积极查漏，并切断泄漏源，并采取相应的补救措施杜绝此类事故的发生和消除污染造成的影响，因此本项目可不设置跟踪监测点位。 综上，本项目对可能产生地下水及土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得到落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的液态污染物下渗现象，避免污染地下水及土壤，因此本项目不会对地下水及土壤环境产生明显影响。 6.环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ168-2018），风险评价的目的旨在通过风险度的分析，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患提出防范措施和事故后应急措施，为工程设计和安全生产提供依据，将风险的可能性和危害性降到最小程度。 6.1风险识别 （1）风险调查 根据本项目原辅材料及生产工艺特点分析，本项目所涉及的风险源主要为机油、切削液、黄油等。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目所涉及到的有较大环境风险的危险物质临界量情况见表4-21。 当单元内存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q1，……，qn--每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Q每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B临界量所涉及风险物质，计算出危险物质数量与临界量比值（Q），计算结果详见下表。 表4-22 Q值统计分析一览表 序号; 原料名称; 储存方式; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 危险特性; qn/Qn. 1; 机油; 桶装; 0.2; 2500; 易燃; 0.00008. 2; 废机油; 桶装; 0.021; 2500; 易燃; 0.0000084. 3; 黄油; 桶装; 0.2; 2500; 易燃; 0.00008. 4; 废黄油; 桶装; 0.021; 2500; 易燃; 0.0000084. 5; 切削液; 桶装; 0.5; 2500; 易燃; 0.0002. 6; 废切削液; 桶装; 0.015; 2500; 易燃; 0.000006. 合计; 0.0003828. 从表4-21可知，本项目涉及的危险物质最大储存量与临界量比值（Q）的累积之和为0.0003828（＜1）。由此可直接判断拟建该项目环境风险潜势为I。 6.2项目环境风险因素识别 （1）物质危险性识别 本项目运营期所涉及的主要危险化学品为：机油、切削液、黄油等。 （2）储运风险识别 储存：可燃物品储存区发生火灾，造成财产损失，人员伤亡及环境污染。运输：原辅材料包装容器封口或危险废物转运桶封口不严、装卸过程碰撞、运输过程颠簸导致封口松散、与锐物接触等原因而发生泄漏，易燃液体遇明火可能发生火灾或有毒有害物质泄漏导致人员中毒和环境污染。 （3）风险单元 根据业主提供资料显示，初步判定本项目风险单元主要为油料区、危废暂存间等。 6.3风险事故影响分析及防范措施 （1）安全管理措施 ①建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。对过时的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律、法规有关规定予以补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。认真做好日查、周查、月查安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。厂房设立禁火标志。 ②对生产工人进行上岗培训，使其了解机油、黄油、切削液使用过程中应该注意的具体事项。同时应建立巡检制度，发现有液态泄漏事故发生及时采取措施。根据生产作业现场不同的有害因素，发给生产车间工作人员适用、有效的防护用品，如面罩、手套、工作服等。 ③对设备定期维修维护，并做好相关记录，防止因设备故障造成物料泄漏事故发生。 （2）环境风险物质使用、贮存安全防范措施 ①贮运安全防范措施 A、各种类型的物料分类储存于原料区内。油料区需设置混凝土围堰或钢制托盘，以满足泄漏时能够全部被拦截。应长期储备足量棉纱，当出现泄漏事故时及时用棉纱吸附处理。 B、加强各风险单元的管理，按规定设置安全警示标志，要配备相应的干粉、泡沫等消防器材。定期检查，及时维修，避免原料外泄造成地表水环境及土壤污染。 ②物料贮存安全防范措施 物质分类贮存，室内加强通风，建立完善使用记录。 ③危险废物贮存与处理。 为了防止风险事故的发生，建设单位应严格按照《固体废物环境污染防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物转移联单管理办法》等相关法规标准，做好安全防范措施。此外，厂区产生的危险废物应分类收集，并用铁桶、塑料桶封装分类存放，避免不相容的危险品混放，防止泄漏、流失，危废堆场应防止日晒风吹雨淋。 （3）生产过程中的风险防范措施 ①根据公司实际情况，建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。如生产过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况；厂房应配备急救设备和药品；作业人员应学会自救和互救。 ②凡容易发生事故或危及生命安全的场所、设备以及需要提醒操作人员注意的地方，应设置安全标志；在各区域设置毒物周知卡；装置设物料走向、厂区设风向标等。 ③项目生产过程使用的机油、黄油、切削液等含有易燃、有毒物质，所用的各种电气设备和照明灯、电动机、电气开关等都应有防爆装置，电源应设在防火区域以外；所有金属设备都应接地可靠，防止静电积聚和静电放电；生产线内严禁烟火，不许带火柴、打火机等火种进入生产线。 ④加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全教育，安全生产教育包括厂级、生产线、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开工前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有员工了解本厂各种原辅材料及固体废物的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。 ⑤加强对各生产设备、设施、管道、阀门、法兰等定期检查，及时发现隐患，维护维修，关键设备实行定期大修制度。避免因腐蚀、老化或机械等原因，造成有毒有害物质的泄漏及废物的超标排放，引起环境污染和人员伤害。 ⑥桶装原辅材料转移、计量、调配等过程应进行重点防范，避免由于操作失误造成物料泄漏。所有存放原辅材料的容器，除正在使用中外，均需保持紧盖。 ⑦若由于包装破裂、倾倒或生产装置阀门损坏造成物料泄漏，应在第一时间按照泄漏物质相应的应急处理措施进行处理，泄漏的物料回收利用妥善处置。 ⑧厂房内一般区域采用水泥硬化地面，油料区和危废暂存间等区域采取满足重点防渗要求的防腐防渗措施。油料区液态物料分区存放，地面进行硬化防渗，设置托盘。液态危险废物暂存于收集桶内，并放置在托盘上，地面进行硬化防渗。项目厂房应配备泄漏应急处理的物资，可对少量泄漏物料进行及时的吸收和收集，尽量减小物料泄漏对环境的影响。 （4）火灾爆炸事故防范措施 a、管理方面：配备环保负责人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作，操作人员必须经过专门培训，严格遵守安全操作规程和消防安全管理制度，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 b、全厂配置一定数量的灭火设施。 c、专职人员巡查：通过操作人员，做到人员的巡查路线、频率符合危险源检查的要求，从而及时发现现场隐患，及时消除，确保安全生产。 （5）火灾爆炸事故应急措施 a、发现着火者立即通知公司应急指挥小组。 b、应急指挥小组首先通知综合协调员到现场确认事故情况，确定应急处理措施及方案。 c、公司应急指挥小组根据现场查勘情况，组织各成员实施应急预案，同时联系消防队等相关部门。 d、由公司应急指挥小组将事故情况向相关管理部门报告。 e、医疗救助员组织现场的无关人员立即撤离事故现场，增援现场的受伤人员。 f、在消防队或上级应急指挥小组到达后，将指挥、排险工作移交给消防队或上级应急指挥部。 g、对原料包装桶及危废包装桶进行定期检查。确保包装完好。 6.4环境风险评价结论 综上分析，本项目环境风险潜势为I，对周围环境及人群带来安全风险较小。本项目在采取上述风险防范措施后，可将风险事故影响降低到可接受水平。 - 7.电磁辐射 - 电磁辐射防治措施如下： （1）场源的屏蔽：用金属材料，如铜或铝的薄板或金属网包围场源，以吸收和反射场能，使操作地点电磁场强度减低。屏蔽材料吸收的场能可能转为感应电流，经接地装置导入地下（用屏蔽罩或小室）。 （2）远距离操作：由于电磁场辐射源所产生的场能与距离的平方成反比，故应在不影响操作的前提下尽量远离辐射源。 （3）合理布局：高频加热车间要求比一般车间宽敞。各高频机之间应有一定距离，并有良好的接地装置。装高频机时，应尽可能远离操作岗位和休息地点。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 熔炼废气（1#排气筒） | 颗粒物 | 在电磁炉上方设置集气罩，共设3个顶吸式集气罩，经收集后，进入1#耐高温布袋除尘器（收集效率90%，除尘效率99%，风量41000m3/h）后由15m高1#排气筒排放。 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）；石英粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | 浇注废气（2#排气筒） | 颗粒物 | 在自动浇注机上方设置1个顶吸式集气罩，经收集后，通过2#耐高温布袋除尘器（收集效率90%，除尘效率99%，风量15000m3/h）处理后通过15m高2#排气筒排放。 |  |
|  | 落砂粉尘（3#排气筒） | 颗粒物 | 在落砂机上方设置1个顶吸式集气罩，经收集后，通过3#布袋除尘器（收集效率90%，除尘效率99%，风量51000m3/h）处理后通过15m高3#排气筒排放。 |  |
|  | 抛丸废气（4#排气筒） | 颗粒物 | 设备自带4#布袋除尘器（除尘效率99%）处理后由15m高4#排气筒排放。 |  |
|  | 砂处理废气（5#排气筒） | 颗粒物、石英粉尘 | 在磁选机、精细六角筛分机、混砂机、砂仓处设置集气罩，共设置9个集气罩，经收集后，通过5#布袋除尘器（收集效率90%，除尘效率99%，风量70800m3/h）处理后通过15m高5#排气筒排放。 |  |
|  | 无组织 | 颗粒物、石英粉尘 | 加强车间通风。 |  |
|  | 食堂废气（6#排气筒） | 油烟、非甲烷总烃 | 静电式油烟净化器处理后通过1根15m高排气筒6#高空排放。 | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018） |
| 地表水环境 | 综合废水 | COD、BOD5、SS、TP、NH3-N、石油类、动植物油 | 洗手废水、空压机含油废水经隔油池（1m3/d）预处理后，食堂废水经隔油池（2m3/d）预处理后，预处理后的废水与冷却废水、生活污水通过生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接入市政污水管网并排入双桥工业园区污水处理厂处理。经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，排入太平河。 | 《污水综合排放标》（GB8978-1996）三级标准； 氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
| 声环境 | 噪声 | 设备噪声 | 采用基础减振、建筑隔声，使用低噪设备，定期对设备进行维护、保养。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾：垃圾袋装后收集暂存，定期由环卫部门统一收集处置。 |  |  |  |
|  | 一般工业固体废物：设置1处一般固废暂存间，位于厂区东北侧，建筑面积约20m2，收集暂存炉渣、废铁渣等一般工业固废。 |  |  |  |
|  | 危险废物：设置1间危废暂存间，位于厂区东北侧，占地面积约5m2，暂存废矿物油等危废，危废暂存间设置托盘等措施进行收集，地面硬化且采取防渗防腐处理；由专人看守防遗失，采用联单制，并设置标识标牌。危废分类收集，暂存于危废暂存间，定期由有危废资质的单位处理，转移按联单制进行管理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | I、重点防渗区：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）的要求，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，地面按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的要求。 II、一般防渗区：防渗层的防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 油料区、危废暂存间等区域为重点防渗区，采取重点防渗措施，设置至少1m厚粘土层，或2cm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料。其他区域属于一般防渗区，采用水泥硬化地面。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 企业设置1名环境管理专员，主要承担项目的环保管理、污染治理、污染源监测、环保规划、环保宣传、对外协调环保工作等。运营期环境管理计划如下： （1）建立健全环境管理机构和环保设施操作规程，确定各部门及岗位的环境保护目标和可量化的指标。借以促进全体员工参与到环境保护工作之中。 （2）明确环保专职人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护规章制度。如岗位责任制、操作规程、安全制度、环境设施管理规定等，对员工进行定期和不定期的环境保护知识培训，提高职工的环境保护意识，保证环境管理和环保工作顺利进行。 （3）加强对生产车间的安全管理，严防火灾爆炸风险事故发生。 （4）落实好项目的环保设计方案，切实按照设计要求实施，确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。 （5）环保设施应制定严格的操作规程，按操作规程进行操作和管理，严格监督检查环保设施的运行效果，严防超标排放现象发生。 （6）加强监测数据的统计管理，对废气、废水、噪声等污染物排放口进行编号张贴明确的指示标志，同时对每个排污口及排气筒建立档案，明确每个排污口及排气筒的监测规范、监测频率，记录每次监测结果。制定总量控制指标，并纳入各级生产组织的经济考核体系，严格控制污染物排放总量。 （7）建立健全监督检查及三废排放管理制度；对全公司环境保护工作实施统一的环境管理，并与当地环保部门确立污染源、排放口、总量控制指标等工作。 （8）加强三废治理设施的维护，确保设施正常高效运行。并根据污染物监测结果，设施运行指标，废物综合利用情况等做好统计工作，建立污染源档案、废物利用档案，此外污染治理设备采用独立电表进行计量，并保存运行记录。 |  |  |  |

- 六、结论

重庆明犇机械有限公司“明犇机械汽摩配件生产项目”的建设符合国家的产业政策，工程性质符合用地规划，选址合理。由于本项目工艺技术成熟，采取多种切实可行的污染治理措施和资源能源回收利用方案，使污染得到了有效地治理，符合达标排放及总量控制的要求。在生产中，只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实本评价提出的各项环境保护措施和环境风险防范措施，加强企业的环境管理，认真对待和解决环境保护问题，实现污染物达标排放。 从环境保护角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 3.097 | / | 3.097 | +3.097 |
|  | 石英粉尘 | / | / | / | 1.026 | / | 1.026 | +1.026 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.704 | / | 0.704 | +0.704 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.328 | / | 0.328 | +0.328 |
|  | SS | / | / | / | 0.469 | / | 0.469 | +0.469 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.047 | / | 0.047 | +0.047 |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.04 | / | 0.04 | +0.04 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 7 | / | 7 | +7 |
| 一般工业 固体废物 | 炉渣 | / | / | / | 114 | / | 114 | +114 |
|  | 浇冒口边角料 | / | / | / | 220 | / | 220 | +220 |
|  | 废钢丸 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 352.541 | / | 352.541 | +352.541 |
|  | 废铁渣 | / | / | / | 110 | / | 110 | +110 |
|  | 废石英砂 | / | / | / | 28.5 | / | 28.5 | +28.5 |
| 危险废物 | 废机油及包装桶 | / | / | / | 0.021 | / | 0.021 | +0.021 |
|  | 废黄油及包装桶 | / | / | / | 0.021 | / | 0.021 | +0.021 |
|  | 废切削液及包装桶 | / | / | / | 0.015 | / | 0.015 | +0.015 |
|  | 含油棉纱手套 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。单位t/a。