# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（双）环准〔2023〕

双钱集团（重庆）轮胎有限公司：

你公司报送的年产250万套高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目（项目代码：2111-500111-07-02-520542）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆渝佳环境影响评价有限公司（统一社会信用代码：91500103778469571M	）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

- 一、项目主要建设内容：拟建项目淘汰热电站装机2×75t/h中温中压燃煤循环硫化床锅炉+1×CC12MW抽凝机组，新建1×35t/h天然气锅炉及2×20t/h除盐水处理设施+1套硫化乏汽回收利用装置，在现有沸石转轮设备后配套新建1套RTO蓄热热氧化有机废气处理装置；停用现状2台700m³变压吸附式制氮机，新建1台1500Nm³/h的可调式深冷制氮机。本项目仅针对上述公辅设施进行改造，以符合国家政策和适应生产线的要求，不对主体生产线进行改造，也不增加产能。项目总投资2850万元，环保投资300万元，占总投资的10.53%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- （一）严格落实水污染防治措施。拟建项目锅炉及其配套设施排水、除盐水系统浓排水、硫化后高压蒸汽冷凝水排水经厂区污水管网进入废水处理站处理达《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中间接排放限值后排入市政管网，进入双桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标（总磷≤0.3mg/L）后排入太平河；低压蒸汽冷凝水依托厂区现有冷凝水回收系统，经回收后用于锅炉补水。

- （二）严格落实废气污染防治措施。燃气锅炉配置低氮燃气燃烧器，锅炉废气由一根20m高排气筒排放，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）重庆市地方标准及第1号修改单标准；投料口、卸料口和碳黑解包废气分别经袋式除尘器处理后与密炼机、下辅机废气一起进入现有的“消石灰除油+除尘+沸石转轮”治理设备进行再次处理，再次处理后的废气全部进入新建RTO燃烧炉进行处理后经现有31m高DA024排气筒排放，非甲烷总烃、甲苯二甲苯合计、颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中的“轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置”标准，H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993），苯执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；天然气经低氮燃烧后，RTO燃气废气与原辅料加工及炼胶废气一起经现有31m高DA024排气筒排放，RTO天然气燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目运营期噪声源主要为RTO燃烧炉、燃气锅炉引风机、锅炉给水泵等。在采取基础减振、消音等措施后，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括废机油、废润滑油、废含油棉纱、锅炉炉水药剂桶等危险废物，制氮机过滤滤网、滤渣、废分子筛等一般工业固体废物和生活垃圾。废机油、废润滑油、废含油棉纱、锅炉炉水药剂桶等危险废物分类收集暂存，定期交有危废处置资质单位处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。制氮机过滤滤网、滤渣、废分子筛等一般工业固体废物定期统一收集暂存于厂区一般固废暂存间，交由环卫部门或资源回收单位统一处置；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾交由环卫部门外运处置。

- （五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将等作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，锅炉房及天然气输送均按火灾危险等级要求进行设计，对输送可燃物料的设备、管道均采取可靠的密闭防渗措施；天然气输送管道、阀门、用气系统及其他附属装置中可能逸出可燃气体处均安装可燃气体泄漏报警装置和火灾自动报警系统及阀门联动系统；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。技改项目建成后全厂大气污染物总量控制指标：非甲烷总烃4.2891t/a；SO20.9592 t/a，削减308.9408 t/a；NOx12.4687 42.4813136.0878t/a；拟。技改项目建成后全厂水污染物总量控制指标：化学需氧量6.16 t/a；氨氮0.62t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可证之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策做出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区环境行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受双路街道办事处、双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2023年1月1日

抄送：双路街道办事处，双桥工业园区发展中心，大足区环境行政执法支队双桥大队。