- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 锦安汽车零部件生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2101-500111-04-05-385552 |  |  |
| 建设单位联系人 | 戴先生 | 联系方式 | 157****1130 |
| 建设地点 | 双桥工业园区内 |  |  |
| 地理坐标 | （105度44分42.37秒，29度29分19.97秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 汽车零部件及配件制造3670 | 建设项目 行业类别 | 汽车制造业 |
| 建设性质 | 新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2101-500111-04-05-385552 |
| 总投资（万元） | 30000 | 环保投资 （万元） | 210 |
| 环保投资占比（%） | 0.7 | 施工工期 | 2021.3-2021.12 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 40043.3m2 |
| 专项评价 设置情况 | （1）本项目排放废气中不含建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）中规定的有毒有害物质且厂界外500 m范围内无环境空气敏感目标，因此不设置大气专项评价。 （2）本项目废水为间接排放，因此不设置地表水专项评价。 （3）本项目涉及的有毒有害物质储存量未超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中临界量，因此不设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 双桥工业园区控制性详细规划（整合） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《双桥工业园区控制性详细规划（整合）环境影响报告书》 重庆市生态环境局，重庆市环境保护局关于《双桥工业园区控制性详细规划（整合）环境影响报告书》审查意见函（渝环函〔2017〕1126号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与《双桥工业园区控制性详细规划（整合）》的符合性分析 《双桥工业园区控制性详细规划（整合）》中指出： 双桥工业园区主要发展两大产业：汽车整车及零部件产业、装备制造业。汽车整车及零部件产业发展包括汽车整车及零部件制造产业、汽车整车及零部件配套的橡胶及塑料制品、电子信息及新能源汽车，提升汽车整车及零部件等特色优势产业；装备制造主要为大力发展机电装备、铸锻中心、轨道交通、通用航空、智能装备等现代化装备制造产业。 规划范围为：东临玉龙山，南、西、北面大足县毗邻，南与双桥经开区邮亭工业园B区接壤，规划范围西至大邮西路、北至天星一路、南以110KV邮草东线为界、东至玉龙山（三环铁路），规划总用地面积1042.31公顷，其中建设用地面积为1024.01公顷。 本项目位于双桥工业园区内，且为汽车零部件生产。满足《双桥工业园区控制性详细规划（整合）》中相关要求。 二、与《双桥工业园区控制性详细规划（整合）环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2017〕1126号）符合性分析 表1-1 与《双桥工业园区控制性详细规划（整合）环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2017〕1126号）符合性分析 序号; 审查意见; 本项目符合性分析. 1; 严格环境准入; 园区应当落实“三线一单”管理要求，以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线为约束，落实环境准入负面清单管控要求，严格建设项目环境准入。坚持源头防控，倡导循环经济，提 高清洁生产水平，从源头控制和减少污染物的产排量。按照清洁 生产标准要求，不断提升园区工业企业清洁生产水平，新建、改扩建项目清洁生产水平不得低于国内先进水平。; 本项目为汽车零部件生产，不属于《报告书》中负面清单所列产业. 2; 优化产业布局; 引导园区围绕主导产业，发展完善产业链，不得引入与主导 产业环境不相容、资源环境承载力不相协调的产业。园区现有的 正大有限公司(生产饲料)、新世纪化纤(生产涤纶短纤维)不宜 扩大规模。强化对周边学校、医院和居住区等环境敏感目标的保 护，居住用地、学校用地等应尽可能布置在车城大道北侧。工业 用地与居住用地之间应当设置不小于50米的绿化隔离带，临近居 住用地侧不得布置大气污染较重和噪声影响较大的项目。涉及环 境防护距离的项目，其防护距离范围需控制在工业园区红线范围 内并由建设项目环评确定。根据园区发展及区域环境质量现状，建议适时将四方小学搬迁至车城大道北侧。; 本项目位于双桥工业园区内，为汽车零部件生产，周边500m范围内不涉及学校、医院和居住区等环境敏感目标。. 3; 强化大气污染防治; 开展园区降尘控尘措施，对修建道路、厂房等要采取无尘作 业，减少粉尘排放。加强对排放挥发性有机物的企业监管，按照 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》等相关要求落实挥发 性有机物的收集和治理措施。新建、扩建包含喷涂生产工艺的建 设项目，原则上应当选用水性涂料、高固份涂料等低挥发性有机物含量涂料；已建项目，要采取原料替代、清洁生产、工艺改造、强化措施等手段减少挥发性有机物的排放量。落实清洁能源计划园区禁止新增燃煤的建设项目。通桥街道和双路街道上风风向的 汽研所、贝卡尔特轮胎帘线有限公司、重汽集团、双专汽车等应 当强化废气治理措施，防止废气对居民造成污染，严格控制生产规模，项目扩建应当满足大气污染物“增产不增污”。; 本项目为汽车零部件生产，不涉及产生挥发性有机物的工艺。. 4; 抓好水污染防治; 当地政府及有关部门应当积极推进流域综合整治和污染治理 工作，强化工业废水排放量及其主要水污染物的总量控制，督促 入园企业采取切实有效的节水和废水治理措施，强化园区工业污 水集中处理，尽早完成双桥污水处理厂提标改造及扩建工程，配套建成污水管网，提高生活污水收集和处理效率，抓好农业面源和畜禽养殖污染治理，为规划实施腾出环境容量。规划的实施、 建设项目环评文件审批等必须确保区域水环境质量满足环境功能区要求。强化地下水污染防控，落实分区、分级防渗措施，防止 规划实施对区域地下水环境造成污染。定期开展园区地下水跟踪监测评价工作，根据监测结论，完善相应的地下水污染防控措施。; 本项目位于双桥工业园区内，生活污水排入化粪池处理，地面清洗废水与机加清洗废水经隔油处理后与检测废水一起排入污水处理池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排入双桥污水处理厂。. 5; 做好噪声污染防治; 学校、居住区等环境敏感目标附近不宜布设噪声值排放较高 的企业。企业应当优先选用低噪声设备，对高噪声设备，必须采取隔声、消声、减振等有效的噪声防治措施; 本项目优先选用低噪声设备。对高噪声设备，采取隔声减振等有效的噪声防治措施。. 6; 做好土壤和固体废物污染防治; 固体废物应当分类收集，固体废物的贮存设施应当按照有关规范做好防扬散、防流失、放渗漏，不得造成二次环境污染。危 险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位进行处置，并 严格按照危险废物管理有关规定进行收集和贮存。生活垃圾应当 统一收集后交由环卫部门处理。对涉及产排重金属等持久性污染 物的艾诺斯、机电集团铸造有限公司，危险废物产生种类较多、 数量较大的中天电子等企业要严格按照“土十条”要求落实污染防治措施，避免对土壤和地下水造成污染; 本项目设置了一般工业固废暂存区，按要求设置防扬散、防流失、防渗漏措施；设置了危废暂存区，按要求设置了“四防”措施，固体废物应当分类收集，并严格按照危险废物管理有关规定进行收集和暂存。生活垃圾应当统一收集后交由环卫部门处理。. 7; 强化环境风险防范; 配套建设风险防范设施，完善风险防范措施，建立健全环境风险防范体系，编制区域环境风险应急预案，定期开展环境风险防范演练，加强对环境风险危险源的监测、监控并实施监督管理，避免因风险事故对邻近居民和周边环境造成损害; 本项目配套建设了相应的风险防范措施。. 8; 完善环境管理措施; 对艾诺斯、机电集团铸造有限公司等排放重金属等持久性污染物的项目，应当按照《环境影响评价法》《环境影响后评价管理 办法(试行)》等规定开展环境影响后评价，重点就项目对环境的影响情况、污染治理设施的有效性、防护距离的合理性、环境风险的可控性等进行跟踪调查和评价，并根据评价结果有针对性的 完善措施。成立专门的环保机构，配备专业管理人员和必要的监 测、监控设备，制定环境保护规章制度，落实环境管理、污染治理和环境风险防范主体责任，做好日常环境保护工作; 本项目为汽车零部件生产项目，不涉及重金属等持久性污染物的排放。. 综上所述，本项目符合管理要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性 拟建项目属于汽车零部件及配件制造，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于限制、淘汰类，符合国家产业政策。 二、与《重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）的符合性分析 表1-2 与《重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号》符合性分析 序号; 严格工业布局和准入的通知; 项目情况; 符合性. 1; 优化空间布局：对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。; 项目位于工业园，不在上述区域范围内; 符合. 2; 新建项目入园：新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。; 项目位于工业园; 符合. 3; 严格产业准入：严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。; 项目为汽车零部件及配件制造，不属于上述严格控制项目; 符合. 三、与《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》(渝发改投〔2018〕541号)的符合性分析 表1-3 重庆市产业投资准入工作手册符合性分析 序号; 产业投资准入政策; 项目情况; 是否符合准入规定. 1; 不予准入类主要包括国家我市相关规定明确要求不得新建和扩建的生产能力、工艺技术、装备及产品。限制准入类主要包括国家及我市相关规定明确要求需要升级改造，以及不得布局但可升级改造、异地置换的生产能力、工艺技术、装备及产品，并按照“行业限制+区域限制”的方式制定。; 项目不属于国家及我市相关规定明确要求不得新建和扩建的生产能力、工艺技术、装备及产品。也不属于国家及我市相关规定明确要求需要升级改造，以及不得布局但可升级改造、异地置换的生产能力、工艺技术、装备及产品; 符合. 2; 列入不予准入类的项目，一律不得准入，投资主管部门不得审批、核准、备案，各金融机构不得发放贷款，国土房管、城乡规划、建设、环境保护、质监、消防、海关、工商等部门不得办理建设审批手续，水、电、气等有关单位不得提供保障。列入限制准入类的项目，必须同时满足相应行业和相应区域的要求，方可报投资主管部门按权限审批、核准或备案。; 项目不属于不予准入的产业; 符合. 3; （一）全市范围内不予准入的产业。 1、国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。 2、烟花爆竹生产。 3、400KA以下电解铝生产线。 4、单机10万千瓦以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机。 5、天然林商业性采伐。 6、资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。在环境容量超载的区域（流域）增加污染物排放的项目。 7、不符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革去产能专项方案的通知》（渝府办发〔2016〕128号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准的煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目。; 项目不属于不予准入的产业; 符合. 4; （二）重点区域范围内不予准入的产业。 1、四山保护区域内的工业项目。 2、长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）的重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 3、未进入国家和市政府批准的化工园区或化工集中区的化工项目。 4、大气污染防治重点控制区域内，燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目。 5、主城区以外的各区县城区及其主导上风向5公里范围内，燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。 6、二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 7、饮用水水源保护区、自然保护区、自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园等区域进行工业化城镇化开发。其中，饮用水水源保护区包括一级保护区和二级保护区；自然保护区包括县级及以上自然保护区的核心区、缓冲区、实验区；自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园包括规划范围以内全部区域。 8、生态红线控制区、生态环境敏感区、人口聚集区涉重金属排放项目。 9、长江干流及主要支流岸线1公里范围内重化工项目（除在建项目外）。 10、修改为长江干流及主要支流（指乌江、嘉陵江、大宁河、阿蓬江、涪江、渠江）175米库岸沿线至第一山脊线范围内采矿。 11、外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。 12、主城区不符合“两江四岸”规划设计景观要求的项目以及造纸、印染、危险废物处置项目。 13、主城区内环以内工业项目；内环以外燃煤电厂（含热电）、重化工以及使用煤和重油为燃料的工业项目。 14、主城区及其主导上风向20公里范围内大气污染严重的燃煤电厂（含热电）、冶炼、水泥项目。 15、长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区排放有毒有害物质、重金属以及存在严重环境安全风险的产业项目。 16、东北部地区和东南部地区的化工项目（万州区仅限于对现有主体化工产业链进行完善和升级改造）。; 本项目位于双桥工业园区内，不涉及四山保护区，不属于使用燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，不排放重金属污染物; 符合. 5; 三、限制准入类 1、长江干流及主要支流岸线5公里范围内，除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。 2、大气污染防治一般控制区域内，限制建设大气污染严重项目。 3、其他区县的缺水区域严格限制建设高耗水的工业项目。 4、合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区，严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。 5、东北部地区、东南部地区限制发展易破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目。; 本项目位于双桥工业园区内，是各类汽车零部件及配件制造，不属于大气污染严重或高耗水项目，不使用燃用煤及重油; 符合. 综上，本项目不属于《重庆市产业投资准入工作手册》中不予准入、限制准入类项目，为允许准入类项目，符合重庆市产业投资要求。 四、与《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发〔2012〕142号）的符合性分析 评价根据《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝环发[2012]142号）中的相关规定及要求，对本项目进行环境准入分析，详见表1-4。 表1-4 本项目与重庆市工业项目环境准入规定（修订）符合性分析 序号; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 1; 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。; 本项目符合产业政策相关规定，本项目未采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，污染防治技术成熟可行; 符合. 2; 新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中，“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平。; 本项目建成后企业按照规定达到国家清洁生产标准的国内先进水平; 符合. 3; 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区。; 本项目位于双桥工业园区内，且为生产设施用地的二类工业用地。符合国土规划等相关要求; 符合. 4; 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。; 本项目不涉及有毒有害物质和重金属排放; 符合. 5; 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。; 本项目新增排污量落实了总量指标来源，不会影响污染物总量控制计划的完成，符合总量控制的要求。; 符合. 6; 新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%―100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量。; 项目区域水环境现状质量相关主要污染物现状浓度占标率不超过90%。项目所在区域PM2.5占标率94.29%，根据《重庆市生态环境局 关于印发重庆市涉气“散乱污”中小微企业综合整治方案的通知》（渝环〔2020〕138号），区域将于2022年11月底前，基本完成涉气中小微企业综合整治，将有效降低PM2.5占标率。; 符合. 7; 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标。; 本项目不属于外排重金属污染物的企业; 符合. 8; 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。; 本项目不存在重大环境安全隐患; 符合. 9; 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求。; 项目污染物排放达到国家的污染物排放标准; 符合. 五、“三线一单”符合性分析 |

表1-5 项目 与“三线一单”管控要求符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50011120002; 大足区重点管控单元-太平河漫水桥; 重点管控单元2. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性分析结论. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 严格执行《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求，优化重点区域、流域、产业的空间布局。对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案。 禁止在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。5公里范围内除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区，不得在工业园区（集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）项目。 在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20 公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 严格执行相关行业企业布局选址要求，优化环境防护距离设置，按要求设置生态隔离带，防范工业园区（工业集聚区）涉生态环境“邻避”问题，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。 加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 优化城镇功能布局，开发活动限制在资源环境承载能力之内。科学确定城镇开发强度，提高城镇土地利用效率、建成区人口密度，划定城镇开发边界，从严供给城市建设用地，推动城镇化发展由外延扩张式向内涵提升式转变。精心维护自然山水和城乡人居环境，凸显历史文化底蕴，充分塑造和着力体现重庆的山水自然人文特色。; 园区企业满足上述文件要求。 园区不得新建化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不属于化工园区。 园区不属于上述地区。 企业防护距离需控制在园区边界或用地红线内。 本项目位于工业园区。 规划开发活动在资源环境承载能力之内。; 符合. 污染物排放管控; 未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达标规划，并采取措施按期达标。 巩固“十一小”（不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等企业）取缔成果，防止死灰复燃。巩固“十一大”（造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品及食品加工、原料药制造(生化制药)、制革、农药、电镀以及涉磷产品等）企业污染整治成果。 主城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，并逐步将执行范围扩大到重点控制区重点行业。 新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。有条件的工业集聚区建设集中喷涂中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 集中治理工业集聚区水污染，新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。组织评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，导致出水不能稳定达标的，要限期退出城镇污水处理设施并另行专门处理。; 区域内不涉及“十一小”产业。工业能够满足污染物达标排放和总量管控要求。 园区不属于上述地区。 本项目有机废气经集气罩收集，活性炭处理设施处理后达标排放。 园区涉及的集中工业污水处理设施安装自动在线装置。; 符合. 环境风险防控; 健全风险防范体系，制定环境风险防范协调联动工作机制。开展涉及化工生产的工业园区突发环境事件风险评估。长江三峡库区干流流域、城市集中式饮用水源、涉及化工生产的化工园区等按要求开展突发环境事件风险评估。 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。严禁工艺技术落后、环境风险高的化工企业向我市转移。; 园区完成了突发环境事件风险评估。 本项目不涉及存在重大环境安全隐患。; 符合. 资源开发利用效率; 加强资源节约集约利用。实行能源、水资源、建设用地总量和强度双控行动，推进节能、节水、节地、节材等节约自然资源行动，从源头减少污染物排放。 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备，已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料。 电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。 重点控制区域新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。 水利水电工程应保证合理的生态流量，具备条件的都应实施生态流量监测监控。; 本项目积极推动节能、节水等措施。 本项目不使用高污染燃料的项目和设备。 本项目不属于上述行业。 园区新建项目能耗达到国际先进水平。 园区不涉及水利水电工程。; 符合. 区县总体管控要求; 空间布局约束; 针对玉龙山森林公园内矿山开采现状，对已开采矿区提出生态环境修复要求，并由政府引导矿业开采公司逐步退出玉龙山森林公园。; 项目位于双桥工业园区，不涉及玉龙山森林公园; 符合. 针对部分区域存在工业、居住、商业三区混杂的局面，严格产业准入，除确需单独布局的项目外，新建工业企业必须进入园区或工业集聚区，涉及VOCs、恶臭气体等产生项目应由环评确定合理的环境防护距离；园区外的锶盐精细化工企业应逐步实施搬迁进入园区。; 项目位于双桥工业园区，项目不需划定环境防护距离; 符合. 在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区，大中城市及其近郊，居民集中区、疗养地、医院周边1km内不得新建再生铅企业。; 项目属于汽车零部件及配件制造，不属于再生铅企业; 符合. 第一条对工业用地上“零土地”（不涉及新征建设用地）技术改造升级且“两不增”（不增加污染物排放总量、不增大环境风险）的建设项目，对原老工业企业集聚区（地）在城乡规划未改变其工业用地性质的前提和期限内，且列入所在区县工业发展等规划并依法开展了规划环评的项目，依法依规加快推进环评文件审批。; 项目位于双桥工业园区，且园区已开展规划环评; 符合. 第二条大足高新区（万古组团）可布局发展锶盐深加工及新材料特色产业。; 项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 第三条太平河漫水桥管控单元对新建工业项目增加的总磷污染物排放量，须在该区域内实行等量削减；瀚溪河玉滩水库管控单元在玉滩水库水质未达标前，严格控制引入新增相应超标因子水污染物排放的工业项目。; 项目生产废水、生活污水经生化池处理后排入双桥污水处理厂处理达标后排放至太平河。根据《关于解除太平河漫水桥断面水质不达标问题挂牌督办的函》（渝环函〔2020〕667号）文件可知，太平河已恢复Ⅳ类水域功能; 符合. 第四条新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。鼓励推广使用符合环保要求的高固体分、水性涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料。; 挤出工序产生的非甲烷总烃通过集气罩收集，活性炭设施处理后，有组织排放。; 符合. 环境风险防控; 第五条大足工业园（龙水园区）、龙水镇小微企业园应严禁引入排放含重金属（汞、铬、镉、铅和类金属砷）、剧毒物质的工业项目。 第六条进一步推进污染地块场地评估及修复。持续推进龙水电镀园区、重庆大足红蝶锶业有限公司（龙水工厂）等企业搬迁后遗留污染地块的修复与治理工作，并在修复过程中，应防止二次污染。; 项目位于双桥工业园区，不在龙水园区; 符合. 资源开发利用效率; 第七条新、改建工业项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准。城区污水处理厂推广中水回用。; 项目水资源消耗水平低，符合《重庆市工业项目环境准入规定》; 符合. 第八条高污染燃料禁燃区禁止燃煤，其他区域燃煤应严格限制用煤，禁止新建20蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，要求使用低硫、低灰分及洁净煤燃烧技术。; 项目使用电能，不使用燃煤; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; 1.双桥工业园区工业用地与居住用地之间设置绿化隔离带；艾诺斯电池等现有企业应严格管控环境防护距离。 2.邮亭工业园A区再生铅企业与环境敏感点应设置不小于1公里的环境防护距离；智伦电镀园区等企业严格管控环境防护距离。; 本项目位于双桥工业园区内，不属于再生铅企业。; 符合. 污染物排放管控; 1.在太平河流域水质达标前，新增总磷污染物的工业项目，须在区域内实行等量削减。 2.太平河流域内新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。包括邮亭镇污水处理厂在内的现有集中式污水处理设施应逐步进行提标改造，排水执行一级A排放标准。 3.加强对废气尤其是有毒及恶臭气体的收集和处理率。新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。鼓励推广使用符合环保要求的高固体分、水性涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料。; 1.本项目生产的废水进入双桥污水处理厂处理后排入太平河，目前太平河总磷已达标。 2.生活污水排入化粪池处理，地面清洗废水与机加清洗废水经隔油处理后与检测废水一起排入污水处理池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排入双桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排至太平河。 3.本项目挤出工序产生的非甲烷总烃通过集气罩收集，活性炭设施处理后，有组织排放。; 符合. 环境风险防控; 1.区域内重金属污染防控地块3块：艾诺斯（重庆）华达电源系统有限公司、重庆德能再生资源股份有限公司、重庆智伦电镀有限公司，企业应严控重金属污染物排放，严格按排污自行监测规范要求，开展土壤环境现状监测，严格管控土壤环境风险。; 本项目不属于重金属污染防控地块。; 符合. 资源开发利用效率; 1.龙滩子、双路、通桥街道辖区禁止新建使用煤、重油等为高污染燃料的工业项目。; 本项目不涉及; 符合.

|  | 六、与《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号）的符合性分析 表1-6 与《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》渝府发〔2015〕69号的符合性分析 序号; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 1; 在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 本项目不排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物; 符合. 2; 新建项目一律不得违规突破城市规划蓝线。严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求留足河道、湖库的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 本项目位于双桥工业园区内。周围无河道、湖库等。不会违规突破城市规划蓝线; 符合. 3; 新建、改建、扩建项目用水要求达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。; 本项目优化施工工艺，开展建筑节水改造，与主体工程同时设计、施工、投运; 符合. 4; 新建、改建、扩建涉及上述污染物排放的建设项目，应进入工业园区或工业集中区，并满足水环境质量以及污染物总量控制要求，符合工业企业环境准入规定，取得排污权指标。; 本项目生活污水、清洗废水分别经处理达标后按要求排入双桥污水处理厂; 符合. 5; 新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水和垃圾集中处理设施。; 本项目生活污水、清洗废水分别经处理达标后按要求排入双桥污水处理厂，生活垃圾经分类收集袋装化后交园区环卫部门统一处置; 符合. 综上所述，评价认为本项目建设符合《通知》要求。 七、与《重庆市人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的实施意见》（渝府发〔2013〕86号）的符合性分析 《意见》指出：主城区禁止新、改、扩建“两高”企业。本项目位于邮亭B区北部，且为生产设施用地的二类工业用地。不涉及主城区范围。因此，本项目建设符合《意见》要求。 八、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则）（试行、2022版）的符合性分析 表1-7 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 准入要求; 符合性分析. 1．禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江千线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 符合。本项目不属于码头、港口项目。. 2．禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 符合。项目不涉及自然保护区、风景名胜区。. 3．禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 符合。项目不在饮用水水源一、二级保护区的岸线和河段范围内. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 符合。项目不涉及水产种质资源保护区。. 5．禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 符合。项目不在长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合。项目不新建长江干支流及湖泊的排污口。. 7．禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 符合。本项目不涉及生产性捕捞。. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 符合。本项目不属于此类项目。. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制藜造纸等高污染项目。; 符合。项目不属于此类项目。. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合。项目不属于此类项目。. 11．禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合。项目不属于此类项目。. 九、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求“提高 VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。” 本项目位于双桥工业园区内，非甲烷总烃等有机废气经集气罩收集、活性炭处理后由排气筒排放。有机废气经集气罩与活性炭有效收集与处理后，能够保证有机废气达标排放。因此本项目的建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 - 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中明确规定：对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 本项目位于双桥工业园区内，非甲烷总烃等有机废气经集气罩收集，活性炭处理后由排气筒排放，有机废气经集气罩与活性炭有效收集与处理后，能够保证有机废气达标排放。因此本项目的建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的要求。 十一、与《重庆市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 根据《重庆市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求“严格建设项目环境准入。重点区域要实行VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。 新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。2020年底前，重点区域要严格限制石油化工、有机化工、包装印刷、工业涂装等四大行业核准、备案、审批新建和扩大产能的涉高VOCs排放建设项目。” 本项目位于双桥工业园区内，非甲烷总烃等有机废气经集气罩收集、活性炭处理后由排气筒排放。有机废气经集气罩与活性炭有效收集与处理后，能够保证有机废气达标排放。因此本项目的建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 十二、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)对于企业物料储存、使用、无组织排放控制均提出了要求，本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求符合性分析如下： 表1-8 项目与GB37822-2019的符合性分析 序号; 要求; 本项目符合性分析. 1; 储存; 1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中； 2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。; 本项目不涉及液态VOCs物料. 2; VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目不涉及液态VOCs物料. 3; 含VOCs产品的使用过程; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目挤出工位设置有局部收集装置，并对收集的废气进行了处理，符合要求. 4; VOCs排放控制要求; 1、VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。 2、收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）；本项目NMHC初始排放速率最大为0.05kg/h，小于2kg/h，且设置了一套活性炭废气处理设施，符合要求。. 5; 厂房外控制点排放限值; 在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值应低于6.0 mg/m³; 本项目在厂房外设置监控点. 综上，本项目在VOCs物料储存、使用、无组织排放控制均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目基本情况 项目名称：锦安汽车零部件生产项目 建设单位：重庆锦安汽车零部件有限公司 建设性质：新建 建设地点：双桥工业园区内 建筑面积：40043.3 m2 - 主要产品及产能 本项目主要生产油管、气管等各类管件、冲压件、精加工件，规格型号按具体图纸要求而定。项目建设9条管件生产线、10条冲压线、4条精加工线，形成年产3250t的生产能力，具体产品方案见表2-1。 表2-1 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格型号（长*宽mm）; 生产规模（t/a）. 1; 管件; 油管; 476ZQE-1118400等; 100; 870. 2; 气管; G20TGDI-162022等; 100. 3; 水管; 476ZQE-1118700等; 220. 4; 尼龙管; 3506621-NE16M等; 100. 5; 灰滤管; 1101200-BD04-5等; 250. 6; 加油管; L011000000220等; 100. 7; 冲压件; MRHB-1101210等; 2300. 8; 精加工件; 3513116-N89EA等; 80. 合计; 3250. 三、项目建设情况 本项目在双桥工业园区内新建厂房进行汽车零部件的生产，拟新建1#-4#厂房、生产线库房、门卫及配套的公辅设施等，总建筑面积：40043.3 m2。将建设9条管件生产线、10条冲压线、4条精加工线，形成年产汽车零部件3250t的生产能力。具体建设内容见表2-2。 表2-2 项目主要建设内容 项目组成; 现有主要建设内容和规模; 备注. 主体 工程; 1#厂房; 3F建筑面积为2551.95m2，购置弯管机等设备，建设2条管件生产线。; 新建. 2#厂房; 建筑面积约5340.02m2，购置数控车床等设备，建设4条精加工生产线。; 新建. 3#厂房; 建筑面积约5734.5m2，购置弯管机等设备，建设4条管件生产线。; 新建. 4#厂房; 建筑面积约6799.35m2，购置冲床等设备，建设10条冲压线。; 新建. 辅助 工程; 1#厂房; 2F; 建筑面积为2551.95m2，购置弯管机、墩头机对少部分油管、气管进行加工后出厂，建设3条管件生产线。; 新建. 4F; 建筑面积为2551.95m2，主要为办公室等。. 5F; 建筑面积为2551.95m2，主要为办公室等。. 2#厂房; 东侧部分区域含第2层，建筑面积约575.90m2，为车间办公室。; 新建. 3#厂房; 南侧部分区域含第2层，建筑面积约635.36m2，为车间办公室。; 新建. 4#厂房; 南侧部分区域含第2层，建筑面积约778.56m2，为车间办公室。; 新建. 生产线库房; 1~6层为库房，每层建筑面积约1124.35m2。; 新建. 公用 工程; 供电; 依托市政供电。; 依托. 供水; 依托市政供水。; 依托. 环保工程; 废气; 1#厂房3楼焊接烟尘经集气罩收集后，由布袋除尘器处理，最终由1根25m高排气筒（1#）排放；3#厂房焊接烟尘经集气罩收集后，由布袋除尘器处理，最终由1根15m高排气筒（2#）排放；1#厂房3楼喷砂废气密闭收集后，由布袋除尘器处理，最终由1根25m高排气筒（3#）排放；挤出废气经集气罩收集后，由活性炭设施处理，最终由1根15m高排气筒（4#）排放。; 新建. 废水; 生活污水排入化粪池处理，地面清洗废水与机加清洗废水经隔油处理后与检测废水一起排入污水处理池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排入双桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标后排至太平河。; 新建. 噪声; 采用建筑隔声、基础减振进行降噪。; 新建. 固废; 1#厂房1楼设置一般固废存放区（约5m2）、危险废物暂存间（约5m2）。; 新建. 环境风险; 危废暂存间按要求采取“四防”（防渗、防风、防雨、防晒）措施及防流失措施，周围修建围堰；加强危险废物收集、贮存管理。; 新建. 储运工程; 原料 库房; 1#厂房1F北侧为原料库房，建筑面积为2551.95m2，主要用于板材、钢材等原料存储区。; 新建. 成品存储; 2#厂房南侧、3#厂房东南侧、4#厂房西南侧各设有1个成品库房。; 新建. 运输; 产品运输由第三方物流公司或协作厂家承担，厂内由叉车、铲车进行搬运。; 新建. 四、主要设备 本项目无淘汰落后设备，项目所需的主要设备见表2-3。 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 使用工序; 数量（台）. 1#厂房1楼. 1; 普通下料机; YJ-2757; 下料; 3. 2; 激光下料机-管材; WY-K6; 下料; 2. 3; 激光下料机-板材; RFL-C1500; 下料; 1. 4; 平头机; /; 平头; 5. 5; 剪板机; QC12Y-4X2500; 剪板; 1. 1#厂房2楼. 1; 多功能试压机; /; 试压; 1. 2; 墩头机; 15型管端机; 墩头; 5. 3; 墩头机; 38型管端机; 墩头; 5. 4; 弯管机; 12型气动; 弯管; 10. 5; 弯管机; 15型气动; 弯管; 10. 1#厂房3楼. 1; 扩口机; TM-5-8-WC; 扩口; 2. 2; 全自动切管机; TM-5-8NC; 切管; 2. 3; 管端成型机; 38型管端机; 成型; 5. 4; 管端成型机; 15型管端机; 成型; 4. 5; 弯管机; 15型气动; 弯管; 2. 6; 弯管机; 38-1-3CNC; 弯管; 4. 7; 液压机; Y40-10; 鼓包; 4. 8; 气动压机; JAD/KK-202201-31; 冲孔; 2. 9; 点焊机; DN-55K; 点焊; 2. 10; 机器人; YA-NAR61CJO; 焊接; 8. 2#厂房精加工生产线. 1; 数控车床; CK6136SD; 车; 40. 2; 加工中心; 铁正; 金加; 12. 3#厂房管件生产线. 1; 管端成型机; 38型管端机; 鼓包; 14. 2; 弯管机; 38-1-3CNC; 弯管; 17. 3; 切管机; TM-5-8NC; 切断; 5. 4; 水涨机; YP41; 成型; 4. 5; 钎焊炉; RCWE12; 焊接; 2. 6; 氩弧焊; WS-250; 点焊; 1. 7; 人工钎焊; /; 焊接; 5. 8; 机器人焊接; YA-NAR61CJO; 焊接; 3. 9; 清洗线; /; 清洗; 2. 10; 试压机-气检; JAD001; 检测; 10. 11; 包装线; JAD002; 包装; 4. 12; 激光打标机; J58; 打标; 2. 13; 喷砂机; /; 喷砂; 1. 14; 挤出机; /; 挤出; 1. 4#厂房冲压生产线. 1; 45冲床; SYA-45; 下料; 4. 2; 60冲床; SYA-60; 折弯; 9. 3; 110冲床; SYA-110; 成型; 9. 4; 160冲床; SYA-160; 下料; 4. 5; 260冲床; SYA-300; 成型; 4. 6; 360冲床; SYA-300; 成型; 5. 7; 500油压机; Y11-500T; 折弯; 6. 8; 点焊机; DN-75K; 点焊; 10. 其他. 1; 高低温试验箱; RK-HW-100F; 试验; 1. 2; 盐雾试验箱; RK-90; 试验; 1. 3; 空压机; LG-100A; 输送压力; 1. 4; 洛氏硬度计; HR150A; 试验; 1. 5; 拉力机; WDW-100; 试验; 1. 6; 三坐标; PS2500; 试验; 1. 7; 震动试验机; EV210VT640; 试验; 1. 8; 疲劳测试机; DV1004; 试验; 1. 9; 清洗机; WXG-122H; 试验; 1. 五、产品的主要原辅材料名称及年消耗数量 本项目主要进行主要原辅材料及能源总计消耗情况见表2-4和表2-5。 表2-4 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 使用环节; 年消耗量（t/a）; 包装形式; 最大储存量（t）. 管件生产线. 1; 钢管; 产品原材料; 950; 捆装; 100. 2; PA66; 产品原材料; 100.5; 袋装; 5. 3; 石英砂; 喷砂; 5; 袋装; 0.5. 4; 防锈油; 喷油; 20; 桶装; 3. 5; 焊丝; 焊接; 5.0; 袋装; 0.5. 精加工生产线. 1; 切削液; 设备; 5; 桶装; 0.5. 2; 铸造件; 产品原料; 90; 铁框; 20. 3; 磁粉; 探伤; 0.005; 瓶装; 0.0001. 冲压生产线. 1; 板材; 冲压件; 2500; 托盘; 500. 其他. 1; 清洗剂; 清洗; 0.5; 袋装; 0.1. 表2-5 主要能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 单位. 1; 水; 6250.50; m3/a. 2; 电; 100; 万kw.h/a. 3; 天然气; 4500; m3/a. 主要原辅材料理化性质： - 防锈油：防锈油是一种外观呈红褐色具有防锈功能的油溶剂，矿物油<20%，防锈剂A>5%，防锈剂B>5%，溶剂油>70%。 （2）焊丝：主要成分含量为：Cu含量60.24%，Sn含量0.945%，Fe含量0.008%，Si含量0.183%，Ni含量0.002%，Mn含量0.005%。 （3）清洗剂：清洗剂主要成分为5%-10%的氢氧化钾。 （4）切削液：矿物油，脂肪酸，乳化剂，防锈剂，防腐剂，消泡剂配置而成等。 六、水平衡 本项目总用水量为6250.50m3/a（20.83m3/d），其中生产用水为2530.50m3/a（8.43m3/d），生活用水为3720.00m3/a（12.40m3/d）；废水产生总量为4968.45m3/a（16.56m3/d）。 ①地面清洗用水：根据业主提供资料，本项目办公室、车间等每两周拖地清洁一次，用水标准为2.0L/m2·次，需要清洗的面积约10000m2，则清洗用水量为2.00m3/d（600.00 m3/a）。废水排放系数取0.9，则地面清洗废水排放量为1.80m3/d（540.00m3/a）。 ②切削液调配用水：拟建项目采用水性切削液，需要使用自来水调配，调配比例为水：切削液=20:1，本项目每年使用切削液5t，则年用水量为100m3/a，折合约0.33m3/d。本项目在机加工过程中会产生废切削液，两周清理一次，产生量约为0.12t/d。 ③水涨机用水：项目少部分管件需要使用水涨机按规定尺寸成型。根据业主提供资料，水涨液为自来水，使用量约2m3/d，自来水循环使用，不外排，工件会带走损失10%左右。 ④机加清洗用水：拟建项目清洗工艺投加清洗剂，采用循环水清洗，用水量为4.00m3/d（1200.00m3/a）。考虑到工件带走部分水，排放系数取0.9，则废水产生量为3.60m3/d（1080.00m3/a）。 ⑤检测用水：根据业主提供资料，项目部分管件需要使用清洗机进行清洁度检测，一次用水约0.005m3/次，每年进行100次，排放系数取0.9，则用水量为0.002m3/d（0.5m3/a），废水产生量为0.0015m3/d（0.45m3/a）。 ⑥冷却用水：本项目挤出后在冷却水槽中采用水冷方式直接冷却至室温，冷却水槽进出口与冷却循环水箱相连，冷却水通过水泵循环，循环水供应量为10m3/h，定期补给，不外排。本项目设置一个冷却循环水箱，有效容积为1m3，补水量按水箱容积的10%计，则每日补水量为0.1m3/d（30m3/a）。 ⑦生活用水：本项目生活用水为员工生活用水，项目有员工248人，生活用水量以50L/人·d计，则生活用水量为12.4m3/d，废水排放系数取0.9，则生活污水产生量为11.16m3/d。 本项目给排水一览表见表2-6，水平衡见图2.1。 表2-6 项目给排水一览表 序号; 用水项目; 用水标准; 数量; 日用水量m3/d; 年用水量m3/a; 日排水量m3/d; 年排水量m3/a. 1; 地面清洗用水; 2.0L/m2·次; 18000m2; 2.00; 600.00; 1.80; 540.00. 2; 切削液调配用水; /; /; 0.33; 100.00; /; /. 3; 水涨机用水; /; /; 2.00; 600.00; /; /. 4; 机加清洗用水; /; /; 4.00; 1200.00; 3.60; 1080.00. 5; 检测用水; 5L/次; 100次; 0.002; 0.50; 0.0015; 0.45. 6; 冷却用水; /; /; 0.10; 30.00; /; /. 7; 生活用水; /; 248人; 12.40; 3720.00; 11.16; 3348.00. 合计; 20.83; 6250.50; 16.56; 4968.45. 图2.1 项目水平衡图 单位：m3/d 七、项目总平面布置图 本项目在双桥工业园区内新建厂房。包括：1#、2#、3#、4#厂房及生产线库房等建筑物。从西侧的主出入口进入厂区后，北侧为1#管件生产线厂房及生产线库房，南侧为3#管件生产线厂房；沿厂区中间主道路往东走，两侧分别为2#、4#厂房，其中北侧为2#精加工生产线厂房，南侧为4#冲压生产线厂房，厂区北侧设有一次要出入口，原料进入厂区后按需求分别进入各厂房进行加工，因此各生产厂房布局规划整齐，原料及产品运输方便，车间平面布置合理。项目总平面布置图见附图2，1#厂房1-5层平面布置图见附图3-1、3-2、3-3、3-4、3-5，2#、3#、4#厂房平面布置图分别见附图3-6、3-7、3-8。 八、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员248人。年运行300天，每天1班，每班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、运营期工艺流程 项目营运期建设9条管件生产线、10条冲压线、4条精加工线，形成年产3250t的生产能力。具体为：1#厂房3楼建设2条加油管生产线和灰滤管制作区，3#厂房建设4条管件生产线，包括制作油管、气管、水管（少部分油管、气管在1#厂房2楼的3条管件生产线直接进行弯管及墩头处理后即可，约占油管、气管规模的6%），尼龙管在尼龙管制作区进行生产；2#厂房为精加工生产线；4#厂房为冲压线。 - 管件生产线 本项目生产的管件主要包括加油管、灰滤管、尼龙管、油管、气管、水管6种类型。其中1#厂房3楼设置加油管生产线，主要利用钢管进行扩口、成型、弯管、切管、冲孔、鼓包、压装等，过程将产生不合格品S9；灰滤管主要在1#厂房3楼灰滤管制作区进行生产，主要是外购灰滤管进行组装；尼龙管主要在3#厂房尼龙管制作区进行生产，主要工序介绍如下，主要工序流程及产污环节见图2.2；油管、气管、水管主要在3#厂房进行生产，主要工序介绍如下，主要工序流程及产污环节见图2.4。 图2.2 尼龙管制作工艺流程及产污环节图 ①上料：将PA66由人工投入料塔。 ②烘干：采用电烘干的方式对PA66进行烘干处理，烘干温度约50℃。 ③挤出：采用挤出机原料进行挤出处理，温度最高为200℃，此过程将产生挤出废气G3。 ④定径：对挤出的半成品按尺寸进行定径。 ⑤冷却：在冷却水槽中采用水冷方式直接冷却至室温，冷却水循环使用，定期添加，不外排。 ⑥喷码：使用激光打码机对冷却后的半成品进行激光打码。 ⑦切断：将经过定径的半成品按产品要求进行切断。 ⑧盘管：对产品进行收卷成盘状。 ⑨检测：对产品进行检测，此过程将产生不合格品S9。 图2.3 油管、气管、水管生产线工艺流程及产污环节图 ①自动切管：利用全自动切管机按所需尺寸对材料进行切管，该过程将产生噪声N。 ②倒角：利用车床对钢材进行倒角去毛刺，该过程将产生废边角料S1，噪声N。 ③冲鼓包：利用液压机对工件进行冲鼓包，得到相应的尺寸。 ④翻边：将来件进行翻边处理。 ⑤弯管：利用弯管机对来件进行弯管处理。 ⑥清洗：用清洗剂加水对弯管后的工件进行清洗，去除工件上残留的钢渣等。清洗水循环使用，每天排放一次，该过程将产生清洗废水W1。 ⑦焊接：项目1#厂房3楼包括人工焊接工位（采用电阻点焊）；机器人自动焊接工位（采用二氧化碳保护焊），加油管在机器人焊接工位进行焊接，灰滤管在人工焊接工位进行焊接。3#厂房有氮气保护钎焊炉，点焊区氩弧焊接工位，焊接区有机器人焊接工位（采用二氧化碳保护焊）和人工焊接工位（采用丙烷+氧气焊），油管、气管、尼龙管根据工件需要进行不同的焊接，该过程将产生焊接烟尘G1。 ⑧喷砂：采用自动喷砂设备对需要表面防腐处理的工件进行喷砂处理，喷砂机为密闭操作。该过程将产生喷砂废气G2。 ⑨电镀：委外处理。 ⑩检查：对产品依次进行全型检查，检查工件尺寸是否合格；泄漏检查，利用加压空气检查工件是否存在泄漏缺陷；外观检查，检测工件外观是否合格。该过程将产生不合格品S9。 ⑪喷油：对工件进行常温喷油处理，使用的是防锈油，目的是防止工件锈蚀。该过程将产生废油S2。 ⑫包装：对产品进行包装、发货。该过程将产生废包装材料S3。 2、精加工生产线 图2.4 精加工生产线工艺流程及产污环节图 ①机加工：本工段的机加工主要包括粗车、精车、钻孔、攻丝、精雕、拉花。加工过程中需要使用切削液进行冷却，切削液循环使用，仅少量排放。该过程将产生废边角料S1、废切削液S4、噪声N。 ②点焊：将工件运至3#厂房点焊区（氩弧焊）进行焊接处理。该过程将产生焊接烟尘G1。 ③铣削：在车床上对工件进行铣削加工处理。该过程将产生废边角料S1。 ④检测：对工件进行全型检测，主要检测工件的尺寸是否符合要求。该过程将产生不合格品S9。 ⑤探伤：利用磁粉探伤仪对工件进行探伤检查，采用的是干粉探伤，检查工件是否存在裂纹等缺陷。此过程将产生废磁粉S10。 ⑥清洗：用清洗剂对机加完成的工件进行清洗，去除工件上残留的切削液、油污等。清洗水循环使用，每天排放一次，该过程将产生清洗废水W1。 ⑦包装：对产品进行包装、发货。该过程将产生废包装材料S3。 3、冲压生产线 图2.5 冲压生产线工艺流程及产污环节图 ①冲压：本工段的冲压工艺主要是使用不同型号液压机、冲压机，对下料后的原材料施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状或尺寸的冲压件，主要包括剪板、成型、深拉、切边、U型、卷圆。该过程将产生废边角料S1、噪声N。 ②点焊：在点焊区进行电阻点焊。 ③电镀：委外处理。 ④检测：对产品进行全型检测、外观检测，主要检测工件的尺寸、外观是否符合要求。该过程将产生不合格品S9。 ⑤包装：对产品进行包装、发货。该过程将产生废包装材料S3。 5、其他 试验区主要进行力学试验、少量盐雾实验等，本项目每天进行盐雾试验的时间较短，且每次使用的盐雾量很少，因此不考虑盐雾废气，将产生少量实验废液、废渣S5。 此外，本项目还将产生地面清洁废水W2、生活污水W3、检测废水W4；废含油抹布、劳保用品S6、生活垃圾S7、隔油池废油S8、含油铁屑S11、铁屑S12。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 拟建项目为新建项目，所用地块规划为工业用地，经现场踏勘，项目地块范围内无与项目有关的原有污染和环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号）等相关文件规定，本项目位于重庆市大足区，所在区域环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）标准要求，本次评价引用《2021年重庆市生态环境状况公报》对常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3进行区域达标判定。 （1）评价方法 采用单因子评价法，即各取值时间最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，评价模式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率； Ci——第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度（µg/m3）； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准（µg/m3）。 （2）环境空气质量现状评价 本项目区域环境空气质量情况见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率%; 达标 情况. PM10; 年平均; 43; 70; 61.4; 达标. SO2; 12; 60; 20; 达标. NO2; 14; 40; 35; 达标. PM2.5; 33; 35; 94.3; 达标. O3; 日最大8h平均浓度; 128; 160; 80; 达标. CO; 24小时平均; 900; 4000; 22.5; 达标. 由表3-1可知，区域环境空气质量各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，大足区属于达标区。 二、地表水环境 根据《重庆市双桥经开区人民政府关于印发重庆市双桥经开区地表水域适用功能划分及集中式饮用水源保护区划分规定的通知》（双桥府发〔2006〕52号），太平河属于IV类水域，应执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类水域标准。本次评价引用《重庆市大足县长荣金属表面处理有限公司金属表面处理加工改扩建项目环境影响报告书》中太平河-漫水桥2020年的例行监测数据。引用数据监测至今周边无重大污染源变化，且监测数据在3年的有效期时间内，引用数据有效，具有代表性。 （1）监测因子：COD、BOD5、氨氮、石油类、总磷。 （2）监测时间：2020年1-12月 （3）监测位置：太平河漫水桥断面 （4）评价方法：标准指数法，计算公式如下： 一般因子：Sij=Cij/Cs,i 式中：Sij——标准指数； Cij——评价因子i在j点的实测浓度值（mg/L）； Cs,i——评价因子i的评价标准限值（mg/L）。 特殊水质因子：pH标准指数 pHj≤7.0 SpHj=（7.0－pHj）/（7.0－pHsd） pHj＞7.0 SpHj=（pHj－7.0）/（pHsu－7.0） 式中：SpHj——pH值的标准指数； pHj——pH实测值； pHsd——评价标准中pH的下限值； pHsu——评价标准中pH的上限值； 地表水环境监测结果详见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测及评价结果 单位：mg/L 监测 时间; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. 浓度(无量纲); Si值; 浓度; Si值; 浓度; Si值; 浓度; Si值; 浓度; Si值; 浓度; Si值. 2020.1; 8; 0.50; 11; 0.37; 1.1; 0.18; 0.03; 0.02; 0.12; 0.40; 0.01; 0.02. 2020.2; 7.41; 0.21; 18; 0.60; 3.5; 0.58; 0.25; 0.17; 0.15; 0.50; 0.04; 0.08. 2020.3; 8; 0.50; 11; 0.37; 1.6; 0.27; 0.04; 0.03; 0.11; 0.37; 0.01; 0.02. 2020.4; 8; 0.50; 16; 0.53; 2.4; 0.40; 0.7; 0.47; 0.2; 0.67; 0.01L; /. 2020.5; 8; 0.50; 19; 0.63; 3.5; 0.58; 1.06; 0.71; 0.15; 0.50; 0.01L; /. 2020.6; 8; 0.50; 17; 0.57; 1.6; 0.27; 0.06; 0.04; 0.16; 0.53; 0.01L; /. 2020.7; 8; 0.50; 17; 0.57; 1.8; 0.30; 0.29; 0.19; 0.15; 0.50; 0.01L; /. 2020.8; 8; 0.50; 18; 0.60; 1.5; 0.25; 0.2; 0.13; 0.14; 0.47; 0.01L; /. 2020.9; 8; 0.50; 16; 0.53; 1.1; 0.18; 0.07; 0.05; 0.16; 0.53; 0.01L; /. 2020.10; 8; 0.50; 9; 0.30; 0.9; 0.15; 0.19; 0.13; 0.12; 0.40; 0.01L; /. 2020.11; 8; 0.50; 13; 0.43; 1.4; 0.23; 0.21; 0.14; 0.13; 0.43; 0.01L; /. 2020.12; 9; 1.00; 9; 0.30; 1.8; 0.30; 0.24; 0.16; 0.12; 0.40; 0.01L; /. 标准值; 6~9; 30; 6.0; 1.5; 0.3; 0.5. 由表3-2可知，监测断面各监测指标均无超标现象，评价河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准，表明评价河段地表水环境质量现状良好，具有一定的环境容量。 三、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 四、生态环境 本项目所在地为双桥经济技术开发区邮亭片区B区工业用地，生态结构简单，项目周边以工业企业为主。评价范围内（厂界200 m）无重点文物保护单位，无名胜古迹和珍稀野生动植物分布，场地周边没有需要特殊保护的环境敏感目标和珍稀野生动植物等。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境 本项目位于双桥工业园区内，属工业用地。厂界外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区及其他人群密集区域。 二、声环境 项目厂界外50m范围内外不涉及声环境敏感目标。 三、地下水环境 项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 本项目焊接烟尘、喷砂废气执行《大气污染物排放标准》（DB50/418-2016）其他区域中其他颗粒物排放标准限值；本项目使用PA66挤出尼龙管件，PA66为聚酰胺树脂，产生的废气经有组织收集后排放，其中有组织废气非甲烷总烃、氨执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），无组织废气非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）排，具体标准限值见表3-3、表3-4、表3-5。 表3-3 《大气污染物排放标准》（DB 50/418-2016） 污染物; 适用区域; 有组织排放; 无组织排放. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 15m高排气筒对应的最高允许排放速率（kg/h）; 25m高排气筒对应的最高允许排放速率（kg/h）; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）. 其他颗粒物; 其他区域; 120; 3.5; 14.45; 1.0. 表3-4 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015） 污染物; 排放限值（mg/m3）; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 100; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒; 4. 氨; 30; 氨基树脂 聚酰胺树脂 聚酰亚胺树脂; /. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.5; 所有合成树脂（有机硅树脂除外）; /. 表3-5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 氨; 1.5. 二、废水 生活污水排入化粪池处理，地面清洗废水与机加清洗废水经隔油预处理后与检测废水一起排入污水处理池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排入双桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排至太平河。相关标准值见表3-6、表3-7。 表3-6 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 单位：mg/L 污染物; BOD5; COD; SS; TP; 氨氮; 石油类; 动植物油. 三级标准; 300; 500; 400; 8*; 45*; 30; 100. 注*：氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） 表3-7 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）单位：mg/L 项目; BOD5; COD; SS; TP; 氨氮; 石油类; 动植物油. 一级A标准; 10; 50; 10; 0.5; 5; 1; 1. 三、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表3-8、表3-9。 表3-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-9《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A) 标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. 四、固体废物 一般工业固废：一般工业固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“厂区内一般工业固废的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）。 |
| 总量 控制 指标 | COD0.248t/a，NH3-N0.017t/a，颗粒物：0.164t/a，非甲烷总烃0.124t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环 境保护措施 | 一、废气 本项目施工期的废气主要来源于场地开挖、建筑材料的堆放及搬运产生的粉尘。 项目所用建筑材料较少，通过合理安排施工期，避免大风季节作业，露天堆放的物料均进行覆盖，且定期对施工场地进行洒水抑尘，施工期产生的扬尘可以得到有效控制，对周边环境影响较小。 二、废水 包括施工人员产生的生活污水、施工废水。 施工期施工人员约20人，生活污水（按人均用水量85L、消耗量20％计）预计最大排放量约1.36m3/d。主要污染物COD、BOD5、SS，其浓度按250mg/L、180mg/L、200mg/L计，各污染物产生量分别为0.34kg/d、0.24kg/d和0.27kg/d。 施工废水产生量约5m3/d，SS按500mg/L计，产生量约2.5kg/d。 施工期产生的生活废水经市政污水管网收集后排放，生产废水由场内回用，不外排，对外环境的影响小。 三、噪声 项目建设涉及到的施工阶段主要是土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段及设备安装。土石方施工阶段主要噪声源为挖土机等，其噪声值范围一般在78-96dB(A)之间；基础施工阶段主要噪声源为载重汽车等，其噪声值范围一般在75～90dB(A)之间；结构施工阶段噪声源为主要为吊车、输送泵和模板拆装噪声，其噪声值在75～100dB(A)之间；设备安装主要噪声源由电钻、电锤、电锯等所产生，其噪声值在90～110dB(A)之间。 施工过程中应合理安排施工与运输时间、加强机械的维护保养、加强施工队伍的教育和管理，以减小噪声对环境的影响。 四、固废 本项目施工过程中产生的固体废物主要来自施工所产生的土石方挖方、建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。 ①土石方：根据设计单位提供数据，项目用地内挖填方量基本内部平衡，不产生弃方；建筑垃圾产生量约6.5t。 ②生活垃圾：生活垃圾由施工人员产生，以人均垃圾产生量为0.5kg/d计算，产生量为10kg/d，收集后交环卫处理。 施工期产生的建筑垃圾集中出售给废品回收公司处理、生活垃圾收集后交环卫处理后，施工期固体废物对环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （一）废气产生及排放情况 （1）废气 ①焊接烟尘G1 本项目加油管在1#厂房3楼利用机器人进行焊接；精加工件在3#厂房点焊区焊接，冲压件在4#厂房点焊区焊接，其余管件则根据工艺需求在1#厂房的点焊区与3#厂房的点焊区、钎焊炉、焊接区进行焊接。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37,431-434机械行业技术手册”中实芯焊丝，二氧化碳保护焊产物系数为9.19千克/吨-原料。本项目1#厂房3楼、3#厂房焊丝用量分别为2t/a、3t/a，则焊接烟尘产生量分别为0.018t/a、0.028t/a。项目焊丝中Sn含量为0.945%，Ni含量为0.002%，Sn、Ni的百分比含量很低，锡及其化合物、镍及其化合物产生量很少，经过布袋除尘器处理后锡及其化合物、镍及其化合物排放量少，因此此处仅定性分析，不定量计算。 集气罩风量核算：根据《大气污染控制工程》中集气罩设计原则，本项目集气罩风量按照下式确定： 式中：L——集气罩风量，m3/s； V0——吸气口的平均风速，m/s； VX——控制点的吸入风速，m/s； F——集气罩面积，m2； x——控制点到吸气口的距离，m。 项目设备正常生产时集气罩废气收集端距离废气散发点距离（x）可控制在约0.2m；本项目正常生产时单个集气罩面积（F）约0.5m2；罩口平均风速取0.6m/s；计算得项目单个集气罩风量约1944m3/h。 本项目1#厂房3楼有2个人工焊接工位（采用电阻点焊）；8个机器人自动焊接工位（采用二氧化碳保护焊）。3#厂房有2个氮气保护钎焊炉，点焊区有1个氩弧焊接工位，焊接区有3个机器人焊接工位（采用二氧化碳保护焊）和5个人工焊接工位（采用丙烷+氧气焊）；4#厂房有10个人工焊接工位（采用电阻点焊）。其中，电阻焊是通过电极施加压力，利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法，在作业过程中也基本不产生烟尘。机器人自动焊接工位、人工焊接工位和钎焊炉焊接工位则是利用二氧化碳保护焊、氩弧焊或丙烷+氧气焊，在焊接作业过程中，由于电弧的高温作用，焊丝熔化、热解生成氧化铁、氧化锰等金属氧化物烟尘。根据业主提供资料，焊接时间为2000h/a，每天使用焊丝焊接的工位为2个，因此，1#厂房3楼焊接风量为2000m3/h；3#厂房焊接风量为2000m3/h。每个焊接工位均设置移动集气罩（收集率为85%）。1#厂房3楼焊接烟尘收集后统一经1套布袋除尘器（去除率为70%）处理，最终由1根25m高排气筒（1#）排放；3#厂房焊接烟尘收集后统一经1套布袋除尘器（去除率为70%）处理，最终由1根15m高排气筒（2#）排放。 经处理后1#排气筒（1#厂房）颗粒物排放速率为0.002kg/h，排放浓度为1.148mg/m3；2#排气筒（3#厂房）颗粒物排放速率为0.004kg/h，排放浓度为1.785mg/m3；满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。 ②喷砂废气 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37,431-434机械行业技术手册”中预处理喷砂废气产物系数为2.19千克/吨-原料。本项目生产的水管需进行喷砂处理，规模为220t/a，则喷砂产生颗粒物量为0.482t/a。 本项目在1#厂房3楼设置一个喷砂工位，喷砂废气通过喷砂机内密闭负压抽气，风量为2000m³/h，经布袋除尘器（去除率为70%）处理后由1根25m高排气筒（3#）排放。 经处理后3#排气筒颗粒物排放速率为0.06kg/h，排放浓度为30.11mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。 ③挤出废气 项目使用PA66挤出生产尼龙管，挤出过程中使用电加热，加热温度最高为200℃，在200℃中聚酰胺树脂不发生分解，不产生碳链焦化气体，但在高温下会有部分小分子有机废气挥发出来（本项目以非甲烷总烃计），同时伴随极少的氨产生，产生量较少，对周边环境影响不明显，由于无相关文献参考佐证其挥发量，故本评价不对氨进行定量分析。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“292塑料制品行业系数手册”中配料挤出废气产污系数为1.50千克/吨-产品。本项目生产的尼龙管规模为100t/a，则挤出产生的非甲烷总烃为0.15t/a。 本项目3#厂房设置一个挤出工位，挤出废气经集气罩收集后（收集率为85%，风量为2000m³/h），采用活性炭吸附处理设施（去除率为21%）处理后由1根15m高排气筒（4#）排放。 ④等效排气筒达标分析 根据重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），结合项目各排气筒设置情况及所排污染物的种类，对1#排气筒和3#排气筒排放的颗粒物进行等效计算，等效排气筒各污染物排放速率及等效排气筒高度按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录A中指定的方法进行等效排气筒速率达标分析。 - 表4-1 等效排气筒速率达标分析表 排气筒名称; 排气筒高度; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放标准（kg/h）; 达标判定. 等效排气筒; 25m; 颗粒物; 0.062; 14.45; 达标. |

表4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 生产线; 污染物; 装置; 污染源; 污染物; 治理前产生状况; 治理措施及效率; 治理后排放状况; 排放时间/h. 核算方法; 废气产生量 (m3/h); 产生浓度 (mg/m3); 产生量 (kg/h); 工艺; 效率; 核算方法; 废气排放量 (m3/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (kg/h). 1#厂房焊接工序; G1; 焊接; 1#排气筒; 颗粒物; 产污系数法; 2000; 3.83; 0.008; 布袋除尘器; 70%; 产污系数法; 2000; 1.148; 0.002; 2000. 3#厂房焊接工序; G1; 焊接; 2#排气筒; 颗粒物; 产污系数法; 2000; 5.95; 0.012; 布袋除尘器; 70%; 产污系数法; 2000; 1.785; 0.004; 2000. 1#厂房喷砂工序; G2; 喷砂; 3#排气筒; 颗粒物; 产污系数法; 2000; 100.38; 0.20; 布袋除尘器; 70%; 产污系数法; 2000; 30.11; 0.060; 2400. 3#厂房挤出工序; G4; 挤出; 4#排气筒; 非甲烷总烃; 产污系数法; 2000; 26.56; 0.05; 活性炭; 21%; 产污系数法; 2000; 20.98; 0.04; 2400. 氨; /; 2000; /; /; /; /; 2000; /; /; /.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 拟建项目有组织排放污染物汇总表 单位：t/a 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 非甲烷总烃; 0.128; 0.027; 0.101. 颗粒物; 0.521; 0.364; 0.157. 表4-4 拟建项目大气污染物无组织产排情况表 厂房及排放源编号; 污染物; 无组织排放; 治理措施; 排放量（t/a）. 长度; 宽度; 高度. 1#厂房; 颗粒物; 63; 41; 24; 经过车间通风换气系统排至室外; 0.003. 3#厂房; 颗粒物; 85; 68; 15; 经过车间通风换气系统排至室外; 0.004. 非甲烷总烃; 0.023. 本项目废气处理设施运行过程中可能存在运行不稳定等原因导致废气处理设施失效，但是由于所有废气处理设备同时发生故障几率较小，因此考虑最不利情况，本项目非正常工况设定为1套焊接烟尘废气处理设施完全失效，收集的废气直接排放，具体按排放情况见表4-5。 表4-5 非正常工况下污染物有组织排放一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 3#厂房焊接工序; 设备故障; 颗粒物; 5.95; 0.012; 4; 2; 停产检修. （2）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表4-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算速度 （kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; 1#排气筒; 颗粒物; 1.148; 0.002; 0.005. 2; 2#排气筒; 颗粒物; 1.785; 0.004; 0.007. 3; 3#排气筒; 颗粒物; 30.11; 0.060; 0.145. 4; 4#排气筒; 非甲烷总烃; 20.98; 0.042; 0.101. 氨; /; /; /. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.157. 非甲烷总烃; 0.101. 氨; /. 有组织排放总量. 有组织排放总量; 非甲烷总烃; 0.101. 颗粒物; 0.157. 氨; /. ②无组织排放量核算 表4-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 产排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 1#厂房; 焊接工序; 颗粒物; 经过车间通风换气系统排至室外; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）; 1.0; 0.003. 2; 3#厂房; 焊接工序; 颗粒物; 经过车间通风换气系统排至室外; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）; 1.0; 0.004. 3; 挤出工序; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 4.0; 0.023. 氨; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1.5; /. 无组织排放量核算. 无组织排放量总计; 颗粒物; 0.007. 非甲烷总烃; 0.023. 表4-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.124. 2; 颗粒物; 0.164. 3; 氨; /. （二）污染防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）：“表17 零部件及配件制造排污单位生产单元产排污环节、废气污染物及对应排放口类型一览表”，推荐焊接废气、喷砂废气采用袋式过滤除尘处理，因此本项目1#厂房3楼焊接烟尘收集经布袋除尘器处理后由1根25m高（1#）排气筒排放，3#厂房焊接烟尘收集经布袋除尘器处理后由1根15m高（2#）排气筒排放，1#厂房3楼喷砂废气收集经布袋除尘器处理后由1根25m高（3#）排气筒排放，3#厂房挤出废气经活性炭处理设施处理后由1根15m高（4#）排气筒排放。焊接烟尘、喷砂废气排放均执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418－2016）其他区域的排放限值，挤出废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）。 综上，采取以上措施后，项目运营期的废气对区域大气环境影响很小，废气治理措施是可行的。 （三）环境影响分析 根据项目所在区域环境空气现状监测数据分析，项目所在地监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量为达标区。拟建项目位于工业园区内，距离周边居民区较远。拟建项目焊接烟尘、喷砂废气等均经过处理后达标排放，项目无组织排放颗粒物量为0.007t/a、非甲烷总烃为0.023t/a。综上，本项目排放废气总量较小，且未排放有毒有害大气污染物，对周边大气环境影响较小。 （四）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目废气监测计划见表4-9。 表4-9 项目废气监测计划一览表 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 1#厂房焊接工序; 1#排气筒; 颗粒物; 每半年监测1次; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 3#厂房焊接工序; 2#排气筒; 颗粒物; 每半年监测1次. 1#厂房喷砂工序; 3#排气筒; 颗粒物; 每半年监测1次. 3#厂房挤出工序; 4#排气筒; 非甲烷总烃、氨; 每半年监测1次; 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 无组织 废气; 厂界上风向布置1个点，下风向布置1个点; 颗粒物、非甲烷总烃、氨; 每年监测1次; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《恶 臭污染物排放标准》（GB14554-93）. - 废水 （一）废水排放情况 本项目废水主要包括机加清洗废水、地面清洁废水、检测废水、生活污水。各种废水的排放情况见表4-10。 表4-10 污废水类型及排放情况表 序号; 废水类型; 废水、废液排放量与特点; 折合（m3/d）; 废水去向. 1; 机加清洗废水; 间断; /; 3.60; 隔油池、污水处理池. 2; 地面清洁废水; 间断; /; 1.80. 3; 检测废水; 间断; /; 0.0015. 4; 生活污水; 连续; /; 11.16; 化粪池. 合计; /; /; 16.56; /. 结合类似工程验收资料确定，拟建项目污废水水质详见表4-11。 表4-11 各车间污、废水水质情况 废水来源; 废水编号; 水质（mg/L，pH值除外）. pH; SS; COD; 氨氮; 动植物油; 石油类; 总磷. 机加清洗废水; W1; 7-8; 30; 900; —; —; 150; —. 地面清洁废水; W2; 7-8; 400; 200; —; —; 25; —. 生活污水; W3; 6-9; 200; 320; 25; —; 25; 20. 检测废水; W4; 5-7; 25; 200; —; —; 50; —. |
| --- | --- |

表4-12 拟建项目污水产生及排放情况统计表 - 编号; 污染源; - 污染物; 治理前; 污水处理设施治理; 厂区污水处理设施处理后; 双桥污水处理厂治理措施; 园区污水处理厂处理后. - 排水量（m3/d）; - 浓度（mg/L）; - 排放量 - （t/a）; - 排水量（m3/d）; - 浓度（mg/L）; - 排放量（t/a）; 排水量（m3/d）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. - W1; - 机加清洗废水; - pH; 3.60; 7-8; /; - 生活污水排入化粪池处理，地面清洗废水与机加清洗废水经隔油处理后与检测废水一起排入污水处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 3.60; 6-9; /; - 进入双桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标; 3.60; 6-9; /. - SS; 30; 0.032; 400; 0.032; 10; 0.011. - COD; 900; 0.972; 500; 0.540; 50; 0.054. - 石油类; 150; 0.162; 30; 0.032; 1; 0.001. - W2; - 地面清洁废水; - pH; 1.80; 7-8; /; 1.80; 6-9; /; 1.80; 6-9; /. - SS; 400; 0.216; 400; 0.216; 10; 0.005. - COD; 200; 0.108; 500; 0.108; 50; 0.027. - 石油类; 25; 0.014; 30; 0.014; 1; 0.001. - W4; - 检测废水; - pH; 0.002; 5-7; /; 0.002; 6-9; /; 0.002; 6-9; /. - SS; 25; 0.0000; 400; 0.0000; 10; 0.0000. - COD; 200; 0.0001; 500; 0.0000; 50; 0.0000. - 石油类; 50; 0.0000; 30; 0.0000; 1; 0.0000. - W3; - 生活污水; - pH; 11.16; 6-9; /; 11.16; 6-9; /; 11.16; 6-9; /. - SS; 200; 1.210; 400; 1.210; 10; 0.060. - COD; 320; 1.935; 500; 1.935; 50; 0.302. - 氨氮; 25; 0.151; 45; 0.151; 5; 0.030. - 石油类; 25; 0.151; 30; 0.151; 1; 0.006. - 总磷; 20; 0.121; 8; 0.048; 0.5; 0.003. 表4-13 拟建项目厂区废水排放量汇总表 - 污染源; - 废水排放量（m3/a）; - 污染物; - 产生量（t/a）; - 厂区削减量（t/a）; - 厂区排放量（t/a）; - 进入环境量（t/a）. - 厂区污废水; - 4968.45; - pH; - /; - /; - /; - /. - SS; - 0.918; - 0.000; - 0.918; - 0.050. - COD; - 2.151; - 0.432; - 1.719; - 0.248. - NH3-N; - 0.084; - 0.000; - 0.084; - 0.017. - 石油类; - 0.259; - 0.130; - 0.130; - 0.005. - 总磷; - 0.067; - 0.040; - 0.027; - 0.002.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废水治理措施 项目产生的生活污水排入化粪池处理，地面清洗废水与机加清洗废水经隔油预处理后与检测废水一起排入污水处理池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排入双桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排至太平河。 （三）污水处理设施可行性 根据工程分析，本项目废水包括机加清洗废水、地面清洁废水、检测废水、生活污水。 本项目机加后需要清洗，清洗废水循环使用，定期排放，排放量约为3.6m3/d、地面清洁废水排放量约1.80m3/d、生活污水的产生总量为11.16m3/d。 本项目新建隔油池、污水处理池、化粪池处理规模分别为6m3/d、10m3/d、15m3/d，因此，项目新建的隔油池、污水处理池、化粪池能够满足要求。 依托可行性分析： 双桥污水处理厂位于重庆市双桥经开区龙滩子街道太平村5社，一期、二期处理规模2.0万m3/d，采用奥贝尔氧化沟工艺，处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准排入太平河。服务范围包括双桥城区及双桥工业园区的污废水，双桥工业园区的污废水量占进水水量的4%左右，双桥工业园区的产业定位为汽车整车及零部件、装备制造等，主要以生活污水为主，生产废水产生量不大，根据近几年污水处理厂的实际运行情况，可实现稳定达标排放；双桥污水处理厂日均处理量为2.05万m3/d，且三期工程已在开工建设，设计规模为2万m3/d，三期建成后，双桥污水处理厂总处理规模为4万m3/d。本项目产生的废水量为16.56m3/d，主要为机加清洗废水、地面清洁废水、检测废水、生活污水，废水水质简单，因此双桥污水处理厂有能力接纳本项目产生的废水。 综上所述，本项目废水处理方式可行。 三、噪声 （一）噪声源强 根据声源分布情况及场址所在地环境状况，按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）进行噪声源强调查。本项目噪声污染源强调查清单见表4-14、表4-15。 |
| --- | --- |

表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置*/m; 声源源强; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声源控制措施. 1; 1#排气筒对应的风机; -24; 64; 0; 80/1; 选用低噪声设备、低噪声工艺；采取隔声、减振等措施; 8h. 2; 2#排气筒对应的风机; -95; -24; 0; 80/1; 选用低噪声设备、低噪声工艺；采取隔声、减振等措施; 8h. 3; 3#排气筒对应的风机; -7; 64; 0; 80/1; 选用低噪声设备、低噪声工艺；采取隔声、减振等措施; 8h. 4; 4#排气筒对应的风机; -105; -39; 0; 80/1; 选用低噪声设备、低噪声工艺；采取隔声、减振等措施; 8h. *相对位置原点位于厂界中心地平，正北方向为Y轴正方向，正东方向为X轴正方向。 表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 数量（台/套）; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 方向; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段. X; Y; Z. 1; 1#厂房; 下料机; 6; 80/1; 主要通过选用低噪声设备，利用建筑隔声，采取减震措施来进行降噪。; -24; 44; 0; 东; 10; 52.79; 8h. 南; 20; 46.77. 西; 15; 49.27. 北; 20; 46.77. 弯管机; 28; 80/1; -18; 33; 0; 东; 9; 59.39; 8h. 南; 16; 54.40. 西; 25; 50.52. 北; 16; 54.40. 扩口机; 2; 78/1; -30; 43; 0; 东; 40; 29.98; 8h. 南; 25; 34.06. 西; 22; 35.17. 北; 10; 45.03. 切管机; 2; 86/1; -22; 41; 0; 东; 25; 44.06; 8h. 南; 25; 44.06. 西; 38; 40.42. 北; 15; 48.50. 机器人; 8; 75/1; 11; 43; 0; 东; 5; 54.06; 8h. 南; 25; 40.08. 西; 45; 34.97. 北; 5; 54.06. 点焊机; 2; 75/1; -1; 44; 0; 东; 20; 42.02; 8h. 南; 25; 40.08. 西; 40; 36.00. 北; 5; 54.06. 喷砂机; 1; 75/1; -37; 62; 0; 东; 161; 23.90; 8h. 南; 154; 24.29. 西; 10; 48.04. 北; 36; 36.91. 2; 2#厂房; 数控车床; 40; 85/1; 主要通过选用低噪声设备，利用建筑隔声，采取减震措施来进行降噪。; 38; 32; 0; 东; 5; 71.05; 8h. 南; 5; 71.05. 西; 5; 71.05. 北; 5; 71.05. 加工中心; 16; 84/1; 43; 5; 0; 东; 10; 61.05; 8h. 南; 25; 53.09. 西; 25; 53.09. 北; 45; 47.98. 3; 3#厂房; 弯管机; 17; 75/1; 主要通过选用低噪声设备，利用建筑隔声，采取减震措施来进行降噪。; -62; -22; 0; 东; 10; 52.79; 8h. 南; 20; 46.77. 西; 15; 49.27. 北; 20; 46.77. 墩头机; 14; 80/1; -57; -12; 0; 东; 9; 59.39; 8h. 南; 16; 54.40. 西; 25; 50.52. 北; 16; 54.40. 切管机; 6; 80/1; -69; -38; 0; 东; 40; 29.98; 8h. 南; 25; 34.06. 西; 22; 35.17. 北; 10; 45.03. 水涨机; 4; 70/1; -41; -19; 0; 东; 25; 44.06; 8h. 南; 25; 44.06. 西; 38; 40.42. 北; 15; 48.50. 钎焊炉; 2; 68/1; -79; -40; 0; 东; 5; 54.06; 8h. 南; 25; 40.08. 西; 45; 34.97. 北; 5; 54.06. 机器人; 5; 70/1; -60; -38; 0; 东; 20; 42.02; 8h. 南; 25; 40.08. 西; 40; 36.00. 北; 5; 54.06. 点焊机; 2; 70/1; -81; -50; 0; 东; 10; 52.79; 8h. 南; 20; 46.77. 西; 15; 49.27. 北; 20; 46.77. 激光打标机; 2; 70/1; -68; -43; 0; 东; 115; 17.79; 8h. 南; 15; 35.49. 西; 35; 28.13. 北; 157; 15.09. 疲劳测试机; 1; 70/1; -78; -56; 0; 东; 115; 17.79; 8h. 南; 30; 29.47. 西; 37; 27.64. 北; 147; 15.66. 4; 4#厂房; 冲床; 41; 80/1; 主要通过选用低噪声设备，利用建筑隔声，采取减震措施来进行降噪。; 12; -49; 0; 东; 30; 55.59; 8h. 南; 28; 56.19. 西; 10; 65.14. 北; 10; 65.14. *相对位置原点位于厂界中心地平，正北方向为Y轴正方向，正东方向为X轴正方向。 分别按B.3式、B.4式将室内声源声压换算成等效室外声源见表4-16。 表4-16 等效室外声源计算 建筑物名称; 室内边界; 室内边界声压级汇总（dB(A)）; 建筑物插入损失（dB(A)）; 建筑物外噪声. 声压级（dB(A)）; 建筑物外距离（m）. 1#厂房; 东侧; 61.33; 5; 50.33; 1. 南侧; 55.70; 44.70; 1. 西侧; 54.51; 43.51; 1. 北侧; 59.73; 48.73; 1. 2#厂房; 东侧; 71.46; 5; 60.46; 1. 南侧; 71.12; 60.12; 1. 西侧; 71.12; 60.12; 1. 北侧; 71.07; 60.07; 1. 3#厂房; 东侧; 55.38; 5; 44.38; 1. 南侧; 48.13; 37.13; 1. 西侧; 69.21; 58.21; 1. 北侧; 66.57; 55.57; 1. 4#厂房; 东侧; 55.59; 5; 44.59; 1. 南侧; 56.19; 45.19; 1. 西侧; 65.14; 54.14; 1. 北侧; 65.14; 54.14; 1.

|  | 选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）工业企业噪声计算模式预测各场界处噪声值，并参照评价标准对预测结果进行评价。 拟建项目厂界噪声预测结果见表4-17。 表4-17 拟建项目厂界噪声预测结果（dB(A)） 噪声源; 声源类型; 统计量; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1#排 气筒; 室外声源; 声压级; 80; 80; 80; 80. 距离/m; 100; 154; 30; 35. 预测点噪声影响值; 40.00; 36.25; 50.46; 49.12. 2#排 气筒; 室外声源; 声压级; 80; 80; 80; 80. 距离/m; 85; 154; 45; 35. 预测点噪声影响值; 41.41; 36.25; 46.94; 49.12. 3#排 气筒; 室外声源; 声压级; 80; 80; 80; 80. 距离/m; 172; 25; 158; 25. 预测点噪声影响值; 35.29; 52.04; 36.03; 52.04. 4#排 气筒; 室外声源; 声压级; 80; 80; 80; 80. 距离/m; 163; 44; 25; 147. 预测点噪声影响值; 35.76; 47.13; 52.04; 36.65. 1#厂房; 等效室外声源; 声压级; 50; 45; 44; 49. 距离/m; 88; 120; 6; 35. 预测点噪声影响值; 30.88; 23.91; 35.73; 33.29. 2#厂房; 等效室外声源; 声压级; 60; 60; 60; 60. 距离/m; 10; 104; 85; 8. 预测点噪声影响值; 40.46; 19.78; 21.53; 42.01. 3#厂房; 等效室外声源; 声压级; 44; 37; 58; 56. 距离/m; 105; 7; 6; 110. 预测点噪声影响值; 3.95; 20.23; 42.65; 14.75. 4#厂房; 等效室外声源; 声压级; 45; 45; 54; 54. 距离/m; 9; 7; 83; 110. 预测点噪声影响值; 25.51; 28.29; 15.75; 13.31. 贡献值; 46; 48; 55; 53. 由表4-17可知，拟建项目建成后，厂界昼、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。 - 噪声治理措施 建设单位主要通过在机械设备选型时选择低噪声的设备，对主要噪声源采取基础减震、建筑隔声、定期保养等降噪措施进行降噪处理。因此，各噪声经上述降噪措施后，对周围环境敏感点影响较小。 （三）环境监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本项目噪声监测计划，详见表4-18。 表4-18 噪声监测要求 监测 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 噪声; 项目东、南、西、北侧厂界处; 等效连续A声级; 每季监测1次，每次连续监测2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四、固体废物 （一）固体废物产生情况 本项目营运期产生的固体废物主要包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①废边角料S1：本项目倒角、粗车等机加工、铣削、冲压过程中将产生废边角料，约占原材料用量的7‰，产生量为25t/a。外售物资回收单位处理。 ②废包装材料S3：本项目装包过程将产生废包装材料约1.0t/a，统一收集后外售物资回收单位处理。 ③不合格品S9：本项目在进行全型检测、外观检测过程中将产生不合格品，约占原料用量的10%，产生量为364t/a。 ④废磁粉S10：项目探伤将产生废磁粉，约0.005t/a。 ⑤铁屑S13：项目机加工过程将产生铁屑，约0.5t/a。 （2）危险废物 ①废油S2：拟建项目喷油工序、各个车间的机器机模具进行维护保养时，将产生废机油约为0.5t/a，由有资质单位处理。 ②废切削液S4：拟建项目机加工过程将产生废切削液约6t/a，收集后由有资质单位处理。 ③实验废液、废渣S6：拟建项目产品性能检测过程会产生实验废液，约0.2t/a，由有资质单位处理。 ④废含油抹布、劳保用品S7：拟建项目机械设备检修、更换的液压油和机器设备、半成品部件擦拭产生的含油抹布、劳保用品等产生量约为0.2t/a。 ⑤隔油池废油S11：项目隔油池隔油处理过程中产生的废油，约0.2t/a。 ⑥含油铁屑S12：项目废切削液过滤中过滤将产生含油铁屑，约0.5t/a。 （3）生活垃圾S8 项目定员248人，年工作300天，生活垃圾以0.5 kg/d•人计，生活垃圾产生量为0.124t/d（37.2 t/a），收集后交由市政环卫部门处置。 本项目固废产生量见表4-19。 |
| --- | --- |

表4-19 项目固废产生情况表 编号; 废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施. 一、; 一般工业固废. S1; 废边角料; /; /; 25; 倒角、机加工、铣削、冲压; 固态; 钢; /; /; 外售物资回收单位处理. S3; 废包装材料; /; /; 1; 包装; 固态; 塑料; /; /. S9; 不合格品; /; /; 364; 检测; 固态; 钢、塑料; /; /. S10; 废磁粉; /; /; 0.005; 探伤; 固态; 铁; /; /. S12; 铁屑; /; /; 0.5; 机加工; 固态; 铁; /; /. 小计; /; /; 390.505; /; /; /; /; /; /. 二; 危险废物. S2; 废油; HW08; 900-216-08; 0.5; 喷油、机器维修; 液态; 石油类; 石油类; T，I; 分类收集后由有资质单位处理. S4; 废切削液; HW09; 900-006-09; 6; 机加工; 液态; 石油类; 石油类; T. S5; 实验废液、废渣; HW49; 900-047-49; 0.2; 检测; 液态; 石油类; 石油类; T/C/I/R. S6; 废含油抹布、劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.2; 机器维修; 固态; 石油类; 石油类; T. S8; 隔油池废油; HW08; 900-210-08; 0.2; 隔油; 液态; 石油类; 石油类; T，I. S11; 含油铁屑; HW; 900-006-09; 0.5; 机加工; 固态; 石油类、铁; 石油类; T. 小计; /; /; 7.6; /; /; /; /; /; /. 三; 生活垃圾. S7; 生活垃圾; /; /; 0.124; 员工生活; 固态; /; /; /; 交由市政处理. 小计; /; /; 0.124; /; /; /; /; /; /. 合计; /; /; 398.229; /; /; /; /; /; /.

|  | （二）固废处理措施 本项目一般固废暂存于一般固废暂存区，定期外售物资回收单位处理；危废分类收集后暂存危废间，定期交由有危废资质的单位处理；生活垃圾交由市政处理。 （三）固废处理可行性分析 本项目将一般固废暂存于1#厂房1楼西侧的一般固废暂存区（约5m2）、将危废分类收集后暂存于1#厂房西侧的危废间（约5m2），危废暂存点满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订版）的要求。危废定期交由有危废资质的单位处理，一般固废外售物资回收单位处理，生活垃圾等交由环卫部门处理，固体废弃物的处置方案目前在国内普遍采用，是可行的。 （四）固废环境管理要求 ①严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）（2013年修订版）相关要求进行分类收集后置于专用桶或专用废物袋中，暂存放在对应的危险废物暂存间内。 ②根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订版），危险废物贮存间基础必须防渗，且防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》，定期送有处理资质的单位进行处理。 本项目在1#厂房1楼西侧设置一个危废暂存区，建筑面积约为5m2，危废暂存间要做好“四防措施”（防渗、防风、防雨、防晒）处理以及防流失处理；不同种类的危险废物分类堆放，并配标识标牌；危险废物采取专用容器收集，周围修建围堰；定期交给有危险废物处理资质单位处理。 在1#厂房1楼西侧设置一个一般固废暂存区，建筑面积约为5m2，暂存间做好防风、防雨、防晒处理，不同种类的一般固废分类收集堆放，并做好标识标牌。 六、环境风险 （一）评价依据 （1）风险调查 根据项目所用原辅料及生产工艺特点分析，并结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目所涉及的风险源主要为原料库。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），对工程风险潜势进行初判。 计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q =q1/Q1＋q2/Q2……＋qn/Qn （C.1） 式中：q1，q2，……，qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2，……，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目建成后，相关危险物质辨识情况见表4-20。 表4-20 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量 qn /t; 临界量 Qn /t; 该种危险物质 Q 值. 1; 防锈油; /; 3; 2500; 0.0012. 2; 切削液; /; 0.5; 2500; 0.0002. 3; 清洗剂; /; 0.1; 2500; 0.00004. 4; 废切削液; 1.5; 2500; 0.0006. 5; 废油; 0.125; 2500; 0.00005. 合计; 0.4013. 根据表4-20，本项目的危险物质单元加权值为＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价工作级别的划分 ，按照下表进行环境风险评价工作级别判定。 表4-21 评价工作级别划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，可参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A开展简单分析。 （二）环境风险识别 （1）物质危险性识别 根据《危险货物品名表》（GB12268-2012），本项目运行过程中使用或储存的涉及易燃、易爆及有毒、有害物质主要为防锈油、切削液、清洗剂等。拟建项目主要化学品储存情况、危险物质特征详见表4-22。 表4-22 拟建项目危险物质数量、分布情况及理化性质 序号; 名称; 理化性质; 储存 位置; 最大储存量（t）. 1; 防锈油; 本品易燃。爆炸限为3.3～19.0%.其蒸气与空气形成爆炸性混合物, 遇到明火、高热能引起燃烧. 与氧化剂能发生强烈反应。; 仓库; 3. 2; 切削液; 透明黄色液体，轻微气味，不刺激皮肤，易溶于水，稳定性好，含有机醇胺、脂肪酸、无机盐、消泡剂、水等; 仓库; 0.5. 对照《危险化学品名录》(2018版)、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B以及《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，全面排查生产中使用和储存的原材料、辅料、中间产品和最终产品，最终确定本项目涉及的危险物质主要为防锈油、切削液、清洗剂等，存放在仓库，属于易燃物质。 （2）生产系统危险性识别 本项目生产设施风险主要包括防锈油泄漏引发火灾等风险。通过对全厂工艺系统分解分析，主要风险单元见表4-23。 表4-23 生产单位危险源因素汇总表 序号; 作业方式; 设施名称; 主要危险物质; 影响途径. 火灾; 爆炸; 泄漏. 1; 贮存; 仓库; 防锈油; ●; ●. 注：●表示可能存在的风险因素。 根据分析本项目生产设施风险类型确定为物质泄露，泄露的主要原因为仓库中防锈油、切削液、清洗剂等发生泄露、火灾。 （三）环境风险分析 防锈油、切削液、清洗剂等由供货商按照实际情况供应，仓库规模最多只暂存一周的防锈油供生产使用。在储存过程中防锈油全部泄漏的情况几乎为“0”，评价仅考虑1桶的泄漏量，约为1kg。项目仓库均采用环氧树脂进行防腐，防渗、防漏处理，若发生原料储罐泄漏，进入围堰中的泄露液尽可能回收利用。因此本项目发生化学品泄漏事故影响扩散范围也较小，对周围因泄漏产生的高浓度而引起的窒息和其它生理危害的范围仅限于厂区内，对外部环境敏感点不会产生严重的影响。 （四）环境风险管理 （1）化学品库事故防范措施 防锈油、切削液、清洗剂等均储存在厂区仓库，均采用桶装，地面采用环氧树脂进行防渗处理，防渗系数≤1.0×10-7cm/s，设置高度不小于10cm围堰，用于截留泄漏的防锈油、切削液、清洗剂等。 （2）危废间事故防范措施 本项目产生的危险废物主要是废油、废切削液、实验废液、废渣、废含油抹布、劳保用品、隔油池废油、含油铁屑，本项目将严格根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订版）进行储存。本项目具体防范措施： ①严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）（2013年修订版）相关要求进行分类收集后置于专用桶或专用废物袋中，暂存放在对应的危险废物暂存间内，评价要求危险废物至少一周转运一次。车间内设置高度不小于10cm围堰，最小有效容积为0.5m3。 ②根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订版），危险废物贮存间基础必须防渗，且防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》，定期送有处理资质的单位进行处理。 （3）厂区防渗分区设置 根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式、构筑材料，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单染防治区，本项目对生产车间及相关装置采取以下分区防渗措施。 重点防渗区：危废暂存间按重点污染防治区进行防腐防渗处理，保证防渗层要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； 一般防渗区：一般固废暂存间、原料库按一般污染防治区进行防腐防渗处理，防渗层要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区；拟建项目厂区内除以上重点污染防治区、一般污染防治区外均为简单防渗区，需要进行地面硬化处置。 （五）环境风险评价结论 综上所述，本项目在运行期间存在一定的环境风险，但是在加强管理，建立健全的防范措施以及认真落实与实施的基础上，本项目的环境风险是可以规避的。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 集气罩+1套布袋除尘器处理设施+1根25m高排气筒 | 《大气污染物排放标准》（DB 50/418-2016）其他区域其他颗粒物排放标准 |
|  | 2#排气筒 | 颗粒物 | 集气罩+1套布袋除尘器处理设施+1根15m高排气筒 |  |
|  | 3#排气筒 | 颗粒物 | 密闭收集+1套布袋除尘器处理设施+1根25m高排气筒 |  |
|  | 4#排气筒 | 非甲烷总烃、氨 | 集气罩+1套活性炭处理设施+1根15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
| 地表水 环境 | 机加清洗废水、地面清洁废水、检测废水 | COD、SS、石油类 | 生活污水排入化粪池处理，地面清洗废水与机加清洗废水经隔油处理后与检测废水一起排入污水处理池处理后，进入双桥污水处理厂处理，排入太平河。 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标 |
|  | 生活污水 | SS、COD、 氨氮、石油类、TP |  |  |
| 声环境 | 四周厂界 | 设备噪声 | 基础减震、建筑隔声、定期保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废：主要包括废边角料、废包装材料、不合格品、废磁粉、铁屑等，分类收集后暂存于一般固废暂存点，定期外售物资回收单位处理。 危险废物：废油、废切削液、实验废液、废渣、废含油抹布、劳保用品、隔油池废油、含油铁屑，分类收集暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行处理。 生活垃圾：统一收集后交由市政处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强员工的环境污染事故安全知识教育，教育员工规范使用防锈油等原料； （2）危废间地面做相应的防渗处理，危险废物做到分类收集存放； （3）定期对危废间进行检查，防止其发生泄漏事故。 （4）存放液体原料的区域、危废间设置高度不小于10cm围堰。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立环境管理机构与制度，落实环境监测计划。 |  |  |  |

- 六、结论

项目建设符合国家产业政策、重庆市工业项目准入规定、双桥工业园区内规划要求以及相关环保政策。项目在采取和落实本评价提出的各项污染防治措施后，项目营运期的不利环境影响程度能得到减轻，区域环境功能不会发生改变，对评价区的水、气、声环境影响较小，不会降低项目所在地的环境质量。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.124 |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.164 |  |  |  |
| 废水 | - SS |  |  |  | 0.050 |  |  |  |
|  | - COD |  |  |  | 0.248 |  |  |  |
|  | - NH3-N |  |  |  | 0.017 |  |  |  |
|  | - 石油类 |  |  |  | 0.005 |  |  |  |
|  | - 总磷 |  |  |  | 0.002 |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 不合格品 |  |  |  | 364 |  |  |  |
|  | 废磁粉 |  |  |  | 0.005 |  |  |  |
|  | 铁屑 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 危险废物 | 废油 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 废切削液 |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 实验废液、废渣 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  | 废含油抹布、劳保用品 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  | 隔油池废油 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  | 含油铁屑 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 生活垃圾 |  |  |  |  | 0.124 |  |  |  |

注：单位：吨/年，⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①