- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 桃园工件清洗生产线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2212-500111-04-05-526417 |  |  |
| 建设单位联系人 | 罗先生 | 联系方式 | 139****8652 |
| 建设地点 | 重庆市双桥经开区智伦电镀园区（大足表面处理集中加工区）2#厂房1-1车间 |  |  |
| 地理坐标 | 经度： 105°44'16.524''（E 105.73846），纬度29°26'36.733''（N 29.44341） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3460金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业-67金属表面处理及热处理加工”中的‘其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市双桥经济技术开发局经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 2.86 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | R否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 建筑面积：1200m2 |
| 专项评价设置情况 | ##### 表 1 专项评价设置原则对照表（截取本项目相关） 类别; 设置原则; 项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不排放入《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物，不设专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目污废水排放方式为间接排放，不设专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质储存量未超过临界量，不设专项评价。. |
| 规划情况 | 规划名称：《大足（邮亭）工业园区邮亭片区A 区控制性详细规划》、《重庆智伦电镀有限公司大足表面处理集中加工区规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《重庆智伦电镀有限公司大足表面处理集中加工区规划环境影响跟踪评价报告书》；审查文件名称及文号：《大足表面处理集中加工区规划环境影响跟踪评价报告书》（渝环函〔2020〕434号）；审查机关：重庆市环境保护局。 |  |  |

### 1.1.1与《双桥经济技术开发区邮亭片区A 区控制性详细规划》符合性分析

项目所在地位于双桥经济技术开发区大足（邮亭）工业园区，周边为规划的工业用地。根据双桥经济技术开发区邮亭片区A 区控制性详细规划文本，邮亭片区 A 区产业定位主要为再生资源产业下游产业为主，加工工业、高新技术产业、电镀及金属表面处理加工为辅。本项目为工件清洗生产线，主要对电池导电柱金属表面进行酸洗处理，属于金属表面处理加工行业，故符合双桥经济技术开发区邮亭片区A 区规划的产业布局。

### 1.1.2与《大足表面处理集中加工区规划环境影响跟踪评价报告书》符合性分析

项目位于重庆智伦电镀有限公司大足表面处理集中加工区，该加工区位于大足（邮亭）工业园区内。根据《大足表面处理集中加工区规划环境影响跟踪评价报告书》内容，加工区产业布局主要为金属表面处理加工，电镀镀种主要为镀锌、镀镍、镀铬、镀铜、化学镍、阳极氧化、含氰电镀。本项目为工件清洗生产线，主要对电池导电柱金属表面进行酸洗处理，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2022），本项目属于C3460金属表面处理及热处理加工中的清洗生产，故符合大足表面处理集中加工区产业布局要求。

大足表面处理集中加工区规划环评已取得重庆市环境保护局的批复（原规划：渝环函[2011]406号，调整规划：渝环函[2014]500号）。2020年加工区已完成《重庆智伦电镀有限公司大足表面处理集中加工区规划环境影响跟踪评价报告书》编制，并于2020年6月24日取得审查意见的函（渝环函（2020）434号）大足表面处理集中加工区入园条件见表1.1-1：

##### 表1.1-1与《大足表面处理集中加工区规划环境影响跟踪评价报告书》的符合性分析

| 序号 | 环境准入要求 |  | 本项目概况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺与装备要求 | 电镀生产线应采用低毒、低浓度、低能耗和符合清洁生产要求的电镀工艺，优先采用无氟、无铬、低铬或三价铬的钝化工艺。严格执行国家含氰电镀工艺方面的产业政策规定。 | 本项目工件清洗生产线均采用低毒、低浓度、低能耗和符合清洁生产要求的电镀工艺，不涉及含氰电镀工艺 | 符合 |
|  |  | 电镀生产线应选择自动生产线，其整流电源、风机、加热设施等电镀装备应采用节能电镀装备。除在技术上不能实现自动控制的复杂结构件等有特殊要求的电镀外，禁止新建手工或半自动电镀生产线。 | 本项目为全自动生产线，工件清洗装备均采用节能装备 | 符合 |
|  |  | 电镀生产线应采用多级逆流漂洗槽，以及回收镀液的回收槽等清洁生产工艺，禁止采用单级漂洗或直接冲洗工艺。 | 本项目清洗主要为“喷淋+浸泡”和“逆流漂洗”（3级和2级逆流漂洗），项目不涉及镀槽 | 符合 |
|  |  | 新建的各类镀槽（包括前处理和钝化等工段）要按照“生产设施不落地”的原则，将镀槽设置在厂房二楼及以上楼层。对确因条件受限，不能设置在二楼及以上楼层的镀槽，必须架空设置在离地坪防腐面40厘米以上，并使用托盘、围堰等设施防止生产过程中废水、镀液滴落地面，架空层也必须进行防腐、防渗漏处理。 | 本项目下设托盘和围堤等防护设施，架空层都进行了防腐和防渗漏处理，生产线架空≥2m | 符合 |
|  |  | 从事电镀作业的生产厂房、地面、生产设施必须符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB 50046）的要求，车间内实行干湿区分离。湿镀件上下挂具作业必须在湿区内进行。车间地坪自下而上至少设垫层、防水层和防腐层三层。 | 本项目作业区周围设有围堤和非作业区隔离，车间地坪严格按照三布五涂进行施工。 | 符合 |
| 2 | 资源综合利用要求 | 镀锌―锌的利用率（钝化前）≥80% | 不涉及 | / |
|  |  | 镀铜―铜的利用率≥80% | 不涉及 | / |
|  |  | 镀镍―镍的利用率≥92% | 不涉及 | / |
|  |  | 装饰铬―铬酐的利用率≥24% | 不涉及 | / |
|  |  | 硬铬―铬酐的利用率≥80% | 不涉及 | / |
|  |  | 单位产品新鲜水用量≤0.3t/㎡ | 单位产品新鲜水用量为0.03t/㎡≤0.3t/㎡ | 符合 |
| 3 | 禁止或限制入驻的项目及项目特征 | 不符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》、《禁止和限制用地项目目录（2012年本）》、《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》等国家及重庆市相关政策的项目，禁止入驻。 | 本项目均符合相关规定 | 符合 |
|  |  | 规模小、工艺落后、技术装备需要淘汰、污染严重、不符合清洁生产要求的企业禁止入驻。 | 本项目未采用落后工艺和淘汰技术装备，符合清洁生产要求 | 符合 |
|  |  | 禁止引入规划之外的电镀镀种企业，以防止扩大电镀镀种及污染物排放种类。 | 本项目为电池导电柱清洗生产线，不涉及电镀，未引入规划之外的电镀镀种 | 符合 |
|  |  | 单个项目必须按环评法和建设项目环境保护分类管理目录要求，执行环境影响评价制度，并按建设项目“三同时”制度进行监督管理。加工区应完善项目会审制度，对拟入驻项目进行严格把关。 | 本项目严格按照环评法和建设项目环境保护分类管理目录要求执行环境影响评价制度。 | 符合 |

根据表1.1-1，本项目符合大足表面处理集中加工区入园条件。

### 1.1.3 与《大足表面处理集中加工区规划环境影响跟踪评价报告书》审查意见的符合性分析

与《大足表面处理集中加工区规划环境影响跟踪评价报告书》（渝环函〔2020〕434号）的符合性对比分析详见表1.1-2。

##### 表1.1-2与《大足表面处理集中加工区规划环境影响跟踪评价报告书》审查意见的符合性分析

| 审查意见 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、严格执行生态环境准入清单： 严格落实《报告书》制定的生态环境准入清单要求，优先引进工艺装备先进、资源利用率高、低水耗的项目。电镀生产线应选择自动生产线。除在技术上不能实现自动控制的复杂结构件等有特殊要求的电镀外，禁止新建手工或半自动电镀生产线。对已入驻企业涉及落后装备应按规定进行相应升级改造或淘汰。引进项目清洁生产水平不应低于《电镀行业清洁生产评价指标体系》国内先进水平。妥善处理项目引进与加工区的污染物排放总量管控和废水回用的关系，2020年底前启动中水回用系统运行，确保中水回用率达到60%的要求。 | 本项目为全自动线，本项目清洁生产水平为国内清洁生产先进水平。目前园区中水回用系统已运行，中水回用率达到60%。 | 符合 |
| 二、加强大气污染防治。 电镀企业生产线废气应收集处理达到《电镀污染物排放标准》 表5标准后排放，单位产品基准排气量按表6规定执行。现有企业应采取措施提高氯化氢、硫酸雾、铬酸雾等酸雾收集率，逐步升级现有废气治理措施，建设自动加药系统，并针对废气净化系统等主要环保设施设置专用电表对设施运行情况进行实时监控，实现废气处理药剂添加精准化和自动化，提高治理效率。强化生产线封闭措施，减少无组织排放量。新增的天然气锅炉应采用低氮燃烧等技术，减少氮氧化物排放。 | 本项目生产线设置围挡，酸雾产生环节采用顶部抽风罩对废气进行收集，酸雾处理塔采用全自动加药计量装置、pH监测装置、并设置独立电表。 | 符合 |
| 三、抓好水污染防治。 细化园区排水管理，入驻项目在各类生产废水进入收集池前应当安装流量计量设施，实现排水量实时监控、超限预警。 按照中央长江经济带“共抓大保护，不搞大开发”原则和高质量发展要求，加工区电镀废水排放执行《电镀污染物排放标准》 （GB21900—2008 ）表3标准，同时逐步提高加工区污水处理站 的整体工艺水平，采用比《电镀污染物排放标准》 （GB21900—2008 ）表3标准更严的自愿性标准，通过逐步过渡 到先进技术升级换代重金属废水和循环利用工艺等措施，大幅度 减少重金属排放量，提高金属利用和工艺水循环回用率，达到《电镀行业清洁生产标准》《重庆市电镀行业准入条件》等相关要求。 加快加工区辅助设施（集中退镀中心等）建设，强化场区外地表水截流措施。采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水环境的污染。定期开展地下水跟踪监测，根据监测结果完善相应的地下水污染防控措施，确保加工区地下水环境质量不恶化。 | 本项目产生的废水进入加工区污水处理站前全部安装流量计量设施，加工区废水执行《重庆市电镀行业废水污染物自愿性排放标准》，车间已全部落实分区、分级防渗措施。 | 符合 |
| 四、强化噪声污染防控。 合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局应满足相应的环境防护距离要求；选择低噪声设备，采取消声、隔声、减震等措施，确保厂界噪声达标。 | 本项目噪声设备采取降噪措施，确保加工区厂界噪声达标。 | 符合 |
| 五、加强固体废弃物污染防治。 按照《电镀污泥处理处置分类》（GB/T38066—2019）的要求对电镀污泥进行分类收集、处置。入加工区项目应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001 ）等要求设置专门的危险废物暂存点，做好危险废物防扬散、防流失、防渗漏等措施。加工区应充分考虑危废暂存区的容量，依法依规定期对危废进行转移，确保危险废物得到妥善处置。 | 本项目设置当日危废暂存间1座，危废设加盖桶放置于托盘上进行存放，该区域地面按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）敷设防渗层。 同时租用园区危废暂存间1处，面积约20m2。车间产生危废当日转运至加工区危废暂存间进行暂存；加工区危废暂存间已严格按照“三防”要求做好防护措施，并通过环保验收。 | 满足 |
| 六、强化环境风险防范。 加工区应建立健全环境风险防范体系，完善环境风险防范措 施，规范并强化事故池、雨污切换阀等风险防范设施的建设，健全环境风险应急机制和环境风险应急预案，加强对企业环境风险源的监督管理。切实提高环境风险防范意识，定期开展教育培训和应急演练，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力，防范突发性环境风险事故。 | 本项目将建设健全风险防范体系和防范措施。项目依托加工区事故池。 | 符合 |
| 七、加强环境管理。 建立健全“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，生态环境准入清单）对规划和项目环评的指导和约束机制，不断强化“三线一单”在优布局、控规模、调结构、促 转型以及对项目环境准入的强制约束作用。严格执行规划环评、 跟踪评价和生态环境准入清单管控等有关规定。加工区环保机构 应配备专业管理人员和必要的监测、监控设备，建立包括环境空 气、声环境、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落 实跟踪监测计划。制定环境保护规章制度，落实环境管理、污染 治理和环境风险防范主体责任，做好日常环境保护工作。 | 本项目满足跟踪评价提出的三线一单要求。 | 符合 |
| 八、积极推进建设项目与规划环境影响跟踪评价的联动。 加工区涉及的近期建设项目在开展环境影响评价时，应结合 大足区“三线一单”管控要求，在落实环境质量底线的基础上深入论证项目建设可能产生的生态环境影响，严格环境准入要求，执行切实可行的污染防治和环境风险防控措施，预防或者减轻建设项目实施可能产生的不良环境影响。对与规划产业定位相符的建设项目，环境政策符合性、环境现状调查等内容可适当简化。具体的建设项目环评工作中，在满足相关技术导则和规范要求前提下，本次跟踪评价及其审查小组意见可作为入驻企业建设项目环评与加工区规划环评联动的依据。 | 本项目严格执行环境影响评价、三同时、 排污许可制度。满足跟踪评价结论及审查小组意见要求。 | 符合 |

综上所述，项目建设符合《大足表面处理集中加工区规划环境影响跟踪评价报告书》审查意见（渝环函〔2020〕434号）的相关要求。

## 1.2其他符合性分析

### 1.2.1与“三线一单”符合性分析

根据《重庆市生态环境局关于印发<规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）><建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》渝环函〔2022〕397 号文件相关要求，进行本项目三线一单符合性分析。

项目位于大足表面处理集中加工区，经查询重庆“三线一单”智检服务系统，项目所在区域属于大足区重点管控单元-太平河漫水桥（环境管控单元编码ZH50011120002），项目不涉及生态红线，建成后排放的污染物不会导致区域环境功能区的变化，满足环境质量底线，符合资源利用上限的要求，详细情况见表1.2-1 。

##### 表1.2-1   建设项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表

| 环境管控单元编码 |  | 环境管控单元名称 | 环境管控单元类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH50011120002 |  | 大足区重点管控单元-太平河漫水桥 | 重点管控单元 |  |
| 管控要求层级 | 管控类型 | 管控要求 | 建设项目相关情况 | 符合性分析结论 |
| 全市总体管控要求 | 空间布局约束 | 严格执行《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求，优化重点区域、流域、产业的空间布局。对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案。 | 本项目为工件清洗生产线项目，不属于化工项目，纺织、造纸项目，位于大足表面处理集中加工区，符合《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求。 | 符合 |
|  |  | 禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等的工业项目，禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。5公里范围内除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区，不得在工业园区（集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）项目。 | 本项目位于大足表面处理集中加工区，属于合规园区；项目不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，项目距离长江岸线超过 5km。 | 符合 |
|  |  | 在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游 20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河 50 年一遇洪位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 | 本项目不涉及重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的排放。 | 符合 |
|  |  | 严格执行相关行业企业布局选址要求，优化环境防护距离设置，按要求设置生态隔离带，防范工业园区（工业集聚区）涉生态环境“邻避”问题，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。 | 本项目选址合理，主要调查项目区域厂界外周边500米范围内无大气环境保护目标。 | 符合 |
|  |  | 加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 | 本项目位于大足表面处理集中加工区，属于合规园区。 | 符合 |
|  |  | 优化城镇功能布局，开发活动限制在资源环境承载能力之内。科学确定城镇开发强度，提高城镇土地利用效率、建成区人口密度，划定城镇开发边界，从严供给城市建设用地，推动城镇化发展由外延扩张式向内涵提升式转变。精心维护自然山水和城乡人居环境，凸显历史文化底蕴，充分塑造和着力体现重庆的山水自然人文特色。 | 本项目在已建成厂房进行建设，不涉及新建构筑物。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达标规划，并采取措施按期达标。 | 本项目所在区域环境空气质量达标，污水受纳水体新胜溪无水域功能 。 | 符合 |
|  |  | 巩固“十一小”（不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、汽车零部件制造、农药、涉磷生产和使用等企业）取缔成果，防止死灰复燃。巩固“十一大”（造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品及食品加工、原料药制造(生化制药)、 制革、农药、汽车零部件制造以及涉磷产品等）企业污染整治成果。 | 本项目不属于“十一小”所列行业。 | 符合 |
|  |  | 主城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，并逐步将执行范围扩大到重点控制区重点行业。 | 本项目主要对电池导电柱进行酸洗处理，不产生二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物大气污染物。 | 符合 |
|  |  | 新建、改建、扩建涉VOCs 排放的项目，加强源头控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。有条件的工业集聚区建设集中喷涂中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 | 本项目位于大足表面处理集中加工区内，项目采用了严格的废气、废水、固废及噪声污染治理措施，污染防治措施技术经济可行，能确保各种污染物稳定达标排放。 | 符合 |
|  |  | 集中治理工业集聚区水污染，新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。组织评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，导致出水不能稳定达标的，要限期退出城镇污水处理设施并另行专门处理。 | 本项目所在园区已建成完善的污水管网， 并接入加工区内的废水处理站进行集中处理。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 健全风险防范体系，制定环境风险防范协调联动工作机制。开展涉及化工生产的工业园区突发环境事件风险评估。长江三峡库区干流流域、城市集中式饮用水源、涉及化工生产的化工园区等按要求开展突发环境事件风险评估。 | 本项目所在的园区已有健全的风险防范体系，制定了环境风险防范协调联动工作机制。 | 符合 |
|  |  | 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。严禁工艺技术落后、环境风险高的化工企业向我市转移。 | 本项目不属于存在重大环境安全隐患的项目。 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 加强资源节约集约利用。实行能源、水资源、建设用地总量和强度双控行动，推进节能、节水、节地、节材等节约自然资源行动，从源头减少污染物排放。 | 本项目能耗、水耗均较低。 | 符合 |
|  |  | 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备，已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料。 | 本项目使用的是清洁能源电能。 | 符合 |
|  |  | 电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。 | 本项目不属于电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业。 | 符合 |
|  |  | 重点控制区域新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。 | 本项目不属于高能耗行业。 | 符合 |
|  |  | 水利水电工程应保证合理的生态流量， 具备条件的都应实施生态流量监测监控 | 本项目不属于水利水电工程。 | 符合 |
| 区县总体管控要求 | 空间布局约束 | 针对玉龙山森林公园内矿山开采现状，对已开采矿区提出生态环境修复要求，并由政府引导矿业开采 公司逐步退出玉龙山森林公园。 | 本项目不在玉龙山森林公园管控区范围内。 | 符合 |
|  |  | 针对部分区域存在工业、居住、商业三区混杂的局面，严格产 业准入，除确需单独布局的项目外，新建工业企业必须进入园 区或工业集聚区，涉及 VOCs、恶臭气体等产生项目应由环评 确定合理的环境防护距离；园区外的锶盐精细化工企业应逐步 实施搬迁进入园区 | 本项目位于大足表面处理集中加工区，所在地不属于工业、居住、商业三区混杂的局面。 | 符合 |
|  |  | 在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府 批准的饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、风 景名胜区、 生态功能保护区等需要特殊保护的地区，大中城市及其近郊，居民集中区、疗养地、医院周边 1km 内 不得新建再 生铅企业。 | 本项目不属于生铅企业。 | 符合 |
|  |  | 对工业用地上“零土地”（不涉及新征建设用地）技术改 造升级 且“两不增”（不增加污染物排放总量、不增大环境风 险）的建设项目，对原老工业企业集聚区（地）在城乡规划未 改变其工业用地性质的前提和期限内，且列入所在区县工业发 展等规划并依法开展了规划环评的项目，依法依规加快推进环 评文件审批。 | 本项目不属于所列情况。 | 符合 |
|  |  | 大足高新区（万古组团）可布局发展锶盐深加工及新材 料特色产业。 | 本项目不涉及 |  |
|  | 污染物排放管控 | 在太平河流域水质达标前，太平河漫水桥管控单元对新建工业项目增加的总磷污染物排放量，须在该区域内实行等量削减；濑溪河玉滩水库管控单元在玉滩水库水质未达标前，严格控制引入新增相应超标因 子水污染物排放的工业项目。 | 2020年太平河漫水桥断面水质满足Ⅳ类水域要求。 | 符合 |
|  |  | 新建、改建、扩建涉 VOCs 排放的项目，要加强源头控 制，使用低（无）VOCs 含量的原辅料，加强废气收集，安装 高效治理设施。鼓励推广使用符合环保要求的高固体分、水性 涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 大足工业园（龙水园区）、龙水镇小微企业园应严禁引 入排放含重金属（汞、铬、镉、铅和类 金属砷）、剧毒物质的 工业项目。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 进一步推进污染地块场地评估及修复。持续推进龙水电 镀园区、重庆大足红蝶锶业有限公司（龙水工厂）等企业搬迁 后遗留污染地块的修复与治理工作，并在修复过程中，应防止二次污染。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 新、改建工业项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准。城区污水处理厂推广中水回用。 | 本项目水耗达到先进定额标准 | 符合 |
|  |  | 高污染燃料禁燃区禁止燃煤，其他区域燃煤应严格限制 用煤，禁止新建 20 蒸吨/小时及以下 的燃煤锅炉，要求使用低 硫、低灰分及洁净煤燃烧技术。 | 本项目所在地不在高污染燃料禁燃区，且项目不燃煤 | 符合 |
| 单元管控要求 | 空间布局约束 | 双桥工业园区工业用地与居住用地之间设置绿化隔离带；艾诺斯电池等现有企业应严格管控环境防护距离。 | 本项目位于智伦电镀园区，园区已设置200m环境防护距离，本项目位于园区内， 无需设置环境防护距离。 | 符合 |
|  |  | 邮亭工业园A区再生铅企业与环境敏感点应设置不小于1公里的环境防护距离；智伦电镀园区等企业严格管控环境防护距离。 |  | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1.在太平河流域水质达标前，新增总磷污染物的工业项目，须在区域内实行等量削减。 2.太平河流域内新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。包括邮亭镇污水处理厂在内的现有集中式污水处理设施应逐步进行提标改造，排水执行一级A排放标准。 3.加强对废气尤其是有毒及恶臭气体的收集和处理率。新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。鼓励推广使用符合环保要求的高固体分、水性涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料。 | 2020年太平河漫水桥断面水质满足Ⅳ类水域要求。 本项目不涉及VOCs废气排放。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 1.区域内重金属污染防控地块3块：艾诺斯（重庆）华达电源系统有限公司、重庆德能再生资源股份有限公司、重庆智伦电镀有限公司，企业应严控重金属污染物排放，严格按排污自行监测规范要求，开展土壤环境现状监测，严格管控土壤环境风险。 | 重庆智伦电镀有限公司每年开展了土壤环境现状监测。 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 1.龙滩子、双路、通桥街道辖区禁止新建使用煤、重油等为高污染燃料的工业项目。 | 本项目不涉及使用煤、重油等作为燃料。 | 符合 |

根据上表分析，项目的建设符合重庆市“三线一单”总体管控要求和全市产业布局总体管控要求。

项目所在地

太平河漫水桥（环境管控单元编码ZH50011120002）

###### 图1.2-1  项目所在环境管控单元

### 1.2.2产业政策符及环境准入

#### 1.2.2.1国家产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《促进产业结构调整暂行规定》，电镀行业不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家的有关法律法规和政策规定，视为允许类，故项目建设符合国家的产业政策。

#### 1.2.2.2与《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发〔2012〕142号）符合性分析

本项目与《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》的具体准入条件的符合性分析见下表。

##### 表1.2-2 建设项目环境准入条件表

| 序号 | 环境准入条件 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。 | 项目符合国家产业政策，本项目未采用国家和我市淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。 | 符合 |
| 2 | 工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平；“一小时经济圈”内工业项目清洁生产水平应达到国家清洁生产标准的国内先进水平。 | 项目所使用的原料及设备等均符合清洁上次相关要求，清洁生产达到国内先进水平。 | 符合 |
| 3 | 工业项目选址符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等规划；新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区。 | 本项目位于大足表面处理集中加工区，主要从事金属工件清洗，符合相关规划。 | 符合 |
| 4 | 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。 | 项目不涉及化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属。 | 符合 |
| 5 | 在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。 | 项目不涉及煤、重油为燃料使用。 | 符合 |
| 6 | 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 | 项目运营期按照相关要求取得污染物排放总量。 | 符合 |
| 7 | 新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%-100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量。 | 本项目所在地、水、气等现状浓度占标准值均小于90%。 | 符合 |
| 8 | 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标。 | 本项目无重金属污染物排放。 | 符合 |
| 9 | 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。 | 本项目不存在重大环境安全隐患。 | 符合 |
| 10 | 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求。 | 排放污染物可达到国家和地方规定污染物排放标准。 | 符合 |

通过以上分析可知，项目符合《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发〔2012〕142号）中相关要求。

#### 1.2.2.3与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性

项目与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号）符合性详见表1.2-3。

##### 表1.2-3  与《重庆市产业投资准入工作手册》的符合性一览表

| 准入条件要求 |  |  | 项目情况 | 符合性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市范围内不予准入的产业 | 1 | 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目 | 不属于 | 符合 |  |
|  | 2 | 烟花爆竹生产 | 不属于 | 符合 |  |
|  | 3 | 400KA以下电解铝生产线 | 不属于 | 符合 |  |
|  | 4 | 单机10万千瓦以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机 | 不属于 | 符合 |  |
|  | 5 | 天然林商业性采伐 | 不属于 | 符合 |  |
|  | 6 | 资源绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）限制以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。在环境容量超载的区域（流域）增加污染物排放的项目。 | 不属于 | 符合 |  |
|  | 7 | 不符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革去产能专项方案的通知》（渝府办发〔2016〕128号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准的煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目。 | 不属于 | 符合 |  |
| 重点区域范围内不予准入的产业 | 1 | 四山保护区域内的工业项目 | 不涉及 | 符合 |  |
|  | 2 | 长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位先陆域一侧1公里范围内）的重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 | 不属于管控的行业 | 符合 |  |
|  | 3 | 未进入国家和市政府批准的化工园区或化工集中区的化工项目。 | 不属于 | 符合 |  |
|  | 4 | 大气污染防治重点控制区域内，燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目。 | 不属于管控的行业 | 符合 |  |
|  | 5 | 主城区以外的各区县城区及其主导风上风向5公里范围内，燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。 | 不属于前述项目 | 符合 |  |
| 重点区域范围内不予准入的产业 | 6 | 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物 | 不涉及 | 符合 |  |
|  | 7 | 饮用水水源保护区、自然保护区、自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园等区域进行工业化城镇开发。其中，饮用水水源保护区包括一级保护区和二级保护区；自然保护区包括县级及以上自然保护区的核心区、缓冲区、实验区；自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园包括规划范围以内的全部区域。 | 不涉及 | 符合 |  |
|  | 8 | 生态红线控制区、生态环境敏感区、人口聚集区涉重金属排放项目。 | 不涉及 | 符合 |  |
| 重点区域范围内不予准入的产业 | 9 | 长江干流及主要支流岸线1公里范围内重化工项目（除在建项目外）。 | 不涉及 | 符合 |  |
|  | 10 | 长江干流及主要支流（指乌江、嘉陵江、大宁河、阿蓬江、涪江、渠江）175米库岸沿线至第一山脊线范围内采矿。 | 不涉及 | 符合 |  |
|  | 11 | 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。 | 不涉及 | 符合 |  |
|  | 12 | 主城区不符合“两江四岸”规划设计景观规划要求的项目以及造纸、印染、危险废物处置项目。 | 不涉及 | 符合 |  |
|  | 13 | 主城区内环以内工业项目；内环以外燃煤电厂（含热电）、重化工以及使用煤和重油为燃料的工业项目。 | 不涉及 | 符合 |  |
|  | 14 | 主城区及其主导上风向20公里范围内大气污染严重的燃煤电厂（含热电）、冶炼、水泥项目。 | 不涉及 | 符合 |  |
|  | 15 | 长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区排放有毒有害物质、重金属以及存在严重环境安全风险的产业项目。 | 不涉及 | 符合 |  |
|  | 16 | 东北部地区和东南部地区的化工项目（万州区仅限于对现有主体化工产业链进行完善和升级改造）。 | 不属于 化工项目 | 符合 |  |
| 限制准入类 | 1 | 长江干流及主要支流岸线5公里范围内，除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。 | 不涉及 | 符合 |  |
|  | 2 | 大气污染防治一般控制区内，限制建设大气污染严重的项目。 | 不属于 | 符合 |  |
|  | 3 | 其他区县的缺水区域严格限制建设高耗水的工业项目 | 不涉及 | 符合 |  |
|  | 4 | 合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区，严格限制新建可能对主城区大气产生影响的然用煤、重油等高污染燃料的工业项目 | 不涉及 | 符合 |  |
|  | 5 | 东北部地区、东南部地区限制发展易破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目 | 不属于 前述行业 | 符合 |  |

由上表可知，项目不属于《重庆市产业投资准入工作手册》中不予准入和限制准入的项目，不涉及重庆市国家重点生态功能区，符合相关规定。

#### 1.2.2.4与《重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）的符合性

结合企业实际情况，符合性分析见表1.2-4。

##### 表1.2-4  关于严格工业布局和准入的通知符合性分析表

| 项目 | 《通知》中相关要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优化空间布局 | 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。 | 项目建设性质不属于重化工、纺织、造纸业。 | 符合 |
| 项目入园 | 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续 | 项目位于大足表面处理集中加工区，属工业用地。 | 符合 |
| 严格产业准入 | 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。 | 本项目不属于重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目，本项目属于国家允许类。 | 符合 |

根据上述分析，项目符合《重庆市发展和改革、重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）通知的相关要求中。

#### 1.2.2.5与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析

本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（川长江办〔2022〕17号）的符合性见表1.2-5。

##### 表1.2-5 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析表

| 序号 | 政策要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不属于码头项目 | 符合 |
| 2 | 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》 《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035 年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 |  | 符合 |
| 3 | 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035 年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧 道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。 |  | 符合 |
| 4 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目位于大足表面处理加工集中加工区内，不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段 | 符合 |
| 5 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。 |  | 符合 |
| 6 | 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关 的项目。 | 本项目位于大足表面处理加工集中加工区内，不涉及风景名胜区 | 符合 |
| 7 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、 畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止 在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目位于大足表面处理加工集中加工区内，不涉及饮用水水源保护区 | 符合 |
| 8 | 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 |  | 符合 |
| 9 | 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。 |  | 符合 |
| 10 | 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 |  | 符合 |
| 11 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目位于大足表面处理加工集中加工区内，不涉及水产种质资源保护区 | 符合 |
| 12 | 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 |  | 符合 |
| 13 | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开 （围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫 球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。 | 本项目位于大足表面处理加工集中加工区内，不涉及国家湿地公园 | 符合 |
| 14 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供 水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目位于大足表面处理加工集中加工区内，不占用利用、占用长江流域河湖岸线 | 符合 |
| 15 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在 《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 |  | 符合 |
| 16 | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目位于大足表面处理加工集中加工区内，不属于划定的河段及湖泊保护区。 | 符合 |
| 17 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目依托园区排污口 | 符合 |
| 18 | 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 |  | 符合 |
| 19 | 禁止在“一江一口两湖七河”和 332 个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 20 | 禁止在长江、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和 51 个（四川省 45 个、重庆市 6 个）水生生物保护区开展生产性捕捞。 |  | 符合 |
| 21 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不属于化工园区和化工项目；不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 | 符合 |
| 22 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目不属于化工园区和化工项目 | 符合 |
| 23 | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 | 符合 |
| 24 | 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 | 本项目位于大足表面处理加工集中加工区内，不涉及生态保护红线区域、永久基本农田 | 符合 |
| 25 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目位于大足表面处理加工集中加工区内，属于合规园区 | 符合 |
| 26 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 |  | 符合 |
| 27 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 28 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 29 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目不属于落后产能、过剩产能及高耗能高排放项目 | 符合 |
| 30 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 | 本项目不属于淘汰类项目 | 符合 |
| 31 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 | 本项目不属于严重过剩产能行业项目 | 符合 |
| 32 | 禁止建设以下燃油汽车投资项目 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 33 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。 | 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目 | 符合 |

#### 1.2.2.6与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析

本项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行）（2022年版）符合性分析见表1.2-6。

##### 表1.2-6  与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析

| 序号 | 政策要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合（长江干线过江通道布局规划）的过长江通道项目。 | 本项目为工件清洗项目，不涉及 | 符合 |
| 二 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目位于大足表面处理加工集中工区，不涉及自然保护区、风景名胜区 | 符合 |
| 三 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖，旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目位于大足表面处理加工集中工区，不涉及饮用水水源一级保护区及二级保护区 | 符合 |
| 四 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目为工件清洗项目，不涉及 | 符合 |
| 五 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线开发保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线 | 符合 |
| 六 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 本项目依托大足表面处理加工集中工区废水站排口，不新增排污口 | 符合 |
| 七 | 禁止在一江一口两湖七河和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 八 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 大足表面处理加工集中工区位于长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围外 | 符合 |
| 九 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目位于大足表面处理加工集中加工区内。且不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 | 符合 |
| 十 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 十一 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目不属于落后产能项目 | 符合 |

综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行）（2022年版）中相关政策要求。

- 建设项目工程分析

## 2.1建设内容

### 2.1.1项目由来

#### 2.1.1.1项目基本情况

重庆桃园金属表面处理有限公司邮亭分公司成立于2022年10月，主要是一家从事金属表面处理加工服务的民营企业。2022年12月，重庆桃园金属表面处理有限公司邮亭分公司租用大足表面处理集中加工区2#厂房1-1车间，拟投资3500万元，新建1条“桃园工件清洗生产线”并配套建设相应管网等辅助工程，项目总建筑面积约1200m2，生产规模11000吨/年，清洗电池导电柱70000万/件。

#### 2.1.1.2项目概况

（1）项目名称：桃园工件清洗生产线

（2）建设单位：重庆桃园金属表面处理有限公司邮亭分公司

（3）建设地点：大足表面处理集中加工区2#厂房1-1车间

（4）建筑面积：1200m2

（5）建设性质：新建

（6）总投资：3500万元，其中环保投资100万元，占总投资的2.86%。

（7）生产规模：11000吨/年，电池导电柱70000万/件。

（8）生产制度及劳动定员：项目新增劳动定员20人（不设置住宿及食堂）；全年工作约350天，生产班制为3班制，8h/班，8400h/年。

（9）建设工期：4个月

（10）建设内容及规模：新建1条工件清洗生产线及配套建设相应管网等辅助工程。与项目配套的园区集中给排水设施、变配电房、废物集中储存设施、污水处理站、事故池等均直接依托大足表面处理集中加工区的设施。

### 2.1.2产品方案及规模

本项目主要清洗电池导电柱70000万/件，产能为11000t/a，全厂生产规模详见表2.1-1。

##### 表2.1-1  本项目产品方案一览表

| 加工件 | 万件/筒 | 长（mm） | 宽（mm） | 面积（㎡/件） | 面积（㎡/筒） | 面积（㎡/天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池导电柱 | 4 | 14 | 12 | 1.68×10-4 | 6.72 | 336 |  |

本项目工件清洗生产线受控于草酸浸泡槽（0.7m×1.3m×0.8m），共4个草酸浸泡槽、30个工位，每筒工作时间为5min。

本项目各生产线设计产能与生产线匹配关系见表2.1-2。

##### 表2.1-2   产能匹配性分析一览表

| 表面处理种类 | 体积m2/筒 | t/筒 | 生产节拍min/筒 | 时间h/d | 年工作天数d/a | 生产设备产能t/a | 本项目产能t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池导电柱 | 6.72 | 0.11 | 5 | 24 | 350 | 11088 | 11000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | / | 11000 |

### 2.1.3项目组成及主要建设内容

项目由主体工程、辅助及公用设施、储运工程、环保工程等组成。详见表2.1-3。

##### 表2.1-3   项目主要组成表

| 序号 | 项目组成 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 |  |  |
| 1 | 工件清洗生产线 | 在2#厂房1F车间新建1条工件清洗生产线，清洗面积336㎡/d；生产线采用自动控制，生产线上供水、供汽（热）均采用自动控制，主要包括草酸浸泡槽、超声波滚洗槽、漂洗槽、封闭槽、烫干槽等。生产线整体设置围挡，围闭后留2个出入口，用于人员、原材料和产品的进出。 | 新建 |
| 二 | 公用辅助工程 |  |  |
| 1 | 供电、供水、供热 | 供电由加工区统一供配，供水由园区自来水管网输送，供热（槽液加温）由园区天然气锅炉供给；车间设置中水回用管网，包括自来水、纯水机、酸雾塔供水管网。 | 依托 |
| 2 | 循环水系统 | 项目冷却塔、酸雾塔均配套设有循环水系统。冷却塔和酸雾塔均位于楼顶 | 新建 |
| 3 | 排水 | 依托加工区建成污水管网 | 依托 |
| 4 | 纯水制备 | 在楼顶层设置纯水机，制备的纯水用于纯水洗使用。设置纯水制备机1台进行纯水制备，制备工艺为RO反渗透，设计能力为6t/h。 | 新建 |
| 5 | 烘道 | 厂区设置烘道1座，用于清洗完成后工件表面残留水烘干使用，烘道采用电作为加热能源 | 新建 |
| 6 | 车间废水集中收集设施 | 厂房东南侧设置车间废水集中收集池1个，对前处理废水进行收集，收集后泵送至园区污水管网。收集池设置围堤，围堤有效容积大于收集池单池容积25m3。 | 新建 |
| 三 | 储运工程 |  |  |
| 1 | 化学品存放 | 日常化学品由商家配送，化学品储存间位于生产线西侧，固体化学品存放区面积约为20m²，液体化学品存放区面积20m²，液态化学品存放区整体设置有托盘（托盘有效容积20m³），地面、托盘及危废暂存间、化学品储存间裙脚应具有防腐防渗功能 | 新建 |
| 2 | 供氮设备 | 供氮设备1套（液氮储存量10t），布置与2#厂房外西侧空地上。供氮设备提供氮气，用作烘干过程保护气，防止产品在高温中氧化。 | 新建 |
| 3 | 产品及原料存放 | 企业待清洗的工件存放区位于生产线上挂区（北侧），面积约200 m² | 新建 |
| 4 |  | 产品放置于生产线下挂区空余区域（东南侧），面积约200 m² | 新建 |
| 四 | 环保工程 |  |  |
| 1 | 废气处理系统 | 新建1#酸雾喷淋塔进行处理，酸雾净化塔设置计量装置和自动加药装置、设计处理能力40000m³/h，酸雾采用顶部抽风收集后排入酸雾塔处理后自建成25m排气筒排放（DA001）。 | 新建 |
| 2 | 废水处理 | 加工区污水处理站（设计处理规模5000t/d，现已建成4900t/d（其中含氰废水100t/d未建设、前处理废水系统处理规模1500t/d）），本项目生产废水依托园区前处理废水处理系统进行处理。 | 依托 |
| 3 | 危废暂存间 | 本项目设置当日危废暂存间1处，面积约5 m²。危废设加盖桶放置于托盘上进行存放，该区域地面按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）敷设防渗层；企业租赁加工区集中危废暂存间作为本项目的危废暂存场所、面积约20㎡，企业产生的危险废物当日直接运往该暂存格暂存，由企业定期委托有危废处置资质的单位进行处置。 | 新建、依托 |
| 4 | 一般固废暂存间 | 车间内不设一般固废暂存间，车间产生的一般工业固废园区统一收集处置 | 依托 |
| 5 | 事故池 | 依托加工区应急事故池，事故池容积2500m³，事故池按废水种类分类设置分别为含铬事故池400m³、含镍事故池400m³、综合应急池1650m³、含氰应急池50m³。 | 依托 |
| 6 | 垃圾收集点 | 依托加工区的垃圾收集点 | 依托 |
| 7 | 地面工程 | 生产线的槽体架空，架空高度≥2m、生产线整体设置于托盘内、防止生产过程中废水滴落地面、托盘进行防腐防渗漏处理，并与加工区事故管网相连。地面采用PE-120做防腐防渗漏处理。 | 新建 |
| 8 | 滴漏散水收集系统 | 清洗槽放置在平台上、工件（滴漏散水）下挂或转移处设置接水盘，相邻两清洗槽作无缝连接，生产线分区设置生产线托盘；生产线整体设置托盘；槽边设置挡水板、高度不低于10cm；过滤机、酸雾塔设置接水盘，接水盘深度不小于10cm。 | 新建 |
| 9 | 车间内废水管网 | 明管敷设，重力导排，按水质管网分类收集，箭头指明流向 | 新建 |
| 10 | 地面防腐、防渗工程 | 车间生产区域内、化学品存放区地面及当日危废暂存间、化学品储存间裙脚范围全部按重点污染防治区进行防腐防渗处理，防渗层参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等要求设计防渗方案；防腐层参照《工业建筑防腐蚀设计标准》（GBT 50046-2018），《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》（GBT50224-2018））的相关要求，地面采用PE-120做防腐防渗漏处理。 | 新建 |
| 11 | 事故池及围堤 | 化学品暂存间设置围堤，围堤有效容积≥0.5m³。 | 新建 |

加工区污水处理站改造于2020年12月底完成投入运行并于2021年通过了自验收，现已正常运行，本项目可依托加工区污水处理站。可依托性分析详见表2.1-4。

##### 表2.1-4  本项目与园区依托关系一览表

| 项目内容 | 工程内容及建设情况 | 可依托性 |
| --- | --- | --- |
| 供电 | 设独立10kV开闭所，放射式向各车间变电所供电，并投运 | 可依托 |
| 供水 | 由加工区供水管网供给 | 可依托 |
| 供热 | 锅炉房1座，布置1台6t/h天然气蒸汽锅炉（现已停运）和1台10t/h天然气蒸汽锅炉 | 可依托 |
| 加工区污水处理站 | 大足表面集中加工区污水处理站已建成，并于2020年进行了整改并已通过验收，目前，加工区污水处理站一期工程已开展环评及“三同时”设计备案，并取得相关批复，并于2013年10月23日通过重庆市环保局（现更名为重庆市生态环境局）竣工环保验收。加工区改造工程于2020年验收。整改后实际处理规模为4900m³/d（其中含铬废水1000m³/d、含镍废水600m³/d、化学镀镍废水处理系统200m³/d、阳极氧化废水处理系统400m³/d、混排废水300m³/d、综合废水900m³/d、前处理废水1500m³/d），采用“废水分类处理+膜分离回用+末端处理系统”的处理工艺路线，污水回用系统现已启用，2022年12月31日之前，排放的废水满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表3规定的水污染物特别排放限值；2022年12月31日之后，污水处理站处理后的总铬、六价铬、总镍达到《重庆市电镀行业废水污染物自愿性排放标准》（T_CQSES 02-2017）表1标准，其他污染因子达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准后排入苦水河。本项目生产废水产生量约20.26m³/d，加工区污水处理站前处理废水剩余处理能力为729.55 m³/d，项目建成后可依托前处理废水处理系统。 | 可依托 |
|  | 中水回用设施位于加工区污水处理站内，回用率为60%，回用系统现已建成投运，项目建成后可依托中水回用系统 | 可依托 |
|  | 在线监测系统已验收并投运 | 可依托 |
|  | 加工区已建成危废暂存点，总面积7460㎡ | 依托+租用 |
| 环境风险 | 设置雨污切换阀已验收并投运 | 可依托 |
|  | 应急事故水池1座，容积2500m³/d，已验收并投运 | 可依托 |

### 2.1.4主要生产设备

本项目所用设备主要包括车间槽体设备及行车、过滤机、纯水机、酸雾塔等其他设备，所用设备不属于国家淘汰或限制使用设备，符合国家相关产业政策要求。项目主要生产设备及设施具体如下：

（1）生产车间槽体设备

生产车间各生产线槽体设备根据其工艺流程列出，如表2.1-5。

##### 表2.1-5  生产车间槽体设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号或规格（mm） （长×宽×高） | 数量（座） | 工位数（个/座） | 备注 | 排水方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升降上料 | / | / | 1 | / | / |
| 2 | 草酸浸泡槽（2-25#） | 1300×5600×800 | 3 | 8 | / | / |
| 3 | 交换（26#） | 1300×700×800 | 1 | 1 | / | / |
| 4 | 超声波滚洗（27-29#） | 1300×850×800 | 3 | 1 | / | 7天排放1次 |
| 5 | 漂洗（30#） | 1300×800×800 | 1 | 1 | 浸泡+喷淋 | 连续排放 |
| 6 | 超声波滚洗（31-33#） | 1300×850×800 | 3 | 1 | / | 7天排放1次 |
| 7 | 漂洗（34#） | 1300×800×800 | 1 | 1 | 浸泡+喷淋 | 连续排放 |
| 8 | 超声波滚洗（35-36#） | 1300×850×800 | 2 | 1 | / | 7天排放1次 |
| 9 | 检验（37#） | / | / | 1 | / | / |
| 10 | 草酸浸泡槽（38-43#） | 1300×4200×800 | 1 | 6 | / | / |
| 11 | 漂洗（44#） | 1300×800×800 | 1 | 1 | 浸泡+喷淋 | 连续排放 |
| 12 | 超声波滚洗（45#） | 1300×850×800 | 1 | 1 | / | 7天排放1次 |
| 13 | 交换（46#） | 1300×700×800 | 1 | 1 | / | / |
| 14 | 漂洗（47-49#） | 1300×2400×800 | 1 | 3 | 三级逆流漂洗 | 连续排放 |
| 15 | 封闭（50-51#） | 1300×1600×800 | 1 | 2 | / | / |
| 16 | 漂洗（52-53#） | 1300×1600×800 | 1 | 2 | 二级逆流漂洗 | 连续排放 |
| 17 | 烫干（54#） | 1300×700×800 | 1 | 1 | / | 7天排放1次 |
| 18 | 升降下料（55#） | / | / | 1 | / | / |

本项目其他生产设备主要包括纯水机、过滤机等，详见下表2.1-6。

##### 表2.1-6  本项目其他生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行车 | 非标 | 台 | 3 |  |
| 2 | 过滤机 | 20T | 台 | 5 |  |
| 3 | 斯迈德风机 | AT700(7.5kw) | 台 | 1 |  |
| 4 | 超声波震板 | 25KHZ3000W | 台 | 27 |  |
| 5 | 纯水机 | 6t/h | 台 | 1 |  |
| 6 | 酸雾塔 | 22kw处理能力36000m³/h | 套 | 1 |  |
| 7 | 烘烤箱 | 10m*1m*1.5m | 台 | 1 |  |
| 8 | 产品检测仪 | / | 台 | 1 |  |
| 9 | 供氮设备 | 10t | 套 | 1 |  |
| 10 | 吹水系统 | / | 套 | 1 |  |
| 11 | 冷风机 | 3kw | 套 | 1 |  |
| 12 | 空压机 |  |  | 1 |  |

### 2.1.5主要原辅材料

#### 2.1.5.1原辅材料消耗量

根据项目建设规模及性质，营运期主要原辅材料消耗量见表2.1-7。

##### 表2.1-7 项目主要辅料消耗量表

| 序号 | 名称 | 规格/成分 | 单位 | 年用量 | 最大储存量 | 包装形式 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池导电柱 | 电池导电柱阳极为铜件、阴极和柱体为铝件 | t | 11000 | 2000 | 箱装 | 汽车运输 | / |
| 2 | 草酸 | 白色粉末（固体）、乙二酸 | t | 5 | 1 | 25kg/袋 | 汽车运输 | 用于配制5%酸洗槽液 |
| 3 | 封闭剂 | 2g/L三聚磷酸钠溶液 | t | 10 | 2 | 25kg/桶 | 汽车运输 | 封闭工序 |
| 4 | 片碱 | 氢氧化钠 | t | 2 | 0.1 | 25kg/袋 | 汽车运输 | 用于废气洗涤塔碱液配制、除油等 |
| 5 | 液氮 | N2 | t | 400 | 10 | 罐装 | 汽车运输 | 用于电烘干工序，作保护气 |
| 6 | 水 | / | t | 2979 | / | / | / |  |
| 7 | 电 | / | Kwh | 350万 | / | / | / |  |

#### 2.1.5.2原辅材料理化性质

##### 表2.1-8  主要原辅材料组成及理化性质分析

| 序号 | 名称 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 草酸 | 无色单斜片状或棱柱体结晶或白色粉末，氧化法草酸无气味，合成法草酸有味。150～160 ℃ 升华。在高热干燥空气中能风化。1g溶于7mL水、2mL沸水、2.5mL乙醇、1.8mL沸乙醇、100mL乙醚、5.5mL甘油，不溶于苯、氯仿和石油醚。0.1mol/L溶液的pH为1.3。相对密度（水=1）1.653。熔点189.5 ℃。低毒，半数致死量（兔，经皮）2000 mg/kg。 |
| 2 | 封闭剂 | 封闭剂为浓度为2g/L三聚磷酸钠（Na5P3O10）的配制溶液，密度为1.5g/cm3，透明液体，无气味，pH值：7-9，分解温度120℃，蒸汽密度：2.17，蒸气压5.5mmHg20℃，密度：1.0。在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。不含重金属。 |
| 3 | 片碱 | 氢氧化钠，又称烧碱和苛性钠，化学式为NaOH，是一种具有高腐蚀性的强碱，一般为白色片状或颗粒，能溶于水生成碱性溶液，也能溶于甲醇及乙醇。氢氧化钠具有潮解性，会吸收空气里的水蒸气，也会吸取二氧化碳、二氧化硫等酸性气体。 |
| 4 | 液氮 | 液态的氮气。是惰性的，无色，无臭，无腐蚀性，不可燃，密度：1.25g/L(标准状况)；熔点：-209.8℃；沸点：-196.56℃。相对蒸气密度(空气=1): 0.97 饱和蒸气压(kPa): 1026.42(-173℃)。 |

### 2.1.6公辅及储运工程

1、公用工程及辅助系统

（1）给排水

①给水

来自城市自来水厂，由大足表面处理集中加工区给水管网提供。市政给水管网的水质、水压、水量均能满足生产和消防用水的需要。

纯水：本项目采用自动纯水机组制备所需纯水，用量约7.27t/d。

本项目纯水主要用在封闭后水洗和烫干工序，由企业自备，在生产车间布置纯水制备机。根据各生产线用水情况，纯水制备机设计能力为6t/h。纯水制备采用RO反渗透技术，即：自来水在压力作用下经“多介质过滤器+活性炭过滤器+软水器+精密过滤器”组成的预处理系统处理后，进入RO反渗透机制取纯水，进入纯水箱储存，供各纯水点使用。纯水制备工艺流程见图2.1-1。

自来水

###### 图2.1-1  纯水制备工艺流程图

②排水

本项目生产车间为加工区的标准厂房，排水采用“雨污分流”排水体制，雨水就近排入加工区雨水管网，废污水实行“分质分类收集处理”及“达标排放”原则，分类收集、分质处理原则，排入加工区污水处理站处理达标排放。

目前，本项目外排车间洗手废水及生产废水可依托大足表面处理集中加工区污水处理站处理，达到《电镀污染物排放标准》（GB21900—2008）表3标准后经市政管网进入苦水河，最后流入小安溪河。

（3）供电

项目依托集中加工区统一供电，来自城市电网，供电有保障。

（4）供热

本项目以蒸汽供热。蒸汽由加工区锅炉房提供。加工区锅炉房目前已投入使用，已有1台锅炉（10t/h）正在运行，本项目所需蒸汽约0.01t/h，能满足正常生产需要，产生的冷凝水回用于加工区的锅炉房，本项目不收集处理。

（5）循环冷却水系统

本项目设一套循环水冷却系统，冷却方式为水冷，冷却塔布置在楼顶，冷水机布置在车间内。

2、储运工程

（1）厂内运输

本项目厂内运输主要依靠人工手搬运。

（2）厂外运输

本项目各类原辅材料、产品均采用公路运输，依靠社会车辆进行运输。

（3）储存

①来料存放和成品存放

车间内来料和成品临时存放，车间生产线架空、架空高度≥2.0m，生产线下设置原料及成品储存区。

②化学品存储

本项目的其他原料由附近的供应商家配送。车间内北侧设置固体化学品存放区及液体化学品存放区。

③液氮存储

本项目液氮罐（10t），位于2#厂房外西侧空地处。

### 2.1.7水平衡

1、生产线槽体用排水计算

电镀生产产生的清洗水量受生产线产量、镀种、清洗方式、水的回用率、当地经济水平、企业管理等方面影响。评价依据建设单位提供资料，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-3360 电镀行业》中电镀线前处理用水量计算方法计算生产线清洗水用量。此外，本项目酸雾处理塔产生废水进入前处理废水管网。废水产生量按照用水量的90%计，本项目生产线废水产生情况见表2.1-9，各类废水统计见表2.1-10。

##### 表2.1-9  各水洗槽用水及废水产生情况一览表

| 编号 | 项目 | 废水种类 | 清洗面积（㎡/d） | 产污系数（L/㎡产品） | 用水量（m³/d） | 废水产生量（m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 酸洗后水洗（超声波洗） | 前处理废水 | / | / | 0.84 | 0.76 |
| W2 | 酸洗后水洗（浸泡+喷淋） |  | 336.00 | 13.3 | 4.97 | 4.47 |
| W3 | 酸洗后水洗（超声波洗） |  | / | / | 0.28 | 0.25 |
| W4 | 酸洗后水洗（浸泡+喷淋） |  | 336.00 | 13.3 | 4.97 | 4.47 |
| W5 | 酸洗后水洗（超声波洗） |  | / | / | 0.14 | 0.13 |
| W6 | 酸洗后水洗（三级） |  | 336.00 | 13.3 | 4.97 | 4.47 |
| W7 | 封闭后水洗（二级） |  | 336.00 | 13.3 | 4.97 | 4.47 |
| W8 | 烫干 |  | / | / | 0.12 | 0.10 |
| 合计 |  |  |  |  | 21.24 | 19.12 |

2、员工洗手废水

项目劳动定员20人，员工如厕依托加工区公厕，公厕不设洗手台，员工洗手在车间拖把清洗池清洗，根据《给水排水工程快速设计手册—3建筑给排水工程》（中国建筑工业出版社1998年出版，刘文锭主编），用水定额按照25L/（人·天）计算，即用水量0.5m3/d（175m3/a），排污系数按0.9计，即生活废水（W洗手）产生量约为0.45m3/d（157.5m3/a），该废水与拖把清洗废水一起进入前处理废水处理系统。

3、拖把清洗废水

车间地面清洁采用拖把拖地，杜绝地面冲洗，拖地过程中拖把清洗产生的废水排入前处理废水管网，地面清洗废水用水量按2L/㎡计算，需清洗面积为500㎡，2天清洁1次，则用水量约0.5m³/d，废水产生量约0.45m³/d（78.8m³/a）。

4、处理塔废水废气处理废水

废气喷淋水循环水量根据液气比2L/m³核算。

酸雾塔废气风量40000m³/h，酸雾处理塔循环水量80m³/h，循环水塔储水量按照3min的循环水量核算，则酸雾处理塔储水量为3.3t，每半个月更换一次，则酸雾处理塔循环水排放量为0.27m³/d。

5、过滤机滤芯冲洗水

生产线上草酸浸泡槽均配套过滤机对槽液进行循环，过滤机滤芯每三个月清洗一次，产生的滤芯清洗水进入对应的废水管网，由于清洗水产生量较小，不单独统计废水量。

6、散水及工件滴水

因本项目各生产线和工件交换位均设置接水盘，工件在工件清洗生产线运行过程中有少量滴水散落入托盘中形成散水和工件转挂过程中滴落的滴水，接水盘接入前处理废水管网。根据建设单位提供资料，生产线各分区散水产生量很小，不再单独统计其废水量。

7、倒槽清洗用水

倒槽后，槽内壁需使用自来水进行高压冲洗，本项目倒槽频率较低，且用水量很少，约10-15L/槽·次，不再单独统计废水量，倒槽冲洗水排入前处理废水管网。

8、蒸汽供热管道冷凝废水

蒸汽供热管道中的蒸汽遇冷会产生冷凝废水，该废水属于清净下水，直接由管道排入雨水管网。

9、纯水机废水

本项目自备的纯水机每天使用自来水7.27m3，纯水制备工艺采用RO反渗透，产水率为70%，产生纯水5.09m3，产生浓水水量约2.18m3，浓水回用于三级逆流水洗工序，不外排。

##### 表2.1-10  本项目废水统计表

| 序号 | 类别 | 废水种类 | 用水量 | 废水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/d | m3/d |
| 1 | W1、W2、W3、W4、W5、W6、W7、W8 | 前处理废水 | 21.24 | 19.12 |
| 2 | 办公生活W洗手 |  | 0.5 | 0.45 |
| 3 | 拖把清洗水 |  | 0.5 | 0.45 |
| 4 | 酸雾塔W酸雾 |  | 0.27 | 0.24 |
| 5 | 纯水机W纯水 | 回用于生产 | 7.27（自来水） | 2.18（回用于三级逆流水洗） |

根据加工区对厂区内污废水的管理，本项目产生的污废水进入加工区的前处理废水系统进行处理，废水经加工区污水处理站处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准后，经市政管网，经紧邻邮亭工业园区污水处理厂排口附近的排污口排放，该排污口位于高洞子水库下游，废水经高洞子水库下游河流进入苦水河，最后流入小安溪河。

###### 图2.1-2    本项目水平衡图  单位m3/d

### 2.1.8物料平衡

本项目使用封闭剂（2g/L Na5P3O10溶液）10t/a，该溶液密度为1.5g/cm3，则理论消耗磷元素33.7kg/a。

封闭剂在生产过程中不发生反应，参照《污染源源强核算技术指南  电镀》（HJ984-2018）“附录D 不同形状镀件镀液带出量V参考值”，本项目镀液带出量取0.4L/m2，项目清洗面积为117600 m2/a，Na5P3O10溶液浓度为2g/L，故进入废水的磷元素含量为23.776 kg/a，废水进入前废水处理后进入污泥的磷含量为22.356kg/a，外排入环境中的磷含量为1.42kg/a，进入封闭槽槽渣的磷含量为9.924 kg/a。

###### 图2.1-3    本项目磷平衡图  单位kg/a

### 2.1.9占地及平面布置

从整个加工区来看，车间楼西侧、东侧和南侧均为电镀车间，北侧为加工区北厂界，厂界外为灌木林地。

加工区内部功能分区明确、布局协调、人流物流组织合理，减少了相互干扰，加工区污水处理站位于加工区主导风侧风向、地势较低的南侧，布局合理，与周边用地性质相容，符合环保要求。

本项目位于加工区的2#厂房1楼1-1车间作为项目厂房。项目租用的车间形状规整，呈矩形，各生产线布局充分考虑了生产工序的流畅，以及原料、半成品、产品的物流顺畅，清洗生产线设置操作平台，对平台进行防腐、防渗处理，再将设备置于平台上；各生产线留有廊道，供人员及货物通行，相关配套设备布置于相应工序旁。

本项目车间地面均进行防腐、防渗处理，生产线架空、架空高度≥2.0m，生产线下方可堆放半成品、成品、原料等，液体化学品仓库地面还按风险防范要求设有托盘及围堤。各槽体尺寸及结构设计满足自动化水平要求，以及满足节约水资源的要求。因此，本项目平面布置比较合理，有利于生产，有利于减少周边环境的影响，有利于降低环境风险。

。

## 2.2工艺流程和产排污环节

### 2.2.1 施工期产排污分析

项目施工期主要为厂房装修和设备安装、调试等。产污环节为设备安装噪声、施工人员少量生活污水及生活垃圾。设备安装时间短，噪声影响有限。施工人员生活污水依托厂房生化池处理达标后排放；施工人员生活垃圾随厂区生活垃圾一并处理。

### 2.2.2 营运期产排污分析

本项目利用现有厂房进行项目建设，新建1条清洗生产线及配套的液态化学品仓库、固态化学品仓库、办公室、危废暂存间。生产工艺流程及产污环节见图2.2-1。

###### 图2.2-1  生产工艺流程及产污环节图

##### 表2.2-1  自动环形镀镍铬生产线工艺说明及产污情况表

| 工序 | 槽液参数及工艺说明 | 温度℃ | 时间 | 污染物产生情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 废水 |  | 废气 |  | 固废 |  |
| 草酸浸泡 | 主要目的是去除工件表面的氧化皮和锈蚀。将水与5%的草酸按一定比例加入到酸洗槽中，常温下对氧化皮工件进行浸泡去除氧化皮。酸洗槽使用一段时间后会有所消耗，定时添加酸液以维持槽液pH<3。酸洗槽根据情况补充槽液，不更换。（2-25#槽） | 30-40 | 120min |  |  | G1 | 酸雾 | S1 | 废槽渣 |
| 交换 | 滚筒交换（26#槽） | RT |  |  |  |  |  |  |  |
| 超声波滚洗 | 清洗残留溶液和工件上浸泡过后残留的氧化皮和杂质，部分复杂的工件表面浸泡完残留的氧化皮及杂质上仍然会残留一些草酸溶液。采用超声波清洗机将这些残液清洗干净。（27-29#槽；31-33#槽） | RT | 30min | W1 | 前处理废水 |  |  |  |  |
| 水洗 | 对工件进行浸泡+喷淋清洗。（30#槽、34#槽） | RT | 10 min | W2 | 前处理废水 |  |  |  |  |
| 超声波滚洗 | 清洗残留溶液和工件上浸泡过后残留的氧化皮和杂质，部分复杂的工件表面浸泡完残留的氧化皮及杂质上仍然会残留一些草酸溶液。采用超声波清洗机将这些残液清洗干净。（35-36#槽） | RT | 10 min | W3 | 前处理废水 |  |  |  |  |
| 检验 | （37#槽） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 草酸浸泡 | 主要目的是去除工件表面的氧化皮和锈蚀。将水与5%的草酸酸按一定比例加入到酸洗槽中，常温下对氧化皮工件进行浸泡去除氧化皮。酸洗槽使用一段时间后会有所消耗，定时添加酸液以维持槽液pH<3。酸洗槽根据情况补充槽液，不更换。（38-43#槽） | RT | 30min |  |  | G1 | 酸雾 | S1 | 废槽渣 |
| 水洗 | 对工件进行浸泡+喷淋清洗。（44#槽）。 | RT | 5min | W4 | 前处理废水 |  |  |  |  |
| 超声波滚洗 | 清洗残留溶液和工件上浸泡过后残留的氧化皮和杂质，部分复杂的工件表面浸泡完残留的氧化皮及杂质上仍然会残留一些草酸溶液。采用超声波清洗机将这些残液清洗干净。（45#槽） | RT | 5min | W5 | 前处理废水 |  |  |  |  |
| 交换 | （46#槽） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水洗 | 对工件进行三级逆流清洗。（47-49#槽） | RT | 5min | W6 | 前处理废水 |  |  |  |  |
| 封闭 | 封闭剂三聚磷酸钠浓度是2g/L，pH值=6.5～7.5，在金属（电镀后工件效果更好）表面形成一种致密的保护膜，具有极强的防锈﹑防腐蚀﹑防变色作用。封闭液经补加封闭剂后循环使用。（50-51#槽） | RT | 10min |  |  |  |  | S2 | 废槽渣 |
| 水洗 | 对工件进行二级逆流清洗。（52-53#槽） | RT | 5min | W7 | 前处理废水 |  |  |  |  |
| 烫干 | 将清洗后的镀件在热水中烫洗片刻，使镀件表面不留痕迹和快速干燥。烫干槽1个。（54#槽） | 60～70℃ | 5min | W8 | 前处理废水 |  |  |  |  |
| 电烘干 | 工件清洗完成后，进入烘道内对工件表面残留水进行烘干，烘道采用电作为加热能源。烘干过程中充入氮气，防止产品在高温中氧化。氮气由供氮设备直接提供（液氮由液氮罐经汽化器转化后形成氮气，通过管道直接输送于烘干线）。 | 150～180℃ | / |  |  |  |  |  |  |

其他辅助工程工艺流程：

①空压机运行过程会产生噪声 N 和空压机含油冷凝液 S6。

②纯水机运行过程回产生废活性炭S5、RO膜S7。

③生产车间产生的废化学品包装材料S3、车间废拖把及废劳保用品S4、不合格品S8、未沾染危化品的包装物S9。

④员工生产生活会产生生活垃圾 S10。

## 2.3与项目有关的原有环境污染问题

### 2.3.1集中加工区概况

大足表面处理集中加工区位于重庆市双桥经济技术开发区邮亭镇北部的双桥（邮亭）工业园。开发建设单位为重庆智伦电镀有限公司，加工区又名“重庆智伦电镀工业园”。加工区位于大足区邮亭镇规划的工业用地内、大足（邮亭）工业园西侧。

现加工区占地114.3亩，总投资1.28亿元（其中环保投资3180万元），年产值达4.0亿元，业主单位为重庆智伦电镀有限公司。建设10栋标准厂房，总建筑面积91878m2，以及污水处理站1座，设计处理规模5000t/d，实际建设处理规模为4900t/d。根据跟踪报告书及审查意见，总电镀表面积430万m2/a，其中，单层镀319万m2/a，分别为镀锌136万m2/a、镀铜12万m2/a、镀镍8万m2/a、镀铬33万m2/a、化学镍15万m2/a、阳极氧化115万m2/a，多层镀111万m2/a，分别为镀镍29万m2/a、镀铬72万m2/a、含氰电镀10万m2/a。

加工区于2011年动工，2013年建成，原龙水电镀园于2011年5月实施关停。加工区委托重庆大学于2011年编制《重庆市大足区表面处理集中加工区（龙水电镀园区环保搬迁）规划环境影响报告书》，取得重庆市环境保护局（现“重庆市生态环境局”）审查意见（渝环函〔2011〕406号）。加工区委托重庆市环境科学研究院于2014年编制《大足表面处理集中加工区规划调整环境影响报告书》，取得重庆市环境保护局（现“重庆市生态环境局”）审查意见（渝环函〔2014〕500号）。加工区于2020年进行了规划环评跟踪评价并取得了重庆市生态环境局下发审查意见（渝环函〔2020〕434号）。

加工区于2020年8月开始了“大足表面处理集中加工区配套工程项目（一阶段）”的建设。该项目于2020年8月取得环评批准书（见附件9），并于2021年3月通过环保验收（验收专家意见见附件8）。该项目主要建设内容包括：（1）污水处理站总体采用“废水分类处理+膜分离回用+末端处理系统”的污水处理工艺，对加工区电镀废水分类收集，分类分质处理，设置含镍废水（包括电镀镍废水、阳极氧化工序产生的含镍废水）、化学镍废水、含铬废水、综合废水、前处理废水、阳极氧化废水和混排废水处理系统共七套废水处理系统。污水处理站实际处理规模4900m3/d，回用率60%，剩余40%的废水处理达到《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008）表3标准后排入新胜溪，汇入苦水河。（2）改建污水处理站北侧的9#厂房危废暂存间，用于储存各类危险废物。（3）停用现有6t/h燃气锅炉，新增1台10t/h燃气锅炉，为加工区内各企业生产线提供蒸汽。（4）设置事故废水专用管道。本次将事故池布置在站内中间位置，事故池总容积2500m3，分4格建设，分别收集含镍、含铬、含氰废水和其他事故废水。同时雨水管网增设雨污切换阀收集事故废水。发生事故时进行分类收集，再用提升系统将事故水小水量地提升到相应废水处理系统进行处理。

事故池进行防腐防渗处理。储罐的周围设置围堰等。

2021年4月，《大足表面处理集中加工区配套项目》通过了自验收，验收内容包含加工区污水处理站改造工程和加工区集中危废暂存间改造工程，改造后加工区的污水处理站可实现中水回用（回用率60%），加工区各企业产生的危废集中暂存在加工区危废暂存点，危废处置由各企业自行委托相关资质单位进行处置。

### 2.3.2加工区规划建设内容

自2011年加工区便开始动工建设，目前除8#厂房和调整规划建设内容外，其余规划建设内容已基本完成。实际建设情况如表2.3-1所示。

##### 表2.3-1   加工区规划建设情况一览表

| 序号 | 功能区 |  | 规划内容与规模 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主体工程 | 1～7#厂房 | 共7栋，每栋均为3层建筑，建筑 总面积50820m²。 | 已投运 |
|  |  | 8#厂房 | 1栋，3层建筑，建筑面积 14382m²。 | 未建成 |
|  |  | 9#厂房 | 1栋，1层建筑，建筑面积7460m²。 西南侧为危险废物暂存间，其余部分改建为电镀标准厂房。 | 已投运 |
|  |  | 13#厂房 | 1栋，1层建筑，建筑面积4000m²。 | 已投运 |
|  |  | 15#厂房 | 1栋，1层建筑，建筑面积1500m²。 | 已投运 |
|  | 辅助工程 | 办公楼 | 1栋，建筑面积4926m²，包含办公区、污水处理站控制室。 | 已投运 |
|  |  | 打磨中心 | 1座 | 暂缓建设 |
|  |  | 退镀中心 | 1座 | 暂缓建设 |
|  |  | 锅炉房 | 建设1台6t/h、1台10t/h天然气锅炉。 | 1台6t/h天然气锅炉（已停运），1台10t/h天然气锅炉，已投运并完成低氮改造 |
|  |  | 空压站 | 位于厂区南侧，由机器间和值班室 组成。 | 已投运 |
|  | 储运工程 | 化学原料库 （酸储罐区） | 储罐区共7个30m³的卧式酸储罐，其中盐酸储罐4个，硫酸储罐1个，硝酸储罐1个，应急储罐1个，各储罐分格储存，采取环氧树脂，设置围堰，围堰有效容积66m³。围堰安装固定管道，接入加工区应急废水收集主管。 | 已投运，硝酸储罐已停用 |
|  |  | 污水处理站化学品储存间 | 1座，2层建筑，污水处理站旁。 | 已投运 |
|  | 公用工程 | 供电 | 设独立10kV开闭所，放射式向各车 间变电所供电。 | 已投运 |
|  |  | 供水 | 由大足南方自来水厂供水，远期同 龙水供水系统并网。 | 已投运 |
|  |  | 排水 | 排水系统采用雨污分流。雨水就近排入加工区雨水管网；生活污水和生产废水分类收集，生活污水专用管道排入市政污水管网；生产废水管网全部架空建设，分类收集后进入加工区污水处理站处理达标后通过专用管道输送至高洞子水库大坝下游新胜溪，汇入苦水河。 | 已投运 |
|  |  | 食堂 | 园区14#厂房设置食堂1座 | 已于2020年拆除 |
|  | 环保工程 | 加工区污水处理站 | 前处理废水处理系统，1500m³/d | 1500m³/d，已验收并投运 |
|  |  |  | 含镍废水处理系统，600m³/d | 600m³/d，已验收并投运 |
|  |  |  | 阳极氧化废水处理系统，400m³/d | 400m³/d，已验收并投运 |
|  |  |  | 化学镀镍废水处理系统，200m³/d | 200m³/d，已验收并投运 |
|  |  |  | 含铬废水处理系统，1000m³/d | 1000m³/d，已验收并投运 |
|  |  |  | 混排废水处理系统，300m³/d | 300m³/d，已验收并投运 |
|  |  |  | 综合废水处理系统，900m³/d | 900m³/d，已验收并投运 |
|  |  |  | 含氰废水处理系统，100m³/d | 未建 |
|  |  |  | 污水回用系统 | 已验收并投运，回用率60% |
|  |  |  | 污水末端处理系统 | 已验收并投运 |
|  |  |  | 污泥暂存及干化污泥堆场 | 已验收并投运 |
|  |  |  | 生活污水进污水处理站处理 | 已验收并投运 |
|  |  |  | 在线监测系统 | 已验收并投运 |
|  |  |  | 危废暂存点，总面积7460㎡ | 已验收并投运 |
|  | 环境风险 |  | 盐酸、硝酸、硫酸储罐的周围设置围堰、自动喷淋装置 | 已验收并投运、硝酸储罐已停用 |
|  |  |  | 设置雨污切换阀 | 已验收并投运 |
|  |  |  | 应急事故水池1座，容积2500m³/d | 已验收并投运 |

### 2.3.3供水系统

加工区用水由大足区南方自来水厂供给，水厂规模5万m³/d。

给水包括生产、生活和消防等三个方面。给水系统采用生产、生活、消防联合供水系统，分两条进水管从市环状供水干管分别引入，组成加工区DN200室外环状管网，以满足室内外生产、生活和消防用水需要。市政供水压力保证室外最不利消火栓水压不小于0.1Mpa。室外给水管为环状，为生产、生活、消防所公用，干管交叉和干支管连接处设置阀门及阀门井，埋地敷设，管网埋深0.8m。

### 2.3.4排水系统

加工区实行“雨污分流、分类分质收集处理”排水体制。加工区排水系统采用“雨污分流、污污分流”的排水体制。雨水就近排入雨水管；污水排放实行“分质分类收集处理”及“达标排放”的原则。污水处理站自2021年3月通过环保验收后，未发生过超标排放事故，同时未受到环保处罚。

（1）污水处理站处理规模

根据现场调查，实际含氰废水收集管网、含氰废水处理设施未建。未建的含氰废水设计处理能力100m³/d。污水处理站实际处理规模4900m³/d，实际设置含镍废水（包括电镀镍废水、阳极氧化工序产生的含镍废水）、化学镍废水、含铬废水、综合废水、前处理废水（包括前处理废水）、阳极氧化废水和混排废水处理系统共七套废水处理系统。具体处理规模见表2.3-2。

##### 表2.3-2 污水处理站规模调查情况表     单位：m³/d

| 废水种类分类 | 含镍废水 | 化学镍废水 | 含铬废水 | 前处理废水 | 综合废水 | 混排废水 | 阳极氧化废水 | 含氰废水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计处理能力 | 600 | 200 | 1000 | 1500 | 900 | 300 | 400 | 100 |
| 实际处理能力 | 600 | 200 | 1000 | 1500 | 900 | 300 | 400 | 0 |

（2）污水处理站处理工艺

根据加工区电镀废水生产情况及废水产生种类，分类收集、分类处理。首先采用对各类废水预处理，实际设置7类废水预处理系统（含氰废水处理系统未建设），以去除水中的重金属离子。然后再混合采用生化处理工艺，去除水中的COD、氮、磷等污染物，达到排放标准要求。达标后废水进入厂区回用水系统，回用率60%，回用系统采用“膜分离回用+末端处理系统”。膜分离产生的浓水末端处理系统以“物化+生化处理”，确保浓水达标排放。

项目实际各类废水分类处置情况详见图2.3-1。

###### 图2.3-1  项目实际各类废水分类处置情况

污水处理站各类废水分类处置规模和工艺流程简述如下：

①前处理废水系统

前处理废水处理能力为1500m³/d，处理工艺采用“pH调整+气浮池”的去油处理工艺。通过投加氢氧化钠溶液，调整废水的pH值至4，然后进入溶气气浮，将浮油从水中分离。气浮器分离出的浮油中。通过油水分离后的水则排至综合废水池进行进一步处理。具体工艺流程图2.3-2：

Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn

###### 图2.3-2  前处理废水系统处理工艺流程图

②综合废水处理系统

综合废水处理系统处理能力2400m³/d，包括前处理废水的1500m³/d处理规模，采用中和凝聚法处理，处理工艺为含锌、铜经过除油后的前处理废水在综合废水调节池调节水质后进入反应池。反应时，废水的 pH 值控制在10.5。加碱调节 pH值，使重金属离子形成氢氧化物加以沉淀。

Zn2++2OH-→Zn(OH)2↓

Zn(OH)2+2OH-→ZnO22-+2H2OZn(OH)2+H2SO4→ZnSO4+2H2O

Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2↓

H++OH-→H2O

综合废水pH调节反应器为二级反应器，设置搅拌机进行搅拌，以促进反应。

综合废水沉淀池为平流式，为增强沉淀效果，沉淀池内加装斜管填料，从而大大提高沉淀池的表面负荷。经反应后的废水在沉淀池中，固体颗粒沉入池底部到泥斗中，然后用重力排放到集泥池，再由泵吸出至综合污泥池。水从上部溢流流出后，排放口到中间池1。

综合废水处理具体工艺流程及产污环节如图2.3-3所示：

Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn

###### 图2.3-3  综合废水系统处理工艺流程图

③混排废水处理系统

混排废水处理系统处理规模300m³/d，处理工艺为“铬还原+反应沉淀”的处理工艺。首先采用焦亚硫酸钠还原法处理含铬废水。混排废水经调节池调节水质后进入反应池，还原反应时，废水的 pH 值控制在 3.0。焦亚硫酸钠与废水混合反应均匀后，ORP（氧化还原电位）值控制在 250mv，加氢氧化钠调节 pH值，使三价铬转化成氢氧化沉淀物，然后在投加碱溶液中和酸并使重金属离子成为氢氧化沉淀物。

混排废水还原反应器为二级反应器，第一级还原反应器和后级中和反应器，分别设置搅拌机进行搅拌，以促进反应。

混排废水沉淀池为平流式，为增强沉淀效果，沉淀池内加装斜管填料，从而大大提高沉淀池的表面负荷。经反应后的废水在沉淀池中，固体颗粒沉入池底部到泥斗中，然后用重力排放到集泥池，再由泵吸出至综合污泥池。水从上部溢流流出后，排放口到中间池1。

混排废水处理具体工艺流程及产污环节如图2.3-4所示：

Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn

###### 图2.3-4 混排废水系统处理工艺流程图

④含镍废水处理系统

含镍废水来自电镀镍、化学镀镍和阳极氧化含镍废水。根据废水特点，对含镍废水分成两部分收集，化学镀镍废水和其他含镍废水。依据不同的废水特点进行化学反应，分别完成预处理后再合并进行沉淀等进一步的处理。

1）化学镀镍废水

化学镀镍废水处理规模为200m³/d，采用“氧化破络合+化学沉淀”的处理工艺处理。通过向水中投加强氧化剂、调节pH值并在一定温度条件下，实现彻底破络合，再通过投加钙离子和氢氧化钠溶液使镍离子和正、亚磷酸反应成为氢氧化镍和磷酸钙、亚磷酸钙可沉淀颗粒。

化学镍氧化破络合反应器为两级反应器，第一级氧化反应器和第二级pH调节反应器，分别设置搅拌机进行搅拌，以促进反应。根据信号控制碱加药泵和双氧水加药泵的开停，从而控制加药量，反应器中的pH值调节为11。

2）电镀镍等其他含镍废水

含镍废水处理系统处理规模为600m³/d，处理工艺为采用化学沉淀法，通过投加碱溶液，调节pH值至11，使废水中的镍离子成为氢氧化物沉淀。电镀镍的pH调节反应器为单级反应器，设置搅拌机进行搅拌，以促进反应。

3）镍废水沉淀和二次反应

化学镀镍和其他含镍废水经过上述化学反应后，废水中的绝大部分镍离子成为氢氧化物沉淀。沉淀池为平流式，为增强沉淀效果，沉淀池内加装斜管填料，从而大大提高沉淀池的表面负荷。经反应后的废水在沉淀池中，固体颗粒沉入池底部到泥斗中，然后用重力排放到集泥池，再由泵吸出至污泥池。水从上部溢流流出后，到镍二次反应系统。

镍二次反应器为单级反应器，设置搅拌机进行搅拌，以促进反应。反应器进行pH调整并投加镍捕捉剂，根据需求通过计量泵加药。反应器中的pH值控制在7-9。

镍的二级沉淀池为平流式，为增强沉淀效果，沉淀池内加装斜管填料，从而大大提高沉淀池的表面负荷。经反应后的废水在沉淀池中，固体颗粒沉入池底部到泥斗中，然后用重力排放到集泥池，再由泵吸出至镍污泥浓缩池。水从上部溢流池流出后，通过镍废水排放口排到中间池。

4）镍离子吸附器

经二次沉淀后的含镍废水，进入镍中间池2。镍中间池2中的废水通过增压泵送入一个袋式过滤器，过滤器过滤精度100μm。通过过滤由沉淀池带出的小颗粒被过滤去除。当过滤器滤袋堵塞时，可将滤袋取出洗净后重复使用。通过过滤水进入镍吸附器中。吸附过滤器中装有进口镍离子专用吸附材料，将水中处理后剩余镍离子吸附去除。经过吸附后的水通过镍废水排放口排到中间池1。经吸附处理后的水中的镍含量满足《电镀污染物排放标准》GB21900-2008中表3的要求。

含镍废水（包括化学镍废水）处理具体工艺流程及产污环节如图2.3-5所示：

Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn

###### 图2.3-5 含镍废水系统处理工艺流程图

⑤含铬废水处理系统

含铬废水处理系统处理规模为1000m³/d，处理工艺为采用焦亚硫酸钠（Na2S2O5）还原法处理含铬废水。含铬废水经调节池调节水质后进入反应池， 反应时废水的 pH 值控制在 3.0。焦亚硫酸钠与废水混合反应均匀后，ORP（氧化还原电位）值控制在 300mv，加氢氧化钠调节 pH值，使三价铬转化成氢氧化物加以沉淀。由于氢氧化铬是两性化合物，经过一次沉淀后的含铬废水再次通过调节pH值和投加混凝剂、助凝剂并进行第二次沉淀后，确保含铬废水达到排放标准。达标后的含铬废水排放至中间池1，与其他水混合进一步处理。

铬还原反应为：

4H2CrO4+6NaHSO3+3H2SO4=2Cr2(SO4)3+3Na2SO4+10H2O

2H2CrO4+3Na2SO3+3H2SO4=Cr2(SO4)3+3Na2SO4+5H2O

Cr2(SO4)3+6NaOH=2Cr(OH)3↓+3Na2SO4

铬还原反应器是含铬废水处理的关键设备，为两级反应器，第一级还原反应器和第二级pH调节反应器，分别设置搅拌机进行搅拌，以促进反应。

经上述处理后含铬废水排放口的铬含量满足《电镀污染物排放标准》GB21900-2008中表3的要求。

含铬废水处理具体工艺流程及产污环节如图2.3-6：

Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn

###### 图2.3-6 含铬废水系统处理工艺流程图

⑥阳极氧化废水处理系统

除去含镍外的其他阳极氧化废水处理系统处理规模为400m³/d，主要为含酸碱、总磷，处理工艺采用“高级氧化+混凝沉淀”处理工艺。此类阳极氧化废水首先进入调节池，调节水质、调节pH后进入SD微电解装置。SD微电解装置利用微电池原理，自发产生电化学氧化还原、电附集、催化、混凝等综合作用，通过在设备内形成无数微小铁碳原电池、铁氢原电池、铁－硫化亚铁原电池等，在阴极产生具有很高活性的新生态氢H·和·OH自由基，能有效破坏部分乳化液的结构，达到破乳目的。而在原电池的阳极溶出的亚铁离子，是具有较强络合能力的中心离子，同时反应中产生的Fe2+－Fe3+体系具有很强的吸附－絮凝特性，通过降低ζ电位压缩双电层混凝，最终达到净化水质的目的。通过微电解可实现脱色降低废水COD。微电解后的出水再经过加强氧化反应并调节pH值，使得废水中的铝及铁离子混凝沉淀成为氢氧化沉淀物。

SD微电解装置出水进入铝阳极氧化废水反应器。阳极氧化废水反应器为二级反应器，第一级氧化反应器和后级中和反应器，分别设置搅拌机进行搅拌，以促进反应。

阳极氧化废水沉淀池为平流式，为增强沉淀效果，沉淀池内加装斜管填料，从而大大提高沉淀池的表面负荷。经反应后的废水在沉淀池中，固体颗粒沉入池底部到泥斗中，然后用重力排放到集泥池，再由泵吸出至综合污泥浓缩池。上层水从上部溢流流出后进入排放口排入到中间池1。

阳极氧化废水处理具体工艺流程及产污环节图2.3-7所示：

Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn

###### 图2.3-7 阳极氧化废水系统处理工艺流程图

⑦加工区废水站在线监测设置情况

根据现场调查，加工区废水站在线监测设置情况如表2.3-3所示。

##### 表2.3-3   加工区废水站在线监测设置情况

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 含镍废水处理单元排放口 | 总镍、流量 | 在线监测 |
|  | 含铬废水处理单元排放口 | 总铬、六价铬、流量 |  |
|  | 含氰废水 | 总银、流量 |  |
|  | 污水处理站总排放口 | 流量、pH、总氰化物、总铜、总锌、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 |  |

（3）中水回用系统和污泥处置系统

大足区表面处理集中加工区污水处理站于2011年10月完成了《大足县表面处理集中加工区污水处理站环境影响报告书》。2011年11月，重庆市环保局以渝（市）环准[2011]191号文批准了该项目，并于2013年10月取得了重庆市环境保护局对污水处理站是竣工环境保护验收批复，批复文号“渝（市）环验[2013]127号”。2016年8月重庆智伦电镀有限公司委托重庆环科院博达环保科技有限公司对大足表面处理集中加工区污水处理站进行了环境影响后评价，2017年7月重庆市环保局以“渝（市）环备[2017]005号”下达了关于重庆智伦电镀有限公司大足表面处理集中加工区污水处理站项目的环境影响后评价备案的回执。2011年11月中水回用系统完成验收以来，由于园区入驻企业较少，水量不足，一直未进行运行。随着入驻企业的增加，中水回用系统于2020年再次启用。

通过现场踏勘发现，目前中水回用管网已敷设至各个生产车间，可满足中水回用的输送要求。同时根据园区中水回用流量计计量数据中水回用启用至今，目前已回用中水约36万立方米。

中水回用系统采用“膜分离回用+末端处理系统”的主体工艺确保产水回用和浓水达标排放，其中回用水回用至电镀生产线，浓水池中废水通过水泵提升进入浓水池。具体如下：

①回用原水池中废水由回用水泵提升经过砂滤系统后，进入一级特殊分离膜系统，经过特殊分离膜系统分离后，进入碳滤+RO回用膜分离系统；分离膜浓水进入浓水池进行末端处理；

②循环水池中部分水通过水泵提升进入碳滤系统，然后进入RO回用膜系统，RO回用膜系统产水进入工业水池并达到设定标准，部分作为工业用水使用；RO回用膜系统浓水进入浓水池；

③浓水池中废水通过水泵提升进入生物调理池，进行生物选择吸附后，通过选择优势菌种进入后续MBR池，提高MBR池生化性能，且通过生物污泥的吸附作用，吸附降解部分COD、重金属等污染物质。

④废水从生物调理池自流进入MBR池中，在MBR池中微生物的生命活动生化降解废水的COD、重金属等污染物质，然后通过MBR分离系统进行泥水分离，部分污泥回流保留优势菌种，剩余进入污泥浓缩池，产水进入末端化学反应池，然后进入化学沉淀池，通过化学沉淀，去除部分悬浮物及重金属。

⑤沉淀池出水进入末端中间水池，然后废水由末端过滤水泵提升通过砂滤系统、炭滤系统预处理后，进入末端特种树脂系统，通过末端特种树脂系统吸附作用，确保废水重金属离子达标排放，末端树脂系统出水进入排放水池。

⑥加工区在污水处理站配套设置中水回用系统，回用水经企业预处理后回用于镀件预处理等工序中。根据回用节点的要求，回用水水质执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）“工艺与产品用水”标准限值，同时对于水质的电阻率和总可溶性固体的控制参数参照执行《金属镀覆和化学覆盖工艺用水水质规范》（HB5472-91）中要求。

污泥处理系统：污水处理站产生的含铬污泥、含镍污泥和其他污泥进行分类收集，采用“减量+压滤+加热脱水处理”。经污泥浓缩池浓缩后，采用压滤机进行压滤，然后进入现有9#厂房的污泥烘干房内进行烘干脱水后，暂存于9#厂房危废暂存间，定期交由有危废处理资质公司处理，污泥浓缩压滤过程产生的上清液和滤液回流入污水处理站进行再处理。

### 2.3.5电力、通信工程

加工区10kv及以下线路全部地下敷设。在加工区附近设独立10kV开闭所，就近由市政上级变电站引来一路10kV电源回路，经10kV开闭所放射式向加工区各车间变电所供电。

### 2.3.6动力工程

加工区主要动力工程有动力站房和动力管道。动力站房包括锅炉房；动力管道包括蒸汽管道和天然气管道等。

（1）锅炉房

建有1台6t/h（已于2021年停运）和1台10t/h共2台燃气蒸汽锅炉。锅炉燃料为天然气，热值为33500kJ/Nm³，天然气耗量2000Nm³/h。增加10t/h锅炉包含于2020年8月编制的《大足表面处理集中加工区配套工程项目环境影响报告表》的建设内容中。该项目于2020年8月取得环评批准书（见附件9），并于2021年3月通过环保验收（验收专家意见见附件8），完善了环保手续。目前10t/h锅炉已投运并完成低氮改造，氮氧化物达标排放（监测报告见附件7）。其中6t/h锅炉为暂时停运，后期待10t/h锅炉无法满足加工区需求时，同时6t/h锅炉完成低氮燃烧改造后，重新启用锅炉。

（2）动力管道

建成的动力管道包括蒸汽管道、天然气管道，蒸汽管道由各自站房接出，以树枝状方式敷设至各用户车间，对蒸汽管道实施保温；天然气管道与城市中压天然气管道相连接，引入中压天然气管管径为DN80，供气压力为0.2～0.4MPa。

### 2.3.7危险废物暂存点

加工区9#厂房南侧部分厂房建成危废暂存点，面积7460㎡，危废间内分割成了大小不同的暂存格。其他建筑按规定进行了防雨防渗防腐处理，设有围堰等，其中加工区危废暂存间地面整体进行了防渗防腐处理，墙体防渗防腐高度1.2m。危废采用内衬有防渗漏材料的袋或桶按规定分区存放、有相应的记录，各企业产生的危废统一运送到加工区危废暂存间暂存，由各企业自行管理，定期由各企业委托有危废处置资质的单位处置。

### 2.3.8道路运输工程

加工区外原材料及成品等均采用委托社会汽车运输。加工区内道路运输主要为生产车间之间物料、产品及废料、固体废物等的运输，运输方式采用电动叉车或手推车，配以人工等其他运输方式。

### 2.3.9加工区跟踪监测

加工区严格按照《重庆智伦电镀有限公司大足表面处理集中加工区规划环境影响跟踪评价报告书》所提出的环境管理与跟踪监测计划进行了环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤环境及底泥的跟踪监测（见附件10 2021年跟踪监测报告），各项因子监测数据均满足标准限值要求。同时在加工区设置了地下水监测井，监测井布置位置见下表。

##### 表2.3-4   地下水监测点布设情况

| 序号 | 位置 | 经纬度 | 与加工区位置关系 | 高程m | 井深m | 水位m | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加工区南侧 | 105.74,29.43 | 加工区两侧 | 415 | 14 | 401 | 基岩，裂隙水 |
|  | 加工区内 | 105.74,29.44 | 加工区内 | 407 | 13 | 394 |  |
|  | 加工区内 | 105.74,29.43 | 加工区内 | 409 | 15 | 394 |  |
|  | 加工区西侧 | 105.73,29.44 | 上游 | 421 | 14 | 407 |  |
|  | 加工区北侧 | 105.74,29.44 | 上游 | 437 | 15 | 422 |  |
|  | 加工区东侧 | 105.74,29.44 | 下游 | 405 | 12 | 393 |  |
|  | 加工区东南侧 | 105.74,29.43 | 下游 | 402 | 14 | 388 |  |

### 2.3.10加工区遗留环境问题

根据2020年编制的规划环评跟踪评价报告书，编制单位集中梳理了园区的现状环境问题，园区根据跟踪评价提出的各类环境问题全部进行了整改落实，问题和整改情况如表2.3-5所示，在2021年4月的大足表面处理集中加工区配套工程项目中全部进行了验收，同时根据园区现场勘查，规划环评提出问题及现场存在问题如下。

##### 表2.3-5  园区存在环境问题和整改情况表

| 序号 | 存在环境问题 | 整改落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据跟踪评价：“加工区退镀中心和打磨中心未建设。” | 根据跟踪评价：“企业需要退镀和打磨的在企业车间内进行，并开展相关工艺的环境影响评价工作” |
| 2 | 中水回用管网流向标示不完善 | 园区对中水回用管网加贴标示标牌。 |
| 3 | 位于9#厂房的加工区危废暂存间厂房窗户为常开，不符合管理要求。 | 加强管理，危废暂存间厂房应锁闭门窗。 |

经现场勘察，本项目租用的大足表面处理集中加工区2#厂房1-1车间为空置厂房，无环保遗留问题。

### 2.3.11加工区已入驻企业情况

#### 2.3.11.1入驻企业现状

据调查，加工区现已入驻企业共有29家。至2021年10月，加工区共引入31家企业。现进行生产17家，办理环评、建设中有10家，撤场5家，至今加工区批复规模共计538.25万㎡/a，其中电镀批复规模为424.75万㎡/a，单层镀341.15万㎡/a、多层镀103万㎡/a、其他（发黑4万㎡/a、刻蚀16.1万㎡/a、机械镀锌74万㎡/a）94.1万㎡/a。

加工区已批准建设电镀规模统计见表2.3-6，加工区剩余电镀规模统计见表2.3-7。

##### 表2.3-6   大足表面处理集中加工区已入驻企业基本情况

| 序号 | 公司名称 | 位置 | 电镀规模（万m2/a） |  |  |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有规模（批复扣除） | 单层镀规模 | 多层镀规模 | 其他* |  |
| 1 | 重庆飙风电镀有限公司 | 6#标准厂房2楼 | 4 | 4 | 0 | / | 建成2条镀锌，1条镀铜镍铬，共10万m2/a |
| 2 | 重庆市大足区长荣金属表面处理有限公司 | 6#标准厂房1楼 | 12 | 4 | 8 | / | 建成2条镀锌、2条装饰铬、1条硬铬，共12万m2/a |
| 3 | 重庆市大足区恒源建筑配件有限公司 | 7#标准厂房1、2楼 | 14 | 9 | 5 | / | 建成4条镀锌，共9万m2/a |
| 4 | 重庆市双龙金属表面处理有限公司 | 6#标准厂房3楼 | 9 | 7 | 2 | / | 建成5条镀锌线、1条装饰铬，共9万m2/a |
| 5 | 重庆玖轩铝氧化有限公司 | 4#标准厂房1楼 | 50 | 50 | / | / | 建成1条阳极氧化，共25万m2/a |
| 6 | 重庆金杰金属表面处理有限公司 | 7#标准厂房1楼 | 11.5 | 11.5 | / | / | 建成3条镀锌，共11.5万m2/a |
| 7 | 重庆安美科技有限公司（双桥分公司) | 2#标准厂房 3楼 | 50 | 18 | 16 | 16 | 建成2条镀铜镍、1条镀铜、1条镀锌、2条阳极氧化、1条三价铬钝化、1条化学镍，共34万m2/a |
| 8 | 重庆强刚装饰材料有限公司 | 2#标准厂房1楼 | 30 | 30 | / | / | 建成10条镀锌，共30万m2/a |
| 9 | 重庆华永金属表面处理有限公司 | 4#标准厂房2楼 | 13 | 13 | / | / | 建成3条化学镍，共13万m2/a |
| 10 | 重庆汇胜五金配件有限公司 | 1#标准厂房2楼 | 16.25 | 12.25 | / | 4 | 建成4条镀锌、1条热镀锌、1条镀镍、1条发黑，共15万m2/a |
|  |  | 7#标准厂房3楼 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15＃标准厂房 |  |  |  |  |  |
| 11 | 重庆弘库汽车配件有限公司 | 4#标准厂房3楼 | 9 | 9 | / | / | 建成1条硬铬、1条化学镍，共计9万m2/a |
| 12 | 重庆世全五金配件有限公司 | 7#标准厂房3楼 | 5.5 | 5.5 | / | / | 建成1条硬铬，共计5.5万m2/a |
| 13 | 重庆桃园金属表面处理有限公司 | 13#标准厂房 | 10 | 10 | / | / | 建成2条硬铬，共计10万m2/a |
| 14 | 重庆德高塑胶有限公司 | 3#标准厂房1楼 | 30 | / | 30 | / | 建成1条塑料电镀线，共计15万m2/a |
| 15 | 重庆聚飞金属科技有限公司 | 5#标准厂房3楼 | 10 | 10 | / | / | 建成2条阳极氧化生产线，共10万m2/a |
| 16 | 重庆微弧金属表面处理有限公司 | 4#标准厂房3楼 | 8 | 8 | / | / | 已建2条阳极氧化生产线，共8万m2/a |
| 17 | 重庆隆科金属科技有限公司 | 1#标准厂房1楼 | 20 | 8 | 12 | / |  |
| 18 | 重庆千百镀金属表面处理有限公司 | 7标准厂房2楼 | 2.4 | 2.4 |  |  | 1条镀锌生产线，共2.4万m2/a |
| 19 | 重庆市进壹金属表面处理有限公司 | 1#标准厂房3楼 | 10 | 6 | 4 |  | 1条镀镍铬生产线，共10万m2/a |
| 20 | 重庆赛帕斯金属制品有限公司 | 1#标准厂房3楼 | 0.1 |  |  | 0.1 | 2条蚀刻生产线，共0.1万m2/a |
| 21 | 重庆四鑫电镀有限公司 | 5#标准厂房1楼 | 27 | 27 |  |  | 4条镀锌生产线，共27万m2/a |
| 22 | 重庆领创金属表面处理有限公司 | 9#标准厂房北侧 | 74 |  |  | 74 | 1条机械镀锌生产线，2万t/a（74万m2/a） |
| 23 | 重庆五瑞金属表面处理有限责任公司 | 1#标准厂房2楼 | 5 | 5 |  |  | 1条滚镀锌线，共5万m2/a |
| 24 | 重庆市隆科德金属表面处理有限公司 | 1#标准厂房3楼 | 2 | 2 |  |  | 1条滚镀锌线，共2万m2/a |
| 25 | 重庆航钺电镀有限公司 | 9幢中部 | 5 | 5 |  |  | 一条滚镀锌生产线，一条挂镀锌生产线，共5万m2/a |
| 26 | 重庆晟源金属表面处理有限公司 | 6#标准厂房2楼 | 4 | 2 | 2 |  | 一条挂镀锌生产线，一条挂镀镍生产线，共4万m2/a |
| 27 | 重庆尚耀金属表面处理有限公司 |  | 3 | 0 | 3 |  | 1条自动环形镀铬 |
| 28 | 重庆国东金属表面处理有限公司 | 6#厂房的第3层 | 2.4 | 2.4 |  |  | 1条自动滚镀化学镀镍生产线，电镀工件面积为2.4万m2/年 |
| 29 | 重庆新翔兆金属材料有限公司 | 2号厂房1楼 | 5 | 5 |  |  | 2条阳极氧化，电镀面积5万m2/年 |
|  | 合计 |  | 442.15 | 266.05 | 82 | 94.1 |  |

##### 表2.3-7   加工区剩余电镀规模统计表    万m2/a

| 项目 | 单层镀镀种及面积 |  |  |  |  |  |  | 多层镀镀种及面积 |  |  |  |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锌 | 铜 | 镍 | 化学镍 | 铬 | 阳极氧化 | 合计 | 铜 | 镍 | 铬 | 含氰电镀 | 合计 |  |
| 已入驻企业生产线镀种规模 | 129.15 | 7 | 6.4 | 15 | 31.5 | 73 | 262.05 | 0 | 13 | 71 | 0 | 84 | 346.05 |
| 加工区本次规划镀种规模 | 136 | 12 | 8 | 15 | 33 | 115 | 319 | 0 | 29 | 72 | 10 | 111 | 430 |
| 加工区剩余镀种规模 | 6.85 | 5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 42 | 56.95 | 0 | 16 | 1 | 10 | 27 | 93.95 |

本项目为工件清洗生产线，主要对电池导电柱金属表面进行酸洗处理，不涉及申请电镀镀种规模。

#### 2.3.11.2入驻企业废水排放情况

根据跟踪评价报告书、近期新入驻企业已批复环评数据以及统计加工区内部分企业承诺不建设部分生产线，核算结果见表2.3-8。

##### 表2.3-8   加工区现入驻企业环评排水情况  m³/d（中水回用前）

| 企业名称 | 废水量 | 前处理废水 | 综合废水 | 混排废水 | 含铬废水 | 含镍废水 | 阳极氧化废水 | 化学镍废水 | 含氰废水 | 酸碱废液* | 生活污水* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆飙风电镀有限公司 | 43.40 | 16.21 | 11.27 | 0.50 | 13.01 | 1.35 |  |  |  | 0.01 | 5.40 |
| 大足长荣金属表面处理公司 | 129.19 | 26.29 | 42.32 | 9.42 | 23.66 | 21.1 |  |  |  | 0.01 | 6.4 |
| 大足区恒源建筑配件公司 | 120.39 | 75.04 | 21.7 | 2.1 | 8.25 | 7.86 |  |  |  | 0.01 | 5.44 |
| 重庆双龙金属表面处理公司 | 77.3 | 47.1 | 7.2 | 1 | 10.2 | 7 |  |  |  | 0.01 | 4.8 |
| 重庆玖轩铝氧化有限公司 | 231.75 |  |  |  |  | 42.38 | 184.51 |  |  | 0.11 | 4.86 |
| 重庆金杰金属表面处理公司 | 110.82 | 61.33 | 26.83 | 0.15 | 20.7 |  |  |  |  | 0.01 | 1.8 |
| 重庆安美科技有限公司 | 387.32 | 149.29 | 74.39 | 32.62 | 37.93 | 76.09 | 14.06 | 0.24 |  | 0.06 | 2.7 |
| 重庆强刚装饰材料有限公司 | 186.14 | 91.59 | 47 |  | 43.95 |  |  |  |  | 0.01 | 3.6 |
| 重庆阳都金属表面处理公司 | 14.77 | 7.27 | 2.3 | 0.2 | 1.25 | 2.45 |  |  |  | 0.05 | 1.3 |
| 重庆汇胜五金配件有限公司 | 72.06 | 26.89 | 16.63 |  | 24.24 | 1 |  |  |  | 0.01 | 3.3 |
| 重庆弘库汽车配件有限公司 | 117.21 | 40.03 | 6.23 |  | 25.94 | 39.13 |  | 2.49 |  | 0.01 | 3.4 |
| 重庆世全五金配件有限公司 | 17.83 | 9.68 |  |  | 7.91 |  |  |  |  | 0.01 | 0.24 |
| 重庆桃园金属表面处理公司 | 18.44 | 4.42 |  |  | 12.89 |  |  |  |  | 0.02 | 1.13 |
| 重庆德高塑胶有限公司 | 157.5 | 4.94 | 65.57 | 0.02 | 9.63 | 63.74 |  |  |  | 0.04 | 13.6 |
| 重庆聚飞金属科技有限公司 | 85.22 |  |  |  | 4.26 | 13.94 | 65.22 |  |  | 0.02 | 1.8 |
| 重庆微弧金属表面处理公司 | 41.68 |  |  |  | 6.67 | 5.7 | 28.41 |  |  | 0.02 | 0.9 |
| 重庆隆科金属科技有限公司 | 109.9 | 58.18 | 10.21 | 16.29 | 20.94 | 4.28 |  |  |  | 0.04 |  |
| 重庆千百镀金属表面处理公司 | 7.45 | 2.6 | 2.79 |  | 2.06 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 重庆进壹金属表面处理公司 | 49.08 | 25.52 |  |  | 15.41 | 7.65 |  |  |  | 0.02 | 0.5 |
| 重庆赛帕斯金属制品公司 | 8.2 | 4.47 |  | 3.59 |  |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 重庆四鑫电镀有限公司 | 92.043 | 43.541 | 23.16 | 0.2 | 22.875 |  |  |  |  | 0.02 | 2.25 |
| 重庆领创金属表面处理有限公司 | 73.387 | 20.5 | 51.987 |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
| 重庆市隆科德金属表面处理有限公司 | 9.144 | 3.81 | 2.527 | 0.325 | 2.482 |  |  |  |  |  |  |
| 重庆航钺电镀有限公司 | 15.88 | 8.68 | 3.84 | 0.24 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |
| 重庆晟源金属表面处理有限公司 | 19.15 | 7.21 | 4.49 | 0.9 | 5.71 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 重庆尚耀金属表面处理有限公司 | 28.36 | 17.39 |  | 0.9 | 5.17 | 4.9 |  |  |  |  |  |
| 重庆国东金属表面处理有限公司 | 9.21 | 3.28 |  | 0.44 |  |  |  | 5.49 |  |  |  |
| 重庆华永金属表面处理有限公司 | 33.02 | 15.19 |  | 0.93 | 9.29 |  |  | 7.60 |  |  |  |
| 合计 | 2265.85 | 770.45 | 420.45 | 69.83 | 337.55 | 299.41 | 292.20 | 15.82 | 0.00 | 0.50 | 64.46 |
| 各类废水设施剩余处理水量 | 合计 | 前处理废水 | 综合废水 | 混排废水 | 含铬废水 | 含镍废水 | 阳极氧化废水 | 化学镍废水 | 含氰废水 |  |  |
|  | 2734.15 | 729.55 | 479.55 | 230.17 | 662.45 | 300.59 | 107.8 | 184.18 | 100 |  |  |
| 改造后污水处理设施处理能力 | 5000 | 1500 | 900 | 300 | 1000 | 600 | 400 | 200 | 100 |  |  |
| 设施满足情况 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 |  |  |
| 注：酸碱废液单独管道收集，引入前处理废水处理系统处理，计入前处理废水量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表统计，现入驻企业前处理废水产生总量为770.45m³/d，本项目新增前处理废水产生总量为20.26 m³/d。园区建成前处理废水处理系统处理能力为1500m³/d，剩余处理能力729.55 m³/d，故前处理废水处理系统能满足本项目废水处理量的要求。

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状

## 3.1项目所在地区域环境质量现状

### 3.1.1环境空气质量现状

根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号）等相关文件规定，本项目所在区域环境空气功能区划为二类区，环境空气质量常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）标准要求，本次评价引用《2021年重庆市生态环境状况公报》中表1数据对常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3进行区域达标判定。空气质量达标区判定情况见表3.1-1。

##### 表3.1-1  空气质量达标区判定情况一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年日均值 | 12μg/m³ | 70μg/m3 | 20.0 | 达标 |
| NO2 | 年日均值 | 15μg/m³ | 35μg/m3 | 35.0 | 达标 |
| PM10 | 年日均值 | 43μg/m³ | 60μg/m3 | 61.4 | 达标 |
| PM2.5 | 年日均值 | 33μg/m³ | 40μg/m3 | 94.3 | 超标 |
| O3 | 小时平均值 | 128μg/m³ | 160μg/m3 | 80.0 | 达标 |
| CO | 日最大8h平均值 | 0.9mg/m³ | 4mg/m3 | 22.5 | 达标 |

注：①为一氧化碳浓度（日均浓度的百分之95）；②为臭氧浓度（日最大8小时平均浓度的第90百分位数）。

由表3.1-1 可得，本项目所在的区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，属于环境空气质量达标区。

### 3.1.2地表水环境质量

根据已审批的《重庆智伦电镀有限公司大足表面处理集中加工区规划环境影响跟踪评价报告书》：“项目生产污水处理达标后通过专用管道输送至高洞子水库大坝下游排放口排入新胜溪，新胜溪汇入苦水河，苦水河汇入太平河，最后汇入小安溪。项目受纳水体为新胜溪，无水域功能，苦水河、太平河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，新胜溪水域功能参考苦水河执行，小安溪执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。”

本项目引用重庆智伦电镀有限公司对大足表面处理集中加工区的补充监测数据。自监测至今周边环境未新增较大污染源，可以代表区域环  境质量现状。引用监测点监测时间为2020年12月，引用监测数据为3年内评价范围内有效的监测数据，同时监测至今项目所在区域周边环境状况变化较小，水质变化不大，引用监测资料能反映区域水环境质量现状，引用该数据进行分析是可行有效的。

（1）监测断面

设置3个监测点，1#位于排污口上游高洞子水库、2#位于苦水河与高洞子水库排水交汇口上游500m，3#位于排污口苦水河下游1000m。

（2）监测项目

水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮（湖、库以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、镍、氯化物、叶绿素a、钴、锡、阴离子表面活性剂。

（3）监测周期和频次

2020年12月5日至12月7日，连续监测3天，1次/天。

（4）评价方法

采用标准指数法进行评价，其计算公式如下：

pH值标准指数：

Pi=（Ci-7）/（Csimax or min-7）

式中：Pi —pH值的标准指数；

Ci —pH值的实测值；

Csimax或min —pH值的评价标准最高值或最低值。

其他污染物标准指数：

Pi=Ci/Si

式中：Pi—i种污染物的标准指数；

Ci—i种污染物的实测浓度（mg/L）；

Si—i种污染物的评价标准（mg/L）。

DO的标准指数用下式计算：

（DOi≥DOs）

（DOi＜DOs）

式中：Pi——DO的标准指数；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L；

DOi——溶解氧实测值，mg/L；

DOs——溶解氧评价标准限值，mg/L。

（4）监测结果

地表水质量监测结果及评价结果见表3.1-2。各监测断面各监测因子均未超标，Si值均小于1，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域标准的要求。

##### 表3.1-2   地表水现状监测结果   单位：mg/L（其中pH：无量纲）

| 序号 | 监测项目 | 标准 限值 | 高洞子水库断面 |  |  | 苦水河与高洞子水库排水上游断面 |  |  | 排口下游断面 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度范围 | 超标率% | Pi值 | 浓度范围 | 超标率% | Pi值 | 浓度范围 | 超标率% | Pi值 |
|  | 水温（℃） | / | 14.2~17.3 | / | / | 15.3~17.4 | / | / | 15.4~17.6 | / | / |
|  | pH（无量纲） | 6~9 | 6.47~7.32 | / | 0.16 | 7.68~7.87 | / | 0.41 | 7.62~8.13 | / | 0.57 |
|  | 高锰酸盐指数 | 10 | 3.4~3.9 | / | 0.39 | 3.8~4.1 | / | 0.41 | 4.3~4.7 | / | 0.47 |
|  | COD | 30 | 9.9~11 | / | 0.37 | 10.6~11.9 | / | 0.40 | 11.4~13.2 | / | 0.44 |
|  | BOD5 | 6 | 2.7~2.8 | / | 0.47 | 2.8~2.9 | / | 0.49 | 2.8~3.1 | / | 0.52 |
|  | NH3-N | 1.5 | 0.087~0.098 | / | 0.07 | 0.108~0.113 | / | 0.08 | 0.113~0.118 | / | 0.08 |
|  | TN | 1.5 | 0.76~0.83 | / | 0.56 | 0.9~0.93 | / | 0.62 | 0.92~0.95 | / | 0.63 |
|  | 总磷 | 0.3 | 0.02~0.04 | / | 0.14 | 0.012~0.11 | / | 0.37 | 0.015~0.17 | / | 0.57 |
|  | DO | ≥3 | 8.1~8.4 | / | / | 8.3~8.6 | / | / | 7.5~8.8 | / | / |
|  | 铜 | 1.0 | 0.05L | / | / | 0.05L | / | / | 0.05L | / | / |
|  | 锌 | 2.0 | 0.044~0.058 | / | 0.029 | 0.055~0.063 | / | 0.032 | 0.047~0.053 | / | 0.027 |
|  | 氟化物 | 1.5 | 0.35~0.39 | / | 0.26 | 0.4~0.43 | / | 0.29 | 0.41~0.49 | / | 0.33 |
|  | 硒 | 0.02 | 4×10-4L | / | / | 4×10-4L | / | / | 4×10-4L | / |  |
|  | 砷 | 0.1 | 4.5×10-4~5.4×10-4 | / | 0.0054 | 4.4×10-4~5.0×10-4 | / | 0.005 | 4.7×10-4~5.6×10-4 | / | 0.0056 |
|  | 汞 | 0.001 | 5×10-5~7×10-5 | / | 0.07 | 4×10-5~7×10-5 | / | 0.07 | 6×10-5~8×10-5 | / | 0.08 |
|  | 铬（六价） | 0.05 | 0.005~0.006 | / | 0.12 | 0.006~0.007 | / | 0.14 | 0.008 | / | 0.16 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.3 | 0.051~0.064 | / | 0.22 | 0.058~0.084 | / | 0.28 | 0.066~0.095 | / | 0.32 |
|  | 叶绿素a | / | 0.005~0.007 | / | / | 0.006~0.008 | / | / | 0.007~0.009 | / | / |
|  | 铅 | 50μg/L | 4.3~4.8μg/L | / | 0.096 | 5.3~6.2μg/L | / | 0.13 | 5.5~6.4μg/L | / | 0.13 |
|  | 氯化物 | 250 | 22~26 | / | 0.1 | 27~30 | / | 0.12 | 30~33 | / | 0.14 |
|  | 石油类 | 0.5 | 0.02~0.03 | / | 0.06 | 0.02~0.03 | / | 0.06 | 0.02~0.03 | / | 0.06 |
|  | 氰化物 | 0.2 | 0.002~0.003 | / | 0.02 | 0.003~0.006 | / | 0.04 | 0.005~0.008 | / | 0.04 |
|  | 挥发酚 | 0.01 | 0.0003L | / | / | 0.0003L | / | / | 0.0003L | / | / |
|  | 镍 | 0.02 | 0.008~0.012 | / | 0.06 | 0.01~0.012 | / | 0.06 | 0.009~0.011 | / | 0.06 |
|  | 镉 | 0.005 | 6.4×10-4~7.0×10-4 | / | 0.14 | 5.2×10-4~5.9×10-4 | / | 0.12 | 7.0×10-4~7.7×10-4 | / | 0.16 |
|  | 钴 | 0.05 | 5×10-3L | / | / | 5×10-3L | / | / | 5×10-3L | / | / |
|  | 锡 | / | 1.71×10-3~2.28×10-3 | / | / | 2.94×10-3~3.22×10-3 | / | / | 2.08×10-3~3.11×10-3 | / | / |
| 注：带L的数据表示未检出，结果为该项目的方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.3声环境质量

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）厂界外周边 50m 范围内无声环境保护目标，本评价不开展声环境质量现状调查。

### 3.1.4土壤

本项目占地范围为加工区2栋1-1厂房，由于加工区统一建设标准厂房，车间内均已进行硬化处理，因此未对车间内土壤进行采样监测。本项目土壤环境质量现状评价引用《重庆智伦电镀有限公司大足表面处理集中加工区规划环境影响跟踪评价报告书》监测数据作为背景值。周边土壤的主要影响源为加工区的电镀废水以及废气。监测至今，环境状况未发生较大变化，因此监测数据可用。

（1）监测布点

监测布点情况详见表3.1-3。

##### 表3.1-3   监测布点及频次情况一览表

| 点位编号 | 名称 | 与本项目位置关系 | 取样深度 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 加工区污水处理厂G1 | 位于项目东侧约190m | 0-0.5m | 1次/天，监测1天 | 柱状样 |
| T2 |  |  | 0.5-1.5m |  |  |
| T3 |  |  | 1.5-3m |  |  |
| T4 |  |  | 3-5m |  |  |
| T5 | 加工区空地G2 | 位于项目东北侧约160m | 0-0.5m |  | 柱状样 |
| T6 | 化学品仓库区域G3 | 位于项目北侧105m | 0-0.5m |  | 柱状样 |
| T7 | 加工区西南侧G4 | 位于项目南侧约60m | 0-0.2m， |  | 表层样 |
| T8 | 加工区东北侧G5 | 位于项目东北侧180m | 0-0.2m |  | 表层样 |
| T9 | 加工区西侧G6 | 位于项目西侧约10m | 0-0.2 |  | 表层样 |
| T10 | 加工区5号厂房东北侧G7 | 位于项目东侧约70m | 0-0.5m |  | 柱状样 |
| T11 |  |  | 0.5-1.5m |  |  |

本项目占地为工业用地，周边为工业用地，土壤多数为黄棕色或暗棕色。

（2）监测因子

pH、镍、铬、铜等45项基本因子及锌、钴、石油烃、氰化物等特征因子。

（3）监测时间及频率

2021年10月~11月，测1次。

土壤性状见表3.1-4，监测及评价结果见表3.1-5。

根据监测结果可知，土壤各项监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值要求，无超标指标，本项目区域的土壤环境质量现状良好。

##### 表3.1-4   监测布点及频次情况一览表

| 点位编号 | 土壤颜色 |
| --- | --- |
| T1-1-1 | 黄棕色 |
| T2-1-1 | 黄棕色 |
| T3-1-1 | 黄棕色 |
| T4-1-1 | 黄棕色 |
| T5-1-1 | 棕黄色 |
| T6-1-1 | 黄棕色 |
| T7-1-1 | 棕黄色 |
| T8-1-1 | 暗黄棕色 |
| T9-1-1 | 棕黄色 |
| T10-1-1 | 棕黄色 |
| T11-1-1 | 棕黄色 |

（4）引用监测合理性分析

引用数据有效性分析：引用监测点监测时间为2021年10月~11月，引用监测数据为3年内评价范围内有效的监测数据；同时监测至今项目所在区域周边土壤环境状况变化较小，引用监测资料能反映区域土壤环境质量现状，引用该数据进行分析是可行有效的。

##### 表3.1-5  土壤环境质量监测及评价结果（全因子+特征因子）

| 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1-1-1 | T2-1-1 | T3-1-1 | T4-1-1 | T5-1-1 | T6-1-1 | T7-1-1 | T8-1-1 | T9-1-1 | T10-1-1 | T11-1-1 |  |
| 土壤颜色 | 无 | 黄棕色10YR5/8 | 黄棕色10YR5/8 | 黄棕色10YR5/8 | 黄棕色10YR5/8 | 棕黄色10YR6/8 | 黄棕色10YR5/6 | 棕黄色10YR6/8 | 暗黄棕色10YR4/6 | 棕黄色10YR6/8 | 棕黄色10YR6/8 | 棕黄色10YR6/8 | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 总砷 | mg/kg | 2.26 | 1.54 | 1.48 | 0.33 | 3.4 | 2.21 | 3.59 | 3.49 | 0.6 | 2.71 | 1.83 | 60 |
|  | 污染指数 | 0.038 | 0.026 | 0.025 | 0.006 | 0.057 | 0.037 | 0.060 | 0.058 | 0.010 | 0.045 | 0.031 |  |
| 镉 | mg/kg | 0.192 | 0.143 | 0.138 | 0.0366 | 0.146 | 0.15 | 0.0838 | 0.190 | 0.0687 | 0.136 | 0.136 | 65 |
|  | 污染指数 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |  |
| 六价铬 | mg/kg | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 5.7 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 铜 | mg/kg | 16 | 23 | 16 | 19 | 18 | 34 | 27 | 21 | 34 | 42 | 20 | 18000 |
|  | 污染指数 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |  |
| 铅 | mg/kg | 26 | 26 | 23 | 20 | 23 | 35 | 28 | 25 | 27 | 36 | 32 | 800 |
|  | 污染指数 | 0.0325 | 0.0325 | 0.02875 | 0.025 | 0.02875 | 0.04375 | 0.035 | 0.03125 | 0.03375 | 0.045 | 0.04 |  |
| 总汞 | mg/kg | 0.246 | 0.0518 | 0.195 | 0.135 | 0.054 | 0.109 | 0.0786 | 0.0458 | 0.009 | 0.134 | 0.0912 | 38 |
|  | 污染指数 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.002 |  |
| 镍 | mg/kg | 37 | 42 | 36 | 41 | 38 | 53 | 58 | 37 | 48 | 78 | 44 | 900 |
|  | 污染指数 | 0.041 | 0.047 | 0.040 | 0.046 | 0.042 | 0.059 | 0.064 | 0.041 | 0.053 | 0.087 | 0.049 |  |
| 锌 | mg/kg | 69 | 57 | 61 | 73 | 45 | 56 | 42 | 48 | 78 | 81 | 31 | / |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 111 | 105 | 99 | 92 | 94 | 98 | 80 | 85 | 82 | 89 | 86 | 4500 |
|  | 污染指数 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.019 |  |
| 氰化物 | mg/kg | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 135 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 钴 | mg/kg | 10.6 | 12.3 | 12.3 | 13.0 | 12.9 | 12.1 | 15.2 | 11.2 | 13.1 | 12.8 | 12.1 | 70 |
|  | 污染指数 | 0.151 | 0.176 | 0.176 | 0.186 | 0.184 | 0.173 | 0.217 | 0.160 | 0.187 | 0.183 | 0.173 |  |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四氯化碳 | mg/kg | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 2.8 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 氯仿 | mg/kg | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 0.9 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 氯甲烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 37 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 9 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 5 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 66 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 596 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 54 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 二氯甲烷 | mg/kg | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 616 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 5 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 10 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 6.8 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 四氯乙烯 | mg/kg | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 53 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.4×10-3L | 840 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.3×10-3L | 2.8 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 三氯乙烯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 2.8 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 0.5 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 氯乙烯 | mg/kg | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.2×10-3L | 0.43 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 苯 | mg/kg | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 1.0×10-3L | 4 |
|  | 污染指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.9×10-3L | 270 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.2×10-3L | 560 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 1,4-二氯苯 | mg/kg | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 20 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 乙苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.5×10-3L | 28 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 苯乙烯 | mg/kg | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.2×10-3L | 1290 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 甲苯 | mg/kg | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.1×10-3L | 1200 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.3×10-3L | 570 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 邻二甲苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 640 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝基苯 | mg/kg | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 76 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 苯胺 | mg/kg | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 260 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 2-氯酚 | mg/kg | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 2256 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 15 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 15 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 151 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 䓛 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1293 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 15 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 萘 | mg/kg | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 70 |
|  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

### 3.1.5地下水

本项目不涉及地下水饮用水开发，也无地下水取水点，项目引用加工区2021年10月的例行监测数据中的1#-7#地下水监测点环境质量现状监测数据作为背景值。

（1）监测布点

采样布点见表3.1-6。

##### 表3.1-6  地下水监测点布设情况

| 序号 | 位置 | 经纬度 | 与加工区位置关系 | 高程m | 井深m | 水位m | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工区南侧 | 105.74,29.43 | 加工区两侧 | 415 | 14 | 401 | 基岩裂隙水 |
| 2 | 加工区内 | 105.74,29.44 | 加工区内 | 407 | 13 | 394 |  |
| 3 | 加工区内 | 105.74,29.43 | 加工区内 | 409 | 15 | 394 |  |
| 4 | 加工区西侧 | 105.73,29.44 | 上游 | 421 | 14 | 407 |  |
| 5 | 加工区北侧 | 105.74,29.44 | 上游 | 437 | 15 | 422 |  |
| 6 | 加工区东侧 | 105.74,29.44 | 下游 | 405 | 12 | 393 |  |
| 7 | 加工区东南侧 | 105.74,29.43 | 下游 | 402 | 14 | 388 |  |

（2）监测因子

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、镍、铜、锌、硫酸盐、氯化物。

（3）采样频率

采样时间2021年10月21日，监测1次，1天。

（4）引用监测合理性分析

引用数据有效性分析：引用监测点监测时间为2021年10月，引用监测数据为3年内评价范围内有效的监测数据；监测点位位于加工区水文地质单元以内；同时监测至今项目所在区域周边地下水环境状况变化较小，水质变化不大，引用监测资料能反映区域地下水环境质量现状，引用该数据进行分析是可行有效的。

（5）监测结果

地下水监测结果见表3.1-7所示。

##### 表3.1-7  其他因子监测结果  mg/L

| 监测点位 |  | pH | 氨氮 |  |  |  | 硝酸盐 |  |  | 亚硝酸盐 | 挥发性酚类 |  |  | 氰化物 |  |  | 砷 |  |  | 汞 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# |  | 6.87 | 0.26 |  |  |  | 1.1 |  |  | 0.083 | 0.0006 |  |  | 0.002L |  |  | 3×10-4L |  |  | 4×10-5L |  |
| 2# |  | 6.82 | 0.12 |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.116 | 0.0006 |  |  | 0.002L |  |  | 3×10-4L |  |  | 4×10-5L |  |
| 3# |  | 7.12 | 0.39 |  |  |  | 1.0 |  |  | 0.110 | 0.0011 |  |  | 0.002L |  |  | 3×10-4L |  |  | 4×10-5L |  |
| 4# |  | 7.04 | 0.34 |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.104 | 0.0008 |  |  | 0.002L |  |  | 3×10-4L |  |  | 4×10-5L |  |
| 5# |  | 6.93 | 0.26 |  |  |  | 1.3 |  |  | 0.092 | 0.0008 |  |  | 0.002L |  |  | 3×10-4L |  |  | 4×10-5L |  |
| 6# |  | 6.87 | 0.22 |  |  |  | 1.4 |  |  | 0.132 | 0.0006 |  |  | 0.002L |  |  | 3×10-4L |  |  | 4×10-5L |  |
| 7# |  | 6.75 | 0.17 |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.124 | 0.0009 |  |  | 0.002L |  |  | 3×10-4L |  |  | 4×10-5L |  |
| 质量标准 |  | 6.5~8.5 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  | 1.0 | 0.002 |  |  | 0.05 |  |  | 0.01 |  |  | 0.001 |  |
| 监测点位 | 六价铬 |  |  |  | 总硬度 |  |  | 铅 |  |  |  |  | 氟化物 |  |  | 镉 |  |  | 铁 |  |  |
| 1# | 0.004L |  |  |  | 312 |  |  | 1.2×10-3L |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 1×10-4L |  |  | 0.03L |  |  |
| 2# | 0.004L |  |  |  | 320 |  |  | 1.2×10-3L |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 1×10-4L |  |  | 0.03L |  |  |
| 3# | 0.004L |  |  |  | 310 |  |  | 1.2×10-3L |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 1×10-4L |  |  | 0.03L |  |  |
| 4# | 0.004L |  |  |  | 322 |  |  | 1.2×10-3L |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1×10-4L |  |  | 0.03L |  |  |
| 5# | 0.004L |  |  |  | 308 |  |  | 1.2×10-3L |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 1×10-4L |  |  | 0.03L |  |  |
| 6# | 0.004L |  |  |  | 283 |  |  | 1.2×10-3L |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 1×10-4L |  |  | 0.03L |  |  |
| 7# | 0.004L |  |  |  | 300 |  |  | 1.2×10-3L |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 1×10-4L |  |  | 0.03L |  |  |
| 质量标准 | 0.05 |  |  |  | 450 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 1.0 |  |  | 0.005 |  |  | 0.3 |  |  |
| 监测点位 |  | 锰 |  | 溶解性总固体 |  | 耗氧量 |  |  | 镍 |  |  | 铜 |  |  | 锌 |  |  | 硫酸盐 |  |  | 氯化物 |
| 1# |  | 0.01L |  | 392 |  | 0.53 |  |  | 5×10-3L |  |  | 0.05L |  |  | 0.02L |  |  | 62 |  |  | 17.6 |
| 2# |  | 0.01L |  | 357 |  | 0.47 |  |  | 5×10-3L |  |  | 0.05L |  |  | 0.02L |  |  | 42 |  |  | 20.6 |
| 3# |  | 0.01L |  | 361 |  | 0.67 |  |  | 5×10-3L |  |  | 0.05L |  |  | 0.02L |  |  | 56 |  |  | 16.2 |
| 4# |  | 0.01L |  | 383 |  | 0.51 |  |  | 5×10-3L |  |  | 0.05L |  |  | 0.02L |  |  | 40 |  |  | 21.5 |
| 5# |  | 0.01L |  | 410 |  | 0.41 |  |  | 5×10-3L |  |  | 0.05L |  |  | 0.02L |  |  | 53 |  |  | 25.9 |
| 6# |  | 0.01L |  | 372 |  | 0.58 |  |  | 5×10-3L |  |  | 0.05L |  |  | 0.02L |  |  | 38 |  |  | 24.6 |
| 7# |  | 0.01L |  | 388 |  | 0.54 |  |  | 5×10-3L |  |  | 0.05L |  |  | 0.02L |  |  | 50 |  |  | 23.1 |
| 质量标准 |  | 0.1 |  | 1000 |  | 3.0 |  |  | 0.02 |  |  | 1.0 |  |  | 1.0 |  |  | 250 |  |  | 250 |
| 注：L表示结果未检出，所报结果为方法最低检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表3.1-7可知，各监测指标的监测值均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

### 3.1.6电磁辐射

本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目， 不涉及电磁辐射，因此不开展电磁辐射现状评价。

### 3.1.7生态环境

项目位于大足表面处理集中加工区，生态结构简单，评价范围内（项目占地范围及场界外200m）无重点文物保护单位，无名胜古迹和珍稀野生动植物分布，场地周边没有需要特殊保护的环境敏感目标和珍稀野生动植物等生态环境保护目标。

## 3.2主要环境保护目标

### 3.2.1大气环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），主要调查项目区域500m范围内环境空气保护目标，经调查本项目厂界周边500m范围内无主要大气环境保护目标分布。

### 3.2.2声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），主要调查项目区域50m范围内声环境保护目标，经调查本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。

### 3.2.3地下水环境

厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

### 3.2.4生态环境

本次项目利用现有厂房建设，不新增建设用地。

## 3.3污染物排放控制标准

### 3.3.1废气

本项目酸洗工序产生的酸雾主要成分为草酸雾，草酸雾无排放标准，项目产生的酸雾经酸雾塔收集处置后经25m排气筒排放至大气环境。

### 3.3.2废水

根据重庆市生态环境局《关于落实电镀园区规划环境影响跟踪评价要求的函》（渝环函〔2021〕29号）要求及加工区对废水处理站改造的计划，预计在2022年底前完成加工区污水处理站的升级改造。升级改造完成后（2022年12月31日之后），污水处理站处理后的总铬、六价铬、总镍达到《重庆市电镀行业废水污染物自愿性排放标准》（T_CQSES 02-2017）表1标准，其他污染因子达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准。

本项目为工件清洗生产线，主要对电池导电柱金属表面进行酸洗处理，不涉及总铬、六价铬、总镍污染因子排放，故废水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准。

为提高资源回收利用率，减少污染物排放量，加工区在污水处理站配套设置中水回用系统，回用水用于电镀生产线工艺中。根据回用节点的要求，回用水水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）“工艺与产品用水”标准限值。

##### 表3.3-1 电镀污染物排放标准     单位：mg/L

| 序号 | 污染物 | 表3排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | 加工区废水总排放口 |
| 2 | 悬浮物 | 30 | 加工区废水总排放口 |
| 3 | 化学需氧量 | 50 | 加工区废水总排放口 |
| 4 | 氨氮 | 8 | 加工区废水总排放口 |
| 5 | 总氮 | 15 | 加工区废水总排放口 |
| 6 | 石油类 | 2.0 | 加工区废水总排放口 |
| 7 | 总磷 | 0.5 | 加工区废水总排放口 |
| 8 | 总铜 | 0.3 | 加工区废水总排放口 |
|  | 总铝 | 2.0 | 加工区废水总排放口 |

##### 表3.3-2   再生水用作工业用水水源的水质标准   mg/L

| 序号 | 控制项目 | 洗涤用水 | 工艺与产品用水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5~9.0 | 6.5~8.5 |
| 2 | 悬浮物（SS） | 30 | - |
| 3 | 浊度（NTU） | - | 5 |
| 4 | 色度（度） | 30 | 30 |
| 5 | 生化需氧量（BOD5） | 30 | 10 |
| 6 | 化学需氧量（CODCr） | - | 60 |
| 7 | 铁（mg/L） | 0.3 | 0.3 |
| 8 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.1 |
| 9 | 氯离子（mg/L） | 250 | 250 |
| 10 | 二氧化硅（SiO2） | - | 30 |
| 11 | 总硬度（以CaCO3计） | 450 | 450 |
| 12 | 总碱度（以CaCO3计） | 350 | 350 |
| 13 | 硫酸盐 | 250 | 250 |
| 14 | 氨氮（以N计） | - | 10 |
| 15 | 总磷（以P计）≤ | - | 1 |
| 16 | 溶解性总固体 | 1000 | 1000 |
| 17 | 石油类 | - | 1 |
| 18 | 阴离子表面活性剂 | - | 0.5 |
| 19 | 余氯① | 0.05 | 0.05 |
| 20 | 粪大肠菌群（个/L） | 2000 | 2000 |
| 注：①加氯消毒时管末梢值。 |  |  |  |

根据《大足表面处理集中加工区配套工程项目环境影响报告表》，污水处理站运营单位将会对各车间集水槽根据不同情况实行仪器仪表、视频监控，废水进入收集池前应当安装流量计量设施，对单位产品排水量实时监控、超限预警。同时安排监管人员对企业废水收集槽水质进行不定期巡检监测，对未满足废水进水水质要求的企业，要求其自行处理达到水质指标后，方可排入污水处理站相应类别废水集水池。加工区进水水质要求见下表。

##### 表3.3-3  加工区污水处理站进水水质要求一览表

| 序号 | 废水种类 | 污染因子限值（单位：mg/L，PH无单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH | 总铬 | 六价铬 | 总镍 | 总铜 | 总锌 | 总磷 | COD | 氨氮 | 总氮 | 石油类 | CN- | 总银 | 氟化物 |
| 1 | 综合废水 | ≥2 | / | / | / | ≤100 | ≤300 | ≤100 | ≤200 | ≤50 | ≤50 | ≤20 | / | / | / |
| 2 | 含镍废水 | ≥2 |  | / | ≤300 | ≤50 | ≤30 | ≤100 | ≤300 | ≤30 | ≤100 | / | / | / | / |
| 3 | 含铬废水 | ≥2 | ≤300 | ≤250 | / | ≤30 | ≤50 | / | ≤700 | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 前处理废水 | ≥2 | / | / | / | ≤100 | ≤50 | ≤100 | ≤700 | / | ≤60 | ≤400 | / | / | ≤50 |
| 5 | 混排废水 | ≥2 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤50 | ≤100 | ≤150 | ≤20 | ≤50 | ≤20 | ≤20 | ≤0.1 | / |
| 6 | 阳极氧化废水 | ≥2 | / | / | / | ≤10 | ≤10 | ≤1000 | ≤500 | ≤30 | / | / | / | / | / |
| 7 | 化学镍废水 | ≥4 | / |  | ≤300 | / |  | ≤300 | ≤900 | ≤100 | ≤ 20 | / | / | / | / |
| 8 | 含氰废水 | ≥8 | / | / | / | ≤100 | ≤100 | / | ≤100 | / | / | / | ≤50 | ≤0.1 | / |

### 3.3.3噪声

噪声：施工期装修执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表3.3-4；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，见表3.3-5。

##### 表3.3-4   建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 施工阶段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 装 修 | 70 | 55 |

##### 表3.3-5  工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

|  | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 3 | 65 | 55 |

### 3.3.4固体废物

一般工业固废不执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），但一般工业固废贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）；危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部交通运输部 部令 第23号）执行转移联单制度。

## 3.4总量控制指标

废水

总量控制指标：

COD 排放量为0.14182t/a； 氨氮排放量为0.02269t/a。

总量考核指标：

总铜排放量为0.00085t/a；总铝排放量为0.00567t/a。

- 四、主要环境影响和保护措施

## 4.1施工期环境影响和保护措施

本项目利用现有厂房，厂房已建成，不涉及新建厂房，施工期工作主要为设备的安装。主要污染为车间建设粉尘、设备安装产生的噪声、设备运输产生的扬尘、汽车尾气、建筑垃圾及施工工人产生的生活废水。

施工期无生产废水产生，只产生生活污水。生活污水依托园区污水处理设施处理，不会对区域地表水环境产生明显不利影响。

车辆运输产生的扬尘会造成一定的空气污染，主要污染物为TSP。本项目运输器械较少，故施工期产生的扬尘对道路沿线区域影响小。施工期间，使用液体燃料的机械和车辆发动机产生的尾气中含有SO2、CO、NOX、TSP、烃类等污染物，这些污染物的排放量小，对周围环境影响小。本项目租用厂房进行生产，不需要修建建筑物，仅新建隔墙及设备安装，产生少量的粉尘，采取洒水降尘等措施后，对周围环境影响小。

本项目噪声主要来源于运输车辆、设备 装卸及安装。通过采取有效措施，可有效减小噪声影响：合理安排作业时间，禁止夜间施工；运输车辆限速、场内禁止鸣笛；加强噪声设备管理。施工期噪声持续时间较短、影响范围小，故对环境影响小。

施工阶段固体废物为少量生活垃圾、废弃包装材料和建筑垃圾，及时收集处理。生活垃圾交由环卫部门处理，可利用部分出售给当地废品回收站，建筑垃圾送往建筑垃圾堆场处置。本项目施工期固体废物去向明确，对周边环境影响小。

## 4.2运营期环境影响和保护措施

### 4.2.1废气

本项目废气主要为酸洗过程产生的酸雾，采用顶吸罩进行收集经酸雾塔收集处置后经25m排气筒排放至大气环境。

由于草酸雾无排放标准，因此本评价对酸雾的产生源强、排放情况等不做量化计算。

#### 4.2.1.1废气风量确定

根据《简明通风设计手册》，顶吸的溶液槽废气量大小可按下列公式计算：

L=K*P*H*vx       （顶吸）

P——排风罩敞开面的周长，m；

H——罩口至有害物源的距离，1.5m；

vx——边缘控制点的控制风速，0.35m/s；

K——安全系数,1。

计算结果如下表所示：

##### 表4.2-1  废气处理设施废气量核算表

| 生产工序 | 废气种类 | 槽数（个） | 槽长A（m） | 槽宽B（m） | 槽子液面的起始速度Vx（m/s） | 排气量Q（m³/s） | 排气量Q（m³/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草酸浸泡槽 | 酸雾 | 30 | 0.7 | 1.3 | 0.35 | 9.56 | 34398 |

根据以上分析，项目酸雾塔废气风量至少为34398m³/h，计算取40000m³/h。

##### 表4.2-2   本项目废气污染源及废气处理方式

| 生产线 | 生产工序 | 污染源 | 废气种类 | 初步设计风量m³/h | 处理方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工件清洗生产线 | 草酸浸泡槽 | G1 | 酸雾 | 40000 | 酸雾经处理塔碱液喷淋处理后经25m排气筒排放。 | 考核酸雾DA001 |

#### 4.2.1.2排放口基本情况

废气排放口基本情况见表4.2-3。

##### 表4.2-3  废气排放口基本情况一览表

| 编号 | 名称 | 地理坐标 |  | 排气筒高度m | 排气筒内径mm | 烟气温度℃ | 排放小时h/a | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| DA001 | 酸雾 | 105.44172 | 29.26370 | 25 | 800 | 25 | 8400 | 一般排放口 |

#### 4.2.1.3废气达标分析

本项目工件清洗生产线产生的酸雾采用生产线密闭顶吸抽风，经管道由风机引至酸雾处理塔中采用碱液循环喷淋后排放，净化后的废气由 25m 高排气筒排放（DA001）。

酸雾废气采用的喷淋塔中和法处理工艺属于《电镀污染防治最佳可行技术指南》（试行）中电镀工业大气污染治理最佳可行技术之列，适用于各种酸性气体，技术成熟，污染物可实现达标排放，且去除效果稳定，运行成本较低，操作容易。因此，在经济、技术上，该处理工艺合理可行。

本项目酸雾废气的治理工艺也属于《排污许可证申请与核发技术规范  电镀工业》（HJ855-2017） 中推荐的喷淋中和治理工艺，符合要求。

#### 4.2.1.4废气监测计划

本项目草酸雾无排放标准，故不制定废气监测计划。

#### 4.2.1.5环境空气影响分析结论

项目所在区域满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目厂界外 500m 范围内无大气环境保护目标。项目产生的酸雾废气经酸雾塔收集处理后由排气筒高空25m 排放，对外环境影响较小。

### 4.2.2废水

#### 4.2.2.1废水污染源源强核算

本项目位于加工区2栋1-1厂房，项目业主仅承担厂房内各类废水管网的建设和各类废水计量装置的单独设置，厂房外的废水输送和处理均依托加工区已建设施，项目不自建预处理设施。

根据跟踪评价审查意见（渝环函〔2020〕434号）及加工区跟踪评价的要求，加工区将对现有污水回用系统进行改造，改造后可实现加工区废水的部分回用，回用率为60%。加工区废水排放标准执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准，项目废水污染物产生和排放情况见表4.2-4。

##### 表4.2-4  本项目废水产生源强统计表

| 废水类别 | 废水产生量 |  | 污染物 | 治理前 |  | 排水及治理措施 | 治理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  | 浓度 （mg/L） | 排放量（t/a） |
|  | m³/d | m³/a |  |  |  |  |  | 电镀排放标准 |
| 前处理废水 | 20.26 | 7091.0 | pH | 6-9 | / | 进加工区污水处理站前处理废水处理系统，回用60%排放40%，排放量为2836.4m³/a | 6-9 | / |
|  |  |  | COD | 500 | 3.5420 |  | 50 | 0.14182 |
|  |  |  | NH3-N | 30 | 0.2125 |  | 8 | 0.02269 |
|  |  |  | SS | 120 | 0.8501 |  | 30 | 0.08509 |
|  |  |  | 石油类 | 40 | 0.2834 |  | 2.0 | 0.00567 |
|  |  |  | 总氮 | 60 | 0.4250 |  | 15 | 0.04255 |
|  |  |  | 总铜 | 50 | 0.3546 |  | 0.3 | 0.00085 |
|  |  |  | 总铝 | 15 | 0.1064 |  | 2.0 | 0.00567 |
|  |  |  | 总磷 | 3.36 | 0.0238 |  | 0.5 | 0.00142 |

注：各污废水产生浓度按最大值计算。

#### 4.2.2.2废水收集方式及要求

（1）生产废水经车间各类废水管网分类收集后，废水管网经由车间内管沟将项目产生的各类废水接入厂房外的各类废水分类收集管网，包括：

前处理废水收集管网（酸洗后超声波水洗1（W1）、酸洗后水洗1（W2）、酸洗后超声波水洗2（W3）、酸洗后水洗2（W4）、酸洗后超声波水洗3（W5）、酸洗后三级水洗（W6）、封闭后二级水洗（W7）、烫干（W8）、酸雾处理塔W酸雾、拖把清洗废水、办公生活W洗手），通过架空管网送到加工区污水处理站对应废水处理系统处理。厂房内收集管道全部敷设在管沟内，明管收集。

（2）建工艺槽设施放置平台

工艺槽放置平台：槽高2.0m，具有防腐、防渗功能，并便于安装排水管道、观察槽体渗漏情况。

（3）建工件带出液（槽边散水）收集接水盘。

接水托盘其宽比槽的两边各宽20cm、长度不小于槽的长度，深度不小于10cm，用10mm厚PVC板制作，与水洗槽底部无缝连接。接水盘根据收水的性质收集的废水全部用PP管接入相应废水排放管。

相邻两槽体无缝处理：生产线所有相邻两个槽体之间上表面用4mm厚塑料板焊接或设置伞形罩，高约20cm，可防止槽液经槽间缝隙滴到地面。

（4）下料区、甩干区滴漏散水接水盘

工件下料区、甩干区设置接水盘，其宽比工作区域的两边各宽20cm，深度不小于20cm，用4mm厚塑料板制作，与槽底部无缝连接。接水盘收集的废水用PP 管接入废水排放管。

（5）其他要求

行车转移位设置接水槽，收集的废水排向对应的管网。车间所有废水由管道收集，不得通过排水沟收集排放，排水管道均可视。车间地面清洁采用拖把，杜绝地面冲洗。

车间内废水均按要求安装流量计。

##### 表4.2-5  废水类别、污染物及治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |
| 1 | 生产废水 | pH、COD、NH3-N、SS、石油类、总氮、总铜、总铝、总磷 | 排至加工区污水处理站前处理废水处理系统 | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 | 1# | 前处理废水处理系统 | pH调整+气浮池+调节池 |

##### 表4.2-6   本项目废水间接排放口基本情况表

| 排放口 编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（t/a） | 排放 去向 | 排放 规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息国家或地方污染物排放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 标准浓度限值/（mg/L） |
| DW001 | 废水总排放口 | 105.442416 | 29.263368 | 2836.4 | 园区市政污水管网 | 连续 排放 | / | 加工区污水处理站前处理废水处理系统 | pH | 6-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铝 | 2.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.3 |

##### 表4.2-7   项目近期废水污染物排放信息表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 厂区排放浓度/（mg/L） | 厂区排放量（t/a） | 加工区排放浓度/（mg/L） | 加工区污水处理系统排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排放口DW001 | pH | 6-9 | / | 6-9 | / |
|  | COD | 500 | 3.5420 | 50 | 0.14182 |
|  | NH3-N | 30 | 0.2125 | 8 | 0.02269 |
|  | SS | 120 | 0.8501 | 30 | 0.08509 |
|  | 石油类 | 40 | 0.2834 | 2.0 | 0.00567 |
|  | 总氮 | 60 | 0.4250 | 15 | 0.04255 |
|  | 总铜 | 50 | 0.3546 | 0.3 | 0.00085 |
|  | 总铝 | 15 | 0.1064 | 2.0 | 0.00567 |
|  | 总磷 | 3.36 | 0.0238 | 0.5 | 0.00142 |

#### 4.2.2.3废水治理措施有效性分析

本项目产生的废水主要依托加工区的污水处理站处理，加工区污水处理站设计处理能力为5000m³/d，实际处理能力目前是4900m³/d，本项目前处理废水产生量为20.26m3/d，根据表2.3-8统计结果，加工区污水处理站前处理废水剩余处理能力为729.55m3/d。因此，本项目产生的废水完全能够满足加工区污水处理站剩余污水处理能力要求，且本项目污水进水浓度满足加工区污水处理站进水允许浓度要求。

综上所述，本项目废水水质、水量均满足加工区污水处理站的要求，该污水处理站及部分配套管网已建成，采用的废水治理措施先进、可靠，处理后的废水完全能够满足排放标准要求，污水处理后能够达标排放，因此，本项目产生的废水依托加工区污水处理站处理可行。

#### 4.2.2.4废水监测计划

根据《排污许可申请与核发技术规范 电镀工业》、《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》的要求，并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的水污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。

##### 表4.2-8 环境监测计划表

| 类别 | 监测点位 | 监测点数 | 监测因子 | 实施方 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 加工区废水处理站总排水口 | 1 | 废水量、pH、COD、NH3-N、SS、石油类、总氮、总铜、总铝、总磷 | 电镀园 | 依托园区 |

### 4.2.3噪声

#### 4.2.3.1源强分析

本项目主要噪声源为冷却塔、风机和冷水机，噪声源强值在65-70dB（A）之间。预测考虑厂区内建筑墙体对声源的隔声衰减，但不考虑建筑的反射作用。

##### 表4.2-9  本项目新增设备噪声源强与厂房边界距离及建筑物外距离一览表（厂区中心为0,0）

| 厂房墙体方位 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离/m |
| 2#厂房 | 冷风机 | 65 | 基础减振 | 4 | 0 | 10 | 3.91 | 53.15 | 0:00-24:00 | 15 | 32.15 | 1 |
|  | 空压机 | 70 |  | 23 | 1 | 0 | 4.27 | 57.39 |  | 15 | 36.39 | 1 |

##### 表4.2-10  项目室外声源情况一览表（厂区中心为0,0）

| 建筑物名称 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 2#厂房 | DA001风机 | 17 | 1 | 20 | 70 | 基础减振 | 0:00-24:00 |
|  | DA001酸雾塔水泵 | 17 | 1 | 20 | 65 |  |  |

#### 4.2.3.2厂界和环境保护目标达标情况分析

（1）预测方法及模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，本次评价采用导则推荐的预测模式。

（1）等效室外声源计算

按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

       

式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB

Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB

N——室内声源总数。

声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

 Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6）

式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB；

Lp2——靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带隔声量，dB。

（2）噪声衰减计算

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）

式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m；

（3）噪声贡献值计算

第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M ——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

（4）噪声预测值计算

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。

噪声预测值（Leq）计算公式为：

Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb）

式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

（2）预测结果及评价

①厂界噪声

根据噪声源分布及相应噪声治理措施效果，利用上述预测模式计算出各厂界噪声贡献值，预测结果详见表4.2-11。

##### 表4.2-11   噪声影响预测结果      单位：dB（A）

| 序号 | 预测点 |  | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 昼间 | 47.4 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 47.4 | 55 | 达标 |
| 2 | 南厂界 | 昼间 | 47.2 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 47.2 | 55 | 达标 |
| 3 | 西厂界 | 昼间 | 48.7 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 48.7 | 55 | 达标 |
| 4 | 北厂界 | 昼间 | 37.3 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 37.3 | 55 | 达标 |

从上表预测可知，项目生产运营期间，昼、夜间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准要求。项目营运期噪声对周边环境的影响小，环境可接受。本项目周界外50m范围内无声环境保护目标，厂界噪声达标排放，不存在噪声扰民现象。

#### 4.2.3.3主要噪声防治措施

项目采取的主要噪声治理措施为：设备选用低噪声设备、设备间建筑隔声处理、对高噪声设备安装减震垫、安装消声设施等；厂区内实行禁鸣限速。通过治理后使厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值。

#### 4.1.3.4噪声监测计划

根据《排污许可申请与核发技术规范 电镀工业》、《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》的要求，项目噪声监测计划见表4.2-12。

##### 表4.2-12  项目噪声监测计划一览表

| 监测时段 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 场界四周 | 昼、夜等效A声级 | 验收监测1次，营运期监测每季度一次 |

### 4.2.4固体废物

项目营运期固体废物主要为一般固废、危险废物、生活垃圾。

#### 4.2.4.1一般固废

不合格品（213-001-09）：产生量约0.5t/a，每日送园区收集点统一收集处理，外售。

未沾染危化品的包装物（223-001-07）：产生量约0.01t/a，每日送园区收集点统一收集处理，外售。

RO膜（900-999-99）：本项目纯水使用自来水制备纯水，RO膜产生量约0.01t/a，每日送园区收集点统一收集处理。

#### 4.2.4.2生活垃圾

本项目劳动定员20人，每人生活垃圾产生量约0.5kg/d，生活垃圾年产生量约3.0t/a。厂区生活垃圾袋装化收集，集中堆放，专人管理，定期交环卫部门处理。。

#### 4.2.4.3危险废物

主要为草酸浸泡槽槽渣、封闭槽槽渣、废化学品包装材料、车间废拖把及废劳保用品、废活性炭、空压机含油冷凝液等危险废物。

草酸浸泡槽和封闭槽根据情况补充槽液，不更换。生产过程中草酸浸泡槽、封闭槽槽渣的产生量与企业的管理、工件、药水相关，根据建设单位提供资料倒槽时槽渣产生约槽底5cm计算，产生情况见下表4.2-13。槽渣来源于槽液清理过程和过滤机清理过程。

##### 表4.2-13   槽渣产生量计算表

| 序号 | 产生点 | 槽宽（m） | 槽长（m） | 高度（m） | 数量（座） | 清理频次（月/次） | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草酸浸泡槽（S1） | 1.3 | 0.7 | 0.05 | 30 | 6 | 2.73 |
| 2 | 封闭槽（S2） | 1.3 | 0.8 | 0.05 | 2 | 6 | 0.21 |

本项目车间设置当日危废暂存间1处，车间暂存危废当日转运至加工区危废暂存间进行暂存，运输过程中采用手推车进行运输，危废采用密封桶进行封装，运输时在桶下设一个托盘，托盘容积大于密封桶的容积，防止液态物质泄漏，危废由建设单位直接委托相关资质单位进行处置，加工区仅提供一个危废暂存场所。

项目固废产生量见表4.2-14。

##### 表4.2-14  固体废物污染源源强核算

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产生周期 | 危险特性 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸洗槽槽渣 | HW17 | 336-064-17 | 2.73 | 草酸浸泡槽（S1） | 液态 | / | / | 1次/半年 | T/C | 集中运送到加工区危险废物暂存点，由建设单位委托相关资质单位进行处置 |
| 2 | 封闭槽槽渣 | HW17 | 336-068-17 | 0.21 | 封闭槽（S2） | 液态 | / | / | 1次/半年 | T |  |
| 3 | 废化学品包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 各类化学品包装物（S3） | 固态 | 毒性化学品 | 毒性化学品 | 不定期 | T/In |  |
| 4 | 车间废拖把及废劳保用品 | HW49 | 900-041-49 | 0.02 | 车间清洁（S4） | 固态 | 毒性化学品 | 毒性化学品 | 每天 | T/In |  |
| 5 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 纯水制备（S5） | 固态 | 毒性化学品 | 毒性化学品 | 6个月/年 | T/In |  |
| 6 | 空压机含油冷凝液 | HW09 | 900-007-09 | 0.01 | 空压机（S6） | 液液态 | 油类、烃类 | / | 6个月/年 | T |  |
| 合计 |  |  |  | 3.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一般固废名称 | 类别 | 一般固体废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产生周期 | 危险特性 | 治理措施 |
| 1 | RO膜 | / | 900-999-99 | 0.01 | 纯水制备（S7） | 固态 | / | / | 不定期 | / | 园区收集点统一收集处理 |
| 2 | 不合格品 | / | 213-001-09 | 0.5 | 酸洗（S8） | 固态 | / | / | 不定期 | / | 外售 |
| 3 | 未沾染危化品的包装物 | / | 223-001-07 | 0.1 | 原料包装（S9） | 固态 | / | / | 不定期 | / |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活垃圾 | / | / | 3 | 生活垃圾（S10） | 固态 | / | / | 每天 | / | 园区统一收集后，由环卫部门统一收集处置 |

#### 4.2.4.4固体废物防治措施

①一般工业固体废物

一般固体废物分类收集后外售，本项目车间内不设一般固废暂存间，车间产生的一般工业固废园区统一收集处置。一般工业固废贮存应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求：贮存场应按GB15562.2设置环境保护图形的警示、提示标志；一般工业固废贮存、处置场，禁止生活垃圾混入；委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。

②危险废物

本项目设置当日危废暂存间1处，面积约5 m²。危废暂存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订条款中、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告 2017年第43号）等相关要求对暂存点进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理，危废暂存间设置危险废物标识标牌等。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，危险废物产生者须做好危险废物情况的记录。

##### 表4.2-15  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 酸洗槽槽渣 | HW17 | 336-064-17 | 厂区西侧 | 5m2 | 桶装 | 50t | 6个月 |
| 2 |  | 封闭槽槽渣 | HW17 | 336-068-17 |  |  | 桶装 | 50t | 6个月 |
| 3 |  | 废化学品包装材料 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 | 50t | 6个月 |
| 4 |  | 车间废拖把及废劳保用品 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 | 50t | 6个月 |
| 5 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 | 50t | 6个月 |
| 6 |  | 空压机含油冷凝液 | HW09 | 900-007-09 |  |  | 桶装 | 50t | 6个月 |

③生活垃圾

本项目产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理，定期交环卫部门处理。

综上，本项目固体废物采取以上处理措施后，固体废弃物去向明确、合理、安全，不会产生二次污染。

#### 4.2.4.5环境管理要求

危险废物的存储严格按《危险废物贮存污染控制标准》执行：

①使用不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散的容器包装；

②暂存：分类暂存在危废暂存间，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理办法等；

③项目危废的转移必须执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》；

④严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

⑤设危险废物标志、专人管理，禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证单位，或转移到非危险废物贮存设施中。

##### 表4.2-16  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 产生量（t/a） | 工艺 | 处置量（t/a） |  |
| 清洗生产线 | / | RO膜（S7） | 一般固废 | 类比法 | 0.01 | 暂存于一般固废暂存间 | 0.01 | 园区收集点统一收集处理 |
|  | / | 不合格品（S8） | 一般固废 |  | 0.5 | 暂存于一般固废暂存间，定期外卖处置。 | 0.5 | 外卖回收单位 |
|  | / | 未沾染危化品的包装物（S9） | 一般固废 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 员工生活 | / | 生活垃圾（S10） | 生活垃圾 |  | 3 | 收集后，由环卫部门处置 | 3 | 城市生活垃圾填埋场 |
| 清洗生产线 | / | 酸洗槽槽渣（S1） | 危险废物 |  | 2.73 | 分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置 | 2.73 | 有资质单位处置 |
|  | / | 封闭槽槽渣（S2） | 危险废物 |  | 0.21 |  | 0.21 |  |
|  | / | 废化学品包装材料（S3） | 危险废物 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
|  | / | 车间废拖把及废劳保用品（S4） | 危险废物 |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
|  | / | 废活性炭（S5） | 危险废物 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
|  | / | 空压机含油冷凝液（S6） | 危险废物 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |

### 4.2.5地下水、土壤

经调查了解，本项目所在地周边无集中式地下取水点，在生产过程中不使用地下水，本项目对地下水、土壤可能产生污染的途径主要包括：非正常状况下，废水输送、储存、处理场所发生跑、冒、滴、漏和事故性泄漏，废水泄漏后渗入土壤，或经包气带渗入含水层；防渗措施出现故障，废水渗入地下影响地下水、土壤。

#### 4.2.5.1地下水、土壤污染防治措施

①源头控制

防止对工艺、管道、设备、油品储存、污水储存及处理构筑物的跑、冒、滴、漏；油品保存得当，所有污废水能得到有效收集，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；

管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，生产废水管道沿地上的管廊敷设，雨水走地下管道。

②分区防控要求

根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式、构筑材料，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区：

重点污染防治区：工件清洗区、化学品库房、危废暂存间，防渗性能要求不低6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。

一般污染防治区：本项目的生产厂房及仓库为一般污染防治区。一般污染防渗区的防渗性能要求不低1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。

简单防治区：本项目厂区内除以上重点污染防治区、一般污染防治区外均为简单防渗区，需要进行地面硬化处置。

加强设施设备的维护，确保防渗层防渗能力完好，防止污染土壤和地下水。

#### 4.2.6生态环境

本项目厂房为已建厂房，周围均为已开发的人工生态环境，周边空地零散分布陆生植物，主要分布有杂草丛、灌木丛以及人工种植的观赏性花木等植被，植物种类组成成分比较简单，生物多样性较差，建设项目四周的景观主要为工厂建筑、交通道路等。

本次新建在已建厂区内进行，不涉及土建，基本不会对周边生态环境造成影响。运营期间各项污染源均能稳定达标排放，对周边生态环境影响较小。

## 4.3环境风险

### 4.3.1评价依据

#### 4.3.1.1风险调查

根据项目生产工艺和企业提供原辅材料相关资料，并结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的风险物质主要为氢氧化钠、空压机含油冷凝液，所涉及的风险源主要为化学品库房、危废暂存间，主要环境风险为泄漏事故。

#### 4.3.1.2风险潜势初判

（1）Q值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，当涉及多种危物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

项目Q值确定表见表4.3-1。

##### 表4.3-1 建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | —— | 0.1 | 50 | 0.002 |
| 2 | 空压机含油冷凝液 | —— | 0.01 | 2500 | 0.000004 |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 0.002004 |
| 注：最大存量为折算成纯物质之后的量。 |  |  |  |  |  |

由表4.3-1根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C1.1计算结果，本项目危险物质数量与临界量比值Q为0.002004，属于Q＜1等级，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

### 4.3.2环境风险识别

由以上分析可知，本项目生产运营过程中涉及的危险物质有氢氧化钠、含油冷凝液，危险物质的分布情况见表4.3-2。

##### 表4.3-2 建设项目危险物质分布情况一览表

| 序号 | 危险物质 | 化学品 | 储存位置 | 影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 氢氧化钠 | 毒性化学品 | 化学品库房 | 泄漏后进入地表水、地下水、土壤 |
| 4 | 空压机含油冷凝液 | 油类、烃类 | 危废暂存间 |  |

上述物质在储存及生产使用过程中，可能遇外力破裂或因管理、操作不当等原因，引起有毒有害物质泄漏。项目所用原料由供货商运输至厂内，其风险由供货商承担，不在本次评价范围内。

### 4.3.3环境风险分析

本项目涉及的主要危险物质为氢氧化钠、含油冷凝液，涉及的生产系统主要是固体化学品储存室和危废暂存间。根据同类企业类比调查资料，分析项目可能发生的事故风险，主要存在着两个方面：一是生产、储运过程中使用的有毒物质或设备因人员操作失误、管理不当或者其他原因造成泄漏事故，泄漏事故后续可能引发火灾或爆炸事故；二是污染控制措施出现故障导致污染物事故外排，具体为废气处理系统发生故障造成废气事故排放。

企业建立必要的安全生产规章制度和风险防范措施，保证生产的正常、安全，将事故的环境风险降到最低，事故所造成的环境影响范围和后果也将大大减小。

### 4.3.4环境风险防范措施及应急要求

（1）泄漏事故防范措施

①原料废包装桶进行分类回收，严格区分来源和原用途。

②严格操作规程，加强对生产和辅助设备定期检修。

③加强管理，定期向当地环保主管部门及安全消防部门汇报，以便得到有效监管。

（2）火灾事故预防与处理

①在可燃气体燃着时，应立即拿开着火区域内的一切可燃物质，关闭通风器，防止扩大燃烧。

②注意电器设备导线等着火时，不能用水及二氧化碳灭火器（泡沫灭火器），以免触电。

应先切断电源，再用二氧化碳或四氯化碳灭火器灭火。

③衣服着火时，千万不要奔跑，应立即用石棉布或厚外衣盖熄，或者迅速脱下衣服，火势较大时，应卧地打滚以扑灭火焰。

④发生火灾时应注意保护现场。较大的着火事故应立即报警。若有伤势较重者，应立即送医院。

⑤车间配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源。

⑥定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，熟悉配料间内灭火器材的位置和灭火器的使用方法。

（3）环境风险应急救援体系大足表面处理集中加工区为提高企业应对突发环境事件应急能力，维护社会稳定，企业应制定环境风险应急预案，成立应急救援小组，每年开展应急演练。项目位于智伦电镀园区，项目应与园区及园区污水处理站风险应急预案进行衔接，按照园区制定的应急救援体系，以园区应急救援指挥中心为核心，与区级（上级）和企业（下级）应急救援中心联动的三级救援管理体系。

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 酸雾 | / | 酸雾经酸雾塔处理后经25m排气筒排放。 | / |
| 地表水环境 | 总排放口（DW001） | pH、COD、NH3-N、SS、石油类、总氮、总铜、总铝、总磷 | 进加工区污水处理站前处理废水处理系统，回用60%排放40%，排放量为2836.4m³/a. | 加工区废水排放标准执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准。 |
| 声环境 | 厂界 | 等效A声级 | 选用低噪声设备、减振、室内布置、减震、隔声。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 固体废物 | 一般工业固体废物 | 不合格品、未沾染危化品的包装物、RO膜 | 分类收集，车间内不设一般固废暂存间，车间产生的一般工业固废园区统一收集处置 | 车间内不设一般固废暂存间，车间产生的一般工业固废园区统一收集处置 |
|  | 危险废物 | 酸洗槽槽渣、封闭槽槽渣、废化学品包装材料、车间废拖把及废劳保用品、废活性炭、空压机含油冷凝液 | 暂存于当日危险废物暂存间，定期交由有危废处置资质的单位处理。危险废物暂存间设置在厂区西侧，面积5m2。 | 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001） |
|  | 生活垃圾 |  | 分类收集，由环卫处置 | 妥善处置、满足环保要求 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 落实防渗，清洗生产线、危险废物储存间、化学品库房等区域为重点防渗区，采取重点防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | —— |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 派专人负责日常环保工作进行监督、环保设施的运行维护及污染源监测工作。 |  |  |  |

- 六、结论

重庆桃园金属表面处理有限公司邮亭分公司“桃园工件清洗生产线”项目，符合相关产业政策，符合城市总体规划和土地利用规划。项目将贯彻清洁生产的原则。污染物满足达标排放和总量控制的要求。建设项目产生的污染物通过治理有大幅削减，在采取和落实本评价提出的各项污染防治措施后，工程建设带来的不利环境影响程度能得到减轻，区域环境功能不会发生改变，预测表明对评价区的水、气、声环境影响较小，环境影响可接受。从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.14182 |  | 0.14182 | +0.14182 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.02269 |  | 0.02269 | +0.02269 |
|  | SS |  |  |  | 0.08509 |  | 0.08509 | +0.08509 |
|  | 石油类 |  |  |  | 0.00567 |  | 0.00567 | +0.00567 |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.04255 |  | 0.04255 | +0.04255 |
|  | 总铜 |  |  |  | 0.00085 |  | 0.00085 | +0.00085 |
|  | 总铝 |  |  |  | 0.00567 |  | 0.00567 | +0.00567 |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.00142 |  | 0.00142 | +0.00142 |
| 固体废物 | 一般工业 固体废物 |  |  |  | 0.52 |  | 0.52 | +0.52 |
|  | 危险废物 |  |  |  | 3.97 |  | 3.97 | +3.97 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 3 |  | 3 | +3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位t/a