- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 塑料制品、电子零部件生产加工 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-500111-04-05-553602 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王先生 | 联系方式 | 156****2128 |
| 建设地点 | 重庆市双桥经济技术开发区天星大道11号附6号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 105 度 46 分 28.542秒， 29度 30 分17.01秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2913橡胶零件制造 C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29 |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □予批准后再次申报项目 □超五重新审核项目 □重大变动重新报项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2205-500111-04-05-553602 |
| 总投资（万元） | 4800 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 0.63 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 3170 |
| 专项评价设置情况 | 本项目无需设置专项评价，详见下表。 表1-1 本项目专项评价设置情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目营运期废气污染物因子主要为非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯、颗粒物，均不属于有毒有害污染物，故本项目无需开展大气专项评价; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水主要为员工生活污水，排入双桥经开区电子信息产业园已建2#生化池处理达标后再通过园区污水管网送双桥污水处理厂集中处理，属于间接排放，不属于直接排放。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目风险物质为废润滑油，物质存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3临界量及其计算方法科参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《双桥工业园区控制性详细规划（整合）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价名称：《双桥工业园区控制性详细规划（整合）环境影响报告书》 审批机关：重庆市环境保护局 审批文件及文号：《重庆市环境保护局关于双桥工业园区控制性详细规划（整合）环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2017〕1126号），2017年12月29日。 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与园区规划的符合性分析 根据《双桥工业园区控制性详细规划（整合）环境影响报告书》，双桥工业园区主导产业包括汽车整车及零部件产业、装备制造业。双桥工业园区入园条件如下：①引入项目需满足国家及重庆市的相关法律法规、产业规划及环境准入相关要求；②双桥区内不得设立单独的电镀企业，但部分企业如需设置电镀项目，必须仅用于满足企业自身需求。企业的电镀、涂装等项目在新建、改扩建时要严格执行下一层次建设项目环境影响评价中卫生防护距离的要求，并加强废气、废水治理；③禁止引入用、排水量大的工业企业；④禁止新建产出强度低于80亿元/平方公里的工业项目；⑤限制引入排放重金属的项目，在取得明确重金属总量指标来源的基础上，方可引入；⑥限制引入主导产业以外的工业项目，在经过对产业相容性、环境相容性、环境影响等科学论证，满足相关要求的前提下方可引入；⑦居住区、学校200米范围内的工业用地禁止引入废气及噪声污染严重的工业项目；⑧引入项目需满足环境准入负面清单中相关要求。 项目属于橡胶和塑料制品业，主要产品为橡胶垫和塑料垫，橡胶垫主要生产工艺为热压成型，塑料垫主要生产工艺为注塑等，项目营运期外排废水仅为员工生活污水，无重金属排放；项目距离南侧规划居住用地块最近140m，中间间隔有公路，本项目未紧邻敏感点；项目营运过程仅有少量的有机废气产生，符合居住区、学校200米范围内的工业用地禁止引入废气及噪声污染严重的工业项目要求。因此，项目建设符合双桥工业园区入园条件及相关规划。 2、与《双桥工业园区控制性详细规划（整合）环境影响报告书》中“三线一单”的符合性 （1）生态保护红线 本项目位于双桥经开区电子信息产业园，不新增用地，项目用地为工业用地，不涉及生态保护红线区域。 （2）环境质量底线 表1-2 总量控制指标单位：t/a 类型; 排放指标; 规划环评园区排放总量预计指标; 本项目新增排放量. 废气; SO2; 294.446; /. 颗粒物; 240.996; /. NOx; 374.512; /. VOCs; 197.64; 0.0225. 废水; COD; 200.71; 0.028. NH3-N; 4.01; 0.0028. TP; 2.01; /. 根据现状监测，项目所在地区大气、地表水环境质量现状均能够满足环境功能区划要求。项目采取相应的废水、废气、噪声、固废治理措施，实现达标排放，确保不因本项目的建设而造成区域环境质量的降低。 （3）资源利用上线 表1-3 资源利用上线 项目; 园区发展需要量; 本项目用量. 土地; 1042.31hm2; 不新增占地. 能源; 250.88万t标煤; 无. 水资源; 2.71万m3/d; 0.0001万m3/d. 项目营运期水和电用量较小，不会超过区域水、电负荷，项目建设符合资源利用上线管理要求。 （4）环境负面清单 表1-4 环境负面清单 序号; 涉及内容; 项目情况; 符合性. 1; 引入项目需满足国家及重庆市的相关法律法规、产业规划及环境准入相关要求; 项目符合国家及重庆市的相关法律法规、产业规划及环境准入相关要求; 符合. 2; 严格限制建设高耗水的工业项目，禁止引入用、排水量大的工业企业; 项目用水仅为员工生活用水，不属于高耗水、排水量大的工业项目; 符合. 3; 双桥经开区内不得设立单独的电镀企业，但部分企业如需设置电镀项目，必须仅用于满足企业自身需求; 本项目为橡胶和塑料制品业，不属于电镀企业; 符合. 4; 汽车制造行业（涂装）资源环境绩效水平限值有一定要求; 本项目为橡胶和塑料制品业，本项目不属于汽车制造行业; 符合. 5; 限制、淘汰传统有机涂料的使用，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺; 本项目为橡胶和塑料制品业，不涉及喷涂工艺; 符合. 6; 实施密闭生产工艺，采取集中收集处理工艺，达标排放; 热压成型机、注塑机经分别集气罩收集后再分别经1套“二级活性炭吸附装置”处理达标后排放; 符合. 7; 在太平河流域水环境质量未达标之前，双桥工业园区不得引入排放TP污染物的企业; 本项目不排放TP; 符合. 8; 限制引入排放重金属的项目，在取得明确重金属总量指标来源的基础上，方可引入; 本项目不排放重金属; 符合. 9; 限制引入主导产业以外的工业项目，在经过对产业相容性、环境相容性、环境影响等科学论证，满足相关要求的前提下方可引入; 项目为橡胶和塑料制品业，不属于园区的禁止类项目。项目生产过程产生的污染物量很小，且经治理后可达标排放，对周围的环境影响较小，因此，经过对产业相容性、环境相容性、环境影响等科学论证，本项目满足相关要求。; 符合. 10; 居住区、学校200米范围内的工业用地禁止引入废气及噪声污染严重的工业项目; 项目选用低噪声设备，营运过程仅有少量的有机废气及粉尘产生，不属于废气及噪声污染严重的工业项目; 符合. 经过对比，本项目不属于规划环评负面清单禁止或限制进入的行业，项目建设符合双桥工业园区入园条件及相关规划要求。 综上所述，项目符合《双桥工业园区控制性详细规划（整合）环境影响报告书》中“三线一单”的管控要求。 3、与规划环评审查意见的符合性分析 表1-5 本次项目与规划环评审查意见的符合性 序号; 审查意见; 项目情况; 符合性. 1; 环境空气中，区域PM2.5占标率偏高，大气环境容量有限。地表水中，区域纳污水体有关监测断面氨氮、总磷不同程度超标，已无水环境容量，无法支撑规划实施。双桥经开区需加紧推进苦水河、太平河流域环境综合整治，园区规划的实施，建设项目环评文件审批等应当根据环境质量改善情况进行科学测算和充分论证，必须确保区域环境质量满足环境功能区要求。在环境质量未得到改善之前，园区不得新增排放氨氮、总磷的建设项目，现有排放氨氮、总磷的建设项目要实施限产、停产措施或者实施技术改造实现氨氮、总磷的零排放。; 项目混料工序及破碎工序会产生极少量的粉尘，对大气环境影响极小；本项目外排废水仅生活污水，根据本项目的现状调查，项目所在区域地表水环境得到改善，地表水监测断面各评价因子均未超标。因此，项目建设与审查意见函是相符的。; 符合. 2; （一）严格环境准入。 园区应当落实“三线一单”管理要求，以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线为约束，落实环境准入负面清单管控要求，严格建设项目环境准入。坚持源头防控，倡导循环经济，提高清洁生产水平，从源头控制和减少污染物的产排量。按照清洁生产标准要求，不断提升园区工业企业清洁生产水平，新建、改扩建项目清洁生产水平不得低于国内先进水平。; 本项目符合“三线一单”管理要求，清洁生产水平达到国内先进水平; 符合. 3; （二）优化产业布局。 引导园区围绕主导产业，发展完善产业链，不得引入与主导产业环境不相容、资源环境承载力不相协调的产业。; 项目不属于园区禁止、限制类企业，符合园区规划; 符合. 4; （三）强化大气污染防治。 加强对排放挥发性有机物的企业监管，按照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》等相关要求落实挥发性有机物的收集和治理措施。新建、扩建包含喷涂生产工艺的建设项目，原则上应当选用水性涂料、高固份涂料等低挥发性有机物含量涂料；已建项目，要采取原料替代、清洁生产、工艺改造、强化措施等手段减少挥发性有机物的排放量。落实清洁能源计划，园区禁止新增燃煤的建设项目。; 本项目不涉及喷涂生产工艺；本项目废气经“二级活性炭吸附装置”处理后有组织达标排放；本项目不属于燃煤建设项目。; 符合. 5; （四）抓好水污染防治。 当地政府及有关部门应当积极推进流域综合整治和污染治理工作，强化工业废水排放量及其主要水污染物的总量控制，督促入园企业采取切实有效的节水和废水治理措施，强化园区工业污水集中处理，尽早完成双桥污水处理厂提标改造及扩建工程，配套建成污水管网，提高生活污水收集和处理效率，抓好农业面源和畜禽养殖污染治理，为规划实施腾出环境容量。规划的实施、建设项目环评文件审批等必须确保区域水环境质量满足环境功能区要求。强化地下水污染防控，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水环境造成污染。; 本项目仅有少量生活污水外排，生活污水依托双桥经开区电子信息产业园已建2#生化池处理达标后排入双桥污水处理厂，项目废水排放对太平河水质影响很小。项目危废暂存间采取重点防渗措施。; 符合. 6; （五）做好噪声污染防治。 学校、居住区等环境敏感目标附近不宜布设噪声值排放较高的企业。企业应当优先选用低噪声设备，对高噪声设备，必须采取隔声、消声、减振等有效的噪声防治措施。; 项目声环境评价范围内无声环境敏感点，经预测厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。; 符合. 7; （六）做好土壤和固体废物污染防治。 固体废物应当分类收集，固体废物的贮存设施应当按照有关规范做好防扬散、防流失、防渗漏，不得造成二次环境污染。危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位进行处置，并严格按照危险废物管理有关规定进行收集和贮存。; 项目固体废物分类收集，贮存设施按照相应的标准规范设置。危险废物委托具有相应危险废物经营资质的单位进行处置，并严格按照危险废物管理有关规定进行收集和贮存。; 符合. 综上所述，本项目符合《双桥工业园区控制性详细规划（整合）环境影响报告书》审查意见函（渝环函〔2017〕1126号）的要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 （1）与《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）符合性分析 根据文件要求： 环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 本项目位于重庆市大足区双桥工业园区，属于重点管控单元，不涉及生态保护红线，本项目建设及营运期严格落实各项生态环境保护措施后对环境影响小，因此符合《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）的相关要求。 （2）与《重庆市大足区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（大足府发〔2020〕39号）符合性分析 根据《重庆市大足区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（大足府发〔2020〕39号），大足区环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。本项目与大足区“三线一单”实施意见的符合性分析见下表1-6。 表1-6 与大足区“三线一单”实施意见符合性分析表 实施意见要求; 符合性分析; 是否符合. 优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求; 本项目所在地属于大足区重点管控单元，运营期各污染物通过有效措施治理后可实现达标排放，对环境影响较小; 符合. 区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址应将环境管控单元及生态环境准入清单作为重要依据，相关规划编制、产业政策制定应将“三线一单”要求作为重要依据，开展协调性分析，不断强化“三线一单”分区环境管控体系对国土空间规划、各专项规划的引导作用; 本项目与所属管控单元对比分析，将其环境管控要求列为准予建设的重要依据; 符合. 我区重点推进产业升级，优化工业区、商业区、居住区布局，优化水资源配置和排污口、取水口及饮用水水源地布局、推进生态保护及修复、强化污染物排放控制和环境风险防控; 运营期项目严格执行环评中各污染物有效措施治理后可实现达标排放; 符合. （3）与《长江经济带战略环境评价重庆市生态环境准入清单（大足区）》符合性分析 对照重庆市大足区“三线一单”，本项目所在区域属大足区重点管控单元-太平河漫水桥（环境管控单元编码：ZH50011120002），项目的建设应符合管控单元要求，符合性分析见下表1-7。 表1-7 与大足区重点管控单元-太平河玉滩水库管控要求符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元分类. ZH50011120002; 大足区重点管控单元-太平河漫水桥; 重点管控单元2. 管控类别; 管控要求; 符合性分析; 是否符合. 空间布局约束; 1.双桥工业园区工业用地与居住用地之间设置绿化隔离带；艾诺斯电池等现有企业应严格管控环境防护距离。 2.邮亭工业园A区再生铅企业与环境敏感点应设置不小于1公里的环境防护距离；智伦电镀园区等企业严格管控环境防护距离。; 本项目与南侧140m处规划的居住用地设置有绿化隔离带; 符合. 污染物排放管控; 1.在太平河流域水质达标前，新增总磷污染物的工业项目，须在区域内实行等量削减。 2.太平河流域内新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。包括邮亭镇污水处理厂在内的现有集中式污水处理设施应逐步进行提标改造，排水执行一级A排放标准。 3.加强对废气尤其是有毒及恶臭气体的收集和处理率。新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。鼓励推广使用符合环保要求的高固体分、水性涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料。; 太平河流域水环境质量已达标，且本项目仅外排员工生活污水； 本项目原辅材料不涉及涂料，热压成型和注塑产生的有机废气分别经1套“二级活性炭吸附装置”处理达标后排放; 符合. 环境风险防控; 1.区域内重金属污染防控地块3块：艾诺斯（重庆）华达电源系统有限公司、重庆德能再生资源股份有限公司、重庆智伦电镀有限公司，企业应严控重金属污染物排放，严格按排污自行监测规范要求，开展土壤环境现状监测，严格管控土壤环境风险。; 本项目所在地块不属于前述地块，同时，厂区进行分区防渗; 符合. 资源开发效率要求; 1.龙滩子、双路、通桥街道辖区禁止新建使用煤、重油等为高污染燃料的工业项目。; 本项目不涉及高污染燃料的使用; 符合. 2、与其他相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录》（2019年本）符合性分析 本项目属于橡胶和塑料制品业，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目产品不属于限制类和淘汰类，属于允许类。项目采用的工艺设备不属《产业结构调整指导目录》（2019年本）淘汰类中的落后生产工艺装备和落后产品，项目为国家产业政策允许。 项目已于2022年9月2日取得重庆市双桥经济技术开发区经济发展局同意，下发《重庆市企业投资项目备案证》，备案代码：2205-500111-04-05-553602。 （2）与《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发[2012]142号）符合性分析 重庆市人民政府渝办发[2012]142号文《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》对全市工业项目环境准入实施统一监督管理，对环境准入提出了以下条件。结合本项目的具体情况，就该项目与《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》的具体准入条件的符合性进行对比分析。详细比较见表1-8。 表1-8 建设项目环境准入条件表 序号; 环境准入条件; 项目的准入条件符合性分析; 结论. 1; 工业项目应符合产业政策，不得采用国内和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目; 本项目符合国家产业政策，未采用国家和重庆市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备; 满足要求. 2; 本市新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中，“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平; 本项目的清洁生产水平不低于国家清洁生产标准的国内基本水平; 满足要求. 3; 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区; 本项目选址为双桥工业园区; 满足要求. 4; 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目; 本项目不属于化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目; 满足要求. 5; 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目; 项目建成后，新增排污量不会影响污染物总量减排计划的完成。; 满足要求. 6; 新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%―100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量; 根据环境质量现状评价，项目所在地大气环境、水环境与项目排放相关的主要污染物现状浓度占标准值低于90%，具有环境容量。; 满足要求. 7; 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标; 本项目不会产生重金属; 满足要求. 8; 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目; 本项目不存在重大安全隐患; 满足要求. 9; 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，环境绩效水平应达到本规定要求; 本项目污染物均可达标排放; 满足要求. 通过以上分析可知，项目符合《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发[2012]142号）。 （3）与《重庆市环境保护条例》的符合性分析 表1-9 与《重庆市环境保护条例》的符合性分析表 序号; 准入条件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第三十八条除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目，应当进入工业园区或者工业集聚区，不得在工业园区或者工业集聚区以外区域实施单纯增加产能的技改或者扩建项目。; 本项目选址为双桥工业园区; 符合. 2; 第四十八条固体废物污染防治实行减量化、资源化、无害化的原则。禁止擅自倾倒工业固体废物。生活垃圾实行分类收集和密闭运输。第五十条生产企业应当采取循环使用包装物、简装产品等措施，减少使用包装材料和产生包装性废物。; 本项目产生固体废物均得到有效收集、利用和处置。; 符合. 3; 第五十七条本市将耕地和集中式饮用水水源周边陆域地带等区域划定为土壤环境保护优先区域，该区域内不得新建有色金属、皮革制品、石油煤炭、化工医药、铅蓄电池制造等项目。; 本项目位于双桥工业园区，属于橡胶和塑料制品业，不属于有色金属、皮革制品、石油煤炭、化工医药、铅蓄电池制造等项目; 符合. 由上表可知，本项目符合《重庆市环境保护条例》的相关要求。 （4）与《重庆市大气污染防治条例》的符合性分析 表1-10 与《重庆市大气污染防治条例》的符合性分析表 条例名称; 相关要求; 项目情况; 符合性. 《重庆市大气污染防治条例》（2017年3月29日重庆市第四届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过）; 市人民政府划定大气污染防治重点控制区域和一般控制区域。在重点控制区域内禁止新建和扩建燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目；在一般控制区域限制投资建设大气污染严重的项目。; 本项目不在重点控制区域范围内; 符合. 市人民政府发布产业禁投清单，控制高污染、高耗能行业新增产能，压缩过剩产能，淘汰落后产能。新建排放大气污染物的工业项目，除必须单独布局以外，应当按照相关规定进入相应工业园区。; 不属于“两高”行业，项目选址于双桥工业园区; 符合. 市、区县（自治县）人民政府应当采取措施，调整能源结构，推广清洁能源的生产使用和资源循环利用，控制大气污染物排放。; 本项目生产采用电能，属于清洁能源，产生的有机废气采用“二级活性炭吸附装置”处理达标后排放，排放量较小。; 符合. 市、区县（自治县）人民政府推广使用天然气、页岩气、液化石油气、电、太阳能、风能等清洁能源。电力调度应当优先安排清洁能源发电上网，逐步减少煤炭等化石燃料使用量。; 本项目生产使用电能，为清洁能源; 符合. 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知 》（渝府发〔2015〕69号）; 取缔"十一小"企业。深入排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。按照有关法律法规要求，2016年年底前取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等严重污染水环境的生产项目。; 不属于“十小”企业; 符合. 严格环境准入。严格控制影响库区水体的化学需氧量、氨氮、总氮、总磷及重金属等污染物总量。新建、改建、扩建涉及上述污染物排放的建设项目，应进入工业园区或工业集中区，并满足水环境质量以及污染物总量控制要求，符合工业企业环境准入规定，取得排污权指标。; 项目选址为双桥工业园区，符合工业企业环境准入规定。; 符合. 依法淘汰落后产能。自2015年起，各区县(自治县)人民政府要根据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录、《重庆市人民政府关于化解产能过剩矛盾的实施意见》(渝府发〔2014〕3号)以及有关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，分年度制定并实施落后和过剩产能淘汰方案，报市经济信息委、市环保局备案。市经济信息委牵头负责制定全市分年度落后和过剩产能淘汰方案，并报工业和信息化部、环境保护部备案。对未完成年度淘汰任务的区县(自治县)，暂停审批或核准其相关行业新建项目。; 本项目无淘汰类生产工艺装备和产品; 符合. 抓好工业节水。严格执行国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。到2020年，全市电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。; 不属于高耗水行业，不属于十条中严格控制或限制类项目; 符合. 控制用水总量。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平。; 用水达到国内行业先进水平; 符合. 《重庆市人民政府关于印发重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（渝府发 2016 50号）; 全面开展土壤污染状况详查。制定全市土壤污染状况详查实施方案。在现有土壤污染现状调查数据基础上，查明全市农用地土壤污染面积、分布及其对农产品质量的影响，根据调查成果更新各类别农用地面积、分布等变化趋势。2020年底前，以有色金属矿采选、有色金属冶炼、钢铁、化工、医药、铅酸蓄电池、电镀、危险废物处置、焦化、石油开采、石油加工、制革等为重点，突出矿产及油气开采、重点工业园区等典型区域，查明重点行业企业用地环境污染状况。; 不涉及重点污染行业; 符合. 深化重金属污染防控。涉重金属产业发展规划必须开展规划环境影响评价，合理确定涉重金属产业发展规模、速度和空间布局。进一步严格环境准入，禁止向涉重金属落后和过剩产能行业提供土地。严格执行重金属污染物排放标准与总量控制指标，严格控制重金属污染物排放增量。新建涉重金属排放企业应在工业园区内选址建设。禁止在生态红线控制区、生态环境敏感区、人口聚集区新建涉重金属排放项目。严格执行涉重金属排放建设项目周边安全防护距离相关规定。强化重金属污染治理，对达不到行业准入条件的企业进行工艺升级改造或依法关闭。推进铅酸蓄电池、电镀等重点行业企业入园。2020年前，完成巴南、大足、秀山等区县（自治县）重金属污染防控示范区土壤环境整治任务，改善重点区域土壤环境质量。2020年，全市重点行业企业重点重金属排放强度比2013年下降10%。; 不涉及重点污染物的排放; 符合. 鼓励工业企业聚集发展，提高土地节约集约利用水平。严格执行五大功能区域产业禁投清单，工业企业布局选址要严格落实工业项目环境准入规定，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等敏感区域周边新建有色金属冶炼、钢铁、焦化、化工、医药、铅酸蓄电池、电镀等重污染行业企业。; 不在禁止新建行业企业范畴内; 符合. 加大化解过剩产能力度。各区县（自治县）人民政府要在2016年底前依法取缔不符合国家产业政策的“十一小”工业企业（小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用企业），对未完成取缔任务的区县（自治县），市政府有关部门将暂停审批核准相关行业的建设项目。要积极化解过剩产能，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的企业。采取相关激励政策，鼓励过剩产能行业企业转型发展，加快培育发展高端制造、节能环保、新材料等战略性新兴产业。; 不属于涉重企业; 符合. （5）与《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（渝推长办发（2019）40号）的符合性分析 表1-11 与重庆市长江经济带发展负面清单的符合性分析 序号; 准入条件要求; 项目实际情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总 体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（1）除重大环保搬迁置换项目外，禁止建设不符合市级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目；除因线位调整原因引起的过江通道选址变更外；（2）禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头的建设项目，也不属于过长江通道的建设项目，本项目符合相关规定。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区、风景名胜区等环境敏感区内。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不在生态保护红线内，不涉及基本农田。; 符合. 7; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目不属于高污染建设项目或化工项目，生产过程中不涉及重金属的排放。; 符合. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目。; 符合. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目不属于国家禁止的建设项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（渝推长办发〔2019〕40号）中的相关要求。 （6）与《重庆市生态环境局关于深化工业大气污染防治打赢蓝天保卫战的通知》（渝环〔2019〕176号）符合性分析 表1-12 与（渝环〔2019〕176号）符合性分析 项目; 渝环〔2019〕176号; 本项目; 符合性. 深化挥发性有机物整治; 加强工业挥发性有机物（VOCs）治理。严格执行生态环境部印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）要求; 本项目有机废气均通过处理净化后排放; 符合. 深化重点行业大气污染治理; 深入开展火电行业超低排放改造。严格执行生态环境部等3部门《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发〔2015〕164号）要求; 本项目属于橡胶和塑料制品业，不属于火电行业; 符合. 积极有序推进钢铁行业超低排放改造。严格执行生态环境部等5部门《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）要求，加快推进重庆钢铁股份有限公司实施超低排放改造，鼓励其他钢铁企业开展废气深度治理; 本项目不属于钢铁行业; 符合. 鼓励水泥行业超低排放改造。参照京津冀及周边、长三角、汾渭平原等国家大气污染防治重点区域做法，鼓励具备条件的水泥熟料生产企业实施超低排放改造; 本项目不属于水泥行业; 符合. 开展有色金属冶炼废气治理。严格按照《重庆市长江经济带生态修复与环境保护十大工程工作方案》（渝两带一路办发〔2017〕54号）的要求，2020年年底前，全市有色金属冶炼企业完成电解槽蒸汽中二氧化硫收集和处理; 本项目不属于有色金属冶炼行业; 符合. 严格执行大气污染物特别排放限值。主城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等严格执行相应行业国家大气污染物特别排放限值，已达到超低排放的执行超低排放标准，鼓励企业开展深度治理; 本项目位于重庆市双桥经济技术开发区天星大道11号附6号，有机废气均通过处理净化后排放，可满足达标排放的要求; 符合. 深化锅炉综合整治; 加快淘汰燃煤小锅炉；加快锅炉环保升级改造; 本项目不涉及锅炉; 符合. 深化工业炉窑综合整治; 严格执行生态环境部等4部门印发的《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号），积极推进工业炉窑污染治理升级改造; 本项目不涉及工业炉窑; 符合. 深化“散乱污”企业综合整治; 各区县（自治县）要制定“散乱污”企业综合整治方案，对没有手续、没有环保设施、没有产业价值的小化工、小机械、小家具、小建材、小食品等“散乱污”企业，实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理，改造提升一批、集约布局一批、关停并转一批，2020年年底前基本完成; 本项目位于双桥经开区电子信息产业园，不属于“散乱污”企业; 符合. 深化生产经营活动中废气控制; 依法依规控制生产经营活动中废气排放。涉及废气排放的生产经营单位要设置规范的排气筒，严格按照排污许可证要求排放扬尘、粉尘、烟尘，并对产生废气的环节开展全过程控制，采取有效措施减少无组织排放，防止废气扰民; 本项目有机废气均通过处理净化后排放; 符合. 强化无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，2020年年底前基本完成物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放深度治理。采用密闭、封闭、喷淋等有效管控措施，鼓励采用全封闭机械化料场、筒仓等物料储存方式。产尘点按照“应收尽收”原则配置废气收集设施，并与生产工艺设备同步运转; 无组织废气可满足达标排放的要求; 符合. 提高工业企业环境管理水平; 严格管理制度; 项目营运期将配备环保管理人员1人，建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并对废气治理设施进行维护管理; 符合. 从上表可以看出，项目建设符合《重庆市生态环境局关于深化工业大气污染防治打赢蓝天保卫战的通知》（渝环〔2019〕176号）相关内容要求。 （7）与重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）符合性分析 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝府发〔2022〕11号）并结合本项目实际情况，对照与文件的符合性分析如下： 表1-13 与“渝府发〔2022〕11号”文符合性分析 文件要求（与项目相关）; 本项目情况; 符合性. 控制煤炭消费总量。新建耗煤项目实行煤炭减量替代，加强煤层气（煤矿瓦斯）综合利用，加强煤炭清洁利用，推进散煤治理，将煤炭主要用于发电和供热，削减非电力用煤，推进电能替代燃煤和燃油。严控燃煤、燃气发电机组增长速度，淘汰达不到环保、能耗、安全等标准的燃煤机组。各区县城市建成区、工业园区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。推动企业自备电厂、65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。; 本项目不使用煤炭; 符合. 利用综合标准淘汰落后产能。落实生态环境准入规定。落实《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定，坚决管控高耗能、高排放项目。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单硬约束，实施生态环境分区管控。进一步发挥规划环境影响评价的引领作用，加强规划环评、区域环评与项目环评联动。除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，禁止在工业园区外新建工业项目。禁止在工业园区外扩建钢铁、焦化、建材、有色等高污染项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目属于橡胶和塑料制品业，位于工业园区内，使用工业用地进行建设，不属于淘汰、落后类产能，符合国家、重庆市相关产业、环保政策规定，符合重庆市、大足区“三线一单”要求; 符合. 以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。; 项目产生的有机废气经“二级活性炭吸附装置”处理达标后排放; 符合. 由上表可知，本项目符合重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）文件的相关要求。 （8）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）符合性分析 工作方案指出“以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进VOCs与NOx协同减排，强化新增污染物排放控制，实施固定污染源排污许可，全面加强基础能力建设和政策支持保障，因地制宜，突出重点，源头防控，分业施策，建立VOCs污染防治长效机制，促进环境空气质量持续改善和产业绿色发展。” 表1-14 与（环大气〔2017〕121号）符合性 序号; 污染防治措施要求; 项目情况; 符合性. 1; 新建涉VOCS排放的工业企业要入园区; 本项目位于重庆市大足区万古工业园; 符合. 2; 新、改、扩建涉VOCS排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施; 本项目注塑废气、热压成型废气集中收集后采取“二级活性炭吸附装置”处理达标后排放; 符合. 3; 木质家具制造行业。大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例到100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术，加强废气收集与处理，有机废气收集率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放; 本项目属于橡胶和塑料制品业，不属于木质家具制造行业; 符合. 由上表可知，项目满足《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）中相关要求。 （9）与《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》（渝环〔2017）252号）的符合性分析 表1-15 与重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案的符合性分析 序号; 主要任务; 项目实际情况; 符合性. 1; 加快推进“散乱污”企业综合整治。全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。实行网格化管理，实行分片包干网格化管理，建立由镇、街、乡党政主要领导为“网格长”的监管制度，明确网格督查员，落实排查和整改责任。; 本项目不属于“散乱污”企业。; 符合. 2; 严格建设项目环境准入。重点区域要实行VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。 新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。2020年底前，重点区域要严格限制石油化工、有机化工、包装印刷、工业涂装等四大行业核准、备案、审批新建和扩大产能的涉高VOCs排放建设项目。; 本项目用地属于规划工业园区内，热压成型废气、注塑废气经“二级活性炭吸附装置”处理达标后排放，符合相关规定。; 符合. 3; 加大工业涂装VOCs治理力度。全面推进汽车和摩托车整车制造、汽车和摩托车配件制造、木质家具、其他典型制造行业工业涂装VOCs排放控制。 （3）其他典型制造业。鼓励推广使用高固体分、粉末涂料和水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术，加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于90%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 本项目属于橡胶和塑料制品业，不涉及涂装工艺，热压成型废气、注塑废气经“二级活性炭吸附装置”装置”处理达标后排放。; 符合. 4; 深入推进包装印刷行业VOCs综合治理。推广使用低（无）VOCs含量的绿色原辅材料和先进生产工艺、设备，加强无组织废气收集，优化烘干技术，配套建设末端治理措施，实现包装印刷行业VOCs全过程控制。 加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs含量的油墨和低（无）VOCs含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液，到2019年底前，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于60%o对塑料软包装、纸制品包装等，推广使用柔印等低（无）VOCs排放的印刷工艺。在塑料软包装领域，推广应用无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术。 加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上。对转运、储存等，要采取密闭措施，减少无组织排放。对烘干过程，要采取循环风烘干技术，减少废气排放。对收集的废气，要建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保治理后的废气达到《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017）要求。. 由上表可知，本项目建设符合《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》（渝环〔2017〕252号）中相关要求。 （10）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）可知： a. VOCs物料储存无组织排放控制要求： VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； b.VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求： 液态VOCs物料应采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时应采用密闭容器、罐车；粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移； c.工艺过程VOCs无组织排放控制要求： VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目VOCs物料分别存放于塑料原料库房和橡胶原料库房，塑料垫和橡胶垫生产均在密闭设备中生产，同时在塑料垫和橡胶垫生产设备出口处设置集气罩收集废气，注塑废气和热压成型废气分别通过1套“二级活性炭吸附装置”处理，故本项目在VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程中均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求。 （11）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）的符合性分析 表1-16 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的符合性分析 与项目相关要求; 本项目情况; 符合性. 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 有机废气集中收集后采取“二级活性炭吸附装置”处理达标后排放; 符合. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。; 项目厂区内无组织废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》; 符合. 由上表可知，本项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）文件的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 重庆力普电子材料有限公司拟租用重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司（以下简称“双桥经开区开发投资集团”）位于重庆市双桥经济技术开发区天星大道11号附6号电子信息产业园205号厂房1F部分闲置区域投产建设“塑料制品、电子零部件生产加工”项目，租用厂房面积约3170㎡，购置热压成型机4套等生产设备及其辅助配套设施，建设4条橡胶垫生产线，建成后年产橡胶垫6000万个；购置注塑机12台等生产设备及辅助配套设施，建设12条塑料垫生产线，建成后年产塑料垫1000万个。 对照《国民经济行业分类（2019年修改版）》（GB/T4754-2017），本项目属于“C2913橡胶零件制造”和“C2929塑料零件及其他塑料制品制造”。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29”中“橡胶制品业”中“其他”及“塑料制品业 292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，项目应编制环境影响报告表。受重庆力普电子材料有限公司委托，利康环保科技（深圳）有限公司承担该项目的环境影响报告表编制工作。我单位在接受任务后，派相关技术人员进行了现场踏勘和资料收集，按环评技术导则规范和要求，编制完成了《重庆力普电子材料有限公司塑料制品、电子零部件生产加工环境影响报告表》，并由建设单位报请环保主管部门审查。通过审批后的报告表及其批复文件将成为指导本项目建设和环境管理的重要依据。 2、项目概况 （1）项目名称：塑料制品、电子零部件生产加工 （2）建设地点：重庆市双桥经济技术开发区天星大道11号附6号 （3）建设单位：重庆力普电子材料有限公司 （4）项目性质：新建 （5）建筑面积：3170m2 （6）总投资：4800万元，其中环保投资30万元，占总投资的0.63%。 （7）建设内容及生产规模：租用重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司位于重庆市双桥经济技术开发区天星大道11号附6号电子信息产业园205号厂房1F部分闲置区域，面积约3170㎡，建设4条橡胶垫生产线，12条塑料垫生产线，建成后年产橡胶垫6000万个，塑料垫1000万个。 3、产品方案 本项目主要产品方案见表2-1。 表2-1 本项目主要产品方案一览表 产品名称; 单规格; 年产量; 总重量; 备注. 橡胶垫; 1.2g/个; 6000万个; 72t; 电脑用配件. 塑料垫; 7.5g/个; 1000万个; 75t; 电脑用配件. 共计; 7000万个/年; /; /. 4、项目组成 本项目位于重庆市双桥经济技术开发区天星大道11号附6号电子信息产业园205号厂房（4F，高19.8m）建设投产。建设内容主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程。 本项目组成情况见表2-2。 表2-2 项目组成一览表 项目组成; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 橡胶垫生产区; 1F，橡胶垫生产区位于厂房北侧，面积约810㎡，分别设有热压成型加工房、混炼、切条加工房、冲压、裁切加工房、背胶加工房，检验加工房、橡胶垫原料库房、半成品库房及成品库房等。热压成型库房位于厂房东北侧，面积约200㎡，内设4台热压成型机；混炼、切条加工房位于热压成型加工房西侧，面积约60㎡，内设混料机1台，切料机1台； 裁切加工房位于混炼、切条加工房西侧，面积约60㎡，内设冲床3台，裁切机2台。; 新建. 塑料垫生产区; 1F，位于橡胶垫生产区南侧，面积约1600㎡，分别设有混料加工房、成品库房、注塑加工区、碎料房及塑料垫原料库房。注塑加工区位于厂房南侧，面积约1300㎡，设有12台注塑机；混料加工房位于注塑加工区北侧，面积约100㎡，设有1台混料机。碎料房位于混料加工房东侧，面积约45㎡，设有4台破碎机。; 新建. 辅助工程; 橡胶垫检验包装加工房; 位于背胶加工房西侧，面积约100㎡，用于检验和包装橡胶垫产品。; 新建. 测量室; 位于塑料垫原料库房北侧，面积约32㎡，对橡胶垫产品和塑料垫产品尺寸进行测量检查。; 新建. 办公区; 位于厂房西侧，面积共约185m2，主要为工作人员办公管理使用。分别设有办公室、总经理室、综合办公室及会议室。; 新建. 厕所; 位于厂房西南侧，面积共约43㎡，用于员工如厕洗手等。; 新建. 储运工程; 橡胶垫原料库房; 位于橡胶垫成品库房南侧，面积约105㎡，用于存放硅橡胶、硅橡胶色胶、双面胶等原辅材料。; 新建. 橡胶垫半成品库房; 位于热压成型加工房西侧，面积约50㎡，用于存放橡胶垫半成品。; 新建. 橡胶垫成品库房; 位于橡胶垫检验包装加工房西侧，面积约60㎡，用于存放成品橡胶垫产品。; 新建. 塑料垫原料库房; 位于测量室南侧，面积约70㎡，用于存放PC+ABS改性塑料颗粒、TPU颗粒、色粉等原辅材料。; 新建. 塑料垫成品库房; 位于碎料房西侧，面积约130㎡，用于存放成品塑料垫产品。; 新建. 公用工程; 给水; 由园区市政给水管网直接供水，从园区市政给水管网引入一条进水管，接至厂区室外给水管网，厂区内建设独立的消防给水管网和生产生活用水管网，厂内给水管网自建。; 依托. 排水; 雨污分流，雨水经雨水系统收集后排入园区雨水管网。生活污水依托双桥经开区电子信息产业园已建2#生化池（200m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入园区污水管网。; 生化池为依托. 供电; 依托园区已建供电系统。; 依托. 冷却塔; 布置2台冷却塔（5m³/h），分别为4套热压成型机及12台注塑机提供冷却循环水（间接冷却）。; 新建. 空压系统; 来源于空压机，橡胶垫生产线和塑料垫生产线分别设置1台空压机设备。; 新建. 环保工程; 废水处理设施; 雨污分流。生活污水排入双桥经开区电子信息产业园已建2#生化池（200m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入园区污水管网，经双桥污水处理厂深度处理达标后排入太平河。; 生化池为依托. 废气处理设施; 热压成型废气经集气罩收集后，通过1套“二级活性炭吸附装置”处理后，经25m高1#排气筒排放； 注塑废气经集气罩收集后，通过1套“二级活性炭吸附装置”处理后，经25m高2#排气筒排放； 混料粉尘，在密闭车间内自然沉降后，以无组织形式排放； 破碎粉尘，在密闭车间内自然沉降后，以无组织形式排放。; 新建. 噪声处理; 建筑隔声、设备减振等措施; 新建. 固废; 一般固废：新建1座一般固废暂存间，橡胶垫原料库房东侧，面积约50m2。; 新建. 危险废物：新建1座危险废物暂存间，位于塑料垫生产区东南角，面积约9m2，危废间满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单中相关要求，危险废物定期交由具有危废处理资质的单位处理。; 新建. 生活垃圾：设置垃圾收集点，由环卫部门收集处理。; 新建. ## 5、本项目与双桥经开区电子信息产业园的依托关系 本项目的建设与双桥经开区电子信息产业园的依托情况详见表2-3。 表2-3 本项目与双桥经开区电子信息产业园的依托关系 工程类别; 建设性质; 建设内容; 依托可行性. 主体工程; 生产车间; 依托; 租用双桥经开区开发投资集团电子信息产业园205号厂房1F部分区域建设本项目，该厂房目前闲置; 依托可行. 公用工程; 给水工程; 依托; 租用厂房入口处已接入用水管网。; 依托可行. 排水工程; 依托; 项目外排废水主要为生活污水，项目废水排放量约1.8m³/d，双桥经开区电子信息产业园2#生化池处理能力为200m3/d，目前处理量约53m3/d，富余量能满足本项目的要求，因此，双桥经开区电子信息产业园2#生化池能接纳本项目的废水。; 依托可行. 供电; 依托; 租用厂房已接入供电管网。; 依托可行. 环保工程; 生化池; 依托; 项目外排废水主要为生活污水，项目废水排放量约1.8m³/d，双桥经开区电子信息产业园2#生化池处理能力为200m3/d，目前处理量约53m3/d，富余量能满足本项目的要求，因此，双桥经开区电子信息产业园2#生化池能接纳本项目的废水。; 依托可行. 6、生产设备 （1）项目主要生产设备 通过核查《产业结构调整指导目录（2019 年版）》、工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批）及工信部工产业[2010]第 122 号《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》可知，项目设备均不属于国家禁止或明令淘汰的设备。本项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 单位; 数量; 备注. 硅橡胶制品生产线. 混料机; XCSK; 台; 1; 混炼. 切料机; KS-4455; 台; 1; 切料. 热压成型机; HS200/HF-100; 套; 4; 橡胶成型. 冲床; J23-16/J23-10B; 台; 3; 冲压. 裁切机; KS-4500; 台; 2; 裁切. 冷却塔; /; 台; 1; 循环水量为5m³/h，为热压成型机提供冷却循环水（管道间接冷却），循环使用，不外排. 无油空压机; /; 台; 1; 提供压缩空气. 废气处理设施; /; 套; 1; 二级活性炭吸附装置. 塑料垫生产线. 混料机; /; 台; 1; 混料工序. 注塑机; /; 台; 12; 注塑工序. 破碎机; /; 台; 4; 破碎工序. 冷却塔; /; 台; 1; 循环水量为5m³/h，为注塑机提供冷却循环水（管道间接冷却），循环使用，不外排. 无油空压机; /; 台; 1; 提供压缩空气. 废气处理设施; /; 套; 1; 二级活性炭吸附装置. （2）设备产能匹配性分析 本项目共设12台注塑机、4套热压成型机，注塑机生产设备与产能匹配性分析见表2-5、热压成型机生产设备与产能匹配性分析表2-6。 表2-5 注塑机生产设备与产能匹配性分析一览表 序号; 参数; 数值; 备注. 总容量; 25kg/桶; 1台. 最大装载量下单批次周期; 300min/桶（约1500个产品）; /. 日有效运行时间; 10h; /. 年生产周期; 624桶/台; 年运行312d. 最大生产能力核算; 11232000个产品（3120h）; 12台. 本项目实际产量; 10000000个产品（2778h）. 是否满足产能需求; 是. 表2-6 热压成型机生产设备与产能匹配性分析一览表 序号; 参数; 数值; 备注. 总容量; 80g/次; 1套（2个工位）. 最大装载量下单批次周期; 1min/次（约52个产品）; /. 日有效运行时间; 16h; /. 年生产周期; 299520次/套; 年运行312d. 最大生产能力核算; 62300160个产品（约4992h）; 4套（8个工位）. 本项目实际产量; 60000000个产品（4808h）. 是否满足产能需求; 是. 7、主要原辅材料 （1）主要原辅材料消耗 本项目外购原材料均为新料，不能使用废料。本项目主要原辅材料及其消耗量见表2-7。 表2-7 项目主要原辅材料及能源一览表 序号; 名称; 规格; 形态; 年用量; 储存量及储存位置; 备注. 一、橡胶垫生产线. 硅橡胶; 20kg/箱; 乳白色固体状; 90t/a; 5t，橡胶垫原料库房; 外购. 硫化剂; 18kg/桶; 微黄胶体; 0.9t/a; 0.1t，橡胶垫原料库房; 外购. 硅橡胶色胶; 20kg/箱; 固体膏状物; 0.45t/a; 0.05t，橡胶垫原料库房; 外购. 4; 双面胶; ㎡/a; 3M双面胶，卷料; 6000㎡/a （约0.207t/a）; 500㎡，橡胶垫原料库房; 外购. 5; 橡胶垫模具; /; /; 400套; /; 外购. 二、塑料垫生产线. 4; PC+ABS改性塑料颗粒; 25kg/袋; 固体; 55t/a; 5t，塑料垫原料库房; 外购. 5; TPU颗粒; 25kg/袋; 固体27.5; 27.5t/a; 3t，塑料垫原料库房; 外购. 6; 色粉; 100g/袋; 粉末状; 0.33t/a; 0.05t，塑料垫原料库房; 外购. 7; 塑料垫模具; /; 固体; 100套; /; 外购. 三、其他. 6; 润滑油; 25kg/桶; 液体; 0.05t; 0.025t，不储存; 外购. （2）原辅材料理化性质 本项目原辅材料理化性质见表2-8。 表2-8 项目主要原辅材料及能源一览表 原辅料名称; 性质. 硅橡胶色胶; 硅橡胶色胶为固体膏状物，无味、无熔点和沸点。不溶于水、乙醇，但溶于苯、甲苯、二甲苯和汽油中。本品不含挥发物，用后扎紧内包装袋。主要成分为聚硅氧烷20~30%、二氧化硅20~30%及炭黑40~60%。. 硅橡胶; 外观：白色半透明固体。气味：无刺激性气味。闪点：＞100℃。主要成分为硅烷醇油1-3%、硅凝胶(SiO2) 21~35%、乳化剂0.2-0.5%、甲基乙烯基硅橡胶60-77%。化学性质稳定，不会发生聚合反应，避免接触强氧化剂，加热或燃烧时会产生少量的有机废气。. 硫化剂; 硫化剂为微黄胶体，外观：微黄胶体。气味：中等刺激性气味。PH值：中性。熔点：不适用（分解）。沸点：不适用（分解）。蒸气压：无数据。闪点： ＞56℃。水溶性：不溶于水。分解温度：＞80℃。稳定性：自加速分解温度：80℃。避免接触的条件：避免温度低于10℃，避免高温、明火、强静电。禁配物：酸、碱、重金属和还原剂。分解产物：丙酮、叔丁醇、甲烷、叔戊醇、乙烷等。. PC+ABS改性塑料颗粒; 外观：颗粒物。颜色：根据染色而异。气味：无味。分解温度：≥300℃。用途：模制塑料产品的生产。混合物：双酚A-聚碳酸酯/丙烯腈－丁二烯－苯乙烯共聚物，阻燃剂（低卤素含量，不含氯和溴），根据欧盟(EC) No. 1907/2006的规定,无危险组分。PC和ABS的改性塑料配比为1：1。. TPU颗粒; TPU为白色无规则球状或柱状颗粒，相对密度1.22g/cm3。 玻璃化温度108.9~122.8℃，注塑温度为185~205℃。TPU的分子结构是由二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)、甲苯二异氰酸酯(TDI)和扩链剂反应得到的刚性嵌段以及二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)、甲苯二异氰酸酯(TDI) 和大分子多元醇反应得到的柔性链段交替构成的。甲苯二异氰酸酯(TDD)为无色有强烈刺鼻味的液体，沸点251℃,比重1.22，遇光变黑，对皮肤、眼睛有强烈刺激作用，并可引起湿疹与支气管哮喘，主要用于聚氨酯泡沫塑料、涂料、合成橡胶、绝缘漆、粘合剂等，甲苯二异氰酸酯属含氮基的有机化合物。. 色粉; 外观：粉末状。耐热性：250℃以上。组成物质名称：钛白粉≥95%，炭黑＜5%。. 润滑油; 油状液体，基础油和添加剂组成，淡黄色至褐色，无气味或略带气味。不溶于水，遇高热、明火可燃，闪点76℃。供各种机加设备使用。. （3）能源消耗 项目能源消耗见表2-9。 表2-9 主要能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 水; 万t; 0.312; 市政. 2; 电; 万度; 100; 市政. 8、给排水 （1）用水 本项目新鲜水主要为生活用水及冷却塔用水。 ①生活用水 项目员工人数40人，年工作天数312d，实行2班制，每班16h，不提供食宿。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019）确定用水定额，员工用水按照50L/人•d计，则生活用水量合计2m³/d（624m³/a），产污系数按0.9计，则生活污水量为1.8m³/d（561.6m³/a）。 ②冷却塔用水 热压成型工序及注塑工序的温度控制采用循环水冷却，冷却水循环利用，定期补充损耗水量。根据建设单位提供的资料，项目热压成型机及注塑机均为间接冷却，分别设置1台冷却水用量为5m3/h的冷却塔，单台循环水量为80m3/d（24960m3/a），由于设备高温，项目循环用水过程中考虑约有5%蒸发损耗，蒸发损耗部分补充新鲜水，冷却塔设有自动补水装置，因此2台冷却塔新鲜水补充量约为8m3/d（折合2496m3/a）。 ③厂区地面清洁 项目车间不用水清洁，定期用扫帚对车间地面灰尘进行清扫，因此，无车间清洁废水产生。 项目用水量估算详见表2-10。 表2-10 项目用水、排水情况一览表 名称; 用水定额; 用水规模; 用水量; 排水量; 备注. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 50 L/人·d; 40人; 2.0; 624; 1.8; 561.6; 经生化池 处理后排放. 合计; 2.0; 624; 1.8; 561.6; /. 生产用水; 冷却塔用水; 补充水量5%; 8.0; 2496; /; /; 循环使用不外排. 合计; 8.0; 2496; /; /; /. 总计; 10; 3120; 1.8; 561.6; /. 水平衡图详见图2-1 图2-1 项目水平衡图（m³/d） （2）排水 雨污分流。项目外排废水主要为员工生活污水。 生活污水经双桥经开区电子信息产业园已建2#生化池（200m³/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准），排入双桥污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入太平河。 9、劳动定员及工作制度 劳动定员：40人，其中管理人员5人，生产人员35人。 工作制度：年工作日为312天，实行昼间2班制，8h/班，项目不设食宿。 10、平面布置 本项目租用厂房占地面积约3170m2。项目车间北侧为橡胶垫生产区，南侧为塑料垫生产区。橡胶垫生产区由东至西分别为热压成型加工房、混炼、切条加工房、橡胶垫半成品库房、冲压、裁切加工房、背胶加工房、橡胶垫检验包装加工房橡胶垫成品库房及橡胶垫原料库房。塑料垫生产区由北侧由东至西分别为碎料房、塑料垫成品库房、混料加工房，塑料垫生产南侧为塑料加工区。一般固废暂存间位于橡胶垫半成品库房西侧，危废暂存间位于塑料加工区东南角。车间内各部分功能明确，便于生产运输。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目租用双桥经开区开发投资集团电子信息产业园已建厂房进行投产建设，建设施工主要包括建筑装饰、设备安装、竣工验收以及投入生产使用。施工期工艺流程及产排污环节见下图。 图2-2 工程施工及服务期工序流程及产污环节图 2、营运期工艺流程及产排污环节 （1）工艺流程 建设4条橡胶垫生产线，12条塑料垫生产线，建成后年产橡胶垫6000万个，塑料垫1000万个。 ①橡胶垫 图2-3 橡胶垫生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 混炼：项目将外购的硅橡胶、硫化剂、色胶以100：1：0.5的比例人工投至混料机混料区，主要是通过混料机上的滚轴滚动作用将各类原料挤压混合在一起，形成块状物料（约20kg/块），单次混料时间约20min/次，该工序在常温下进行，未改变物料性质，为物料的混合过程，无废气产生。本环节主要产生设备噪声（N）及废包装袋/箱（S1-1）。 切条：根据订单产品的结构及硅胶制品的模具设计，按一定的长度和厚度进行切割，以符合订单硅胶制品的成型需求。切条无需加热，裁剪后的硅橡胶边角料可经混炼后再次使用，该工序无废边角料产生。 热压成型：切割后的硅橡胶放入热压成型机模具内进行热压成型（又叫硫化过程，即在橡胶中加入硫化剂等交联助剂，在一定的温度，压力条件下，使线型大分子转变为三维网状结构的过程），采用电加热，成型后冷却循环水间接冷却到常温后开模，人工利用工具取出。成型温度为160~200℃，达到硫化剂交联温度，硅橡胶耐高温度在200~300℃之间，因此不会分解。一个批次平均热压时间约60s，一个批次加工平均重量为80g，每个批次约52个小件。本环节主要产生热压成型废气（G1-1）、设备噪声（N）及废模具（S1-2）。 背胶：根据客户要求确定是否贴背胶，本项目按50%的产品需要进行贴背胶处理考虑，主要依靠人工将双面胶贴在热压成型后的半成品上。其余50%不需要进行背胶处理，直接进入下一步工序。本环节主要产生双面胶废料（S1-3）。 裁剪、冲压成型：根据热压成型半成品的结构选择不同的成型方式，如约40%板块状的半成品采用裁切机按照一定的尺寸（长度、宽度等）进行裁切成型，并通过人工修边后即为成品；其余约60%的半成品则采用冲床冲压成型，并通过人工修边后即为成品。本环节主要产生边角料（S1-4）。 检验包装入库：对产品进行抽样检查，主要检查外观等，检验合格进行包装入库，不合格品报废处理。本环节主要产生不合格产品（S1-5）及废包装（S1-6）。 ②塑料垫 图2-4 塑料垫生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 混料：PC+ABS颗粒、TPU颗粒按照2：1的比例由人工投入混料机内，同时投入色粉，塑料颗粒与色粉的比例为25kg：100g，混料机单次混料量为25kg，混料时间约15分钟，混料时为常温，混料完成后装袋，由人工转运至注塑生产线。此工序主要污染物为混料粉尘（G2-1）、设备噪声（N）、废包装袋（S2-1）。 注塑成型：混料后的颗粒自动吸入注塑机的料斗内进行预热，预热时间约20min (温度约40-50℃)，然后自动落料进入注塑机内呈熔融状态后进入模腔注塑成型（温度约150℃），注塑机注塑平均速度为12s/个，经冷却水间接冷却后，顶针顶出，机械手取件。此工序主要污染物为注塑废气（G2-2）、设备噪声（N）、废磨具（S2-2）。 品检、修边：工人对成型塑料件的外观、光滑度等指标进行检查处理，以挑出其中的残次品，工人手持指甲剪将合格的塑料件边缘废料修整后即为成品。此工序主要污染物为塑料边角料和残次品（S2-3）。 破碎：在密闭破碎间内，用破碎机将废边角料和残次品破碎成4~6mm大小的块状颗粒，破碎后外卖，物资回收单位。此工序主要污染物为破碎粉尘（G2-3）和噪声（N）。 包装入库：对检验合格的产品进行包装整理后送入产品堆放区待售。此工序主要污染物为废包装（S2-4）。 （2）产排污环节 除上述工艺流程产生的污染物外，本项目运营期内还会产生如下污染物： 废水：生活污水W1； 固体废物：废润滑油S3-1、废润滑油桶S3-2、含油棉纱手套S3-3、废活性炭S3-4、废紫外灯管S3-5、硫化剂包装桶S3-6、生活垃圾S3-7。 综上所述，确定本项目营运期主要污染物见2-11。 表2-11 本项目营运期主要污染物一览表 项目; 编号; 名称; 产污环节; 主要污染物; 主要环保措施. 废气; G1-1; 热压成型废气; 热压成型; 非甲烷总烃、臭气浓度; 二级活性炭吸附装置，1#排气筒. G2-1; 混料粉尘; 混料; 颗粒物; 密闭车间，无组织排放. G2-2; 注塑废气; 注塑成型; 非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯; 二级活性炭吸附装置，2#排气筒. G2-3; 破碎粉尘; 破碎; 颗粒物; 密闭车间，无组织排放. 废水; W1; 员工生活污水; 员工办公; COD、BOD5、SS、氨氮等; 排入双桥经开区电子信息产业园已建2#生化池处理后接入园区污水管网，进入双桥污水处理厂处理. 固废; S1-1、S1-6、S2-1、 S2-4; 废包装袋/箱; 混炼、混料、包装; 包装袋、包装箱等; 外卖物资回收公司处理. S1-2、S2-2; 废模具; 热压成型; 废模具; 厂家回收利用. S1-3; 双面胶废料; 背胶; 双面胶废料; 统一集后委托环卫部门代为处理. S1-4; 橡胶边角料; 修边; 废橡胶; 外卖物资回收公司处理. S1-5; 橡胶不合格产品; 检验; 废橡胶; 外卖物资回收公司处理. S2-3; 塑料边角料和残次品; 品检、修边; 废塑料; 破碎后外卖物资回收单位. S3-1; 废润滑油; 设备运行、保养及维护; 废润滑油; 收集后暂存危废暂存间交由有危废处理资质的单位处理. S3-2; 废润滑油桶; 沾有润滑油. S3-3; 含油棉纱手套; 沾有废矿物油. S3-4; 废活性炭; 废气处理设施; 含有机物. S3-5; 废紫外灯管; 含汞废物. S3-6; 硫化剂包装桶; 混炼; 含有机物. S3-7; 生活垃圾; 员工办公; 生活垃圾; 统一集后委托环卫部门代为处理. 噪声; N; 噪声; 生活噪声、机械噪声; 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、隔声等处理措施. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 重庆力普电子材料有限公司租赁双桥经开区开发投资集团电子信息产业园205号厂房1F部分闲置区域投产建设“塑料制品、电子零部件生产加工”，本项目为新建项目，项目入驻前，厂房为空置，故不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 重庆市双桥经济技术开发区天星大道11号附6号电子信息产业园，位于双桥工业园区内。根据渝府发[2016]19号文规定，评价区属环境空气2类功能区域，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。由于本项目是编制环境影响报告表，营运期废气污染物因子主要为非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯、颗粒物及臭气浓度，均不属于有毒有害污染物，故本项目无需开展大气专项评价；此外，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”，由于丙烯腈、苯乙烯、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯及臭气浓度等特征因子无国家、地方相关环境质量标准，故不对其进行现状监测；非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准要求。 （1）空气质量达标区判断 本评价引用重庆市生态环境局公布的《2021 重庆市生态环境状况公报》中大足区环境空气质量现状数据，评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，区域环境空气质量现状评价见表3-1。 监测年均值数据见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 43; 70; 61.43; 达标. SO2; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 17; 40; 42.50; 达标. PM2.5; 28; 35; 80.00; 达标. CO（mg/m3）; 日均浓度的第95百分位数; 1.1; 4; 27.50; 达标. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 144; 160; 90.00; 达标. 由表3-1可知，本项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。根据《2021 重庆市生态环境状况公报》统计结果，大足区环境空气质量综合指数为3.12，优良天数为333。空气质量状况良好，本项目评价范围内空气质量可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其2018年修改单中二级标准要求，为达标区。 （2）非甲烷总烃现状监测数据 本项目所在地非甲烷总烃引用重庆中机中联检测技术有限公司出具的“重庆双源摩托车制造有限公司年产30万辆机车车架项目”环境质量现状监测报告（中机检测（环）检字[2021]第HP121号）中大气环境质量监测数据进行评价。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）可知，大气环境质量现状可引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数。根据调查，监测至今区域内未新增大的排放同类污染物的污染源，区域环境空气质量未有明显变化，且监测数据在三年有效期内，监测点与本项目距离约3.2km小于指南中要求的5.0km范围，监测因子也能够满足本次评价要求。因此，本次评价引用的监测数据是合理可行的。 监测时间：2021年8月21日至2021年8月23日； 监测频率：连续监测3天，监测小时值。 监测点位置：位于本项目西南侧厂界距离约3.2km。 监测因子：非甲烷总烃。 监测方法：监测时严格按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关技术规定执行。 评价方法：评价方法采用导则推荐的最大浓度占标率进行评价，评价模式如下： 最大浓度占标率 式中：Pij——第i现状监测点第污染因子j的最大浓度占标率，其值在0%~100%之间为满足标准，大于100%则为超标； Cij——第i现状监测点的污染因子j的实测浓度（mg/m3）； Csj——污染因子j的环境质量标准(mg/m3)。 大气环境监测结果见表3-2。 表3-2 补充监测数据及评价结果表 监测点位; 污染物; 监测浓度范围 （mg/m3）; 评价标准 （mg/m3）; 超标率 （%）; 最大浓度占标率（%）. E1; 非甲烷总烃; 0.12~0.34; 2.0; 0; 0.17. 从评价结果来看，本项目所在区域非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）限值要求，区域环境空气质量良好，具有一定的环境容量。 2、水环境质量现状及评价 本项目受纳水体为太平河。根据《重庆市双桥经开区人民政府关于印发重庆市双桥经开区地表水域适用功能划分及集中式饮用水源保护区划分规定的通知》（双桥府发〔2006〕52号）太平河属于IV类水域，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域标准。 本评价地表水环境质量现状引用双桥经开区生态环境监测站2020年6月15日对太平河漫水桥断面的监测统计数据，引用数据监测至今周边无重大污染源变化，且监测数据在3年的有效期时间内，引用数据有效，具有代表性。 （1）监测方案 监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、TP、LAS。 监测时间：2021年6月15日。 （2）评价方法及评价模式： 采用单因子指数法进行评价，其公式如下： Si,j＝Ci,j/Csi 式中：Si,j——单项水质参数i在第 j 点的标准指数； Ci,j——第i类污染物在第 j 点的污染平均浓度（mg/L）； Csi——第i类污染物的评价标准（mg/L）。 pH 的标准指数计算公式为： SpHj=（pHj-7.0）/（pHsu－7.0）pHj＞7.0 式中：SpHj——pH 在 j 点的标准指数； pHj——pH 在 j 点的监测值； pHsu——地面水水质标准中规定的 pH 上限。 水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。监测及评价结果见表3-3。 表3-3 现状监测数据统计结果表 单位：mg/L（pH 无量纲） 断面; 监测项目; 标准限值; 浓度值; 超标倍数. 太平河漫水桥断面; pH; 6~9; 7.73; 未超标. COD; 30; 18; 未超标. BOD5; 6; 5.3; 未超标. 氨氮; 1.5; 0.09; 未超标. 总磷; 0.3; 0.14; 未超标. LAS; 0.3; 0.05; 未超标. 根据表3-3可知，太平河各水质指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅳ类水域标准要求。 3、声环境质量现状及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天”。根据现场调查，项目区域周边50m范围内无声环境敏感点，因此本项目无需对声环境进行监测。 4、土壤、地下水环境质量现状及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查”。项目区域已进行地面硬化，阻隔了地下水和土壤的环境污染途径，综上所述，本项目不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 5、生态环境现状及评价 项目位于双桥工业园区内，项目场址周围为双桥工业园区已建企业。项目所在地及周边评价范围内无受国家或有关部门规定为重点保护的珍奇、珍稀、濒危、濒灭的动植物物种，自然保护区或特殊群类的栖息地，也无受保护的名胜古迹等环境敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境：厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、周边分布着居住区及学校。 声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：项目租用双桥经开区开发投资集团电子信息产业园205号厂房1F部分闲置区域进行投产建设，不新增工业用地，因此无需调查新增用地的生态环境保护目标。 本项目环境保护目标见下表： 表3-4 本项目环境保护目标一览表 环境 要素; 编号; 环境保护目标名称; 保护对象; 坐标（m）; 相对厂址方位及距离; 环境功能区. X; Y. 声环境; 1; 50m噪声评价范围内，为工业企业，无居民区、医院和学校等. 大气环境; 1; 规划居住区; 规划居住区; 0; -160; 南侧，约140m; 环境空气二类功能区. 2; 新澜▪康桥名邸; 居民区，500余户，约1800人; -52; -360; 南侧，约325m. 3; 经开区小学; 学校，学生500余人，教职工80余人; 0; -390; 南侧，约360m. 4; 山水名都; 居民区，3200余户，约10000人; -250; 290; 西北侧，约380m. 地表水环境; 1; 太平河; 受纳水体; /; /; 本项目北侧，约550m; Ⅳ类水域. 地下水环境; 1; 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 1; 本项目处于双桥工业园区内，租用已有厂房，无新增用地，无新增生态环境保护目标. 注：以项目中心点为原点（0，0）。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目为橡胶垫和塑料垫生产项目。 根据《重庆市环境保护局关于轮胎制造等橡胶制品工业企业大气污染物排放执行标准问题的批复》（渝环〔2014〕185号），橡胶制品生产废气中非甲烷总烃执行国家行业标准《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 新建企业大气污染物排放限值，由于《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中未提及臭气浓度大气污染因子，故臭气浓度有组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值，无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值新改扩建二级标准。 注塑工序过程产生的非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯（待国家污染物监测方法标准发布后实施）以有组织形式排放，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4 大气污染物排放限值，未收集的非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯以无组织形式排放，其中非甲烷总烃、甲苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 企业边界大气污染物浓度限值，丙烯腈执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 无组织排放监控点浓度限值，苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值新改扩建二级标准，乙苯、1,3-丁二烯暂无无组织监控点浓度限值标准，待国家污染物排放标准发布实施后从其规定。 混料、破碎过程产生的颗粒物以无组织形式排放，执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 无组织排放监控点浓度限值。 由于本项目生产厂房外即是厂界外，无组织非甲烷总烃同时涉及《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6 现有企业和新建企业厂界无组织排放限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 企业边界大气污染物浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 排放限值，当多种标准交叉时需从严执行，因此，本项目厂界外无组织非甲烷总烃排放浓度按《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 企业边界大气污染物浓度限值执行。 表3-5 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 污染物; 生产工艺或设施; 排放限值mg/m3; 基准排气量m3/t; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置; 10; 2000; 车间或生产设施排气筒. 表3-6《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1、表2 污染物; 有组织; 无组织. 排气筒高度（m）; 标准限值; 新改扩建二级标准（mg/m3）. 臭气浓度; 25; 6000（无量纲）; 20. 苯乙烯; /; /; 5.0. 表3-7 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9 污染物; 车间或生产设施排气筒排放限值（mg/m³）; 企业边界大气污染物浓度限值; 单位产品非甲烷总烃排放量 （kg/t-产品）. 非甲烷总烃; 100; 4.0; 0.5. 丙烯腈; 0.5; /; /. 苯乙烯; 50; /; /. 甲苯; 15; 0.8; /. 乙苯; 100; /; /. 1,3-丁二烯*; 1; /; /. 注：*待国家污染物监测方法标准发布后实施. 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 污染物; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 颗粒物; 1.0. 丙烯腈; 0.6. 2、废水 项目运营期外排废水为员工生活污水。生活污水排入双桥经开区电子信息产业园已建2#生化池（200m³/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准），排入双桥污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入太平河。项目污水排放执行标准见下表。 表3-9 污水排放标准 单位：mg/L 序号; 项目; 污水综合排放三级标准; 城镇污水处理厂一级A标准. 1; pH; 6～9; 6～9. 2; COD; ≤500; ≤50. 3; BOD5; ≤300; ≤10. 4; SS; ≤400; ≤10. 5; 氨氮; ≤45①; ≤5（8）②. 7; 石油类; ≤20; ≤1. 注：①参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)； ②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为≤12℃时的控制指标； ③为改善地表水环境质量现状，执行特别排放标准；. 3、噪声 根据《重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》（渝府发[2005]45号），营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见下表。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008） 单位：dB（A） 时段; 功能区划类别; 昼间; 夜间. 营运期; 3类; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；一般工业固体废物的分类、分类代码按《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）执行。 危险废物：执行《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单中相关要求、《危险废物转移管理管理》（生态环境部、公安部、交通运输部 部令第23号）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 实施污染物排放总量控制是污染控制管理的重要举措，污染物排放应在确保满足达到排放的前提下，排放总量还需满足区域的污染物排放总量控制目标。项目总量控制污染物排放见表3-11。 表3-11 总量控制污染物排放表 类别; 污染因子; 排放量t/a; 排放标准; 排放去向. 废水; COD; 允许排入环境的量; 0.028t/a; GB18918-2002一级A 标; 太平河. 氨氮; 允许排入环境的量; 0.0028t/a. 废气; 非甲烷总烃; 热压成型废气 （1#排气筒）; 0.0015t/a; GB27632-2011; 大气环境. 非甲烷总烃; 注塑废气 （2#排气筒）; 0.018t/a; GB31572-2015. 丙烯腈; 1.1×10-4t/a. 1,3-丁二烯; 3.4×10-6t/a. 苯乙烯; 0.0026t/a. 甲苯; 7.4×10-5t/a. 乙苯; 1.8×10-4t/a. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 本项目施工期的大气污染物主要是颗粒物，主要防治措施如下：选用质量合格、国家质量检验的低污染环保型材料、油漆和涂料；加快施工进度，缩短工期，减少影响时间；加强车间通风。通过采取上述措施，本项目施工期对外环境影响小，尚可接受。 2、废水 施工期的废水主要为施工人员生活污水，主要防治措施如下：施工期施工人员生活污水依托园区现有环保设施。通过采取上述措施，本项目施工期对外环境影响小，尚可接受。 3、噪声 施工期间的噪声主要来源于各类动力设备、施工机械和运输车辆，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。其主要防治措施如下： ①严格执行建筑施工夜间施工临时许可制度。②控制高噪声设备的使用，降低施工噪声对周围的影响。③厂房内装修施工应采取密闭措施，减少施工噪声对周围环境的影响。④加强施工设备的维护与保养，避免发生由设备故障而引起的噪声污染。 通过采取上述措施，施工期产生的噪声不会对场地周围的声环境质量产生明显影响，而且随着施工活动的结束，这些影响也将消失。 4、固体废物 施工期间固体废弃物包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。主要防治措施如下： ①施工中的生活垃圾进行袋装后运至生活垃圾集中点经环卫部门统一处理。②设备的包装废料等可回收后运至废品收购点回收。③建筑垃圾应及时清理，并运往指定渣场，严禁随意倾倒。 通过采取上述措施，施工期产生的固体废物将得到妥善处置，不会影响环境，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 5、小结 通过以上分析，本项目在建设期间，对周围环境会产生一定影响，但这种影响是暂时性的，只要项目施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响问题可以得到消除或有效的控制，可以使其对环境的影响降至最小程度。在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。 |
| --- | --- |

| 运营 环 境影 响和 保护措施 | 1、废气 项目营运期生产废气主要包括热压成型废气G1-1、混料粉尘G2-1、注塑废气G2-2、破碎粉尘G2-3。 （1）废气污染源强核算结果及相关参数情况 ①热压成型废气G1-1 热压成型机在160-200℃完成热压成型工序，此过程会产生热压成型废气，大气污染物考虑挥发性有机物和臭气浓度。本项目热压成型工序挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数参考《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（橡胶工业2006年第53卷）即205.852mg/kg。本项目半成品橡胶原料总用量为91.35t/a，则非甲烷总烃产生量为0.019t/a。年有效工作时间4808h。 风量核算：参考国内同类型企业的收集处理方式，在每台热压成型机开模口处顶部设置一个集气罩，根据《大气污染控制工程》，其原理为通过罩口的抽吸作用在距离吸气口最远的有害物散发点（即控制点）上造成适当的空气流动，从而把有害物吸入罩内。 根据《大气污染控制工程》中集气罩的设计原则，项目集气罩风量按照下式确定： L=V0F=（10X2+F）Vx 式中：L——集气罩风量，m3/s； V0——吸气口的平均风速，m/s； Vx——控制点的吸入风速，m/s； F——集气罩面积，m2； X——控制点到吸气口的距离，m。 正常生产时集气罩距无组织废气散发点距离（X）可控制在0.3m；集气罩面积（F）热压成型机按0.8×0.5m计；根据《大气污染物控制工程》中对控制点吸入风速的要求，项目污染物放散情况按“以较低的初速度放散到尚属平静的空气中”考虑，最小控制风速为0.5-1.0m/s，项目Vx取0.5m/s；计算得单个工位集气罩要求的最小风量为0.65m3/s，即2340m3/h。项目共设置4套热压成型机，共8个工位，则废气总风量约18720m3/h。热压成型废气经1套“二级活性炭吸附装置”处理，收集效率取50%，一级活性炭有机废气处理效率按60%考虑，则二级活性炭吸附装置处理效率为84%，处理后由1根25m高的1#排气筒排放。 本项目在运营期热压成型过程中会产生臭气，该臭气会对大气环境和周边居民的生活造成一定影响。本项目对恶臭气体收集后，采用“二级活性炭吸附装置”进行处置，处理后的恶臭气体通过25m高1#排气筒达标排放，对大气环境和周边居民的生活造成的影响较小。 ②混料粉尘G2-1 本项目PC+ABS颗粒、TPU颗粒及色粉在混料机中混料，PC+ABS颗粒、TPU颗粒均为颗粒状且粒径较大，仅色粉为粉末状，根据业主提供资料，单次混料色粉加入量约100g，约99%的色粉吸附在塑料颗粒上，且由于混料机运行时完全密闭，混料过程中几乎不产生粉尘，仅混料结束装袋的过程中会产生极少量的粉尘，在密闭车间内自然沉降后，排放至环境中的粉尘量极少。 ③注塑废气G2-2 本项目年产塑料垫1000万套（约82.5t塑料颗粒，其中PC+ABS改性塑料颗粒约55t，TPU颗粒约27.5t，根据业主提供资料，PC+ABS改性塑料颗粒中PC颗粒与ABS颗粒按照1：1的质量配比改性，则ABS含量约27.5t/a）。本项目塑料颗粒分解温度≥250℃，本项目注塑控制温度为150℃，因此，不会大量分解，但注塑过程中粒子由于热挤压等外力作用分子键断裂会有少量的游离单体废气，包括丙烯腈、1,3-丁二烯、苯乙烯、甲苯、乙苯、非甲烷总烃等污染因子。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产污系数手册》中“2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业（续表 1）”，塑料零件注塑过程无控制措施时挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为2.7kg/t。本项目年产塑料垫1000万套（约82.5t）则非甲烷总烃的产生量为0.223t/a。 本项目使用的PC+ABS改性塑料颗粒中ABS含量约27.5t/a，则会产生丙烯腈、1,3-丁二烯、苯乙烯、甲苯、乙苯，根据《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS) 塑料中残留单体的溶沉淀-气相色谱法测定》(袁丽凤，邬蓓蕾等，分析测试学报[].2008(27); 1095-1098) 中实验结果：ABS树脂中苯乙烯单体含量1142.0mg/kg，丙烯腈单体含量51.3mg/kg，甲苯单体含量33.2mg/kg，乙苯单体含量79.6mg/kg。据此计算本项目注塑过程苯乙烯产生量约0.031t/a，丙烯腈产生量约0.0014t/a，甲苯产生量为9.13×10-4t/a，乙苯产生量约0.0022t/a；ABS树脂中1,3-丁二烯单体含量参考文献《PS和ABS制品中1,3-丁二烯残留量的测定》(陈旭明，刘贵深，候晓东国家食品软包装产品及设备质量监督检验中心(广东) )中实验结果，ABS树脂中1,3-丁二烯单体含量1.53mg/kg，则注塑工艺过程中1,3-丁二烯产生量为4.2×10-5t/a。项目共设置12条注塑生产线，年工作时间约2778h。 风量核算：参考国内同类型企业的收集处理方式，在每台注塑机顶部设置一个集气罩，根据《大气污染控制工程》，其原理为通过罩口的抽吸作用在距离吸气口最远的有害物散发点（即控制点）上造成适当的空气流动，从而把有害物吸入罩内。 根据《大气污染控制工程》中集气罩的设计原则，项目集气罩风量按照下式确定： L=V0F=（10X2+F）Vx 式中：L——集气罩风量，m3/s； V0——吸气口的平均风速，m/s； Vx——控制点的吸入风速，m/s； F——集气罩面积，m2； X——控制点到吸气口的距离，m。 正常生产时集气罩距无组织废气散发点距离（X）可控制在0.2m；集气罩面积（F）按0.5×0.5m计；根据《大气污染物控制工程》中对控制点吸入风速的要求，项目污染物放散情况按“以较低的初速度放散到尚属平静的空气中”考虑，最小控制风速为0.5-1.0m/s，项目Vx取0.5m/s；计算得单个注塑机集气罩要求的最小风量为0.325m3/s，即1170m3/h。项目共设置12台注塑机，则注塑废气处理系统总设计总风量为14040m3/h。注塑废气经集气罩收集后经1套“二级活性炭吸附装置”处理，收集效率取50%，一级活性炭有机废气处理效率按60%考虑，则二级活性炭吸附装置处理效率为84%，处理后由1根25m高的排气筒（2#排气筒）排放。 ④破碎粉尘G2-3 根据业主提供的资料，塑料垫生产线产生的不合格产品量约7.552t/a，经破碎机破碎后外卖物资回收公司处理。破碎工序设置于单独的密闭房间内，塑料破碎成颗粒块状（20-35mm），破碎后的颗粒粒径较大，破碎过程产生的粉尘较少，破碎粉尘在密闭车间内自然沉降后，排放至环境中的粉尘量极少。 废气污染源强核算结果及相关参数见表4-1。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-1 废气污染源强核算结果及相关参数一览表 排气 筒编 号; 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 有组织排放; 无组织排放. 污染物产生情况; 污染物排放情况. 产生 量t/a; 治处理工艺; 风机风量m3/h; 收集效率（%）; 去除效率（%）; 是否为可行技术; 年工作小时（h）; 总量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m³; 总量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m³; 排放量t/a. 1#; 热压成型; 非甲烷总烃; 0.019; 集气罩+二级活性炭吸附装置+25m排气筒; 18720; 50; 84; 是; 4808; 0.0095; 0.002; 0.107; 0.0015; 3.1×10-4; 0.017; 0.0095. 2#; 注塑; 非甲烷总烃; 0.223; 集气罩+二级活性炭吸附装置+25m排气筒; 14040; 50; 84; 是; 2778; 0.111; 0.04; 2.85; 0.018; 0.0065; 0.456; 0.112. 丙烯腈; 0.0014; 7.0×10-4; 2.5×10-4; 0.018; 1.1×10-4; 4.0×10-5; 0.0028; 7.0×10-4. 1,3-丁二烯; 4.2×10-5; 2.1×10-5; 7.6×10-6; 5.4×10-4; 3.4×10-6; 1.2×10-6; 8.5×10-5; 2.1×10-5. 苯乙烯; 0.031; 0.016; 0.0058; 0.413; 0.0026; 9.4×10-4; 0.066; 0.015. 甲苯; 9.1×10-4; 4.6×10-4; 1.7×10-4; 0.012; 7.4×10-5; 2.7×10-5; 0.002; 4.5×10-4. 乙苯; 0.0022; 0.0011; 4.0×10-4; 0.028; 1.8×10-4; 6.5×10-5; 0.005; 0.0011. （2）废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见表4-2所示。 表4-2 废气排放口基本情况 编号; 排气筒底部中心坐标; 名称; 排放口类型; 高度m; 风量m3/h; 内径m; 温度℃; 排放污染物; 排放标准. X; Y. 1#排气筒; 27; 26; 热压成型废气; 一般排放口; 25; 18720; 0.7; 25; 非甲烷总烃、臭气浓度; 非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值. 2#排气筒; 0; -26; 注塑废气; 一般排放口; 25; 14040; 0.6; 25; 非甲烷总烃、丙烯腈、1,3-丁二烯、苯乙烯、甲苯、乙苯; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4 大气污染物排放限值. # 注：以项目厂址为中心（X=0，Y=0），东西方向为 X 轴、南北方向为 Y 轴。. |
| --- | --- |

| 运营 环 境影 响和 保护措施 | （3）废气治理设施可行性及达标分析 ①废气治理设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A表 A.1 橡胶制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表可知热压成型工序产生的废气可采取喷淋、吸附、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术，表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表可知，注塑工序产生的有机废气可采取喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。因此，本项目热压成型废气、注塑工序产生的废气分别采用“二级活性炭吸附装置”处理工艺属于可行处理技术范围。因此本项目大气污染防治措施可行。 ②排气筒废气达标分析 本项目共设置2根排气筒，1#排气筒排放的非甲烷总烃满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 新建企业大气污染物排放限值，2#排气筒排放的非甲烷总烃、丙烯腈、1,3-丁二烯、苯乙烯、甲苯、乙苯均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4 大气污染物排放限值。 表4-3 排气筒排放污染物达标情况 污染源; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h); 执行标准; 浓度限值(mg/m3); 速率限值 (kg/h); 达标 情况. 1#排气筒; 非甲烷总烃; 0.017; 3.1×10-4; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 新建企业大气污染物排放限; 10; /; 达标. 2#排气筒; 非甲烷总烃; 0.456; 0.0065; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4 大气污染物排放限值; 100; /; 达标. 丙烯腈; 0.0028; 4.0×10-5; 0.5; /; 达标. 1,3-丁二烯; 8.5×10-5; 1.2×10-6; 1; /; 达标. 苯乙烯; 0.066; 9.4×10-4; 50; /; 达标. 甲苯; 0.002; 2.7×10-5; 15; /; 达标. 乙苯; 0.005; 6.5×10-5; 100; /; 达标. ③热压成型工序（非甲烷总烃）基准气量排放浓度核算 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5非甲烷总烃基准排气量要求，项目单位胶基准排气量2000m³/t胶。本项目热压成型工序总废气排放量为4808h×18720Nm3/h=90005760Nm3/a，本项目硫化胶量为91.35t/a，则实际单位胶排气量约为182700m3/t胶，大于基准排气量，需进行换算。 非甲烷总烃浓度基准排气量排放浓度核算：根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中浓度换算公式： ρ基—大气污染物基准排气量排放浓度，mg/m³； Q总—实测排气总量，m³； Yi—第 i 种产品胶料消耗量，t； Qi基—第i种产品单位胶料基准排气量，m3/t； ρ实—实测大气污染物排放浓度，mg/m³。 经折算后热压成型工序非甲烷总烃基准气量排放浓度为8.37mg/m3＜10mg/m3，均能满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632- 2011）。 ④单位产品非甲烷总烃排放量核算 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4可知，单位产品非甲烷总烃排放量为0.5kg/t-产品，则本项目非甲烷总烃核定排放量为0.0375t/a，本项目注塑过程产生的非甲烷总烃经“二级活性炭吸附装置”处理后非甲烷总烃的排放量为0.018t/a，小于非甲烷总烃核定排放量，满足要求。 （4）非正常工况下大气环境影响分析 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即废气治理设施去除效率下降至0，在非正常工况下，污染物有组织排放情况见表4-4。 表4-4 非正常工况排气筒排放情况 污染源; 污染物; 废气量 （m3/h）; 非正常工况; 标准值; 达标分析. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 1#; 非甲烷总烃; 18720; 0.107; 0.002; 10; 达标. 2#; 非甲烷总烃; 14040; 2.85; 0.04; 100; /; 达标. 丙烯腈; 0.018; 2.5×10-4; 0.5; /; 达标. 1,3-丁二烯; 5.4×10-4; 7.6×10-6; 1; /; 达标. 苯乙烯; 0.413; 0.0058; 50; /; 达标. 甲苯; 0.012; 1.7×10-4; 15; /; 达标. 乙苯; 0.028; 4.0×10-4; 100; /; 达标. 由上表可知，非正常工况下，1#排气筒、2#排气筒污染物的排放浓度均未超标。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换活性炭、紫外灯管等； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （5）大气监测要求 本项目属于橡胶和塑料制品业。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）本项目属于登记管理。制定企业自行监测计划见表4-5。 表4-5 本项目大气监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; 热压成型废气 （1#排气筒）; 非甲烷总烃; 验收时监测一次; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 新建企业大气污染物排放限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值. 注塑废气 （2#排气筒）; 非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯（1）; 验收时监测一次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4 大气污染物排放限值. 厂界; 非甲烷总烃、甲苯、乙苯（2）、1,3-丁二烯（1）（2）; 验收时监测一次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1 无组织排放监控点浓度限值. 丙烯腈. 苯乙烯; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值新改扩建二级标准. 臭气浓度. 注：“（1）”待国家污染物监测方法标准发布后实施 “（2）”暂无无组织监控点浓度限值标准，待国家污染物排放标准发布实施后从其规定。. （6）环境影响分析 本项目位于重庆市双桥经济技术开发区天星大道11号附6号电子信息产业园内，项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为居住区及学校，本项目生产过程采取的防治措施如下： 热压成型废气：项目拟在热压成型机上方设置集气罩，热压成型废气经集气罩收集后，经1套“二级活性炭吸附装置”处理后（收集效率取50%，有机废气处理效率为84%），经1根25m高的排气筒（1#排气筒）排放。未收集的废气在车间内以无组织形式排放。 注塑废气：项目拟在注塑机上方设置集气罩，注塑废气经集气罩收集后，经1套“二级活性炭吸附装置”处理后（收集效率取50%，有机废气处理效率为84%），经1根25m高的排气筒（2#排气筒）排放。未收集的有机废气在车间内以无组织形式排放。 混料粉尘：本项目PC+ABS颗粒、TPU颗粒及色粉在混料机中混料，且由于混料机运行时完全密闭，混料过程中几乎不产生粉尘，仅混料结束装袋的过程中会产生极少量的粉尘，在密闭车间内自然沉降后，排放至环境中的粉尘量极少。 破碎粉尘：破碎工序设置于单独的密闭房间内，破碎后的塑料颗粒粒径较大，破碎过程产生的粉尘较少，破碎粉尘在密闭车间内自然沉降后，排放至环境中的粉尘量极少。 综上所述，采取上述措施后，1#排气筒排放的非甲烷总烃满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 新建企业大气污染物排放限值要求，2#排气筒排放的非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯的排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4 大气污染物排放限值要求。因此，采取有效措施治理后就能实现达标排放，对周边的环境影响较小。 2、废水 （1）废水污染物排放信息 本项目新鲜水主要为冷却塔用水及生活用水。外排废水主要为生活污水。 - 废水类别、污染物、产排情况及治理设施信息见表4-6。 表4-6 本项目废水污染物产生、排放情况 废水类别及排水量; 污染物; 产生量; 进入园区污水管网; 排入外环境. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水561.6m3/a; COD; 550; 0.309; 450; 0.253; 50; 0.028. BOD5; 350; 0.197; 300; 0.168; 10; 0.006. SS; 500; 0.281; 350; 0.197; 10; 0.006. 氨氮; 50; 0.028; 40; 0.022; 5（8）; 0.0028（0.0045）. 注：员工生活污水排入双桥经开区电子信息产业园已建2#生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准），排入双桥污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后外排至太平河。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （2）排放口基本情况 - 废水排放口基本情况见表4-7。 - 表4-7 废水排放口基本情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 排放标准限值(mg/L); 污染物排放量（t/a）. 经度°; 纬度°. 1; 双桥经开区电子信息产业园2#生化池排放口; 105.772009229; 29.505977680; 0.05616; 园区污水管网→双桥污水处理厂→太平河; 非连续排放，流量不稳定; /; 双桥污水处理厂; pH; 6~9; /. COD; 50; 0.028. BOD5; 10; 0.006. SS; 10; 0.006. NH3-N; 5（8）; 0.0028（0.0045）. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （3）排放标准 - 废水污染物排放执行标准见表4-8。 - 表4-8 废水污染物排放执行标准一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 排放标准及标准号; 浓度限值（mg/m3）. /; 双桥经开区电子信息产业园2#生化池排放口; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 6~9. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 45*. - 注：*氨氮执行《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 - （4）监测要求 - 本项目属于橡胶和塑料制品业。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）本项目属于登记管理。制定企业自行监测计划见表4-9。 - 表4-9 废水监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 双桥经开区电子信息产业园2#生化池排放口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 验收时监测一次; pH、COD、BOD5、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、 氨氮执行《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. - （5）达标情况分析 - 本项目废水排放达标情况见表4-10。 - 表4-10 废水排放达标情况一览表 排放口名称; 污染物名称; 排放浓度mg/L; 治理工艺; 排放标准; 达标分析. 排放浓度mg/L. 双桥经开区电子信息产业园2#生化池排放口; COD; 450; 厌氧生化; 500; 达标. BOD5; 300; 300; 达标. SS; 350; 400; 达标. NH3-N; 40; 45; 达标. - （6）项目污水处理设施依托可行性分析 - 项目废水主要为员工生活污水，其污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。 - 本项目污废水排放去向： - ①双桥经开区电子信息产业园2#生化池接纳能力分析 - 项目废水主要为员工生活污水，排入双桥经开区电子信息产业园已建2#生化池（处理能力为200m3/d，采用“厌氧生化”工艺），根据调查，双桥经开区电子信息产业园生产车间、生化池及配套污水收集管网均已建成，目前处理量约53m3/d，本项目废水产生量约1.8m3/d，富余量能满足本项目的要求，因此，双桥经开区电子信息产业园2#生化池能接纳本项目的废水。 - ②双桥污水处理厂接纳能力分析 - 双桥污水处理厂目前处理规模为2万m3/d，实际日处理量约为2万m3/d，采用氧化沟工艺，占地6公顷，主要处理双桥工业园区建成区域及周边双路街道、通桥街道及龙滩子街道部分范围的排水，污水厂尾水排入太平河。本项目污水总量约1.8m3/d，本项目废水量小，且在污水处理厂的服务范围内，因此，项目废水可依托双桥污水处理厂处理。综上所述，采取上述污水处理措施后，项目污水对地表水环境影响小。 - 综上所述，本项目外排废水量、废水水质不会对双桥污水处理厂产生明显冲击，双桥污水处理厂采取的处理工艺能够满足本项目废水处理要求。因此，本项目废水排入双桥污水处理厂处理是可行的。 - （7）环境影响分析 - 项目废水主要为员工生活污水。生活污水排入双桥经开区电子信息产业园已建2#生化池（200m³/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准），排入园区污水管网，进入双桥污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标后外排至太平河。项目生产过程中废水采取有效措施治理后能实现达标排放，对周边的环境影响较小。 3、噪声 - （1）噪声源强及排放分析 本项目噪声主要为各类生产设备运行时产生的噪声，噪声值约70~75dB（A）。项目噪声设备采用建筑隔声、距离衰减等措施后，其噪声源强可削减20dB（A）。噪声值见表4-11。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措 施 | 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 设备数量; 单台设备声源源强; 声源源强 dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置m; 距室内边界距离m; 运行时段. X; Y; Z; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. ## 生产车间; 混料机; XCSK; 1台; 70; 70; 距离衰减、建筑隔声; 15; 8; 0; 7; 45; 45; 3; 8:00-24:00. 热压成型机; HS200/HF-100; 4套; 70; 76; 15; 9; 0; 3; 36; 45; 3; 8:00-24:00. 冲床; J23-16/J23-10B; 3台; 70; 74; 8; 18; 0; 15; 45; 38; 3; 8:00-24:00. 裁切机; KS-4500; 2台; 70; 73; 8; 18; 0; 15; 45; 38; 3; 8:00-24:00. 注塑机; /; 12台; 70; 80; 0; -17; 0; 5; 5; 15; 44; 8:00-24:00. 混料机; /; 1台; 70; 70; 0; 18; 0; 23; 21; 15; 11; 8:00-24:00. 破碎机; /; 4台; 70; 76; 22; 0; 0; 3; 27; 53; 18; 8:00-24:00. 橡胶垫生产区冷却塔; /; 1台; 70; 70; 23; 9; 0; 4; 36; 45; 16; 8:00-24:00. 橡胶垫生产区无油空压机; /; 1台; 75; 75; 19; 9; 0; 8; 36; 45; 16; 8:00-24:00. 橡胶垫生产区风机（1#排气筒）; /; 1台; 75; 75; 23; 22; 0; 6; 50; 45; 3; 8:00-24:00. 塑料垫生产区冷却塔; /; 1台; 70; 70; 25; -14; 0; 3; 11; 55; 41; 8:00-24:00. 塑料垫生产区无油空压机; /; 1台; 75; 75; 25; -12; 0; 3; 13; 55; 39; 8:00-24:00. 塑料垫生产区风机（2#排气筒）; /; 1台; 75; 75; 0; -24; 0; 28; 3; 29; 51; 8:00-24:00. 室内边界声级dB（A）; 71; 68; 57; 71; /. 建筑物外噪声; 声压级dB（A）; /; /; /; /; /. 建筑物外距离m; /; /; /; /; /. 注：空间位置以项目中心点为原点（0，0，0）。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）降噪措施 本项目采取的主要噪声控制措施是采取隔振、隔声和建筑布局等措施，达到控制噪声的目的。具体噪声控制措施分析如下： ①加强设备的维修保养，防止设备老化等产生噪声； ②设备基座与基础之间应设橡胶隔振垫降噪； ③合理布局，噪声较大的设备尽量布置在厂区中部； ④通过厂房及厂房内部隔断建筑隔声降噪。 （3）噪声影响及达标分析 ①噪声预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A、B推荐预测模型进行预测。 A、某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；α 为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B、所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T) ——靠近围护结构处室内 N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 C、靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6) 式中： Lp2i(T)——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lpli(T)——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 ②评价方法 根据本项目噪声源有关参数及减噪措施，利用噪声衰减模式计算出本工程对厂界噪声的贡献值。 ③预测结果 本项目噪声污染主要来源于各类生产设备的机械噪声，采取基础减振、消声、厂房隔声等措施减小对外环境的影响。各设备噪声源强及距厂界距离见表4-12。 表4-12 厂界噪声预测结果 序号; 预测点; 本项目贡献值; 项目建成后声环境预测结果; 标准值; 达标分析. 昼; 夜; 昼; 夜. 1; 东厂界; 51; 51; 51; 65; 55; 达标. 2; 南厂界; 48; 48; 48; 达标. 3; 西厂界; 37; 37; 37; 达标. 4; 北厂界; 51; 51; 51; 达标. 从预测结果来看，项目实施后，厂界昼间、夜间噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类排放限值要求。运营期不会造成噪声污染。 4、固废 - （1）固体废物排放信息 ①生活垃圾 生活垃圾（S3-6）：本项目生活垃圾袋装收集后交园区环卫部门统一处理。项目工作人员40人，均不在厂区住宿，不住宿人员生活垃圾以0.5kg/（人·d）计，产生量为20kg/d（6.24t/a）。 ②一般工业固废 废包装袋/箱（S1-1、S1-6、S2-1、S2-4）：项目原材料在拆包过程中将产生废包装袋/箱，则本项目年产废包装袋/箱约1.1万个，每个废包装袋/箱按平均约重50g计，则废包装袋/箱产生量约为0.56t/a，分类收集，外卖物资回收公司处理。 - 废模具（S1-2、S2-2）：主要是热压成型、注塑生产工艺过程中产生的废模具，根据业主提供资料，废模具产生量约0.5t/a，经收集后外卖物资回收公司处理。 双面胶废料（S1-3）：主要是背胶过程中产生的少量双面胶废，按照原料用量的10%估算，则产生量约0.02t/a，经收集后外卖物资回收公司处理。 橡胶边角料和不合格产品（S1-4、S1-5）：根据业主提供资料，橡胶边角料及不合格产品量约占产品用量的21%，本项目产品约91.35t/a，则橡胶边角料及不合格产品量约19.331t/a，经收集后外卖物资回收公司处理。 塑料边角料和残次品（S2-3）：根据业主提供资料，塑料边角料和残次品约占产品用量的9%，本项目产品约82.83t/a，则橡胶边角料及不合格产品量约7.552t/a，经破碎处理后，外卖物资回收公司处理。 ③危险废物 废润滑油（S3-1）：本项目设备润滑、保养过程使用的润滑油循环使用，定期补充，但需定期更换，年产生量约 0.01t/a，对照《国家危险废物名录（2021年版）》，废润滑油属于HW08 900-249-08类危险废物。 废润滑油桶（S3-2）：本项目润滑油的使用会产生一定量的废油桶，废油桶产量约4桶，平均每空桶重以1.0kg/桶计，则废桶产量约为0.004t/a，对照《国家危险废物名录（2021 年版）》，废油桶属于 HW08 900-249-08 类危险废物。 含油棉纱手套（S3-3）：项目设备检查、维护过程产生含油棉纱手套，产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，属于危险废物，废物类别为：HW49，废物代码为：900-041-49。 废活性炭（S3-4）：企业有机废气采用二级活性炭吸附装置处理，经计算活性炭吸附有机废气量约0.117t/a，按照1t活性炭可吸附0.25t有机废气估算，营运期产生的废弃失效的活性炭共计约0.466t/a。项目设置2套活性炭处理装置，1#排气筒废气处理装置活性炭的总填装量约为0.032t每年更换一次活性炭，2#排气筒废气处理装置活性炭的总填装量约为0.434t每年更换一次活性炭。评价要求对建设单位应做好活性炭更换记录，并对活性炭的填装时间、填装量进行记录进行管理。对照《国家危险废物名录（2021年版）》，属于危险废物 HW49 其他废物非特定行业中的900-039-49。 硫化剂包装桶（S3-6）：硫化机包装约50个/年，每个包装桶约重0.5kg计，则废包装袋/箱产生量约为0.025t/a，对照《国家危险废物名录（2021 年版）》，属危险废物 HW49其他废物中的900-041-49。 固体废物产生情况见表4-13、项目危险废物汇总一览表见表4-14。 表4-13 固体废物产生情况一览表 固废类别及名称; 代码; 产生量（t/a）; 暂存措施; 处理措施. 一般工业固废; 废包装袋/箱; 900-999-99; 0.56; 27.963; 一般暂存固废区; 外卖物资回收公司处理. 废模具; 900-999-99; 0.5; 外卖物资回收公司处理. 双面胶废料; 900-999-99; 0.02; 外卖物资回收公司处理. 橡胶边角料和不合格产品; 265-001-05; 19.331; 外卖物资回收公司处理. 塑料边角料和残次品; 292-001-06; 7.552; 破碎后外卖物资回收公司处理. 危险废物; 废润滑油; 900-249-08; 0.01; 0.515; 危废暂存间; 交由有危废处理资质的单位处置. 废润滑油桶; 900-249-08; 0.004. 含油棉纱手套; 900-041-49; 0.01. 废活性炭; 900-039-49; 0.466. 硫化剂包装桶; 900-041-49; 0.025. 生活垃圾; 生活垃圾; 6.24; 委托环卫部门收运处置. 表4-14 项目危险废物汇总一览表 单位t 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.01; 设备维护; 液态; 矿物油; 含油废物; 312d; T、I; 危险废物处理资质单位收运、处置. 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.004; 设备维护; 固态; 矿物油; 含油废物; 312d; T、I. 含油棉纱手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备维护; 固态; 棉纱手套; 含油废物; 312d; T/In. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.466; 废气治理; 固态; 活性炭; 有机物; 312d; T. 硫化剂包装桶; HW49; 900-041-49; 0.025; 混炼; 固态; 有机物; 有机物; 312d; T/In. （2）管理要求 新建1座一般工业固废暂存间，位于橡胶垫原料库房东侧，面积约50m2，一般固废暂存点应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求：防粉尘污染、防流失、防雨水进入；贮存应设置环境保护图形的警示、提示标志（环境保护图形标准(GB15562.2-1992)）；堆场不得混入生活垃圾和危险废物。 新建1座危险废物暂存间，位于塑料垫生产区东南角，面积约9m2，危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中有关要求进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理，地面和墙脚30cm要求进行防渗处理，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0*10-7cm/s的黏土层的防渗性能，并设置危险废物标识标牌等；危险废物转移应按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第5号令）执行转移联单制度。 5、地下水及土壤 （1）泄漏途径 本项目位于已建厂房内，厂房为砖混结构，厂房内地坪及周边道路等均已做防渗处理。根据调查厂界500m范围内不存在地下水环境敏感目标。项目危废暂存间设于室内，采取“四防”措施；危废暂存间设置托盘，液态危险废物泄漏后进入可由托盘进行收集，基本无直接泄漏至地下水和土壤的途径。 （2）分区防控措施 厂区针对地下水、土壤污染源采取分区防控，将厂区分为简单防控区、重点防控区，分别采取不同的防控方案： ①简单防控区：除重点防控区以外的其他区域。 防控方案：地面采取水泥硬化。 ②重点防控区：危废暂存间。 防控方案：采取“四防”措施，铺设双层高密度聚乙烯HDEP防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；危废暂存间用定制托盘进行防渗或选择地面铺设双层高密度聚乙烯HDEP防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，墙角涂刷环氧树脂漆，加强巡检，保留相应固废转运清单。 表4-15 分区防渗管控要求表 防渗分区; 防渗技术要求; 本项目防渗区. 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb大于等于6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行；储存区上方设置托盘; 危废暂存间. 简单防渗区; 一般地面硬化; 除重点防控区以外的其他区域. - 6、环境风险 （1）风险源调查 根据《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B。项目风险物质数量及储存点位详见表4-16。 表4-16 风险物质数量及临界量比值表 一、涉气风险物质. 序号; 风险物质名称; 储存量; 特性; CAS号; 风险源点位; 临界量t; Q值. 废润滑油; 0.01t; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; /; 危废暂存间; 2500t; 0.000004. 合计; 0.000004. 二、涉水风险物质. 序号; 风险物质名称; 储存量; 特性; CAS号; 风险源点位; 临界量t; Q值. 废润滑油; 0.01t; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; /; 危废暂存间; 2500t; 0.000004. 合计; 0.000004. 由表4-19可知，本项目涉水、涉气储存的风险物质Q值均＜1，无需进行专题评价。 （2）环境风险及泄漏途径分析 ①危险废物收集、贮存、运输和处理过程中产生的环境风险 本项目危险废物主要为废润滑油、废润滑油桶、含油棉纱手套、废活性炭、及硫化剂包装桶等，危险废物在转运、储存过程泄漏可能对外环境产生一定污染。 ②油料运输、贮存、使用过程的环境风险 本项目危险化学品在其贮运过程中均有存在潜在危险，风险如下： a、运输过程中因长时间震动可造成可化学品逸散、泄漏，导致沿途环境污染和人员中毒。 b、由于贮存装置破裂或操作不当，造成泄漏导致环境污染。 c、在使用过程中由于操作人员失误造成化学品泄漏至厂区范围。 ③环保设施 废气治理设施故障导致各类废气非正常排放，污染大气环境。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①强化风险意识、加强安全管理 安全生产是企业立厂之本，对事故风险较大的企业来说，一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下：必须将“安全第一，以防为主”作为公司经营的基本原则；跨国公司的经验，必须将“ESH（环保、安全、健康）”作为一线经理的首要责任和义务；必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 ②生产过程风险防范 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率及事故发生后的环境影响。 a、为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 b、要求企业委托有资质单位进行废气收集、治理、排放系统的设计、安装。 c、废气处理设施应委派专人负责管理、维护，建立运行台账制度。 d、要求项目废气治理装置设计时需设置生产装置与废气治理装置的联控系统。生产期间废气治理装置先于生产装置启动，保证生产装置废气能够得以有效收集、治理；一旦废气收集风机发生事故，生产装置应停止运行，对环保设施进行检修，查实事故原因做好相应记录。 e、企业应当合理规划应急疏散通道，当发生火灾以及由此引发的次生污染事故等污染较严重的风险事故时，确保厂内及周边人员尽快撤离事故点，保障人员生命安全。 ③储运工程风险防范 厂外物料运输以汽车为主，选择正规运输单位负责。运输装卸过程严格按照国家有关规定执行。要求建立危险化学品监管体系，实施安全生产，主要包括以下几点： a、危险化学品、危险废物不得露天堆放，须存放于专用库房，并严格遵守有关贮存的安全规定。 b、贮存危险化学品的管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 c、贮存的危险化学品、危险废物必须设有明显的标志。 d、贮存危险化学品的库房、危险废物暂存间的消防设施、用电设施、等必须符合国家规定的安全要求，配置合格的防毒器材、消防器材等应急物资。 e、危险化学品、危险废物出入库必须检查验收登记。 ④制定环境事件应急预案 建设单位应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理实施办法》等相关文件要求编制环境事件应急预案，配备相应的应急物资、设施设备等，并结合实际情况，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，发生或者可能发生突发环境事件时及时启动环境事件应急预案。 项目采取的风险防范措施和应急措施，具体见表4-17。 表4-17 本项目风险防范措施一览表 序号; 措施名称; 内容及要求. 1; 化学品泄漏风险防范措施; ①危废暂存间设置托盘，采取“四防”措施。 ②桶装物料存放时，应保持通风，干燥、防止日光直接照射，并应隔绝火源、远离热源。设置禁火标志及防静电措施等，配备完善的消防装备。存放区域应具有良好的通风环境。 ③项目厂房内长期配备足够的应急物资，确保泄漏物料及时收集、转移。. 2; 分区防渗措施; 危废暂存间为重点防渗区，采取重点防渗措施，刚性防渗结构层渗透系数不宜大于1.0×10-7cm/s；除重点防渗区以外的其他区域属于简单防渗区，采用水泥硬化地面。. 3; 防毒措施; 改善劳工作业环境；加强劳工安全卫生教育，作业时严格按照安全生产及防护规则。. 4; 安全管理措施; 设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。. 5; 应急预案; 制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度并定期组织培训、演练。. 综上，在采取完善的环境风险防范措施并制定有效环境风险事故应急预案的前提下，项目环境风险水平可以接受。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 热压成型废气（1#排气筒） | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 热压成型废气经集气罩收集后经“二级活性炭吸附装置”处理后经25m高排气筒排放 | 非甲烷总烃有组织排放浓度执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 新建企业大气污染物排放限值≤10mg/m3； 臭气浓度有组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值≤6000（无量纲）。 |
|  | 注塑废气 （2#排气筒） | 非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯 | 注塑废气经集气罩收集后经“二级活性炭吸附装置”处理后经25m高排气筒排放 | 非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4 大气污染物排放限值，非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3、丙烯腈排放浓度≤0.5mg/m3、苯乙烯排放浓度≤50mg/m3、甲苯排放浓度≤15mg/m3、乙苯排放浓度≤100mg/m3、1,3-丁二烯排放浓度≤1mg/m3； 非甲烷总烃、甲苯无组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 企业边界大气污染物浓度限值，非甲烷总烃排放浓度≤4mg/m3、甲苯排放浓度≤0.8mg/m3； 丙烯腈无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 无组织排放监控点浓度限值≤0.6mg/m3；苯乙烯排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值新改扩建二级标准≤5.0mg/m3；乙苯、1,3-丁二烯暂无无组织监控点浓度限值标准。 |
|  | 混料粉尘、破碎粉尘 | 颗粒物 | 密闭车间，无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 无组织排放监控点浓度限值，无组织颗粒物排放浓度≤1.0mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水排入双桥经开区电子信息产业园已建2#生化池（200m³/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准），排入双桥污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入太平河。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准）， pH 6～9 COD≤500mg/L、 BOD5 ≤300mg/L、 SS≤400mg/L、 NH3-N≤45mg/L |
| 声环境 | 生产设备、风机等 | 等效A声级 | 选用高效低噪声设备、建筑隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、于橡胶原料库房东侧新建一个一般固废暂存间，建筑面积约为50m2，一般固废暂存区做防渗、防泄漏、防流失处理； 2、于注塑车间东南角新建一个危险废物暂存间，建筑面积约为9m2，采取“四防”措施，并设置托盘，危险废物集中收集暂存，定期交有危废处理资质的单位处理； 3、生活垃圾定期交由环卫部门清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、简单防控区：除重点防渗区以外的其他区域。 防控方案：地面采取水泥硬化。 2、重点防控区：危废暂存间 防控方案：采取“四防”措施，铺设双层高密度聚乙烯HDEP防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；危废暂存间用定制托盘加强防渗，墙角涂刷环氧树脂漆，加强巡检，保留相应固废转运清单。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、危险废物暂存间采取防渗防腐措施处理，确保地面不发生渗漏，同时设置托盘，配备齐全相应的消防设备设施等；建立完善相应环保设备设施运行记录和管理制度； 2、使用润滑油的机械设备，在下方设置接油盘； 3、废气处理装置处设置双回路电源，以保证污染物正常处理； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理制度 ①设立专人负责环保，建立完善的环境保护规章制度，并认真监督实施； ②对各种环保设备的运行状况进行监督管理，确保设备正常高效运行； ③本项目的环境管理主体责任为：本项目建设单位； ④环保设施应优先于或与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放；加强除尘设备巡检，消除设备隐患，保证正常运行，环保设备故障时，对应产污工序应及时停产，废气治理设施应单独安装电表； ⑤一般工业固体废物和危险废物在专门区域分隔存放，减少固体废物的转移次数，防止发生撒落和混入的情况，危险废物暂存间应按照GB18597相关要求执行，有效防止临时存放过程中二次污染。 2、治理设施管理 （1）废气 ①项目有组织废气治理设施应先于生产设施运转，后于对应设施关闭，保证在生产设施运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，集气方向应与污染气流运动方向一致； ②项目运营期所有废气治理设施应制定相应操作规程并明确运行参数，实际运行应与操作流程一致，废气治理设施应单独设置电表； ③企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对工艺废气进行分类收集、分类处理或预处理，严禁经污染控制设施处理后的废气及其他未经处理的废气混合后直接排放，严禁经污染控制设施处理后的废气与空气混合后稀释排放； ④含VOCs原辅料生产工序废气应排至VOCs废气收集处理系统； ⑤废气收集系统的输送管道应密闭，在负压下运行。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定； ⑥工艺过程无组织排放控制，作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至废气收集处理系统，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至废气收集处理系统。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减无组织排放。 （2）废水 项目废水为生活污水，依托已建生化池处理后排入园区污水管网，不新增排污口。 （3）固体废物 生产车间产生的一般工业固废应按环评要求处理；项目危废、固废应进行分类管理并及时处理处置，危险废物应委托有处理资质的相关单位进行处理，应记录固体废物产生量和去向(处理、处置、综合利用或外运)及相应量；危险废物应按规定严格执行危险废物转移联单制度。 （4）地下水及土壤 a）源头控制：对有毒有害物质特别是液体或者粉状固体物质的储存及输送、生产加工、废水治理、固体废物堆放时，采取相应的防渗漏、泄漏措施。 b）分区防控：原辅料及燃料储存区、废水治理设施、固体废物堆存区的防渗要求，应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。 3、排污口规范化 根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24 号)以及重庆市环保局《重庆市排放污染物许可证管理办法》(渝环发[2001]559 号)中《排污口规范化整治方案》要求，对项目排污口规整提出如下要求： （1）废气排污口 项目排气筒排放口进行如下规范： 对厂区排气筒数量、高度进行编号、归档并设置标志；排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口及采样平台，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。采样口必须设置常备电源。 ①对其排气筒进行编号并设置标志，排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求； ②采样口位置无法满足规范要求的，其位置由当地环境监测部门确认，根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染源采样方法》（GB/T16157-1996），废气排污口采样孔设置的位置应该是“距弯头、阀门、变径下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径”。如果是矩形烟道的，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B为边长。采样口必须设置常备电源。 （2）固定噪声排放源 噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。 |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家产政策，符合工程所在区域产业发展规划；采取污染防治和控制措施后，外排污染物可达标排放，环境影响在可接受围内，环境功能区质量能够满足相应标准要求。评价认为，只要建设单位严格执行“三同时”等环保制度，认真实施本环评提出的废水、废气、噪声、固体废物治理措施及生态保护措施，落实环保各项投资，强化管的前提下，从生态环境保护角度来看，项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 （有组织） | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.0195t/a | 0 | 0.0195t/a | +0.0195t/a |
|  | 丙烯腈 | 0 | 0 | 0 | 1.1×10-4t/a | 0 | 1.1×10-4t/a | +1.1×10-4t/a |
|  | 1,3-丁二烯 | 0 | 0 | 0 | 3.4×10-6t/a | 0 | 3.4×10-6t/a | +3.4×10-6t/a |
|  | 苯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0.0026t/a | 0 | 0.0026t/a | +0.0026t/a |
|  | 甲苯 | 0 | 0 | 0 | 7.4×10-5t/a | 0 | 7.4×10-5t/a | +7.4×10-5t/a |
|  | 乙苯 | 0 | 0 | 0 | 1.8×10-4t/a | 0 | 1.8×10-4t/a | +1.8×10-4t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.028t/a | 0 | 0.028t/a | +0.028t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0028t/a | 0 | 0.0028t/a | +0.0028t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋/箱 | 0 | 0 | 0 | 0.56t/a | 0 | 0.56t/a | +0.56t/a |
|  | 废模具 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 双面胶废料 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 橡胶边角料和不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 19.331t/a | 0 | 19.331t/a | +19.331t/a |
|  | 塑料边角料和残次品 | 0 | 0 | 0 | 7.552t/a | 0 | 7.552t/a | +7.552t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废润滑油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.004t/a | 0 | 0.004t/a | +0.004t/a |
|  | 含油棉纱手套 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.466t/a | 0 | 0.466t/a | +0.466t/a |
|  | 硫化剂包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.025t/a | 0 | 0.025t/a | +0.025t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①