# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（双）环准〔2023〕6号

重庆明犇机械有限公司：

你公司报送的明犇机械汽摩配件生产项目（项目代码：2206-500111-04-05-763486）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆光宸消环工程技术服务有限公司（统一社会信用代码：91500113MA60MX1L6E）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

- 一、项目主要建设内容：拟建项目购买重庆市大足区双路街道双钱大道3号已建成标准厂房，占地面积约19180m2，总建筑面积为10194.56m2，包含1栋单层生产厂房（H=13.8m）、1栋3F高办公楼（H=11m）、1栋单层门卫室。建成后生产车间内布置有1条铸造生产线，并同步建设配套的环保治理设施。项目建成后年加工摩托车飞轮5000t，变速鼓2000t，发动支架4000t。总投资4500万元，环保投资100万元。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- （一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制；洗手废水、空压机含油废水经1#隔油池（1m3/d）预处理，食堂废水经2#隔油池（2m3/d）预处理，预处理后的废水与冷却废水、生活污水一起经生化池（36m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（氨氮、总磷达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））后，经市政污水管网排入双桥工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排至苦水河。

- （二）严格落实废气污染防治措施。熔炼废气经集气罩收集后，经1#耐高温布袋除尘器处理达《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中“表1大气污染物排放限值”后通过15m高1#排气筒排放。浇注废气经集气罩收集后，经2#耐高温布袋除尘器处理达《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中“表1大气污染物排放限值”后通过15m高2#排气筒排放。落砂粉尘经集气罩收集后，经3#布袋除尘器处理达《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中“表1大气污染物排放限值”后通过15m高3#排气筒排放。抛丸废气经设备自带布袋除尘器处理达《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中“表1大气污染物排放限值”后通过15m高4#排气筒排放。砂处理废气（投料、筛分、破碎、入仓、混砂等过程产生的粉尘）经集气罩收集后，一起进入5#布袋除尘器处理达《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中“表1大气污染物排放限值”后通过15m高5#排气筒排放。食堂废气经静电式油烟净化器处理《餐饮业大气污染物排放标准》达（DB50/859-2018）后通过6#排气筒升顶排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目运营期噪声源主要为电磁炉、空压机、封闭式冷却塔、砂处理设备、造型机、抛丸机等。选用低噪声设备，采取基础减震、建筑隔声等降噪措施后厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括废机油及包装桶、废黄油及包装桶、废切削液及包装桶、含油棉纱手套和含油废金属屑等危险废物，炉渣、浇冒口边角料、废钢丸、除尘灰、废铁渣和废石英砂等一般工业固体废物，生活垃圾和餐厨垃圾。废机油及包装桶、废黄油及包装桶、废切削液及包装桶、含油棉纱手套和含油废金属屑等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。除尘灰交一般工业固废场处置；废钢丸和废石英砂集中收集后，由厂家回收利用；炉渣、浇冒口边角料和废铁渣收集后交物资回收单位。一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾交由环卫部门外运处置，餐厨垃圾交由有资质的单位进行处置。

- （五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将危废暂存间、油料区、隔油池等作为重点防渗区，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）的要求，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，同时设置托盘或围堰，考虑单桶最大的储存容积泄漏（约20L/桶），其储存区域托盘或围堰有效容积不小于20L。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，危废暂存间、油料区、隔油池等需按重点防渗区相关要求进行处理；废油桶周边设置托盘，油桶下方分别设置托盘；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：化学需氧量0.42t/a，氨氮0.028t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可证之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策做出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区环境行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受双路街道办事处、双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2023年2月10日

抄送：双路街道办事处，双桥工业园区发展中心，大足区环境行政执法支队双桥大队。