# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（双）环准〔2023〕7号

重庆垚鑫再生资源有限公司：

你公司报送的年加工处理9万吨废旧轮胎综合利用建设项目（项目编码：2208-500111-04-01-699644）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆雅城环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500112MA60BN9K1W）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目选址于重庆市双桥经开区邮亭工业园A15-01-02/02地块，占地面积约44666m2，建筑总面积21947.36m2项目分两期建设。一期工程主要建设1#原料破碎车间新建2条轮胎破碎生产线、裂解车间新建2条连续干馏裂解生产线、钢丝加工车间新建2条钢丝加工生产线、炭黑加工车间新建1条炭黑加工生产线，地磅房、办公楼、供水、供电及供气等公辅工程，储油罐区占地面积约1600m2，设置2个400m3的固定储油罐，原料仓库建筑面积3240m2、钢丝及炭黑存放区等储运工程，一期项目年加工处理3万吨废旧轮胎，年产裂解油11993.431吨、炭黑10497.9吨、钢丸4800吨。

二期工程主要建设2#原料破碎车间新建4条轮胎破碎生产线、在裂解车间新增4条连续干馏裂解生产线、炭黑加工车间新增1条炭黑加工生产线、在钢丝加工车间新增2条钢丝加工生产线，在储油罐区增加3个400m3的固定储油罐，其他依托一期工程；二期工程项目年加工处理6万吨废旧轮胎。

项目总投资20000万元（其中一期投资8000万元，二期投资12000万元），其中环保投资741万元，占总投资的3.7%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。项目营运期废水主要包括食堂废水、生活污水、生产废水。生产废水中的地面冲洗废水、烟气脱硫废水，新建1套生产废水预处理设施，处理规模20m3/d，采用“隔油+pH调节+厌氧反应器+好氧活性污泥法（A/O法）”处理工艺，处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准（氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准；石油类执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中间接排放标准）。新建1套食堂废水预处理设施，处理规模5m3/d，采用隔油沉淀处理工艺；新建1套生活污水处理设施，处理规模30m3/d，采用“格栅沉淀+水解酸化+沉淀”处理工艺；经预处理后的食堂废水、与生活污水、循环冷却系统排水一起排入厂区生活污水处理系统，处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准（氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，与处理达标的生产废水汇合排入市政管网，经市政污水管网排入双桥园区污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B准后排入苦水河，汇入太平河。热裂解油水分离废水、水封罐更换污水雾化处理后喷入二燃室燃烧处理。

园区应加快污水管网建设，确保拟建项目生产废水自流进入园区污水管网，拟建项目应在园区雨、污管网建成后投入运行。

- 严格落实废气污染防治措施。拟建项目营运期废气主要为轮胎处理粉尘、裂解不凝气燃烧烟气、炭黑加工粉尘、储油罐区呼吸油气等。1#原料破碎车间粉尘经一套布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放；2#原料破碎车间的粉尘经布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放。粉尘满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）。

- 裂解不凝气燃烧烟气，新建1套燃烧烟气处理设施，用于处理各生产线的燃烧室燃烧烟气和多余不凝气，采用“二次燃烧+SNCR脱硝+烟气骤冷+双碱法脱硫+湿电除尘+气液分离+活性炭吸附”处理工艺，达标废气经1根15m高排气筒（DA003）排放。对排气筒DA003燃烧烟气中的颗粒物、SO2、NOX污染因子安装自动监测设备，并与当地生态环境主管部门联网，燃烧烟气满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

- 炭黑深加工生产线配置布袋除尘器处理，达标废气经1根15m高排气筒（DA004）排放，炭黑尘满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）。储油罐区储罐安装密闭排气系统，将呼吸废气收集后接入二燃室燃烧处理。食堂油烟经1套油烟净化器处理后，达标废气经排气筒（DA005）引至办公楼顶排放，满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。

拟建项目应借鉴重庆市已建成同类项目的经验教训，优化废气收集处理措施，减少废气无组织排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目营运期噪声源主要为劈顶机、切条切块机、磨粉机、裂解炉、各种泵、风机、冷却水塔等设备生产噪声，通过合理布局，尽量选用低噪声设备，采取减振、隔声、绿化等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。项目营运期危险废物主要为清罐废物、废活性炭、废焦油、废灯管、废机油、废矿物油、隔油池含油沉渣、废弃的含油抹布、劳保用品，分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有危险废物处理资质的单位处置；其中清罐废物定期委托有资质的专业清理公司妥善处理。一般工业固废主要为废钢丝、废包装袋、脱硫除尘塔沉渣、废水混凝沉淀设施污泥、废轮胎预处理系统除尘器除尘灰、风运系统除尘器除尘灰、炭黑打包除尘器除尘灰，分类收集后暂存于一般固废暂存间；废钢丝、废包装袋交由废品回收单位回收处理；脱硫除尘塔沉渣、废水混凝沉淀设施污泥定期清掏至厂区干化池自然干化后送一般工业固废处理场处置；废轮胎预处理系统除尘器除尘灰、风运系统除尘器除尘灰均返回生产线利用，炭黑打包除尘器除尘灰直接打包入库外售。餐厨垃圾交有餐厨垃圾处理资质的单位处置；生活垃圾交环卫部门处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求，危废暂存间设置危废标识，危废转运过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单规定。裂解车间、储油罐区、脱硫循环水池、危废暂存间、生产废水处理设施、生化池进行重点防渗；事故水池、初期雨水收集池、一般固废暂存间、其他生产车间进行一般防渗；办公楼进行简单防渗。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，落实《环境影响报告表》提出的各项环境风险防控措施；储油罐区设置围堰，并采取防渗漏、防腐措施；裂解车间每个裂解油中转罐单独设置围堰（不小于中转罐最大容积2.8m3），并采取防渗漏、防腐措施；新建1座事故水池，有效容积不小于700m3，并采取防渗漏、防腐措施；新建初期雨水收集池（750m3），并设置雨污切换阀，初期雨水经初期雨水收集池收集，然后少量多次转移至生产废水处理设施处理；根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）及《废旧轮胎利用行业规范条件（2020）年本》要求，拟建项目要严格热裂解油利用管理，产生的热裂解油达到相应产品质量标准后，项目热裂解油产品运输应为第三方具有专业资质的油罐车进行输运，下游利用企业应当按照当地生态环境主管部门以及其环境影响评价文件等要求，采取污染防治措施，确保利用过程中污染物稳定达标排放，防止污染转移及二次污染。且项目建设单位应当对裂解油建立转运、销售等台账，对厂内裂解油储罐区按照重点防渗、防腐管理要求，加强防渗、防腐等风险防范措施。园区应完善环境风险防控体系建设，拟建项目应做好与园区环境风险防控措施的衔接。同时，拟建项目应按照《突发环境事件应急预案管理办法》要求制定环境风险应急预案，并定期演练。

三、严格执行总量控制。拟建项目一期工程水污染物总量控制指标：化学需氧量（COD）0.244吨/年，氨氮（NH3-N）0.031吨/年；大气污染物总量控制指标：VOCs0.539吨/年，二氧化硫1.769吨/年，氮氧化物3.6吨/年。二期工程项目水污染物总量控制指标：化学需氧量（COD）0.315吨/年，氨氮（NH3-N）0.014吨/年；大气污染物总量控制指标：非甲烷总烃0.999吨/年，二氧化硫3.539吨/年，氮氧化物7.2吨/年。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可证之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。项目自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。拟建项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、拟建项目一期工程通过竣工环境保护验收、污染防治设施稳定运行且园区环保基础设施完善后，进行原料来源及有关生产环保情况评估并报管委会同意后再适时开展二期工程建设。

七、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区环境行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管。以及按属地管理接受大足区邮亭镇人民政府、邮亭工业产业发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2023年2月14日

抄送：大足区邮亭镇人民政府，邮亭工业产业发展中心，大足区环境行政执法支队双桥大队。