# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（双）环准〔2023〕9号

重庆宇海科技有限公司：

你公司报送的重庆宇海科技有限公司涂装三期项目（项目代码：2105-500111-04-01-952831）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆远博环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA61B01485）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目在企业现有厂房内实施，不新增占地面积。使用房屋建筑面积约14300m2，其中8#厂房3楼建筑面积约9800m2，9#厂房3楼建筑面积约4500m2。在宇海科技现有的8#厂房三楼共设置水性漆喷涂往复线4条，印刷包装线10条，改扩建后实现笔电塑料件水性漆喷涂能力1500万件/年；在现有的9#厂房1楼新增注塑设备生产手机塑料件，并在9#厂房3楼新建1条自动喷油线，建成后实现年产2400万件手机塑料件的生产能力；新增模具生产设备，建成后达到年产200套模具的生产能力，全为厂内自用。项目总投资4000万元，其中环保投资175.5万元，占总投资4.39%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制；食堂废水依托现有隔油池预处理，漆雾循环水经自建废水预处理站（芬顿氧化+絮凝沉淀，处理能力120立方米/天）预处理后和地面清洁废水、生活污水一起进入厂区现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总磷达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））后排入市政污水管网，经双桥工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排至苦水河。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目磨削设备配套管道及除尘设备进行收集，除尘后在车间内无组织排放。注塑废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附装置处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）后通过一根25米高11#排气筒排放。破碎废气经集气罩收集后，经布袋除尘器处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）后，由管道合并至已有的1根15米高6#排气筒排放。水性漆喷涂线废气经“水帘+气旋塔+多级干式过滤器+二级活性炭吸附+催化燃烧”处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后经1根25米高7#排气筒排放。油性漆喷涂线废气通过“水帘+气旋塔+多级干式过滤器+二级活性炭吸附+催化燃烧”处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后经1根25米高8#排气筒排放。擦拭废气在厂区内无组织排放。笔电喷涂线印刷废气经活性炭吸附装置处理达《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41646-2022）后由1根25米高9#排气筒排放；手机塑料件喷涂线印刷废气经活性炭吸附装置处理达《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41646-2022）后通过1根25米高10#排气筒排放。镭雕废气在车间无组织排放。危废暂存间废气通过废气收集系统引至活性炭处理装置中处理后，通过排气筒无组织排放。食堂用餐依托厂区现有食堂，不增加食堂设置基准灶头（原有2个），设置油烟净化器对食堂废气进行净化处理后于食堂楼顶排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目运营期噪声源主要为各车间生产设备、风机、空压机等。选用低噪声设备，采取基础减震、建筑隔声等降噪措施后厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括废油料桶、废切削液、废机油、废火花油、废漆渣、洗枪废液、废活性炭、废过滤棉、废弃UV灯管、喷漆不合格品、废夹具、废擦洗布、废棉纱手套、废金属边角料、废无尘布等危险废物，废包装材料、废包装箱、塑料边角料、不合格品、废胶粒等一般工业固体废物，生活垃圾和餐厨垃圾。废油料桶、废切削液、废机油、废火花油、废漆渣、洗枪废液、废活性炭、废过滤棉、废弃UV灯管、喷漆不合格品、废夹具、废擦洗布、废棉纱手套、废金属边角料、废无尘布等危险废物分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废包装材料、废包装箱和废胶粒分类收集暂存，送资源回收单位处置；塑料边角料、不合格品收集破碎后作原料回收利用。一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾交由环卫部门外运处置，餐厨垃圾委托有资质单位收运处置。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将危废暂存间、生化池、化学品仓库、循环水池等作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，危废暂存间、生化池、化学品仓库、循环水池等需按重点防渗区相关要求进行处理；喷漆室、化学品仓库均设置可燃气体浓度自动报警系统；油漆、稀释剂、固化剂等原辅材料分开存放，并设托盘；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。水污染物总量控制指标：改扩建项目化学需氧量新增0.4吨/年，项目建成后全厂化学需氧量合计5.14吨/年；改扩建项目氨氮新增0.06吨/年，项目建成后全厂氨氮合计0.69吨/年。大气污染物总量控制指标：改扩建项目非甲烷总烃新增0.57吨/年，项目建成后全厂非甲烷总烃合计8.374吨/年。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可证之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策做出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区环境行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受邮亭镇人民政府、邮亭工业产业发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2023年2月17日

抄送：邮亭镇人民政府，邮亭工业产业发展中心，大足区环境行政执法支队双桥大队。