渝（双）环准〔2023〕3号

重庆恒冠净化设备有限公司：

你公司报送的净化设备智能制造智慧产业园项目（项目代码：2208-500111-04-05-588795）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆光宸消环工程技术服务有限公司（统一社会信用代码：91500113MA60MX1L6E）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

- 一、项目主要建设内容：拟建项目在重庆市大足区双路街道经开大道S1-C16-22/03地块新建厂房，新建智能制造标准厂房22368.81平方米，用于建设净化设备智能制造智慧产业园项目。项目投产后预计达到年产净化设备21120台，净化钢制门、窗3600平方米，净化钢制风管64万米，净化彩钢板72万平方米，净化送回风百叶300万件，净化桥架106000个，净化LED灯具6万个和净化灯架9万个的生产规模。项目总投资30000万元，其中环保投资150万元，占总投资的0.5%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- （一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制；表面前处理工序生产废水、地面清洁废水、冷却池更换废水和空压机含油废水经新建污水处理站（“隔油+混凝沉淀+气浮+厌氧+缺氧+好氧”工艺，35m3/d）处理；食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一起经生化池（20m3/d）处理；废水分别处理达双桥工业园区污水处理厂进水水质要求（COD≤450mg/L，BOD5≤160mg/L，SS≤350mg/L，NH3-N≤30mg/L，总磷≤5mg/L，LAS≤10mg/L，总锌≤1mg/L，石油类≤15mg/L，动植物油≤100mg/L）后汇合至厂区总排放口排放，经市政管网进入双桥工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入太平河。

- （二）严格落实废气污染防治措施。焊接烟尘和打磨粉尘经集气罩收集至滤筒除尘器处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后由15m高1#排气筒排放；喷粉粉尘经“滤芯过滤装置+布袋除尘器”处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后经15m高2#排气筒排放；烘干固化和天然气燃烧废气经集气罩收集至“过滤棉+活性炭”处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后经15m高3#排气筒排放；注塑废气经集气罩收集至“二级活性炭”处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）后经15m高4#排气筒排放；切割粉尘经管道收集至滤筒除尘器处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后经15m高5#排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理达《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）后经15m高6#排气筒排放；涂胶废气和破碎粉尘在车间内呈无组织排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目运营期噪声源主要为数控冲床、激光切割、数控折弯、钻床、剪板机、攻牙机、压铆机、焊机、注塑成型机、烘烤箱、打磨机和破碎机等。选用低噪声设备，采用建筑隔声、减振等措施后，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括槽渣、废胶桶、废润滑油及废润滑油桶、废活性炭、污泥、废液压油及废液压油桶、废含油棉纱手套、废电路板和废过滤棉等危险废物，金属边角料、焊渣、废塑粉、废过滤袋、废过滤纸、废塑料、废包装物、收集的粉尘、报废模具、废灯珠和废面罩等一般工业固体废物，生活垃圾和餐厨垃圾。槽渣、废胶桶、废润滑油及废润滑油桶、废活性炭、污泥、废液压油及废液压油桶、废含油棉纱手套、废电路板和废过滤棉等危险废物分类收集暂存，定期交有危废处置资质单位处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。金属边角料、废塑粉、废过滤袋、废过滤纸、废包装物、报废模具、废灯珠和废面罩收集后暂存于一般固废暂存区，交由资源回收单位统一处置；焊渣和收集的粉尘收集后交一般工业固废场处置；废塑料收集后经破碎机破碎后回用于生产；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾交由环卫部门外运处置；餐厨垃圾委托有餐厨垃圾收集处理资质单位处理。

- （五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将表面处理槽、污水处理站、危废暂存间、胶类物质暂存区等作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，表面处理槽、污水处理站、危废暂存间、胶类物质暂存区等需按重点防渗区相关要求进行处理；表面前处理生产用槽体必须架空设置在离地坪防腐面1m以上，并设置托盘、导流沟和集水池，管线须可视化；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目大气污染物总量控制指标：非甲烷总烃0.219t/a，SO20.003 t/a，NOx0.029t/a。拟建项目水污染物总量控制指标：COD0.382t/a，NH3-N0.051t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可证之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策做出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区环境行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受双路街道办事处、双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2023年1月31日

抄送：双路街道办事处，双桥工业园区发展中心，大足区环境行政执法支队双桥大队。重庆明犇机械有限公司：你公司报送的明犇机械汽摩配件生产项目（项目代码：2206-500111-04-05-763486）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆光宸消环工程技术服务有限公司（统一社会信用代码：91500113MA60MX1L6E）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

- 区双路街道双钱大道3号（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制；洗手废水、空压机含油废水经1#隔油池（1m3/d）预处理，食堂废水经2#隔油池（2m3/d）预处理，预处理后的废水与冷却废水、生活污水一起经生化池（36m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（氨氮、总磷达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））后，经市政污水管网排入双桥工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排至苦水河。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目运营期噪声源主要为电磁炉、空压机、封闭式冷却塔、砂处理设备、造型机、抛丸机等。选用低噪声设备，采取（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括废机油及包装桶、废黄油及包装桶、废切削液及包装桶、含油棉纱手套和含油废金属屑等危险废物，炉渣、浇冒口边角料、废钢丸、除尘灰、废铁渣和废石英砂等一般工业固体废物，生活垃圾和餐厨垃圾。废机油及包装桶、废黄油及包装桶、废切削液及包装桶、含油棉纱手套和含油废金属屑等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。除尘灰交一般工业固废场处置；废钢丸和废石英砂集中收集后，由厂家回收利用；炉渣、浇冒口边角料和废铁渣收集后交物资回收单位。一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾交由环卫部门外运处置，餐厨垃圾交由有资质的单位进行处置。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，危废暂存间、油料区、隔油池等需按重点防渗区相关要求进行处理；废油桶周边设置托盘，油桶下方分别设置托盘；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：化学需氧量0.42t/a，氨氮0.028t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可证之前，项目不得投运。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策做出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区环境行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受双路街道办事处、双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局                         2023年2月10日

抄送：双路街道办事处，双桥工业园区发展中心，大足区环境行政执法支队双桥大队。渝（双）环准〔2023〕5号

你公司报送的新型节能轻质材料项目（项目代码：2106-500111-04-01-166875）环境影响评一、项目主要建设内容：拟建项目新建厂房约27000m2，购置发泡水泥设备1套，切割设备2套，增强改性发泡水泥保温复合设备2套，增强型水泥基泡沫地隔声保温板生产线1套，砂浆生产线3套，现浇混凝土拆模板生产线1套，地保温砖设备1套，形成年产增强型改性发泡水泥保温板200万平方米，增强型水泥基泡沫地隔声板100万平方米，改性发泡水泥保温板10万立方米，配套1#砂浆5万吨，现浇混凝土面拆模板100万平方米，地保温砖1万立方米的生产能力。总投资20000万元，环保投资100万元。

- （一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制；生活污水经生化池（10m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（氨氮、总磷达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））后，经市政污水管网排入双桥工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排至苦水河汇入太平河；生产废水包括设备清洗废水、作业区地面清洗废水，经三级沉淀池处理后回用于搅拌工序，不外排；初期雨水经厂区雨水（二）严格落实废气污染防治措施。1#厂房现浇板生产线卸料、配料、搅拌工序产生的颗粒物经1#中央布袋除尘器处理达《水泥工业大气污染物排放标准》（DB50/656-2016）其他区域标准后通过15m高DA001排气筒排放；浇板生产线切割、砂浆搅拌，废边角料及不合格品粉碎，回收料仓投料，地板保温砖生产线搅拌产生的颗粒物经2#中央布袋除尘器处理达《水泥工业大气污染物排放标准》（DB50/656-2016）其他区域标准后通过15m高DA002排气筒排放；1#、2#、3#、4#水泥储罐废气经仓顶除尘器处理后无组织排放。2#厂房水泥板及增强型改性水泥板生产线回收料仓、计量罐配料、搅拌、切割、砂浆搅拌废气，集气罩收集后经3#中央布袋除尘器处理达《水泥工业大气污染物排放标准》（DB50/656-2016）其他区域标准后通过15m高DA003排气筒排放；蒸汽热源机使用天然气作为燃料，采用低氮燃烧技术，执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/ 658-2016）及重庆市地方标准第1号修改单，管道收集后通过15m高DA005排气筒排放；5#、6#水泥储罐及1#粉煤灰储罐废气顶部配置仓顶除尘器处理后无组织排放；3#厂房砂浆生产线以及地保温板生产线乳胶粉投料、纤维素投料、计量配料、混合、成品仓、包装、砂浆搅拌废气集气罩收集后经4#中央布袋除尘器处理达《水泥工业大气污染物排放标准》（DB50/656-2016）其他区域标准后通过15m高DA004排气筒排放；7#水泥储罐、8#水泥储罐、9#水泥储罐、10#水泥储罐、2#粉煤灰储罐、1#石膏粉储罐、2#石膏粉储罐、1#石灰储罐、1#石粉储罐、1#干砂储罐，储罐密闭，经仓顶除尘器处理后无组织排放，1#干砂池、2#干砂池卸料废气厂房密闭阻隔、自然沉降后无组织排放。大气污染物无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB50/656-2016）其他区域标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括废润滑油桶、废含油棉纱手套和废润滑油等危险废物，废脱模塑料及损坏模具、废边角料及不合格品、废包装材料、除尘器收集灰尘和沉淀池沉淀砂等一般工业固体废物，生活垃圾。废润滑油桶、废含油棉纱手套和废润滑油等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废脱模塑料及损坏模具、废包装材料和沉淀池沉淀砂收集后交资源回收单位；废边角料及不合格品和除尘器收集灰尘收集后回用于生产。一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾交由环卫部门外运处置。（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将危废暂存间、双氧水储罐区等作为重点防渗区。危废暂存间地面采用2mmPDHE防渗，防渗等级为P8，渗透系数小于10-10cm/s，并采用环氧树脂玻璃丝布防腐处理，润滑油设置托盘存放。双氧水存放区域四周设置围堰，围堰容积不小于储罐容积，存放区域内部地面采用2mmPDHE防渗，防渗等级为P8，渗透系数小于10-10cm/s，并采用环氧树脂玻璃丝布防腐处理。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：化学需氧量0.082t/a，氨氮0.011t/a；大气污染物总量控制指标：二氧化硫0.0173t/a，氮氧化物0.0589t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可证之前，项目不得投运。四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区环境行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受邮亭镇人民政府、邮亭工业产业发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

渝（双）环准〔2023〕7号审批文号预留位置，请勿覆盖删除