# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（双）环准〔2023〕4号

重庆桃园金属表面处理有限公司邮亭分公司：

你公司报送的桃园工件清洗生产线项目（项目代码：2212-500111-04-05-526417）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆利田环保技术研究院有限公司（统一社会信用代码：91500000MA604KLM8M）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

- 一、项目主要建设内容：重庆桃园金属表面处理有限公司邮亭分公司租用大足表面处理集中加工区2#厂房1-1车间，拟投资3500万元，新建1条“桃园工件清洗生产线”并配套建设相应管网等辅助工程，项目总建筑面积约1200m2，生产规模11000吨/年，清洗电池导电柱70000万/件。项目环保投资100万元，占总投资2.86%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- （一）严格落实水污染防治措施。生产废水经车间各类废水管网分类收集后，废水管网经由车间内管沟将拟建项目产生的各类废水接入厂房内前处理废水收集池，再经厂房外前处理废水架空管网进入加工区污水处理站前处理废水处理系统处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准后经污水处理站排口排入苦水河。

- （二）严格落实废气污染防治措施。工件清洗生产线产生的酸雾采用生产线密闭顶吸抽风，经酸雾处理塔处理后通过25m高DA001排气筒排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目运营期噪声源主要为风机和空压机等。通过选用低噪声设备，采取建筑隔声、减振等措施后，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括草酸浸泡槽槽渣、封闭槽槽渣、废滤芯、废化学品包装材料、车间废拖把及废劳保用品、空压机含油冷凝液等危险废物，不合格品、未沾染危化品的包装物、RO膜、废活性炭等一般工业固体废物，生活垃圾。草酸浸泡槽槽渣、封闭槽槽渣、废滤芯、废化学品包装材料、车间废拖把及废劳保用品、空压机含油冷凝液等危险废物集中运送到加工区危险废物暂存点分类收集暂存，定期交有危废处置资质单位处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。不合格品、未沾染危化品的包装物、RO膜、废活性炭等一般工业固体废物送园区收集点统一收集处理；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾交由环卫部门外运处置。

- （五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将废水收集池、工件清洗区、化学品库房、危废暂存间、一般固废暂存点、滚筒放置区等作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，废水收集池、工件清洗区、化学品库房、危废暂存间、一般固废暂存点、滚筒放置区等需按重点防渗区相关要求进行处理；生产线槽体架空，架空高度≥2m、生产线整体设置于托盘内；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：COD 0.18046t/a，氨氮0.02887t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可证之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策做出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区环境行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受邮亭镇人民政府和邮亭工业产业发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2023年2月2日

抄送：邮亭镇人民政府，邮亭工业产业发展中心，大足区环境行政执法支队双桥大队。