- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审版）

项目名称：重庆市年处理19万吨工业固体废弃物资源化综合利用项目（二期）

建设单位（盖章）：    重庆华新再生资源利用有限公司

编制日期：                 2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 重庆市年处理19万吨工业固体废弃物资源化综合利用项目（二期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-500111-77-03-141263 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王先生 | 联系方式 | 180****4661 |
| 建设地点 | 重庆市大足区邮亭工业园区A区A13-01/01 M3 |  |  |
| 地理坐标 | （ 105 度 44 分 06.91 秒， 29 度 27 分 03.32 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业 103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 在现有厂区范围内，不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《重庆市双桥经济技术开发区邮亭片区A 区控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书》 审查机：重庆市生态环境局 渝环函〔2021〕12号 2021年1月7日 |  |  |
| 1.1 规划及规划环境影响评价符合性分析 （1）与园区规划环评及其审查意见函的符合性 根据《重庆市双桥经济技术开发区邮亭片区A 区控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书》（简称“规划环评”）及审查意见的函（渝环函〔2021〕12号），邮亭片区A区调整后的功能分区为电镀集中加工区、重庆再生资源集团产业集中区（含进口废物拆解加工区）、中部工业组团、北部工业组团和南部工业组团等五个工业片区，一个物流仓储区、一个生态休闲组团和商贸科研中心。主导产业定位调整为再生资源产业、笔电配套相关电子产业、汽摩零配件及金属制品产业、电镀表面处理加工产业。 根据审查意见的函（渝环函〔2021〕12号）要求： 区域资源环境承载力及总量控制上限：重金属污染物排放量不得突破《报告书》确定的总量管控指标。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，环评文件审批前应获得本市、区行政区域内明确具体的重金属污染排放总量来源。规划区项目建设应当根据环境质量状况进行充分论证，确保区域环境质量满足环境功能区要求。《报告书》提出了园区污染物排放总量管控限值清单，园区在后续发展中排放的SO2、NOx、COD、NH3-N等主要污染物和特征污染物排放量不得突破《报告书》确定的总量管控指标。 拟建项目位于中部工业组团（产业定位为废旧铅酸蓄电池处理、再生铝、再生光亮铜及铅酸蓄电池产业），为一般工业固废预处理项目，与所在产业分区的功能定位不矛盾。符合大足区及邮亭镇的土地利用规划，未采用国家、地方明确禁止、淘汰类的技术和设备，符合《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》，企业清洁生产水平达到国内先进水平要求，营运期废水、废气、固废及噪声均采取了有效的污染防治措施，可实现污染物达标排放。 因此，拟建项目符合《重庆市双桥经济技术开发区邮亭片区A 区控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见函的相关要求。 1.2 其他符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》规定，拟建项目属于资源回收利用项目，不属于指导目录中“限制类”和“淘汰类”项目，属于鼓励类项目。同时项目于2020年7月10日经重庆市双桥经济技术开发区经济发展局批准备案（备案号为2020-500111-77-03-141263），因此，拟建项目的建设符合国家产业政策要求。 （2）与《重庆工业项目环境准入规定（修订）》的符合性分析 扩建项目与《重庆工业项目环境准入规定（修订）》的符合性分析详见表1.2-1。 表1.2-1 与《重庆工业项目环境准入规定（修订）》符合性分析 序号; 《规定》要求; 拟建项目执行情况; 符合性. 1; 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和重庆市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目; 项目为鼓励类项目，符合国家产业政策。项目所采用的生产工艺和污染治理技术均成熟可靠; 符合. 2; 工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平；其中“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平; 项目达到国内同行业清洁生产先进水平。; 符合. 3; 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园或工业集中区; 项目符合产业发展规划；项目选址于大足区邮亭工业园区A区，符合城市总体规划，符合园区规划。; 符合. 4; 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目；在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游5公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游5公里、集中式饮用水源地取水口上游5公里的沿岸地区，禁止新建、改扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 生产废水作为半固态产品的原料进行回收处置，不外排，仅排放少量生活污水。大气污染主要是颗粒物。不涉及剧毒物质和持久性污染物的排放。; 符合. 5; 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增排污量的工业项目必须落实污染物排放总量指标来源，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目; 区域大气、地表水、声环境环境质量现状较好，有一定的环境容量。; 符合. 6; 在主城区禁止新建、改建、改扩建以煤、重油为燃料的工业项目; 项目不用煤、重油作为燃料; 符合. 7; 新建、改建、改扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%~100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量; 项目所在区域地表水环境现状满足区域环境质量标准，最大占标率小于90%。; 符合. 8; 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标。; 项目不涉及重金属外排; 符合. 9; 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目; 项目无重大环境安全隐患，项目将配套有环境风险防范措施，制定符合项目实际情况的环境风险应急预案; 符合. 10; 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求; 项目排放的废水通过园区污水处理厂处理后能达到国家规定的污染物排放标准。; 符合. 由表1.2-1可知，扩建项目满足《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发〔2012〕142号）提出的相关要求。 （3）与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投[2018]541号）的符合性分析 根据《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投[2018]541号），扩建项目与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投[2018]541号）符合性分析详见表1.2-2。 表1.2-2 与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析 准入要求; 符合性. 不予准入类; 全市范围内不予准入; 1、国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。 2、烟花爆竹生产。 3、400KA以下电解铝生产线。 4、单机10万千瓦以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机。 5、天然林商业性采伐。 6、资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。在环境容量超载的区域（流域）增加污染物排放的项目。 7、不符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革去产能专项方案的通知》（渝府办发〔2016〕128号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准的钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目。; 项目位于重庆市大足区邮亭工业园区A区，项目符合国家相关产业政策、《重庆市工业项目环境准入规定》，不属于烟花爆竹、电解铝、燃煤火电机、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等. 重点区域范围内不予准入; 1、四山保护区域内的工业项目。 2、长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（沿岸地区指江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）的重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 3、未进入国家和市政府批准的化工园区或化工集中区的化工项目。 4、大气污染防治重点控制区域内，燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以内燃煤锅炉等项目。 5、主城区以外的各区县城区及其主导上风向5公里范围内，燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。 6、二十五度以上陡坡开垦种植农作物。 7、饮用水源保护区、自然保护区、自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园等区域进行工业化城镇化开发。其中，饮用水源保护区包括一级保护区和二级保护区；自然保护区包括县级以上自然保护区的核心区、缓冲区、实验区；自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园包括规划范围以内全部区域。 8、生态红线控制区、生态环境敏感区、人口聚集区涉重金属排放项目。 9、长江干流及主要支流岸线1公里范围内重化工项目（除在建项目外）。 10、修改为长江干流及主要支流（指乌江、嘉陵江、大宁河、阿蓬江、涪江、渠江）175米库岸沿线至第一山脊线范围内采矿。 11、外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。 12、主城区不符合“两江四岸”规划设计景观要求的项目以及造纸、印染、危险废物处置项目。 13、主城区内环以内工业项目；内环以外燃煤电厂（含热电）、重化工以及使用煤和重油为燃料的工业项目。 14、主城区及其主导上风向20公里范围内大气污染严重的燃煤电厂（含热电）、冶炼、水泥项目。 15、长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区排放有毒有害物质、重金属以及存在严重环境安全风险的产业项目。 16、东北部地区和东南部地区的化工项目（万州区仅限于对现有主体化工产业链进行完善和升级改造）。; 1、项目位于重庆市大足区邮亭工业园区A区，不属于四山保护区域、自然保护区的核心区和缓冲区，饮用水源保护区、风景名胜区、湿地公园、重要水源地、水源涵养地等需特殊保护区域的核心区等。 2、项目不设置燃煤锅炉。. 限制准入类; 1、长江干流及主要支流岸线5公里范围内，除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。 2、大气污染防治一般控制区域内，限制建设大气污染严重项目。 3、其他区县（涪陵区、长寿区、江津区、合川区、永川区、綦江区（含万盛经开区）、南川区、大足区（含双桥经开区）、铜梁区、璧山区、潼南区、荣昌区）的缺水区域严格限制建设高耗水的工业项目。 4、合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区，严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。 5、东北部地区（万州区、开州区、梁平县、城口县、丰都县、垫江县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县）、东南部地区（黔江区、武隆区、石柱县、秀山县、酉阳县、彭水县）限制发展易破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目。; 拟建项目位于大足区，不属于高耗水项目，不属于燃烧煤、重油等高污染燃料的工业项目. 由表1.2-2可知，扩建项目满足《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投[2018]541号）相关要求。 （4）与《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）的符合性 根据《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号），扩建项目与《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）符合性分析见表12-3。 表1.2-3 与《关于严格工业布局和准入的通知》符合性分析 《关于严格工业布局和准入的通知》相关内容; 项目情况; 符合性. 一、优化空间布局. 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。; 项目不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。; 符合. 二、新建项目入园. 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。; 项目位于重庆市大足区邮亭工业园区A区; 符合. 三、严格产业准入. 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。; 不属于上述项目; 符合. 由表1.2-8可知，扩建项目满足《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）相关要求。 （5）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性 扩建项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析见表1.2-4。 表1.2-4 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关内容; 扩建项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道的项目。; 项目不属于港口项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于重庆市大足区邮亭工业园区A区，不涉及自然保护区和风景名胜区; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目位于重庆市大足区邮亭工业园区A区，不涉及饮用水源保护区; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区域》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目位于重庆市大足区邮亭工业园区A区，不涉及岸线保护区、保留区; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不涉及; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目位于重庆市大足区邮亭工业园区A区，为一般工业固废预处理，不属于所列项目。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不涉及; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不涉及; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高能耗高排放项目。; 不涉及; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定; 不涉及; 符合. 由表1.2-4可知，扩建项目满足《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求。 （6）与重庆市“三线一单”符合性分析 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市生态文明建设“十三五”规划的通知》和《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市生态保护红线划定方案的通知》，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 拟建项目位于重庆市大足区邮亭工业园区A区，未涉及生态保护红线；根据对拟建项目污染负荷预估，运营过程中可确保区域环境质量满足相应的功能要求；发展资源利用情况未突破区域、园区总量；拟建项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的“鼓励类”，符合国家产业政策，清洁生产达到国内先进水平，有利于推动大足区的良好发展。拟建项目符合重庆市“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”等要求。 （7）与大足区“三线一单”符合性分析 根据《重庆市大足区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（大足府发〔2020〕39号），环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。拟建项目位于重庆市双桥经济技术开发区邮亭片区A区，属于“重点管控单元”，项目与大足区“三线一单”符合性分析见表1.2-5。 表1.2-5 项目与区环境准入清单要求符合性 环境管控分区名称; 管控要求; 拟建项目情况; 符合性. 大足区重点管控单元-太平河漫水桥; 空间布局约束。1.双桥工业园区工业用地与居住用地之间设置绿化隔离带；艾诺斯电池等现有企业应严格管控环境防护距离。 2.邮亭工业园A区再生铅企业与环境敏感点应设置不小于1公里的环境防护距离；智伦电镀园区等企业严格管控环境防护距离。; 项目不属于再生铅项目，且厂界500m范围内无居民区、学校等敏感区域。; 符合. 污染物排放管控。1.在太平河流域水质达标前，新增总磷污染物的工业项目，须在区域内实行等量削减。 2.太平河流域内新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。包括邮亭镇生活污水处理厂在内的现有集中式污水处理设施应逐步进行提标改造，排水执行一级A排放标准。 3.加强对废气尤其是有毒及恶臭气体的收集和处理率。新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。鼓励推广使用符合环保要求的高固体分、水性涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料。; 1、目前太平河总磷达标； 2、项目废水依托一期已建污水处理站处理后排入双桥园区污水处理厂进一步处理； 3、项目废气集中收集后布袋除尘处理后达标排放，满足环境要求; 符合. 环境风险防控。区域内重金属污染防控地块3块：艾诺斯（重庆）华达电源系统有限公司、重庆德能再生资源股份有限公司、重庆智伦电镀有限公司，企业应严控重金属污染物排放，严格按排污自行监测规范要求，开展土壤环境现状监测，严格管控土壤环境风险。; 项目不在重金属污染防控地块内; 符合. 资源开发效率要求。龙滩子、双路、通桥街道辖区禁止新建使用煤、重油等为高污染燃料的工业项目。; 项目不属于龙滩子、双路、通桥街道辖区，也不属于使用煤、重油等为高污染燃料的工业项目; 符合. 综上所述，拟建项目区域优势明显，且不受“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，选址合理，符合大足区“三线一单”。 |

- 二、建设项目工程分析

2.1 项目由来及总体构思 2.1.1 项目由来 2020年7月，建设单位在重庆市双桥经济技术开发区经济发展局备案了“重庆市年处理19万吨工业固体废弃物资源化综合利用项目”（项目代码：2020-500111-77-03-141263），建设内容包括三条危废预处理生产线和两条一般固废预处理生产线。项目分期建设，一期项目建设三条危废预处理生产线及其配套设施，达到年预处理危废45000t/a规模。2021年，建设单位委托国药集团重庆医药设计院有限公司编制了《重庆市年处理19万吨工业固体废弃物资源化综合利用项目（一期）环境影响报告书》，2021年7月14日取得了重庆市生态环境局核发的环评批准书（渝（市）环准﹝2021﹞017号）。2022年初建设单位统筹全局调整了设计方案，将危险废物预处理规模由45000t/a减小为20000t/a，并委托重庆环科源博达环保科技有限公司编制了《重庆市年处理19万吨工业固体废弃物资源化综合利用项目(一期)环境影响重大变动界定材料》，通过了重庆市生态环境评估中心组织的技术审查。 目前，我国已投运的水泥窑协同处置生产线主要侧重于废物的处置，处置对象以危险废物、污泥、污染土、生活垃圾和飞灰为主，这些废物的可利用成分及热值较低，加之每条线的处置量也不多，基本起不到替代原辅料及燃料的作用，与欧美等发达国家高达60%以上的原燃料替代率相比差距较大。故建设单位拟实施“重庆市年处理19万吨工业固体废弃物资源化综合利用项目（二期）”，主要利用一般工业固废（废木制品、废塑料、废橡胶等）、生物质类废物（锯末、花椒枝末等）进行预处理。产品送往重庆华新参天水泥有限公司和重庆地维水泥有限公司，利用固体废物的热值替代水泥生产所需的燃料。 拟建项目一般工业固废处理规模为17万t/a，项目已在重庆市双桥经济技术开发区经济发展局备案（项目代码：2020-500111-77-03-141263），项目建成后可实现固体废物处置的“减量化、无害化、资源化”要求，具有很好的经济效益、社会效益和环境效益。 2.1.2总体构思 （1）项目按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）相关要求，结合项目实际情况，不开展大气、地表水、地下水、环境风险等专项评价。 （2）扩建项目处理一般工业固废，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“四十七、生态保护和环境治理业 103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”，本次扩建项目应编制环境影响报告表。 （3）扩建项目不新增劳动人员，不新增生活污水。废水污染物源强核算、废水污染防治措施及可行性分析、水环境影响分析依据《重庆市年处理19万吨工业固体废弃物资源化综合利用项目（一期）环境影响报告书》，本报告不再单独分析。 （4）拟建项目预处理后的产品送往重庆华新参天水泥有限公司（位于重庆市永川区红炉镇）和重庆地维水泥有限公司（位于重庆市江津区珞璜镇），利用其现有的水泥窑综合利用替代燃料，替代燃料项目已另行履行相关手续，本报告不作分析。 2.1.3 项目基本情况 （1）项目名称：重庆市年处理19万吨工业固体废弃物资源化综合利用项目（二期）； （2）建设单位：重庆华新再生资源利用有限公司； （3）建设性质：扩建； （4）建设地点：重庆市大足区邮亭工业园区A区； （5）总投资：600万元； （6）建设期：6个月； （7）劳动定员：从现有工程劳动人员进行调配，不新增人员； （8）工作制度：年工作330天，三班制，每班8小时，年生产时间7920h； （9）建设内容及规模：新建2个一般工业固废预处理车间，分别布置1条一般工业固废预处理生产线，单线生产规模为8.5万t/a，合计预处理规模为17万t/a。 （10）服务范围：大足区及周边地区。 2.1.4 项目组成 拟建项目组成主要为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和储运工程。项目组成内容见表2.1-1。 表2.1-1 项目组成内容一览表 工程类别; 项目组成; 主要内容; 备注. 主体工程; 预处理系统; 新建2个一般工业固废预处理车间，高度15m，分别布置1条一般工业固废预处理生产线，单线生产规模为8.5万t/a，包括拆包分拣、一级破碎、二级破碎等工序，主要对体积较大的固体废物进行破碎至粒径50mm以下。; 新建. 辅助工程; 计量系统; 厂区出入口新增一般工业固废地磅，可对运输车辆称重，计量入厂废物重量。; 新增. 检验综合楼; 依托现有分析化验室对拟处置废物进行取样及特性分析测试; 依托现有. 维修车间; 位于变配电所东侧，1F，占地面积471m2，用于放置机修设备，储存厂区其他备品备件; 依托现有. 消防水池; 位于预处理车间南侧，设2座地下消防水池，每座消防水池容积500m3; 依托现有. 公用工程; 给水; 依托厂区现有供水管网; 依托现有. 排水; 无生产废水产生，不新增员工，不新增生活污水，现有工程生活污水经厂区污水处理站处理达标后排入双桥园区污水处理厂，再排入苦水河; 依托现有. 供电; 依托现有供电电源; 依托现有. 储运工程; 原料储存区; 位于1#预处理车间东侧，面积约1162m2，储存高度为3m，最大储存量为2324t，一般工业固废和生物质燃料修建隔墙独立储存。暂存区内西侧布置1条预处理生产线; 新建. 成品暂存区; 1#成品暂存区：位于1#预处理车间南侧，面积300m2，储存高度为3m，最大储存量为600t; 新建. 2#成品暂存区：位于2#处理车间北侧，面积500m2，储存高度为3m，最大储存量为1000t; 新建. 收运系统; 各类废物由运输车辆密闭运输进厂. 环保工程; 废气处理系统; 生产线1产生的破碎粉尘经脉冲布袋除尘处理后经1根15米高的排气筒（1#）高空排放；生产线2产生的破碎粉尘经脉冲布袋除尘处理后经1根15米高的排气筒（2#）高空排放。; 新建. 废水处理系统; 不产生生产废水，不新增员工，不新增生活污水，现有工程生活污水经厂区污水处理站处理达标后排入双桥园区污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002表1一级B标准后排入苦水河。; 依托现有. 噪声治理措施; 采用低噪声设备，室内布置，进行隔声、消声、减振等措施。; 依托现有. 固废处置措施; 除尘灰收集后运往华新水泥公司替代燃料，废铁收集后外卖。拟建项目对现有员工进行调配，不新增人员，无新增生活垃圾产生，现有生活垃圾经厂区集中收集后交环卫部门处置。; 依托现有. 2.1.5 主要生产设备 扩建项目主要生产设备及贮存设施见表2.1-2。 表2.1-2 主要生产设备及贮存设施一览表 序号; 设备名称; 现有工程; 扩建项目; 扩建项目备注. 主要性能指标; 数量; 主要性能指标; 数量. 一、固态/半固态危废预处理线. 1; 破碎机; 双轴剪切式，处理能力10t/h; 1台; /; /; /. 2; 提升机; 提升重量：2000kg; 1台; /; /; /. 3; 螺旋筛分机; 处理能力20t/h; 1台; /; /; /. 4; 双无轴螺旋输送机; 运输能力20t/h; 2台; /; /; /. 5; 抓料机; 5t; 1台; /; /; /. 6; 破碎混合筛分铲斗; 1m3; 1台; /; /; /. 7; 混合仓; 容量：50m3; 1台; /; /; /. 8; 仓底出料螺旋; 能力：40t/h; 1台; /; /; /. 9; 制氮设备; 300Nm3/h; 1套; /; /; /. 10; 双轴螺旋输送机; 运输能力：20t/h; 2台; /; /; /. 11; 板式喂料机; 能力：20t/h; 1台; /; /; /. 12; V型胶带输送机; B1200，20t/h; 1台; /; /; /. 13; 除铁器; 磁通量：150mT; 1台; /; /; /. 14; 电动葫芦; 5t; 3台; /; /; /. 15; 破碎机; 双轴剪切式，处理能力15t/h; 1台; /; /; /. 16; 皮带输送机; 运输能力20t/h; 2台; /; /; /. 17; 除铁器; 磁通量：150mT; 1台; /; /; /. 二、液态危废预处理线. 1; 过滤器; 多功能板框过滤器Φ400; 4台; /; /; /. 2; 气动隔膜泵; 能力30m3/h; 4台; /; /; /. 3; 钢衬聚四氟乙烯储罐; 容量：50m3; 2个; /; /; /. 4; 50m3储罐配套搅拌器; 形式：双层浆式搅拌器 材质：碳钢外衬聚四氟乙烯; 2台; /; /; /. 5; 钢衬聚四氟乙烯储罐; 容量：5m3; 2个; /; /; /. 6; 5m3储罐配套搅拌器; 形式：双层浆式搅拌器 材质：碳钢外衬聚四氟乙烯; 2台; /; /; /. 7; 氧含量监测; 氧含量量程：0～25%; 4套; /; /; /. 8; 超声波液位计; FMU30-AAHEABGHF; 4只; /; /; /. 9; 最高液位传感器; /; 4只; /; /; /. 10; 温度传感器; /; 8只; /; /; /. 11; 压力变送器; 量程：0-4MPa，316L; 1只; /; /; /. 12; 压差传感器; 量程：0-0.1MPa; 2只; /; /; /. 13; 防爆阻火呼吸阀; HYHXF2-16R DN100; 2只; /; /; /. 14; 防爆阻火呼吸阀; HYHXF2-16R DN150; 2只; /; /; /. 15; 阻火器; HYZGB-1-16R DN100; 2只; /; /; /. 16; 阻火器; HYZGB-1-16R DN150; 2只; /; /; /. 17; 安全阀; HYA41Y-16RL DN100; 2只; /; /; /. 18; 安全阀; HYA41Y-16RL DN150; 2只; /; /; /. 三、一般工业固废预处理生产线. 1; 链板输送机; /; /; 输送能力：20t/h; 2台; 新建. 2; 一级破碎机; /; /; 双轴剪切式，能力：15t/h; 2台; 新建. 3; 二级破碎机; /; /; 单轴细破，能力：15/h; 2台; 新建. 4; 皮带输送机; /; /; 输送能力：20t/h; 6台; 新建. 5; 除铁器; /; /; 磁通量：150mT; 2台; 新建. 6; 布袋除尘器; /; /; 风量：13000m3/h; 2套; 新建. 7; 离心风机; /; /; 风量：13000m3/h; 2台; 新建. 8; 移动抓料机; /; /; 载荷：5t; 2台; 新建. 9; 叉车; /; /; 载荷：5t; 2台; 新建. 单条线年处理一般工业固废能力为8.5万吨/年，年生产时间为7920h，小时生产量为10.73t，一级破碎机和二级破碎机的处理能力为15t/h，即设备的处理能力能满足固废处理规模要求，并且有一定的富余能力。所有设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》等规定的淘汰类设备。 2.1.6处理种类及规模 扩建后全厂产品规模见表2.1-3，扩建项目处理种类及规模见表2.1-4。 表2.1-3 扩建后全厂产品规模 序号; 产品名称; 现有工程产量（t/a）; 扩建项目产量（t/a）; 扩建后全厂年产量（t/a）. 1; 危险废物替代原料或燃料; 20000; 0; 20000. 2; 一般工业固废替代燃料; 0; 170000; 170000. 合计; 190000. 表2.1-4 扩建项目处理种类及规模 序号; 类别; 类别; 废物名称; 处置规模t/a; 来料状态; 厂内暂存; 主要来源. 1; 一般工业固废; 废弃资源; 废旧纺织品; 10000; 100000; 固态; 原料储存区; 纺织厂. 2; 废皮革制品; 10000; 皮革厂. 3; 废木制品; 20000; 木材加工厂. 4; 废纸; 10000; 印刷厂、农村. 5; 废橡胶制品; 10000; 橡胶厂、汽修厂. 6; 废塑料制品; 20000; 塑料厂、农村. 7; 废复合包装; 20000; 各工业企业. 8; 生物质类; 包括但不限于锯末、花椒枝末、秸秆、甘蔗渣、稻糠、树皮、稻草、桑树枝等原生态生物质; 70000; 70000; 固态; 原料储存区; 农村地区. 合计; 170000; /; /; /. 2.1.7 固废来源及成分 2.1.7.1 固体废物准入要求 类别准入：项目接收类别需符合表 2.1-5 拟处置固体废物类别、处置规模及来源一览表中类别及来源的固废方可接收，其他类别和来源的固废不予接收。 质量准入：根据《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB 30760-2014）、《水泥窑协同 处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规 范》（HJ 662-2013），入窑固废特性要求如下： ①入窑废物应具有稳定的化学组成和物理特性，其化学组成、物理性质等不应对水泥生 产过程及水泥产品质量产生不利影响； ②入窑废物中重金属的最大允许投加量应满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术 规范》（HJ 662-2013）中相关要求； ③入窑废物中氯（Cl）、氟（F）元素的含量不应对水泥生产和水泥产品质量产生不利影 响，其含量应符合《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ 662-2013）相关要求； ④入窑废物中硫（S）元素含量应符合《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》 （HJ 662-2013）相关要求。 入窑废物品质控制要求：根据《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB 50634-2010）、 《水泥窑协同处置污泥工程设计规范》（GB 50757-2012），入窑废物品质控制要求如下： ①所处置的一般固废，其品质应满足水泥工程产品方案的要求； ②使用一般固废作为替代原、燃料后，生产出的水泥产品质量应符合现行国家标准《通 用硅酸盐水泥》GB 175 的规定； ③水泥窑协同处置废物后，水泥熟料和水泥产品中重金属含量应符合现行国家标准《水 泥工厂设计规范》GB 50295 的规定； ④水泥窑协同处置废物后，水泥熟料的产品质量应符合现行国家标准《硅酸盐水泥熟料》 GB/T 21372 的有关规定。 （3）固体废物的准入评估及检测程序 根据《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ 662-2013），入窑废物准入评 估要求如下： 1）采样分析 项目在拟协同处置废物前尽量委派实验室人员到产废单位对废物产生过程进行调研，在充分考虑产废工艺波动的基础上完成采样及特性分析。 当协同处置单位实验室人员不能及时调研及采样的情况下，要求产废单位提供样品分析报告，并确保样品具有代表性，并明确废物的采样位置、份样量、份样数和废物量、采样方法、采样时的工艺工况等相关信息。 样品采集完成后，按《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）第 5 章“固体废物特性要求”的内容开展分析测试。分析参数一般应包括： ①物理性质：容重、尺寸、物理组成； ②化学特性：pH 值、闪点； ③工业分析：灰分、挥发分、水分、低位热值； ④元素和成分分析：对于替代燃料，分析 C、H、N、O、S 含量；对于替代原料，分析CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3含量； ⑤有害元素和物质分析：Cl、F、S、Mg、碱金属（K、Na）、重金属（Cd、Hg、Tl 等） 含量，主要有机物种类和含量； ⑥特性分析（腐蚀性、反应性、易燃性）。 固体废物特性经双方确认后应在协同处置合同中注明，以便在废物入厂后进行对比分析 和检查。 2）根据分析测试结果对固体废物是否可以进厂协同处置进行判断： ①该类废物不属于禁止进入水泥窑协同处置废物类别，满足国家及当地的相关法律和法 规； ②扩建项目明确固废处置类别废物为一般固体废物。 ③扩建项目协同处置企业具有协同处置该类废物的能力，协同处置过程中人员健康和环 境安全风险能够得到有效控制； ④该类废物的协同处置不会对水泥的稳定生产、烟气排放、水泥产品质量产生不利影响。 3）对于同一产废单位同一生产工艺产生的不同批次废物，在生产工艺操作参数未改变 的前提下，可以仅对首批次废物进行采样分析，其后产生的废物采样分析在制定协同处置方 案时进行。 4）对入厂前废物采样分析的样品，经双方确认后封装保存，用于事故和纠纷的调查， 备份样品应保存到停止协同处置该种废物之后。如果在保存期间备份样品的特性发生变化， 应更换备份样品，保证其特性与所协同处置废物特性一致。对各产废单位收存的废物及时登记入账，定期核查并负责与专门的运输部门联系运出， 运出时做运出记录。 - 2.1.7.2 固废来源 拟建项目主要利用废木制品、废塑料、废橡胶、生物质类废物替代部分燃料，该类废物具有一定的热值，因此，将其作为替代燃料进入到水泥厂进行利用，在实现废物处置的同时，也实现了废物处置的“减量化、无害化、资源化”，节省了天然资源及能源的消耗。固废主要来源见表2.1-5。 表2.1-5 固废来源 序号; 固废类别; 主要来源. 1; 一般工业固体废物 （废旧纺织品、废皮革制品、废木制品、废纸、废橡胶制品、废塑料制品、废复合包装）; 大足区及周边工业企业. 2; 生物质类 （包括但不限于锯末、花椒枝末、秸秆、甘蔗渣、稻糠、树皮、稻草、甘蔗叶、桑树枝等原生态生物质）; 大足区及周边农业及林业. - 2.1.7.3 固废暂存 收集后的固废暂存在厂内暂存区，位于1#预处理车间东侧，面积约1162m2，储存高度为3m，最大储存量2324t。实际每天最大的处理量为515t，满足4天的满负荷生产，与年处理规模相匹配。 2.1.7.4 固废成分 根据类比同类型项目，典型物料化学成分、重金属含量分析结果见表2.1-6~表2.1-7。

表2.1-6 典型替代燃料类废物化学分析结果 单位：%，热值除外 类别; 热值; 水分; 灰分; 全硫; 硫化物S; 有机S; 硫酸盐S; Cl; F; 氧化钙; 二氧化硅; 三氧化二铝; 三氧化二铁. MJ/kg实物基; %实物基; %灼烧基. 废旧纺织品; 14.94; 7.90; 9.11; 0.03; 0.02; 0.01; 0.00; 0.03; 0.01; 13.78; 65.34; 8.93; 7.22. 废皮革制品; 19.69; 1.12; 9.70; 0.15; 0.14; 0.00; 0.01; 0.29; 0.01; 23.65; 11.93; 8.64; 51.34. 废木制品; 15.51; 14.30; 4.94; 0.02; 0.00; 0.02; 0.00; 0.29; 0.01; 15.72; 61.93; 8.77; 6.09. 废纸; 15.51; 14.30; 4.94; 0.01; 0.00; 0.00; 0.01; 0.03; 0.01; 45.92; 25.79; 9.87; 15.63. 废橡胶制品; 24.78; 0.00; 13.60; 0.94; 0.83; 0.05; 0.06; 0.50; 0.01; 13.82; 55.62; 15.93; 11.27. 废塑料制品; 17.71; 5.43; 17.14; 0.06; 0.02; 0.00; 0.04; 0.51; 0.01; 17.92; 38.76; 27.91; 13.52. 废复合包装; 13.20; 2.50; 15.70; 0.09; 0.06; 0.01; 0.01; 0.73; 0.05; 18.66; 36.51; 24.63; 15.97. 锯末（烘后）; 15.13; 19.10; 5.31; 0.18; 0.04; 0.13; 0.01; 0.22; 0.00; 10.87; 63.62; 8.61; 11.39. 花椒枝; 15.74; 12.30; 7.92; 0.22; 0.05; 0.12; 0.05; 0.31; 0.03; 12.65; 67.98; 4.37; 10.63. 秸秆; 13.55; 6.50; 9.82; 0.19; 0.03; 0.13; 0.03; 0.42; 0.02; 9.78; 64.73; 9.39; 10.61. 稻谷壳; 14.01; 9.40; 12.33; 0.22; 0.03; 0.17; 0.02; 0.31; 0.01; 12.15; 63.78; 8.45; 11.55. 甘蔗渣; 14.73; 8.80; 3.12; 0.19; 0.05; 0.13; 0.01; 0.28; 0.02; 16.02; 58.53; 9.25; 10.75. 咖啡豆外壳; 14.01; 10.10; 6.55; 0.32; 0.11; 0.20; 0.01; 0.19; 0.01; 13.96; 63.37; 8.96; 11.04. 树皮; 16.23; 10.65; 3.70; 0.31; 0.09; 0.21; 0.01; 0.32; 0.01; 15.81; 58.94; 6.55; 13.45. 表2.1-7 典型替代燃料类废物的重金属含量检测结果 单位：mg/kg 类别; Hg; Tl; Cd; Pb; As; Be; Cr; Sn; Sb; Cu; Co; Mn; Ni; V; Tl+Cd+Pb+As; Be+Cr+Sn+Sb+ Cu+Co+Mn+Ni+V. mg/kg，实物基. 废旧纺织品; 0.0119; 0.08; 0.01; 2.30; 0.03; 0.01; 9.93; 0.48; 32.02; 0.59; 0.12; 43.00; 0.11; 0.16; 2.42; 86.41. 废皮革制品; 0.0099; 0.48; 0.01; 7.90; 0.13; 0.07; 13.70; 0.20; 48.09; 0.53; 0.30; 11.50; 0.30; 0.57; 8.52; 75.26. 废木制品; 0.0071; 0.05; 0.01; 3.32; 0.11; 0.09; 1.80; 0.49; 0.09; 10.68; 0.03; 38.20; 0.17; 0.28; 3.49; 51.83. 废纸; 0.0119; 0.20; 0.02; 2.50; 0.04; 0.11; 2.36; 0.09; 0.04; 0.17; 0.29; 2.31; 0.44; 0.60; 2.76; 6.40. 废橡胶制品; 0.0043; 0.11; 0.03; 32.57; 0.07; 0.11; 1.80; 0.01; 0.06; 16.77; 0.06; 29.40; 0.01; 0.57; 32.78; 48.79. 废塑料制品; 0.0103; 0.39; 0.02; 21.00; 0.01; 0.02; 78.92; 0.59; 0.05; 10.45; 0.26; 27.00; 0.31; 0.47; 21.42; 118.06. 废复合包装; 0.0060; 0.46; 0.03; 12.00; 0.05; 0.01; 23.40; 0.43; 0.01; 13.07; 0.21; 63.67; 0.04; 0.06; 12.54; 100.91. 锯末（烘后）; 0.0081; 0.28; 0.03; 3.32; 0.06; 0.11; 0.75; 0.72; 0.06; 0.12; 0.11; 18.20; 0.24; 0.06; 3.69; 20.37. 花椒枝; 0.0010; 0.22; 0.01; 3.60; 0.04; 0.07; 1.53; 0.16; 0.03; 0.79; 0.05; 16.30; 0.43; 0.19; 3.87; 19.54. 秸秆; 0.0046; 0.47; 0.03; 1.10; 0.03; 0.09; 1.01; 0.73; 0.07; 0.01; 0.07; 6.53; 0.05; 0.22; 1.63; 8.77. 稻谷壳; 0.0014; 0.12; 0.01; 3.70; 0.06; 0.04; 1.10; 0.16; 0.03; 0.21; 0.26; 15.20; 0.26; 0.29; 3.90; 17.54. 甘蔗渣; 0.0059; 0.43; 0.02; 3.40; 0.09; 0.11; 0.65; 0.51; 0.04; 0.59; 0.27; 17.30; 0.35; 0.30; 3.95; 20.12. 咖啡豆外壳; 0.0014; 0.10; 0.05; 2.30; 0.01; 0.11; 1.67; 0.11; 0.06; 0.70; 0.22; 11.42; 0.29; 0.04; 2.46; 14.63. 树皮; 0.0048; 0.47; 0.04; 6.50; 0.06; 0.06; 0.93; 0.84; 0.09; 0.73; 0.01; 18.90; 0.21; 0.25; 7.07; 22.02.

- 2.1.8运输方式及运输路线 拟建项目预处理后的一般工业固废均由汽车运送至华新水泥厂内，采用公路运输的方式运送至厂区。全部采用密闭运输车运输，运输过程加盖帆布，防止雨淋和遗撒。 由于运输过程为密闭方式，不会对运输路线及周边产生不利影响。 图2.1-1 密闭运输车 运输原则上应尽量避开人员密集区、水源保护区，避开交通拥堵道路，车速适中，并选用路线短、对沿路影响小的运输路线，尽可能减少经过河流水系的次数，避免在运途中产生二次污染。运输时需配备专职人员，并制定合理的运输计划和应急预案，统筹安排运输车辆，优化车辆运输路线。 目前，拟收集处理的固体废物产生单位主要分布在大足区及周边区域，收运路线尽可能选择高速公路、国道或省道，力求线路简短，避开居民区，并远离饮用水源地，运输路线应具有较好的安全性、可靠性。 2.1.9 占地及总平面布置 拟建项目位于重庆市双桥经济技术开发区邮亭片区A区，厂区沿南北呈“长方形”设置，东侧为威立雅油气环境治理(重庆)有限公司（在建）、西侧为规划的工业地块，南、北侧为园区规划道路。厂区主出口设置在南侧，靠近园区道路，方便物流。 拟建项目建2个一般工业固废预处理车间，分别布置1条一般工业固废预处理生产线，其余公辅设施均依托现有工程，项目建成后基本不会明显改变现有厂区的平面布置。

2.2 工艺流程及产排污环节 2.2.1 施工期工艺流程及产排污环节 （一）施工期工艺流程及产污环节： （二）施工期污染物产生情况分析 项目不设施工营地，施工人员食宿依托建设单位既有设施。项目施工期主要为建设厂房、购买设备进行安装。 （1）废水 扩建项目废水由施工废水和生活污水组成。 施工废水来自车辆的冲洗废水和建、构筑物的养护用水；建筑施工废水产生量预计为2.0m3/d，主要污染物浓度COD、SS和少量石油类。施工场地修建隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀后循环使用，不外排。 高峰期施工人数约30人，每人每天生活用水量按100L计，施工生活用水量约3.0m3/d，排放系数按0.9计，则施工生活污水量约2.7m3/d，主要污染因子及浓度为COD：350mg/L，NH3-N：30mg/L。 （2）废气 施工期的大气污染物主要为各类燃油动力设备与运输机械产生含CO、NOX废气；土石方开挖、出渣装卸、场地平整、建筑物料运输产生的扬尘。根据重庆市建筑施工场地的监测调查结果统计，场地内颗粒物浓度可达1.5～3mg/m3，但施工粉尘对100m以外的区域影响较小。 （3）噪声 施工使用的机械设备和车辆如：挖掘机、推土机、轮式装载车、起重安装机械等，在运行时会产生噪声，各种施工机械的噪声值为80~90dB(A)。 （4）固体废物 施工期的固体废物主要是建筑废料和施工人员产生的生活垃圾。 少量建筑废料运至市政部门指定的渣场倾倒。施工人员人数为30人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为15kg/d。 2.2.2运营期工艺流程及产排污环节 2.2.2.1 运营期工艺流程及产排污环节 （1）主要工艺流程及产污环节 主要工艺流程及产污环节见图2.2-1。 图2.2-1 拟建项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 一般固废在进入厂内之前进行入厂检查，如符合入厂标准，则运输至一般固废暂存库，不符合则拒收。进行预处理时，首先将其人工拆包分拣，随后用移动抓料机将其送至链板输送机之上，通过链板输送机喂入一级破碎机进行一次破碎（粗破，粒径小于10cm），经破碎后的物料通过皮带输送机传送出，经过除铁器选出其中的铁质杂质，再进入二级破碎机进行二次破碎（细破，粒径小于5cm），经细破之后的物料即为一般固废成品，通过皮带输送机传送至成品暂存区，随后装车送至水泥厂综合利用替代燃料。 产污节点： 废气：一级破碎废气（G1）、二级破碎废气（G2）、包装废气（G3）； 固体废物：废铁屑（S1）、除尘灰（S2）； 噪声：链板输送机、一级破碎机、二级破碎机、皮带输送机、离心风机、叉车等。 2.3与项目有关的原有环境污染问题 （1）现有工程历史沿革和环保手续履行情况 2021年，建设单位委托国药集团重庆医药设计院有限公司编制了《重庆市年处理19万吨工业固体废弃物资源化综合利用项目（一期）环境影响报告书》，2021年7月14日取得了重庆市生态环境局核发的环评批准书（渝（市）环准﹝2021﹞017号），批准的主要建设内容：采用分散联合经营模式对危险废物进行预处理后送重庆华新参天水泥有限公司水泥窑协同处置，危险废物预处理规模45000t/a。新建危险废物车间、固态/半固态危险废物预处理车间、液态危险废物预处理车间，配套建设检验综合楼、维修车间、制氮系统、甲类储库、丙类储库、固态成品暂存区等公辅工程和储运工程，以及废气收集处理系统、废水处理系统、环境风险防范系统等环保工程。 2022年初建设单位统筹全局调整了设计方案，将危险废物预处理规模由45000t/a减小为20000t/a，并委托重庆环科源博达环保科技有限公司编制了《重庆市年处理19万吨工业固体废弃物资源化综合利用项目(一期)环境影响重大变动界定材料》，通过了重庆市生态环境评估中心组织的技术审查(渝环评估函﹝2023﹞6号)。变动后，项目建设地点、危废处置种类、环境防护距离范围变化未导致敏感点新增，主要危险废物预处理规模、生产工艺、总平面布局及环保措施发生变化。目前该项目正在建设中，未投产。 （2）项目组成情况 现有工程项目组成见表2.3-1。 表2.3-1 现有工程组成一览表 项目分类; 变动后主要建设内容. 主体工程; 危废接收车间; 位于厂区东侧，1F，占地面积525m2，用于危险废物（液体采用吨桶/200L桶包装，半固态采用200L桶和开口吨桶（套吨袋）包装，固体采用吨袋或开口吨桶（套吨袋）包装）入厂卸车，包装完整性、转运资料等检查，采样. 液态危废预处理车间; 位于厂区西侧，1F，占地面积750m2，设置一条预处理能力6t/h的液态危废生产线，设置有2个5m3和2个50m3的液废储罐，并配置围堰（12m×25m×1.5m）. 固态、半固态危废预处理车间; 位于厂区西侧，占地面积约950m2，设置一个固态、半固态预处理车间，设置破碎机、筛分机、输送机、混合仓、除铁器等；车间北侧为固态成品暂存区，固态、半固态危废生产线产生的固态产品在此储存、装车，布置一条预处理能力20t/h的固态/半固态危废生产线. 辅助工程; 检验综合楼; 位于厂区南侧，3F，占地面积717m2，建筑面积2151m2：其中1F为化验室，建筑面积717m2，配置有分光光度计、放射性检测仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、小型破碎机等设备，主要进行厂区危废样品分析检测、配伍试验；2F为办公区，建筑面积717m2，用于厂区生活办公；3F为更衣室，淋浴，阳光房，休息室等后勤设施区域，建筑面积717m2。. 变配电所; 位于污水处理站北侧，1F，占地面积263m2，设置变配电设备. 维修车间; 位于变配电所东侧，1F，占地面积471m2，用于放置机修设备，储存厂区其他备品备件. 消防水池; 位于预处理车间南侧，设2座地下消防水池，每座消防水池容积500m3. 公用工程; 给水; 园区市政供水管网接入厂区内. 排水; 采用雨污分流，生产废水作为半固态产品的原料进行回收处置，不外排；厂区设置一座初期雨水收集池，收集的初期雨水和生活污水送至厂区污水处理站处理后排至园区污水管网. 供电; 从园区电网引入进线电压为10kV，通过厂区变配电所各用电点供电. 制氮系统; 在半固态预处理车间内设置制氮设备间，设置一套制氮能力20Nm3/h制氮系统，制得氮气通过半固态预处理车间外的2个10m3的储罐储存. 环保工程; 废水; 厂区设置一个1200m3的事故池，各危废储库以及危废预处理车间内设环形集水沟，将废水引至预处理车间、储库外配套的50m3的收集池，收集池连通至厂区的事故池。生产废水作为半固态产品的原料进行回收处置，不外排；厂区设置1个200m3的初期雨水收集池，生活污水和初期雨水经厂区污水处理站（处理能力50m3/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、TN、TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B标）后，经园区污水管网进入双桥园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002表1一级B标准后排入苦水河。. 废气; 甲类储库1：储库密闭，通过抽风形成微负压，换气次数6次/h，废气收集后引至储库东侧采用一套“碱洗+UV光解+二级活性炭吸附”废气处理设施处理后经15m高1#排气筒排放，风机风量为40000m3/h； 甲类储库2和新丙类储库：储库密闭，通过抽风形成微负压，换气次数6次/h，废气收集后引至甲类储库2东侧采用一套“碱洗+UV光解+二级活性炭吸附”废气处理设施处理后经15m高2#排气筒排放，风机风量为60000m3/h； 预处理车间：固态/半固态危废预处理车间密闭，通过抽风形成微负压，换气次数3次/h，在固态生产线的破碎机上设置1个集气罩，破碎粉尘经“布袋除尘”进行处理；液态危废预处理车间在开桶/刺桶区域设置2个集气罩，在液废储罐区设置3个集气罩，产生的挥发性废气经集气罩收集后与固态/半固态危废预处理车间收集的废气一起引至预处理车间西侧，采用一套“碱洗+UV光解+二级活性炭吸附”装置处理后经15m高3#排气筒排放，风机风量为70000m3/h。 化验室：化验室实验室、高温室、消解室等区域采用通风橱、万向抽气罩集中收集后引至西侧经“碱洗+活性炭吸附”处理后经15m高4#排气筒排放，风机风量为12000m3/h。 污水处理站：污水处理站采用的是一体化污水处理设施，臭气经管道收集后引至化验室废气处理措施经“碱洗+活性炭吸附”处理后经15m高4#排气筒排放。. 固废; 项目产生的废塑料桶及内塑外编袋、回收废物粉尘、实验检测固废、废活性炭、废手套、口罩、污水处理站污泥等，均属危险废物，项目本身是加工危险废物的环保项目，生产过程中新增的废物均在项目可加工的废物范围内，将其与其它同类废物一并处理即可；废包装铁桶、磁选出的废金属委托有危废处置资质的单位处置；生活垃圾交环卫部门处理. 风险防范; 厂区设置一个1200m3的事故池，各危废储库以及预处理车间内设环形集水沟，发生事故时，产生的消防废水、危废泄漏液引至预处理车间、储库外配套的50m3的收集池，收集池连通至厂区的事故池；储库、预处理车间、污水处理站等实施重点区域防渗；液态危废预处理车间储罐区设围堰（12m×25m×1.5m），液废储罐设置液位报警和联锁系统；储库、预处理车间等均设置火灾报警系统、有毒可燃气体报警器、三波段火焰探测器、缆式感温探测器、点型感烟探测器及火灾声光警报器等. 储运工程; 运输; 项目所需“原料”（工业废弃物）及加工的成品依靠汽车运输，委托有相应资质的运输公司承担运输任务，本项目不配备运输车辆，但配备装卸货、转运叉车。. 甲类储库1; 位于厂区东侧，1F，占地面积750m2，内部用防火墙分隔成三个独立的存储库，主要储存HW01、HW06、HW07、HW11、HW12、HW33、HW35、HW49八个大类中易燃易爆的含甲类物质的危险废物，以及HW01、HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW32、HW34、HW37、HW38、HW39、HW40、HW49、HW50的21大类中非易燃易爆的废物，储库内采用4层货架形式储存，储存能力为576t。. 甲类储库2; 位于厂区东侧，1F，占地面积750m2，内部用防火墙分隔成三个独立的存储库，主要储存HW08大类中易燃易爆的含甲类物质的危险废物，以及HW01、HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW32、HW34、HW37、HW38、HW39、HW40、HW49、HW50的21大类中非易燃易爆的废物，储库内采用4层货架形式储存，储存能力为576t。. 丙类储库; /. 新丙类储库; 将危险废物接收车间南侧（42m*12.5m）整体密闭，改建为新丙类储库，主要储存HW01、HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW32、HW34、HW37、HW38、HW39、HW40、HW49、HW50的21大类中非易燃易爆的废物，储库内采用2层叠放，储存能力为525t. 固态成品暂存区; 位于固态/半固态危废预处理车间中部，单独分区成一个区域，建筑面积约150m2，固态成品采用吨袋或1t周转箱包装后暂存. （3）现有工程污染物排放总量 现有工程正在建设中，无实测数据，污染物排放总量来自《重庆市年处理19万吨工业固体废弃物资源化综合利用项目(一期)环境影响重大变动界定材料》（备案版）。 表2.3-4 现有工程污染物排放总量 类别; 污染物; 现有工程排放量（t/a）; 排放去向或 处置方式. 废 气; 有组织; 非甲烷总烃; 1.7640; 排入大气. 颗粒物; 0.3858. 硫酸雾; 0.0033. 氟化物; 0.0138. 氯化氢; 0.0275. 氨; 0.0132. 硫化氢; 0.0015. 苯; 0.0088. 甲苯; 0.0154. 二甲苯; 0.0004. 酚类; 0.0264. 甲醇; 0.0220. 废 水; 废水量（m3/a）; 3207.6; 生产废水作为半固态产品的原料进行回收处置，不外排。生活污水经厂区一体化生化处理设备处理后外排进入双桥园区污水处理厂. COD; 0.192. BOD5; 0.026. SS; 0.064. NH3-N; 0.011. TN; 0.027. TP; 0.001. 石油类; 0.006. 固 体 废 物; 废塑料桶及内塑外编袋; 5; 送至预处理车间进行处理. 回收废物粉尘; 4. 实验检测固废; 1.5. 废活性炭; 40. 废手套、口罩; 1. 污水处理站污泥; 1. 磁选出的废金属; 1; 委托有危废处置资质的单位处置. 废铁桶; 25. 合计; 78.5; /. 2.3.4主要环境问题及整改措施 1、环保投诉情况 根据走访调查，现有工程未涉及环境保护投诉和环境污染纠纷。 2、“以新带老”措施 根据现场踏勘，企业现有工程不存在环保问题。

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

3.1区域环境质量现状 3.1.1 大气环境质量 根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016]19号）等相关文件规定，拟建项目所在区域环境空气功能区划为二类区，环境空气质量常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次评价引用《2021年重庆市生态环境状况公报》中大足区大气环境质量监测数据，环境空气质量监测结果见表3.1-1。 表3.1-1 大足区2021年环境空气质量状况（mg/m3） 污染物; 单位; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 14; 40; 35; 达标. PM10; μg/m3; 年平均质量浓度; 43; 70; 61.43; 达标. PM2.5; μg/m3; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.28; 达标. CO; mg/m3; 第95百分位数 24小时平均浓度; 0.9; 4; 22.5; 达标. O3; μg/m3; 第90百分位数 日最大8小时平均浓度; 128; 160; 80; 达标. 由上表可知扩建项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、PM10年均值、CO小时均值、O3日最大8小时平均值浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，由此可以判定项目所在区域2021年为达标区。 3.1.2 地表水环境质量现状监测与评价 结合双桥园区污水处理厂排污口布置及对水环境的影响情况，本次评价引用重庆港庆测控技术有限公司对双桥工业园区污水处理厂的现状监测数据（港庆（监）字[2022]第05020-HP号），监测断面分别位于新胜溪汇入苦水河前350m处和苦水河双桥工业园区污水处理厂排放口下游2000m处，监测时间2022年5月16日~18日。监测断面布设情况及监测因子见表3.1-2及附图3。 表3.1-2 地表水补充监测断面布置情况一览表 编号; 监测断面; 监测项目; 监测时间. W1; 新胜溪汇入苦水河前350m处; pH值、水温、溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、总铅、总氰化物、总镍、总铜、总锌、硫化物; 2022年5月16日~18日. W2; 苦水河双桥工业园区污水处理厂排放口下游2000m处. 评价方法：参照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中规定方法进行。评价采用单项水质参数标准指数法进行评价。 pH值标准指数：Ii=(Ci-7)/(Csimax or min-7) 式中：Ii—pH值的标准指数； Ci—pH值的实测值； Csimax或min—pH值的评价标准最高值或最低值。 DO标准指数：Ii=(Cimax-Ci)/(Cimax-Si) 式中：Ii—DO标准指数； Ci—DO的实测浓度； Cimax—相应水温饱和溶解氧浓度； Si—DO的评价标准。 其他污染物标准指数：Ii=Ci/Si 式中：Ii—i种污染物的标准指数； Ci—i种污染物的实测浓度（mg/L）； Si—i种污染物的评价标准（mg/L）。 评价结果见表3.1-3。

表3.1-3 地表水环境现状监测及评价结果统计表 单位：mg/L，pH除外 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值. 新胜溪汇入苦水河前350m处; 苦水河双桥工业园区污水处理厂排放口下游2000m处; 最大Si值. HS1-1-1; HS1-2-1; HS1-3-1; HS2-1-1; HS2-2-1; HS2-3-1. 水温; ℃; 17.2; 17.7; 17.2; 17.5; 18.2; 18.2; /; /. pH; 无量纲; 7.2; 7.3; 7.2; 7.2; 7.5; 7.6; 0.3; 6～9. 溶解氧; mg/L; 6.8; 6.8; 6.2; 6.7; 6.7; 7.4; 0.60; 3.0. 化学需氧量; mg/L; 9; 9; 8; 12; 11; 12; 0.4; 30. 五日生化需氧量; mg/L; 1.5; 1.4; 1.4; 1.4; 1.5; 1.4; 0.25; 6. 氨氮; mg/L; 0.672; 0.696; 0.681; 0.374; 0.389; 0.366; 0.26; 1.5. 总磷; mg/L; 0.09; 0.11; 0.10; 0.02; 0.02; 0.02; 0.07; 0.3. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; /; 0.5. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; /; 0.3. 粪大肠菌群; mg/L; 7.9×103; 8.1×103; 8.4×103; 6.3×103; 5.9×103; 5.4×103; 0.32; 20000个/L. 氰化物; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; /; 0.2. 铅; mg/L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; /; 0.05. 镍; mg/L; 5×10-3L; 5×10-3L; 5×10-3L; 5×10-3L; 5×10-3L; 5×10-3L; /; 0.02. 铜; mg/L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; /; 1.0. 锌; mg/L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; /; 2.0. 硫化物; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; /; 0.5. 注：“L”表示该项目未检出，报出结果为该项目的检出限。 从上表看出，苦水河水环境质量可满足Ⅳ类水质标准限值要求；新胜溪无水域功能，故不进行环境质量现状评价。

3.1.3 声环境 拟建项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，不需进行声环境质量现状调查与评价。

3.2环境保护目标 拟建项目位于重庆市大足区邮亭工业园区A区A13-01/01 M3号地块。根据现场踏勘、调查结果，项目所在地为园区规划工业用地，厂区南、北侧为园区规划道路，东侧为威立雅油气环境治理(重庆)有限公司（在建）、西侧为规划的工业地块，目前园区正在进行拟建项目场地及周边地块平场。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、国家级森林公园、生态农业示范园和国家地质公园等，未发现珍稀和保护性动植物、矿产资源等。 园区污水处理站双桥污水处理厂排污口下游10km内无饮用水源取水口，周边居民生活用水全部为自来水。 根据现场调查，新胜水库目前已拆除取水设备，同时根据《关于印发万州区等18个区县（开发区）集中式饮用水水源地保护区划分及调整方案的通知》（渝府办﹝2017）21号），新胜水库已取缔了集中式饮用水水源地保护区功能；高洞子水库、红旗水库为灌溉水库，不属于饮用水源保护区，不具有水域功能。 表3.2-1 环境保护目标一览表 环境要素; 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 环境功能区. X; Y. 环境空气; 1; 厂区南侧散户居民; -210; -680; 散户; 约10人; S; 500; 二类. 地表水; 1; 苦水河; /; /; 水域功能属于IV类; E; 1900; IV类水域. 2; 太平河; /; /; 水域功能属于IV类; E; 4600; IV类水域. 3; 新胜水库; 1158; 1453; 无水域功能; NE; 1000; /. 4; 高洞子水库; 2963; -568; 农用灌溉型水库，无水域功能; E; 2700; /. 5; 红旗水库; 1548; -3972; 农用灌溉型水库，无水域功能; S; 4000; /. 噪声; 项目50m范围内无敏感目标. 3.3污染物排放控制标准 3.3.1 废气 拟建项目所在地位于重庆大足邮亭工业园区A区，属于重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中规定的其他区域。一般工业固废破碎废气（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中表1标准。 表3.3-1 大气污染物排放标准一览表 污染物; 最高允许浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控点浓度限值(mg/m3); 备注. 排气筒(m); 其他区域. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1. 3.3.2废水 扩建项目不新增人员，不新增生活污水。员工生活污水和初期雨水经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入双桥园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918―2002）表1一级B标准后，排入苦水河。 表3.3-2 废水污染物排放限值 单位：mg/L 项目; 厂区污水处理站排放标准 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 园区污水处理厂排放标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准. pH; 6～9; 6~9. COD; 500; 60. BOD5; 300; 20. SS; 400; 20. 石油类; 20; 3. 3.3.3噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高15 dB（A）。 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准；夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10 dB（A），夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。 表3.3-3 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3.3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.3.4固体废物 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《国家危险废物名录》（2021版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求。 3.4总量控制指标 颗粒物的排放量为：2.868t/a

- 四、主要环境影响和保护措施

4.1施工期环境保护措施 （1）废水 主要是施工人员的日常生活污水和建筑施工废水。 拟建项目不设施工营地，施工人员食宿依托既有设施，生活污水经处理后进入园区污水处理设施。施工期施工废水和冲洗车辆废水主要污染物为COD、SS和少量石油类，经隔油沉淀处理后循环使用，不外排，对外环境的影响较小。 （2）废气 施工期废气污染物主要源于各类燃油动力机械设备在进行场地挖填、清理平整、运输产生的废气，主要污染物为NOx和CO。由于施工的燃油机械为间断作业，且使用数量不多，通过加强燃油设备的维护保养，所排放废气对环境影响较小。 （3）噪声 扩建项目建设期主要噪声来源各类施工机械设备。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机具和先进的工艺，同时必须合理安排各类施工机械的工作时间和布局。对不同施工阶段，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）对施工界进行噪声控制，以减少这类噪声对周围环境的影响。施工期采取一系列措施后减小了施工噪声的影响，施工噪声对外界影响较小。随着施工的结束，施工噪声也消失无长期影响。 （4）固废 建筑过程中会产生建筑垃圾、生活垃圾等。建筑垃圾应尽量回收利用，不能回收利用的建筑垃圾送往市政部门指定渣场处置；生活垃圾集中收集并及时由市政环卫部门清运。采取这些处理措施后，对项目所在地环境影响极小。 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 4.2.1.1 废气污染源强核算 营运期产生的废气主要来源于破碎废气，主要污染物为颗粒物，项目废气污染物排放源见下表。 表4.2-1 项目废气污染物排放源一览表 序号; 生产 单元; 生产设施; 废气名称; 主要污染因子; 源强核算方法. 1; 破碎; 一级破碎机、二级破碎机; 生产线1破碎废气; 颗粒物; 《4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表》. 2; 破碎; 一级破碎机、二级破碎机; 生产线2破碎废气; 颗粒物. 拟建项目处理的固废种类主要为废旧纺织品、废皮革制品、废木制品、废纸、废橡胶制品、废塑料制品、废复合包装及生物质类等，不含挥发性有机物。源强参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”， 废纺织品破碎颗粒物的产污系数为375克/吨-原料。单条生产线处理固废能力为8.5万吨/年，即颗粒物的产生量为31.875t/a。 风量计算： 根据《大气污染控制工程》中集气罩设计原则，本项目集气罩风量按照下式确定： L1=V0×F×3600 式中：L1——顶吸罩的计算风量，m3/h； V0——罩口平均风速，m/s。根据表4.2-2，本次评价取1.25（四边敞开）； F——罩口面积，m2，本次评价取0.95m2； 表4.2-2 集气罩口风速选取情况一览表 单位：m/s 顶吸罩敞开情况; 一边敞开; 两边敞开; 三边敞开; 四边敞开. V0; 0.5~0.75; 0.75~0.9; 0.9~1.05; 1.05~1.25. 则：L1=1.25*0.95*3600*3=12825m3/h，则总风量为取13000m3/h。 生产线1产生的一级破碎粉尘、二级破碎粉尘以及卸料粉尘经集气罩收集进入脉冲布袋除尘处理后通过1根15米高的排气筒（1#）高空排放。废气整体收集率取90%，根据设计资料布袋除尘器去除率考虑95%，即颗粒物产生速率为3.622kg/h，产生浓度为278.627mg/m3，颗粒物的排放速率为0.181kg/h，排放浓度为13.931mg/m3，满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中表1标准。 生产线1产生的一级破碎粉尘、二级破碎粉尘以及卸料粉尘经集气罩收集进入脉冲布袋除尘处理后通过1根15米高的排气筒（2#）高空排放。两条生产线设备型号、处理固体废物种类、运行参数均一致，产排污情况一致。 扩建项目废气污染物产生、治理及排放情况见表4.2-3。

表4.2-3 扩建项目废气污染物产生、治理及排放情况 污染源; 污染物; 风量; 产生状况; 治理措施; 排放状况; 标准限值mg/m3; 年运行时间h; 排放参数. Nm3/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 去除率; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 高度m; 内径m; 温度℃; 类型; 地理坐标. 有组织; 生产线1破碎废气; 颗粒物; 13000; 278.628; 3.622; 28.688; 布袋除尘器; 95%; 13.931; 0.181; 1.434; 120; 7920; 15; 0.6; 25; 一般排放口; 105.7260，29.4574. 生产线2破碎废气; 颗粒物; 13000; 278.628; 3.622; 28.688; 布袋除尘器; 95%; 13.931; 0.181; 1.434; 120; 7920; 15; 0.6; 25; 一般排放口; 105.7253，29.4569. 合计; 颗粒物; /; /; /; 57.375; /; /; /; /; 2.868; /; /; /; /; /; /; /. 无组织; 生产线1无组织废气; 颗粒物; /; /; 0.402; 3.1875; /; /; /; 0.402; 3.1875; /; /; /; /; /; /; /. 生产线2无组织废气; 颗粒物; /; /; 0.402; 3.1875; /; /; /; 0.402; 3.1875; /; /; /; /; /; /; /. 合计; 颗粒物; /; /; 0.804; 6.375; /; /; /; 0.804; 6.375; 1.0; /; /; /; /; /; /.

拟建项目固废废物处置规模为17万 t/a，一般工业固废和生物质燃料暂存于原料暂存区，修建隔墙独立储存，原料均是打捆成型的，卸料时产生的颗粒物很小，主要通过自然沉降，不定量计算。 4.2.1.2 废气污染防治措施及其可行性 拟建项目破碎废气主要为颗粒物，经布袋除尘器净化后排放，布袋除尘器净化效率达95%以上，是《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”中的推荐工艺。布袋除尘器目前应用广泛，除尘效率高，能够有效降低排气筒出口处的粉尘浓度，满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），因此评价认为对颗粒物的治理措施可行。 4.2.1.3 废气环境影响分析 拟建项目的主要污染物为颗粒物，环境质量现状良好，有一定的环境容量，在采取评价提出的治理措施后，各排气筒颗粒物排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）相关标准限值，项目污染物可以实现达标排放。排气筒临近污染源产生环节设置，便于有效收集处理废气，距离环境保护目标相对较远，排气筒设置较为合理。综上所述，建设单位运营期间应加强环保设施维护管理。采取措施后，拟建项目营运期对大气环境影响较小。 4.2.1.4 监测计划 企业应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，制定自行监测方案、设置和维护监测设施、开展自行监测、做好监测质量保证与质量控制、记录和保存监测数据。拟建项目的废气监测计划见表4.2-4。 表4.2-4 废气监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准; 备注. 排气筒P1; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）标; 新建. 排气筒P2; 颗粒物; 1次/年; 新建. 厂界（下风向）; 颗粒物; 1次/年; /. 4.2.2 废水 扩建项目不新增劳动人员，不新增生活污水，无生产废水产生。职工生活污水和初期雨水经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入双桥园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918―2002）表1一级B标准后，排入苦水河。 4.2.3噪声 4.2.3.1产排污环节分析及达标情况分析 （1）源强 扩建项目噪声主要来源于设备噪声，根据项目生产设备，主要设备有破碎机、风机、输送机等，各类声源的噪声级一般在80~90 dB（A）之间，经建筑隔声、消声、减振后排放源强约为70~75 dB（A）。 主要噪声源见表4.2 -5。 表4.2-5 主要噪声设备声源及治理情况一览表 声源名称; 数量; 声压级 dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB(A); 建筑物外距离. 生产线1. 链板输送机; 1; 80; 隔声、减振; 17; 61; 1; 3; 70.5; 0:00~22:00; 15; 55.5; 5. 一级破碎机; 1; 85; 隔声、减振; 6; 43; 1; 3; 75.5; 0:00~22:00; 15; 60.5; 5. 二级破碎机; 1; 85; 隔声、减振; 6; 35; 1; 3; 75.5; 0:00~22:00; 15; 60.5; 5. 皮带输送机; 3; 80; 隔声、减振; 6; 28; 1; 3; 70.5; 0:00~22:00; 15; 55.5; 5. 离心风机; 1; 90; 隔声、减振; 10; 30; 1; 3; 80.5; 0:00~22:00; 15; 65.5; 5. 生产线2. 链板输送机; 1; 80; 隔声、减振; 25; 20; 1; 3; 70.5; 0:00~22:00; 15; 55.5; 5. 一级破碎机; 1; 85; 隔声、减振; 18; 6; 1; 3; 75.5; 0:00~22:00; 15; 60.5; 5. 二级破碎机; 1; 85; 隔声、减振; 8; 6; 1; 3; 75.5; 0:00~22:00; 15; 60.5; 5. 皮带输送机; 3; 80; 隔声、减振; 22; 6; 1; 3; 70.5; 0:00~22:00; 15; 55.5; 5. 离心风机; 1; 90; 隔声、减振; 30; 6; 1; 3; 80.5; 0:00~22:00; 15; 65.5; 5. （2）预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中关于几个声压级的叠加公式以及噪声衰减公式来预测该项目营运期产生的噪声。 室内声源计算： (HJ2.4-2021）中推荐的室内声源等效室外声源计算方法： Lp2= Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： （B.2） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （B.3） 式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （B.4） 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 （B.5） 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 室外声源计算：采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室外声源计算方法的点声源的几何发散衰减公式。对于工业企业稳态机械设备，当声源处于自由空间且仅考虑声源的几何发散衰减，则距离点声源r处的声压级为： 式中：Lp（r）——预测点处声压级；dB， Lp（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m。 厂界预测点贡献值计算： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s； 评价标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）预测结果 扩建项目50m范围内无声环境敏感目标，因此仅预测厂界噪声。根据上述公式，扩建项目厂界噪声及敏感点预测结果详见表4.2-6。 表4.2-6 运营期厂界噪声排放预测结果单位：dB(A) 预测点位; 现状噪声贡献值; 扩建项目贡献值; 预测值; 标准值; 评价结果. 东厂界; 昼间; 50.9; 43.9; 51.7; 65; 达标. 夜间; 50.9; 43.9; 51.7; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 48.4; 40.6; 49.1; 65; 达标. 夜间; 48.4; 40.6; 49.1; 55; 达标. 西厂界; 昼间; 54.1; 45.5; 54.7; 65; 达标. 夜间; 54.1; 45.5; 54.7; 55; 达标. 北厂界; 昼间; 51.3; 50.2; 53.8; 65; 达标. 夜间; 51.3; 50.2; 53.8; 55; 达标. 备注：现状厂界噪声贡献值引自《重庆市年处理19万吨工业固体废弃物资源化综合利用项目（一期）环境影响报告书》5.2.3.3噪声影响预测结果小节。 由上表可知，拟建项目厂界昼间、夜间预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，声环境影响小。 扩建项目噪声源主要是破碎机、风机、输送机类等，为了减轻噪声污染，降低其对周围声环境的影响，评价建议采取的噪声防治措施如下： （1）在设备选型、订货时尽量选用性能先进、高效节能、低噪声的设备，要求设备生产厂家提供符合噪声允许标准的产品和消声减振的相关配件，同时加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生； （2）引风机通过加设减振基础、消声器和隔离操作间； （3）合理布局，将产生噪声较大的设备集中布置在远离厂界的一侧，使高噪声设备远离环境敏感点，并将高噪声设备布置在厂房内； （4）高噪音设备安装于独立基础上； （5）加强车间周围及厂区空地绿化，尽量提高绿地率，以降低噪声的影响。 本次环评认为，采取以上噪声污染防治措施在技术经济上是可行。 4.2.3.2监测要求 建设方委托有资质的监测机构承担日常环境监测，监测的采样分析方法全部按照国家环保总局制定的操作规范进行。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），环境监测计划详见表4.2-7。 表4.2-7 营运期污染源监测计划一览表 阶段; 污染源; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 营运期; 破碎机、风机、输送机等; 厂界四周; 等效A声级; 1次/季度. 4.2.4固体废物 4.2.4.1 固废产生、贮存及利用处置情况 扩建项目建成后，主要为破碎废气处理系统收集下来的除尘灰以及除铁器收集的废铁。 破碎废气处理系统收集下来的除尘灰约54.51t/a，均为替代燃料类废物，集中收集处理后运往华新水泥公司做替代燃料。废铁产生量约为200t/a，外卖物资回收公司。 扩建项目运营期对现有厂区员工进行调配，不新增劳动人员，无新增生活垃圾。拟建项目固体废物产生、处置情况见表4.2-8。 表4.2-8 项目固体废物产生及处置一览表 产生环节; 固废名称; 产生量 （t/a）; 主要有毒有害 成分; 状态; 性质判定; 排放量 （t/a）; 固废贮存、利用处置方式和去向. 破碎; 除尘灰; 54.51; 粉尘; 固态; 一般固废; 0; 集中收集后运往华新水泥公司. 除铁; 废铁; 200; 铁; 固态; 一般固废; 0; 外卖物资回收公司. 综上，扩建项目建成后产生的固体废物通过以上措施妥善处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，也不会造成二次污染，所采取的污染防治措施在技术经济上是可行的，不会对周围的环境产生影响。 4.2.5本次扩建项目建设前后污染物排放情况汇总及“三本帐” 拟建项目建成后全厂排放量=现有工程+在建工程排放量+本次扩建项目排放量-以新带老削减量。本次扩建项目建设前后污染物排放情况汇总及“三本帐”见表4.2.5-1。 表4.2-9 扩建后完成后全厂污染物排放“三本帐”情况 单位：t/a 项目; 污染物名称; 现有工程+在建工程排放量; 本次扩建项目排放量; 以新带老削减量; 拟建项目建成后全厂排放量; 增减变化量. 废气; 非甲烷总烃; 1.764; /; 0; 1.764; 0. 颗粒物; 0.3858; 2.868; 0; 3.2538; +2.868. 硫酸雾; 0.0033; /; 0; 0.0033; 0. 氟化物; 0.0138; /; 0; 0.0138; 0. 氯化氢; 0.0275; /; 0; 0.0275; 0. 氨; 0.0132; /; 0; 0.0132; 0. 硫化氢; 0.0015; /; 0; 0.0015; 0. 苯; 0.0088; /; 0; 0.0088; 0. 甲苯; 0.0154; /; 0; 0.0154; 0. 二甲苯; 0.0004; /; 0; 0.0004; 0. 酚类; 0.0264; /; 0; 0.0264; 0. 甲醇; 0.0220; /; 0; 0.0220; 0. 废水; COD; 0.192; /; 0; 0.192; 0. 氨氮; 0.011; /; 0; 0.011; 0. 固体废物; 一般工业固体废物; 0; 254.51; 0; 254.51; +254.51. 危险废物; 78.5; 0; 0; 78.5; 0. 项目无生产废水产生，不新增劳动定员，生活污水不增加，故废水污染物不增加。固体废物均有效处理处置，无排放量。 4.2.6地下水 4.2.6.1 污染源及污染途径 拟建项目可能造成地下水污染的装置主要为：原料储存区、1#成品暂存区、2#成品暂存区。 对地下水可能产生污染的途径主要为：替代料类部分废物含水率较高，在贮存场所地面发生破损的情况下，渗出液渗入地下污染地下水。 4.2.6.2 污染物类型 根据成分分析，替代燃料类废物中含有少量的重金属，主要污染物为重金属类。 4.2.6.3 地下水防控措施 按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 （1）源头控制措施 主要包括在固废储存库地面等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （2）分区防控措施 ①防渗分区划分 根据拟建项目各生产功能单元可能泄漏至地面的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，同时考虑拟建项目所处置的废物为一般工业固废和生物质燃料类，故生产区和储存库全部划分为一般防渗区。 一般防渗区：储存库全部区域。 ②分区防渗措施 一般防渗区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中I类场的要求进行建设，一般防渗区防渗层的防渗性能不应低1.5 mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。 拟建项目在进行防渗处理时，其采用的防渗材料应满足现行国家标准要求，且应结合功能分区、污染物的理化特征和施工条件确定，并满足无毒性、坚固持久性、化学稳定性、抗穿透和抗断裂性要求。防渗结构的形式应满足相应标准规范的要求，应根据防渗区域和防渗要求的不同有区别的选择，做到防渗结构的适用性。 综上，项目在采取上述防渗措施后，评价认为可满足国家相关规范要求，达到防渗的目的。 4.2.7 环境风险 4.2.7.1风险物质调查 项目在生产过程中涉及到的风险物质主要为拟利用的替代燃料类废物，替代燃料类废物主要为废木制品、废塑料、废橡胶、生物质类废物等。 4.2.7.2风险源分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），风险源定义为：存在物质或能量意外释放，并可能产生环境危害的源。据此调查项目危险物质数量、分布情况，具体见表4.2-10。 表4.2-10 风险源分布情况一览表 贮存场所; 物料名称; 状态; 包装 方式; 贮存设施数量; 面积（m2）; 贮存条件; 最大贮存量（t）. 原料存储区; 一般工业固废（废旧纺织品、废皮革制品、废木制品、废纸、废橡胶制品、废塑料制品、废复合包装）、生物质类，分区域堆存; S; 吨袋; 1; 1162; 常温常压; 2324. 1#成品暂存区; S; 吨袋; 1; 300; 常温常压; 600. 2#成品暂存区; S; 吨袋; 1; 500; 常温常压; 1000. 4.2.7.3危险物质数量与临界量比值Q 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。不同区域的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q； Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…Qn为与每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 扩建项目涉及的危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表4.2.9-2。 表4.2-11 Q值结果计算表 序号; 贮存场所; 风险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn（t）; 临界量Qn（t）; 该种危险物质Q值. 1; 原料存储区; 一般工业固体废物; /; 2324; /; /. 2; 成品暂存区1#; 一般工业固体废物; /; 600; /; /. 3; 成品暂存区2#; 一般工业固体废物; /; 1000; /; /. 合计; Q=q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn; /. 由表可知，拟建项目Q＜1。 4.2.7.4影响途径识别 （1）在运输过程中若因故障、车辆破损或密闭不严导致废物泄漏至环境中，造成污染；交通事故（车祸），车身倾翻，货箱破裂，整车的废物流失进入环境。 （2）布袋除尘器发生破损，使得输送废气无法进行有效收集和处理，对环境空气的影响。 （3）储存库地面发生破损，物料中的水分下渗对地下水环境的影响。 4.2.7.5环境风险防范措施 （1）废物储存场所设置防风、防晒、防雨设施、消防设施等；地面采取硬化等一般防渗措施。 （2）固废储存库的强度、构造、封闭性等应与废物相适应性。地面、墙面、屋顶所使用的材料、设计必须有足够的强度，保障在区域内的物料、人员和重型机械的相关作业。 （3）火灾、爆炸等事故发生时，应使用水、干粉或二氧化碳灭火器扑救。 （4）厂区火灾事故情况下，事故废水和消防废水经管网，在阀门开启状态下收集至事故池（正常情况下事故池阀门关闭，无污染雨水切换至雨水系统）。所有事故废水均于事故池进行暂存，后期泵入半固态生产线或液态生产线进行处置。

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎废气排放口（1#、2#排气筒） | 颗粒物 | 布袋除尘 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 颗粒物：120 mg/m3 3.5kg/h |
|  | 无组织 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016） 颗粒物：1.0 mg/m3 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、消声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类 |
| 固体废物 | 破碎废气布袋除尘器除尘灰为替代燃料类废物，集中收集处理后运往华新水泥公司。废铁外卖物资回收公司。 建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 拟建项目将生产区和储存区域作为一般防渗区进行防渗，一般防渗区按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中I类场的要求进行建设，一般防渗区防渗层的防渗性能不应低1.5 mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 工艺设备：采用先进、成熟、可靠的工艺和设备以及行之有效的“三废”治理及综合利用措施，以减少事故的发生。生产系统严格密闭，选用材质性能好的设备和管件，以防泄漏和爆炸。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位应加强企业的环境管理，安排专人负责日常环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好营运期的环保工作。应对专职环保人员进行定期培训，确保环保设施的正常运行和污染物达标排放。根据《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）要求设置排污口。 |  |  |  |

- 六、结论

重庆华新再生资源利用有限公司重庆市年处理19万吨工业固体废弃物资源化综合利用项目（二期）位于重庆市大足区邮亭工业园区A区A13-01/01 M3，新建2个一般工业固废预处理车间，分别布置1条一般工业固废预处理生产线，单线生产规模为8.5万t/a，合计预处理规模为17万t/a。 项目建设符合国家产业政策、符合大足区“三线一单”要求。项目采用的污染防治措施技术经济可行，能确保各种污染物稳定达标排放，对环境不会造成明显影响，不会改变区域环境功能。采取严格的风险防范措施后，环境风险可防可控。因此，在严格落实各项环境保护措施和风险防范措施后，从环境保护角度分析，扩建项目建设是合理、可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 拟建项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 拟建项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 1.764 | 1.764 | / | 0 | / | 1.764 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0.3858 | 0.3858 | / | 2.868 | / | 3.2538 | +2.868 |
|  | 硫酸雾 | 0.0033 | 0.0033 | / | 0 | / | 0.010 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.0138 | 0.0138 | / | 0 | / | 0.031 | 0 |
|  | 氯化氢 | 0.0275 | 0.0275 | / | 0 | / | 0.071 | 0 |
|  | 氨 | 0.0132 | 0.0132 | / | 0 | / | 0.031 | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.0015 | 0.0015 | / | 0 | / | 0.004 | 0 |
|  | 苯 | 0.0088 | 0.0088 | / | 0 | / | 0.02 | 0 |
|  | 甲苯 | 0.0154 | 0.0154 | / | 0 | / | 0.035 | 0 |
|  | 二甲苯 | 0.0004 | 0.0004 | / | 0 | / | 0.002 | 0 |
|  | 酚类 | 0.0264 | 0.0264 | / | 0 | / | 0.06 | 0 |
|  | 甲醇 | 0.0220 | 0.0220 | / | 0 | / | 0.05 | 0 |
| 废水 | COD | 0.192 | 0.192 | / | 0 | / | 0.192 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.011 | 0.011 | / | 0 | / | 0.011 | 0 |
| 一般工业固体废物 |  | 0 | 0 | / | 254.51 | / | 254.51 | +254.51 |
| 危险废物 |  | 78.5 | 78.5 | / | 0 | / | 78.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

附图1   地理位置图

附图2   扩建前总平面布置图

附图3-1 全厂总平面布置图及扩建项目分区防渗图

附图3-2 拟建项目1#一般工业固废预处理车间平面布置图

附图3-3 拟建项目2#一般工业固废预处理车间平面布置图

附图4   环境保护目标分布图

附图5   现状监测布点图

附图6   土地利用规划图

附图7   园区现状企业分布图

附件：

附件1   项目备案证

附件2   邮亭园区A区跟踪评价审查意见的函

附件3   现有工程环评批准书

附件4   现状监测报告

附件5   重大变动界定的函