- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     建筑轻集材料建设项目

建设单位（盖章）：重庆瑞塔克斯环保科技有限公司

编制日期：         2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 建筑轻集材料建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2310-500111-04-05-922107 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘先生 | 联系方式 | 181****0166 |
| 建设地点 |  | 重庆市大足区龙滩子街道建设村（双桥工业园区S1-A3-10/02地块内） |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 105 度 47 分 35.733 秒， 29 度 29 分 27.894 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3024轻质建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业，55、石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2310-500111-04-05-922107 |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 16 |
| 环保投资占比（%） |  | 32 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 |  | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），本项目需设置大气专项评价，对照情况见下表。 表1-1 专项评价设置原则对照表 专项评价类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目运营期废气污染物因子为颗粒物，不属于有毒有害污染物等。因此本项目无需设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经市政污水管网排入双桥污水处理厂。故本项目无需开展地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质不超过临界量，故本项目无需开展环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水，故本项目无需开展生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目，故本项目无需开展海洋专项评价。. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故无需开展地下水专项评价。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 |  | 规划名称：《大足高新区（含双桥工业园区）双桥组团规划》 审批机关：重庆市人民政府 审批文件及文号：渝府[2021]54号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《大足高新区（含双桥工业园区）双桥组团规划环境影响报告书》 审查机关：重庆市生态环境局 审查文件名称及文号：《重庆市环境保护局关于大足高新区（含双桥工业园区）双桥组团规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕357号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1规划及规划环境影响评价的符合性分析 1.1.1与园区规划符合性分析 大足高新区（含双桥工业园区）总规划面积2874.37hm2，含万古组团、龙水组团、双桥组团、邮亭组团。其中双桥组团即为双桥工业园区，规划面积883.94hm2，规划范围东至龙滩子街道，南至邮亭镇天福村，西至建珠路，北至通桥街道九曲花溪河。规划区整体分为三个独立区块，主体区块东至太平河，南至邮亭镇天福村，西至建珠路，北至通桥街道九曲花溪河；中部区块东至双桥污水处理厂，北至双桥中学；东部区块东至龙滩子街道，南至太平社区，西至双龙东路和求实路，北至鲤鱼路。 （1）产业发展定位 双桥工业园区发展产业以汽车整车及零部件产业、电子信息产业为主，配套发展装备制造业。 ①汽车整车及零部件产业：包括专用车、汽摩零部件、新能源汽车、智能网联汽车。②装备制造产业：包括机电装备、铸锻中心、轨道交通、通用航空、智能装备等制造产业，打造现代化装备制造产业。③电子信息产业：包括电子零部件、智能终端。 （2）主导产业布局 规划区已形成以汽车整车及零部件产业为核心的产业链，区内没有明显的产业分区，规划区内汽车整车及零部件产业布局较广，连片布局于整个规划区内，分布在主体区块内中西部、东部区块和中部区块；主体区块北部和南部布局有较为集中的装备制造产业，东部和东南部布局电子信息产业园作为电子信息产业集中区域。规划后续实施中，将进一步延长产业链，在现有汽车整车及零部件产业周围布局相关产业，电子信息产业园区附近引入电子信息相关产业，装备制造产业集中区周围布局装备制造相关产业。 本项目位于双桥工业园区东部区块，属于轻质建筑材料制造业，不属于园区禁止、限制引入企业。项目生产工艺主要为粉碎、搅拌等，主要产生少量粉尘，属于园区允许入驻的企业。 1.1.2与园区规划环境影响评价及审查意见的符合性分析 ①与园区规划环评生态环境准入清单符合性分析见表1.1-1。 表1.1-1 与园区规划环评生态环境准入清单符合性分析一览表 分类; 清单内容; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1、与居住用地相邻的工业用地（S2-A7-3、S2-A7-4、S2-A7-5、S2-A7-6）应优化厂区平面布局，做好臭气、异味的污染防治，确保厂界达标并避免对周边环境保护目标造成影响；; 项目位于S1-A3-10/02地块内，不在上述区域；项目位于封闭的厂房内，生产过程中的粉尘通过设置布袋除尘器处理后达标排放，对环境影响小。; 符合. 2、双路街道上风向且临近居民生活区的工业用地（S2-B7-1、S1-D6-2、S1-B04-2 地块）优先引入大气环境污染较小的项目（如不涉及喷漆、酸洗、熔炼、铸造等异味较大的生产工艺项目）；; 项目位于S1-A3-10/02地块内，不在上述区域；项目生产工艺为粉碎、搅拌等，主要污染物为粉尘，项目周边大气环境保护目标主要分布在厂区东南侧、西侧和西北侧，均在项目侧风向和侧向上风向位置。; 符合. 3、合理布局有环境防护距离要求的建设项目，其环境防护距离不应超出园区边界；; 项目无需设置环境防护距离。; 符合. 4、机电控股退出后再利用的临龙滩子街道居民生活区的工业用地，应优化平面布局，布置大气环境和声环境影响较小的项目；; 本项目位于S1-A3-10/02地块内，不在上述区域。项目位于封闭的厂房内，生产过程中的粉尘通过设置布袋除尘器处理后达标排放；厂界噪声能实现达标排放，对环境影响小。; 符合. 污染物排放管控; 规划实施排放的主要污染物总量不得突破本次确定的总量管控指标；; 本项目大气污染物排放量未超过规划环评总量管控指标。; 符合. 限制新建排放重金属（铅、汞、镉、铬、砷）的项目，改、扩建重点行业重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑）污染物排放执行“等量替代”原则；; 项目不涉及重金属排放。; 符合. 限制引入排放剧毒物质及持久性有机污染物的工业项目；; 项目不涉及剧毒物质及持久性有机污染物。; 符合. 加快推进溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。逐步完成汽车、摩托车整车制造底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料替代；在木制家具、汽车零部件、工程机械、钢结构等行业，大力推广低VOCs含量涂料；; 项目营运期不使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，项目不涉及VOCs排放。; 符合. 临近居住区的双钱集团（重庆）轮胎有限公司、重庆双桥正大有限公司等企业应加强挥发性有机污染物等工艺废气治理，做好臭气、异味的污染防治，确保厂界达标并避免对周边环境保护目标造成影响; 项目不属于上述企业。; /. 环境风险防控; 强化水环境风险管控，以重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑）排放企业为重点，持续完善“装置-企业-园区”三级环境风险管控体系，避免事故废水进入附近水体。; 项目不涉及重金属排放。; 符合. 艾诺斯（重庆）华达电源、达汉电子、中天电子严格按排污自行监测规范要求，开展土壤环境现状监测，严格管控土壤环境风险；; 项目不涉及。; /. 涉及重大、较大环境风险源企业的危险品生产装置、储存区或罐区应在装置区周围设置围堰、导流设施等，围堰、围堤外应设置切换阀并连接企业事故池；; 项目不属于重大、较大环境风险源企业。; 符合. 统筹建立应急联动队伍体系，建立企业间的应急联动机制，提高环境风险防范和事故应对处置能力。; 项目建成后将建立相应的应急联动队伍体系，建立企业间的应急联动机制。; 符合. 资源利用效率; 新建、改建、扩建项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准；; 项目水资源消耗量少，优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值。; 符合. 督促规划区企业采用先进的生产工艺提高能源综合利用效率，“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核；; 项目营运期采用先进生产工艺，不属于双超双有高耗能行业。; 符合. 禁止新建使用煤、重油等高污染燃料的工业项目；; 项目不使用煤、重油等高污染燃料。; 符合. 鼓励工业企业开展中水回用，排水量大的企业需满足相应行业水资源回用指标。; 项目废水排放量较小。; 符合. 由上表可知，项目不属于《大足高新区（含双桥工业园区）双桥组团规划环境影响报告书》中禁止准入类项目，符合园区准入要求。 ②总量控制限值要求 根据《大足高新区（含双桥工业园区）双桥组团规划环境影响报告书》，双桥工业园区总量控制见表1.1-2。 表1.1-2 园区总量控制限值一览表 单位：t/a 分类; 污染物; 总量管控限值; 后续新增排放量; 本项目排放量. 大气污染物总量管控限值; 颗粒物; 现状排放量; 245.14; 86.542; 0.216. 总量管控限值; 331.682. 水污染物总量管控限值; COD; 现状排放量; 116.305; 103.739; 0.007. 总量管控限值; 220.044. NH3-N; 现状排放量; 18.545; 8.934; 0.001. 总量管控限值; 27.479. 由上表可知，本项目污染物排放总量远小于区域规划总量指标限值。 ③与规划环评审查意见符合性分析 与规划环评审查意见（渝环函〔2023〕357号）符合性分析见表1.1-3。 表1.1-3 与规划环境影响评价审查意见的符合性分析 序号; 内容; 项目情况; 符合性. 1; （一）严格生态环境准入。强化规划环评与“三线一单”生态环境分区管控的联动，主要管控措施应符合重庆市及大足区“三线一单”生态环境分区管控要求。规划区应优化产业，提高清洁生产水平，从源头控制和减少污染物的产排量。入驻项目应满足相关准入要求以及《报告书》制定的生态环境管控要求。; 项目符合规划环评相关要求，满足重庆市、大足区及管控单元管控要求; 符合. 2; （二）空间布局约束。规划区涉及环境防护距离的工业企业或项目，应以防范生态环境“邻避”问题为出发点，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。规划用地应强化对周边学校、居住区等环境敏感目标的保护，新增工业用地与居住用地之间应当设置不小于50米的绿化隔离带，临近居住用地侧的工业用地应尽量布置低噪声、低污染企业。重庆重型汽车集团搬迁后的闲置用地（S1-C17-4），临近居住、教育用地，禁止引入有喷漆、酸洗、熔炼、铸造等工艺的工业项目，优先发展研发创新等轻污染类型的产业或调整用地类型。建议适时搬迁明德小学。; 项目不涉及环境防护距离，且50m范围内无学校、居住区等环境敏感目标。; 符合. 3; （三）加强污染排放管控。; 1.水污染物排放管控。加快推进双桥工业园区污水处理厂提标改造及双钱西路南段、大邮路南段和车城大道雨污合流管网的整改，全面实现规划区域、污分流；未开发建设用地的雨污管网应先期建设，确保园区污废水的有效收集及集中处理。规划区南侧污水依托双桥工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入苦水河；北侧污废水经双桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（总磷执行0.3mg/L）后排入太平河。规划区地下水应采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水环境的污染。加强地下水跟踪监测，结合监测结果及时调整和完善规划区地下水污染防控措施。; 项目生活污水经市政污水管网排入双桥污水处理厂处理；项目提出分区防渗要求，做好地下水污染防控。; 符合. 4; 2.大气污染物排放管控。优化能源结构，严格落实清洁能源计划，加快推进双钱集团（重庆）轮胎有限公司燃煤锅炉清洁能源改造。入驻企业生产废气采用高效的收集措施和先进的污染防治设施，确保工艺废气稳定达标排放。涉及挥发性有机污染物排放的项目从源头加强控制，并按照《重庆市大气污染防治条例》《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等要求，通过采取原料清洁替代、先进生产技术、高效工艺和设备等，减少工艺过程无组织排放。通桥街道和双路街道上风向的汽研所（重庆凯瑞特种车有限公司）、贝卡尔特轮胎帘线有限公司等应强化废气治理措施，严格控制生产规模，项目扩建应当满足主要大气污染物“增产不增污”；临近居住区的双钱集团（重庆）轮胎有限公司、重庆双桥正大有限公司等企业应加强挥发性有机污染物等工艺废气治理，做好工业企业臭气、异味的污染防治，确保厂界达标并避免对周边环境保护目标造成影响。; 项目运营期主要为生产过程产生粉尘，粉尘经过布袋除尘器处理后达标排放。; 符合. 5; 3.工业固废排放管控。规划区内企业应按资源化、减量化、无害化原则，减少工业固体废物产生量，并进行妥善收集、处置，最大限度减轻工业固体废物造成的二次污染。加强入驻企业一般工业固废暂存场所的监控和管理，一般工业固体废物应优先综合利用，不能利用的交由一般工业固废填埋场进行处置。入园企业应按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求规范建设危险废物暂存设施，严格落实“防扬散、防流失、防渗漏”等要求，不得污染环境；企业危险废物依法依规交由有资质单位处理，严格落实危险废物环境管理制度，强化对危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节的全过程环境监管。园区应定期督促企业及时转移危险废物，严禁在企业厂区内过量堆存，确保危险废物得到妥善处置。生活垃圾经分类收集后由市政环卫部门统一清运处置。; 项目运营期按要求设置一般固废暂存间及危废暂存间，对运营期产生的一般固废及危险废物进行收集暂存，并采取了妥善处置方式，确保不会对环境造成二次污染; 符合. 6; 4.噪声污染管控。合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感区；工业企业选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。合理规划区域运输线路和时间，合理安排装卸货物时间和地点、减少夜间运输频次，车辆实行限速、限时、禁鸣，减轻运输过程对沿线居民的影响，并根据影响程度采取适宜的工程降噪措施。; 项目运营期内采用合理布局、选用低噪声设备等措施，降低噪声影响。; 符合. 7; 5.土壤污染防控。规划区应按照《土壤污染防治行动计划》中相关要求，加强区域土壤保护，防止土壤环境恶化；强化区域土壤污染防控措施和土壤监管，严格按照跟踪监测计划实施规划区内土壤环境跟踪监测，及时掌握区域土壤环境质量变化情况。; 项目生产车间硬化处理，并提出分区防渗措施，对土壤污染较小。. 8; （四）环境风险防控。规划区及入驻企业应当严格执行环境风险防范的相关法律法规和政策要求，严格落实各类环境风险防范措施。规划区应进一步完善园区环境风险防控体系，建立健全企业、园区等多级环境风险防范体系。涉及重大、较大环境风险源企业的危险品生产装置、储存区或罐区应在装置区周围设置围堰、导流设施等，围堰、围堤外应设置切换阀并连接企业事故池。统筹建立应急联动队伍体系，建立企业间的应急联动机制，提高环境风险防范和事故应对处置能力，防范突发性环境风险事故发生。; 项目运营期将建立应急联动队伍体系，建立企业间的应急联动机制，且项目不属于重大、较大环境风险源企业。; 符合. 9; （五）碳排放管控。规划区能源主要以天然气和电力为主，按照碳达峰、碳中和相关政策要求，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳。督促规划区企业采用先进的生产工艺，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，推动减污降碳协同共治，促进规划区产业绿色低碳循环发展。; 项目运营期内不使用天然气、煤炭等能源，主要是用电作为能源。; 符合. 10; （六）规范环境管理。规划区拟引入的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，加强与规划环评的联动，重点做好工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施可行性论证等内容。规划环评中规划协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享。; 项目符合规划环评相关要求，对项目污染物排放量进行了测算并对环保措施可行性进行分析论证; 符合. 由上表可知，本项目符合《大足高新区（含双桥工业园区）双桥组团规划环境影响报告书》的审查意见（渝环函〔2023〕357号）中相关要求。 |
| 其他符合性分析 | ### 1.2其他符合性分析 ### 1.2.1“三线一单”符合性分析 根据重庆市生态环境局关于印发《规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知》（渝环函[2022]397）号要求，本项目“三线一单”符合性分析如下。 （1）项目与环境管控单元位置关系 本项目位于重庆市大足区龙滩子街道建设村（双桥工业园区S1-A3-10/02地块内）。对照重庆市大足区“三线一单”，项目所在区域属大足区重点管控单元-太平河漫水桥（环境管控单元编码：ZH50011120002）。 （2）符合性分析 结合重庆市、大足区“三线一单”分区管控要求，本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析见表1.2-1。 表1.2-1 项目与“三线一单”管控要求符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50011120002; 大足区重点管控单元-太平河漫水桥; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 项目相关情况; 符合性分析结论. 重庆市总体管控要求; 空间布局约束; 优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 实施差异化管理，推动“一区两群”协调发展，促进各片区发挥优势、彰显特色、协调发展。主城都市区重点推进产业升级，优化工业区、商业区、居住区布局，优化水资源配置和排污口、取水口及饮用水水源地布局、保护和修复“四山”生态、强化污染物排放控制和环境风险防控。渝东北三峡库区城镇群突出秦巴山区、三峡库区生态涵养和生物多样性保护，推进水污染治理、水生态修复、水资源保护，加强水土流失、消落带和农业农村污染治理，确保三峡库区水环境安全。渝东南武陵山区城镇群突出武陵山区生物多样性维护，推进生态修复，加强石漠化治理和重金属污染防控，增强生态产品供给能力。; 项目所在地属于大足区重点管控单元。运营期产生的废气、废水、噪声均按照要求采取有效措施治理后实现达标排放，对环境影响较小。落实本次评价提出的环境风险防范措施后，环境风险可控。; 符合. 污染物排放管控. 环境风险防控. 资源开发利用效率. 大足区总体管控要求; 空间布局约束; 第1条针对玉龙山国家森林公园内矿山开采现状，对已开采矿区提出生态环境修复要求，并由政府引导矿业开采公司逐步退出玉龙山森林公园。; 项目不涉及矿山开采，不位于玉龙山国家森林公园。; 符合. 第2条针对部分区域存在工业、居住、商业三区混杂的局面，严格产业准入，除确需单独布局的项目外，新建工业企业必须进入园区或工业集聚区，涉及VOCs、恶臭气体等产生项目应由环评确定合理的环境防护距离；园区外的锶盐精细化工企业应逐步实施搬迁进入园区。; 项目位于双桥工业园区，无需设置环境防护距离；不属于锶盐精细化工企业。; 符合. 第3条在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区，大中城市及其近郊，居民集中区、疗养地、医院周边lkm内不得新建再生铅企业。; 项目位于双桥工业园区，不涉及上述需要特殊保护的区域；项目不属于再生铅企业。; 符合. 第4条对工业用地上“零土地”（不涉及新征建设用地）技术改遗升级且“两不增”（不增加污染物排放总量、不增大环境风险）的建设项目，对原老工业企业集聚区（地）在城乡规划未改变其工业用地性质的前提和期限内，且列入所在区县工业发展等规划并依法开展了规划环评的项目，依法依规加快推进环评文件审批。; 本项目位于双桥工业园区，为新建项目，租用厂房用地为工业用地。; 符合. 第5条大足高新区（万古组团）可布局发展锶盐深加工及新材料特色产业。; 本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 第6条大平河漫水桥管控单元对新建工业项目增加的总磷污染物排放量，须在该区域内实行等量削减；濑溪河玉滩水库管控单元在玉滩水库水质未达标前，严格控制引入新增相应超标因子水污染物排放的工业项目。; 本项目属于太平河漫水桥管控单元，仅涉及生活污水；根据引用现状监测数据，监测断面水质达标。; 符合. 第7条新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。鼓励推广使用符合环保要求的高固体分、水性涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料。; 本项目不涉及VOCs排放。; 符合. 环境风险防控; 第 8 条大足工业园（龙水园区）、龙水镇小微企业园应严禁引入排放含重金属（汞、铬、镉、铅和类金属砷）.剧毒物质的工业项目。; 本项目不涉及。; 符合. 第 9 条进一步推进污染地块场地评估及修复。持续推进龙水电镀园区、重庆大足红蝶锶业有限公司（龙水工厂）等企业搬迁后遗留污染地块的修复与治理工作，并在修复过程中，应防止二次污染。; 本项目不涉及。; 符合. 资源利用效率; 第10条新、改建工业项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准。城区污水处理厂推广中水回用。; 项目水资源消耗量少，优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值。; 符合. 第11条高污染燃料禁燃区禁止燃煤，其他区域燃煤应严格限制用煤，禁止新建20蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，要求使用低硫，低灰分及洁净煤燃烧技术。; 本项目不涉及。; 复合. 单元管控要求; 空间布局约束; 1.双桥工业园区工业用地与居住用地之间设置绿化隔离带；艾诺斯电池等现有企业应严格管控环境防护距离。2.邮亭工业园A区再生铅企业与环境敏感点应设置不小于1公里的环境防护距离；智伦电镀园区等企业严格管控环境防护距离。; 本项目位于双桥工业园区，无需设置环境防护距离。; 符合. 污染物排放管控; 1.在太平河流域水质达标前，新增总磷污染物的工业项目，须在区域内实行等量削减。2.太平河流域内新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。包括邮亭镇污水处理厂在内的现有集中式污水处理设施应逐步进行提标改造，排水执行一级A排放标准。3.加强对废气尤其是有毒及恶臭气体的收集和处理率。新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。鼓励推广使用符合环保要求的高固体分、水性涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料。; 本项目仅排放生活污水，根据引用现状监测数据，监测断面水质达标。; 符合. 环境风险防控; 1.区域内重金属污染防控地块3块：艾诺斯（重庆）华达电源系统有限公司、重庆德能再生资源股份有限公司、重庆智伦电镀有限公司，企业应严控重金属污染物排放，严格按排污自行监测规范要求，开展土壤环境现状监测，严格管控土壤环境风险。; 本项目不涉及重金属污染物排放，不属于上述地块。; 符合. 资源开发利用效率; 1.龙滩子、双路、通桥街道辖区禁止新建使用煤、重油等为高污染燃料的工业项目。; 项目不属于用煤、重油等高污染燃料的项目。; 符合. 综上，本项目符合“三线一单”的管控要求。 1.2.2与国家产业政策符合性分析 本项目属于轻质建筑材料制造业。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》及2021年修改单，项目不属于其中的“鼓励类、限制类、淘汰类”项目，视为允许类。 此外，重庆市双桥经济技术开发区经济发展局对本项目予以备案，备案编码：2310-500111-04-05-922107。 因此，评价认为本项目符合国家产业政策。 1.2.3与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资[2022]1436号）符合性分析 项目与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册》中相关要求符合性分析，详见表1.2-2。 表1.2-2 项目与产业投资准入符合性分析 目录; 产业投资准入规定; 项目情况; 符合性分析. 不予准入类; （一）全市范围内不予准入的产业 1．国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。 2．天然林商业性采伐。 3．法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 本项目不属于国家产业结构调整指导目录中的淘汰类、不予准入项目，属于允许类项目。; 符合. （二）重点区域不予准入的产业 1．外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。 2．二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 3．在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 4．饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 5．长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。 6．在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 7．在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 8．在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 9．在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目位于双桥工业园区，不涉及上述区域。; 符合. 限制准入类; （一）全市范围内限制准入的产业 1．新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 2．新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 3．在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 4．《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 项目不属于高耗能高排放项目；不属于高污染项目和汽车投资项目。; 符合. （二）重点区域范围内限制准入的产业 1．长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 2．在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 项目不属于化工项目；不属于纸浆制造、印染等项目；不属于围湖造田项目. ### 由上表可知，项目的建设符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资[2022]1436号）中相关要求。 1.2.4与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析 项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析，见表1.2-3。 表1.2-3 项目与川长江办〔2022〕17号符合性分析 序号; 相关要求; 本项目. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 项目不属于码头项目。. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展和改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 项目不属于过长江通道项目。. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 项目不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不属于风景名胜区范围。. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不在划定的饮用水水源保护区的岸线和河段范围内。. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不属于水产种质资源保护区范围内。. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类沺游通道。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内，且不属于上述项目。. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目不占用长江流域河湖岸线。. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区。. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不设排污口。. 由上表可知，项目不属于《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》负面清单中的项目。 ### 1.2.5与《重庆市大气污染防治条例》（2021年）符合性分析 本项目与《重庆市大气污染防治条例》（2021年）的符合性分析，见表1.2-4。 表1.2-4 与《重庆市大气污染防治条例》（2021年）符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第二十九条：市人民政府发布产业禁投清单，控制高污染、高耗能行业新增产能，压缩过剩产能，淘汰落后产能。新建排放大气污染物的工业项目，除必须单独布局以外，应当按照相关规定进入相应工业园区。; 本项目位于双桥工业园区，不属于产业禁投清单内，不属于过剩产能、落后产能。; 符合. 2; 第二十九条：市人民政府划定大气污染防治重点控制区域和一般控制区域。在重点控制区域内禁止新建和扩建燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目；在一般控制区域限制投资建设大气污染严重的项目。; 大足区属于大气污染防治一般控制区域，项目不属大气污染严重项目。; 符合. 3; 第三十四条：其他向大气排放粉尘、恶臭气体，以及含重金属、持久性有机污染物等有毒有害气体的工业企业，应当按照规定配套安装净化装置或者采取其他措施减少污染物排放。; 本项目生产过程产生的粉尘通过设置布袋除尘器处理达标后排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合《重庆市大气污染防治条例》（2021年）的相关要求。 1.2.6与《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）的符合性分析 根据《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）：按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业以及其他行业年综合能源消费量当量值在5000吨标准煤及以上的口径，进一步梳理排查，摸清家底，按在建、存量、拟建项目精准建立台账。 根据建设单位提供资料，项目年用电量为20万度。根据《综合能耗计算通则》（GBT2589-2020）：每万度电折合1.229吨标准煤，则计算得出项目能耗约折合为24.58吨标准煤。项目建成后企业综合能耗当量值在5000吨标准煤口径以下，因此项目不属于高能耗企业。同时项目各废气和废水经收集处理后排放，排放量较少，不属于高排放企业。 综上，项目不属于“两高”企业，符合《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 |  | 2.1建设内容 2.1.1项目由来 重庆瑞塔克斯环保科技有限公司（以下简称“瑞塔克斯公司”）成立于2023年，是一家专业从事建筑材料制造的企业。该公司位于重庆市大足区龙滩子街道建设村（双桥工业园区S1-A3-10/02地块内），项目地理位置见附图1。 根据市场发展需求，瑞塔克斯公司拟投资50万元，租用重庆安吉红岩物流有限公司位于重庆市大足区龙滩子街道建设村（双桥工业园区S1-A3-10/02地块内）的厂房，建设“建筑轻集材料建设项目”（以下简称“本项目”）。本项目租赁厂房建筑面积1773m2，购置粉碎机、分选机、搅拌机等生产及辅助设备，建设1条建筑轻集料生产线，年生产建筑轻集料3万吨。 2023年10月，重庆市双桥经济技术开发区经济发展局对本项目予以备案，项目代码为2310-500111-04-05-922107，详见附件1。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律法规和条例的规定，本项目应进行环境影响评价。 本项目为石膏、水泥制品及类似制品制造业。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目须编制环境影响报告表。 重庆瑞塔克斯环保科技有限公司委托重庆雅城环保科技有限公司承担本项目环境影响评价工作。我公司承接该项目环境影响评价工作后，安排人员收集资料，对项目周围环境状况、项目建设情况进行了实地调查。在此基础上，结合相关法律法规及导则编制完成了《重庆瑞塔克斯环保科技有限公司建筑轻集材料建设项目环境影响报告表》，现呈报生态环境主管部门审批。 2.1.2项目概况 （1）项目名称：建筑轻集材料建设项目。 （2）建设单位：重庆瑞塔克斯环保科技有限公司。 （3）项目性质：新建。 （4）项目地点：重庆市大足区龙滩子街道建设村（双桥工业园区S1-A3-10/02地块内）。 （5）建筑面积：1773m2。 （7）项目投资：项目总投资50万元，其中环保投资16万元，占总投资的32%。 （8）建设内容及规模：项目租赁厂房建筑面积1773m2，购置粉碎机、分选机、搅拌机等生产及辅助设备，建设1条建筑轻集料生产线，年生产建筑轻集料3万吨。 （9）产品方案 本项目产品根据客户需求，以水泥为主料，聚氨酯颗粒或水泥发泡板废渣为辅料，纤维素、水泥粘接剂、水泥添加剂和胶粉为助剂，按照一定比例混合搅拌而成。产品方案详见表2.1-1。 表2.1-1 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 原料组成; 产品规格; 产量; 质量标准; 备注. 1; 建筑轻集料; 水泥50%、聚氨酯颗粒10%、纤维素5%、水泥粘接剂5%、水泥添加剂20%、胶粉10%; 密度等级600kg/m3~1000kg/m3; 1.5万t/a; 轻集料及其试验方法 第1部分：轻集料（GB/T 17431.1-2010）; 满足普通建筑用料要求. 2; 水泥50%、水泥发泡板废渣10%、纤维素5%、水泥粘接剂5%、水泥添加剂20%、胶粉10%; 密度等级600kg/m3~1000kg/m3; 1.5万t/a. 合计; 3万t/a; /; /. （10）劳动定员：劳动定员10人。 （11）工作制度：年工作日300天，1班制，8h/班。 2.1.3主要建设内容及项目组成 本项目租用厂房为1层建筑，层高约9m，生产车间墙体采用砖混结构，四面墙体上设有封闭的玻璃窗，车间南侧和西侧设有厂区出入大门。项目建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程组成。项目厂区不设置食堂和住宿，员工就餐和住宿依托周边现有生活设施。详见表2.1-2。 表2.1-2 项目组成一览表 组成; 类别; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1F，砖混结构，建筑面积1773m2，内设原料区（分别聚氨酯、水泥发泡板废渣等堆放区）、分选区、粉碎区、搅拌区、成品区等。; 新建. 辅助 工程; 办公区; 位于生产车间内东侧，面积约30m2，主要用于员工办公。; 新建. 储运 工程; 原料区; 聚氨酯堆放区; 位于生产车间内西南侧，面积约150m2。储存聚氨酯颗粒，袋装堆存。; 新建. 水泥发泡板废渣堆放区; 位于生产车间内东南侧，面积约200m2。储存水泥发泡板废渣，捆扎堆存。; 新建. 原料堆放区; 位于生产车间内西南侧，与聚氨酯堆放区相邻，面积约100m2。储存纤维素、水泥粘接剂、水泥添加剂和胶粉，分别袋装堆存。; 新建. 卧式水泥罐; 位于生产车间内西北侧，设置1个卧式水泥罐（最大储存量55t），储存水泥。; 新建. 成品区; 位于生产车间内东侧，面积约200m2，成品袋装储存。; 新建. 运输; 原料与产品采用汽车运输进出厂，厂区内采用手推车转运。; /. 公用工程; 供电; 依托厂区已建的供电系统，市政供电。; 依托. 给水; 依托厂区已建的给水系统，市政供水。; 依托. 排水; 厂区采用雨污分流制，项目依托厂区现有雨水、污水管网。雨水依托厂房四周雨水收集沟排入市政雨水管网；污水依托厂区生化池处理后排入市政污水管网。; 依托. 环保工程; 废气处理; 分选、投料、搅拌、落料、粉碎粉尘; 新建1套废气处理设施，采用布袋除尘器工艺，处理风量为10000m3/h。分选机进料口、搅拌机投料口、出料口、粉碎机出料口分别设置集气罩，在搅拌机呼吸口设置集风管，分别对分选粉尘、投料粉尘、落料粉尘、粉碎粉尘和搅拌粉尘进行收集，各收集点收集的粉尘经布袋除尘器处理，然后经1根15m高（DA001）排气筒排放。; 新建. 水泥罐呼吸粉尘; 水泥采用水泥罐密闭储存，呼吸粉尘密闭收集进入仓顶除尘器处理后无组织排放。; 新建. 废水处理; 生活污水依托厂区生化池处理后排入市政污水管网。; 依托. 危废暂存间; 位于生产车间内东侧，在办公区旁设置1间危废暂存间，面积5m2，用于暂存危险废物。采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，并设置托盘。; 新建. 固废暂存间; 位于生产车间内东侧，在办公区旁设置一般固废暂存间，用于暂存一般固体废物，面积约5m2，采取“防渗漏、防雨淋、防扬尘”措施。; 新建. 生活垃圾; 厂房内设置垃圾桶收集生活垃圾，生活垃圾由市政环卫部门统一清运处理。; 新建. 2.1.4项目依托设施可行性分析 项目公用工程依托设施可行性分析见表2.1-3。 表2.1-3 项目依托工程及依托可行分析一览表 类别; 依托内容; 建设情况; 依托可行性. 公用工程; 供电; 厂区建有完善的供电系统，由市政供电。; 现有设施可满足需求，依托可行。. 供水; 厂区建有完善的供水系统，由市政供水。; 现有设施可满足需求，依托可行。. 排水; 厂区建有完善的污水管网、雨水管网。; 现有设施可满足需求，依托可行。. 2.1.5主要生产单元、主要工艺及生产设施 本项目主要生产单元、主要工艺及生产设施，详见表2.1-4。 表2.1-4 主要生产单元、主要工艺及生产设施一览表 主要生产单元; 主要工艺; 主要生产设备或生产设施; 设施参数; 数量. 水泥发泡板废渣加工单元; 分选; 分选机; 5.5kW，0.5~1t/h; 1台. 粉碎; 粉碎机; WF40，0.5~1t/h; 1台. 轻集料生产单元; 搅拌; 搅拌机; 10~15t/h; 1台. 运输; 输送带; /; 1套. 储存; 卧式水泥罐; 50m3; 1个. 环保单元; 废气处理; 布袋除尘器; 处理风量10000m3/h; 1套. 仓顶除尘器; /; 1套. 注：项目不涉及空压机。. 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》等文件，项目不涉及高能耗及淘汰类设备，符合国家和地方现行政策要求。 2.1.6产能匹配 本项目水泥发泡板选用分选机、粉碎机分别处理后再和其他原料一起进行搅拌。 项目分选机、粉碎机最大处理能力均为1t/h，年最大加工能力为2400t。项目水泥发泡板废渣用量1500.218t/a。因此，分选机和粉碎机加工能力满足生产需求。 项目搅拌机最大处理能力为15t/h，年最大加工能力为36000t/a，项目原料用量约30001.557t/a。因此，搅拌机加工能力满足生产需求。 2.1.7主要原辅材料及能源 （1）原辅料用料 项目主要原辅料及能源见表2.1-5。 表2.1-5 项目主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 性状/储存方式; 储存位置; 最大储存量; 备注. 1; 水泥; 15000.91t/a; 粉末状，罐装; 卧式水泥罐; 最大储存量55t; 外购. 2; 聚氨酯颗粒; 1500.1t/a; 颗粒状，袋装; 原料区; 15t; 外购. 3; 水泥发泡板废渣; 1500.218t/a; 块状，捆扎; 150t; 外购. 4; 纤维素; 1500.1t/a; 粉末状，袋装; 100t; 外购. 5; 水泥粘接剂; 1500.1t/a; 粉末状，袋装; 100t; 外购. 6; 水泥添加剂; 6000.4t/a; 粉末状，袋装; 200t; 外购. 7; 胶粉; 3000.14t/a; 粉末状，袋装; 100t; 外购. 8; 润滑油; 20L/a; 桶装，10L/桶; 油品存放区; 2桶，0.02t; 外购. 9; 新鲜水; 294t/a; /; /; /; 市政供水. 10; 电; 20万度; /; /; /; 市政供电. （2）原辅料特征 本项目主要原辅料特征见表2.1-6。 表2.1-6 主要原辅料特性一览表 序号; 名称; 特性. 1; 水泥; 粉状水硬化无机胶凝材料，加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。是以石灰石和粘土为主料，经破碎、配料、磨细制成生料，然后在水泥窑内煅烧成熟料，再加适量石膏磨细而成。. 2; 聚氨酯; 聚氨酯硬泡组合聚醚又称白料，与聚合MDI共称黑白料。适用于建筑保温、太阳能、热水器、冷库、恒温库、啤酒罐、冷藏等需要保温保冷的各种场合。. 3; 水泥发泡板; 水泥发泡板主要材料是水泥，加入双氧水、硬钙、粉煤灰和水泥发泡剂融合发泡而成。. 4; 纤维素; 羟乙基纤维素，一种白色或淡黄色，无味、无毒的纤维状或粉末状固体。由碱性纤维素和环氧乙烷经醚化反应制备，属非离子型可溶纤维素醚类。用于轻集料中，可提高轻集料在搅拌过程的流动性和施工的滑爽性。. 5; 水泥粘接剂; 一种粘接砂浆，由水泥、石英砂、聚合物胶结料配比以多种添加剂经混合而成的一种砂浆。具有较强的粘接作用，且耐水、耐冻融、耐老化等优点。. 6; 水泥添加剂; 主要成分包括聚合多元醇、聚醚醇胺等，为改善或实现各种特性添加的助剂，比如快干活增强。. 7; 胶粉; 一种塑胶粉末，由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、人滑稽、色料等添加剂组成。可用于涂料、各类腻子粉、保温砂浆等高分子材料。. （3）原料质量管理控制要求 本项目聚氨酯主要来自于各种保温层拆解件，供应商拆解后破碎成粒径0~20mm的成品颗粒，然后打包袋装后运至厂区。水泥发泡板废渣主要收购周边水泥发泡板生产企业产生的水泥发泡板废渣。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017），水泥发泡板废渣均属于一般工业固体废物。建设单位应与固定的供应商签订收购合同。同时，企业应对来料进行检查，确保来料不含沾染油类、涂料等的危险废物。如发现被油类、涂料等污染的来料，应全部退回供料单位。建设单位在日常生产中，应制定严格的管理制度，进行自查，以确保原料来源的适合性和合理性，禁止回收不符合本项目处理要求的原料。 （4）原料贮存要求 建设单位应提前制作生产计划，并根据生产计划购入水泥发泡板废渣，分期分批次入库，严格控制贮存量。购入的水泥发泡板废渣暂存于水泥发泡板废渣堆放区，并设置篷布遮盖，并定期进行喷雾降尘。堆放区应满足防粉尘、防扬散等措施。 2.1.8给排水及水平衡 项目生产车间采用扫帚清洁，无地面清洁用水产生，主要用水主要为生活用水和喷雾降尘用水。 生活用水：本项目劳动定员10人。根据《重庆市城市生活用水定额》（2017年修订版），生活用水量按50L/人·d计，则生活用水量共0.5m3/d，150m3/a。排污系数取0.9，则生活污水排放量为0.45m3/d，135m3/a。生活污水排入厂区生化池。 喷雾降尘用水：项目水泥发泡板废渣在储存过程中，会产生粉尘。拟设置篷布遮盖，并定期对水泥发泡板废渣堆放区进行喷雾降尘。共设置2个雾化喷头，喷水计量1L/min·个，每天运行时间约4h。则喷雾降尘用水量为0.48m3/d、144m3/a。 项目水平衡见表2.1-7、图2.1-1。 2.1-7 项目水平衡关系 类别; 指标; 用水规模; 用水量; 排水量; 去向. (m3/d); (t/a); (m3/d); (t/a). 生活用水; 10人; 50L/（人·d）; 0.5; 150; 0.45; 135; 排入厂区生化池. 喷雾降尘用水; 2个雾化喷头; 1L/min·个，4h/d; 0.48; 144; 0; 0; 蒸发损耗和进入产品中. 合计; /; 0.98; 294; 0.45; 135; /. 图2.1-1 本项目水平衡示意图 m3/d 2.1.9物料平衡 本项目物料平衡详见表2.1-8。 表2.1-8 本项目物料平衡表 投入; 产出. 物料名称; 投入量（t/a）; 物料名称; 产出量（t/a）. 水泥; 15000.5; 建筑轻集料; 30000. 聚氨酯颗粒; 1500.1; 有组织粉尘; 0.216. 水泥发泡板废渣; 1500.218; 无组织粉尘; 0.592. 纤维素; 1500.1; 分选杂质; 0.75. 水泥粘接剂; 1500.1; /; /. 水泥添加剂; 6000.4; /; /. 胶粉; 3000.14; /; /. 合计; 30001.558; 合计; 30001.558. 注：除尘灰返回生产工序，不计入投入和产出内。. 2.1.10总平面布置 本项目租用车间整体呈矩形，生产车间西侧和南侧均设有出入口。在生产车间南侧主要布置原料区，自西向东依次为聚氨酯堆放区、原料（纤维素、胶粉等）堆放区、水泥发泡板废渣堆放区；生产车间北侧主要为生产加工区，自西向东依次布置干粉搅拌机、1个卧式水泥罐、分选机、粉碎机及配套输送带；成品区布置在生产车间内东侧。办公区布置在生产车间内东侧。 环保设施：项目水泥罐配套设置仓顶除尘器；车间内北侧设置有1套废处理设施（采用布袋除尘工艺）+1根15m高（DA001）排气筒；项目生产车间处于封闭厂房内，可大大降低无组织粉尘排放。危废暂存间和一般固废暂存间布置在生产车间内东侧办公区旁。 项目各功能区依据工艺流程布置，整体布局实现了流程最短化及运距最少化，减少了产污环节。因此，项目平面布置基本合理。本项目平面布置见附图4。 |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 |  | 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1施工期工艺流程及产污环节 本项目租用已建成的厂房进行建设。施工期主要为厂房装修、设备安装调试，生工期工艺流程及产污环节见图2.2-1。 图2.2-1 施工期工艺流程及产污环节图 施工期产污：装修、设备安装过程产生的装修废气、施工过程产生的施工噪声、废包装材料及施工人员产生的生活垃圾和生活污水。 2.2.2运营期工艺流程及产污环节 本项目产品根据客户需求，以水泥为主料，聚氨酯颗粒或水泥发泡板废渣为辅料，纤维素、水泥粘接剂、水泥添加剂和胶粉为助剂，按照一定比例混合搅拌而成。生产工艺根据原料组成分为两类。 （1）以水泥为主料，水泥发泡板废渣为辅料，纤维素、水泥粘接剂、水泥添加剂和胶粉为助剂，添加比例为水泥50%、水泥发泡板废渣10%、纤维素5%、水泥粘接剂5%、水泥添加剂20%、胶粉10%。 生产工艺流程及产污环节见图2.2-3。 图2.2-3 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 入厂检查：项目水泥发泡板废渣入厂后，人工检查，若发现含沾染油类、涂料等的危险废物，不符合要求，全部退回供料单位。 原料入库：项目水泥发泡板废渣捆扎后堆存于水泥发泡板废渣堆放区，其他物料采用袋装储存，水泥采用水泥罐储存。水泥罐装储存过程产生水泥罐呼吸粉尘G1，在水泥发泡板废渣的装卸和堆存过程产生装卸和堆场粉尘G2，拆解过程产生废包装材料S1。 分选：水泥发泡板废渣通过分选机，分选除杂（毛絮、灰尘、海绵等可能夹杂的轻飘物），然后通过输送机进入粉碎机。此过程产生杂质S2、分选粉尘G3、噪声N。 粉碎：分选后的水泥发泡板废渣通过粉碎机粉碎至粒径5mm以下，方便下一步搅拌均匀已达到成品要求。此过程产生粉碎粉尘G4、噪声N。 投料搅拌：水泥通过水泥罐连接的密闭输送管输送至搅拌机进料；水泥发泡板废渣粉碎后通过密闭输送带输送至搅拌机进料，其他原料分别拆袋后采用人工上料方式投料。物料进入搅拌机内，搅拌过程全封闭，时长5~10分钟，搅拌均匀后的物料即为轻集料产品，直接通过吨包袋装。 此过程产生噪声N、投料粉尘G5、搅拌粉尘G6。 袋装：袋装过程为采用吨袋直接接入搅拌机出料口，待吨袋装满后进行打包。产品落袋过程产生落料粉尘G7。 （2）以水泥为主料，聚氨酯颗粒为辅料，纤维素、水泥粘接剂、水泥添加剂和胶粉为助剂，添加比例为水泥50%、聚氨酯颗粒10%、纤维素5%、水泥粘接剂5%、水泥添加剂20%、胶粉10%。 生产工艺流程及产污环节见图2.2-2。 图2.2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 原料入库：根据建设单位提供资料，水泥采用水泥罐储存，聚氨酯颗粒等其他物料采用袋装储存。水泥罐装储存过程产生水泥罐呼吸粉尘G1，物料拆袋产生废包装材料S1。 投料搅拌：水泥通过水泥罐连接的密闭输送管输送至搅拌机进料；聚氨酯颗粒和其他原料采用人工上料方式投料。物料进入搅拌机内，搅拌过程全封闭，时长5~10分钟，搅拌均匀后的物料即为轻集料产品，直接通过吨包袋装。 此过程产生噪声N、投料粉尘G5、搅拌粉尘G6。 袋装：袋装过程为采用吨袋直接接入搅拌机出料口，待吨袋装满后进行打包。产品落袋过程产生落料粉尘G7。 其他工程产污情况： 职工办公生活：生活污水W1、生活垃圾S3。 - 废气处理：除尘灰S4、风机噪声N。 - 设备维护保养：产生废润滑油S5、废油桶S6和废含油棉纱手套S7。 - 本项目产污环节见表2.2-1。 表2.2-1 本项目产污环节汇总表 项目; 编号; 产污环节; 主要污染源; 主要污染因子. 废气; G1; 水泥罐; 水泥罐呼吸粉尘; 颗粒物. G2; 水泥发泡板废渣堆存; 装卸和堆场粉尘; 颗粒物. G3; 分选; 分选粉尘; 颗粒物. G4; 粉碎; 粉碎粉尘; 颗粒物. G5; 投料搅拌; 投料粉尘; 颗粒物. G6; 搅拌粉尘; 颗粒物. G7; 袋装; 落料粉尘; 颗粒物. 废水; W1; 办公生活; 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N. 固废; S1; 原料拆解; 废包装材料; 废包装材料. S2; 分选; 杂质; 杂质. S3; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾. S4; 废气处理; 布袋除尘器; 除尘灰. 噪声; N; 生产设备; 设备噪声; 等效连续A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3与项目有关的原有环境污染问题 本项民租用重庆安吉红岩物流有限公司位于重庆市大足区龙滩子街道建设村（双桥工业园区S1-A3-10/02地块内）的厂房。根据现场踏勘，该厂房为空置厂房，无其他历史遗留问题。 |  |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）规定，项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（及2018年修改单）中二级标准。 （1）基本污染物 - 根据重庆市生态环境局发布的《2022年重庆市生态环境状况公报》，大足区环境空气质量现状详见表3.1-1。 表3.1-1 环境空气质量现状监测结果 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年均值; 47; 70; 67.1; 达标. SO2; 年均值; 12; 60; 20.0; 达标. NO2; 年均值; 15; 40; 37.5; 达标. PM2.5; 年均值; 34; 35; 97.1; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 150; 160; 93.8; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 800; 4000; 20.0; 达标. 由上表可知，大足区2022年SO2、PM10、CO、PM2.5、NO2、O3均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）（及2018年修改单）二级标准，属于达标区。 （2）其他污染物 为了解本项目所在区域环境空气质量，建设单位委托重庆欧鸣检测有限公司于2023年11月15日至2023年11月17日对项目厂区西南侧的TSP进行了监测。 ①监测布点：项目厂区西南侧。 ②监测因子：TSP。 ③监测频次：连续监测3天，测日均值。 ④评价方法及标准 评价方法采用超标率、最大浓度占标率对环境空气质量进行现状评价。 最大浓度占标率： 式中：Ii-为i污染物的最大占标率，%； Ci-为i污染因子的最大实测浓度（mg/m3）； COi-为i污染物与监测浓度相适应的评价标准（mg/m3)。 ⑤监测结果 监测结果详见表3.1-2。 表3.1-2 监测结果分析一览表 采样点及监测项目; 浓度范围 （mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）; 超标率 （%）; 最大占标率%. 采样点; 监测项目; 备注. 项目厂区西南侧; TSP; 小时值; 0.079~0.102; 0.3; 0; 34. 监测期间，项目所在地环境空气质量TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（及2018年修改单）中浓度限值要求。 3.1.2地表水环境 本项目废水经市政污水管网排入双桥污水处理厂，深度处理达标后排入太平河。 根据《关于印发重庆市双桥区地表水域适用功能划分及集中式饮用水源保护区划分规定的通知》（双桥府发〔2006〕52号），太平河为Ⅳ类水域功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域水质标准。 本次地表水环境质量现状评价引用重庆夏美环保科技有限公司对《双桥工业园区规划修编》的监测报告（监测报告编号：夏美[2021]第HP385号）监测数据。 据调查，至今评价河段内未新增地表水重大污染源；引用监测数据在3年内。因此，本次评价认为引用该监测数据有效，具有代表性，引用监测数据满足指南要求。 （1）监测方案 ①监测断面：W1太平河污水处理厂排放口上游200m、W2太平河污水处理厂排放口下游1000m。 ②监测时间：2021年12月13日~2021年12月15日。 ③监测因子：pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类、TP； ④监测频率：每天监测1次，连续监测3天； （2）评价方法 按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定方法进行。评价采用单项水质参数水质指数法进行评价。水质指数法计算公式如下： Si,j= Ci,j/Csi 式中：Si,j—评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标； Ci,j—评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L； Csi—评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 特殊水质因子：pH标准指数 式中：SpH,j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标； pHj——pH值实测统计代表值； pHsd——评价标准中pH值的下限值； pHsu——评价标准中pH值的上限值； （3）评价标准 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的IV类水质标准。 （4）地表水环境质量现状评价 地表水现状监测统计及标准指数法计算结果见表3.2-1。 表3.2-1 地表水环境质量监测结果 监测断面; 监测项目; 监测值（mg/L）; 标准值（mg/L）; 最大标准指数; 达标情况. W1太平河污水处理厂排放口上游200m; pH（无量纲）; 7.2~7.4; 6～9; 0.7; 达标. COD; 13~15; 30; 0.5; 达标. BOD5; 2.5~2.6; 6; 0.43; 达标. NH3-N; 0.112~0.117; 1.5; 0.08; 达标. 石油类; 0.01~0.02; 0.5; 0.04; 达标. TP; 0.05~0.06; 0.3; 0.2; 达标. W2太平河污水处理厂排放口下游1000m; pH（无量纲）; 7.4~7.6; 6～9; 0.8; 达标. COD; 14~16; 30; 0.53; 达标. BOD5; 2.5~2.8; 6; 0.47; 达标. NH3-N; 0.096~0.105; 1.5; 0.07; 达标. 石油类; 0.01~0.02; 0.5; 0.04; 达标. TP; 0.06~0.07; 0.3; 0.25; 达标. 由上表可知，太平河监测断面的各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3.1.3声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，声环境质量现状应监测项目厂界外周边50m范围内的声环境保护目标。 根据现场踏勘，本项目周边50m范围内无声环境保护目标。因此，本次评价不进行声环境质量现状监测与评价。 3.1.4生态环境 本项目位于双桥工业园区内，租用已建成的厂房，不开展生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 项目不涉及电磁辐射，故不开展电磁辐射环境现状调查。 3.1.6地下水环境、土壤 本项目正常工况下不存在土壤、地下水环境污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 本项目位于双桥工业园区S1-A3-10/02地块内。根据现场踏勘，项目周边主要分布有机电控股集团（将退出，闲置有的大片工业厂房）、重庆市智可智能设备有限公司、重庆红工汽车零部件有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司等企业、大足区双桥实验幼儿园（废弃）。项目外环境关系见表3.2-1。 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等大气环境保护目标，周边主要以工业企业分布为主，同时分布少量散户居民、居民区等大气环境保护目标。项目环境保护目标见表3.2-2。 表3.2-1 外环境关系 序号; 周边企业（建筑）名称; 方位; 与项目最近距离（m）; 备注. 1; 重庆市智可智能设备有限公司; NW; 10; 工业企业. 2; 重庆红工汽车零部件有限公司; S; 35; 工业企业. 3; 上汽依维柯红岩商用车有限公司; N; 41; 工业企业. 4; 机电控股集团; N; 5; 闲置厂房. 5; 大足区双桥实验幼儿园; NW; 126; 幼儿园（废弃）. 6; 机电控股集团; S; 40; 闲置厂房. 7; 机电控股集团; W; 14; 闲置厂房. 表3.2-2 环境保护目标 敏感要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 散户居民（位于园区规划公园绿地范围内）; 82; -160; 住户; 约10人; 二类环境空气功能区; SE; 139. 家属区（位于园区规划工业用地范围内）; -129; 30; 居民区; 约100人; NW; 120. 大足区双桥实验小学; -433; 0; 学校; 师生约1500人; W; 466. 花朝门; -172; 232; 居民区; 约200人; NW; 293. 红岩·山水坊; -375; 232; 居民区; 约100人; NW; 428. 花朝门六小区; -260; 48; 居民区; 约500人; NW; 271. 声环境; 项目厂界50m范围内无居民点。; 3类声功能区; /; /. 地表水环境; 太平河; Ⅳ类水域功能; W; 1026. 地下水环境; 项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 项目位于双桥工业园区，无产业园区外新增用地。. 注：以项目厂址中央为坐标原点（0,0）。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气污染物排放标准 项目运营期产生的废气主要为各生产工序的粉尘，主要污染因子为颗粒物。颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 50/656-2016）表2、表3中相应标准要求。执行标准详见表3.3-1。 表3.3-1 水泥工业大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染因子; 排放形式; 标准限值; 监控位置. 颗粒物; 有组织; 排放浓度; 20; 排气筒排放口. 无组织; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值; 0.5; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 3.3.2废水污染物排放标准 本项目生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后经市政污水管网进入双桥污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18919-2002）一级A标准（其中TP执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准限值）后排入太平河。 项目废水排放标准详见表3.3-4。 表3.3-4 污水排放浓度限值 单位：mg/L 标准名称; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; 45①; 8①. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18919-2002）一级A标准; 50; 10; 10; 5（8）②; 0.3③. 注：①NH3-N、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT 31962-2015）表1中B级标准； ②括号外数值为水温＞12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。 ③TP执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准限值。. 3.3.3噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，相关标准见表3.3-5。 表3.3-5 噪声标准值 单位：dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 昼间; 夜间. 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.3.4固体废弃物 一般工业固体废物：根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家及地方相关环保法律法规，结合本项目的工艺特征和排污特点，本项目建议总量控制指标为：COD、氨氮和颗粒物。控制指标见表3.3-6。 表3.3-6 总量控制指标一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 本项目控制指标. 废水; COD; 0.007. NH3-N; 0.001. 废气; 颗粒物; 0.216. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目施工工艺简单，工期较短，且在厂房内施工，通过厂房隔声、合理安排施工时间等措施，降低噪声影响；施工粉尘产生量较少，施工过程厂房门窗关闭，降低粉尘影响；施工人员生活污水依托厂区周边生化池处理达标后排放；施工人员产生的生活垃圾随厂区生活垃圾一并处理；施工期产生的少量废包装材料外售处理。 综上所述，本项目施工期是短暂的，施工工艺简单，影响范围小，对环境的影响可接受。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1运营期大气环境影响和保护措施 1、污染物产排分析 本项目运营期主要废气为水泥罐呼吸粉尘G1、装卸和堆场粉尘G2、分选粉尘G3、粉碎粉尘G4、投料粉尘G5、搅拌粉尘G6、落料粉尘G7。污染物产生排放情况见表4.2-1。 表4.2-1 污染物产排情况一览表 污染物; 收集方式; 治理措施; 排放口名称. 水泥罐呼吸粉尘G1; 颗粒物; 水泥罐呼吸粉尘密闭收集进入仓顶除尘器处理，然后无组织排放。; /. 装卸和堆场粉尘G2; 颗粒物; 水泥发泡板废渣堆放区位于封闭的生产车间内，堆存过程设置篷布遮盖，并设置喷雾降尘装置定期喷雾降尘。; /. 分选粉尘G3; 颗粒物; 分选机上料口设置集气罩; 各收集点收集的粉尘经1套废气处理设施（采用布袋除尘器工艺）处理，然后经15高（DA001）排气筒排放。; DA001. 粉碎粉尘G4; 颗粒物; 粉碎机出料口设置集气罩. 投料粉尘G5; 颗粒物; 搅拌机进料口设置集气罩. 搅拌粉尘G6; 颗粒物; 搅拌机呼吸口设置集风管. 落料粉尘G7; 颗粒物; 搅拌机出料口设置集气罩. ①水泥罐呼吸粉尘G1 项目水泥在储存在水泥罐中备用，装卸方式为将罐车内的水泥通过密闭管道使用汽车动力压缩空气压力泵送至储罐进行储存，粉料进入储罐的过程中部分粉料随置换的空气通过罐顶部排气口逸出，产生一定量粉尘。项目水泥年用量为15000.5t/a，水泥最大储存量约55t，一年装卸约273次，每次装卸时间约2h，年排放时间约546h，属间歇性排放。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》中二十二章“混凝土分批搅拌厂”，储罐排气产污系数为0.12kg/t（卸料）。项目水泥罐粉尘产生量为1.8t/a。 收集处理措施：水泥罐呼吸粉尘密闭收集进入仓顶除尘器处理，然后无组织排放。由于罐体全封闭，收集效率按98%计，除尘效率为98%。经计算，水泥罐呼吸粉尘无组织排放量为0.071t/a。 ②装卸和堆场粉尘G2 项目聚氨酯颗粒、纤维素、水泥粘接剂、水泥添加剂和胶粉均采用袋装储存，在装卸储存期间粉尘产生量极少，本次评价不定量分析。主要考虑水泥发泡板废渣的装卸和堆场粉尘。 参照生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中“颗粒物产生量核算”，项目装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P—颗粒物产生量（单位：t）； ZCy—装卸扬尘产生量（单位：t）； FCy—风蚀扬尘产生量，（单位：t）； Nc—年物料运载车次（单位：车）； D—单车平均运载量（单位：吨/车）； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数； Ef—堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米）； S—堆场占地面积（单位：平方米）； 颗粒物的排放量核算公式如下： Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm） 式中：P—颗粒物产生量，t； Uc—颗粒物排放量，t； Cm—颗粒物控制措施控制效率，%； Tm—堆场类型控制效率，%。 根据“附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中附录，公示中各参数取值如下： 表4.2-3 固体物料堆存颗粒物参数取值一览表 参数; Nc（车）; D（t/车）; a（kg/t）; b; Ef（kg/m2）; S（m2）. 取值; 76; 20; 0.0006; 0.0064; 0; 200. 注：本项目水泥发泡板废渣为块状，参照块矿的参数取值。. 根据上式计算，项目装卸和堆场粉尘产生量为0.143t/a,0.060kg/h。通过对水泥发泡板废渣堆放区设置篷布遮盖和喷雾降尘，抑尘率取86%，则粉尘排放量为0.020t/a，0.008kg/h。 ③分选粉尘G3 项目水泥发泡板废渣需要进行分选处理，分选粉尘主要来自于物料上料过程。水泥发泡板废渣为块状，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中十八章“粒料加工厂”中矿渣卸料产污系数，取0.01kg/t-原料。项目水泥发泡板废渣用量1500.218t/a，则分选粉尘产生量为0.015t/a。 ④粉碎粉尘G4 项目水泥发泡板废渣需要进行粉碎处理，在粉碎过程中会产生粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”，颗粒物产污系数取450g/t-原料。项目水泥发泡板废渣（除去分选的杂质等）加入量1499.453t/a，则粉碎粉尘产生量为0.675t/a。 项目粉碎机采用上部进料方式，粉碎及进料区域为N型联通全封闭式，出料经出料口落至输送带密闭运输进入搅拌机。 ⑤投料粉尘G5 项目水泥从水泥罐通过密闭输送管输送至搅拌机进料，水泥发泡板废渣粉碎后通过密闭输送带输送至搅拌机进料；聚氨酯颗粒为颗粒状，基本无粉尘产生。投料粉尘主要来自于纤维素、水泥粘接剂、水泥添加剂和胶粉人工投料过程产生。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》中二十二章“混凝土分批搅拌厂”，投料粉尘产污系数为0.02kg/t（装料）。项目纤维素、水泥粘接剂、水泥添加剂和胶粉投加量为12000.74t/a，则投料粉尘产生量为0.24t/a。 ⑥搅拌粉尘G6 项目原料通过密闭输送带输送至搅拌机，在搅拌过程产生搅拌粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册”，物料混合搅拌粉尘产污系数为0.325kg/t-产品，本项目产品规模为3万t/a，搅拌机年工作时间为2400h，则搅拌粉尘产生量为9.75t/a、4.063kg/h。 ⑦落料粉尘G7 项目搅拌机出料落袋过程产生落料粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中二十二章“混凝土分批搅拌厂”，落料粉尘产污系数为0.02kg/t（落料）。项目产品规模为3万t/a，则落料粉尘产生量为0.6t/a。 收集处置措施：拟在分选机上料口、搅拌机投料口、出料口、粉碎机出料口分别设置集气罩，在搅拌机呼吸口设置集风管，分别对分选粉尘、投料粉尘、落料粉尘、粉碎粉尘和搅拌粉尘进行收集。粉尘收集后经一套废气处理设施（采用布袋除尘器工艺）处理，然后经15高（DA001）排气筒排放。集气罩收集效率按80%计，封闭搅拌，集风管收集效率按98%计，布袋除尘器除尘效率取90%。 风量核算： 参考《三废处理工程技术手册 废气卷》（刘天齐主编，化学工业出版社）中集气罩公式： Q=1.4pHvx 式中：Q—风量，m3/h； p—罩口周长，m； H—污染源至罩口距离，m； vx—控制流速，m/s。 各集尘点风量校核情况见表4.2-2。 表4.2-2 项目废气风量校核一览表 集尘点; 收集措施; 距离m; 罩（管）口尺寸m; 风速m/s; 校核风量m³/h. 分选机进料口; 集气罩; 0.4; 0.5×0.5; 0.5; 2016. 搅拌机投料口; 集气罩; 0.4; 0.5×0.5; 0.5; 2016. 搅拌机出料口; 集气罩; 0.4; 0.5×0.5; 0.5; 2016. 搅拌机呼吸口; 集风管; /; Φ0.3; 14; 1583. 粉碎机出料口; 集气罩; 0.4; 0.5×0.5; 0.5; 2016. 合计; 9647. 经校核，各产尘点总风量为9647m3/h，因此项目设计风量取10000m3/h，能满足抽尘要求。 ⑧运输扬尘及汽车尾气 本项目原料采用密闭篷布货车运输，运输粉尘产生量较小。且项目原料和产品的运输均由第三方单位负责，项目涉及运输仅为厂区内的运输，运输路线较短，运输过程废气污染物主要以扬尘为主。项目厂区地面已硬化处理，定期对路面进行清扫，扬尘产生量较少。 运输货车进厂后产生少量汽车尾气。由于货车在厂区较为分散，使用时间长短不一，厂区较为空旷，其产生的尾气易于疏散，对区域环境影响较小。 |

本项目废气产生、排放情况见表4.2-4。

表4.2-4  本项目废气产生、排放情况一览表

| 工序 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织 |  |  |  | 无组织 |  | 排放时间（h） |
|  |  |  | 风量（m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 收集效率（%） | 治理工艺 | 去除效率（%) | 风量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |  |
| 罐装贮存 | 水泥罐 | 颗粒物 | / | / | 1.8 | 98 | 仓顶除尘器 | 98 | / | / | / | / | 0.130 | 0.071 | 546 |
| 分选 | 分选机 | 颗粒物 | 2016 | 3.10 | 0.015 | 80 | 布袋除尘器 | 98 | 10000 | 9 | 0.09 | 0.216 | 0.217 | 0.501 | 2400 |
| 投料 | 搅拌机 |  | 2016 | 49.60 | 0.24 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 搅拌 |  |  | 1583 | 2566 | 9.75 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 落料 |  |  | 2016 | 124.01 | 0.6 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉碎 | 粉碎机 |  | 2016 | 139.51 | 0.675 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 堆存 | 水泥发泡板废渣堆放区 | 颗粒物 | / | / | 0.143 | 0 | 篷布遮盖，喷雾降尘 | 86 | / | / | / | / | 0.008 | 0.020 | 2400 |
| 合计 |  | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.216 | / | 0.592 | / |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目废气有组织排放口基本情况见表4.2-5。 表4.2-5 废气有组织排放口基本情况表 排气筒编号; 名称; 地理坐标; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 排气量（m3/h); 烟气流速（m/s）; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 车间粉尘排放口; 106°47′35.721″; 29°29′28.439″; 15; 0.46; 25; 10000; 16.72; 一般排放口. 2、废气达标排放分析 （1）废气达标排放分析 本项目废气排放口达标排放情况（正常排放）详见表4.2-6。 表4.2-6 废气排放口达标排放情况表（正常排放） 废气排放口编号; 废气排放量（m3/h）; 排放情况; 排放标准; 达标情况. 污染 因子; 排放量（t/a); 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3); 浓度 限值（mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 标准文号. DA001; 10000; 颗粒物; 0.216; 0.09; 9; 20; /; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 50/656-2016）; 达标. （2）非正常工况下污染物排放情况 本项目非正常工况指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。结合项目情况，非正常工况下，废气处理效率按50%考虑。本项目大气污染物非正常排放参数详见表4.2-7。 表4.2-7 本项目污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放量（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对 措施. 2; DA001; 废气处理设施不正常运行; 颗粒物; 225; 2.25; 1; 小概率; 停止生产，立即检修和更换. 由上表可知，本项目正常工况下污染物排放浓度较低，对周边环境影响小，但发生非正常排放，污染物排放浓度增加，出现超标排放情况。一旦出现非正常工况，建设单位应立即停止生产，并对废气处理设施检修；同时，运营期应加强管理，防止非正常排放情况发生。 3、大气环境影响分析 （1）环境质量现状 根据《2022年重庆市生态环境状况公报》，各污染物均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）（及2018年修改单）二级标准要求，区域属于达标区；TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（及2018年修改单）中的要求。 （2）自然环境概况及环境保护目标调查 项目位于双桥工业园区，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等大气环境保护目标。根据现场踏勘，周边主要以工业企业分布位置，同时分布少量散户居民、居民区等大气环境保护目标。其中，居民区主要集中分布在项目区西侧和西北侧，项目西南侧存在少量散户居民。 （3）环境保护措施及环境影响 本项目生产过程中主要废气污染物为粉尘。项目水泥罐呼吸粉尘属于间歇性排放，通过密闭收集后经仓顶除尘器处理后无组织排放。在分选机进料口、搅拌机投料口、出料口、粉碎机出料口分别设置集气罩，在搅拌机呼吸口设置集风管，分别对分选粉尘、投料粉尘、落料粉尘、粉碎粉尘和搅拌粉尘进行收集。粉尘收集后经一套废气处理设施（采用布袋除尘器工艺）处理，然后经15高（DA001）排气筒排放。 项目水泥采用水泥罐密闭储存，水泥发泡板废渣堆放区设置篷布遮盖和喷雾降尘，其他物料采用袋装储存。项目租用厂房设有2道出入大门，四面墙体设有玻璃窗，生产期间，窗户均关闭，大大降低了生产期间无组织粉尘的排放。 4、废气污染防治措施可行性分析 （1）排气筒高度可行性分析 根据《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 50/656-2016），排气筒高度应不低于15m；排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上。本项目厂房高度约9m。因此，本项目排气筒设置高度15m，高出厂房3m以上，高度设置合理。 （2）污染治理设施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2017）中可行技术，颗粒物去除选用袋式除尘器。本项目生产过程中产生的粉尘通过收集后经布袋除尘器处理，属于可行技术，措施可行。通过废气处理设施处理后粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 50/656-2016）中相应限值要求，污染物达标排放。 5、监测计划 根据《固定污染源排污许可证分类管理名录》（2019年版），本项目属于第“二十五、非金属矿物制品业，63、石膏、水泥制品及类似制品制造”中“轻质建筑材料制造”，属于登记管理。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2017），本项目废气监测计划见表4.2-8。 表4.2-8 项目废气环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 名称; 监测因子; 监测频率; 备注. 废气; DA001; 粉尘排放口; 颗粒物; 1次/年; 《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2017）. 厂界无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 4.2.2运营期地表水环境影响和保护措施 1、废水产生种类、产生量及产生浓度 生活污水：本项目生活污水产生量0.45m3/d，135m3/a，生活污水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP。参考《第二次全国污染源普查 生活污染源产排污系数手册（试用版）》，污染物产污系数为COD：252~504mg/L、BOD5:110~220mg/L、NH3-N：25.3~50.7mg/L、TP：2.78~6.96mg/L。本次评价按最不利情况取值，COD：504mg/L、BOD5：220mg/L、NH3-N：50.7mg/L、TP：6.96mg/L，类比同类型企业，SS取值350mg/L。 2、废水治理设施 项目生活污水依托厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入市政污水管网。废水经市政污水管网排入双桥污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中TP执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准限值）后排入太平河。 本项目废水污染物产生及排放情况详见表4.2-9。 表4.2-9 项目废水污染物产排情况表 污染源; 废水量（m3/a）; 污染物; 产生情况; 污水处理设施处理后; 污水处理厂处理后. mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a. 生活污水; 135; COD; 504; 0.068; 300; 0.041; 50; 0.007. BOD5; 220; 0.030; 150; 0.020; 10; 0.001. SS; 350; 0.047; 150; 0.020; 10; 0.001. NH3-N; 50.7; 0.007; 30; 0.004; 5; 0.001. TP; 6.96; 0.001; 6.96; 0.001; 0.3; 0.001. 3、废水处理措施及可行性分析 （1）生化池依托可行性分析 本项目污废水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP，水质简单，不属于高浓度废水。依托生化池处理后排入市政污水管网。 （2）废水排入双桥污水处理厂可行性分析 双桥工业园区污水处理厂位于双桥太平村十社盐井桥，根据规划环评调查，现状规模4万m3/d，目前实际处理量约2.05万m3/d，服务范围为双桥工业园区及其周围双路街道、通桥街道及龙滩子街道部分范围，服务面积约21.6km2，污水处理工艺采用“奥贝尔氧化沟二级生化处理+磁介质高效沉淀池工艺”，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准（其中TP执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准限值）。本项目运营期最大日废水量为0.45m3/d，主要为生活污水，废水水质简单，因此双桥工业园区污水处理厂有能力接纳本项目产生的废水。 本项目位于双桥工业园区，属于双桥污水处理接纳范围，区域污水管网已建好，项目污水能接入双桥污水处理厂。项目污水量为0.45m3/d，污水处理厂有足够剩余容量容纳本项目产生的废水。项目废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网排入双桥污水处理厂，满足污水处理厂进水水质要求，符合其接管水质标准。 因此，本项目废水排入双桥污水处理厂不会对其正常运行产生不利影响。 综上所述，通过采取以上措施，项目产生的废水对区域地表水不会产生明显影响，环境影响可接受。 4、废水排放口基本情况 项目废水排放口基本情况见表4.2-10。 表4.2-10 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 105°47'35.885"; 29°29'26.624"; 0.0135; 双桥污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳; /; 双桥污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. TP; 0.3. NH3-N; 5. 废水污染物排放执行标准见表4.2-11。 表4.2-11 废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 排放标准及标准号; 浓度限值（mg/L）. DW001; 生化池排放口; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；NH3-N、TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT 31962-2015）B级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 45. TP; 8. 废水污染物排放信息见表4.2-12。 4.2-12 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染 物种类; 排放浓（mg/L）; 日排放（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 500; 0.000135; 0.041. BOD5; 300; 0.000068; 0.020. SS; 400; 0.000068; 0.020. NH3-N; 45; 0.000014; 0.004. TP; 8; 0.000003; 0.001. 合计; COD; 0.041. BOD5; 0.020. SS; 0.020. NH3-N; 0.004. TP; 0.001. 5、自行监测要求 本项目废水属于间接排放。参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2017），项目废水监测计划见表4.2-13。 表4.2-13 废水环境监测计划一览表 污染物; 监测点位; 监测频率; 执行标准. COD、BOD5、NH3-N、SS、TP; 排放口; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准. 4.2.3运营期噪声环境影响及防治措施 1、噪声源强分析 本项目噪声源主要有分选机、粉碎机、搅拌机、风机等生产设备，源强70~90dB（A）。噪声源强核算结果及相关参数见表4.2-14。 表4.2-14 项目噪声源调查清单 室内声源. 声源名称; 设备数量; 声源源强（距声源1m处的声压级）/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 分选机; 1; 70; 选用低噪声设备、建筑隔声、减振等; 14; 14; 0.5; 10（东） 33（南） 34（西） 5（北）; 50（东） 40（南） 39（西） 56（北）; 昼间; 15; 35（东） 25（南） 24（西） 41（北）; 1. 搅拌机; 1; 80; -9; 13; 0.5; 33（东） 32（南） 15（西） 6（北）; 50（东） 50（南） 56（西） 64（北）; 15; 35（东） 35（南） 41（西） 49（北）; 1. 粉碎机; 1; 90; 14; 7; 0.5; 10（东） 26（南） 34（西） 12（北）; 70（东） 62（南） 59（西） 68（北）; 15; 55（东） 47（南） 44（西） 53（北）; 1. 风机; 1; 85; 10; 15; 0.2; 33（东） 37（南） 15（西） 2（北）; 55（东） 55（南） 61（西） 73（北）; 15; 40（东） 40（南） 46（西） 58（北）; 1. 注：①以生产车间中央为坐标原点（0,0,0）。 ②根据建设单位提供资料，项目生产车间墙体采用砖混结构，四面墙体上均设有封闭的玻璃窗；在生产车间南侧和西侧设有厂区出入大门，参照《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013），墙体及门窗平均隔声损失15dB（A）。. 2、噪声污染防治措施 为了减小项目运营期噪声对周边环境的影响，应当采取如下噪声防治措施： （1）选用低噪声设备。尽量选择低噪声且符合国家噪声标准的设备。 （2）基础减振。产噪设备安装减振垫。 （3）加强管理。机械设备加强维护保养，定期检查、维修，及时更换老化和性能降低的旧设备。 3、噪声影响分析 （1）预测思路 本项目厂房租赁合同中未明确项目厂界，生产车间东、西、北测均为绿化植被，南侧为停车区。因此，为了分析本项目产噪设备对周围声环境的影响，本次评价东侧、西侧和北侧以生产车间外1m作为厂界，南侧以厂区停车区域边界作为厂界，预测本项目实施后噪声源对四周厂界的声级贡献值，说明项目噪声源对厂界声环境的影响。 （2）预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）噪声预测模型模式。 ①室内声源：项目所有设备均位于生产车间内。室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式近似求出： LP2=LP1−（TL+6) 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw=LP2（T）+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按照室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②户外传播衰减计算： 按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=Lp2（T）+10lgs 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 面声源的几何发散衰减：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：当r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10lg（r/r0）]；当r＞b/π，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性[Adiv≈20lg（r/r0）]。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其它多方面效应（Amisc）引起的衰减。距声源点r处的A声级按下式计算： 影响预测的复合声压采用噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 （2）预测结果 ①厂界噪声预测结果 项目夜间不生产，仅预测昼间噪声。预测结果见表4.2-15。 表4.2-15 各厂界噪声预测结果一览表 厂界; 厂界坐标; 噪声贡献值（dB（A））; 标准要求; 是否达标. X; Y. 东厂界; 20; 0; 昼间：56; 昼间：65dB（A） 夜间不生产; 达标. 南厂界; 0; -42; 昼间：48; 达标. 西厂界; -25; 0; 昼间：50; 达标. 北厂界; 0; 20; 昼间：62; 达标. 根据预测结果可知，在采取相应的噪声防治措施，项目厂界噪声预测值昼间、夜间能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 此外，项目周边50m范围内无声环境保护目标分布，在采取评价提出的噪声防治措施后，项目对区域声环境影响小，环境影响可接受。 4、自行监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2013），项目的噪声监测点位、监测指标及最低监测频次见表4.2-16。 表4.2-16 项目噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 标准要求. 厂界; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4.2.4运营期固体废物环境影响及防治措施 1、固体废物产生及处置情况 本项目固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。具体如下： （1）生活垃圾S3 本项目劳动定员10人，每人生活垃圾产生量以0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为5kg/d，1.5t/a，集中收集后交环卫部门统一清运处理。 （2）一般工业固体废物 废包装材料S1（302-004-07）：原材料包装拆解过程产生的废包装袋、废捆扎带，产生量约0.5t/a。 杂质S2（302-004-06）：根据建设单位提供资料，项目分选过程产生约0.05%的杂质，主要为夹杂的毛絮、灰尘、海绵等轻飘物。项目水泥发泡板废渣用量1500.217t/a，则产生杂质0.75t/a。 除尘灰S4（302-004-66）：即布袋除尘清理的除尘灰。根据工程分析，项目共设置1个仓顶除尘器和1个布袋除尘器，其中布袋除尘器收集分选、粉碎、投料、落料和搅拌粉尘，收集粉尘量为10.687t/a；水泥罐仓顶除尘器收集水泥罐呼吸粉尘，收集粉尘量为1.729t/a。合计总收尘量12.416t/a，收尘灰收集后全部返回作为原料使用。 杂质和废包装材料收集暂存于一般固废暂存间，交物资回收部门处理。 （3）危险废物 废润滑油S5（HW08,900-217-08）：预计产生量约0.002t/a。 废油桶S6（HW08,900-249-08）：产生数量约2个，质量约0.5kg/个，则产生废油桶约0.001t/a。 废含油棉纱手套S7（HW49,900-041-49）：设备维护保养过程产生，产生量约0.01t/a。 危险废物暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表4.2-17。 表4.2-17 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 产生源; 固体废物名称; 固废属性; 产生量（t/a）; 处理措施; 最终去向. 处理方式; 处置量（t/a）. 员工办公生活; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.5; 委托处置; 1.5; 环卫清运. 废气处理; 布袋除尘器; 收尘灰; 一般工业固废; 12.415; 返回生产工序; 12.415; 返回作为原料使用. 分选; 分选机; 杂质; 0.75; 委托处置; 0.75; 交物资回收部门. 原料储存; 原料拆袋; 废包装材料; 0.5; 委托处置; 0.5. 设备维护保养; 设备维护保养; 废含油棉纱手套; 危险废物; 0.01; 委托处置; 0.01; 交有资质单位处理. 废润滑油; 0.002; 委托处置; 0.002. 废油桶; 0.001; 委托处置; 0.001. 项目危险废物详情见表4.2-18。 表4.2-18 危险废物统计表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生段及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废含油棉纱手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备维护保养; 固态; 矿物油; 矿物油; 半年; T; 暂存于危废暂存间. 2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.002; 设备维护保养; 液态; 矿物油; 矿物油; 半年; T. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.001; 设备维护保养; 固态; 矿物油; 矿物油; 半年; T. 2、固体废物影响分析 项目运营期固体废物分为一般工业固废、危险废物、生活垃圾。 一般工业固废包含废包装材料和除尘灰。废包装材料暂存于一般固废暂存间，定期交物资回收部门处理；除尘灰收集后全部返回作为原料使用。 危险废物包含废含油棉纱手套、废油桶、废润滑油，统一分类收集后暂存在危废暂存间，定期交有资质单位处置。 生活垃圾收集后交环卫部门统一清运处理。 （1）环境影响分析 ①危险废物 危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，同时采取基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或者至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 项目危废暂存间拟设在办公区旁，建筑面积5m2，危废暂存间基本情况见表4.2-19。 表4.2-19 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废含油棉纱手套; HW49; 900-041-49; 办公区旁; 5m2; 桶装; 2t; 不超过1年. 2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 桶装. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 桶装. 项目产生的危险废物分类收集，定期交由有资质单位收集处理。 危废暂存间其他防治措施： 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、解除危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的建材建造，表面无裂缝。 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；建设单位应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 在贮存区贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 ②一般工业固废 本项目一般固废暂存间拟设置在办公区旁，面积约5m2，用于暂存一般固体废物。一般固废暂存间贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的环境保护要求。 ③生活垃圾 企业拟在厂区设垃圾临时收集箱，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处理。 综上所述，在落实本次评价提出的固废处置措施后，不会对环境产生二次污染，满足固体废物相关管理要求。 4.2.5地下水环境及土壤环境影响分析 1、地下水、土壤环境影响途径 本项目存在泄漏风险的区域为危废暂存间、油品存放区，主要泄漏的物质为废润滑油、润滑油。项目采取污染防护措施后，在正常情况下，不会存在地下水、土壤污染途径。 2、污染防护措施 针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 分区防渗控制措施： 重点防渗区：危废暂存间、油品存放区。采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，同时采取基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或者至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 简单防渗区：生产车间、办公等其他区域，采用地面硬化处理。 项目区域按照上述要求进行分区防渗处理，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径进行有效预防后，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效控制项目废水污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤。因此，项目对区域地下水环境产生的影响较轻微。 4.2.6环境风险分析 1、环境风险识别 本项目生产过程不使用易燃易爆物质、有毒有害物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及少量维修保养的润滑油储存和废润滑油暂存，最大暂存量为0.022t，危险物质数量与临界值的比值Q=0.000018＜1，项目环境风险潜势判定为Ⅰ，本次评价仅简要分析。项目环境风险主要为风险物质在储存、使用过程中不注意，引起泄漏。 2、环境风险防范措施 （1）项目润滑油存放于油品存放区，采用桶装，并设置托盘收集泄漏物料。油品存放区进行重点防渗处理。并配备一些应急物资，如吸油毡、消防沙等。 （2）项目废润滑油暂存于危废暂存间，采用桶装，并设置托盘收集泄漏物料。危废暂存间进行重点防渗处理。并配备一些应急物资，如吸油毡、消防沙等。 3、结论 本项目不涉及重大危险源，不涉及易燃易爆、有毒有害物质。通过落实本次评价提出的环境风险防控措施后，项目对环境风险可控。 4.2.8环保投资概算 本项目总投资50万元，其中环保投资16万元，占项目总投资的32%，具体环保投资汇总见表4.2-20。 表4.2-20 项目环保投资一览表 类型; 排放源（编号）; 污染物名称; 防治措施; 治理投资（万元）; 预期治理效果. 大气污染物; DA001（分选、投料、搅拌、落料和粉碎粉尘）; 颗粒物; 分选机进料口、搅拌机投料口、出料口、粉碎机出料口分别设置集气罩，在搅拌机呼吸口设置集风管，分别对分选粉尘、投料粉尘、落料粉尘、粉碎粉尘和搅拌粉尘进行收集。粉尘收集后经一套废气处理设施（采用布袋除尘器工艺）处理，然后经15高（DA001）排气筒排放。; 10; 达标排放. 车间无组织; 水泥罐呼吸粉尘; 颗粒物; 水泥罐呼吸粉尘密闭收集进入仓顶除尘器处理后无组织排放。; 2; 达标排放. 装卸和堆场粉尘; 颗粒物; 水泥发泡板废渣堆放区设置篷布遮盖和喷雾降尘。; 1; 达标排放. 水污染物; 生活污水; COD、NH3-N、SS、BOD5; 依托厂区生化池处理后排入市政污水管网。; 0; 达标排放. 固体废物; 一般工业固废; 废包装材料、收尘灰; 废包装材料和杂质暂存于一般固废暂存间，定期交物资回收部门处理；收尘灰收集后返回搅拌工序作为原料使用。; 0.5; 不产生二次污染. 危险废物; 废含油棉纱手套、废油桶、废润滑油; 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。; 1; 不产生二次污染. 生活垃圾; 生活垃圾; 交环卫部门清运处理。; 0; 不产生二次污染. 噪声; 厂界噪声; 噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振。; 1.5; 达标排放. 合计; /; /; /; 16; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（分选、投料、搅拌、落料和粉碎粉尘） |  | 颗粒物 | 分选机进料口、搅拌机投料口、出料口、粉碎机出料口分别设置集气罩，在搅拌机呼吸口设置集风管，分别对分选粉尘、投料粉尘、落料粉尘、粉碎粉尘和搅拌粉尘进行收集。粉尘收集后经一套废气处理设施（采用布袋除尘器工艺）处理，然后经15高（DA001）排气筒排放。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 50/656-2016） |
|  | 车间无组织 | 水泥罐呼吸粉尘 | 颗粒物 | 水泥罐呼吸粉尘密闭收集进入仓顶除尘器处理后无组织排放。 |  |
|  |  | 装卸和堆场粉尘 | 颗粒物 | 水泥发泡板废渣堆放区设置篷布遮盖和喷雾降尘。 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、NH3-N、SS、BOD5 | 生活污水依托厂区生化池处理后排入市政污水管网。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准 |
| 声环境 | 厂界噪声 |  | 噪声 | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 废包装材料和杂质暂存于一般固废暂存间，定期交物资回收部门处理；收尘灰收尘灰收集后返回作为原料使用。危险废物包含废含油棉纱手套、废油桶、废润滑油等，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。生活垃圾交环卫部门清运处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间、油品存放区进行重点防渗。采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，同时采取基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或者至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 生产车间，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚防渗系数1×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。 除以上区域的其他区域，采用地面硬化处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目润滑油存放于油品存放区，采用桶装，并设置托盘收集泄漏物料。油品存放区进行重点防渗处理。并配备一些应急物资，如吸油毡、消防沙等。 废润滑油暂存于危废暂存间，采用桶装，并设置托盘收集泄漏物料。危废暂存间进行重点防渗处理。并配备一些应急物资，如吸油毡、消防沙等。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理：建设单位应设置至少1名管理人员专职环境管理工作，应加强管理、组织、监督和落实环境保护工作； （2）排污口规范：根据国家环保总局《排污口规范化/规模化整治要求（试行）》文件要求，环保治理设施的排污口规范设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置、采样口等）； （3）正式投产前在生态环境主管部门申请排污许可； （4）运行管理要求：对项目废气污染防治设施进行维护和管理，保证设施正常运行； （5）台账管理要求：建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录负责人，环境管理台账（包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息）按电子化储存和纸质储存两种方式同步管理。 |  |  |  |  |

- 六、结论

重庆瑞塔克斯环保科技有限公司建筑轻集材料建设项目的建设符合国家相关产业政策，符合园区规划环评要求、符合相关准入政策规定，区域环境质量现状较好。项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了较为妥善的处理处置措施，废气、废水、噪声均达标排放，固体废物均得到妥善处置。在全面落实各项污染防治措施、风险防范措施的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度出发，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 项目全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.216 | / | 0.216 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.007 | / | 0.007 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | / |
|  | TP | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
|  | 杂质 | / | / | / | 0.75 | / | 0.75 | / |
|  | 收尘灰 | / | / | / | 12.416 | / | 12.416 | / |
| 危险废物 | 废含油棉纱手套 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目外环境关系图

附图3  项目环境保护目标分布图

附图4  项目现场照片

附图5  项目厂房平面布置、环保设施、分区防渗及污水管网示意图

附图6  双桥工业园区规划图

附件7  项目监测点布点图

- 附件

附件1  项目备案证

附件2  项目厂房租赁合同及房产证

附件3  项目引用地表水监测报告摘选

附件4  项目监测报告

附件5  三线一单检测报告

附件6  规划环评审查意见