- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1.3万方混凝土预制楼盖项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-500111-04-01-531063 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邱先生 | 联系方式 | 189****6900 |
| 建设地点 | 重庆市大足区双桥经开区长三角钢材市场内3号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | 105度46分0.120秒，29度30分37.688秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3022砼结构构件制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30；55：石膏、水泥制品及类似品制造302 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市大足区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2305-500111-04-01-531063 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 1月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：已建空心楼盖预制构建生产线1条。 | 用地面积（m2） | 2200 |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）表1，本项目无需设置专项评价，对照情况见下表： 表1 专项评价设置原则对照表（截取与本项目相关内容） 类别; 设置原则; 项目情况对照. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不排放《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物，不设专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目污废水排放方式为间接排放，不设置专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质储存量未超过临界量，不设置专项评价. |
| 规划情况 | 规划名称：《大足高新区（含双桥工业园区）双桥组团规划》 审批机关：重庆市人民政府 审批文件及文号：渝府[2021]54号 |  |  |

| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《大足高新区（含双桥工业园区）双桥组团规划环境影响报告书》 审查机关：重庆市生态环境局 审查文件名称：《重庆市生态环境局关于大足高新区（含双桥工业园区）双桥组团规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕357号） 审查时间：2023年4月27号 |
| --- | --- |
| - 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划及规划环境影响评价符合性分析 # 1.1.1与《大足高新区（含双桥工业园区）双桥组团规划》的符合性分析 根据《重庆市人民政府关于确认长寿经开区等18个产业园区国土空间开发利用范围的批复》(渝府〔2021 ]54号)，重庆双桥工业园区作为大足高新区（含双桥工业园区）双桥组团，规划范围经确认后，规划面积为883.94公顷，较原规划减少158.37公顷（本轮规划从原规划范围外调入规划面积117.36公顷，调出规划面积275.73公顷)，调整后工业用地增加73.7公顷，居住商业用地减少108.19公顷。规划四至范围为东至龙滩子街道，南至邮亭镇天福村，西至建珠路，北至通桥街道九曲花溪河。规划产业不变，仍为汽车整车及零部件产业、电子信息产业及装备制造产业。到2026年，规划区生产总值达到700亿元，其中汽车整车及零部件产业达400亿元，电子信息产业达200亿元，装备制造业达100亿元。 本项目为砼结构构件制造项目，项目用地为工业用地，与该工业区规划不冲突，符合规划要求。 # 1.1.2与园区规划环评符合性分析 本项目与规划环评中要求的环境准入清单符合性分析见下表。 # 表1.1-1与规划环评生态环境准入清单符合性分析 准入要求; 符合性分析; 符合性. 1、与居住用地相邻的工业用地（S2-A7-3、S2-A7-4、S2-A7-5、S2-A7-6）应优化厂区平面布局，做好臭气、异味的污染防治，确保厂界达标并避免对周边环境保护目标造成影响； 2、双路街道上风向且临近居民生活区的工业用地（S2-B7-1、S1-D6-2、S1-B04-2地块）优先引入大气环境污染较小的项目（如不涉及喷漆、酸洗、熔炼、铸造等异味较大的生产工艺项目）； 3、合理布局有环境防护距离要求的建设项目，其环境防护距离不应超出园区边界； 4、机电控股退出后再利用的临龙滩子街道居民生活区的工业用地，应优化平面布局，布置大气环境和声环境影响较小的项目。; 本项目所在地块为S1-B04-2/03，不涉及喷漆、酸洗、熔炼、铸造等异味较大的生产工艺。产生的废气经处理后达标排放，影响较小。; 符合. 1、规划实施排放的主要污染物量不得突破本次确定的总量管控指标； 2、限制新建排放重金属（铅、汞、镉、铬、砷）的项目，改、扩建重点行业重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑）污染物排放执行“等量替代”原则； 3、限制引入排放剧毒物质及持久性有机污染物的工业项目； 4、加快推进溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低 VOCs 含量原辅材料替代计划，将生产和使用高 VOCs 含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。逐步完成汽车、摩托车整车制造底漆、中涂、色漆低 VOCs 含量涂料替代；在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构等行业，大力推广低VOCs 含量涂料； 5、临近居住区的双钱集团（重庆）轮胎有限公司、重庆双桥正大有限公司等企业应加强挥发性有机污染物等工艺废气治理，做好臭气、异味的污染防治，确保厂界达标并避免对周边环境保护目标造成影响。; 本项目仅新增少量的颗粒物排放，远低于总量管控指标；项目不涉及重金属和剧毒物质及持久性有机污染物的排放。; 符合. 1、强化水环境风险管控，以重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑）排放企业为重点，持续完善“装置-企业-园区”三级环境风险管控体系，避免事故废水进入附近水体。 2、艾诺斯（重庆）华达电源、达汉电子、中天电子严格按排污自行监测规范要求，开展土壤环境现状监测，严格管控土壤环境风险； 3、涉及重大、较大环境风险源企业的危险品生产装置、储存区或罐区应在装置区周围设置围堰、导流设施等，围堰、围堤外应设置切换阀并连接企业事故池； 4、统筹建立应急联动队伍体系，建立企业间的应急联动机制，提高环境风险防范和事故应对处置能力。; 项目不涉及重金属排放；项目不存在重大、较大环境风险源。后续企业将加强企业应急队伍的建设和应急防范措施。; 符合. 1、新建、改建、拟建项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准； 2、督促规划区企业采用先进的生产工艺提高能源综合利用效率，“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核 3、禁止新建使用煤、重油等高污染燃料的工业项目； 4、鼓励工业企业开展中水回用，排水量大的企业需满足相应行业水资源回用指标。; 项目用水量较少，不属于两高企业，不涉及燃煤和重油燃料。; 符合. 根据上表分析可知，本项目符合规划环评环境准入条件。 1.1.3与园区规划环评审查意见符合性分析 表1.1-2本项目与报告书审查意见函符合性分析表 规划环境影响评价及审查意见要求; 本项目情况; 符合性. 1）严格环境准入。强化规划环评与“三线一单”生态环境分区管控的联动，主要管控措施应符合重庆市及大足区“三线一单”生态环境分区管控要求。规划区应优化产业，提高清洁生产水平，从源头控制和减少污染物的产排量。入驻项目应满足相关准入要求以及《报告书》制定的生态环境管控要求。; 本项目符合园区“三线一单”要求，拟建项目在满足工艺生产需求的前提下优先选用低污染物原料，从源头控制污染物产生量。; 符合. 2）空间布局约束。规划区涉及环境防护距离的工业企业或项目，应以防范生态环境“邻避”问题为出发点，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。规划用地应强化对周边学校、居住区等环境敏感目标的保护，新增工业用地与居住用地之间应当设置不小于50米的绿化隔离带，临近居住用地侧的工业用地应尽量布置低噪声、低污染企业。重庆重型汽车集团搬迁后的闲置用地(S1-C17-4)，临近居住、教育用地，禁止引入有喷漆、酸洗、熔炼、铸造等工艺的工业项目，优先发展研发创新等轻污染类型的产业或调整用地类型。建议适时搬迁明德小学。; 项目所在位置为工业用地，且周边50m范围内无保护目标，不涉及喷漆、酸洗、熔炼、铸造等工艺，本项目仅产生少量颗粒物，颗粒物经处理后达标排放，影响较小。; 符合. 3）水污染排放管控。加快推进双桥工业园区污水处理厂提标改造及双钱西路南段、大邮路南段和车城大道雨污合流管网的整改，全面实现规划区域、污分流；未开发建设用地的雨污管网应先期建设，确保园区污废水的有效收集及集中处理。规划区南侧污水依托双桥工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入苦水河；北侧污废水经双桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)一级A标准(总磷执行0.3mg/L)后排入太平河。 规划区地下水应采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水环境的污染。加强地下水跟踪监测，结合监测结果及时调整和完善规划区地下水污染防控措施。; 本项目生活污水通过生化池处理达标后排入双桥污水处理厂，厂内实施分区、分级防渗，满足相应防控措施要求。; 符合. 4）大气污染物排放管控。优化能源结构，严格落实清洁能源计划，加快推进双钱集团(重庆）轮胎有限公司燃煤锅炉清洁能源改造。入驻企业生产废气采用高效的收集措施和先进的污染防治设施，确保工艺废气稳定达标排放。涉及挥发性有机污染物排放的项目从源头加强控制，并按照《重庆市大气污染防治条例《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)等要求，通过采取原料清洁替代、先进生产技术、高效工艺和设备等，减少工艺过程无组织排放。通桥街道和双路街道上风向的汽研所（重庆凯瑞特种车有限公司)、贝卡尔特轮胎帘线有限公司等应强化废气治理措施，严格控制生产规模，项目扩建应当满足主要大气污染物“增产不增污”；临近居住区的双钱集团（重庆）轮胎有限公司、重庆双桥正大有限公司等企业应加强挥发性有机污染物等工艺废气治理，做好工业企业臭气、异味的污染防治,确保厂界达标并避免对周边环境保护目标造成影响。; 本项目仅产生少量颗粒物，颗粒物经处理后均达标排放，项目不涉及挥发性有机废气的排放。; 符合. 5）工业固废排放管控。规划区内企业应按资源化、减量化、无害化原则，减少工业固体废物产生量，并进行妥善收集、处置，最大限度减轻工业固体废物造成的二次污染。加强入驻企业一般工业固废暂存场所的监控和管理，一般工业固体废物应优先综合利用，不能利用的交由一-般工业固废填埋场进行处置。入园企业应按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求规范建设危险废物暂存设施，严格落实“防扬散、防流失、防渗漏”等要求，不得污染环境；企业危险废物依法依规交由有资质单位处理，严格落实危险废物环境管理制度，强化对危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节的全过程环境监管。园区应定期督促企业及时转移危险废物，严禁在企业厂区内过量堆存，确保危险废物得到妥善处置。生活垃圾经分类收集后由市政环卫部门统一清运处置。; 本项目固体废物处理满足相关要求。; 符合. 6）噪声污染管控。合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感区；工业企业选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。合理规划区域运输线路和时间，合理安排装卸货物时间和地点、减少夜间运输频次，车辆实行限速、限时、禁鸣，减轻运输过程对沿线居民的影响，并根据影响程度采取适宜的工程降噪措施。; 本项目仅昼间工作，且采取了有效的噪声防治措施。; 符合. 7）土壤污染防控。规划区应按照《土壤污染防治行动计划》中相关要求，加强区域土壤保护，防止土壤环境恶化；强化区域土壤污染防控措施和土壤监管，严格按照跟踪监测计划实施规划区内土壤环境跟踪监测，及时掌握区域土壤环境质量变化情况。; 本项目营运期不涉及土壤污染途径。; 符合. 8）环境风险防控。规划区及入驻企业应当严格执行环境风险防范的相关法律法规和政策要求，严格落实各类环境风险防范措施。规划区应进一步完善园区环境风险防控体系，建立健全企业、园区等多级环境风险防范体系。涉及重大、较大环境风险源企业的危险品生产装置、储存区或罐区应在装置区周围设置围堰、导流设施等，围堰、围堤外应设置切换阀并连接企业事故池。统筹建立应急联动队伍体系，建立企业间的应急联动机制，提高环境风险防范和事故应对处置能力，防范突发性环境风险事故发生。; 在运营期内配套完善厂区风险防范措施，建立健全环境风险防范体系。; 符合. 9）碳排放管控。规划区能源主要以天然气和电力为主，按照碳达峰、碳中和相关政策要求，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳。督促规划区企业采用先进的生产工艺，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，推动减污降碳协同共治，促进规划区产业绿色低碳循环发展。; 项目以电为主，不涉及燃煤和燃气。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合规划环评审查意见函要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.2产业政策符合性分析 1.2.1与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的符合性分析 本项目属于C3022砼结构构件制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的鼓励类、淘汰类和禁止类建设项目，为允许类。 本项目于2023年8月16日取得重庆市双桥经济技术开发区经济发展局核发的《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2305-500111-04-01-531063）。 综上所述，本项目符合国家及相关产业政策要求。 1.2.2与“三线一单”符合性分析 根据《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号），大足区优先保护单元12个，面积占比21.8%；重点管控单元4个，面积占比46.1%；一般管控单元4个，面积占比32.1%。经查询重庆“三线一单”智检服务系统，拟建项目所在区域属于大足区重点管控单元-太平河漫水桥（环境管控单元编码ZH50011120002）。与“三线一单”总体管控要求的符合性分析见表1.2-1。 表1.2-1 本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50011120002; 太平河漫水桥单元; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 本项目相关情况; 符合性分析结论. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 1、严格执行《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求，优化重点区域、流域、产业的空间布局。对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案。 2、禁止在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。5公里范围内除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区，不得在工业园区（集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）项目。 3、在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 4、严格执行相关行业企业布局选址要求，优化环境防护距离设置，按要求设置生态隔离带，防范工业园区（工业集聚区）涉生态环境“邻避”问题，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。 5、加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 6、优化城镇功能布局，开发活动限制在资源环境承载能力之内。科学确定城镇开发强度，提高城镇土地利用效率、建成区人口密度，划定城镇开发边界，从严供给城市建设用地，推动城镇化发展由外延扩张式向内涵提升式转变。精心维护自然山水和城乡人居环境，凸显历史文化底蕴，充分塑造和着力体现重庆的山水自然人文特色。; 1、本项目满足《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求。 2、本项目属于砼结构构件制造，不属于化工、纺织、造纸等行业；本项目位于双桥工业园区内。 3、本项目不涉及排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物。 4、本项目不涉及环境防护距离。 5、本项目位于双桥工业园区内。 6、本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 1、未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达标规划，并采取措施按期达标。 2、巩固（不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等企业）取缔成果，防止死灰复燃。巩固“十一大”（造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品及食品加工、原料药制造（生化制药）、制革、农药、电镀以及涉磷产品等）企业污染整治成果。 3、主城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，并逐步将执行范围扩大到重点控制区重点行业。 4、新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。有条件的工业集聚区建设集中喷涂中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 5、集中治理工业集聚区水污染，新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。组织评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，导致出水不能稳定达标的，要限期退出城镇污水处理设施并另行专门处理。; 1、本项目所在地环境质量达标。 2、本项目不属于“十一大”项目。 3、本项目位于大足区，不属于上述范围。 4、本项目不涉及VOCs含量的原辅料。 5、本项目废水经厂区生化池处理后由市政管网排入双桥污水处理厂处理后达标排放。; 符合. 环境风险防控; 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。严禁工艺技术落后、环境风险高的化工企业向我市转移。; 本项目属于砼结构构件制造，不属于存在重大环境安全隐患的工业项目，也不属于化工项目。; 符合. 资源开发利用效率; 1、加强资源节约集约利用。实行能源、水资源、建设用地总量和强度双控行动，推进节能、节水、节地、节材等节约自然资源行动，从源头减少污染物排放。 2、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备，已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料。 3、电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。 4、重点控制区域新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。 5、水利水电工程应保证合理的生态流量，具备条件的都应实施生态流量监测监控。; 1、本项目新鲜用水量为20058.8m3/a，用水量较少；污染物经处理后均达标排放。 2、本项目不涉及。 3、本项目不涉及前述行业。 4、本项目营运期间不涉及高污染燃料的使用。 5、本项目不属于水利水电工程。; 符合. 区县总体管控要求; 空间布局约束; 针对玉龙山森林公园内矿山开采现状，对已开采矿区提出生态环境修复要求，并由政府引导矿业开采公司逐步退出玉龙山森林公园。; 本项目位于双桥工业园区，为砼结构构件制造，不属于采矿类项目，不涉及玉龙山森林公园。; 符合. 针对部分区域存在工业、居住、商业三区混杂的局面，严格产业准入，除确需单独布局的项目外，新建工业企业必须进入园区或工业集聚区，涉及VOCs、恶臭气体等产生项目应由环评确定合理的环境防护距离；园区外的锶盐精细化工企业应逐步实施搬迁进入园区。; 本项目位于双桥工业园区，本项目废气经有效治理设施处理后达标排放，无需划定环境防护距离。; 符合. 在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区，大中城市及其近郊，居民集中区、疗养地、医院周边1km内不得新建再生铅企业。; 本项目属于砼结构构件制造项目，不属于再生铅企业。; 符合. 第一条对工业用地上“零土地”（不涉及新征建设用地）技术改造升级且“两不增”（不增加污染物排放总量、不增大环境风险）的建设项目，对原老工业企业集聚区（地）在城乡规划未改变其工业用地性质的前提和期限内，且列入所在区县工业发展等规划并依法开展了规划环评的项目，依法依规加快推进环评文件审批。; 本项目不涉及。; 符合. 第二条大足高新区（万古组团）可布局发展锶盐深加工及新材料特色产业。; 本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 第三条太平河漫水桥管控单元对新建工业项目增加的总磷污染物排放量，须在该区域内实行等量削减；濑溪河玉滩水库管控单元在玉滩水库水质未达标前，严格控制引入新增相应超标因子水污染物排放的工业项目。; 本项目运营期产生的水帘废水、设备清洗废水直接回用于生产；生活废水经已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网排入双桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准后排入太平河根据《关于解除太平河漫水桥断面水质不达标问题挂牌督办的函》（渝环函〔2020〕667号）文件可知，太平河已恢复Ⅳ类水域功能，本项目不涉及玉滩水库管控单元。; 符合. 第四条新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。鼓励推广使用符合环保要求的高固体分、水性涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料。; 本项目不涉及VOCs排放。; 符合. 环境风险防控; 第五条大足工业园（龙水园区）、龙水镇小微企业园应严禁引入排放含重金属（汞、铬、镉、铅和类金属砷）、剧毒物质的工业项目。第六条进一步推进污染地块场地评估及修复。持续推进龙水电镀园区、重庆大足红蝶锶业有限公司（龙水工厂）等企业搬迁后遗留污染地块的修复与治理工作，并在修复过程中，应防止二次污染。; 本项目位于双桥工业园区，租用已建厂房，不涉及污染地块修复。; 符合. 资源开发利用效率; 第七条新、改建工业项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准。城区污水处理厂推广中水回用。; 本项目水资源消耗水平低，优于《重庆市工业项目环境准入规定》。; 符合. 第八条高污染燃料禁燃区禁止燃煤，其他区域燃煤应严格限制用煤，禁止新建20蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，要求使用低硫、低灰分及洁净煤燃烧技术。; 本项目使用电能，不涉及燃煤。; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; 双桥工业园区工业用地与居住用地之间设置绿化隔离带；艾诺斯电池等现有企业应严格管控环境防护距离。邮亭工业园A区再生铅企业与环境敏感点应设置不小于1公里的环境防护距离；智伦电镀园区等企业严格管控环境防护距离。; 本项目位于双桥工业园区，四周均为工业企业，50m范围内无敏感目标。; 符合. 污染物排放管控; 在太平河流域水质达标前，新增总磷污染物的工业项目，须在区域内实行等量削减。太平河流域内新建城镇污水处理设施要执行一级B排放标准。包括邮亭镇污水处理厂在内的现有集中式污水处理设施应逐步进行提标改造，排水执行一级B排放标准。加强对废气尤其是有毒及恶臭气体的收集和处理率。新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。鼓励推广使用符合环保要求的高固体分、水性涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料。; 根据《关于解除太平河漫水桥断面水质不达标问题挂牌督办的函》（渝环函〔2020〕667号）文件可知，太平河已恢复Ⅳ类水域功能太平河流域水环境质量达标。本项目不涉及VOCs排放。; 符合. 环境风险防控; 区域内重金属污染防控地块3块：艾诺斯（重庆）华达电源系统有限公司、重庆德能再生资源股份有限公司、重庆智伦电镀有限公司，企业应严控重金属污染物排放，严格按排污自行监测规范要求，开展土壤环境现状监测，严格管控土壤环境风险。; 本项目不涉及重金属污染防控地块。; 符合. 资源开发利用效率; 龙滩子、双路、通桥街道辖区禁止新建使用煤、重油等为高污染燃料的工业项目。; 本项目使用电能，不涉及高污染燃料。; 符合. 1.2.4与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改[2022]1436号）符合性分析 表1.2-2 本项目与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析 类别; 产业投资准入政策; 本项目情况; 符合性. 不予准入类; （一）全市范围内不予准入的产业 1．国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。 2．天然林商业性采伐。 3．法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 本项目为砼结构构件制造，位于双桥工业园区内，不属于上述不予准入类产业。; 符合. （二）重点区域不予准入的产业 1．外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。 2．二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 3．在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 4．饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 5．长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。 6．在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 7．在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 8．在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 9．在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 1、本项目位于双桥工业园区内，且不属于采砂项目。 2、本项目属于砼结构构件制造，不涉及。 3、本项目位于双桥工业园区内，属于砼结构构件制造，不涉及。 4、本项目位于双桥工业园区内，属于砼结构构件制造，不涉及饮用水水源一级保护区和饮用水水源二级保护区。 5、6、7、8、9、本项目位于双桥工业园区内，属于砼结构构件制造，不涉及。; 符合. 限制准入类; （一）全市范围内限制准入的产业 1．新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 2．新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 3．在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 4．《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 1、本项目符合国家产能置换要求，不属于严重过剩产能行业的项目。 2、本项目位于双桥工业园区内，符合产业政策及园区规划。 3、本项目位于双桥工业园区内，属于砼结构构件制造，不涉及。 4、本项目属于砼结构构件制造，不涉及。; 符合. （二）重点区域范围内限制准入的产业 1．长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 2．在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 本项目位于双桥工业园区内，属于砼结构构件制造，不涉及。; 符合. 1.2.5与《重庆市发展和改革、重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）的符合性分析 表1.2-3 本项目与《关于严格工业布局和准入的通知》符合性分析 序号; 《关于严格工业布局和准入的通知》; 本项目情况; 符合性. 1; 优化空间布局：对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。; 本项目位于双桥工业园区内，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，符合要求。; 符合. 2; 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。; 本项目位于双桥工业园区内，不属于园区禁止类，与园区产业定位不冲突，符合规划环评中要求的环境准入条件。; 符合. 3; 严格产业准入：严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。; 本项目不涉及上述行业。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《关于严格工业布局和准入的通知》要求。 1.2.6与重庆市工业项目环境准入规定符合性分析 根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工业项目环境准入规定的通知》（渝办发〔2012〕142号），环境准入规定分析如下： 表1.2-4 本项目与重庆市工业项目环境准入规定的符合性分析 序号; 环境准入条件; 本项目情况; 是否符合准入规定. 1; 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。; 本项目符合国家产业政策，未采用国家和重庆市明文规定淘汰的、落后的或禁止使用的工艺、技术和设备，生产工艺及污染防治技术已经比较成熟。; 符合. 2; 本市新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中，“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平。; 根据业主资料，项目清洁生产水平达到国内先进水平。; 符合. 3; 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区。; 项目属于新建，位于双桥工业园区内，租用已建厂房建设。; 符合. 4; 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游5公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游5公里、集中式饮用水源地取水口上游5公里的沿岸地区，禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 本项目不属于化工、造纸、印染及排放重金属和剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 符合. 5; 在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。在主城区及其主导风上风向10公里范围内禁止新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及 10 蒸吨/小时以上燃煤锅炉。在区县（自治县）中心城区及其主导风上风向5公里范围内，严格限制新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。; 本项目为C3022栓结构构件制造，属于非金属矿物制品业，位于工业园区内。; 符合. 6; 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目; 项目所在区域属于达标区，区域有相应环境容量，不会制约本项目建设。; 符合. 7; 新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%-100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量。; 本项目为新建项目，位于大足区，所在区域地表水环境现状浓度均未达到90%，环境空气PM2.5占比97.14%，但本项目颗粒物在采取相应措施后达标排放，对环境影响小。; 符合. 8; 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标。; 本项目不涉及重金属的排放。; 符合. 9; 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。; 本项目不存在重大环境安全隐患。; 符合. 10; 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求。; 项目排放污染物能达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平达到规定要求。; 符合. 根据上表分析可知，本项目的建设符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工业项目环境污染准入规定的通知》渝办发[2012]142号。 1.2.7与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（川长江办[2022]17号）的符合性分析 根据《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（川长江办[2022]17号），其管控要求及本项目与该清单符合性见下表： 表1.2-5 与《川长江办[2022]17号》符合性分析 序号; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第五条禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾--乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年)》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目。; 符合. 2; 第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年)》的过长江通道项目（含桥梁、隧道)，国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于过长江通道项目。; 符合. 3; 第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不在自然保护区范围内。; 符合. 4; 第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在风景名胜区范围内。; 符合. 5; 第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不在饮用水水源准保护区范围内。; 符合. 6; 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目;禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 7; 第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不在用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 8; 第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区岸线和河段范围内。; 符合. 9; 第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开(围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类涧游通道。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 10; 第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目未占用长江流域河湖岸线，项目选址不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区。; 符合. 11; 第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 12; 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口,经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目未在长江流域江河、湖泊设置排污口。; 符合. 13; 第十七条禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江.、汉江和51个(四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不属于生产性捕捞项目。; 符合. 14; 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，且不属于化工项目。; 符合. 15; 第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾库矿、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 16; 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。; 符合. 17; 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 18; 第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版)》的新增炼油产能-律不得建设。 (二）新建煤制烯烂、煤制芳予项目必须列入《现代煤化工.产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行)》要求。; 本项目符合大足区相关规划，不属于石化、现代煤化工项目。; 符合. 19; 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资;限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“允许类”。; 符合. 20; 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“允许类”不属于产能过剩产业项目。; 符合. 21; 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外): （一）新建独立燃油汽车企业; （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力; (三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外);(四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资(企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）; 本项目不属于燃油汽车投资项目。; 符合. 22; 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 1.2.8与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）符合性分析 表1.2-6 与长江经济带发展负面清单指南符合性分析 序号; 长江经济带发展负面清单指南; 本项目情况; 符合性. 1; 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目。; 符合. 2; 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于双桥工业园区内，不在上述涉及范围。; 符合. 3; 3．禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目位于双桥工业园区，不在上述涉及范围。; 符合. 4; 4．禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目位于双桥工业园区，不在上述涉及范围。; 符合. 5; 5．禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目所在地区长江段不在《全国重要江河湖泊水功能区划》规定的河段保护区、保留区；根据《长江岸线保护和开发利用总体规划》及《关于印发长江经济带重庆市重要河道岸线保护和开发利用总体规划》的通知：项目不在岸线保护区内；项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》岸线保留区内。; 符合. 6; 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目污水依托双桥污水处理厂处理后排入太平河，不新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 7．禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及。; 符合. 8; 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于化工项目，且位于双桥工业园区，符合要求。; 符合. 9; 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 11; 11．禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于过剩产能行业。不属于高耗能高排放项目。; 符合. 12; 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目符合相关政策要求。; 符合. 通过以上分析，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）相关要求。 1.2.9与《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日实施）符合性分析 表1.2-7 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 项目; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 规划与管控; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流岸线一公里范围内，且不属于化工园区和化工项目。; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不在长江干流岸线三公里范围内，且不属于尾矿库项目。; 符合. 资源与保护; 长江流域省级人民政府组织划定饮用水水源保护区，加强饮用水水源保护，保障饮用水安全。; 不在饮用水水源保护区内。; 符合. 生态环境修复; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目位于双桥工业园区，不占用长江流域河湖岸线。; 符合. 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。; 本项目位于双桥工业园区，不涉及长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域。; 符合. 绿色发展; 长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、 有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。; 本项目不属于上述行业，且使用能源为电能，为清洁能源。; 符合. 综上，本项目与《中华人民共和国长江保护法》相符。 1.2.10与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2022〕11号）符合性分析 表1.2-8与（渝府发〔2022〕11号）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 控制煤炭消费总量。新建耗煤项目实行煤炭减量替代，加强煤层气（煤矿瓦斯）综合利用，实现全市煤炭消费总量及比重持续下降。加强煤炭清洁利用，推进散煤治理，将煤炭主要用于发电和供热，削减非电力用煤，推进电能替代燃煤和燃油。严控燃煤、燃气发电机组增长速度，淘汰达不到环保、能耗、安全等标准的燃煤机组。各区县城市建成区、工业园区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。推动企业自备电厂、65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。; 本项目不属于耗煤项目，不涉及燃煤锅炉。; 符合. 2; 落实生态环境准入规定。落实《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定，坚决管控高耗能、高排放项目。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单硬约束，实施生态环境分区管控。进一步发挥规划环境影响评价的引领作用，加强规划环评、区域环评与项目环评联动。除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，禁止在工业园区外新建工业项目。禁止在工业园区外扩建钢铁、焦化、建材、有色等高污染项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。深化生态环境领域“放管服”改革，规范环境影响报告书技术评估，优化环评审批流程，拓展环评告知承诺制审批改革试点。完善重大项目环评审批服务机制，拓展“网上办”“掌上办”，做好提前对接和跟踪服务。; 本项目符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定；本项目不属于高耗能、高排放项目，符合“三线一单”要求；本项目位于大足区双桥工业园区内。; 符合. 3; 加强生态空间用途管制。科学编制国土空间规划，以长江和三峡库区生态保护为核心，以国家重点生态功能区、各类自然保护地为重点，贯彻落实主体功能区战略，构建复合型、立体化、网络化的总体生态安全格局。强化国土空间规划和用途管控，落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等功能空间控制线。根据生态保护需要，结合土地综合整治、工矿废弃地复垦利用、矿山环境恢复治理等各类工程实施，因地制宜促进生态空间内建设用地逐步有序退出。加强中梁山、缙云山、明月山、铜锣山等重要山体和广阳岛、桃花岛、皇华岛等江心绿岛保护。实施生态功能区划，加强生态功能重要区域保护。开展全市生态状况变化遥感调查评估，定期发布生态质量监测评估报告，对重要生态功能区人类干扰、生态破坏等活动进行预警。实施长江岸线保护和开发利用总体规划，严格分区管理与用途管制。; 本项目位于大足区双桥工业园区内，符合相关要求。; 符合. 4; 加强生态保护红线管控。开展生态保护红线勘界定标。完善全市生态保护红线监管平台和生态保护红线台账数据库，建立生态保护红线监测网络。开展生态保护红线生态环境和人类活动本底调查，核定生态保护红线生态功能基线水平。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。加大对生态保护红线内违法开发建设活动以及毁林、捕猎等破坏生态环境行为的查处力度。; 本项目不涉及生态保护红线。; 符合. 5; 严控外来入侵物种。开展全市外来入侵物种数量、分布及危害程度调查，建立外来入侵物种名录和数据库。建立外来物种环境风险评估制度、入侵预警报告制度，控制外来入侵物种的危害和扩散。开展自然保护地外来入侵物种防控成效评估。完善生物安全检验检疫机制，严格外来物种引入管理。对造成重大生态危害的外来入侵物种开展治理和清除。健全联防联控协调机制，联合开展外来入侵物种防控工作。; 本项目不涉及。; 符合. 6; 以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。; 本项目不涉及挥发性有机物治理和工业炉窑，产生废气经处理后实现达标排放。; 符合. 7; 严格建设用地土壤污染风险管控和修复。落实重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防止新增土壤污染。开展城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、化工污染整治腾退地块专项排查行动，建立高风险地块清单，健全建设用地再开发利用联合监管体系，完善污染地块再开发利用负面清单，分类型、分阶段开展污染地块风险管控和修复。到2025年，确保重点建设用地安全利用。; 本项目严格落实土壤污染风险管控措施，不会对土壤造成污染。; 符合. 8; 强化工业企业噪声监管。关停、搬迁、治理城市建成区内的噪声污染严重企业，基本消除城区工业噪声扰民污染源。加强工业园区噪声污染防治，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 本项目噪声经减震和建筑隔声后均能实现达标排放，且项目周边无居民，不会产生扰民现象。; 符合. 9; 防控危险废物污染环境风险。加快新建、扩建一批危险废物处置场，推进老旧设施提标改造，使全市危险废物年处置能力满足处置需求。支持大型企业自行利用处置危险废物，支持工业园区配套建设危险废物末端处置设施。落实页岩气开采企业主体责任，加强生态环境监管，安全处置页岩气开采产生的岩屑、泥浆等固体废物。继续推进危险废物综合收集贮存试点，完善危险废物集中收集贮存设施，实现小微企业、非工业源危险废物收集转运全覆盖。鼓励资源化综合利用危险废物。持续开展打击危险废物环境违法犯罪专项行动，严肃查处违规堆存、随意倾倒、非法填埋、非法转移、非法买卖危险废物等违法行为。加强危险废物处置场、危险废物经营单位和自行利用处置设施的环境监管，确保规范运行。探索建立危险废物“一物一码”管理体系，加快危险废物信息化管理系统建设，实现从产生到处置全过程信息追踪。; 本项目危险废物均暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理，不会污染环境。; 符合. 1.2-11与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝环〔2022〕43号）符合性 表1.2-9 本项目与（渝环〔2022〕43号）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加强源头控制。实施VOCs排放总量控制，涉VOCs建设项目按照新增排放量进行减量替代。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，实施原辅材料和产品源头替代。加快对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。将生产和使用高 VOCs 含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。到2025 年，基本完成汽车、摩托车整车制造底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料替代；在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业技术成熟环节，大力推广低VOCs 含量涂料。在房屋建筑、市政工程和城市道路交通标志中，除特殊功能要求外，全面推广使用VOCs 含量的涂料、胶粘剂。到2025年，全市溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20%、15%，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。; 本项目不涉及VOCs排放。; 符合. 2; 强化VOCs无组织排放管控。实施储罐综合治理，浮顶与罐壁之间应采用高效密封方式，重点区域存储汽油、航空煤油、石 脑油以及苯、甲苯、二甲苯的浮顶罐应使用全液面接触式浮顶。强化装卸废气收集治理，限期推动装载汽油、航空煤油、石脑油和苯、甲苯、二甲苯等的汽车罐车全部采用底部装载方式，换用自封式快速接头。指导企业规范开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，优先在密封点超过 2000 个的企业推行 LDAR 技术改造，并加强监督检查。长寿、万州、涪陵及其他重点工业园区，逐步建立统一的LDAR信息管理平台试点。2023年年底前完成万吨级及以上原油、成品油码头油气回收治理。鼓励重点区域年销售汽油5000吨以上加油站完成油气三级回收处理。; 本项目不涉及VOCs排放。; 符合. 3; 强化煤炭消费总量控制。实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，严控燃煤发电及热电联产机组增长速度，新建耗煤项 目实行煤炭减量替代，原则上不再新（扩）建燃煤自备发电项目，到2025年，燃煤总量新增量严控在国家要求范围内。加强煤炭清洁高效利用，严禁劣质煤炭流通和使用。重点削减中小型燃煤锅炉、工业炉窑、民用散煤与农业用煤。加大燃煤企业治污设施运行效果和污染排放监管力度；对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁能源以及工厂余热、电厂热力、电能等进行替代。; 本项目不涉及煤炭消费。; 符合. 4; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。严格落实国家和本市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产 能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，严控高耗能、高排放、低水平项目，因地制宜制定“两高”和资源型行业准入标准。适时修订并严格执行产业禁投清单等准入政策，合理控制煤制油气产能规模，未纳入国家有关领域产业规划的新、改、扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目，一律不得建设。新、改、扩建项目所需二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量指标要进行减量替代，PM2.5或者臭氧未达标区县要加大替代比例。加快推进“两高”和资源型行业依法开展清洁生产审核，推动一批重点企业达到国际清洁生产领先水平，确保新上的“两高”项目达到标杆值水平和污染物排放标准先进值; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝环〔2022〕43号）相关要求。 1.1.12与大气污染防治相关法律法规政策符合性分析 表1.2-10 与大气污染防治相关法律法规的符合性分析 文件; 相关要求; 项目情况; 符合性. 《重庆市大气污染防治条例》（2021年5月21日修正）; “有机化工、制药、电子设备制造、包装印刷、家具制造及其他产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施，保持正常运行；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放”及第六项：“其他向大气排放粉尘、恶臭气体，以及含重金属、持久性有机污染物等有毒有害气体的工业企业，应当按照规定配套安装净化装置或者采取其他措施减少污染物排放”。; 本项目属于C3022砼结构构件制造，产生的粉尘进相关措施处理后均能达标排放。; 符合. 《重庆市生态环境局关于深化工业大气污染防治打赢蓝天保卫战的通知》（渝环〔2019〕176号）; 依法依规控制生产经营活动中废气排放。涉及废气排放的生产经营单位要设置规范的排气筒，严格按照排污许可证要求排放扬尘、粉尘、烟尘，并对产生废气的环节开展全过程控制，采取有效措施减少无组织排放，防止废气扰民。; 本项目属于C3022砼结构构件制造，产生的粉尘进相关措施处理后均能达标排放。; 符合. 《重庆市预拌混凝土搅拌站控尘十项要求》; （一）搅拌楼粉尘及扬尘控制： 搅拌主机和配料机应设在封闭的搅拌楼内，配备收尘设施，专人管理，定期保养或更换；原材料上料、配料、搅拌设备必须实现全封闭；禁止擅自停运、拆除、闲置尘污染防治设施。 搅拌楼混凝土卸料口应配备防止混凝土喷溅的设施，地面生产废渣应及时清理，保持主机下料口下方的清洁，防止混凝土沉积。; 本项目生产区均位于厂房内，原材料上料、配料、搅拌设备等均在厂房内完成，并配有降尘设施，搅拌机设有布袋式除尘器处理粉尘。; 符合. （二）筒仓粉尘及扬尘控制： 骨料配料仓应采取封闭式筒仓。 布设在密闭搅拌楼外的粉料筒仓及骨料筒仓必须配置脉冲式袋式除尘设施。除尘设施有专人管理，定时清洁及更换滤芯(料)，确保除尘设施正常运行。建立除尘设施运行管理台账。 粉料筒仓除吹灰管及除尘器外，不得再有通向大气的出口。吹灰管应采用硬式密闭接口，不得泄漏。 粉料筒仓上料口应配备密闭防尘设施，上料过程应有专人监控，防止粉料泄漏。 粉料筒仓有料位控制系统，不得使用袋装粉料。; 本项目生产区均位于厂房内，骨料分区堆存于厂房内，水泥设置密闭筒仓存放，筒仓粉尘经仓顶袋式除尘器处理后无组织排放，筒仓除仓顶袋式除尘器出气口外无其他出气口。; 符合. （三）骨料输送带粉尘及扬尘控制 骨料输送管道必须全密闭，运行时不得有通往大气的出口，杜绝骨料输送过程中出现粉尘外泄。; 项目皮带输送机加盖密闭。; 符合. （四）骨料堆放场粉尘及扬尘控制 骨料堆放场除车辆进出口外应全密闭，实现骨料装卸、装运、配料在室内完成。骨料堆放场车辆进出口和卸料区必须配置喷淋设施降尘或负压收尘等装置。 尽量避免现场破碎石料和筛分砂石，若确需现场作业，应在全密闭的厂房内完成，并配置喷淋设施降尘或负压收尘等装置。; 本项目骨料堆场设置在室内，车辆开进厂房内卸料。骨料堆场设置喷淋降尘设施。 本项目不涉及现场破碎石料和筛分砂石。; 符合. （五）厂区设备控尘管理 厂区厂房、生产设施应配置冲洗除尘设备，及时对设备进行清洗，保持清洁，外表不得有粉尘堆积。; 本项目配有喷淋、布袋式除尘器等除尘设施，每日生产结束后对生产设施进行清洗。; 符合. （六）厂区环境控尘管理 厂区地面要作硬化处理，配备洒水车辆，定期冲洗，保持湿润，不得有粉尘、扬尘堆积。厂区道路保持完好和清洁，车辆在厂区行驶时无明显扬尘现象。; 本项目生产区域均位于厂房内，地面均进行硬化处理，配有喷淋、布袋式除尘器等除尘设施。; 符合. （七）生产废料控尘管理 厂区内不得有露天堆放的生产废料，定期清理沉淀池、排水沟；生产废料必须堆放在有顶棚和围墙等相对封闭的场地内。; 本项目生产区域均位于厂房内。; 符合. （八）厂区出口控尘管理 厂区进出口必须设置冲洗设施，对进出车辆进行冲洗，车辆未冲洗清洁不得出场。厂区出口实行门前环境卫生“三包”,(落实洒水、([清扫保洁措施，确保厂区内外保持干净清洁。; 本项目生产区域均位于厂房内，车辆经园区道路进入厂区，厂区地面均采取硬化处理，车辆卸料后无需清理立即驶出园区。; 符合. （九）混凝土搅拌车扬尘控制 要定期清洗混凝土搅拌车，罐体残留混凝土应小于1000千克，按规定装载量装运混凝土，料斗应配备防撒漏措施，确保不产生混凝土漏撒导致污染道路。 混凝土搅拌车车身外观混凝土废渣等污渍未冲洗清洁不得出厂;行驶中应对滑槽等活动部位进行固定。; 本项目不涉及混凝土搅拌车的使用。; 符合. （十）原料运输车扬尘控制 骨料须采用全密闭的车辆运输，禁止冒装撒漏,严禁超载。骨料运输车应采取适当方式卸料，卸料后应清理干净方可驶离装卸料区域。; 本项目骨料采用密闭车辆运输。; 符合. 1.2.12与《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》(渝环办[2021]168号) 符合性分析 根据《通知》(渝环办[2021]168号)，市委、市政府提出具体工作要求，把坚决遏制“两高”项目盲目发展作为一项重要的政治任务抓紧抓实抓好，以更大的决心和力度，推动经济社会发展全面绿色低碳转型。并要求按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业以及其他行业年综合能源消费量当量值在5000吨标准煤及以上的口径，进一步梳理排查，摸清家底，按在建、存量、拟建项目精准建立台账等。 根据《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2020)，电力折标准煤系数为0.1229kgce/(kW·h)，新水折标准煤系数为0.2571kgce/t，压缩空气折标煤系数为0.04kgce/m3；本次评价选值为系数范围值的最大值，根据原辅材料表，则电力折算标煤为24.58t/a，新水折算标煤为5.157t/a，压缩空气折标煤6.912t/a。（排气量为1.2m3/min,运行时间为每班8小时，每天1班，每年共用172800m3压缩空气），则本项目标煤总耗量为36.649t/a。 综合能耗消费量未超过《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》(渝环办[2021]168号)内要求的5000吨标准煤，故本项目不属于“两高”企业，无需进行“两高”台账建立等。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1本项目建设内容 2.1.1项目由来 2023年11月17日，重庆市双桥经开区生态环境局对重庆钱满科技有限公司进行复查，发现该单位从事水泥制品及类似制品制造，未办理相应批复手续，擅自开工建设空心楼盖预制构建生产线1条且未停止建设，项目进入调试生产阶段。该行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设”之规定。故重庆市双桥经开区生态环境局对重庆钱满科技有限公司开具行政处罚决定书（双桥开环罚字[2023]2号）（见附件10），并责令补办环评手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业-55石膏、水泥制品及类似品制造302-商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，因此应开展环境影响评价工作，并编制环境影响报告表。 重庆钱满科技有限公司租赁位于重庆市大足区双桥经开区长三角钢材市场内已建厂房，建设“年产1.3万方混凝土预制楼盖项目”，该项目已取得重庆市双桥经济技术开发区经济发展局核发的《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2305-500111-04-01-531063）。 2.1.2项目概况 项目名称：年产1.3万方混凝土预制楼盖项目； 建设地点：重庆市大足区双桥经开区长三角钢材市场内3号厂房； 建设单位：重庆钱满科技有限公司； 项目性质：新建； 建筑面积：2200m2； 项目投资：总投资1000万元，其中环保投资10万，占总投资1%； 劳动定员及工作制度：劳动定员30人，年工作300天，1班工作制，每班8小时，无住宿，无食堂。 2.1.3产品及产能 本项目主要产品方案情况见下表。 表2.1-1 生产纲领及产品一览表 # 产品名称; # 长宽高尺寸（mm）; # 产量 # （万方/年）; # 重量 # （万t/年）; # 产品图片. # 预制楼盖; # 长宽300mm~1000mm 高96mm; # 1.3; # 3.068. # 备注：项目预制楼盖主要由C30混凝土制成，密度为2360kg/m3。 # 产品应满足《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010）和 《混凝土质量控制标准》 （GB50164-2011)。. 表2.1-2混凝土配比比例 单位：kg 原辅材料名称; 水泥; 机制砂; 碎石; 水; 减水剂. 配比; 110; 190; 365; 52.8; 0.4. 2.1.4建设内容及规模 本项目租赁已建厂房，厂房建筑面积2200m2，1F，钢结构，H=10m，主要建设内容由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程组成。主要建设内容详见下表： 表2.1-3 本项目组成状况一览表 类别; 工程内容; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产区; 面积约200m2，位于厂房内东南侧，设置水泥仓、砂石配料机、水泥搅拌罐、混凝土搅拌罐、输送带等设备。; 已建. 钢筋加工区; 面积约10m2，位于厂房内东侧，设置1台矫直机，对钢筋进行校直、切断加工。; 已建. 辅助 工程; 办公室; 设置1间办公室，面积约20m2，位于厂房东侧，用于日常办公。; 已建. 模具清理、组装、维修区; 面积约100m2，位于厂房西南侧，设有2台焊机、2个除尘柜。进行模具清理、组装、维修。; 已建. 储运工程; 油料库房; 设置1个油料库房，面积约10m2，位于厂房内东北侧，用于存放黄油、液压油、脱模剂等辅料。; 已建. 减水剂储罐; 设置1个减水剂储罐，容积8t，位于生产区北侧，用于存放减水剂。; 已建. 钢筋存放区; 设置1个钢筋存放区，面积约15m2，位于厂房东侧，用于存放钢筋原材料。; 已建. 砂石堆存区; 设置1个机制砂堆存区、1个碎石堆存区，堆存区三面设置砖混挡墙，一面留有车辆卸料口，单个堆存区面积均为10m2，用于堆放机制砂和碎石。; 已建. 水泥仓; 设置1个水泥仓，容积60t，位于厂房东南角，用于储存水泥。; 已建. 辅料存放区; 设有一个辅料存放区，面积约50m2，位于厂房中部，用于放置钢托盘、木托盘、金属模具等。; 已建. 成品区; 设置1个成品区，面积约500m2，位于厂房内北侧，用于存放加工完成的成品。; 已建. 晾干区; 设置1个晾干区，面积约100m2，位于厂房内西侧，用于放置入膜后的楼盖，待其自然凝固。; 已建. 公用工程; 供电工程; 依托区域市政供电管网。; 依托. 供水工程; 依托区域市政给水管网。; 依托. 排水工程; 本项目排水采用雨污分流制，雨水接入园区雨水管网。 本项目运营期产生的水帘废水、设备清洗废水直接回用于生产；生活废水经已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网排入双桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准后排入太平河。; 依托. 空压机; 位于厂房东南侧，设置1台螺杆式空压机。; 已建. 环保 工程; 废气处理; 砂石卸料粉尘：砂石堆场上方设置喷淋洒水系统降尘处理后无组织排放。 砂石投料粉尘：砂石投料仓及输送带上方设置喷淋洒水系统降尘处理后无组织排放。 搅拌粉尘：经集气罩收集，然后经布袋式除尘器处理后，经15m高排气筒（DA001）排放。 筒仓粉尘：仓顶除尘器处理后无组织排放。 模具清理废气：除尘柜内水帘处理后无组织排放。 焊接废气：加强车间通风，呈无组织排放。 车辆行驶扬尘：洒水降尘、清扫园区道路。; 新建. 废水处理; 本项目排水采用雨污分流制，雨水接入园区雨水管网。 本项目运营期产生的水帘废水、设备清洗废水直接回用于生产；生活废水经已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网排入双桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准后排入太平河。; 依托. 噪声处理; 通过选购低噪声环保设备，厂房隔声、基础减振等措施。; 已建. 固废处理; 一般固废; 新建1个一般固废暂存间，面积为10m2，位于厂房内西北侧。; 已建. 危险废物; 新建1个危险废物贮存库，面积为5m2，位于厂房内西北侧。; 已建. 生活垃圾; 在厂房内设置垃圾桶，分类收集后由环卫部门收运处置。; /. 环境风险防范措施; 风险防范; 制定安全生产制度，严格按照程序生产，确保安全生产，建立健全的污染治理设施运行维护规程和台账等日常管理制度。; /. 2.1.5主要原辅材料及能源 （1）主要原辅材料及用量 表2.1-4 主要原辅材料消耗情况表 序号; 名称; 规格; 单位; 年用量; 最大暂存量; 备注. 原辅材料. 1; 黄油; 10kg/桶; t; 0.15; 0.05; 润滑生产设备. 2; 液压油; 25kg/桶; t; 0.025; 0.025. 3; 脱模剂; 50kg/桶; t; 10; 2; 按照1:3与水调配。. 4; 减水剂; 液体，罐车运输; t; 17.1; 8; 生产原料. 5; 水泥; 散装，罐车运输; t; 4699.564; 60. 6; 机制砂; 散装，货车运输; t; 8118.089; 90. 7; 碎石; 散装，货车运输; t; 15595.247; 90. 8; 钢筋; 散装，货车运输; t; 1000; 15; 做为楼盖骨架. 9; 不锈钢焊条; /; t; 0.01; 0.01; 模具维修. 10; 金属模具; /; 套; 循环使用; 300; 外购，楼盖模具. 11; 钢托盘; /; 套; 循环使用; 500; 辅助晾干. 12; 木托盘; /; 个; 12000个; 500个; 产品包装. 能耗. 1; 新鲜水; /; m3; 20058.5; /; 市政管网引入. 2; 电; /; KWh; 20万; /; 市政管网引入. 黄油：稠厚的油脂状半固体。用于机械的摩擦部分，起润滑和密封作用。也用于金属表面，起填充空隙和防锈作用。主要由矿物油(或合成润滑油)和稠化剂调制而成。 脱模剂：白色液体，有轻微味道，pH值6.0，主要成分为乳液及硅藻泥和其他性能添加剂，不含CFC、ODS。 减水剂：聚羧酸系高性能减水剂，无色、褐色、黄色、黑色液体，一种高性能减水剂，广泛应用于铁路、城市轨道交通、公路、大坝、隧道、桥梁、高层建筑、机场跑道、风电、核电等工程混凝土。主要成分为聚醚和丙烯酸共聚物、葡萄糖酸钠，不可燃，贮存于抗腐蚀/带抗腐蚀衬里的容器中。 2.1.6主要设备 本项目主要生产设备，见下表。 表2.1-5 生产设施设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量（台/套）; 用途. 1; 水泥仓; 60t; 1; 水泥储存. 2; 砂石配料机; 750; 1; 砂石配料. 3; 铲车; T930; 1; 砂石上料. 4; 搅拌机（水泥）; JDC350; 1; 搅拌水泥. 5; 搅拌机（混凝土）; JDC350; 1; 搅拌混凝土. 6; 减水剂储罐; 8t; 1; 减水剂储存. 7; 叉车; 合力K30 江淮H30; 2; 生产产品转移. 8; 行吊车; 0.5t、2t、5t; 3; 提升产品运输. 9; 螺杆空压机; 7.5KW; 1; 气动源. 10; 输送带; 8m、9m; 2; 砂石输送、模具输送. 11; 焊机; 250; 2; 维修模具. 12; 矫直机; /; 1; 钢筋校直切断. 13; 水帘除尘柜; 4m; 2; 模具清理废气处理. 14; 仓顶除尘器; /; 1; 水泥仓顶配套，无动力式。. 对照国家发展改革委2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》、工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批）及工信部工产业[2010]第122号《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目所用设备不属于淘汰落后设备。 表2.1-6 主要设备生产能力匹配分析 设备名称; 每日工作时间; 生产节拍; 日产能; 设备数量; 年工作时间; 生产线最大产能; 项目年产量. 搅拌机 （混凝土）; 8h/d; 6m3/h; 48m3/d; 1台; 300d; 1.44万m3; 1.3万m3/a. 由上表可知，项目搅拌机生产能力满足设计产量。 2.1.7项目水平衡分析 厂房供水由市政给水管网供给，水源为城市自来水。项目主要用水为生活用水、混凝土生产用水、养护用水、设备清洗用水、降尘用水、脱模剂调配用水。 项目采用扫帚清洁，不冲洗地面，不使用拖把拖地，因此不产生地面清洁用水。原料运输为厂家车辆运输到厂内，卸料后离开，成品运输为租赁车辆进厂装货后离开，均不在厂区冲洗车辆，因此，不产生运输车辆冲洗废水。本项目生产区域均位于室内，不涉及初期雨水。 ①生活用水 本项目运营期劳动定员为30人，工作时间为300d/a，无住宿，无食堂。根据《重庆市城市生活用水定额》（2017年修订版）按每人每天50L/d计算，则生活用水量为1.5m3/d（450m3/a），排污系数按0.9计，则生活污水排水量为1.35m3/d（405m3/a）。 ②混凝土生产用水 根据产品方案及混凝土配比，混凝土生产用水量为2255.5m3/a（其中新鲜水2048.5m3/a、回用水量207m3/a），经查阅资料，正常拌合的混凝土约60%的水会参与水化反应进入产品，约40%的水蒸发，无废水产生。 ③养护用水 根据建设单位提供资料，预制楼盖养护用水量为0.5m3/t-产品，项目产品重量为3.068万t，则养护用水量为15340m3/a，本项目楼盖脱模后呈“凹”状，养护水均进入凹槽内，经过一段时间全部自然挥发，不产生废水。 ④降尘用水 项目砂石堆场、砂石投料仓上方设水雾喷淋装置洒水降尘，共设置6个喷雾装置，单个喷雾装置用水量为2L/min，工作时间为8h/d，日用水量为5.76m3/d，年工作300d，总用水量1728m3/a，喷雾水自然挥发，不外排。 ⑤脱模剂调配用水 项目楼盖生产过程中会用到脱模剂，脱模剂用量为10t/a，脱模剂与水调配比例为脱模剂：水=1：3，则调配用水量为30t/a。脱模剂蒸发，不产生废水。 ⑥水帘用水 项目设有2个水帘除尘柜，用于处理清理模具时产生的废气，2个除尘柜各设有1个有效容积为1m3的循环水池，单个水帘循环量约为1m3/h，循环过程中考虑5%的损失，则水帘循环水损失量为0.8m3/d，则需补充新鲜水0.8m3/d（240m3/a）。循环水每周更换一次（按照每周工作5天计，则年工作60周），则每次更换量为1.2m3/次、72m3/a。 综上，本项目水帘用水合计为240m3/a+72m3/a=312m3/a。水帘废水直接回用于生产，不外排，回用量为1.2m3/次、72m3/a。 ⑦设备清洗用水：每日停止生产后，需对水泥搅拌罐、混凝土搅拌罐、混凝土中转仓进行清洗，根据建设单位提供资料，清洗用水量为0.5m3/d，150m3/a。清洗废水不外排，停留在罐内（中转仓的清洗废水倒入搅拌罐内），直接混入下次生产，产污量按照0.9计，则回用量为0.45m3/d。135m3/a。 本项目给排水量见下表。 表2.1-7 本项目营运期用水、排水量核算一览表 项目; 用水标准; 数量; 最大用水量; 最大排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 50L/每人每天; 30人; 1.5; 450; 1.35; 405. 混凝土生产用水; /; /; 7.52; 2255.5; /; /. 养护用水; 0.5m3/t-产品; 3.068万t; 51.1; 15340; /; /. 降尘用水; 2L/min; 8h/d 300d/a; 5.76; 1728; /; /. 脱模剂调配用水; 脱模剂：水=1：3; 10t/a; 0.1; 30; /; /. 水帘用水; 0.8m3/d # 1.2m3/次; 300d/a 60次/a; 2; 312; 1.2; 72. 设备清洗用水; 0.5m3/d; 300d/a; 0.5; 150; 0.45; 135. 合计水量; 68.48; 20265.5; 3; 612. 其中回用水量; 1.65; 207; /; /. 新鲜水量; 66.83; 20058.5; 1.35; 405. 图2.1-1 本项目水平衡图 单位：m3/d 本项目排水采用雨污分流制，雨水接入园区雨水管网。 本项目运营期产生的水帘废水、设备清洗废水直接回用于生产；生活废水经已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网排入双桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准后排入太平河。 2.1.8项目物料平衡分析 本项目物料平衡见下表： # 表2.1-8 项目物料平衡表 序号; 入料; 出料. 原辅材料名称; 年用量（t/a）; 名称; 年产量（t/a）. 1; 减水剂; 17.1; 预制楼盖; 30680. 2; 水泥; 4699.564; 砂石卸料粉尘; 0.474. 3; 机制砂; 8118.089; 砂石投料粉尘; 0.474. 4; 碎石; 15595.247; 搅拌粉尘; 3.988. 5; 水; 2255.5; 筒仓粉尘; 0.564. 合计; /; 30685.5; /; 30685.5. 2.1.9厂区平面布置及合理性分析 本项目位于重庆市大足区双桥经开区长三角钢材市场内，厂房呈矩形形状，共1F。设有2个出入口，均位于厂房东南侧。 生产厂房内东南侧为生产加工区及砂石堆场，砂石堆场紧邻厂房次入口，便于物料输运；生产加工区与砂石堆场相邻，便于生产加工；西侧为晾干区及辅料存放区，远离生产区，不影响生产线及物料运输；北侧为成品区，离厂房主入口较近，便于成品运输；西南侧为模具清理、组装区及减水剂存放区，东北侧为办公室及油料库房，西北侧为卫生间及一般固废间、危险废物贮存库。 项目总平面布置充分考虑储存区、生产区和辅助设置区等布局的合理性，力求物流线路短捷、平行作业方便、成本低廉，避免了本项目生产与办公等作业的交叉，确保了生产运营和消防安全，布置合理。项目总平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程 和产排污环节 | 2.2工艺流程及产排污环节 2.2.1施工期工艺流程 本项目施工期已结束，通过回顾调查了解，项目在施工期间未发生环境污染事件，无环保投诉事件，施工期各污染物均得到有效处置，无环境遗留问题。 2.2.2运营期工艺流程 本项目所有楼盖工艺流程相同，仅采用的模具不同，项目营运期生产工艺详见下图： 图2.2-1 楼盖生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： ①机制砂、碎石卸料：机制砂、碎石均为外购散装料，由货车运输至厂区，直接卸料至机制砂、碎石堆存区。卸料过程产生G1砂石卸料粉尘、N噪声。 ②机制砂、碎石投料：设有1个机制砂料斗、1个碎石料斗，使用铲车将机制砂、碎石分别投入各自的料斗中，料斗下方均设有出料口，通过控制出料口的大小，从而控制机制砂、碎石的出料量，使机制砂、碎石按需出料；出料后的机制砂、碎石下落至输送带上，经密闭输送带送至搅拌罐。此过程产生G2砂石投料粉尘、N噪声。 ③水泥入仓：水泥为外购散装水泥，通过罐车运输至厂区，罐车输送管与水泥仓外部进料管对接，罐车气压泵将粉料泵入水泥仓，水泥仓顶部进行泄压排气，水泥仓顶部排气口安装有除尘器进行除尘，收集的粉尘回用。此过程产生G3筒仓粉尘、噪声N。 ④水泥称重、搅拌：采用螺杆密闭输送，将水泥仓内的水泥送入称重斗中，称重后的水泥再经螺杆密闭输送进入搅拌仓内，水按比例自动进料。水泥搅拌罐密闭运作，不产生搅拌粉尘；水泥搅拌罐每天停止运行后，采用自来水进行清洗，此过程产生N噪声、W1设备清洗废水。 ⑤水、减水剂进料：水和减水剂通过泵抽至搅拌罐内，与其他物料进行混合。此过程产生噪声N。 ⑥混凝土搅拌：计量后的水、减水剂、机制砂、碎石、搅拌好的水泥在搅拌罐内经过充分搅拌后，形成混凝土，搅拌好的混凝土落入中转仓。搅拌罐、中转仓每天停止运行后，采用自来水进行清洗，清洗废水不外排，停留在罐内，直接混入下次生产。此过程产生N噪声、G4搅拌粉尘、W1设备清洗废水。 ⑦钢筋校直、切断：楼盖制作时需在内部添加钢筋作为骨架。外购钢筋，使用矫直机进行校直，并切断成所需尺寸，然后放入组装好的模具中。此过程产生S1废钢筋、N噪声。 ⑧组装模具：本项目所有模具均为外购，工人使用模具配套的螺栓、螺帽将模具进行组装，然后将钢筋放置于模具内。此过程产生N噪声。 ⑨喷脱模剂：模具使用前需要在上面喷上脱模剂，项目使用水性脱模剂，脱模剂：水=1:3，脱模剂主要成分为乳液及硅藻泥其他适当的性能添加剂。此过程产生S2废脱模剂桶、N噪声。 ⑩浇筑入模：混凝土经中转仓内螺杆旋转输送，浇筑至提前准备好的模具中；中转仓出料口处设有1条输送带，工人将模具放置在输送带的一端，传输至出料口接料，传输带下设振动器，对盛装物料的模具进行震荡，形成半成品，输送至输送带另一端，由工人操作行吊车取下半成品，进行自然晾干。浇筑中少部分混凝土落到地面，工人及时对地面的混凝土进行清理，回用于生产。此过程产生N噪声。 自然晾干：经自然晾干约12h，晾干时采用钢托盘对半成品进行叠放，以节约地面，实现高效生产，一般重叠7层。 脱模：经过自然晾干后，进行人工脱模，得到半成品楼盖。 清理模具：脱模后的模具由工人先用铲刀进行清理，然后使用气体喷枪在除尘柜内清理模具上残留的灰尘，除尘柜内设有水帘，清理的灰尘经水帘处理后无组织排放。整个清理过程不使用水进行清洗，铲除的废料投入生产使用。此过程产生G5模具清理废气、W2水帘废水、N噪声。 模具维修：有损坏的模具，经焊接维修后，再投入使用，无法维修的模具进行报废处理。焊接采用手工电弧焊，利用电能产生巨大的电弧热量融化焊条和钢铁，从而将需要连接的地方焊接在一起。此过程产生G6焊接废气、S3焊渣、S4废模具、N噪声。 养护：脱模后的半成品楼盖需浇水进行养护，混凝土养护是让新浇筑的混凝土保持一定的温度和湿度，以促进水泥基材料的水化反应，使其强度等性能得到充分的发展，达到最佳状态。本项目楼盖脱模后呈“凹”状，养护水均进入凹槽内，经过一段时间全部自然挥发，不产生废水。此过程产生N噪声。 折弯：钢筋长于模具，故脱模后的楼盖四周有钢筋裸露，工人对钢筋进行折弯，使所有钢丝向同一方向弯折。此过程产生N噪声。 包装：使用木质托盘对成品进行包装，使成品便于运输。此过程产生N噪声。 2.2.2产污环节 其他产污环节分析： ①设备维护：行吊车、输送带等设备采用黄油润滑；搅拌机、校直机等设备采用液压油冷却、润滑，产生S5废液压油、S6废油桶。 ②车辆运输：项目运输车辆在厂区道路行驶过程中产生少量G7车辆行驶扬尘。 ③空压机：项目设有1台螺杆空压机，产生S7空压机含油废液。 ④员工生活及办公：员工洗手、厕所等产生生活污水W3；员工办公过程产生S8生活垃圾。 表2.2-1 项目生产工艺各工序产污节点汇总表 项目; 工序; 编号; 名称; 污染物种类. 废气; 砂石卸料; G1; 砂石卸料粉尘; 颗粒物. 砂石投料; G2; 砂石投料粉尘; 颗粒物. 水泥入仓; G3; 筒仓粉尘; 颗粒物. 混凝土搅拌; G4; 搅拌粉尘; 颗粒物. 清理模具; G5; 模具清理废气; 颗粒物. 焊接; G6; 焊接废气; 颗粒物. 车辆运输; G7; 车辆行驶扬尘; 颗粒物. 废水; 搅拌仓、中转仓清洗; W1; 设备清洗废水; COD、SS. 清理废气处理; W2; 水帘废水; COD、SS. 员工生活; W3; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N. 噪声; 设备噪声; N; 机械设备; 机械噪声. 固态废物; 切断; S1; 废钢筋; 一般固废. 脱模剂; S2; 废脱模剂桶; 一般固废. 焊接; S3; 焊渣; 一般固废. S4; 废模具; 一般固废. 设备维护; S5; 废液压油; 危险废物. S6; 废油桶; 危险废物. 空压机; S7; 空压机含油废液; 危险废物. 员工生活; S8; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目已建设完成，无原有污染和遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1环境空气质量现状 本项目所在区域属于《重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号）中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 （一）大气环境质量现状 本评价采用2022年5月22日重庆市生态环境局公布的《2022重庆市生态环境状况公报》中大足区环境空气质量现状，区域空气环境质量现状见表3.1-1。 表3.1-1 2022年度区域空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 47; 70; 67.14; 达标. SO2; 12; 60; 20; 达标. NO2; 15; 40; 37.5; 达标. PM2.5; 34; 35; 97.14; 达标. CO; 日均浓度的第95百分位数; 800; 4000; 20; 达标. O3; 日最大8h平均浓度 的第90百分位数; 150; 160; 93.75; 达标. 由上表可知，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为达标区。 - 特征污染物环境质量现状监测 本次评价委托重庆佳圆环境检测有限公司于2023年8月15日～2023年8月17日对本项目西南侧总悬浮颗粒物（TSP）进行现场监测。 （1）监测点位置、监测因子、监测频次、监测时间 表3.1-2 大气监测点位置 监测时间; 点位编号; 点位名称; 检测项目; 检测频次. 2023年8月15日～2023年8月17日; G1; 布设1个检测点位，位于本项目西南侧; 总悬浮颗粒物（TSP）; 检测日均值，连续检测3天. （2）评价方法 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状评价通过计算取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，来分析其达标情况，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100%时，表明环境空气质量超标。计算公式如下： Pi=CiC0i×100% 式中：P——第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，%； Ci—第i个污染物的监测浓度值，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 - 监测结果 非甲烷总烃现状监测结果及评价见下表： 表3.1-3 项目区域特征污染物环境质量现状监测结果 检测点位名称及编号; 采样时间及样品编号; 检测项目 （单位：mg/m3）; 标准限值 （单位：mg/m3）. 总悬浮颗粒物（TSP）. G1（位于本项目西南侧）; 8月15日; 2023-0171-G-1; 0.072; 0.3. 8月16日; 2023-0171-G-2; 0.074. 8月17日; 2023-0171-G-3; 0.086. 根据表3.1-3可知，TSP浓度能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。 3.2地表水环境质量现状 本项目受纳水体为太平河。根据《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知》（渝府〔2012〕4号）、《重庆市双桥经开区人民政府关于印发重庆市双桥经开区地表水域适用功能划分及集中式饮用水源保护区划分规定的通知》（双桥府发〔2006〕52号），太平河属于Ⅳ类水域，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准。 本次评价引用《大足高新区（含双桥工业园区)双桥组团规划环境影响报告书》中的环境质量现状监测数据，监测报告（夏美（2021）第 HP385 号），监测时间2021年12月13日-15日。引用监测数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，故该引用数据有效。 表3.2-1 地表水监测方案表 监测断面; 断面位置; 监测因子; 监测时间; 监测频率. W1; 太平河污水处理厂排污口上游200m; pH、COD、BOD5、NH3-N; 2021年12月13日-15日; 1次/天，连续监测3天. W2; 太平河污水处理厂排污口下游1000m. （1）评价方法： 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）附录D的有关规定，采用水质指数法，评价方法如下： ①一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式： Sij=Cij/Csi 式中：Sij—评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标； Cij—评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L； Csi—评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 ②pH的标准指数： 式中：SpHj—pH的指数，大于1表明该水质因子超标； pHj—pH值实测统计代表值； pHsd—评价标准中pH的下限值 pHsu—评价标准中pH的上限值 （2）监测结果： 地表水现状监测数据分析及评价结果见下表。 表3.2-2 地表水环境质量监测结果统计表 单位：mg/L（pH无量纲） 断面; 监测时间; 监测项目; 监测值; 标准限值; 占标率%; 是否达标. W1太平河污水处理厂排污口上游200m（F1）; 2021年12月13日~1月15日; pH; 7.2~7.4; 6-9; 20; 达标. COD; 13~15; 30; 50; 达标. BOD5; 2.5~2.6; 6; 43.3; 达标. 氨氮; 0.112~0.117; 1.5; 7.8; 达标. W2太平河污水处理厂排污口下游1000m（F2）; pH; 7.4~7.6; 6-9; 30; 达标. COD; 14~16; 30; 53.3; 达标. BOD5; 2.5~2.8; 6; 46.7; 达标. 氨氮; 0.096~0.105; 1.5; 7; 达标. 由表3.2-2可知，太平河污水处理厂排污口上游200m、太平河污水处理厂排污口下游1000m的pH、COD、BOD5、NH3-N满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 3.3声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类），本项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此本项目不进行声环境质量现状监测。 3.4生态环境 项目位于工业园区内，无需进行生态现状调查。 3.5电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 3.6地下水、土壤。 无需开展。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.7大气环境 项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标及相对位置关系见下表。 表3.7-1 主要环境保护目标 序号; 名称; 坐标/°; 保护 对象; 保护内容; 环境 功能; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 1; 居民点1; 105.7635; 29.5132; 居民，约20人; 大气环境; 二类区; 西北; 330. 2; 居民点2; 105.7635; 29.5103; 居民，约50人; 西南; 150. 3; 大足双桥蓝湾国际; 105.7652; 29.5077; 居民，约2000人; 西南; 180. 4; 居民点3; 105.7624; 29.5071; 居民，约200人; 西南; 330. 5; 居民点4; 105.7609; 29.5110; 居民，约30人; 西; 470. 6; 山水名都; 105.7699; 29.5092; 居民，约6000人; 东; 180. 7; 居民点5; 105.7722; 29.5114; 居民，约1000人; 东北; 375. 8; 居民点6; 105.7719; 29.5143; 居民，约2000人; 东北; 470. 3.8声环境 项目厂界外50米范围内的均为工业企业，无声环境保护目标。 3.9地下水环境 厂界外500米范围无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.10生态环境 项目周边无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 3.11污染物排放控制标准 3.11.1废气排放控制标准 本项目产生的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）排放限值。具体标准值见下表。 表3.11-1 水泥工业大气污染物排放标准 生产过程; 生产设备; 有组织排放限值; 无组织排放限值. 颗粒物（mg/m3）; 颗粒物（mg/m3）. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 20; 0.5*. 注：无组织排放限值含义：监控点与参照点总悬浮物颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值。 无组织排放监控位置：厂界外20m处上风向设置参照点，下风向设置监控点。. 3.11.2废水排放控制标准 本项目运营期产生的生活废水经已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网排入双桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准后排入太平河。相关标准见下表： - 表3.11-3 污水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 执行标准; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6～9; 400; 500; 300; 45①. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准; 6～9; 10; 50; 10; 5（8）②. 注：①参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准。 ②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3.11.3噪声排放控制标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪排放标准》（GB12523-2011）；厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。详见下表。 表3.11-4 相关噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 3.11.4固体废物 生活垃圾由环卫部门统一收集处置。 一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求，贮存过程中应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。同时一般固体废物分类执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）相关要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012），同时危险废物执行《国家危险废物名录》（2021版）相关要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目总量控制指标如下表： 表3.11-5 总量控制指标 类别; 控制指标; 总量控制（t/a）. 排入污水管网; 排入外环境. 水污染物; COD; 0.203; 0.02. NH3-N; 0.018; 0.002. 大气污染物; 颗粒物; 0.011. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 施工期主要为设备安装及调试运行，施工期间主要污染物包括生活污水、扬尘、噪声和固废。 本项目施工期已结束，通过回顾调查了解，项目在施工期间未发生环境污染事件，无环保投诉事件，施工期各污染物均得到有效处置，无环境遗留问题。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境保护措施 4.2.1废气 4.2.1.1废气污染源强核算结果及相关参数情况 表4.2-1 废气污染源强核算结果及相关参数一览表 排气筒编号; 污染源; 污染物; 核算方法; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放情况. 风量m3/h; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 收集效率%; 治理工艺; 去除效率%; 有组织; 无组织; 排放时间h/a. 排放量t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 无组织; 砂石卸料粉尘; 颗粒物; 系数法; /; ; /; /; 砂石堆场上方设置喷淋洒水系统; 80%; /; /; /; 0.095; 0.96; . 砂石投料粉尘; 颗粒物; 系数法; /; 0.474; /; /; 砂石投料仓上方设置喷淋洒水系统; 80%; /; /; /; 0.095; 0.04; . 搅拌粉尘; 颗粒物; 系数法; /; ; /; 90%; 集气罩收集粉尘，然后经布袋式除尘器处理后，经15m高排气筒（DA001）排放。; 99.7%; 0.011; 2.5; 0.005; 0.399; 0.166; . 筒仓粉尘; 颗粒物; 系数法; /; ; /; 100%; 经仓顶除尘器处理后无组织排放。; 99.7%; /; /; /; 0.002; 0.025; . 模具清理废气; 颗粒物; 系数法; /; 少量; /; /; 除尘柜内水帘处理后无组织排放; /; /; /; /; 少量; /; 600. 焊接废气; 颗粒物; 系数法; /; 0.0002; /; /; 加强车间通风，呈无组织排放; /; /; /; /; 0.0002; /; 100. 车辆行驶扬尘; 颗粒物; 系数法; /; 0.003; /; /; 洒水降尘、清扫园区道路; /; /; /; /; 0.001; /; 2400. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.1.2废气源强估算 根据工艺流程及产污环节分析，项目运营期生产过程中产生的废气主要为G1砂石卸料粉尘、G2砂石投料粉尘、G3搅拌粉尘、G4筒仓粉尘、G5模具清理废气、G6焊接废气、G7车辆行驶扬尘。 ①C1砂石卸料粉尘 机制砂、碎石卸料时会产生粉尘，卸料粉尘产污系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》，机制砂、碎石卸料粉尘产污系数为0.02kg/t-物料。项目机制砂和碎石用量为23713.336t/a，因此机制砂、碎石卸料过程中粉尘产生量为0.474t/a。 机制砂、碎石卸料为间断性工作，每辆货车的卸料量为20t/辆，本项目机制砂和碎石卸料量为23713.336t/a，则每年约卸1186辆，卸料时间按每次5min计算，卸料时间为99h/a。 本项目在砂石堆场上方设置喷淋洒水系统，设置4个喷雾装置，采取洒水降尘控制粉尘，沉降系数取0.8，则砂石卸料粉尘排放量为0.095t/a，排放速率为0.96kg/h。 ②G2砂石投料粉尘 机制砂和碎石由铲车铲入各自的料斗中，再经料斗下方出料口下落至输送带上，经输送带输送至搅拌罐内，此过程会产生少量粉尘。投料粉尘产污系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》转运粒料至贮仓时，粉尘产污系数为0.02kg/t-物料。 本项目机制砂和碎石用量为23713.336t/a，则砂石投料粉尘产生量为0.474t/a。 项目连续投料，年工作2400h。本项目在砂石投料仓上方设置喷淋洒水系统，设置2个喷头，采取洒水降尘控制粉尘，沉降系数取0.8，则砂石投料粉尘排放量为0.095t/a，排放速率为0.04kg/h。 ③G3搅拌粉尘 搅拌机粉尘是搅拌主机在集料、搅拌时由于物料的输入、搅拌产生的扰动进而形成的粉尘。搅拌粉尘产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中水泥制品制造行业系数手册，产品为混凝土制品，物料混合搅拌工艺的颗粒物产污系数为0.13千克/吨-产品。本项目预制楼盖产量为3.068万t/a，则搅拌粉尘产生量为3.988t/a。混凝土搅拌机连续工作，年工作2400h，则搅拌粉尘产生速率为1.662kg/h。 评价要求在搅拌机进料口上方设置一个集气罩收集粉尘，然后经布袋式除尘器处理后，经15m高排气筒（DA001）排放。收集效率90%，处理效率99.7%。则搅拌粉尘有组织排放量为0.011t/a，排放速率为0.005kg/h。无组织排放量为0.399t/a，排放速率0.166kg/h。布袋式除尘器处理量3.578t进行回用。 风量计算： 根据《大气污染控制工程》中集气罩设计原则，本项目集气罩采用顶吸的方式，风量按照下式确定： L1=V0×F×3600 式中：L1—顶吸罩的计算风量，m3/h； V0—罩口平均风速，m/s。可取0.5~1.25，本项目取值1； F—罩口面积，m2；本项目1m×0.5m 计算风量1800m3/h，取值2000m3/h。 ④G4筒仓粉尘 水泥卸料是经密闭罐车运输到厂内后再通过密闭管道经气力作用输送到筒仓，为平衡筒仓内的气压，多余气体从筒仓顶部排放，少量粉尘进入气体中随气体排放。筒仓粉尘产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中水泥制品制造行业系数手册，产品为混凝土制品，物料输送储存工艺的颗粒物产污系数为0.12千克/吨-产品。项目水泥重量为4699.564t/a，则筒仓粉尘产生量为0.564t/a。 水泥卸料为间断性工作，卸料速度按1t/min计，则项目筒仓年卸料78.5h。筒仓全密闭，仅顶部设有呼吸口。筒仓粉尘经筒仓顶部呼吸口自带仓顶除尘器（收集效率100%，除尘效率99.7%）处理后无组织排放。（仓顶自带的袋式除尘器采用压力式袋式除尘器，这种除尘设备不用排风机，因此不考虑水泥储料筒仓的气量，主要靠筒仓内粉尘自然逸出，通过除尘器的滤袋，将粉尘净化后排入大气。滤袋上的积灰，利用上中部的振打装置，振动滤袋而达到清灰的目的）。筒仓粉尘排放量为0.002t/a，排放速率0.025kg/h。 ⑤G5模具清理废气 脱模后的模具由工人先用铲刀进行清理，然后使用气体喷枪清理模具上残留的灰尘。此过程会产生少量粉尘。考虑脱模后的模具上残留混凝土较少，且使用铲刀清理时已经去除了大部分残留的混凝土，使用气体喷枪清理灰尘时，产生量较少，故本次评价不做定量分析。 模具清理为间断性工作，日工作约2h，则年工作约600h。模具清理废气经除尘柜内水帘处理后无组织排放。 ⑥G6焊接废气 项目模具维修过程需要使用手工电弧焊进行焊接，使用不锈钢焊条作为介质，焊接产生焊接废气，主要污染物为颗粒物，根据根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册中“09 焊接”中手工电弧焊采用不锈钢焊条焊接时颗粒物产污系数为20.2kg/t-原料，项目焊条用量为10kg/a，则焊接废气产生量为0.0002t/a，模具维修为间断性工作，年工作时间约100h。焊接废气产生量少、年排放时间短，加强车间通风，呈无组织排放。 ⑦G7车辆行驶扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km•辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 园区内行驶距离约250m，平均每天发车空、重载各约5辆，运输时间约为300h/a；空车重约10t，重车重约30t。以速度5km/h行驶，园区道路表面粉尘量按0.5kg/m2计，则厂区道路汽车运输扬尘量为0.003t/a。本评价要求对园区路面采取及时洒水降尘、清扫厂区道路等措施，采取措施后本报告中园区道路表面粉尘量按0.1kg/m2 计，则厂区道路汽车运输扬尘量为0.001t/a。 4.2.1.3排气筒排放基本情况 表4.2-2 排气筒设置参数表 排气筒编号; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/m3/s; 烟气温度/℃; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 105.7666; 29.5102; 15; 0.2; 17.69; 常温; 一般排放口. 4.2.1.4废气达标情况分析 表4.2-3 项目运营期废气污染物有组织排放达标分析一览表 排放口编号; 污染源; 污染因子; 排放情况; 治理措施; 排放标准; 达标情况. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. DA001; 搅拌粉尘; 颗粒物; 2.5; 0.005; 集气罩收集粉尘，然后经布袋式除尘器处理后，经15m高排气筒（DA001）排放。; 20; /; 达标. 4.2.1.5非正常工况下污染物排放情况 本次评价运营期非正常排放工况时，即处理设施发生故障，考虑所有废气处理效率降为零，排气筒经集气罩收集的各类废气未经有效处理直接由风机抽出外排的情况。项目非正常排放情况见下表。 表4.2-4 非正常工况废气排放情况 排放口编号; 污染源; 污染因子; 非正常工况; 排放标准; 应对措施. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. DA001; 搅拌粉尘; 颗粒物; 747.5; 1.495; 20; /; 加强环保设施管理、维护. 由上表可以看出，非正常工况排放时，废气排放浓度严重超标，企业应加强环保设施管理、维护，确保环保设施正常运行，防止非正常工况废气的排放。 4.2.1.6废气污染治理设施及其可行性分析 经查阅资料，经查阅资料，项目搅拌粉尘采用布袋除尘器除尘、筒仓粉尘采用仓顶袋式除尘器除尘，均属于《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847—2017）中推荐可行技术，见下表： 表4.2-5 水泥工业排污单位废气可行技术参照表 排放口; 污染物种类; 推荐可行技术; 本项目采用技术; 是否可行. 破碎机、包装机及其他通风生产设备等排气筒; 颗粒物; 袋式除尘器; 袋式除尘器; 是. 4.2.1.7大气环境影响分析 本项目位于重庆市大足区双桥经开区长三角钢材市场内，根据《2022年重庆市生态环境状况公报》，大足区各大气污染物指标情况均达标，项目所在区域环境空气质量较好。项目位于工业园区内，50m范围内无居居民点，500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等环境敏感区，主要环境保护目标主要为周边居民。本项目废气主要为G1砂石卸料粉尘、G2砂石投料粉尘、G3搅拌粉尘、G4筒仓粉尘、G5模具清理废气、G6焊接废气、G7车辆行驶扬尘。 砂石卸料粉尘：在砂石堆场上方设置喷淋洒水系统，采取洒水降尘控制粉尘。 砂石投料粉尘：在砂石投料仓上方设置喷淋洒水系统，采取洒水降尘控制粉尘。 搅拌粉尘：在混凝土搅拌机上方设置集气罩收集粉尘，然后经布袋式除尘器处理后，经15m高排气筒（DA001）排放。 筒仓粉尘：筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后无组织排放。 模具清理废气：经除尘柜内水帘处理后无组织排放。 焊接废气：加强车间通风，呈无组织排放。 车辆行驶扬尘：采取洒水降尘、清扫厂区道路。 采取上述治理措施后，颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）无组织排放限值要求。 4.2.1.8废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》和《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》(HJ848-2017)，本项目废气监测要求见下表。 表4.2-6 废气污染源监测点位、监测因子及监测频率一览表 监测点位; 监测因子; 验收监测频次; 自行监测频次. DA001; 颗粒物; 1次; 1次/两年. 厂界（厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点）; 颗粒物; 1次; 1次/季度. 4.2.2废水 4.2.2.1废水源强估算 本项目排放的废水主要为生活污水。 生活污水排水量为1.35m3/d（405m3/a）。生活污水中污染物及浓度主要为COD550mg/L、BOD5350mg/L、NH3-N50mg/L、SS450mg/L。 本项目运营期废水排放情况见下表： 表4.2-7 项目排放废水一览表 废水量; 污染因子; 产生情况; 生化池处理后排放情况; 污水处理厂排放情况. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水（405m3/a）; COD; 550; 0.223; 500; 0.203; 50; 0.02. BOD; 350; 0.142; 300; 0.122; 10; 0.004. SS; 450; 0.182; 400; 0.162; 10; 0.004. 氨氮; 50; 0.02; 45; 0.018; 5; 0.002. 4.2.2.2污染治理设施的可行性分析 ①生化池可行性分析 本项目租赁位于重庆市大足区双桥经开区长三角钢材市场内已建厂房，该厂房已经配套建设1个处理能力为2m3/d的生化池，采用“厌氧”工艺，该生化池由建设单位单独使用，因此，建设单位为生化池的环保责任主体单位。 本项目废水排放量为1.35m3/d，生化池处理能力为2m3/d，且本项目排放废水均为生活废水，水质简单，因此生化池可有效处理本项目废水。 ②污水处理厂依托可行性分析 由重庆市双桥双泉水务有限公司负责管理，位于双桥太平村十社盐井桥，紧邻规划区布置于东侧S1-C17-11地块，现处理规模为4万m3/d，一期1万m3/d于2009年10 月建成，二期1万m3/d于2017年3月建成，提标改造工程于2018年12月建成，占地面积5.8公顷，三期工程2万m3/d于2022年底建成，目前污水处理厂实际处理量2.05万m3/d，高峰时段处理量达到2.72万m3/d，污水处理厂服务范围为双桥工业园区及其周围双路街道、通桥街道及龙滩子街道部分范围，服务面积约21.6km2，服务人口约20万，服务工业企业120余家，一期二期污水处理工艺采用“奥贝尔氧化沟二级生物处理+磁介质高效沉淀池工艺”，三期污水处理工艺采用“粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+提升泵房+AAO生物池+二沉池+磁混凝沉淀池+接触消毒池”，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（总磷执行0.3mg/L）。处理厂排放口设置于东侧临太平河，地理坐标：105.783333，29.484722。 双桥污水处理厂于2004年、2014年、2022年取得渝（市）环准【2004】303 号、渝（双）环准【2014】034号批准书、渝（双）环准【2022】28 号批准书、渝（双）环验〔2019〕004号、渝（双）环验〔2019〕023号，取得：91500111MA61BQAW5T001Q 排污许可证，取得5001112017-018-1应急预案备案，严格执行了环保“三同时”制度，安装有COD、氨氮、TN、TP等出水和进水水质在线监测设施。 本项目位于重庆市大足区双桥经开区长三角钢材市场内，属于双桥污水处理厂接纳范围内，污水管网已覆盖，且本项目产生的废水量为1.35m3/d，主要为生活污水，废水水质简单，因此依托双桥污水处理可行。 4.2.2.3地表水污染物年排放量核算 ①废水类别、污染物及污染治理信息见下表。 表4.2-8 废水类别、污染物及污染治理信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD; 双桥污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律; TW001; 生化池; 厌氧; DW001; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. BOD5. SS. NH3-N. ②废水间接排放口基本情况见下表。 表4.2-9 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间断排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 105.7664; 29.5106; 0.0405; 市政污水管网; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律; 无; 双桥污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. ③废水污染物排放执行标准表 表4.2-10 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; - COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。; 500. - BOD5; 300. - SS; 400. - NH3-N; 45. ④废水污染物排放信息表。 表4.2-11 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 500; 0.00068; 0.203. 2; BOD5; 300; 0.00041; 0.122. 3; SS; 400; 0.00054; 0.162. 4; NH3-N; 45; 0.00006; 0.018. 全厂排放口合计; COD; 0.203. BOD5; 0.122. SS; 0.162. NH3-N; 0.018. 4.2.2.5 达标情况分析 本项目废水排放达标情况见下表。 表4.2-12 废水排放达标情况一览表 排放口名称; 污染物名称; 排放浓度（mg/L）; 治理工艺; 标准限值（mg/L）; 达标情况. 生化池排放口; COD; 500; 厌氧; 500; 达标. BOD5; 300; 300; 达标. SS; 400; 400; 达标. NH3-N; 45; 45; 达标. 4.2.2.4地表水环境影响分析 本项目位于重庆市大足区双桥经开区长三角钢材市场内，根据引用的《大足高新区（含双桥工业园区)双桥组团规划环境影响报告书》中的环境质量现状监测数据，监测报告（夏美（2021）第 HP385 号），太平河污水处理厂排污口上游200m、太平河污水处理厂排污口下游1000m的pH、COD、BOD5、NH3-N满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。本项目运营期产生的水帘废水、设备清洗废水直接回用于生产；生活废水经已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网排入双桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准后排入太平河。对外环境影响小。 4.2.2.5监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》，本项目废水监测要求见下表。 表4.2-13 废水污染源监测点位、监测因子及监测频率一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DW001生化池排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/年，; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声源强及达标分析 （1）噪声源强及厂界噪声预测 本项目运营期噪声源主要为设备运行时产生的设备噪声，噪声源调查见表4.2-14。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，预测公式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 A、某一室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα1−α，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B、所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 C、在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 式中： Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 D、按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2T+10lgS 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源在预测点产生的声级计算模型 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本次评价只考虑几何发散衰减，且主要噪声设备为点声源，按点声源的几何发散衰减计算： Lp（r）=Lp（r0）−20lg(rr0) 式中，Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——为预测点距声源距离； r0——参考位置距声源的距离。 ③工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nt100.1LAi+j=1Mt100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4.2-14 噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 数量; 声压级/距声源距离（dB（A）/m）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边缘距离/m; 室内边缘声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）. 1; 生产车间内; 砂石配料机; 1; 70，1; 建筑隔声、基础减振、低噪设备; 44; -5; 3; 东; 5; 56.0; 昼间; 10; 40. 西; 40; 38.0; 22. 南; 5; 56.0; 40. 北; 42; 37.5; 21.5. 2; 铲车; 1; 75，1; 44; 1; 3; 东; 5; 61.0; 45. 西; 40; 43.0; 27. 南; 10; 55.0; 39. 北; 37; 43.6; 27.6. 3; 搅拌机（水泥）; 1; 75，1; 37; -5; 3; 东; 10; 55.0; 39. 西; 35; 44.1; 28.1. 南; 5; 61.0; 45. 北; 42; 42.5; 26.5. 4; 搅拌机（混凝土）; 1; 75，1; 37; -5; 2; 东; 10; 55.0; 39. 西; 35; 44.1; 28.1. 南; 5; 61.0; 45. 北; 42; 42.5; 26.5. 5; 叉车; 2; 65，1; 22; 28; 2; 东; 25; 40.1; 24.1. 西; 25; 40.1; 24.1. 南; 20; 42.0; 26. 北; 20; 42.0; 26. 6; 行吊车; 3; 60，1; 22; 30; 2; 东; 25; 36.8; 20.8. 西; 25; 36.8; 20.8. 南; 20; 38.8; 22.8. 北; 20; 38.8; 22.8. 7; 螺杆空压机; 1; 80，1; 35; -5; 1; 东; 6; 64.4; 48.4. 西; 40; 48.0; 32. 南; 5; 66.0; 50. 北; 35; 49.1; 33.1. 8; 输送带; 2; 60，1; 39; -5; 2; 东; 12; 41.4; 25.4. 西; 35; 32.1; 16.1. 南; 5; 49.0; 33. 北; 35; 32.1; 16.1. 9; 焊机; 2; 70，1; 10; 8; 1; 东; 30; 43.5; 27.5. 西; 15; 49.5; 33.5. 南; 8; 54.9; 38.9. 北; 30; 43.5; 27.5. 10; 矫直机; 1; 60，1; 43; 30; 1; 东; 8; 41.9; 25.9. 西; 40; 28.0; 12. 南; 30; 30.5; 14.5. 北; 10; 40.0; 24. 11; 水帘除尘柜; 2; 65，1; 21; 12; 3; 东; 20; 42.0; 26. 西; 25; 40.1; 24.1. 南; 8; 49.9; 33.9. 北; 30; 38.5; 22.5. 12; 仓顶除尘器; 1; 60，1; 40; 5; 4; 东; 5; 46.0; 30. 西; 40; 28.0; 12. 南; 2; 54.0; 38. 北; 44; 27.1; 11.1. 13; 布袋式除尘器; 1; 70，1; 30; -5; 2; 东; 15; 46.5; 30.5. 西; 18; 44.9; 28.9. 南; 3; 60.5; 44.5. 北; 44; 37.1; 21.1. 备注：以本项目厂区边界西南角为空间相对位置坐标原点，南北走向为X轴，东西走向为Y轴。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | （2）厂界噪声预测 表4.2-15各生产单元（设备）距离厂界距离 序号; 生产单元（设备）名称; 距离厂界距离（m）. 东; 西; 南; 北. 1; 生产车间; 1; 1; 1; 1. 表4.2-16 厂界噪声达标情况 单位：dB（A） 厂界; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间. 东厂界; 49.7; 65; 达标. 西厂界; 38.2; 65; 达标. 南厂界; 51.9; 65; 达标. 北厂界; 37; 65; 达标. 由上表可知：本项目产生的设备噪声在采用隔声、减振等措施后，本项目昼间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （3）噪声污染防治措施 从环保角度考虑，项目建成后，建设单位有必要采取有效的降噪措施，尽可能的减小噪声对周围环境的影响，要求做到以下几点： ①合理布局，高噪声设备应尽量远离门窗和敏感点，门、窗保持常闭状态。最大限度减少其对环境带来的影响。 ③建立设备定期维护，保养管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保设施发挥最佳有效的功能。 ④保证厂区及进厂道路路面平整，运输车辆禁止鸣笛。 ⑤严格按照生产制度进行生产。 4.2.3.2噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声监测计划如下： 表4.2-17 厂界噪声达标情况 单位：dB（A） 污染物类型; 监测点位; 监测指标; 验收监测频次; 自行监测频次; 执行标准. 厂界噪声; 厂界周围1m; 等效连续A声级; 验收时监测一次; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4.2.4固体废物 4.2.4.1固体废物产生环节 表4.2-18 本项目工程分析中固体废物汇总表 编号; 固体废物名称; 属性; 物理性状; 废物类别; 废物代码; 危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理方式; 处置量t/a. S1; 废钢筋; 一般固废; 固态; 09; 331-002-09; /; 1; 分类存放; 外售; 1. S2; 废脱模剂桶; 固态; 09; 331-003-06; /; 0.4; 0.4. S3; 焊渣; 固态; 09; 331-004-09; /; 0.0005; 0.0005. S4; 废模具; 固态; 09; 331-005-09; /; 0.1; 0.1. S5; 废液压油; 危险废物; 液态; HW08; 900-218-08; T，I; 0.005; 0.005. S6; 废油桶; 固态; HW08; 900-249-08; T，I; 0.035; 0.035. S7; 空压机含油废液; 液态; HW09; 900-005-09; T; 0.02; 0.02. S8; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; /; /; /; 4.5; 桶装收集; 环卫部门清运; 4.5. 注：T：Toxicity，毒性；C：Corrosivity，腐蚀性；In：Infectivity，感染性；I：Ignitability，易燃性；R：Reactivity，反应性。. 表4.2-19 本项目危险废物贮存设施表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力. 1; 危险废物贮存库; 废液压油; HW08; 900-218-08; 厂房内西北侧; 5m2; 桶装; 0.005. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 袋装; 0.035. 3; 空压机含油废液; HW09; 900-005-09; 桶装; 0.02. 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 （1）一般工业固废 ①S1废钢筋 本项目楼盖制作时需在内部添加钢筋作为骨架，钢筋校直、切断时产生废边角料，根据建设单位提供资料，产生量约为1t/a。收集至固废间定期外售。 ②S2废脱模剂桶 本项目年用脱模剂10t、1桶脱模剂50kg，则年用脱模剂200桶，单个空桶重约2kg，则废脱模剂桶产生量为0.4t。收集至固废间定期外售。 ③S3焊渣 本项目模具维修时，采用手工电弧焊，使用不锈钢焊条，焊接时产生焊渣，本项目年用焊条0.01t/a，焊渣产生量约为0.0005t/a。收集至固废间定期外售。 ④S4废模具 损坏严重的模具，进行报废处理，根据建设单位提供资料，废模具产生量约为0.1t/a。收集至固废间定期外售。 （2）危险废物 ①S5废液压油 本项目搅拌机、校直机等设备采用液压油冷却、润滑，根据建设单位提供资料，废液压油产生量约为0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废液压油属于危险废物900-218-08，暂存于危险废物贮存库，定期交有危险废物处理资质单位处理。 ②S6废油桶 本项目废油桶包括液压油桶、黄油桶。液压油桶单个空桶重约5kg/个，黄油桶单个空桶重量约2kg/个，年用液压油1桶、黄油15桶，则空油桶产生量约0.035t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废油桶属于危险废物900-249-08，收集于危险废物贮存库暂存后交有资质的单位处理。 ③S7空压机含油废液 本项目设有1台螺杆空压机，产生空压机含油废液，产生量约0.02t/a，对照《国家危险废物名录（2021年版）》，属于900-005-09类危险废物，收集后存放在危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理。 （3）生活垃圾 ①S8生活垃圾 本项目职工30人，按人均生活垃圾产生量0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为15kg/d（4.5t/a），生活垃圾日产日清，由厂区的垃圾桶分类收集后，交由环卫部门统一清运处理。 4.2.4.3环境管理要求 一般固废暂存点应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）。针对特定一般工业固体废物贮存和填埋发布的专用国家环境保护标准的，其贮存、填埋过程执行专用环境保护标准。采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。贮存应设置环境保护图形的警示、提示标志（环境保护图形标准（GB15562.2-1992））；堆场不得混入生活垃圾或危险废物。 危险废物贮存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求：①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。并设置危险废物标识标牌等；危险废物转移应按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第5号令）执行转移联单制度。 4.2.5地下水、土壤 本项目位于工业园区内，地面均做硬化处理，在采取本评价提出的分区防渗措施后，基本无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。根据项目具体情况，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，具体如下： 表4.2-18 本项目污染防渗区及防渗技术 防渗分区; 防渗区域; 防渗技术要求. 重点防渗区; 油料库、减水剂储罐; 按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，等效粘土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s. 危险废物贮存库; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料. 一般防渗区; 一般固废暂存间、生产车间地面; 按《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s. 简单防渗区; 办公室; 按《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，进行一般地面硬化。. 4.2.6生态 本项目租赁重庆市大足区双桥经开区长三角钢材市场内已建厂房，新建生产、办公区及配套设施，对当地的生态环境影响较小，生态环境维持现有水平。 4.2.7风险 4.2.7.1风险源调查 根据《建设建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录B临界量所涉及风险物质以及《危险化学品目录》（2015年版）和《重点环境管理危险化学品名录》（环办〔2014〕33号），分析本项目中主要物料的危险性，并识别主要危险单元，分析风险事故原因及环境影响，从而提出合理可行的防范、应急与减缓措施，达到降低风险性、降低危害程度、保护环境的目的。 项目营运期间风险物质见下表。 表4.2-19 风险物质数量及临界量比值表 序号; 风险单元; 风险物质; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 包装方式; 危险特性; 相态; qn/Qn. 1; 油料库房; 黄油（油类物质）; 0.05; 2500; 桶装; 易燃; 固体; 0.00002. 2; 液压油（油类物质）; 0.025; 2500; 桶装; 易燃; 液体; 0.00001. 3; 脱模剂（危害水环境物质）; 2; 100; 桶装; /; 液体; 0.02. 4; 减水剂储罐; 减水剂（危害水环境物质）; 8; 100; 罐装; /; 液体; 0.08. 5; 危险废物贮存库; 废液压油（油类物质）; 0.005; 2500; 桶装; 易燃; 液体; 0.000002. qn/Qn合计; 0.100032. 经计算，Q值小于1，因此，环境风险只进行简单分析。 4.2.7.2环境影响分析 本项目环境风险物质环境影响途径如下： 表4.2-20 环境风险影响途径一览表 序号; 风险单元; 风险源; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 油料库房; 黄油、液压油、脱模剂; 泄露; 可能因储存设备破损以及人为操作失误造成泄漏；通过地面下渗影响地下水及土壤. 黄油、液压油; 火灾、爆炸; 油类物质储存过程中，可能遇明火引发火灾事故，影响大气环境. 2; 减水剂储罐; 减水剂; 泄露; 可能因储存设备破损以及人为操作失误造成泄漏；通过地面下渗影响地下水及土壤. 3; 危险废物贮存库; 废液压油; 泄露; 可能因储存设备破损以及人为操作失误造成泄漏；通过地面下渗影响地下水及土壤. 火灾、爆炸; 油类物质储存过程中，可能遇明火引发火灾事故，影响大气环境. 4.2.7.3环境风险防范措施 表4.2-21 环境风险防范措施一览表 序号; 名称; 涉及环境风险物质; 事故类型; 主要环境风险防范措施. 1; 油料库房; 黄油、液压油、脱模剂; 泄露、火灾、爆炸; 液态辅料库单独设置，地面做硬化、防渗等处理，且设置托盘，用于存放液态物料；或设置15cm高围堰，防止液态物料泄露溢出液态辅料库。并配有灭火器、堵漏物质等应急物资。. 2; 减水剂储罐; 减水剂; 泄露; 定期对减水剂储存、输送、管道等进行检修、维护和保养；加强减水剂储罐管理，定期检查存放情况，对减水剂储罐设置围堰，围堰容积不得小于单罐容器最大容积量，围堰内做好防渗、防腐处理，防止泄漏后进入土壤、地表水及地下水。. 3; 危险废物贮存库; 废液压油; 泄露、火灾、爆炸; 危废分类暂存，采取四防措施；且设置托盘，分类将危废盛放于托盘上，或设置15cm高围堰，防止泄露。危险废物贮存库配有灭火器、堵漏物质等应急物资。. 4; 厂区风险防范措施; 制定安全生产制度，严格按照程序生产，确保安全生产，建立健全的污染治理设施运行维护规程和台账等日常管理制度。. 综上所述，本项目不构成重大危险源，项目事故包括火灾爆炸及物料泄漏事故。为了预防环境风险事故的发生，各风险单元制定了相关防范措施，在采取有效、可靠的风险防范措施和应急预案下，其环境风险可以接受。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 颗粒物 | 砂石卸料粉尘：砂石堆场上方设置喷淋洒水系统降尘处理后无组织排放。 砂石投料粉尘：砂石投料仓及输送带上方设置喷淋洒水系统降尘处理后无组织排放。 搅拌粉尘：经集气罩收集，然后经布袋式除尘器处理后，经15m高排气筒（DA001）排放。 筒仓粉尘：仓顶除尘器处理后无组织排放。 模具清理废气：除尘柜内水帘处理后无组织排放。 焊接废气：加强车间通风，呈无组织排放。 车辆行驶扬尘：洒水降尘、清扫园区道路。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 颗粒物：20mg/m3 |
| 地表水环境 | 生化池 | pH、COD、SS、BOD5、NH3-N | 本项目运营期产生的水帘废水、设备清洗废水直接回用于生产；生活废水经已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网排入双桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准后排入太平河。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准； 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标 |
| 声环境 | 噪声 | dB(A) | 选用高效低噪设备，建筑降噪、隔声。 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：分类收集，交由环卫部门清运； 一般固废：分类收集后，暂存一般固废暂存间，定期外售给物资回收单位回收； 危险废物：分类收集暂存危险废物贮存库，定期交由有危废处理资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目位于工业园区内，地面均做硬化处理，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。根据项目具体情况，厂区针对地下水、土壤污染源采取分区防控，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，分别采取不同的防控方案。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 油料库房：液态辅料库单独设置，地面做硬化、重点防渗等处理，且设置托盘，用于存放液态物料。或设置15cm高围堰，防止液态物料泄露溢出液态辅料库。并配有灭火器、堵漏物质等应急物资。 减水剂储罐：定期对减水剂储存、输送、管道等进行检修、维护和保养；加强减水剂储罐管理，定期检查存放情况，对减水剂储罐设置围堰，围堰容积不得小于单罐容器最大容积量，围堰内做好防渗、防腐处理，防止泄漏后进入土壤、地表水及地下水。 危险废物贮存库：危废分类暂存，采取四防措施；且设置托盘，分类将危废盛放于托盘上，或设置15cm高围堰，防止泄露。危险废物贮存库配有灭火器、堵漏物质等应急物资。 厂区风险防范措施：制定安全生产制度，严格按照程序生产，确保安全生产，建立健全的污染治理设施运行维护规程和台账等日常管理制度。。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、其他环境管理要求 按环保部门有关规定办理环评、验收及相关手续。符合环保“三同时”规定，运行正常，建立环境管理机构；环境保护档案齐全，有环境保护管理机构和人员，环境保护设施维护专人管理。 二、排污口规范化设置与管理 根据《重庆市排污口设置管理办法》（渝府发[2005]36 号）、《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发[2012]26号）及《排污口规范化整治方案》（渝环发[2002]27号），本项目应进行排污口规范化设置与管理，现就本项目废气、废水、噪声、固废提出如下要求： （1）废气 ①有组织排放的废气。对排气筒进行编号并设置标志，高度满足要求。 ②排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。根据《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)，废气排放口采样孔设置的位置“应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处”。采样口位置无法满足规范要求的，其位置由当地环境监测部门确认。采样口必须设置常备电源。 （2）废水 ①排放口应具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》设置采样点。 ②排污口可以矩形、圆筒形或梯形，保证水深不低于0.1m，流速不小于0.05m/s。 ③设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度的6倍以上，最小1.5倍以上； ④排污口必须按照国家颁布有关污染物强制性排放标准的要求，在排放口设置排放口标志牌。 （3）噪声 ①工业企业厂界噪声监测点应在厂界外1m、高度1.2m以上的噪声敏感处； ②在固定噪声源对外界影响最大处设置监测点。 （3）固体废物 ①一般固体废弃物应设置专用贮存、堆放场地。易造成二次扬尘的贮存、堆放场地，应采取不定时喷洒等防治措施。 ②除综合利用外，固体废物的处置、贮存、堆放场应分别立标志牌于边界线上。 （4）排污口标志要求 排污口应设环保标志牌，按照《重庆市规整排污口技术要求》进行制作。一般污染物排放口设置提示标志牌，排放有毒有害等污染物的排放口设置警告式标志牌。标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置（如方形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更须报当地环境监理部门同意并办理变更手续。 三、排污许可申报与管理要求 根据《排污许可管理条例》（2021年3月1日实施）需依照该条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。 |  |  |  |

- 六、结论

重庆钱满科技有限公司拟建设“年产1.3万方混凝土预制楼盖项目”，本项目符合国家有关产业政策，符合有关政策和规划，选址合理，采取废水、废气、固废、噪声的防治措施经济技术可行，措施有效。项目实施后，在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，本项目对当地及区域的环境质量影响较小。从环境保护角度而言，本项目的实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（t/a） | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | +0.011 |
| 废水（t/a） | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 | +405 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.203 | +0.203 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0.122 | +0.122 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0.162 | +0.162 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | +0.018 |
| 一般工业固体废物（t/a） | 废钢筋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废脱模剂桶 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 焊渣 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | +0.0005 |
|  | 废模具 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物（t/a） | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | +0.035 |
|  | 空压机含油废液 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
| 生活垃圾（t/a） | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | +4.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附 录

附图

附图1  项目位置图

附图2  本项目与园区规划位置关系图

附图3  环境保护目标图

附图4  本项目平面布置图及分区防渗图

附图5  本项目环保设施分布图

附图6  规划区区域污水管网图

附图7  地表水监测点位图

附图8  大气监测点位图

附件

附件1  备案证

附件2  营业执照

附件3  厂房租赁合同

附件4  规划环评审查意见函

附件5  减水剂MSDS

附件6  脱模剂MSDS

附件7  三线一单检测分析报告

附件8  引用地表水监测报告（截选）

附件9  大气监测报告

附件10  行政处罚单