渝（双）环准〔2024〕1号

重庆足航钢铁有限公司：

你公司报送的炼钢除尘灰资源化利用项目（项目代码：2311-500111-04-05-246203）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆后科环保有限责任公司（统一社会信用代码：91500103MA5U6UF380）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目年回收利用企业产生的电炉除尘灰4980t（不对外处理），最终有1759t电炉除尘灰作为危险废物交有资质单位处置。项目总投资85万元。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。拟建项目不新增劳动定员，无新增污废水排放。

（二）严格落实废气污染防治措施。除尘灰回炉利用废气经现有“第四孔排烟+上料隧道+密闭罩+屋顶罩+布袋除尘器”装置处理后通过现有排气筒排放，颗粒物、二噁英排放满足《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB 28664-2012）要求，铅、铬、镉及其化合物排放参考执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目选用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔声等降噪措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物主要为电炉除尘灰（不能回收利用）、废包装袋等危险废物。电炉除尘灰（不能回收利用）、废包装袋等危险废物分类收集于危险废物暂存间暂存，定期委托有资质单位处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，危废暂存间等作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，危废暂存间等需按重点防渗区相关要求进行处理；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目建成后全厂水污染物总量控制指标：COD0.8991 t/a（双桥工业园区污水处理厂提标改造后0.4496t/a），氨氮0.1199 t/a（双桥工业园区污水处理厂提标改造后0.0225t/a）；全厂大气污染物总量控制指标：二氧化硫290.52t/a，氮氧化物197.61t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受邮亭镇人民政府、邮亭工业产业发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2024年1月16日

抄送：邮亭镇人民政府，邮亭工业产业发展中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。