渝（双）环准〔2024〕2号

重庆瑞塔克斯环保科技有限公司：

你公司报送的建筑轻集材料建设项目（项目代码：2310-500111-04-05-922107）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆雅城环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500112MA60BN9K1W）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目租赁厂房建筑面积1773m2，购置粉碎机、分选机、搅拌机等生产及辅助设备，建设1条建筑轻集料生产线，年生产建筑轻集料3万吨。项目总投资50万元，其中环保投资16万元，占总投资的32%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）））后经市政污水管网进入双桥污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18919-2002）一级A标准（其中TP执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准限值）后排入太平河。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目分选机上料口设置集气罩、粉碎机出料口设置集气罩、搅拌机进料口设置集气罩、搅拌机呼吸口设置集风管、搅拌机出料口设置集气罩，各收集点收集的粉尘经布袋除尘器装置处理后通过15高DA001排气筒排放，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 50/656-2016）要求。水泥罐呼吸粉尘密闭收集进入仓顶除尘器处理后无组织排放；水泥发泡板废渣堆放区设置独立房间，四周和顶棚封闭，设出入门。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目选用低噪声设备，采取建筑隔声、减振等降噪措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括废含油棉纱手套、废润滑油、废油桶等危险废物，废包装材料、杂质、除尘灰等一般工业固体废物和生活垃圾。废含油棉纱手套、废润滑油、废油桶等危险废物分类暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。杂质和废包装材料收集暂存于一般固废暂存间，交物资回收部门处理；收尘灰收集后全部返回作为原料使用；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾收集后交环卫部门清运。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，危废暂存间、油品存放区等作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，危废暂存间、油品存放区等需按重点防渗区相关要求进行处理；油品存放区设置托盘；危废暂存间设置托盘；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：COD0.007t/a，氨氮0.001t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受龙滩子街道办事处、双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2024年1月19日

抄送：龙滩子街道办事处，双桥工业园区发展中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。