渝（双）环准〔2024〕3号

重庆钱满科技有限公司：

你公司报送的年产1.3万方混凝土预制楼盖项目（项目代码：2305-500111-04-01-531063）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆晨之光环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA60E4YH00）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目租赁位于重庆市大足区双桥经开区长三角钢材市场内（双桥经开区S1-B04-2/03地块）已建厂房，新建1条混凝土预制楼盖生产线，年产混凝土预制楼盖1.3万方。项目总投资1000万元，其中环保投资10万元，占总投资1%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。水帘废水、设备清洗废水直接回用于生产；生活废水经已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（NH3-N、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准）后，经市政污水管网排入双桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准（总磷执行0.3mg/L）后排入太平河。

（二）严格落实废气污染防治措施。搅拌粉尘经布袋式除尘器装置处理后通过15m高DA001排气筒排放，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 50/656-2016）要求。砂石堆场上方设置喷淋洒水系统；砂石投料仓上方设置喷淋洒水系统；筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后无组织排放；模具清理废气经除尘柜内水帘处理后无组织排放；焊接废气经移动式焊烟净化器处理后无组织排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目选用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔声等降噪措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括废脱模剂桶、废液压油、废油桶、空压机含油废液等危险废物，废钢筋、焊渣、废模具、不合格产品等一般工业固体废物和生活垃圾。废脱模剂桶、废液压油、废油桶、空压机含油废液等危险废物分类收集于危险废物暂存间暂存，交由有危废处置资质单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废钢筋、焊渣和废模具收集至固废间定期外售；不合格产品收集后交固废处置单位处置；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾收集后交环卫部门清运。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，油料库、减水剂储罐、危险废物贮存库等作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，油料库、减水剂储罐、危险废物贮存库等需按重点防渗区相关要求进行处理；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：COD0.02 t/a，氨氮0.002t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受通桥街道办事处、双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2024年1月22日

抄送：通桥街道办事处，双桥工业园区发展中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。