渝（双）环准〔2024〕4号

重庆市民易诚机械有限公司：

你公司报送的年喷涂汽车车厢1500台（水性环保漆）项目（项目代码：2310-500111-04-01-300609）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆利田环保技术研究院有限公司（统一社会信用代码：91500000MA604KLM8M）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目租用位于重庆大足区双南路217号重庆骏驰专用汽车有限公司闲置用地2600m2，新建1个大车厢喷房、3个小车厢喷房、1个喷丸房以及配套的办公室、库房等，项目建成后年喷涂汽车车厢1500台。项目总投资550万元，其中环保投资55万元，占总投资的10%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。生活污水和地面清洁废水（隔油预处理后）经企业自建生化池（5m³/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中限值）后排入双桥工业园区污水处理厂处理。洗枪废水密闭专用桶收集后回用于水性漆调漆稀释，不外排。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目喷丸粉尘经设备内抽风系统引入滤筒除尘器处理后通过15m高DA001排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中其他区域标准要求。3套小车厢喷房内涂装废气分别经“干式过滤+2级活性炭”处理后通过15m高DA002排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃、总VOCs排放满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）要求，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。大车厢喷房内涂装废气经“干式过滤+2级活性炭”装置处理后通过1根15m高DA003排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃、总VOCs排放满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）要求，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。危废暂存间废气无组织排放，危废暂存间配备机械排风系统并采用防爆电气设备。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目采取基础减振、建筑隔声、安装消声器等降噪措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括废漆桶等化学品包装桶、废漆渣及废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废油棉纱手套、退漆漆渣等危险废物，废钢丸、喷丸粉尘收尘、普通废包装物等一般工业固体废物、废油漆和生活垃圾。废漆桶等化学品包装桶、废漆渣及废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废油棉纱手套、退漆漆渣等危险废物分类收集暂存于危废暂存间，定期送有资质单位处理；废油漆按照危险废物管理，收集后交有资质的单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废钢丸、喷丸粉尘收尘、普通废包装物等一般工业固废废物分类收集暂存于厂区南侧的一般固废暂存间，交由回收单位处理；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾收集后交环卫部门清运。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，喷房、油漆库房以及危险固体废物暂存间等作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，喷房、油漆库房以及危险固体废物暂存间等需按重点防渗区相关要求进行处理；油漆库房内设置托盘；油漆库房、喷房、危险固废暂存间设置感烟探测仪、感温探测器、防爆型探测器、手动报警等设备装置；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：COD0.023t/a（双桥工业园区污水处理厂提标改造后0.011t/a），氨氮0.003t/a（双桥工业园区污水处理厂提标改造后0.001t/a）；大气污染物总量控制指标：非甲烷总烃0.568t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受双路街道办事处、双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2024年1月22日

抄送：双路街道办事处，双桥工业园区发展中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。