渝（双）环准〔2024〕6号

重庆桥都路桥工程质量检测有限公司：

你公司报送的重庆桥都工程质量实验室项目（项目代码：2312-500111-04-01-821031）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆蓝拓环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA610Y757Q）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目租用已建厂房总建筑面积为3662.52m2，设置办公室、收样接待室、样品室、现场室、力学室、水泥室、养护室、加工室、混凝土室、废料室、留样室、沥青室、沥青混合料室、集料室、化学室、药品室、土工及无机结合料室、振动室等，用于配置仪器设备达180台（套）。项目建成后形成建筑材料检测（包括土、粗集料、细集料/矿粉、岩石、水泥、水泥混凝土、砂浆、掺合料、外加剂、水、无机结合料稳定材料、石灰、粉煤灰、沥青、沥青混合料、钢材（含接头）检测等）；路基路面检测；地基基础基桩检测、结构混凝土检测；交通安全设施检测；桥梁结构检测与监测；锚杆拉拔力检测等领域检测能力。项目总投资600万元，其中环保投资10万元，占总投资1.67%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。拟建项目物理实验废水经自建沉淀池（有效容积2.72m3）处理达《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准（NH3-N、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015））后，通过市政污水管网排入双桥污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准限值）后排入太平河。

化学性实验第三次清洗废水经中和池处理后同地面清洁废水、生活污水一起依托租赁厂房已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（NH3-N、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015），总铬、六价铬、总银不得检出）后，通过市政污水管网排入双桥污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准限值）后排入太平河。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目沥青实验废气经集气罩收集后，经“干式过滤+二级活性炭吸附”装置处理后通过15m高DA001排气筒排放，沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。化学试剂挥发废气采用通风橱和集气罩进行收集后，经“二级活性炭吸附”装置处理后通过15m高DA002排气筒排放，氯化氢、硫酸雾、甲醛、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。筛分粉尘、上料粉尘无组织排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目选用低噪声设备，采取建筑隔声、基础减振等降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括第一、二次清洗废液、废沥青及被污染的沥青样品、废柴油、化学品废弃容器、化学性检测废液、过期失效药品与试剂、废含油抹布、棉纱、废润滑油、废润滑油桶、废过滤棉、废活性炭、废含汞温度计、空压机含油废液等危险废物，砂石废料、废包装材料、废混凝土试件、废钢材、废玻璃器皿等一般工业固体废物和生活垃圾。第一、二次清洗废液、废沥青及被污染的沥青样品、废柴油、化学品废弃容器、化学性检测废液、过期失效药品与试剂、废含油抹布、棉纱、废润滑油、废润滑油桶、废过滤棉、废活性炭、废含汞温度计、空压机含油废液等危险废物分类收集暂存，定期交由有资质的单位处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。砂石废料、废混凝土试件收集后定期运至一般工业固废堆场处置；废包装材料、废钢材、废玻璃器皿收集后定期外售物资回收单位处理；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾收集后交环卫部门处置。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，危险废物贮存点、药品库房等作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，危险废物贮存点、药品库房等作为需按重点防渗区相关要求进行处理；易制毒（易制爆）化学品

按照《易制毒化学品管理条例》（2018修正）存放在专用储存室内；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：COD0.0742t/a，氨氮0.0074t/a；大气污染物总量控制指标：非甲烷总烃0.0117 t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受通桥街道办事处、双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2024年1月29日

抄送：通桥街道办事处，双桥工业园区发展中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。