渝（双）环准〔2024〕8号

重庆航鑫新型建材有限公司：

你公司报送的年产3万吨钢桥建设项目（项目代码：2103-500111-04-01-153503）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆雅城环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500112MA60BN9K1W）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目规划总占地面积约106951.34m2，分为2个地块。其中1号地块位于重庆市大足区邮亭镇天堂村九组129号，占地面积88951.34m2，依托现有厂房，布置办公楼、1~6#生产车间及其配套设施，主要用于钢板下料、焊接等工序；2号地块位于重庆市大足区邮亭镇工业园区烈火村17组，占地面积约18000m2，新建涂装车间、喷砂车间、办公楼及其配套设施，主要用于钢桥涂装、喷砂等工序。建成后年产钢桥3万吨。项目总投资2680万元，其中环保投资243万元，占总投资9.07%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。1号地块的食堂废水经1#隔油沉淀设施预处理后排入1#生化池，员工洗手废水、车间地面清洁废水和空压机冷凝水经2#隔油沉淀设施预处理后排入1#生化池，然后和生活污水统一经1#生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准）后进入园区污水管网，经双桥工业园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排放至苦水河。2号地块的食堂废水经3#隔油沉淀设施预处理后和生活污水一起排入2#生化池处理，员工洗手废水、车间地面清洁废水、空压机冷凝水、喷枪清洗废水和气旋喷淋废水经生产废水处理设施处理，经处理的废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准）后进入园区污水管网，经双桥工业园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排放至苦水河。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目1号地块切割下料粉尘、1#车间焊接烟尘经滤筒除尘器处理后通过1根20m高DA001排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。2号地块喷砂车间的喷砂粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高DA002排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。涂装废气（包含调漆废气、喷漆废气、晾干废气、洗枪废气、危废暂存间废气）经“气旋喷淋+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”装置处理后通过1根15m高DA003排气筒排放，颗粒物、二甲苯、甲苯、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）要求。3#、4#、6#车间焊接烟尘通过移动式焊烟净化器处理后无组织排放。项目1#生化池和2#生化池的恶臭分别经管道引至绿化带排放。1号、2号食堂油烟经油烟净化设施处理后排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目选用低噪声设备，通过采取建筑隔声、减振等降噪措施后，1号地块北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，东、西、南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；2号地块西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，东、北、南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括废含油金属屑、废切削液、废润滑油、废油桶、废含油棉纱手套、废空压机油、废油渣、废漆渣、废含油漆防护手套、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废油性漆包装桶、废水性漆包装桶等危险废物，边角料、焊渣、收尘灰、废包装材料、废钢砂、生化池污泥等一般工业固体废物、生活垃圾和餐厨垃圾。废含油金属屑、废切削液、废润滑油、废油桶、废含油棉纱手套、废空压机油、废油渣、废漆渣、废含油漆防护手套、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废油性漆包装桶、废水性漆包装桶等危险废物分类收集暂存，定期交资质单位收运处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。生化池污泥委托第三方有资质公司定期清掏，交环卫部门处理；边角料、焊渣、收尘灰、废包装材料、废钢砂分类收集暂存，定期外售物资回收部门综合利用；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾分类袋装收集后存放于垃圾桶，定期交环卫部门统一处理。餐厨垃圾和废油脂定期交由资质单位处理。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，危废暂存间（1#、2#）、油品库房、油漆库房、生产废水处理设施、涂装车间、隔油沉淀设施（1#、2#、3#）、生化池（1#、2#）等作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，危废暂存间（1#、2#）、油品库房、油漆库房、生产废水处理设施、涂装车间、隔油沉淀设施（1#、2#、3#）、生化池（1#、2#）等需按重点防渗区相关要求进行处理；对各类油漆和油品储存容器底部设置防渗漏托盘；危废暂存间设置防渗漏托盘，并设置收集沟和收集井；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：COD0.54t/a（双桥工业园区污水处理厂提标改造后0.27t/a），氨氮0.072t/a（双桥工业园区污水处理厂提标改造后0.013t/a）；大气污染物总量控制指标：非甲烷总烃3.752t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受邮亭镇人民政府、邮亭工业产业发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2024年3月19日

抄送：邮亭镇人民政府，邮亭工业产业发展中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。