渝（双）环准〔2024〕9号

重庆何发报废汽车回收有限公司：

你公司报送的重庆何发报废汽车回收拆解项目（项目代码：2401-500111-04-05-407926）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆润本环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500107MA607DQX7P）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目租用位于重庆市双桥经开区邮亭工业园红林村3、4社的重庆市报废汽车（集团）有限公司已建101#厂房的中部厂房（1#厂房）及厂房外空地进行建设（建设2#钢架结构厂房），租赁面积21000m2。建设报废汽车拆解线2条（1条传统燃料机动车拆解线，1条电动汽车拆解线），项目建成后年回收拆解报废机动车20000辆。拟建项目总投资7600万元，其中环保投资100万元，环保投资占比约1.32%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。初期雨水经收集池收集后少量分批次与地面清洁废水及员工洗手废水通过“调节池+三级隔油沉砂池”处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与经过依托生化池处理的生活污水一并排入市政污水管网，进入双桥工业园区污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入苦水河。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目废油液抽取过程产生的油液挥发有机废气经集气罩收集、废油液暂存间（位于危废贮存库内，独立密闭设置）废气经引风机收集，收集后一并经活性炭装置处理后经15m高DA001排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。切割粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理后经15m高DA002排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目选用低噪声设备，通过设备基座减震、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括废铅蓄电池、废电容器（含多氯联苯）、废电子元件及线路板（包括不含多氯联苯的电容器）、尾气催化剂、机油滤清器和废油箱、废油、废液、含汞光源、废石棉片、污水处理设施油泥、废活性炭、废液压油、废油桶、空压机冷凝废液、废含油抹布及劳保用品等危险废物，废液化气罐、废空调制冷剂、废蓄电池（不包含铅蓄电池）、其他不可利用废物（主要为引爆后的安全气囊、陶瓷、泡沫、装饰材料、碎玻璃等）等一般工业固体废物和生活垃圾。废铅蓄电池、废电容器（含多氯联苯）、废电子元件及线路板（包括不含多氯联苯的电容器）、尾气催化剂、机油滤清器和废油箱、废油、废液、含汞光源、废石棉片、污水处理设施油泥、废活性炭、废液压油、废油桶、空压机冷凝废液、废含油抹布及劳保用品等危险废物分类暂存于危废暂存区，定期交有资质的单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废液化气罐、废空调制冷剂、废蓄电池（不包含铅蓄电池）分类交由具有相应资质的单位进行处置；其他不可利用废物（主要为引爆后的安全气囊、陶瓷、泡沫、装饰材料、碎玻璃等）定期运至一般工业固废处置场处置；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾收集后交由环卫部门清运。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，危险废物贮存库、预处理区、拆解区、液体物料暂存间、隔油沉砂池等作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，危险废物贮存库、预处理区、拆解区、液体物料暂存间、隔油沉砂池等需按重点防渗区相关要求进行处理；在危废暂存间中废油液及蓄电池贮存区周边设置围堰，危废暂存间设置环形导流渠（净宽0.1m，净深0.05m）接入配套的集液池（有效容积不小于0.2m3）；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：COD0.064t/a（双桥工业园区污水处理厂提标改造后0.032t/a），氨氮0.009t/a（双桥工业园区污水处理厂提标改造后0.002t/a）；大气污染物总量控制指标：非甲烷总烃0.143t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受邮亭镇人民政府、邮亭工业产业发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2024年4月10日

抄送：邮亭镇人民政府，邮亭工业产业发展中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。