渝（双）环准〔2024〕26号

重庆碧禄汽车板簧有限公司：

你公司报送的年产2400吨汽车零部件（钢板弹簧）智能化改造项目（项目代码：2403-500111-04-05-715181）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆佳环节能环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500108MACM5EBJX8）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目对2#厂区现有生产线进行技改，拆除1条已停产2#弹簧扁钢生产线，新增钢板弹簧生产线1条，项目建成后2#厂区形成年产弹簧扁钢15000吨，其中7600吨外售，另外7400吨自用于生产钢板弹簧（其中2400吨钢板弹簧采用电泳涂装工艺，5000吨钢板弹簧采用喷水性漆涂装工艺）。项目总投资800万元，其中环保投资50万元，占总投资的6.25%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。电泳废水通过自建污水处理设施（处理能力为25m3/d，处理工艺为“调节+絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化+沉淀”）处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级排放标准（NH3-N、TN参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准）后排入市政污水管网，进入双桥工业园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入苦水河。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目1#钢板弹簧生产线卷耳天然气燃烧废气、淬火、回火天然气燃烧废气收集后一起通过15m高DA006排气筒排放，SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度排放满足《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（DB50/659-2016）要求。2#钢板弹簧生产线卷耳天然气燃烧、淬火天然气燃烧、回火天然气燃烧废气收集后一起通过15m高DA007排气筒排放，SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度排放满足《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（DB50/659-2016）要求。2#钢板弹簧生产线淬火废气收集后经“气旋喷淋塔+油烟净化器”处理后通过15m高DA008排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。2#钢板弹簧生产线电泳固化烘干废气收集后与电泳废气一并引至“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭”装置处理后通过15m高DA009排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）中其他区域标准要求，SO2、NOx、颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）要求，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目采用低噪声设备，采取安装消声器、基础减振等降噪措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括含油废边角料、淬火含油废渣、废滤袋、空压机含油冷凝废液、废活性炭、废过滤棉、污泥、废润滑油、废液压油、含油废棉纱手套、废油桶等危险废物，废包装材料、废碳砂、纯水制备产生的废活性炭、废过滤材料、循环水池浮渣及沉渣等一般工业固体废物，电泳漆渣和电泳漆桶。含油废边角料、淬火含油废渣、废滤袋、空压机含油冷凝废液、废活性炭、废过滤棉、污泥、废润滑油、废液压油、含油废棉纱手套、废油桶等危险废物暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废碳砂、纯水制备产生的废活性炭收集后暂存于一般工业固废暂存间，交厂家回收处理；废包装材料、废过滤材料、循环水池浮渣及沉渣收集后暂存于一般工业固废暂存间，外售资源回收单位；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。电泳漆渣未鉴别前，建设单位按照危险废物暂存、管理及处置；电泳漆桶收集后暂存于危废贮存库，交由涂料生产厂家回收。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，喷漆房、危废贮存库、油料库房、热处理区域、污水处理设施、电泳涂装区等作为重点防渗区；电泳涂装线槽体设置于地面以上，在工作槽下方区域设置具有防腐、防渗功能的接液托盘；油料库房设置接液托盘。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，喷漆房、危废贮存库、油料库房、热处理区域、污水处理设施、电泳涂装区需按重点防渗区相关要求进行处理；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：COD新增0.0281t/a，氨氮新增0.0014 t/a；大气污染物总量控制指标：二氧化硫新增0.2016 t/a，氮氧化物新增1.885t/a，非甲烷总烃新增0.27t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的日常监管，以及按属地管理接受邮亭镇人民政府、重庆市双桥经开区邮亭新材料产业发展服务中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2024年11月28日

抄送：邮亭镇人民政府，重庆市双桥经开区邮亭新材料产业发展服务中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。