渝（双）环准〔2024〕27号

重庆华晟新碳能源科技有限公司：

你公司报送的年处理10万吨低残值废旧塑料无害化低能耗热解处置项目（项目代码：2401-500111-04-05-536740）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意国药集团重庆医药设计院有限公司（统一社会信用代码：91500103202800858Q）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目租用位于重庆市大足区邮亭镇天红路8号（邮亭工业园）重庆一电新能源技术有限公司闲置标准厂房，建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程等。外购8套连续式热解炉、配套设置净化与预处理系统等设备，通过热解的方式年处理10万吨废塑料，年生产4.7万吨热解油。项目总投资12000万元，其中环保投资600万元，占总投资的5%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。食堂废水经新建隔油池（3m3/d）处理后与其它生活污水一起经办公楼生活污水管单独收集，排入厂区现有生化池（100m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中NH3-N、TN参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后排入市政污水管网，进入双桥工业园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入苦水河。油水分离水层、热解不凝气碱喷淋塔废水、废气处理喷淋塔废水、地面清洁废水、洗手废水、冷却循环定期排水等生产废水通过专用管道排至新建污水处理站（处理能力为30m3/d，处理工艺为“隔油沉砂+调节+气浮+AO+二沉池”）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中石油类执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单，NH3-N、TN参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后排入市政污水管网，进入双桥工业园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入苦水河。

（二）严格落实废气污染防治措施。废塑料储存臭气经废塑料暂存库负压收集、废塑料运输臭气经密闭输送皮带负压收集、危废贮存库废气负压收集，一起经活性炭吸附装置处理后通过15m高DA001排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。热解炉热解不凝气、蒸馏釜蒸馏不凝气、过量不凝气采用低氮燃烧工艺燃烧，燃烧烟气一起经1套“二燃室+SNCR脱硝+骤冷+布袋除尘+二级碱喷淋+气液分离+柱状活性炭吸附”装置处理后通过15m高DA002排气筒排放，颗粒物、SO2、NOx排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）要求，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，氯化氢、二噁英类排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（ GB31571-2015）及其修改单要求，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。热解油和热解毛油采用双层罐，采用鹤管密闭装车，设置油气回收系统。对产臭构筑物加盖密闭，污水处理臭气经管道引至活性炭吸附处理后经绿化带排放。食堂油烟经油烟机收集后经油烟净化器处理后升顶排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目采用低噪声设备，采取减振、建筑隔声等降噪措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括脱色过滤滤渣、废活性炭、废机油及废油桶、废棉纱手套、隔油沉砂池油泥等危险废物，废水处理污泥、布袋除尘灰等一般工业固体废物，储罐底泥、热解碳渣、餐厨垃圾和生活垃圾。脱色过滤滤渣、废活性炭、废机油及废油桶、废棉纱手套、隔油沉砂池油泥等危险废物暂存于危废贮存库，定期交由危废资质单位处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废水处理污泥交环卫部门统一清掏外运处置；布袋除尘灰交一般固废处置单位处理；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。热解碳渣鉴别前按危险废物进行管理。储罐底泥收集后返回热解装置生产使用。餐厨垃圾交由具有餐厨垃圾处理资质的单位处置；生活垃圾定期交环卫部门统一外运处置。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，储罐区、废塑料热解区、净化与预处理区、危废贮存库、热解碳渣库、隔油沉砂池、热解油输送管道下方地面、应急事故池等作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，储罐区、废塑料热解区、净化与预处理区、危废贮存库、热解碳渣库、隔油沉砂池、热解油输送管道下方地面、应急事故池等需按重点防渗区相关要求进行处理；储罐区修建有效容积不小于50m3的防渗罐池，装卸泵区设置截流沟导流至污水处理站隔油沉砂池；废塑料热解区和净化与预处理区装置四周设置收集沟、收集井，车间内部根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2019）设置可燃气体报警装置；依托厂区现有1500m3的事故水池，采取防渗漏、防腐措施，并配套有事故废水收集管网系统和雨污切换阀；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：COD0.524t/a，氨氮0.052t/a；大气污染物总量控制指标：二氧化硫0.00002 t/a，氮氧化物5.405t/a，非甲烷总烃4.446t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的日常监管，以及按属地管理接受邮亭镇人民政府、重庆市双桥经开区邮亭新材料产业发展服务中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2024年12月3日

抄送：邮亭镇人民政府，重庆市双桥经开区邮亭新材料产业发展服务中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。