渝（双）环准〔2025〕4号

重庆凯恩机械制造股份有限公司：

你公司报送的锻造生产线自动化、智能化技术改造项目（项目代码：2408-500111-07-02-610443）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆利田环保技术研究院有限公司（统一社会信用代码：91500000MA604KLM8M）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：技改项目拟拆除钢件锻造生产线2条（630T锻造生产线（原2#锻造线）、2500T锻造生产线（原3#锻造线）），新增铝件锻造生产线2条（630T锻造生产线（1#锻造线）、1000T锻造生产线（2#锻造线）），钢件锻造生产线2条（8000T锻造生产线（3#锻造线）、3150T锻造生产线（4#锻造线）），抛丸生产线5条，涂装生产线1条，并配套建设相应的辅助工程环保工程等。技改项目建成后原项目削减3000t/a、技改项目新增年产23650t/a重卡、矿卡、客车、摩托车零部件（前桥、行星架、自动臂、差壳、齿轮、拉杆臂、转向节）的生产能力。项目总投资4500万元，其中环保投资80万元，占总投资的1.77%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。技改项目采取雨污分流制。湿式去漆雾用水经“ph调节+混凝+沉淀+ph回调”处理后与生活污水一起排入已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级排放标准（NH3-N、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准）后，进入双桥污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18919-2002）一级A标准（其中TP执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准限值）后排入太平河。喷枪清洗用水排入湿式去漆雾循环水池，经絮凝沉淀后用于湿式去漆雾用水；锻造线冷却用水仅补水不外排。

（二）严格落实废气污染防治措施。技改项目1#热处理线天然气燃烧废气经收集后通过15m高DA009排气筒排放。

1#热处理线水淬废气经烟气过滤器收集后通过15m高DA001排气筒排放。2#热处理线天然气燃烧废气经收集后通过15m高DA010排气筒排放。2#热处理线水淬废气经烟气过滤器收集后通过15m高DA002排气筒排放。3#热处理线天然气燃烧废气经收集后通过15m高DA003排气筒空排放。

3#热处理线水淬废气经烟气过滤器收集后通过15m高DA011排气筒高空排放。调漆废气、喷漆废气、喷漆烘干废气分别收集后经“湿式去漆雾+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”装置处理后通过15m高DA004排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃、总VOCs排放满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/660-2016）要求，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。抛丸废气收集后经布袋除尘器处理后通过15m高DA005排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。1#锻造线天然气燃烧废气经收集后通过15m高DA006排气筒排放。2#锻造线天然气燃烧废气经收集后通过15m高DA007排气筒排放。喷漆烘干天然气燃烧废气经收集后通过15m高DA008排气筒排放。设置移动式焊烟净化器对模具维修过程中产生的焊接废气进行处理后无组织排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。技改项目采用低噪声设备，采取基础减振等降噪措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。技改项目运营期固体废物包括废固化剂及涂料、漆渣及废过滤棉、废活性炭、废催化剂、喷漆循环水絮凝污泥、废润滑油、废油棉纱手套、空压机含油冷凝液、废切屑液、漆渣、废清洗剂、含油金属屑、废铁屑及清洗机过滤棉等危险废物，氧化皮、修边废渣、废钢丸、布袋除尘器收集粉尘、配件废包装材料、未沾染危化品和危险废物的包装物等一般工业固体废物和生化池污泥。废固化剂及涂料、漆渣及废过滤棉、废活性炭、废催化剂、喷漆循环水絮凝污泥、废润滑油、废油棉纱手套、空压机含油冷凝液、废切屑液、漆渣、废清洗剂、含油金属屑、废铁屑及清洗机过滤棉等危险废物分类收集暂存于危废贮存点，定期送有资质单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。氧化皮、修边废渣、废钢丸、布袋除尘器收集粉尘、配件废包装材料、未沾染危化品和危险废物的包装物等一般工业固体废物收集后交由回收单位回收处置；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生化池污泥经统一收集后由当地环卫部门清运。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。技改项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，化学品储存间、危废贮存点及危废贮存场及机加车间等作为重点防渗区；液态、半固态的危险废物需先采用密封袋密封后放置密闭桶中，桶底部设置托盘。

（六）严格落实环境风险防范措施。技改项目严格执行国家相关规定及要求，化学品储存间、危废贮存点及危废贮存场及机加车间需按重点防渗区相关要求进行处理；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。技改项目水污染物总量控制指标：COD新增0.248t/a，氨氮新增0.02t/a；大气污染物总量控制指标：非甲烷总烃新增0.423t/a，SO2新增0.04t/a，NOx新增0.549t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。技改项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的日常监管，以及按属地管理接受通桥街道办事处、双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2025年3月21日

抄送：通桥街道办事处，双桥工业园区发展中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。