渝（双）环准〔2025〕5号

重庆冠格林机械制造有限公司：

你公司报送的汽摩零部件热处理加工项目（项目代码：2411-500111-04-05-202333）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆宽信科技有限公司（统一社会信用代码：91500103569926019H）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目租赁重庆涛铭机械制造有限公司位于重庆市大足区双路街道机电大道46号部分厂房，租赁建筑面积约为1200m2，主要购置3台井式渗氮炉等设备，外购脱脂剂、液氨等辅料，采用清洗、氮化等生产工艺，对客户提供的待处理工件进行清洗及热处理加工，建成后年产3000吨汽摩零部件。项目总投资500万元，其中环保投资20万元，占总投资的4%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。生产废水经自建污水处理设施（处理能力为8m3/d，处理工艺为“调节+隔油+气浮+混凝沉淀”）处理，生活污水依托涛铭机械已建生化池（处理能力约25m3/d）处理，生产废水和生活污水均处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级排放标准（NH3-N、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准）后，进入双桥污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18919-2002）一级A标准（其中TP执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准限值）后排入太平河。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目氮化废气通过电加热裂解装置裂解，并将废气点燃，点火烧嘴上方设集气罩，收集后经1套喷淋塔装置处理后通过15m高DA001排气筒排放，NOx排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，氨、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目采用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔声等降噪措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括废脱脂剂桶、槽渣（包含浮油）、污泥等危险废物和生活垃圾。废脱脂剂桶、槽渣（包含浮油）、污泥等危险废物收集后暂存于危废贮存点，交有危废资质单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。生活垃圾分类袋装后交环卫部门统一收集处理。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，辅料暂存区、清洗区、液氨钢瓶储存区、危废贮存点等作为重点防渗区；清洗区人工清洗水槽、1#水洗工作槽、2#水洗工作槽槽底架空、管道进行可视化设计；液氨钢瓶储存区设置事故吸收水池。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，辅料暂存区、清洗区、液氨钢瓶储存区、危废贮存点需按重点防渗区相关要求进行处理；液氨钢瓶在事故吸水池上方；液氨钢瓶上方设置有水雾喷淋设施降温，设置温度、压力、液位检测系统及超限报警系统，设置防爆技术措施，设置毒气体检测报警仪，设置防晒设施或者有良好的绝热保温措施；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：COD0.02t/a，氨氮0.002t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的日常监管，以及按属地管理接受双路街道办事处、双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2025年3月21日

抄送：双路街道办事处，双桥工业园区发展中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。