目   录

概述	5

1 总则	10

1.1 评价目的	10

1.2 编制依据	10

1.3 评价总体构思、内容及重点	15

1.4 评价时段、环境影响识别	16

1.5评价因子与评价标准	18

1.6 评价工作等级、范围及环境保护目标	23

1.7 评价重点及评价时段	30

1.8 环境保护目标	30

1.9 产业政策及相关规划	33

1.10工程选址合理性分析	61

2建设项目概况	63

2.1基本情况	63

2.2项目产品方案	63

2.3建设内容	63

2.4主要生产设备一览表	69

2.5主要原辅材料	71

2.6项目总平面布置	72

2.7劳动定员及工作制度	73

2.8建设工期	73

3 工程分析	74

3.1工艺流程及产污环节分析	74

3.2项目物料平衡	78

3.3施工期污染源分析	84

3.4营运期污染工序及环节	84

3.4.1废气	84

3.4.2废水	92

3.4.3噪声	98

3.4.4固体废物	99

3.4.5污染源产排量汇总	101

3.5 非正常工况	103

4环境现状调查及评价	104

4.1自然环境现状调查及评价	104

4.1.1地理位置及交通	104

4.1.2地形地貌	104

4.1.3地质构造	104

4.1.4地表水系	105

4.1.5气候、气象	105

4.1.6水文地质	106

4.1.7生态环境	109

4.1.8土壤环境	110

4.2环境质量现状与评价	113

4.2.1地表水环境质量现状	113

4.2.2环境空气质量现状	116

4.2.3声环境质量现状	118

4.2.4 地下水环境质量现状	119

4.2.5 土壤环境质量现状	125

5环境影响预测与评价	128

5.1施工期	128

5.1.1废水	128

5.1.2环境空气	128

5.1.3噪声	128

5.1.4固体废物	128

5.2营运期	128

5.2.1环境空气影响预测与评价	128

5.2.2地表水环境影响分析	155

5.2.3声环境影响分析	164

5.2.4固体废物影响分析	170

5.2.5 地下水环境影响分析	171

5.2.5 土壤环境影响分析	179

6环境风险评价	184

6.1环境风险	184

6.2物质危险性识别及重大危险源辨识	184

6.2.1风险源调查	184

6.2.2环境敏感目标概况	184

6.2.3风险潜势初判	184

6.3项目风险评价等级、评价范围和评价内容	185

6.4环境风险识别	185

6.5风险分析	186

6.5.1源项分析	186

6.5.2环境风险后果分析	187

6.6环境风险防范措施	187

6.7事故应急预案	189

6.8风险评价结论	192

6.9环境风险评价自查	194

7环境保护措施及其可行性论证	196

7.1施工期	196

7.2营运期	196

7.2.1大气污染防治措施	196

7.2.2地表水污染防治措施	198

7.2.3噪声污染控制措施	199

7.2.4固体废物处理措施	200

7.2.5地下水污染控制措施	202

7.3环保投资估算	203

8 环境影响经济损益分析	205

8.1建设项目的经济效益分析	205

8.2社会效益分析	205

8.3环境效益分析	205

8.4 小结	205

9环境管理与监测计划	206

9.1环境管理	206

9.2环境公示	207

9.3环境监测	207

9.3.1排污口设置及规范化管理	207

9.3.2环境监测计划	208

9.4竣工环境保护验收	209

9.4.1竣工验收管理及要求	209

9.4.2环保竣工验收内容	210

9.5污染物排放清单及执行标准	213

10 评价结论与建议	217

10.1结论	217

10.1.1项目概况	217

10.1.2项目产业政策、规划及选址的合理性	217

10.1.3环境质量现状及环境保护目标	217

10.1.4环境保护目标	218

10.1.5环境保护措施及环境影响	218

10.1.6公众参与	221

10.1.7污染物总量控制	222

10.1.8环境影响经济损益分析	222

10.1.9环境管理和监测计划	222

10.1.10综合结论	222

10.2建议	223

11 附图与附件	224

11.1附图	224

11.2附件	224

- 概述

一、项目由来及特点

2023年10月14日，重庆市双桥经开区管委会与北京市丹斯克国际投资有限公司签订了《投资建设丹斯克新材料项目协议书》，项目总投资18亿元，占地120亩，新建使用天青石矿做为原材料生产磁性材料及延伸锶盐系列产品的生产线。

为配套丹斯克新材料项目的生产，2024年1月北京市丹斯克国际投资有限公司在大足高新区邮亭组团投资注册成立了重庆永足新材料研究开发有限公司，拟租赁重庆一电新能源有限公司的部分厂房，新建“年分选15万吨天青石矿项目”，为丹斯克新材料项目提供生产原料。2024年3月12日项目取得了重庆市双桥经济技术开发区经济发展局下发的投资项目备案证，备案编码：2403-500111-04-01-147024。

重庆永足新材料研究开发有限公司拟建的“年分选15万吨天青石矿项目”位于重庆市大足高新区邮亭组团内，租赁重庆一电新能源有限公司南侧部分厂房，占地面积约3930m2（厂房2700m2、丁类仓库500m2、1间精矿砂暂存区150m2、1间尾矿砂暂存区150m2、露天场地430m2），新建1条天青石矿洗选生产线，建成后可年分选天青石矿约15万吨（毛矿），年产天青石精矿约7万吨（SrSO4含量≥70%）。

建设单位已于重庆天兴矿业有限公司（位于重庆市大足区古龙镇龙井街）签订《天青石矿销售合同》，建设单位主要接收来自该公司的低品位天青石毛矿（SrSO4含量不低于50%，含水率不超过3.5%）；经破碎、洗选后的天青石精矿配套销售给北京市丹斯克国际投资有限公司，尾矿销售给重庆市双桥区兴双混凝土有限责任公司（位于重庆市双桥区），主要用于周边道路建设工程等。

二、环境影响评价工作过程

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于名录中第八项“非金属矿采选业”中，第12小项“化学矿开采”中“全部（不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）”，应编制环境影响报告书。

受重庆永足新材料研究开发有限公司委托，重庆精创联合环保工程有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司积极组织专业评价人员深入现场踏勘，收集基础资料，结合项目特点、性质、建设规模、建设内容和所在区域的环境现状，严格遵照环境保护相关法律、法规和技术规范的要求，开展了本项目环境影响评价工作，在此基础上，我公司编制完成了《重庆永足新材料研究开发有限公司年分选15万吨天青石矿项目环境影响报告书》。

三、分析判定相关情况

1、产业政策符合性

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本行业类别属于“B1020 化学矿开采”，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于指导目录中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，因此属于允许类项目；项目已取得了重庆市双桥经济技术开发区经济发展局下发的投资项目备案证，备案编码：2403-500111-04-01-147024，故本项目建设符合国家产业政策要求。

2、选址合理性分析

本项目拟入驻重庆市大足高新区邮亭组团，符合《重庆市产业投资准入工作手册》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》等文件的相关规定，符合《大足高新区邮亭组团规划环境影响报告书》及审查意见函中的产业规划及“三线一单”管理要求。

3、评价等级判定

按各要素环境影响评价技术导则的相关要求，结合本项目工程分析结果，判定本项目大气环境影响评价工作等级为一级、地表水评价工作等级为三级B、声环境影响评价工作等级为三级、地下水评价工作等级为二级、土壤评价工作等级为三级、环境风险评价和生态影响评价均开展简单分析。

四、关注的主要环境问题

本项目环境影响评价关注的主要环境问题如下：

1、产业政策及相关规划符合性，选址合理性分析；

2、项目的建设对所在区域环境空气、地表水、地下水、土壤、噪声等环境的影响；

3、废气、废水、噪声及固体废物等污染防治措施的有效性。

五、环境保护措施及环境影响

1、废气

项目营运期废气污染物主要为堆场粉尘、投料粉尘、皮带输送扬尘、破碎粉尘、车辆运输粉尘等。其中：

三级破碎工艺产生的粉尘经在破碎机上方设置集气罩收集后引至1套布袋除尘器进行处理，处理后经15m排气筒达标排放；

堆场均设置在密闭厂房内，采用彩条布进行覆盖，定期进行洒水抑尘等；

投料和皮带输送工序均设置在密闭厂房内，采取洒水抑尘措施；

车辆运输扬尘采取“道路硬化+加强绿化+车斗采用苫布覆盖”措施。

采取上述措施后项目有组织和无组织废气均可实现达标排放，预测结果表明，项目对大气环境影响较小。

2、废水

项目营运期废水主要为生活污水和生产废水。

生活污水：项目产生的生活污水依托一电公司生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网排入双桥工业园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（其中COD、BOD5、氨氮、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）后排入苦水河。

生产废水：经生产废水处理循环处理系统（处理能力：400m3/d；处理工艺：絮凝沉淀）处理后回用，不外排。

综上，项目对地表水环境影响较小。

3、噪声

本项目噪声主要来自于各机械设备、水泵、风机等，经采取厂房隔声、基础减振、消声等措施进行治理，由预测结果可知，本项目昼间、夜间的厂界噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对区域声环境质量不会产生明显影响。

4、固体废物

①一般工业固体废物：本项目产生的一般工业固体废物主要包括铁磁性杂物、尾矿、布袋除尘器除尘灰、压滤渣（尾矿砂）。建设单位拟在厂区内设置2处一般工业固暂存区，所有一般工业固废贮存过程均应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；

②危险废物：本项目产生的危险废物主要包括废润滑油、废油桶、废含油棉纱和手套等，经设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危废贮存点进行暂存后定期委托有危废处置资质的单位外运处置；

③生活垃圾：袋装收集交市政环卫部门处置；

固体废物采取上述措施分类妥善处置后，符合环保要求，对环境影响小。

5、地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，项目严格按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则进行分区防控：

（1）重点防渗区为辅料暂存点、精矿区、精矿库、尾矿区、危废贮存点、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、生产废水循环水池内部。

①重点防渗区底部及围堰裙边等区域采用耐腐蚀硬化处理，要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；

②液体物料下设托盘对泄漏物料进行收集，要求托盘容积不得低于0.2m3，足够容纳最大一桶润滑油的泄漏量（170kg）；

③精矿废水罐、尾矿废水罐下设事故废水收集池承接滴、漏废水以及罐体破裂时泄漏的事故废水，当事故废水量超过事故废水收集池的最大容量时，及时将泄漏废水用水泵转移至循环水池暂存；

（2）一般防渗区为原料区、生产区、一般工业固废暂存区等区域，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；

（3）厂区其余区域简单防渗区，进行地面硬化处理。

项目厂房应配备泄漏应急处理的物资，可对少量泄漏物料进行及时的吸收和收集，尽量减小物料泄漏对环境的影响。

项目在加强防腐、防渗措施和环境管理下，项目对区域地下水影响较小，对地下水水质影响是可接受的。

6、土壤

本项目土壤污染途径主要为垂直入渗，涉及的主要污染物质包括润滑油、废润滑油等，经对暂存点地面进行重点防渗、液体物料下设托盘承接等措施后，可有效防止污染物渗透到地下污染土壤，对环境影响较小。

7、环境风险

本项目存在风险主要为废水罐发生泄漏污染地下水、地表水及土壤，润滑油、废润滑油发生泄漏、遇明火发生火灾事故等。建设单位应加强管理，按相关规定建设和完善消防设施，加强员工的思想教育和安全生产意识、设置禁火标志及防静电措施等。加强车间管理，定期检查，消防安全隐患，降低事故发生的概率。

8、生态影响

本项目位于已建成的工业园区内，项目周边500m范围内均为城市建成区，无自然保护区、风景名胜区、珍稀濒危野生动植物、名木古树等生态敏感目标，且项目为污染影响类项目，对生态环境影响较小。

六、环境影响评价主要结论

本项目建设符合国家、重庆的相关产业政策要求，符合区域的总体发展规划，符合重庆市大足高新区邮亭组团产业发展规划及入园条件，符合《大足高新区邮亭组团规划环境影响报告书》及审查意见的相关要求。在采取和落实本评价提出的各项污染防治措施后，工程建设带来的不利环境影响程度能得到减轻，污染物排放对周围环境影响较小，环境风险可控，区域环境功能不会发生改变，从环境保护角度分析，该项目建设是合理可行的。

本报告书在编制过程中，得到了重庆市双桥经开区管委会、重庆市双桥经开区生态环境局、 重庆市双桥经济技术开发区邮亭工业产业发展中心、重庆开创环境监测有限公司、重庆国环环境监测有限公司、重庆永足新材料研究开发有限公司等单位的大力支持和精心指导，在此一并致以诚挚的谢意！

- 1 总则

- 1.1 评价目的

通过本评价，主要达到以下目的：

（1）通过对项目建设区域环境现状调查，分析项目建设区域环境的现状特征、主要环境问题及主要环境敏感目标，确定工程建设的合理性与环境可行性。

（2）根据国家产业政策、技术政策要求，结合当地总体规划、专项规划，分析本项目与产业政策、技术政策及当地总体规划、专项规划的符合性。

（3）根据本项目建设对区域环境影响的特征、分析预测与评价工程建设对环境的影响，并提出预防或减轻工程建设对环境不良影响的对策与措施；同时通过对工程建设的环境经济损益分析，从环境保护的角度分析本项目建设的合理性与可行性。

（4）为建设单位进行污染防治和环境保护管理提供依据，为环境保护部门决策提供科学依据。

- 1.2 编制依据

1.2.1 环境保护相关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日通过，2022年6月5日施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行；

（7）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日施行；

（8）《中华人民共和国水法》2016年7月2日修订；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起施行；

（10）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

（11）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日起施行。

1.2.2 环境保护行政法规、条例及规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》；

（2）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）；

（3）《产业结构调整指导目录》（2024年本）；

（4）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（5）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；

（6）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

（7）《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气[2023]1号）；

（8）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（国务院令第284号）；

（9）《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》（环办土壤函〔2018〕266号）；

（11）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日发布）；

（11）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办〔2013〕103号）；

（12）《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）（长江办〔2022〕7号）；

（13）《国家危险废物名录（2025版）》；

（14）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日实施）；

（15）《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）；

（16）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）；

（17）《“十四五”循环经济发展规划》（发改环资〔2021〕969号）；

（18）《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》（环固体[2021]114号）；

（19）《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）；

（20）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日实施）；

（21）国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）；

（22）《排污许可管理条例》（2021年 3月1日起施行）；

（23）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）；

（24）《市场准入负面清单（2022年版）》；

（25）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）。

1.2.3 地方环境保护法规及政策

（1）《重庆市环境保护条例》（2022年修订）；

（2）《重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝府发〔2022〕11号）；

（3）《重庆市大气污染防治条例》（2021年5月27日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第二十六次会议修正）；

（4）《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝环〔2022〕43号）；

（5）《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号）；

（6）《重庆市水污染防治条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告[五届]第95号，2020年7月30日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过）；

（7）《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）、《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知》（渝府[2016]43号）；

（8）《重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝环〔2022〕347号）；

（9）《环境保护局关于重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）；

(10)《重庆市人民政府关于加快建立健全绿色低碳循环经济体系的实施意见》（渝府发〔2021〕31号）；

（11）《重庆市建设用地土壤污染防治办法》（2019年12月8日重庆市人民政府令第332号发布，根据2021年2月9日重庆市人民政府令第343号公布的《重庆市人民政府关于废止和修改部分政府规章的决定》修改）；

（12）《重庆市“十四五”土壤生态环境保护规划（2021—2025年）》（2022年）；

（13）《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）；

（14）《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）；

（15）《重庆市产业园区规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动实施方案（试行）》（渝环规〔2022〕2号）；

（16）《重庆市深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》（渝环规〔2023〕1号）；

（17）《重庆市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（渝委发〔2022〕17号）；

（18）《重庆市环境保护局办公室关于具体执行沿江工业布局距离管控有关政策的通知》（渝环办〔2017〕146号）；

（19）《重庆市声环境功能区划分技术规范实施细则（试行）》（渝环〔2015〕429号）；

（20）《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）；

（21）《重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区生态环境保护“十四五”规划的通知》（大足府办发〔2021〕173号）；

（22）《重庆市大足区人民政府关于印发大足区“十四五”声环境功能区划分调整方案的通知》（大足府发〔2023〕20号）；

（23）《重庆市大足区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝环函〔2020〕39号）；

（24）《重庆市生态环境局关于印发<规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>、<建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（渝环函〔2022〕397号）；

（25）《大足高新区邮亭组团规划环境影响报告书》及《重庆市生态环境局关于大足高新区邮亭组团规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕629号）；

（26）《关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）；

（27）《重庆市大足区人民政府关于印发大足区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）的通知》（大足府发〔2024〕9号）。

1.2.4环境影响评价技术规范及相关文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；

（10）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

（11）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（12）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（13）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

（14）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（15）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（16）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

（17）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）

（18）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）。

1.2.5相关资料及文件

（1）《重庆开创环境监测有限公司监测报告》（开创环（检）字[2024]第HP039号）、《重庆港庆测控技术有限公司检测报告》（港庆（监）字[2022]第05020-HP号）、《重庆新凯欣环境检测有限公司检测报告》（新环（检）字[2022]第HP0047）、《重庆国环环境监测有限公司监测报告》（CQGH2024BF0127）。

（2）《重庆市企业投资项目备案证》（2403-500111-04-01-147024）；

（3）建设单位提供的其他技术资料。

- 1.3 评价总体构思、内容及重点

1.3.1评价总体构思

本项目为新建污染型项目，结合项目特点和周边环境特点，评价总体构思如下：

（1）根据项目特性及其所处的环境特征，项目利用现有生产厂房进行生产，无土建工程，施工期环境影响简化分析；项目营运期以废气、废水、噪声等对环境的影响为主。因此，采取何种措施减轻项目营运期对环境的影响是本项目评价工作的重要内容。

（2）本项目属于新建项目，本次评价将分析项目的产业政策、规划的符合性、污染物治理措施可行性、有效性和经济性、污染物排放对周边环境的影响及项目选址的合理性，从环境保护的角度论证项目建设的可行性，并得出明确结论，为项目设计、运行及环境管理提供科学依据。

（3）为了解项目所在区域的环境空气和噪声情况，评价引用《重庆港庆测控技术有限公司检测报告》（港庆（监）字[2022]第05020-HP号）、《重庆新凯欣环境检测有限公司检测报告》（新环（检）字[2022]第HP0047）的相关检测数据对项目所在区域的大气、地表水、地下水环境质量进行评价；同时，建设单位委托重庆开创环境监测有限公司于2024年9月3-4日对项目所在区域的噪声和土壤环境质量现状进行了实测（开创环（检）字[2024]第HP039号），委托重庆国环环境监测有限公司于2024年10月25日对项目所在区域的土壤、地下水环境质量现状进行了实测（CQGH2024BF0127）。

（4）公众参与内容按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）的相关要求开展，本次评价主要在结论中引用公众意见采纳情况。

1.3.2 评价内容及重点

（1）概述；

（2）总则；

（3）建设项目概况；

（4）工程分析；

（5）环境现状调查与评价；

（6）施工期环境影响分析；

（7）运营期环境影响预测与评价；

（8）环境风险评价；

（9）环境保护措施及其可行性论证；

（10）环境影响经济损益分析；

（11）环境管理与环境监测；

（12）环境影响评价结论。

评价重点：以工程分析为基础，以营运期环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证等内容为评价重点。

- 1.4 评价时段、环境影响识别

1.4.1 评价时段

施工期和运营期，运营期为重点。

1.4.2 环境影响识别

根据现场踏勘，项目外环境对工程建设的制约因素见表1.4-1。建设项目对环境的影响因素见表1.4-2

表1.4-1 外环境对工程建设的制约因素分析一览表

| 环境因素 |  | 对工程的制约程度 |
| --- | --- | --- |
| 自然环境 | 地质水文 | 轻度 |
|  | 地形地貌 | 轻度 |
|  | 土地资源 | 轻度 |
|  | 气候资源 | 轻度 |
|  | 地表水文 | 轻度 |
|  | 自然资源 | 轻度 |
|  | 水土流失 | 轻度 |
| 社会环境 | 交通运输 | 轻度 |
|  | 水、电、气、通讯等公共设施 | 轻度 |
| 环境质量 | 环境空气 | 轻度 |
|  | 声环境 | 轻度 |
|  | 地表水环境 | 轻度 |
|  | 地下水环境 | 轻度 |

表1.4-2 工程建设对环境的影响分析表

| 产污环节 |  | 环境要素 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 水环境（包括地表 水及地下水） | 固废 | 噪声 | 生态环境 |
| 营 运 期 | 物料堆存 | 颗粒物 | / | / | / | / |
|  | 投料 | 颗粒物 | / | / | 噪声 | / |
|  | 破碎 | 颗粒物 | / | 收集的粉尘灰 | 噪声 | / |
|  | 皮带输送 | 颗粒物 | / | / | 噪声 | / |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | / | / | 噪声 | / |
|  | 除铁 | / | / | 铁磁性杂物 | / | / |
|  | 筛分 | / | / | / | 噪声 | / |
|  | 跳汰洗选 | / | 洗选废水 | 尾矿 | 噪声 | / |
|  | 脱水 | / | 生产废水 | / | 噪声 |  |
|  | 设备维保 | / | / | 废润滑油、废含油棉纱手套 |  |  |
|  | 员工生活 | / | 生活污水 | 生活垃圾 | / | / |

根据环境影响因素分析可知，项目营运期主要环境影响要素包括：大气、声环境、地表水环境、固体废物。

1.4.3环境影响评价因子识别

根据本项目的污染物排放特征、所排放污染物可能对环境产生的污染性质、程度和范围，以及污染物在环境中迁移、转化等特征，从区域环境容量和总量控制目标出发，识别、筛选出以下污染因子：

表1.4-3 主要环境影响因子识别表

| 环境要素 | 环境影响因子 | 营运期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 影响程度 | 是否可逆 |
| 大气 | 颗粒物 | -3 | 可逆 |
| 声环境 | 噪声dB（A） | -4 | 可逆 |
| 水环境 | COD | -4 | 可逆 |
|  | BOD5 | -4 | 可逆 |
|  | NH3-N | -4 | 可逆 |
|  | SS | -4 | 可逆 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | -4 | 可逆 |
|  | 危险废物 | -4 | 可逆 |
|  | 一般工业固废 | -4 | 可逆 |

注：影响类别+表示有利影响，-表示不利影响；影响程度1较重、2中等、3较轻、4轻微。

- 1.5评价因子与评价标准

1.5.1 评价因子

根据本项目主要环境问题和环境影响评价因子识别。

1、环境质量现状评价因子

（1）环境空气：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、TSP。

（2）声环境：等效连续A声级。

（3）地表水：pH、COD、BOD5、氨氮、SS。

（4）地下水：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-）；浑浊度、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、苯、甲苯、石油类、锶、钡。

（5）土壤：pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对-二甲苯、邻-二甲苯）、半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（a,h）蒽、茚并（1,2,3-cd）芘、萘）、阳离子交换量、渗滤率（饱和导水率）、容重、非毛管孔隙、毛管孔隙、总孔隙度、氧化还原电位、锶、钡。

2、环境影响评价因子

（1）环境空气：PM10、PM2.5。

（2）声环境：等效连续A声级。

（3）地表水：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、锶、钡。

（4）地下水：COD、锶、钡。

（5）固体废物：生活垃圾、一般工业固废、危险废物。

1.5.2 评价标准

1、环境质量标准

（1）环境空气质量标准

根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）的划分规定，重庆市大足高新区邮亭组团属于二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）中二级标准，具体标准值详见表1.5-1。

表1.5-1环境空气质量标准限值

| 指标 参数 | 浓度限值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均值 | 24小时平均值 | 年均值 |  |
| SO2（μg/m3） | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
| NO2（μg/m3） | 200 | 80 | 40 |  |
| PM10（μg/m3） | / | 150 | 70 |  |
| PM2.5（μg/m3） | / | 75 | 35 |  |
| CO（mg/m3） | 10 | 4 | / |  |
| O3（μg/m3） | 200 | / | / |  |
| TSP（μg/m3） | / | 300 | 200 |  |

（2）声环境质量

项目位于重庆市大足高新区邮亭组团，根据《大足区“十四五”声环境功能区划分调整方案》（大足府发〔2023〕20号），所在区域为3类声功能区。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。标准限值详见表1.5-2。

表1.5-2  声环境质量标准限值	单位：dB（A）

| 执行标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类标准值 | 65 | 55 |

（3）地表水环境质量

项目周边水体主要为苦水河，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）、《关于印发大足区苦水河适用水环境功能类别划分调整方案的通知》（大足府办发〔2016〕39号）规定，苦水河为Ⅳ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准。

标准值详见表1.5-3。

表1.5-3	 地表水环境质量标准一览表	单位：mg/L

| 项目标准 | pH(无量纲) | COD | BOD5 | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ类水域 | 6～9 | 30 | 6 | 1.5 |

（4）地下水环境质量

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类标准及规划环评，项目所有区域地下水环境执行Ⅲ类标准，见表1.5-4。

表1.5-4  地下水环境质量标准

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | 15 | 耗氧量（CODMn法，以O2计）（mg/L） | ≤3.0 |
| 2 | 总硬度（mg/L） | ≤450 | 16 | 硝酸盐（mg/L） | ≤20 |
| 3 | 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 | 17 | 亚硝酸盐（mg/L） | ≤1.0 |
| 4 | 苯（mg/L） | ≤0.01 | 18 | 氰化物（mg/L） | ≤0.05 |
| 5 | 甲苯（mg/L） | ≤0.7 | 19 | 钡（mg/L） | ≤0.7 |
| 6 | 铜（mg/L） | ≤1.00 | 20 | 铬（六价）（mg/L） | ≤0.05 |
| 7 | 锌（mg/L） | ≤1.00 | 21 | 汞（mg/L） | ≤0.001 |
| 8 | 铁（mg/L） | ≤0.3 | 22 | 锰（mg/L） | ≤0.1 |
| 9 | 挥发性酚类（mg/L） | ≤0.002 | 23 | 铅（mg/L） | ≤0.01 |
| 10 | 氨氮（mg/L） | ≤0.50 | 24 | 砷（mg/L） | ≤0.05 |
| 11 | 镍（mg/L） | ≤0.02 | 25 | 镉（mg/L） | ≤0.005 |
| 12 | 总大肠菌群（CFU/100mL） | ≤3.0 | 26 | 氟化物（mg/L） | ≤1 |
| 13 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 27 | 锰 | ≤0.1 |
| 14 | LAS | ≤0.3 | 28 | 浑浊度 | ≤3 |

（5）土壤环境质量标准

本项目占地范围内及占地范围外建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染管控标准第二类用地筛选值。

表1.5-5   土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准[摘录]         单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 第二类用地筛选值 | 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60a | 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 29 | 1,4-二氯苯 | 100-46-7 | 20 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3 106-42-3 | 570 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |
| 22 | 1,1,2三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 46 | 石油烃（C10-C40） | / | 4500 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 47 | 钴 | 7440-48-4 | 70 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | / | / | / | / |

2、污染物排放标准

（1）废气

本项目废气主要为原料堆存、投料、破碎、运输过程中产生的颗粒物，执行执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中其他区域排放限值。

表1.5-6《大气污染物综合排放标准》（DB50/418－2016）

| 污染物名称 | 排气筒高度 | 大气污染物排放限值 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放速度（kg/h） | 排放浓度mg/m3 | 监控点 | 浓度 mg/m3 |
| 颗粒物 | 15m | 3.5 | 120 | 厂界外浓度最高点 | 1.0 |

（2）噪声

本项目运营期各厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值详见表1.5-7。

表1.5-7  噪声控制标准限值	单位：dB（A）

| 时段 | 执行标准 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 运营期 | （GB12348-2008）3类标准 | 65 | 55 |

（3）废水

本项目生产废水经新建的生产废水处理循环系统处理后回用于生产，不外排；本项目少量生活污水排入一电公司生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网，进入园区污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标（其中COD、BOD5、氨氮、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准）排入苦水河，具体标准限值如下表所示。

表1.5-8  废水执行标准列表     单位：mg/L

| 排放等级 | 污染物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | TP |
| GB8978-1996中三级标准 | 6～9 | 500 | 300 | 400 | 45** | 8** |
| GB18918-2002中一级A标准 | 6～9 | ≤30* | ≤6* | ≤10 | ≤1.5* | 0.3* |

注：* COD、BOD5、氨氮、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；

**氨氮、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；

（4）固体废物

项目营运期设置2处一般固废暂存区，属于采用库房贮存一般工业固体废物。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》要求，“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”；同时一般固体废物分类执行《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年 第4号）相关要求；

本项目设置有1处危险废物贮存点，危险废物管理执行《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部令 第23号）及《重庆市环境保护局关于启用新危险废物转移电子联单系统的通知》（渝环办〔2017〕42号）中相关要求。

- 1.6 评价工作等级、范围及环境保护目标

1.6.1 评价工作等级

1、大气环境评价等级

根据该项目大气污染物排放特征，结合项目所在地区的地形特点和环境质量概况，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）所规定的方法，确定本次大气环境影响评价等级。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，评价采用导则推荐的AERSCREEN模型，计算评价因子PM10、PM2.5的最大地面浓度点标率Pi，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD

式中：——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

——采用估算模式计算出的第i个污染物的1h地面空气质量浓度，mg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

大气评价等级如表1.6-1所示。

表1.6-1  大气评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（1）评价因子和评价标准筛选

根据工程分析可知，确定本次评价预测因子为PM10、PM2.5，项目评价因子和评价标准筛选详见表1.6-2。

表1.6-2      评价因子和评价标准表    单位：mg/m3

| 评价因子 | 1小时平均浓度 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| PM2.5 | 0.225 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中 24小平均值的3倍 |
| PM10 | 0.45 |  |

（2）污染物源强

根据工程分析，正常工况下污染物产生、排放分析污染源参数调查清单见表1.6-3，表1.6-4。

表1.6-3  本项目正常工况下点源源强参数一览表

| 名称 | 排气筒底部中 心坐标 |  | 排气筒底海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 排气量 (m3/h) | 烟气 温度 ℃ | 污染物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） |
| DA001排气筒 | 105°44′23.518″ | 29°27′17.076″ | 406 | 15 | 0.8 | 27000 | 20 | PM10 | 0.532 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.266 |

表1.6-4  本项目面源排放参数一览表

| 名称 | 面源底部中心坐标 |  | 面源海拔高度 （m） | 面源长度 (m) | 面源宽度 (m) | 面源有效高度 (m) | 污染物 | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度° |  |  |  |  |  |  |
| 项目生产厂房 | 105°44′22.784″ | 29°27′19.046″ | 406 | 90 | 30 | 11 | PM10 | 0.332 |
|  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.166 |

（3）估算模型计算参数

根据工程分析，本项目环境空气评价因子排放速率及参数如下表所示：

表1.6-5  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村 选项 | 城市/农村 | 城市（结合最新的国土空间规划，项目周边3km半径范围内，城市建成区面积大于一半） | 导则附录B中B6.1项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市；否则选择农村。 |
|  | 人口数 （城市选项时） | 32万人 | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42℃ | 根据近20年气象资料 确定 |
| 最低环境温度/℃ |  | -2℃ |  |
| 土地利用类型 |  | 城市 | / |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 | 根据中国干湿状况 分布图 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 | 非复杂地形 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 | / |
|  | 岸线距离/km | / | / |
|  | 岸线方向/° | / | / |

（4）计算结果

采用《环境影响价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用导则推荐的估算模型AERSCREEN进行评价等级和评价范围的确定，主要污染源估算模型计算结果如下表所示

表1.6-6   主要污染源估算模型计算结果表

| 编号 | 污染源名称 | 污染源类型 | 污染物 | 最大地面浓度距离 （m） | 最大地面浓度Ci（mg/m3） | 最大地面浓度占标率 Pi（%） | D10%对应的最远距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 点源 | PM10 | 107 | 0.080 | 3.99 | / |
|  |  |  | PM2.5 |  | 0.009 | 3.98 | / |
| 2 | 生产厂房 | 面源 | PM10 | 56 | 0.1490 | 33.11 | 150 |
|  |  |  | PM2.5 |  | 0.0745 | 33.11 |  |

（5）评价等级判定及评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的技术规定，结合估算结果可知，本项目全厂排放污染物下风向最大地面空气质量浓度占标率为Pmax=33.11%，＞10%，大气评价等级为一级评价，项目排放污染物的最远影响距离（D10%）为150m< 2.5 km，评价范围以项目厂址为中心取边长5km的矩形区域。

2、地表水环境

本项目外购天青石矿进行洗选，营运期产生的废水主要为生产废水和生活污水。生产废水经新建的生产废水处理循环系统处理后回用于生产，不外排；少量的员工生活污水依托一电公司现有生化池进行处理后排入市政污水管网。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定“间接排放建设项目评价等级为三级B”、“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”，故确定本项目地表水环境评价等级为三级B。评价简要说明洗选用水的使用量、损耗量、补充情况，重点分析生产废水处理设施处理工艺和处理能力的可行性，生活污水的产生、排放情况及一电公司生化池的依托可行性。

3、地下水环境

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“55、化学矿采选”中编制环境影响报告书的情况，属于I类项目；项目位于重庆市大足高新区邮亭组团内，不存在导则中“环境敏感程度”所列的“敏感”和“较敏感”的相关地区，故地下水环境敏感程度为不敏感，可根据导则确定本项目地下水评价等级为二级。

4、噪声

本项目位于重庆市大足高新区邮亭组团内，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准区域，主要噪声源均为固定源，项目设备噪声对敏感点的影响增加量小于3dB（A），受影响人口变化不大。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的相关规定，确定本项目声环境影响评价工作等级为三级。

5、环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

本项目营运期使用的原辅材料涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的部分危险物质，经计算Q<1，风险潜势为Ⅰ，仅做简单分析。

6、土壤评价

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，本项目属于“采矿业”中的“化学矿采选”，为II类项目。项目占地面积3930m2，属于小型项目、所在区域的土壤环境敏感程度为“不敏感”，根据导则中表4（污染影响型评价工作等级划分表）的相关规定，确定本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。

7、环境生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的评价等级判定“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改本项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求，不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”本项目位于重庆市大足高新区邮亭组团范围内，项目符合该园区规划，符合生态环境分区管控要求，不涉及生态敏感区，因此仅对生态影响进行简单分析。

1.6.2评价范围

根据本项目污染源排放情况，项目所在地地形地貌、气象条件，敏感点分布等，以及相关环境影响评价技术导则中关于评价范围的确定原则，确定本次评价的具体范围详见表1.6-7。

表1.6-7 本项目环境影响评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 一级 | 评价范围为以厂址为中心、边长5km的矩形区域 |
| 2 | 地表水环境 | 三级B | 主要分析生产废水处理循环系统设置的科学性、可行性；生活污水依托处理设施环境可行性。不设置评价范围 |
| 3 | 地下水 | 二级 | 项目所在区域水文地质单元：东侧以苦水河为边界，南侧-西侧-西北侧以高铁大足南站-龙坎寺-观音岩-六角坵-八块田-黑山青-长福村-长石村-油坊坳地表水分水岭为界，面积约18.04km2。 |
| 4 | 声环境 | 三级 | 本项目厂界外200m范围 |
| 5 | 环境风险 | 简单分析 | / |
| 6 | 土壤 | 三级 | 占地范围内及占地范围外0.05km以内的区域 |
| 7 | 生态环境 | 简单分析 | / |

- 1.7 评价重点及评价时段

1.7.1  评价重点

本项目环境影响评价的重点为项目工程分析、营运期环境影响预测与评价、环境保护措施及其经济技术论证。

1.7.2  评价时段

项目利用现有生产厂房进行生产，无土建施工环节，仅对生产及环保设备进行安装，因此本次评价对施工期环境影响进行简要分析，本次评价时段主要为项目运营期。

- 1.8 环境保护目标

根据现场踏勘，项目用地在重庆市大足高新区邮亭组团内，本项目评价范围内无历史遗迹、文物保护设施、自然保护区、风景名胜区等；评价区内不涉及集中式饮用水水源准保护区及其补给径流区、国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区（如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区）、分散式饮用水水源地等环境保护目标。项目场界外200m内无居民、学校、医院等敏感点，项目距离周边环境保护目标较远。

根据大足高新区邮亭组团规划环评，本项目地下水评价范围内“已经完成了农村供水工程改造，区域内无居民将井泉作为饮用水水源”， 项目北侧为新胜水库，该水库未划分水域功能，以灌溉、防洪为主。

项目地下水评价范围内无地下水水源地保护区和准保护区、无地下水水源地的补给径流区、无分散式饮用水水源地或集中式饮用水源保护区、不属于特殊地下水资源保护区及分布区；评价范围内无基本农田保护区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区。

项目周围外环境情况见表1.8-1，主要环境保护目标情况见表1.8-2。

表1.8-1   项目外环境关系一览表

| 编号 | 名称 | 相对方位 | 距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 天红路 | N | 30m | 园区道路 |
| / | 红林路 | S | 40m | 园区道路 |
| / | 邮福路 | W | 30m | 园区道路 |
| 1 | 重庆春兴再生资源有限公司 | N | 150m | 工业企业 |
| 2 | 重庆报废汽车集团 | W | 200m | 工业企业 |
| 3 | 重庆汇集再生资源有限公司 | S | 160m | 工业企业 |
| 4 | 重庆德能再生资源股份有限公司 | S | 150m | 工业企业 |
| 5 | 重庆瀚渝再生资源有限公司 | SW | 200m | 工业企业 |
| 6 | 重庆科博蓄电池有限公司 | SW | 70m | 工业企业 |
| 7 | 正威国际集团电子产业园 | NW | 300m | 工业企业 |
| 8 | 重庆新霆易环保科技有限公司 | W | 430m | 工业企业 |
| 9 | 新胜水库 | N | 950m | 无水域功能，以灌溉、防洪为主 |

表1.8-2环境保护目标分布一览表

| 编号 | 名称 | 坐标X | 坐标Y | 保护对象与内容 | 环境功能区 | 相对方位 | 相对厂界最近距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 红林村 | 931 | -1355 | 居民点，约300户，950人 | 环境空气二类功能区 | SE | 1420 |
| 11 | 东胜村 | 1085 | -1944 | 居民点，约120户，380人 |  | SE | 2200 |
| 12 | 邮亭镇 | 448 | -2336 | 镇街，约15000人 |  | S | 2490 |
| 13 | 东凤村 | 1569 | -2094 | 散居点，约170户，600人 |  | SE | 2450 |
| 14 | 堰塘湾 | 2175 | -2221 | 散居点，约140户，460人 |  | SE | 3010 |
| 15 | 温家院子 | 2247 | -1254 | 散居点，约90户，300人 |  | SE | 2480 |
| 16 | 天堂村 | 1918 | -27 | 散居点，约80户，280人 |  | NE | 2010 |
| 17 | 火烧屋基散居点 | 1785 | 642 | 散居点，约65户，250人 |  | NE | 2000 |
| 18 | 长石村 | 1764 | 931 | 散居点，约100户，340人 |  | NE | 2130 |
| 19 | 天长村 | 859 | 2155 | 散居点，约120户，400人 |  | NE | 2250 |
| 20 | 天福村 | 417 | 1808 | 散居点，约90户，310人 |  | NE | 1980 |
| 21 | 徐家湾散居点 | -148 | 2097 | 散居点，约75户，240人 |  | NW | 2150 |
| 22 | 赵家河坝散居点 | -878 | 1600 | 散居点，约50户，180人 |  | NW | 2160 |
| 23 | 子母店散居点 | -1937 | 2178 | 散居点，约180户，620人 |  | NW | 3220 |
| 24 | 陈家新院子散居点 | -1218 | 862 | 散居点，约60户，220人 |  | NW | 1830 |
| 25 | 六角坵散居点 | -1526 | -85 | 散居点，约20户，80人 |  | SW | 1620 |
| 26 | 石盘村散居点 | -2102 | -1113 | 散居点，约140户，710人 |  | SW | 2420 |
| 27 | 黑水函散居点 | -1218 | -1274 | 散居点，约70户，220人 |  | SW | 1850 |
| 28 | 观音岩散居点 | -560 | -1159 | 散居点，约35户，110人 |  | SW | 1380 |
| 29 | 关家院子散居点 | -1906 | -1967 | 散居点，约160户，850人 |  | SW | 2700 |
| 30 | 龙坎寺散居点 | -827 | -2105 | 散居点，约40户，150人 |  | SW | 2400 |
| 31 | 高坝子 | -159 | -1436 | 居民点，约150户，500人 |  | S | 1535 |
| 32 | 红石村 | 1096 | -812 | 居民点，约210户，640人 |  | SE | 1250 |

注：以生产厂房中心为原点（0，0），原点全球坐标：105.442426093°E，29.271706999°N。

- 1.9  产业政策及相关规划

1.9.1产业政策符合性分析

1、与《产业政策结构调整指导目录（2024年本）符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本行业类别属于“B1020化学矿开采”，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于指导目录中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，视为允许类项目；项目已取得了重庆市双桥经济技术开发区经济发展局下发的投资项目备案证，备案编码：2403-500111-04-01-147024，故本项目建设符合国家产业政策要求。

2、项目与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性分析

表1-9-1   项目与重庆市产业投资准入工作手册的符合性分析

| 行业、项目 | 主要内容（摘录） |  | 项目情况 | 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）全市范围内不予准入的产业 | 1．国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。 2．天然林商业性采伐。 3．法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。 |  | 项目不涉及左列内容 | 符合 |
| （二）重点区域不予准入的产业 | 1．外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。 2．二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 3．在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 4．饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 5．长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。 6．在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 7．在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 8．在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 9．在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 |  | 项目不涉及左列内容 | 符合 |
| （一）全市范围内限制准入的产业 | 1．新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 2．新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 3．在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 4．《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。 |  | 项目不涉及左列内容，不属于《汽车产业投资管理规定》明确禁止建设的汽车投资项目 | 符合 |
| （二）重点区域范围内限制准入的产业 | 1．长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 2．在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。 |  | 项目不涉及左列内容 | 符合 |
| 行业、项目 | 中心城区 | 主城新区 | 项目情况 | 分析 |
| 1．采砂 | 渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域不予准入。 | 江津区外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域不予准入。 | 项目不属于该行业 | 符合 |
| 2．开垦种植农作物 | 二十五度以上陡坡地不予准入。 | 二十五度以上陡坡地不予准入。 | 项目不属于该行业 | 符合 |
| 3．投资建设旅游和生产经营项目 | 自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内不予准入（渝中区、江北区、南岸区除外）。 | 自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内不予准入（长寿区、合川区、大足区、铜梁区、潼南区、荣昌区、万盛经开区除外）。 | 项目不属于该行业 | 符合 |
| 4．新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目 | 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内不予准入。 | 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内不予准入。 | 项目不属于该行业，且不在禁止准入范围内 | 符合 |
| 5．新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目 | 饮用水源二级保护区的岸线和河段范围不予准入。 | 饮用水源二级保护区的岸线和河段范围不予准入。 | 项目不在禁止准入范围内 | 符合 |
| 6．新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外） | 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内不予准入。 | 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内不予准入。 | 项目不属于该行业 | 符合 |
| 7．投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 | 风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内不予准入（渝中区、大渡口区、江北区、九龙坡区除外）。 | 风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内不予准入予准入（永川区、荣昌区除外）。 | 项目不在禁止准入范围内 | 符合 |
| 8．挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 | 国家湿地公园的岸线和河段范围内不予准入（渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、北碚区、渝北区、巴南区除外）。 | 国家湿地公园的岸线和河段范围内不予准入（涪陵区、长寿区、江津区、永川区、大足区除外）。 | 项目不在禁止准入范围内 | 符合 |
| 9．投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目 | 《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内不予准入。 | 《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内不予准入。 | 项目不在禁止准入范围内 | 符合 |
| 10．投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 | 渝北区《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内不予准入。 | 《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内不予准入（永川区、璧山区、铜梁区、万盛经开区除外）。 | 项目不在禁止准入范围内 | 符合 |
| 11．新建、扩建化工园区和化工项目 | 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内限制准入。 | 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内限制准入。 | 项目不属于该行业 | 符合 |
| 12．布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目 | 长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内限制准入。 | 长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内限制准入。 | 项目不属于该行业 | 符合 |
| 13．新建围湖造田等投资建设项目 | 江北区、南岸区、渝北区、巴南区的水产种质资源保护区的岸线和河段范围内限制准入。 | 涪陵区、长寿区、合川区的水产种质资源保护区的岸线和河段范围内限制准入。 | 项目不属于该行业 | 符合 |

由上表可见，本项目符合重庆市产业投资准入工作手册中的相关内容。

1.9.2 与相关环保政策的符合性分析

1、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》（长江办[2022]7号）、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）、《重庆市深入打好长江保护修复攻坚战行动方案的通知》（渝环规〔2023〕1号）的符合性分析

表1.9-3  与长江经济带发展负面清单相关法律法规的符合性分析

| 文件要求 | 项目情况 | 分析 |
| --- | --- | --- |
| 一、与长江经济带发展负面清单的符合性分析 |  |  |
| 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 | 项目不涉及 | 符合 |
| 禁止新建、改建和扩建不符合《长江于线过江通道布局规划2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。 | 项目不涉及 | 符合 |
| 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。 | 项目不涉及 | 符合 |
| 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。 | 项目不涉及 | 符合 |
| 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目。 | 项目不涉及 | 符合 |
| 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内除遵守准保护区规定外禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目，禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。 | 项目不涉及 | 符合 |
| 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目 | 项目不涉及 | 符合 |
| 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 | 项目不涉及 | 符合 |
| 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类沺游通道。 | 项目不涉及 | 符合 |
| 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 | 项目不涉及 | 符合 |
| 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 项目不涉及 | 符合 |
| 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 | 项目不涉及 | 符合 |
| 禁止在长江干流、大渡河、峨江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 项目不涉及 | 符合 |
| 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 项目不涉及 | 符合 |
| 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。 | 项目不属于矿库、冶炼渣库、磷石膏库 | 符合 |
| 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 | 项目不涉及 | 符合 |
| 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 项目位于重庆市大足高新区邮亭组团内 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 项目不涉及 | 符合 |
| 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 | 项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义任何方式备案新增产能项目。 | 项目不属于严重过剩产能产业 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平。 | 项目不属于高耗能、高排放、低水平 | 符合 |
| 二、与《重庆市深入打好长江保护修复攻坚战行动方案的通知》（渝环规〔2023〕1号）的符合性分析 |  |  |
| 加强源头管控，禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，加强沿江1公里化工监管，鼓励沿江一公里内化工企业搬改关。推进化工行业企业排污许可管理，加大园区外化工企业监管力度，确保达标排放。落实沿江化工园区和化工企业安全防护措施，鼓励有条件的园区实施化工企业废水“一企一管、明管输送、实时监控” | 本项目不在长江干支流岸线1公里范围内且，不属于化工项目 | 符合 |
| 加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。 | 项目生产废水经处理后回用于生产 | 符合 |

综上所述，项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）、《重庆市深入打好长江保护修复攻坚战行动方案的通知》（渝环规〔2023〕1号）中的相关要求。

2、与大气污染防治相关法律法规的符合性分析

表1.9-4  与大气污染防治相关法律法规的符合性

| 文件 | 相关要求 | 项目情况 | 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施 | 项目破碎工艺产生的粉尘收集后采用布袋除尘器进行处理 | 符合 |
|  | 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放；工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放 | 项目设置在密闭厂房内，并采取彩条布覆盖+洒水抑尘等措施，严格控制粉尘的产生和排放 | 符合 |
| 《重庆市大气污染防治条例》（2021年5月27日修正） | 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当建立大气环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任。有关责任人在履行本单位岗位职责的同时，应当履行大气污染防治相关职责 | 项目营运期将建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任 | 符合 |
|  | 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和本市有关规定执行排污申报和排污许可制度，设置大气污染物排放口，并保持大气污染防治设施的正常使用 | 项目营运期将按相关规定依法申领排污许可证，规范设置排污口，并保证大气污染治理设施的正常运行 | 符合 |
|  | 新建排放大气污染物的工业项目，除必须单独布局以外，应当按照相关规定进入相应工业园区 | 项目位于重庆市大足高新区邮亭组团 | 符合 |
|  | 在生产、运输、储存过程中，可能产生二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘、恶臭气体，以及含重金属、持久性有机污染物等大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当遵守下列规定，采取配置相关污染防治设施等措施予以控制，达到国家和本市规定的大气排放标准，防止污染周边环境：（六）其他向大气排放粉尘、恶臭气体，以及含重金属、持久性有机污染物等有毒有害气体的工业企业，应当按照规定配套安装净化装置或者采取其他措施减少污染物排放 | 本项目营运期排放的大气污染物为粉尘，破碎工艺产生的粉尘收集后采用布袋除尘器进行处理，项目设置在密闭厂房内，并采取彩条布覆盖+洒水抑尘等措施，严格控制粉尘的产生和排放 | 符合 |
| 《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号） | 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产 | 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目建设符合国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评等相关要求 | 符合 |
| 重庆市人民政府关于印发《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》的通知（渝府发〔2024〕15号） | 遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。严禁违规新增钢铁冶炼、电解铝、水泥、平板玻璃产能，有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。依法依规淘汰落后产能，大力支持先进材料产品生产和先进生产工艺应用。推动重点区域水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦企业整合升级。到2025年，短流程炼钢产量占比保持在15%以上；到2027年，形成3个全国重要的先进材料产业集群。 | 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目建设符合国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评等相关要求；本项目不属于禁止新增的行业类型 | 符合 |

由上表可见，项目符合大气污染防治相关法律法规中的相关要求。

3、与水污染防治相关法律法规政策的符合性分析

表1.9-5 与水污染防治相关法律法规的符合性分析

| 文件 | 相关要求 | 项目情况 | 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正） | 排放工业废水的企业应当采取有效措施收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 | 项目生产废水收集后新建生产废水处理循环系统处理后回用于生产，不外排；生活污水依托一电公司生化池处理达标后排入市政污水管网 | 符合 |
| 《重庆市水污染防治条例》（2020年10月1日起施行） | 第十五条新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。 | 项目地表水环境影响评价等级为三级B评价，按相关要求开展评价工作 | 符合 |

由上表可见，项目符合水污染防治相关法律法规中的相关要求。

4、与固体废物污染防治相关法律法规政策的符合性分析

表1.9-6  与固体废物污染防治相关法律法规的符合性分析

| 文件 | 相关要求 | 项目情况 | 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日第二次修订） | 第三十六条产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 | 项目按相关要求建设一般工业固废暂存区、危废贮存点，分类收后交相应单位处置，建成后建立工业固体废物台账，记录相关信息 | 符合 |
|  | 第三十七条产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实、依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 | 项目危险废物委托有资质的单位清运处置，签订危废处置协议 | 符合 |
|  | 第四十条产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。 | 项目按相关要求建设一般工业固废暂存区、危废贮存点，分类收后交相应单位处置 | 符合 |
|  | 第七十八条产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 | 项目危险废物委托有资质的单位清运处置，签订危废处置协议。按要求建立危险废物管理台账 | 符合 |
|  | 第七十九条产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 | 项目危险废物委托有资质的单位清运处置，签订危废处置协议 | 符合 |

由上表可见，项目符合固体废物污染防治相关法律法规中的相关要求。

5、与生态环境保护“十四五”规划的相关符合性分析

表1.9-7  项目与重庆市生态环境保护“十四五”规划的符合分析一览表

| 一、与《重庆市生态环境保护“十四五”规划》（渝府发[2022]11号）的符合性分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 相关政策要求 |  | 拟建项目情况 | 符合性 |
| 1 | 控制煤炭消费总量。新建耗煤项目实行煤炭减量替代，加强煤层气（煤矿瓦斯）综合利用，实现全市煤炭消费总量及比重持续下降。加强煤炭清洁利用，推进散煤治理，将煤炭主要用于发电和供热，削减非电力用煤，推进电能替代燃煤和燃油。严控燃煤、燃气发电机组增长速度，淘汰达不到环保、能耗、安全等标准的燃煤机组。各区县城市建成区、工业园区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。推动企业自备电厂、65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造 |  | 本项目以电为生产能源 | 符合 |
| 2 | 落实生态环境准入规定。落实《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定，坚决管控高耗能、高排放项目。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单硬约束，实施生态环境分区管控。进一步发挥规划环境影响评价的引领作用，加强规划环评、区域环评与项目环评联动。除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，禁止在工业园区外新建工业项目。禁止在工业园区外扩建钢铁、焦化、建材、有色等高污染项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。深化生态环境领域“放管服”改革，规范环境影响报告书技术评估，优化环评审批流程，拓展环评告知承诺制审批改革试点。完善重大项目环评审批服务机制，拓展“网上办”“掌上办”，做好提前对接和跟踪服务 |  | 项目位于已建成的工业园区内，项目建设符合“三线一单”、分区管控等要求 | 符合 |
| 3 | 加强生态空间用途管制。科学编制国土空间规划，以长江和三峡库区生态保护为核心，以国家重点生态功能区、各类自然保护地为重点，贯彻落实主体功能区战略，构建复合型、立体化、网络化的总体生态安全格局。强化国土空间规划和用途管控，落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等功能空间控制线。根据生态保护需要，结合土地综合整治、工矿废弃地复垦利用、矿山环境恢复治理等各类工程实施，因地制宜促进生态空间内建设用地逐步有序退出。加强中梁山、缙云山、明月山、铜锣山等重要山体和广阳岛、桃花岛、皇华岛等江心绿岛保护。实施生态功能区划，加强生态功能重要区域保护。开展全市生态状况变化遥感调查评估，定期发布生态质量监测评估报告，对重要生态功能区人类干扰、生态破坏等活动进行预警。实施长江岸线保护和开发利用总体规划，严格分区管理与用途管制 |  | 项目不涉及生态保护红线、永久基本农田等区域 | 符合 |
| 4 | 加强生态保护红线管控。开展生态保护红线勘界定标。完善全市生态保护红线监管平台和生态保护红线台账数据库，建立生态保护红线监测网络。开展生态保护红线生态环境和人类活动本底调查，核定生态保护红线生态功能基线水平。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。加大对生态保护红线内违法开发建设活动以及毁林、捕猎等破坏生态环境行为的查处力度。 |  | 项目不涉及生态保护红线 | 符合 |
| 5 | 严格建设用地土壤污染风险管控和修复。落实重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防止新增土壤污染。开展城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、化工污染整治腾退地块专项排查行动，建立高风险地块清单，健全建设用地再开发利用联合监管体系，完善污染地块再开发利用负面清单，分类型、分阶段开展污染地块风险管控和修复。到2025年，确保重点建设用地安全利用 |  | 本项目严格落实“源头控制，分区防治”制度，做好生产区地面防渗防腐措施及硬化措施，对土壤环境影响较小 | 符合 |
| 6 | 强化工业企业噪声监管。关停、搬迁、治理城市建成区内的噪声污染严重企业，基本消除城区工业噪声扰民污染源。加强工业园区噪声污染防治，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为 |  | 项目位于3类声环境功能区，营运期噪声可实现达标排放 | 符合 |
| 7 | 加强环境风险评估。深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。强化环境风险事前防范，完善生态环境、应急、公安、交通、卫生健康等多部门对重大环境风险源的联合监管机制 |  | 项目建成后严格落实各项环境风险防范措施，对环境风险进行有效的预防和响应，环境风险可控 | 符合 |
| 8 | 稳步推进沿江化工企业搬迁。对长江干支流岸线1公里范围内化工企业进行全面调查摸底，科学评估规划、安全、环保等合规情况，稳步有序实施整治搬迁工作，不搞“一刀切”。对尚未搬迁的企业，加强日常监管，督促企业提升环境风险防范能力，严防发生突发环境事件。禁止在长江干支流岸线1公里范围。内新建、扩建化工园区和化工项目。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区 |  | 项目不在长江干支流岸线1公里范围内 | 符合 |
| 二、项目与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝环〔2022〕43号）符合性分析 |  |  |  |  |
| 序号 | 相关政策 | 拟建项目情况 |  | 符合性 |
| 1 | 完成物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放深度治理，鼓励采用全封闭机械化料场、筒仓等物料储存方式。针对中小微企业进行综合整治，实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理......对照相关排放标准及无组织排放控制要求组织开展排查整治督导帮扶，确保废气“三率”稳定达到环保要求，减少非正常工况排放。 | 项目设置在密闭厂房厂，对无组织排放的粉尘采取覆盖和洒水抑尘等措施，可实现达标排放 |  | 符合 |
| 2 | 严格落实国家和本市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，严控高耗能、高排放、低水平项目，因地制宜制定“两高”和资源型行业准入标准......新、改、扩建项目所需二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量指标要进行减量替代，PM2.5或者臭氧未达标区县要加大替代比例 | 项目符合国家和本市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等相关要求 |  | 符合 |
| 三、项目与《关于印发重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝环〔2022〕347号）符合性 |  |  |  |  |
| 1 | 落实节水措施深化工业节水。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。完善工业园区管网，提高工业水重复利用率。推广高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术，积极开展节水型企业建设和水效领跑者创建工作。 | 项目生产废水经处理后回用，提高了水资源利用率，减少了耗量 |  | 符合 |
| 四、项目与《重庆市“十四五”土壤生态环境保护规划（2021—2025年）》的符合性分析 |  |  |  |  |
| 1 | 规划指出：地下水污染源头预防。以化工园区、危险废物处置场、垃圾填埋场、页岩气开采区及锰渣场等为重点，开展地下水污染防渗改造工程 | 项目厂区采取分区防渗处理 |  | 符合 |
| 五、项目与《重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区生态环境保护“十四五”规划的通知》（大足府办发〔2021〕173号）的符合性分析 |  |  |  |  |
| 1 | 确立水资源开发利用、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，坚定走绿色、可持续的高质量发展之路。强化需水管理，严格落实用水定额，全面深化梯度水价制度。新、改建工业项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准。 | 项目生产废水经处理后回用，仅补充少量新鲜用水，水资源消耗水平较高 |  | 符合 |
| 2 | 严格执行国家和重庆市涉重金属行业准入条件，禁止在生态红线控制区、生态环境敏感区、人口聚集区新建涉重金属排放项目，落实重金属项目周边安全防护距离要求，严格控制重金属（铅、汞、镉、铬、类金属砷）排放总量，新建重金属（铅、汞、镉、铬、类金属砷）排放项目，在环评文件审批前应获得本市、区行政区域内明确具体的重金属污染排放总量来源 | 项目不涉及 |  | 符合 |
| 3 | 强化噪声污染源头防治，合理规划布局城市功能，合理安排建设用地时序，严格执行噪声防治标准。适时调整声环境功能区，编制噪声污染防治规划。严格落实声环境准入制度，禁止在噪声敏感建筑物集中区域新建、改建、扩建产生环境噪声污染的工业企业 | 本项目不在噪声敏感建筑物集中区 |  | 符合 |
| 4 | 严格执行国家和重庆市产业政策，严格落实重庆市工业项目环境准入规定，新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区或工业集中区；严控“两高一资”和过剩产能行业建设项目；禁止在长江干流和一、二级支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和项目；禁止引进列入生态环境准入负面清单的项目。全面开展规划环境影响评价，将空间管制、总量管控和生态环境准入作为规划环评成果的重要内容，到2025年，规划环评执行率达到100%。严格执行产业园区规划环评制度，严格审查把关，加强质量监管，夯实产业园区管理机构主体责任，做好规划环评与项目环评联动 | 项目位于重庆市大足高新区邮亭组团内，不属于“两高一资”和过剩产能行业，不在长江干流和一、二级支流岸线一公里范围内且不属于化工项目 |  | 符合 |
| 5 | 结合环境质量改善要求，落实市级下达减排目标，实施行业、区域、流域重点污染物总量减排。优化完善排污权有偿使用和交易管理制度，建立排污权储备调配和考核机制，充分发挥市场在环境资源配置中的作用，新（改、扩）建设项目实施投产运行前主要污染物总量前置，从源头推动企业不断提高污染治理水平。科学调控污染物总量指标，统筹平衡重大产业项目，保障对民生、环境污染治理等基础设施项目及全区国民经济和社会发展有重大贡献的项目排污总量指标。到2025年，确保主要污染物重点行业VOCs、NOx、COD、NH3-N控制指标达到市级下达目标要求 | 项目各污染物经治理后可实现达标排放，且排放量较小 |  | 符合 |

根据上表可知，本项目符合重庆市及大足区生态环境保护“十四五”规划的相关要求。

6、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）符合性分析

表1.9-8  项目与环环评〔2021〕45 号文的符合性分析

| 文件相关要求 |  | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格“两高”项目环境准入 | 加强生态环境分区管控和规划约束。深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。 | 本项目符合“三线一单”要求 | 符合 |
|  | 严格“两高”项目环评审批。严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。 | 本项目位于工业园区内，不属于“两高”项目，符合生态环境保护法律法规、国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求 | 符合 |
| 推进“两高”行业减污降碳协同控制 | 推进“两高”行业减污降碳协同控制，提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 | 本项目不属于“两高”项目，以水和电为主要能源，项目采取分区防渗措施 | 符合 |
| 依排污许可证强化监管执法 | 加强排污许可证管理。地方生态环境部门和行政审批部门在“两高”企业排污许可证核发审查过程中，应全面核实环评及批复文件中各项生态环境保护措施及区域削减措施落实情况，对实行排污许可重点管理的“两高”企业加强现场核查，对不符合条件的依法不予许可。加强“两高”企业排污许可证质量和执行报告提交情况检查，督促企业做好台账记录、执行报告、自行监测、环境信息公开等工作。对于持有排污限期整改通知书或排污许可证中存在整改事项的“两高”企业，密切跟踪整改落实情况，发现未按期完成整改、存在无证排污行为的，依法从严查处。 | 本项目将按照《固定污染源排污许可分类管理名录》相关要求办理排污许可，同时做好台账记录、执行报告、自行监测、环境信息公开等工作 | 符合 |

综上，本项目符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）的相关要求。

7、项目与《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）的符合性分析

表1.9-9  项目与渝环办〔2021〕168号文的符合性分析

| 文件相关要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全面梳理排查建立台账、分类施策 | 各区县（自治县，含两江新区、重庆高新区、万盛经开区，以下统称各区县）生态环境部门在重庆市节能减排工作领导小组办公室印发《关于扎实做好“两高”项目信息核实和问题整改的通知》（渝节减办发〔2020〕2号）自查清理基础上，按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业以及其他行业年综合能源消费量当量值在5000吨标准煤及以上的口径，进一步梳理排查，摸清家底，按在建、存量、拟建项目精准建立台账（市生态环境局环评处建立总台账），“两高”项目台账见附件2。 | 项目不属于“两高”项目 | 符合 |
|  | 科学稳妥推进拟建项目。对正在洽谈、尚未履行审批手续的“两高”项目，在履行项目前期各项审查审批手续之前，要认真分析对本地区及全市能耗双控、碳排放强度控制、产业高质量发展和环境质量的影响，深入论证建设必要性，可行性。 | 项目不属于“两高”项目 | 符合 |
| 严格“两高”项目环境准入 | 加强生态环境分区管控和规划约束。深入实施“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单），充分应用“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。 | 本项目符合“三线一单”要求 | 符合 |
|  | 严格“两高”项目环评审批。严格项目准入，对不符合生态环境保护法律法规、国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代和主要污染物排放量区域削减等要求的“两高”项目，坚决不予审批。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。严控钢铁、化工、水泥等主要用煤行业煤炭消费，新建、改扩建项目实行用煤减量替代。严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。 | 项目不属于“两高”项目，所在区域大气污染物PM2.5超标，为不达标区。水环境主要污染物均达标。经落实区域削减后，大气环境影响预测达标，对环境影响可接受 | 符合 |
| 推进“两高”行业减污降碳协同控制 | 推进“两高”行业减污降碳协同控制，新建、扩建“两高”项目应达到清洁生产先进水平，鼓励实施先进的降碳技术。要依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。鼓励使用清洁燃料，各类建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 | 项目不属于“两高”项目，使用水和电为主要能源。项目采取分区防渗措施 | 符合 |

1.9.3与规划的符合性分析

1、土地利用规划符合性

本项目位于大足高新区邮亭组团，用地性质为工业用地，项目建设符合区域土地利用规划要求。

2、与大足高新区邮亭组团规划符合性分析

大足高新区邮亭组团规划四至范围为：东至经开大道，西至大邮西路，北至新胜水库，南至成渝高速公路。规划区总面积6.68km2。

产业定位：后续规划重点发展资源循环利用产业和汽车零部件（包括电镀）产业。其中资源循环利用：围绕废旧拆解、再生金属、节能环保三大产业链，着力引进贵重金属提炼、精深加工、再制造等产业，延伸产业链、提升价值链、打造生态链。重点依托现有再生金属、再生电池、报废汽车拆解及废弃电器电子综合利用优势主导产业，做大做强报废产品拆解及再生利用产业链，扩大危险废物的处理种类和处理能力，延伸和完善循环经济产业链条，形成一家或几家大型龙头企业，优化产业结构，盘活闲置资产，带动周边一大批产业上下游相关的配套服务企业协同发展，以此进一步提升区域静脉产业重点领域的市场竞争力，以提高资源综合利用程度和价值为目标，构建完善的循环经济产业链，实现闭环发展，建成西部最大的高质量循环经济产业园，力争实现“无废园区”。

本项目外购重庆天兴矿业有限公司采掘的天青石毛矿进行洗选生产天青石精矿，既提高了天青石毛矿的循环利用率，同时项目产生的尾矿外售重庆市双桥区兴双混凝土有限责任公司作周边道路工程的建设材料，合理处置并提高了固废综合利用率，属于资源循环利用产业，同时本项目用地性质为三类工业用地，用地及定位符合园区规划。因此，项目符合园区规划要求。

本项目作为北京市丹斯克国际投资有限公司的配套企业，为该公司提供原材料，进行磁性材料及延伸锶盐系列产品生产。北京市丹斯克国际投资有限公司位于大足锶盐新材料产业园，该产业园东侧边界与本项目所在的大足高新区邮亭组团西侧边界相邻。大足锶盐新材料产业园规划面积226.57hm2，四至范围为：东至邮亭镇天堂村、西至大邮西路，南至邮亭镇红林村，北至双线路，规划发展以锶产业和新材料产业为主导的两条产业链。

3、与《大足高新区邮亭组团规划环境影响报告书》的符合性分析

本项目与大足高新区邮亭组团规划环境影响报告书》（2023年12月）的符合性分析如下表所示。

表1.9-10    本项目与园区规划环评生态环境准入清单符合性分析

| 分类 | 环境准入要求 | 本项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局 约束 | 1.紧邻居住用地的A03-16/02工业地块禁止布局资源循环利用产业项目，不宜新引入涉及铸造、冶炼、喷漆等大气污染较重或异味明显等易扰民的项目。同时应优化平面布置图，临居住用地一侧布置仓库、办公楼、倒班宿舍等污染影响相对较小的非生产设施。 | 本项目位于园区A16-01-01/02地块，不属于前述地块，离居住区较远。且项目不属于铸造、冶炼、喷漆等大气污染较重或异味明显等易扰民的项目 | 符合 |
|  | 2.合理布局有环境防护距离要求的工业企业，确保满足“环境防护距离不应超出园区边界”要求。 | 本项目无需设置环境防护距离，且项目离园区边界较远 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.规划实施排放的主要污染物及特征污染物排放量不得突破本次确定的总量管控指标（废水COD：116.17t/a、氨氮：12.83t/a；废气SO2：513.89t/a、NOx：729.08t/a、VOCs：354.01t/a、铅：0.887t/a）。 | 本项目排放（废水COD：0.004t/a、氨氮：0.0002t/a），项目未突破总量控制指标 | 符合 |
|  | 2.双桥工业园区污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（其中COD、BOD5、氨氮、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）；电镀集中加工区污水处理站外排废水量不得超过3500m3/d。 | 项目仅少量生活污水经厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水处理厂处理，满足园区污水处理厂进水水质要求，项目不影响园区污水处理厂出水水质 | 符合 |
|  | 3、新、改、扩建重点行业建设项目应明确重点重金属污染物排放总量及来源。 | 本项目不属于重点行业，且不涉及重点重金属污染物 | 符合 |
|  | 4.涉VOCs排放的项目，应加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，提高废气收集效率，安装高效治理设施。 | 项目不使用VOCs含量的原辅料 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1.严格控制项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。规划区仓储物流用地禁止储存易燃、易爆和剧毒等危险化学品。 | 项目为工业用地，辅料暂存点和危废贮存点布局合理 | 符合 |
|  | 2.涉及入渗途径影响的企业，应根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施。 | 项目采取分区防渗措施，对辅料暂存点、精矿区、精矿库、尾矿区、危废贮存点、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、生产废水循环水池内部等区域进行重点防渗处理 | 符合 |
|  | 3.园区和园区内企业应按相关文件要求，编制或修订环境风险应急预案，并报生态环境行政执法部门备案。 | 项目营运期严格按相关要求编制环境风险应急预案，并报生态环境行政执法部门备案 | 符合 |
| 资源利用效率 | 1.新建、改建、扩建“两高”项目应采取先进适用的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗和水耗等达到清洁生产先进水平。 2.强化能源消费强度和总量双控，提升能源利用效率。不得引入低于国家相关行业能耗基准水平的项目。 3.资源循环利用产业深化废弃物综合利用，变废为宝的同时提升资源利用效率。 | 项目不属于两高项目，营运期产生的尾矿交重庆市双桥区兴双混凝土有限责任公司作周边道路工程的建设材料，提高了固废综合利用率 | 符合 |

4、与《大足高新区邮亭组团规划环境影响报告书》审查意见函（渝环函〔2023〕629号）的符合性分析

本项目与大足高新区邮亭组团规划环境影响报告书》审查意见函的符合性分析如下表所示。

表1.9-11        项目与规划环评审查意见的函符合性分析

| 序号 | 规划优化调整建议及实施的主要意见 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格执行环境准入负面清单 | 强化规划环评与“三线一单”的联动，主要管控措施应符合重庆市及大足区“三线一单”生态环境分区管控要求。规划区入驻项目应满足相关产业和环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。规划范围部分区域位于大足城镇开发边界外，其后续开发建设应进一步衔接国土空间规划和土地用途管理的相关要求。 | 本项目位于园区规划范围内，符合大足区三线一单要求，符合相关产业和环境准入要求，符合《报告书》环境管控要求 | 符合 |
| 2 | 强化空间布局约束 | 合理布局有防护距离要求的工业企业，其环境防护距离包络线原则上应控制在规划边界或用地红线内。紧邻居住用地的A03-16/02工业地块不宜引入涉及铸造、冶炼、喷漆等大气污染较重或异味明显等易扰民的项目。 | 本项目位于A16-01-01/02地块，离居住用地和现有的居民点均较远。且项目不属于铸造、冶炼、喷漆等大气污染较重或异味明显等易扰民的项目，不需设置大气环境防护距离 | 符合 |
| 3 | 污染排放管控 | 规划实施排放的主要污染物及特征污染物排放量不得突破《报告书》确定的总量管控指标。 | 项目排放的COD、氨氮排放量较小，不会突破《报告书》确定的总量管控指标 | 符合 |
|  |  | 1、水污染物排放管控。规划区排水系统采用雨、污分流制，污水统一收集集中处理。入驻企业应尽量做到一水多用，提高工业用水重复利用率，减少废水排放量，强化规划污水管网排查巡查，杜绝跑冒滴漏，确保污废水得到有效收集。尽快完成双桥工业园区污水处理厂提标改造，避免园区排水对区域地表水体造成不利影响。规划区内表面集中加工区污废水经分质分类收集至加工区污水处理站处理达《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表3标准(其中第一类污染物及五类重点重金属达到《重庆市电镀行业废水污染物自愿性排放标准》(T/CQSESO2-2017)相关限值要求)后排放，外排废水量不得超过3500m3/d；其他区域各企业污废水应自行预处理达到行业排放标准或《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后再进入双桥工业园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准(其中COD、BODs、氨氮、TP达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准限值)后排放。 | 项目生产废水经处理后循环使用不外排，生活污水依托一电公司生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入双桥工业园区污水处理厂进一步处理达标排放 | 符合 |
|  |  | 2、大气污染物排放管控。优化能源结构，严格落实清洁能源计划。入驻企业生产废气应采用高效的收集措施和污染防治措施，确保工艺废气稳定达标排放。重点排污单位按照要求设置主要污染物在线监控设施。涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低(无)VOCs含量的原辅料，并按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求，通过采用先进生产技术、高效工艺和设备等，减少工艺过程无组织排放。粉尘产生量大的企业应实施全过程降尘管理，建设高效的废气收集处置系统 | 项目使用清洁能源电能；项目不使用VOCs含量的原辅料，不涉及VOCs排放。项目营运期产生的少量粉尘经采取相应措施治理后进行达标排放，对环境影响较小 | 符合 |
|  |  | 加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按资源化、减量化、无害化原则妥善收集、处置。危险废物产生单位应严格落实危险废物环境管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等有关规定，设置危险废物暂存场所。危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》(生态环境部公安部交通运输部部令第23号)等相关要求。 | 项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物转移管理办法》(生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号)等相关要求设置危废贮存点和进行危废转移；项目产生的尾矿外售重庆市双桥区兴双混凝土有限责任公司作周边道路工程的建设材料，提高了固废综合利用率 | 符合 |
|  |  | 规划区应合理布局企业噪声源，紧邻居住区的工业用地后续应避免引入易发生噪声扰民的企业。入驻企业应优先选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标；加强运输车辆的管理，合理规划区域运输线路和时间，采取道路两侧设置绿化隔离带等方式减轻交通噪声对周边的环境影响。 | 项目采用低噪声设备，噪声设备均布设在厂房内建筑隔声，且进行基础减振，消声等措施，经预测项目厂界噪声达标 | 符合 |
|  |  | 5.土壤、地下水污染风险防控按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区、分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测结果完善污染防控措施，确保规划区土壤、地下水环境质量稳定达标。 | 项目采取分区防渗措施，对辅料暂存点、危废贮存点、精矿暂存区、尾矿暂存区、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水池、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、生产废水循环水池内部等区域进行重点防渗处理 | 符合 |
|  |  | 6.碳排放管控。按照碳达峰、碳中和相关政策要求，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳协同共治。入驻企业应采用先进的生产工艺技术，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放。园区应建立碳排放管理制度，从源头控制碳排放强度，加强碳排放重点企业管控。加强园区建筑、交通低碳化发展，强化绿色低碳理念宣传教育，促进园区产业绿色低碳循环发展。 | 项目不涉及 | / |
| 4 | 环境风险防控 | 规划区应严格执行环境风险防范相关法律法规和政策要求，建立健全环境风险防范体系，完善区域层面环境风险防范措施，尽快完成园区级事故池建设，全面杜绝事故废水外排。园区管理部门应加强对企业环境风险源的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。严格控制项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。涉及重点风险源企业的危险品生产装置、储存区或罐区应在装置区周围设置围堰及导流设施，围堰、围堤外设置切换阀并连接企业事故池。规划区应根据后续开发建设情况及时修订园区环境风险应急预案。 | 项目营运期严格按相关要求编制环境风险应急预案，并报生态环境行政执法部门备案 | 符合 |
| 5 | 规范环境管理 | 加强日常环境监管，严格执行建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。规划区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。规划的实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面发生重大调整或修订的，应重新进行规划环境影响评价。表面处理加工区规划修编应当单独编制规划并开展规划环境影响评价。 | 企业制定环境管理制度，项目按要求开展了本次环境影响评价，严格执行排污许可制度 | 符合 |

根据上表对照规划环评审查意见函分析，本项目建设符合园区规划环评审查意见函中的相关要求。

1.9.4 生态环境分区管控符合性分析

本项目位于大足区高新区邮亭组团，按《重庆市生态环境局关于印发《规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知》（渝环函〔2022〕397号）的相关要求，本项目环评需要明确与产业园区位置关系，并分析与产业园区规划环评提出的生态环境管控要求的符合性，结合根据《重庆市生态环境局关于印发《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知》（渝环规〔2024〕2号）、《大足区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》，本项目分区管控符合性分析详见表1.9-12。

表1.9-12  项目与生态环境分区管控符合性分析

| 环境管控单元编码 |  | 环境管控单元名称 | 环境管控单元类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH50011120005 |  | 大足区工业城镇重点管控单元-双桥片区 | 重点管控单元 |  |
| 管控要 求层级 | 管控类型 | 管控要求 | 建设项目相关情况 | 符合性 |
| 全市总体管控要求 | 空间布局 约束 | 1.深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。 2.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化 工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 4.严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 5.新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。 6.涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。 7.有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。 | 扩建项目不涉及左列项目、无需设置环境防护距离。项目产生的废气、废水、噪声及固废均采取相应污染防治措施 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1.新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。 2.严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。 3.在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。 4.工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放 工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理 工艺要求后方可排放。 5.推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 6.新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅、锌、镍、钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅、锌、镍、钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合 物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。 7.固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 8.建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、 全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理 | 本项目不涉及所列行业；产生的废气通过收集后处理后达标排放；无法收集的粉尘经采取措施治理后进行无组织排放，排放达标；项目产生的生活污水依托双桥园区污水处理厂处理后达标排放 | 符合 |
|  | 环境风险 防控 | 1.深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。 2.强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系 | 本项目不属于重大环境安全隐患项目，建成后将严格按要求制定风险防范制度 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 1.实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。 2.鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。 3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 4.推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。 5.加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理 设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施 | 项目使用电作为能源，不涉及“两高”项目和设备 | 符合 |
| 区县总体管控要求 | 空间布局约束 | 第一条针对玉龙山森林公园内矿山开采现状，对已开采矿区提出生态环境修复要求，并由政府引导矿业开采公司逐步退出玉龙山森林公园。 第二条针对部分区域存在工业、居住、商业三区混杂的局面，严格产业准入，除确需单独布局的项目外，新建工业企业必须进入园区或工业集聚区，涉及VOCs、恶臭气体等产生项目应由环评确定合理的环境防护距离；园区外的锶盐精细化工企业应逐步实施搬迁进入园区。 第三条在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区，大中城市及其近郊，居民集中区、疗养地、医院周边1km内不得新建再生铅企业。 第四条对工业用地上“零土地”（不涉及新征建设用地）技术改造升级且“两不增”（不增加污染物排放总量、不增大环境风险）的建设项目，对原老工业企业集聚区（地）在城乡规划未改变其工业用地性质的前提和期限内，且列入所在区县工业发展等规划并依法开展了规划环评的项目，依法依规加快推进环评文件审批。 第五条大足高新区（万古组团）可布局发展锶盐深加工及新材料特色产业。 | 本项目位于大足区高新区邮亭组团，离规划的居住用地和现有的居民点均较远 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 第六条太平河漫水桥管控单元对新建工业项目增加的总磷污染物排放量，须在该区域内实行等量削减；濑溪河玉滩水库管控单元在玉滩水库水质未达标前，严格控制引入新增相应超标因子水污染物排放的工业项目。第七条新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。鼓励推广使用符合环保要求的高固体分、水性涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料 | 项目不涉及排放TP和VOCs，项目少量生活活污水受纳水体为苦水河 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 第八条大足工业园（龙水园区）、龙水镇小微企业园应严禁引入排放含重金属（汞、铬、镉、铅和类金属砷）、剧毒物质的工业项目。第九条进一步推进污染地块场地评估及修复。持续推进龙水电镀园区、重庆大足红蝶锶业有限公司(龙水工厂)等企业搬迁后遗留污染地块的修复与治理工作，并在修复过程中，应防止二次污染。 | 项目位于邮亭工业园，不属禁止引入项目，项目地块不属于污染土地 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 第十条新、改建工业项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准。城区污水处理厂推广中水回用。第十一条高污染燃料禁燃区禁止燃煤，其他区域燃煤应严格限制用煤，禁止新建20蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，要求使用低硫、低灰分及洁净煤燃烧技术 | 项目水耗达先进定额标准，项目不涉及燃煤等高污染燃料 | 符合 |
| 大足区工业城镇重点管控单元-双桥片区（ZH50011120005） | 空间布局 约束 | 1.工业园区应严格环境准入和空间管控要求，环境敏感目标邻近区域应避免新布局大气污染严重及可能会产生异味扰民的工业项目，居住用地与工业用地间应设置合理防护距离。2.邮亭工业园布局再生铅企业与县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区及居民集中区等环境敏感点之间应设置不小于1公里的环境防护距离。3.锶盐新材料产业园区引入项目应科学论证合理确定环境防护距离，环境防护距离原则应优化控制在规划园区边界内。4.新建、扩建化工项目应进入锶盐新材料产业园 | 项目位于邮亭工业园A区范围内，不属于再生铅类和化工类企业，项目用地性质为工业用地，距离周边规划的居住区和现有居民点较远，营运期废气主要为颗粒物，对环境影响较小，不需设置大气环境防护距离 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1.城市建成区禁止新建20蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，逐步淘汰和清洁能源改造燃煤锅炉。新建燃气锅炉采用低氮燃烧技术，推动工业炉窑深度治理和升级改造，有序推进重点行业大气污染物超低排放改造。2.在重点行业（化工、工业涂装、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品。3.以汽车等产业为重点，深化重点行业VOCs摸查，持续开展VOCs排放企业专项整治，推广使用水性涂料，鼓励使用低毒、低挥发性有机溶剂，推动VOCs排放量下降。4.加快实施邮亭镇污水处理厂、双桥工业园区污水处理厂提标改造工程，全面执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，其中双桥工业园区污水处理厂COD、BOD5、氨氮、总磷排放标准应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域水质标准。5.全面落实扬尘污染防治十项强制性规定和控尘“六项工作”，推进“智慧工地”建设。6.太平河流域内新建城镇污水处理厂全部按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标及以上排放标准设计、施工、验收 | 项目使用电能，不涉及VOCs物料的使用，不排放VOCs废气；项目生产废水处理后回用，不外排；少量生活污水依托一电公司生化池处理达标后排入双桥工业园区污水处理厂 | 符合 |
|  | 环境风险 防控 | 1.区域内重金属污染防控企业应严控重金属污染物排放，严格按排污自行监测规范要求，开展土壤环境现状监测，严格管控土壤环境风险。2.鼓励园区企业减少环境风险物质使用。3.园区外危险化学品运输路线应避开饮用水源保护区和人口集中区域。4.锶盐新材料产业园区应建立“单元—企业—片区级-园区级—流域”五级事故废水风险防范体系和“政府—园区—企业”的三级环境风险应急体系 | 项目不涉及排放重金属污染，少量风险物质为润滑油和废润滑油，营运期按相关要求开展环境风险管理工作 | 符合 |
|  | 资源开发 利用效率 | 1.高污染燃料禁燃区禁止新建使用煤、重油等为高污染燃料的工业项目；2.区域工业废水优先进行资源化综合利用。鼓励企业开展中水回用，提高中水回用率。鼓励锶盐新材料产业园提高工业企业新鲜水重复利用率，锶平台型产品及其深加工产业工业用水重复率达到60%。3.推动工业园区能源系统整体优化和污染综合整治，鼓励工业企业、园区优先利用可再生能源。18.强化公共用水管理，推进建筑节水改造，推进城市供水管网检漏和维修改造。 | 项目采用清洁能源电，不涉及煤、重油等高燃料；项目生产废水经处理后回用，提高了水资源回用率 | 符合 |

综上所述，本项目建设符合生态环境分区管控要求。

- 1.10工程选址合理性分析

（1）从用地条件角度分析

本项目位于重庆市大足高新区邮亭组团A16-01-01/02，项目用地类型为M3工业用地，其用地性质符合区域土地利用规划。因此，从用地条件来看，本项目的选址是合理的。

（2）从环境容量及环境影响程度分析

根据《2023年重庆市生态环境状况公报》及环境质量现状监测结果显示，项目所在区域环境空气中PM2.5不满足环境空气质量标准，PM10、SO2、NO2、CO、O3浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域为不达标区，但特征污染因子TSP现状浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；项目少量生活污水受纳水体为苦水河苦水河为Ⅳ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准，根据监测数据显示，苦水河各监测断面监测数据均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准限值要求，水质较好；区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区域标准要求；区域地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求；区域土壤环境质量检测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地土壤污染管控标准第二类用地筛选值。

综上，本项目所在区域环境质量现状较好，具有一定的环境容量。

（3）外环境相容性分析

本项目似租赁重庆一电新能源有限公司部分空置厂房新建生产线，一电公司所在地块用地性质为三类工业用地，主要产品包括铅蓄电池、电化学、电容器、直流电池及其原材料、开关及相关配件‌‌等；项目周边均为工业企业，主要为再生资源、蓄电池生产等，不涉及食品、药品、粮油等需特别保护的企业类型；项目周边1km范围内不涉及居住区、居民点、学校、医院等环境敏感目标。故，项目与外环境的相容性较好。

本项目评价范围内不涉及水土流失重点防治区、饮用水源保护区、评价范围内无文物保护单位，无古树名木分布。根据后文分析，本项目运营期大气污染物、水污染物、噪声等对周边环境保护目标的影响均较小。

（4）从区位交通条件分析

本项目位于重庆市大足高新区邮亭组团重庆一电新能源有限公司，本项目厂区出入口位于项目东南侧，与一电公司厂区道路相连，可通向园区天红路、红林路、邮福路，交通便捷。由此来看，项目所在区域的区位交通条件较好，有利于项目的建设和发展。

（5）从公共设施条件分析

重庆市大足高新区邮亭组团内各相关配套设施均已建设完善，水、电、气等能源已接通，污水管网完善，可接入双桥工业园区污水处理厂，可依托性较好。

综上分析可知，项目建设符合重庆市大足高新区邮亭组团规划，符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）等文件的相关要求；所在区域环境空气、地表水、地下水、声环境有环境容量；本项目污染物达标排放，项目建成投产后，评价区域环境质量能维持现状，能满足环境质量标准及功能区划要求；所在区域配套设施完善，依托性较好。因此，本项目选址是合理的。

- 2建设项目概况

- 2.1基本情况

项目名称：年分选15万吨天青石矿项目；

建设单位：重庆永足新材料研究开发有限公司；

建设性质：新建；

建设地点：重庆市大足高新区邮亭组团A16-01-01/02地块；

行业类别：B1020化学矿开采；

占地面积：占地3930m2；

建筑面积：3200m2.

工程投资：总投资800万元，其中环保投资37.1万元，占比4.64%

建设规模：项目占地面积3930m2，总建筑面积3200m2，选址重庆市大足高新区邮亭组团，租赁重庆一电新能源有限公司部分厂房，新建1条天青石矿洗选生产线，设置破碎、筛分、洗选等生产工艺，建成后可实现年分选低品位天青石矿约15万吨（SrSO4含量不低于50%），年产天青石精品矿约7万吨（SrSO4含量≥70%）。

劳动定员：劳动定员6人。

生产制度：2班制，8h/班，年工作300d。不设置倒班房、宿舍和食堂等。

- 2.2项目产品方案

1、产量及规格

项目经外购低品位天青石进行洗选，不涉及矿山的开采，主要产品方案如下表所示。

表2.2-1  项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 主要产品规格 | 生产规模 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天青石 | 粒径：1~4mm；含水率：≤10%；SrSO4含量：≥70% | 约70000 |

2、产品质量

目前国家和行业并未对天青石精矿出台相关的质量标准或规范等，行业内部通俗约定天青石中SrSO4含量≥70%时为精矿，产品销售价格根据实测出的SrSO4含量进行协商定价。

- 2.3建设内容

本项目位于重庆市大足高新区邮亭组团区内，租赁重庆一电新能源有限公司南侧部分厂房（该厂房为闲置厂房，地面已硬化），占地面积约3930m2，新建1条天青石矿洗选生产线。其中生产厂房面积约2700m2，1F，H=12m，呈矩形状，长约90m，宽约30m；紧邻生产厂房西侧为库房，面积约500m2；生产厂房外部南侧新建1个占地面积约430m2的生产废水处理循环系统、1个精矿砂暂存区150m2、1个尾矿砂暂存区150m2。项目主要组成情况如下表所示。

表2.3-1  项目组成一览表

| 项目名称 |  |  |  | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 天青石洗选生产线 |  |  | 1条，建筑面积约1000m2，位于生产厂房北侧位置，设置有3级破碎、除铁、筛分、跳汰、脱水等工艺 | 新建 |
| 储运工程 | 原料区 |  |  | 设原料区1处，建筑面积约500m2，位于生产厂房内东南侧位置，用于存放外购的天青石毛矿 | 新建 |
|  | 精矿区 |  |  | 共1处，建筑面积约300m2，紧邻洗选生产线西侧，用于暂存洗选、脱水后的天青石精矿，精矿区设半地埋式排水管道，收集精矿暂存时沥出的水份，引至2#沉淀池暂存后，泵至尾矿废水罐进行处理 | 新建 |
|  | 精矿库房 |  |  | 共1处，建筑面积约500m2，紧邻精矿区，用于暂存洗选、脱水后的天青石精矿，精矿库房设半地埋式排水管道，收集精矿暂存时沥出的水份，引至2#沉淀池暂存后，泵至尾矿废水罐进行处理 | 新建 |
|  | 辅料暂 存点 |  |  | 共1处，位于原料区东北侧，建筑面积约5m2，地面及裙角进行重点防渗，液体物料下设托盘，用于暂存外购的润滑油、PAM等物料 | 新建 |
|  | 皮带廊道 |  |  | 共设6段皮带廊道：一破至二破之间设1段皮带廊道，长13.0m；二破至三破之间设1段皮带廊带，长20.0m；精矿脱水后设2段皮带廊道，分别长9.0m；尾矿脱水后设1段皮带廊道，长9.0m；精矿废水罐底部设12m皮带廊道，输送精矿砂至精矿砂暂存区； | 新建 |
|  | 精矿砂暂存区 |  |  | 设精矿砂暂存区1处，位于生产车间外西南侧，砖彻墙体、彩钢顶棚，建设面积约150m2，用于暂存生产废水处理循环系统产生的精矿砂。精矿砂混入精矿中，作产品外售。精矿砂暂存区设半地埋式排水管道，收集精矿砂暂存时沥出的水份，引至2#沉淀池暂存后，泵至尾矿废水罐进行处理 | 新建 |
| 公用工程 | 供水 |  |  | 生产用水依托市政供水系统 | 依托 |
|  | 供电 |  |  | 依托园区已建成的供电系统。项目不设备用柴油发电机 | 依托 |
|  | 斗式提升机 |  |  | 设斗式提升机1台，位于三破和振动筛之间，物料三破后经斗式提升机提升至振动筛 | 依托 |
|  | 物流运输 |  |  | 依托一电厂区已建成的厂区道路，采用东进西出的形式，原料使用载重货车经厂区东侧道路运至本项目厂房，厂内运输距离约525m；成品及尾矿使用载重货车经厂区西侧道路运出，厂内运输距离约540m | 依托 |
| 环保设施 | 废水 |  | 生产废水 | 设置生产废水处理循环系统1套（处理能力400m3/d，处理工艺：絮凝沉淀），位于生产车间外南侧位置，占地面积约430m2，项目洗选废水经生产废水处理循环系统处理后回用于生产，不外排 | 新建 |
|  |  |  | 生活污水 | 员工生活污水依托一电公司已建成生化池处理达标后排入市政污水管网，进入双桥工业园区污水处理厂处理达标后排入苦水河 | 依托 |
|  | 废气 |  | 堆场废气 | 原料堆场、采用彩条布进行覆盖，物料进、出场时产生的少量粉尘在密闭车间内沉降后进行无组织排放 | 新建 |
|  |  |  | 投料 粉尘 | 工序设置在密闭厂房内，经采取洒水抑尘、自然沉降等措施后进行无组织排放 | 新建 |
|  |  |  | 皮带输 送扬尘 | 工序设置在密闭厂房内，经采取洒水抑尘、自然沉降等措施后进行无组织排放 | 新建 |
|  |  |  | 破碎废气 | 项目3级破碎工艺产生的粉尘均在破碎机上方设置集气罩进行收集后，一并引入1套布袋除尘器进行处理，处理后经15m排气筒（DA001）进行排放 | 新建 |
|  |  |  | 车辆 扬尘 | 经采取道路硬化+加强绿化+车斗采用苫布覆盖等措施后，进行无组织排放 | 新建 |
|  | 固 体 废 物 | 一般工 业固废 暂存区 |  | 共2处，1处紧邻精矿区南侧，建筑面积约500m2，用于暂存洗选、脱水后的产生天青石尾矿；1处位于生产车间外西南侧，砖彻墙体、彩钢顶棚，建设面积约150m2，用于暂存生产废水处理循环系统产生的尾矿砂（尾矿砂暂存区） | 新建 |
|  |  | 危废贮存点 |  | 1处，位于生产厂房东北侧位置，建筑面积约5m2，地面及裙角进行重点防渗，液体物料下设托盘，用于暂存废润滑油、废油桶、废含油棉纱及手套等 | 新建 |
|  |  | 垃圾收集点 |  | 厂区内设置垃圾桶，生活垃圾统一收集后交环卫部门处置 | 新建 |
|  | 地下水 | / |  | 采取分区防渗措施，重点防渗区为辅料暂存点、精矿区、精矿库、尾矿区、危废贮存点、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、生产废水循环水池内部等区域；一般防渗区为原料区、生产区、一般工业固废暂存区等区域区域；其余为简单防渗区；重点防渗区进行重点防渗处理，防止液体物料或废水外泄；液体物料包装桶下设托盘；精矿废水罐、尾矿废水罐下设事故废水收集池承接滴、漏废水以及事故废水；危废贮存点做好“六防”措施 | 新建 |

1、主体工程

项目利用已建成厂房新建1条天青石洗选生产线，建筑面积约1000m2，位于生产厂房北侧，由东至西，依托设置有3级破碎、除铁、筛分、跳汰、脱水等工艺。

2、储运工程

（1）原料区

设原料区1处，建筑面积约500m2，位于生产厂房内东南侧位置，用于存放外购的天青石毛矿。

（2）精矿区

共1处，建筑面积约300m2，紧邻洗选生产线西侧，用于暂存洗选、脱水后的天青石精矿。精矿区设半地埋式排水管道，收集精矿暂存时沥出的水份，引至2#沉淀池暂存后，泵至尾矿废水罐进行处理。

（3）精矿库房

丁类库房，建筑面积约500m2，紧邻精矿区，用于暂存洗选、脱水后的天青石精矿。精矿库房设半地埋式排水管道，收集精矿暂存时沥出的水份，引至2#沉淀池暂存后，泵至尾矿废水罐进行处理。

（4）辅料暂存点

共1处，位于原料区东北侧，建筑面积约5m2，地面及裙角进行重点防渗，液体物料下设托盘，用于暂存外购的润滑油。

（5）皮带廊道

项目拟设6处皮带廊道。毛矿经振动给料机投料，投料后需经3次破碎工艺，3次破碎工艺间设2处皮带廊道转移物料，分别长10.6m、21.3m；洗选生产线末端设脱水筛对精矿和尾矿进行脱水，脱水后的物料分别经3处皮带廊道进行输送，长度均为9.2m。生产废水处理循环系统设皮带廊道1处，长12m、，用于精矿废水罐底部精矿砂的输送。

（6）设精矿砂暂存区1处，位于生产车间外西南侧，建设面积约150m2，用于暂存生产废水处理循环系统产生的精矿砂。砖彻墙体、彩钢顶棚，暂存区底部埋设打孔的排水管，精矿砂渗水经排水管上的排水孔收集后引入2#沉淀池，泵入尾矿废水罐进行处理。暂存区内部四周设围堰，底部（除排水管外的区域）及围堰内侧进行重点防渗处理。

3、公用工程

（1）供水：项目生产用水依托园区市政供水系统。

（2）供电：依托园区供电管网，项目不设备用柴油发电机。

（3）斗式提升机：项目设斗式提升机1台，位于三破和振动筛之间，物料三破后经斗式提升机提升式振动筛。

4、环保工程

（1）废气治理设施

项目产生的废气主要为3级破碎工艺产生的破碎粉尘，建设单位拟在破碎机上方设置集气罩，破碎粉尘经收集后引入1套布袋除尘器进行处理后经15m排气筒（DA001）进行排放；

堆场均设置在密闭厂房内，采用彩条布进行覆盖，定期进行洒水抑尘；

投料和皮带输送工序均设置在密闭厂房内，采取洒水抑尘措施；

车辆运输扬尘采取“道路硬化+加强绿化+车斗采用苫布覆盖”措施。

（2）废水

项目产生的废水包括生产废水和生活污水。

①生产废水

建设单位拟新建1套生产废水处理循环系统，位于生产车间外南侧位置，占地面积约430m2，项目洗选废水经生产废水处理循环系统处理后回用于生产，不外排。

生产废水处理循环系统由精矿废水罐、尾矿废水罐和循环水池组成。

建设单位拟在脱水筛附近设置2个废水沉淀池，沉淀池规格及废水收集范围如下表所示。

表2.3-2 项目拟设废水沉淀池情况一览表

| 名称 | 规格 | 废水收集范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#沉淀池（14.4m3） | 4m×3m×1.2m | 脱水筛产生的精矿洗选废水W1 | / |
| 2#沉淀池 （18.0m3） | 5m×3m×1.2m | 脱水筛产生的尾矿洗选废水W2、精矿区及精矿库产生的精矿沥水W3、尾矿区产生的尾矿沥水W4、精矿砂暂存区产生的废水（W1的部分）、尾矿砂压滤废水W5 | / |

1#沉淀池收集的废水经沉淀后由管道引至精矿废水罐（容量约62.8m3）底部进行重力沉降，上清液进入尾矿废水罐进一步进行处理，底部沉淀物（精矿砂）经皮带输送至西侧的精矿砂暂存区；精矿砂暂存区底部埋设打孔的排水管，渗水经排水管上的排水孔收集后引入2#沉淀池。沥水后的精矿砂作产品进行外售。

2#沉淀池收集的废水经沉淀后由管道引至尾矿废水罐（容量约160m3）底部，加入PAM速凝剂进行絮凝沉淀（反应时长约为5S左右），罐体上部澄清液经管道回到循环水池（360m3），水流速度约0.007m3/s、4060m3/d，底层沉淀物（尾矿砂）经管道输送至西侧的压滤机脱水后，进入尾矿暂存区，定期外售处理。

为防止由于废水罐体破裂引起的废水泄漏事故污染地下水环境，建设单位拟在尾矿废水罐和精矿废水罐下方设置事故废水收集池，规格：15m×10m×01.1 m，容量约165m3。当废水罐破裂发生泄漏事故，事故水量超出事故废水池最大容量时，可将事故废水转移至循环水池暂存。

生产废水处理循环系统工艺流程如下图所示：

图2-1  拟建生产废水处理循环系统示意图

②生活污水

项目产生的生活污水依托一电公司生化池（厂区北侧，处理能力80m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网排入双桥工业园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（其中COD、BOD5、氨氮、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）后排入苦水河。

（3）固废治理设施

①一般工业固废暂存区：设1个尾矿暂存区，紧邻精矿区南侧，建筑面积约500m2，用于暂存洗选、脱水后的天青石尾矿。尾矿暂存区设半地埋式排水管道，收集尾矿暂存时沥出的水份，引至2#沉淀池暂存后，泵至尾矿废水罐进行处理，暂存区底部进行重点防渗处理；设尾矿砂暂存区1处，位于生产车间外西南侧，建设面积约150m2，用于暂存生产废水处理循环系统产生的压滤脱水后的尾矿砂。砖彻墙体、彩钢顶棚，暂存区底部进行重点防渗处理。

②危废贮存点：1处，位于生产厂房东北侧位置，建筑面积约5m2，用于暂存废润滑油、废油桶、废含油棉纱及手套等。危废贮存点地面进行重点防渗处理，液体物料下置托盘。

③垃圾收集点：厂区内设置垃圾桶，生活垃圾统一收集后交环卫部门处置。

（4）地下水污染防治措施

厂区采取分区防渗措施。

重点防渗区为：辅料暂存点、精矿区、精矿库、尾矿区、危废贮存点、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、生产废水循环水池内部。

①重点防渗区底部及围堰裙边等区域采用耐腐蚀硬化处理，要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；

②液体物料下设托盘对泄漏物料进行收集，要求托盘容积不得低于0.2m3，足够容纳最大一桶润滑油的泄漏量（170kg）；

③精矿废水罐、尾矿废水罐下设事故废水收集池承接滴、漏废水以及罐体破裂时泄漏的事故废水，当事故废水量超过事故废水收集池的最大容量时，及时将泄漏废水用水泵转移至循环水池暂存；

一般防渗区为：原料区、生产区、一般工业固废暂存区等区域，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；

厂区其余区域简单防渗区，进行地面硬化处理。

危废贮存点做好“六防”措施。

- 2.4主要生产设备一览表

本项目主要生产设备见表2.4-1。

表2.4-1  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格与型号 | 数量 （套/台） | 处理能力（t/h） | 入料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动给料机 | ZSW700*2400 | 1 | 35 | <300 | —— |
| 2 | 颚式破碎机 | PE400*600 | 1 | 35 | <320 | <100 |
| 3 | 颚式破碎机 | PEX250*1200 | 1 | 35 | <150 | <30 |
| 4 | 对辊破碎机 | 2PG1008 | 1 | 35 | <40 | <10 |
| 5 | 斗提机 | TH315-10.5m | 1 | 40 | <50 | —— |
| 6 | 振动筛 | YK1548单层 | 1 | 35 | <15 | —— |
| 7 | 布料机 | 800 | 1 | 40 | <5 | —— |
| 8 | 跳汰机 | 2LTC-6109/8T | 2 | 20 | <5 | —— |
| 9 | 脱水筛 | TSS1540 | 4 | 8 | <5 | —— |
| 10 | 除铁器 | 0.5吨（吊装用） | 2 | / | —— | —— |
| 11 | 输送机 | FR650-13.5m | 1 | 40 | —— | —— |
| 12 | 输送机 | FR650-20m | 1 | 40 | —— | —— |
| 13 | 输送机 | FR500-9m | 1 | 35 | —— | —— |
| 14 | 输送机 | FR500-16m | 1 | 35 | —— | —— |
| 15 | 输送机 | FR500-9m | 1 | 35 | —— | —— |
| 16 | 输送机 | FR500-9m | 1 | 35 |  |  |
| 17 | 输送机 | FR500-12m | 1 | 35 |  |  |
| 18 | 启动柜1 | GGD | 1 | / | —— | —— |
| 19 | 启动柜2 | XL-21 | 1 | / | —— | —— |
| 20 | 压滤机 | / | 1 | / | / | / |
| 21 | 水泵 | / | 1 | / | / | / |
| 22 | 铲车 | 柴油型 | 1 | / | / | / |

本项目生产过程中使用到生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》及国家明令淘汰用能设备、产品目录中的淘汰落后生产工艺装备。

表2.4-2  本项目主要设备产能匹配性分析一览表

| 设备名称 | 设备数量 （台） | 单台设备处理 能力（t/h） | 设备年处理量（万t/a） | 本项目设计 处理量（万t/a） | 匹配性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颚式破碎机 | 1 | 35 | 16.8 | 15 | 匹配 |
| 颚式破碎机 | 1 | 35 | 16.8 | 15 | 匹配 |
| 对辊破碎机 | 1 | 35 | 16.8 | 15 | 匹配 |
| 振动筛 | 1 | 35 | 16.8 | 15 | 匹配 |
| 跳汰机 | 2 | 20 | 19.2 | 15 | 匹配 |
| 脱水筛 | 4 | 8 | 15.36 | 15 | 匹配 |

注：项目实行2班制，8h/班，300d/a，即年工作4800h。

- 2.5主要原辅材料

（1）原辅材料消耗情况

本项目主要原辅材料消耗情况见表2.5-1。

表2.5-1 项目主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 物料名称 | 年用量 （t/a） | 储存量 （t） | 储存 位置 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天青石毛矿 （粒径约：15~30cm） | 15万 | 3000 | 原料区 | 外购 |
| 2 | 润滑油 | 0.17 | 0.17 | 辅料暂存点 | 外购 |
| 3 | PAM | 1.0 | 0.2 | 辅料暂存点 | 外购 |

项目原料外购于重庆市大足天青石矿业有限公司下属的重庆天兴矿业有限公司，该公司于2021年新建 “干堰塘锶矿（天青石）整合项目”（环评批文：渝足环准[2021]086号）（附件16），并于2023年6月建设投入调试阶段，2024年3月完成竣工环保验收（附件17）。该项目生产能力为40万t/a，可保证本项目原料的稳定来源。

表2.5-2  项目能耗情况

| 序号 | 燃料动力名称 | 单位 | 消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | m3/a | 23727 | 市政供水管网 |
| 2 | 电 | 万度/a | 50 | 市政电网 |
| 3 | 柴油 | t/a | 5 | 就近加油站 |

注：项目使用铲车上料，由于项目距离加油站较近（约2km），建设单位拟将铲车直接开至加油站加注柴油；

（2）主要原辅材料的理化性质

根据建设单位提供的原料成份检测报告记录（附件9），本项目天青石原矿的理化特性详见表2.5-3。

表2.5-3主要原辅材料特性表

| 原料 名称 | 主要成份 | 理化特性 | 占比 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 天青石 毛矿 | 碳酸锶 | 一种无机化合物，化学式为SrCO3，白色粉末或颗粒、无臭无味。密度3.7g/cm3、沸点2647ºC，易溶于氯化铵、硝酸铵溶液，难溶于水，微溶于氨水、碳酸铵和CO2饱和水溶液，不溶于醇 | ≥2% |
|  | 硫酸锶 | 化学式SrSO4，斜方晶系，晶体呈板状、短柱状或纺锤状。无色或浅蓝色、有时呈浅绿、浅黄、浅红或白色。玻璃光泽、条痕白色，密度3.96g/cm3，熔点1605ºC。难溶于水、硝酸、盐酸，微溶于氯化碱溶液、浓酸，不溶于乙醇和稀硫酸 | ≥50% |
|  | 硫酸镁 | 含镁的化合物，分子式为MgSO4，是一种常用的化学试剂及干燥试剂，为无色或白色晶体或粉末，无臭、味苦，有潮解性；密度：2.66g/cm³、水溶性：25.5g/100mL(20°C)，易溶于水，微溶于乙醇、甘油、乙醚，不溶于丙酮；毒理性：小鼠皮下：LD50 645 mg/kg；小鼠腹腔：670-733mg/kg | ≤20% |
|  | 硫酸钙 | 一种无机化合物，化学式为CaSO4，白色结晶性粉末，无臭，具涩味，密度2.960克/cm³，微溶于水、甘油，不溶于乙醇；熔点：1297℃（1000℃以上易分解），密度：2.960g/cm³ | ≤20% |
|  | 硫酸钡 | 无臭、无味粉末。溶于热浓硫酸，几乎不溶于水、稀酸、醇；密度：4.25-4.5g/cm³；熔点：1580℃；沸点：330℃；分解温度：>1600℃ | ≤1.0% |
|  | 水份 | / | ≤3.5% |
|  | 其他杂质 | 泥沙、铁磁性物质等杂质 | ≤3.5% |
| PAM | / | 聚丙烯酰胺（PAM）是一种线型高分子聚合物，化学式为(C3H5NO)n。在常温下为坚硬的玻璃态固体，产品为白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。热稳定性良好，能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体。密度1.302g/cm³（23℃），玻璃化温度为153℃，软化温度210℃。可用于生活水中悬浮颗粒的凝聚、澄清，在污水处理中，采用聚丙烯酰胺可以增加水回用循环的使用率 | / |

- 2.6项目总平面布置

建设单位拟租赁重庆一电新能源有限公司南侧部分厂房，占地面积约3930m2（包括1间厂房2700m2、1间丁类仓库500m2、1间精矿砂暂存区150m2、1间尾矿砂暂存区150m2及露天场地430m2，仓库紧邻厂房西侧，精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区及露天场地紧邻厂房南侧）。厂房呈规则矩形，由东至西横向设置1条天青石矿破碎、筛分、洗选生产线。厂房内紧邻生产线东侧区域设置为原料区，紧邻生产线西侧末端设置为精矿区，紧邻生产线西南侧末端设置为尾矿区，减少物料输送途径、利于物料转运。紧邻生产厂房西侧，为1间丁类仓库，设置进出口与生产厂房连通，用于天青石精矿暂存；紧邻生产厂房南侧的露天区域内，设置1个占地约430m2的生产废水处理循环系统、1间精矿砂暂存区150m2、1间尾矿砂暂存区150m2。

本项目厂区出入口位于项目东南侧，与一电公司厂区道路相连，可通向园区天红路、红林路、邮福路，交通便捷、物流畅通、工艺环节紧凑，平面设置合理。

- 2.7劳动定员及工作制度

劳动定员：6人

生产班制：2班制，8h/班（白班9:00-18:00，夜班18:00-01:00），年工作时间300d，即4800h/a。

- 2.8建设工期

2025年2月-2025年3月，共计2个月。

- 3 工程分析

- 3.1 工艺流程及产污环节分析

本项目外购天青石毛矿进行破碎、筛分、洗选等，主要工艺流程如下图所示。

图2.5-1  本项目主要工艺流程及产排污节点图

工艺流程及产污节点分析

1、投料

建设单位拟使用铲车将原料（粒径约15-30cm）送进料斗，通过料斗送至给料机内，经振动给料机将天青石矿送入颚式破碎机内进行一级破碎。铲车投料时产生少量的粉尘G2。

2、一级破碎（一破）

项目拟使用PE400×600颚式破碎机对毛矿进行一级破碎。物料经给料机重力落入颚破机，通过动颚的周期性运动对物料进行破碎，破碎后的矿石粒径约5-10cm左右。此工序产生少量的破碎粉尘G3。

3、二级破碎（二破）

一破后的物料经13m的皮带输送进入二级破碎，二级破碎拟采用PEX250×1200颚式破碎机进行，破碎后的矿石粒径约2-3cm左右。此工序产生少量的破碎粉尘G4。

4、除铁

二破后，物料再次经20m的皮带进行输送进入布料机，项目拟在皮带输送机正上方和布料机末端各布设1台0.5t吊装用的除铁器，当物料经过除铁器下方时，混杂在物料中的铁磁性杂物在磁场力的作用下被不断吸起。吸附在除铁器下表面上的铁磁性杂物，在重力作用下掉入集铁箱中，以此除掉所有掺杂在矿石中的铁。

5、三级破碎（三破）

物料经布料机送入对辊破碎机进行第三次破碎，破碎后的矿石粒径约<10mm左右。此工序产生少量的破碎粉尘G5。

6、筛分（湿式）

三级破碎后的物料经斗式提升机送至振动筛上方，缓慢、均匀落料，振动筛约60ºC倾斜设置。为保证筛分的速度和效果，项目拟在落料口附近设置水管，使用生产废水处理循环系统的回用水对落至振动筛上方的物料进行快速冲洗（用水量约为0.05m3/t-原料），并使其随水流向振动筛下方运动；同时项目拟在振动筛正上方横向设置喷淋管道，使用回用水向振动筛中后段的物料进行喷淋，以保证对物料的持续冲洗及向下运动。在这个过程中，由于筛面的振动，物料在筛面上不断地被抛起、落下，并向振动筛末端运动，小于筛孔尺寸（≤6mm）的物料颗粒通过筛孔成为筛下物，进入跳汰机进行洗选，而大于筛孔尺寸（>6mm）的颗粒则沿着筛面运动，最终从出料口排出，再次回到三级破碎工艺，从而实现物料的筛分。

由于大量清洗用水的加入，筛分工艺几乎无粉尘产生。本项目拟建的湿式筛分工艺，可参考同类型其他项目生产现场如下图所示：

7、跳汰

建设单位拟设置2台隔膜跳汰机，采用重力洗选方式，筛选粒径约为1~4mm之间的矿料作为精矿，其余为尾矿。

经筛分后粒径<6mm的物料直接落跳汰机，经进料口均匀地给到跳汰机筛面上，物料在筛面上通过偏心传动机构带动摇动框架摇动，产生上下往复运动，造成水的鼓动，从而在选矿过程中产生脉动水流，这种脉动水流作用于矿粒上，使矿粒按比重不同分层，比重大的重矿粒下沉，比重小的轻矿粒上浮，从而达到分选的目的。经过跳汰后，重矿物通过筛孔下沉到跳汰机的储矿斗中，上层的轻矿物则被水流冲向出料口排出。轻矿物即为尾矿，重矿物即为精品矿。

根据建设单位提供的经验数据，仅粒径约为1~4mm之间的精矿料可通过筛孔沉到跳汰机的储矿斗中，粒径>4mm或<1mm的矿粒和其他杂质颗粒均会经出料口排出，成为尾矿。

本项目跳汰洗选过程均采用清水，用水量约为0.8m3/t-原料，不添加任何化学药剂。

8、脱水

跳汰机的储矿斗和尾矿出料口各连接2台脱水筛，分别给精矿和尾矿进行脱水（脱水后物料含水率约20%左右），精矿脱水筛末端连接2台皮带输送机（各长9m），将精矿送至精矿区暂存、待售；

尾矿脱水筛末端设置1台皮带输送机（串联2个脱水筛出料口，输送皮带长约16m），将尾矿输送至尾矿区暂存、待售。

此工序产生精矿洗选废水W1、尾矿洗选废水W2。

9、暂存沥水

由于精矿和尾矿脱水后含水量较高，在精矿区、精矿库以及尾矿区暂存期间会产生少量的沥干水：精矿沥废W3、尾矿沥废W4。

9、其他

（1）根据建设单位提供资料，项目拟使用的天青石原料多为块状，含水率约为3.5%左右。原料堆存及物料进场卸料时产生少量的粉尘G1、精矿和尾矿堆存待转运的过程中会产生少量的粉尘G6、G7，皮带输送过程中产生的少量粉尘G8，车辆运输产生的扬尘G9；

（2）项目拟设1#沉淀池收集废水W1，沉淀后进入精矿废水罐底部，在精矿废水罐进一步进行重力沉降后，罐内上清液流入尾矿废水罐底部，下层精矿砂（含水率约50%）进入精矿砂暂存区。精矿砂暂存区底部埋设打孔的排水管，精矿砂沥干废水（W1的部分）经排水管上的排水孔收集后引入2#沉淀池，再泵入尾矿废水罐。精矿砂在暂存区沥水、自然风干后作产品进行外售。

（3）项目拟设2#沉淀池收集废水W2、W3、W4以及精矿砂暂存区产生的沥干废水（W1的部分），沉淀后进入尾矿废水罐底部，建设单位拟投加PAM速凝剂对尾矿废水罐内的废水进行絮凝沉淀（反应时长约5S），沉淀后的上清液排入循环水池，待回用作生产用水。底层絮凝沉淀物（尾矿砂）经管道输送至尾矿砂暂存区压滤后暂存，作尾矿进行外售处理。压滤产生压滤废水W5，回到2#沉淀池，进入废水处理循环系统。

（4）营运期对设备进行维修、保养时将产生少量的废润滑油、废油桶、废含油棉纱及手套等。

- 3.2项目物料平衡

项目物料平衡情况如下图所示。

图2.5-2  本项目物料平衡图

图2.5-3  本项目锶元素平衡图

注：1、由于本项目产品主要以SrSO4的含量来判定矿产的优劣，SrCO3含量极低，约为2%左右，且在整个破碎、洗选过程中不添加除清水外的任何材料，各组分不会发生任何化学反应，不存在各元素的游离或析出等，故评价仅以SrSO4中Sr的含量来进行锶无素平衡核算；

（2）原料中SrSO4的含量按最低比例50%计，则锶元素投入总量约为150000×50%×47.72%=35788.50t/a；

2、精矿中锶元素总量为25001.191t/a，则SrSO4占精矿总量的比例为：25001.191/47.72%/71323.25=73%；尾矿中锶元素总量为10714.796t/a，由则SrSO4占尾矿总量的比例为：10714.796/47.72%/88232.98=25%；

图2.5-4  本项目钡元素平衡图

注：1、原料中BaSO4的含量按最高比例1%计，则钡元素投入总量约为150000×1%×58.86%=882.9t/a；

2、精矿中钡元素总量为615.754t/a，则BaSO4占精矿总量的比例为：615.754/58.86%/71323.25=1.47%；尾矿中钡元素总量为263.894t/a，由则BaSO4占尾矿总量的比例为：263.894/58.86%/88232.98=0.51%；

- 3.3施工期污染源分析

本项目利用已建成的生产厂房进行生产，施工期主要为设备安装及生产线的建设，影响较小，本次评价对施工期环境影响分析从略。

施工期废水主要是施工人员的生活污水。最大施工人数为5人/d，人均用水量按100L/d计，则生活用水量约为0.5m3/d，折污系数取0.9，则生活污水产生量为0.45m3/d，污染物以COD、BOD5、SS和NH3-N为主，依托一电公司已建成的生化池进行处理。

施工期产生的废气主要是生产设备运输车辆产生的尾气，厂房内部设备安装调试等产生的粉尘、有机废气等，产生量较小。

施工期间的噪声主要是设备安装产生的噪声，噪声值在70～95dB（A）。

施工期间产生的固体废物主要包括设备的废包装料、生活垃圾等。设备废包装料产生量约0.1t；最大施工人数为5人/d，施工人员的生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，生活垃圾产生约2.5kg/d，依托一电公司已建成的垃圾收集点收集后交市政环卫部门统一处理。

- 3.4营运期污染工序及环节

- 3.4.1废气

项目营运期产生的废气主要为矿石原料堆存及物料进场卸料时产生少量的粉尘G1、投料时产生的粉尘G2、一级破碎粉尘G3、二级破碎粉尘G4、三级破碎粉尘G5、皮带输送过程中产生的少量粉尘G6、车辆运输扬尘G7。

1、堆场粉尘G1

本项目入场原料含水率低于3.5%，装卸及堆存期间产生少量的堆场粉尘G1。

（1）产生量

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，本项目原料堆场粉尘G1的产生情况均参照该的手册中的颗粒物产生量核算公式：

式中：P指颗粒物产生量，t/a；

ZCy指装卸扬尘产生量，t/a；

FCy指风蚀扬尘产生量，t/a；

Nc指年物料运载车次，车。原料堆场为5000次/a。

D指单车平均运载量，t/车。本项目为30t/车。

（a/b）指装卸扬尘概化系数（kg/吨），a指各省风速概化系数，本项目取0.0006，b指物料含水率概化系数，本项目取0.0064。

Ef指堆场风蚀概化系数，kg/m2。本项目取0。

S指堆场占地面积，m2。原料堆场为500m2。

各堆场、各参数取值情况如下表所示。

表3.4-1  原料堆场粉尘产生量参数取值情况一览表

| 参数 | 原料 |
| --- | --- |
| Nc（车） | 5000.0 |
| D（t/车） | 30.0 |
| a（kg） | 0.0006 |
| B（t） | 0.0064 |
| Ef（kg/m2） | 0.0 |
| S（m2） | 500.0 |

（2）排放量

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：

建设单位将原料堆场设置在密闭房间内，并采取彩条布覆盖+洒水抑尘措施，则原料堆场粉尘G1的排放量为：

Uc=P×（1-86%）×（1-99%）=0.02t/a

2、投料粉尘G2

本项目设1台振动给料机，经铲车人工投料。进料口产尘量参照《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙 G.A..久兹等编著，张良壁、刘敬严编译，潘南鹏校，中国环境科学出版社，1989年）中的行业经验系数（P262第十八章粒料加工厂），产污系数按0.005kg/t原料计，则项目投料工序粉尘的产生量约为0.075t/a。由于投料工序采用铲车人工投料，投料工位不便设置集气装置，为减少投料粉尘排放量，建设单位拟对投料粉尘采取洒水抑尘、在密闭车间内进行自然沉降等措施后进行无组织排放，沉降率按90%计。

3、破碎粉尘G3、G4、G5

（1）粉尘产生、处理及排放情况

本项目采用两级鄂破+对辊破碎的形式对原料进行破碎，破碎过程中产生的少量粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039其他建筑材料制造行业，破碎与筛选粉尘产污系数为1.89kg/t-产品(砂石骨料)。本项目破碎洗选后的产出物包括精矿和尾矿，故评价按原料投入量15万t/a计算破碎粉尘产生量，约283.5t/a。建设单位拟在各台破碎机上方设置集气罩对破碎粉尘进行收集，收集后经管道一并引入1套布袋除尘器进行处理，除尘效率按99%计。

（2）风量核算

项目拟在3台破碎机（2台鄂式破碎机、1台对辊破碎机）上方设置集气罩对破碎粉尘进行收集，收集后引入1套袋式除尘器进行处理后，经15m排气筒（DA001）进行排放。

根据《大气污染控制工程》中集气罩设计原则，本项目集气罩风量按以下公式进行计算：

式中：L——集气罩风量，m3/s；

V0——吸气口的平均风速，m/s；

Vx——控制点的吸入风速，m/s；

F——集气罩面积，m2；

x——控制点到吸气口的距离，m。

项目破碎机正常作业时，集气罩距无组织废气散发点距离（x）可控制在约0.3m；集气罩面积（F）约4m2；根据《大气污染控制工程》中对控制点吸入风速的要求，项目污染物放散情况按“以较低的初速度放散到尚属平静的空气中”考虑，项目Vx取0.5m/s；计算得集气罩要求的最小风量为2.45m3/s，即8820m3/h。本项目破碎废气需设置3个集气罩进行收集，单个集气罩设计风量不小于9000m3/h，合计风量不小于27000m3/h，可满足相关要求。

4、皮带输送粉尘G6

本项目采取皮带输送机对破碎过程中的物料进行运移，经查阅《逸散性工业粉尘控制技术》，皮带转运粉尘产生系数为0.00145kg/t-装料，本项目物料转运量约为15万吨/a，则皮带输送粉尘的产生量约为0.021t/a，经洒水抑尘、在密闭车间内进行自然沉降后进行无组织排放，沉降率按90%计。

5、车辆运输场尘G7

汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为：

式中： Qi指每辆辆汽车行驶扬尘量（kg/km辆）；

Q——汽车运输总扬尘量；

V——汽车速度（km/h），本次计算取10；

W——汽车重量（T）（空车10t，原料载重车： 40t，精矿载重车30t，尾矿载重车30t）；

P——道路表面粉尘量（kg/m2），本次计算取0.1

经计算，载重为10t的汽车行驶时扬尘量约为0.107kg/km•辆，载重为40t的汽车行驶时扬尘量约为0.346kg/km•辆，载重为10t的汽车行驶时扬尘量约为0.271kg/km•辆。

本项目原料运输车辆在厂区内的行驶距离约为525m，精矿和尾矿运输车辆在厂区内的行驶距离约为540m，厂区内行驶路线如下图所示：

原料运输车辆路线

精矿、尾矿运输车辆路线

各种车辆在厂区内行驶产生的扬尘情况如下表所示：

表3.4-4  本项目车辆扬尘产生情况一览表

| 车辆类型 | 空车重 | 重载车重 | 运输次数 | 空车起尘 | 重载车起尘 | 扬尘总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料运输 | 10t | 40t | 5000次/年 | 0.280t/a | 0.909t/a | 2.718t/a |
| 精矿运输 | 10t | 30t | 3500次/年 | 0.201t/a | 0.512t/a |  |
| 尾矿运输 | 10t | 30t | 4000次/年 | 0.230t/a | 0.586t/a |  |

为减少物料运输产生的颗粒物，建设单位主要采取如下措施：

（1）厂区道路全部进行硬化（目前已硬化），减少输送车辆扬尘对外环境的影响；

（2）运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料；

（3）配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地进行洒水降尘，以降低扬尘污染；

（4）厂区内设置洒水装置，加强沿线的绿化建设措施（已设置）。

采取以上措施后，可使颗粒物降低85%以上，即汽车运输起尘量约为0.408t/a。

本项目营运期废气产生及治理措施如表3.4-5所示。

表3.4-5  本项目废气治理情况一览表

| 废气 种类 | 治理措施 | 收集 效率 | 集气罩及风量 | 治理 效率 | 工作 时间 | 排气筒编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎 废气 | 在每台破碎机上方设置单独的集气罩，各支风管单独设置风阀。3台破碎机产生的有机废气一起进入1套袋式除尘器进行处理，处理后经15m排气筒（DA001）进行排放 | 90% | 破碎机单个集气罩风量为9000m3/h，合计风量不低于27000m3/h | 99% | 4800h/a | DA001 | / |
| 原料、精矿、尾矿堆场废气 | 原料均堆存在密闭的生产厂房内，且采取彩条布覆盖、洒水抑尘等措施 | / | / | / | 8760h/a | / | / |
| 投料 粉尘 | 密闭厂房内，洒水抑尘、自然沉降 | / | / | / | 4800h/a | / | / |
| 皮带输送扬尘 | 密闭厂房内，洒水抑尘、自然沉降 | / | / | / | 4800h/a | / | / |
| 车辆 扬尘 | 道路硬化+加强绿化+车斗采用苫布覆盖 | / | / | / | 8760h/a | / | / |

本项目营期废气产生及排放情况如表3.4-6所示。

表3.4-6   本项目营运期废气产生、排放情况一览表

| 污染源 | 污染 种类 | 产生量 （t/a） | 治理措施 | 有组织废气产生情况 |  |  | 有组织废气排放情况 |  |  | 无组织废气排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 （t/a） | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| 堆场粉尘 | 颗粒物 | 14.06 | 密闭厂房+彩条布覆盖+洒水抑尘 | / | / | / | / | / | / | 0.02 | 0.002 |
| 投料粉尘 | 颗粒物 | 0.075 | 密闭厂房内，洒水抑尘 | / | / | / | / | / | / | 0.008 | 0.002 |
| 破碎粉尘 | 颗粒物 | 283.5 | 集气罩收集（效率90%）+袋式除尘器（效率99%） | 255.15 | 59.063 | 2187.5 | 2.552 | 0.532 | 19.7 | 2.835 | 0.324 |
| 皮带输送扬尘 | 颗粒物 | 0.218 | 密闭厂房内，洒水抑尘 | / | / | / | / | / | / | 0.021 | 0.005 |
| 合计 | 颗粒物 | 297.85 | / | 255.15 | / | / | 2.552 | / | / | 2.884 | 0.332 |

注：车辆运输扬尘为移动污染源，未纳入上表统计。

- 3.4.2废水

本项目产生的废水包括生产废水和生活污水。其中生产废水主要为脱水环节产生的废水，生活污水主要为员工生活用水产生的污废水。

1、生产废水

根据项目工艺，项目在筛分环节、跳汰洗选环节会涉及生产用水，根据业主提供资料筛分工序加水比例约为原料的5%、跳汰工序用水量约为0.8m3/t-原料，故筛分和跳汰工序的用水量分别约为7500m3/a、120000m3/a，筛分和跳汰产生的生产废水一并随物料进入脱水工序，经脱水机脱水后分别进入精矿废水罐和尾矿废水罐，生产废水经沉淀处理后回用于生产。另，根据建设单位提供资料，原矿入厂时含水量约为3.5%、脱水后的精矿和尾矿含水率约为20%、精矿和尾矿在暂存区沥水晾干，出厂时含水率约为10%。建设单位根据用水需求定期向循环水池补充新鲜水。本项目生产废水产生、处理、回用情况如下表所示。

表3.4-7  本项目生产废水产生、处理及回用情况一览表

| 工艺 | 用水量 |  | 原料带入水量 |  | 损耗量 |  | 物料带走水量 |  | 回用水量 |  | 补水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/a | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a | m3/d |
| 筛分 | 7500.0 | 25.0 | 5250.0 | 17.5 | 750.0 | 2.5 | / | / | / | / | 22605.36 | 75.35 |
| 跳汰 | 120000.0 | 400.0 |  |  | 12000.0 | 40.0 | / | / | / | / |  |  |
| 脱水 | / | / | / | / | / | / | / | / | 85900.0 | 286.33 | / | / |
| 精矿+尾矿 | / | / | / | / | / | / | 15000.0 | 50.0 | 18750.0 | 62.5 | / | / |
| 精矿砂+尾矿砂 | / | / | / | / | / | / | 155.36 | 0.52 | 194.64 | 0.65 | / | / |
| 合计 | 127500.0 | 425.0 | 5250.0 | 17.5 | 12750.0 | 42.5 | 15105.36 | 50.52 | 104894.64 | 349.65 | 22605.36 | 75.35 |

类比同类型天青石矿石洗选废水，废水污染物主要为pH、COD、SS、锶、钡等，产生浓度分别约为6~9（无量纲）、300mg/L、3708mg/L、10mg/L、2mg/L。

2、洒水抑尘

为减少厂房内部的粉尘产生量，建设单位拟在厂区内闲置区域（设备安装区域、彩条布覆盖的原料、精矿和尾矿区域除外）进行洒水抑尘，洒水抑尘面积按生产厂房（2700m2）和丁类仓库（500m2）合计面积的50%计，即1600m2，用水量参考《重庆市第二三产业用水定额（2020年版）》中“环境卫生管理道路、场地浇洒”的通用值2.0L/（m2•d），则项目洒水抑尘用水量约为3.2m3/d、960m3/a。

3、生活用水

本项目劳动定员6人，年工作300天，员工生活用水指标定额参考《重庆市第二三产业用水定额（2020年版）》中“城镇居民生活用水-Ⅱ型小城市”的通用值90L/（人•d）计，则项目生活用水量为0.54m3/d（162m3/a），生活污水产生量按照用水量的90%计，则员工生活污水产生量为0.486m3/d（145.8m3/a）。主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等。

项目水平衡图见图2.5-3。

图2.5-5   项目水平衡图

表3.4-8    项目用、排水情况一览表      单位：m3/d

| 用水类别 |  | 用水 规模 | 用水 系数 | 新鲜用水 |  | 原料代入水量 |  | 损耗量 |  | 物料代走水量 |  | 废水产生量 |  | 回用量 |  | 废水排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a |
| 生产循环用水 | 补充 | 75.35m3/d | / | 75.35 | 22605.36 | 17.5 | 5250 | 42.5 | 12750 | 50.35 | 15105.36 | 349.65 | 104894.64 | 349.65 | 104894.64 | 0 | 0 |
|  | 循环 | 349.65m3/d | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洒水抑尘 |  | 1600m2 | 2L/m2 | 3.2 | 960 | / | / | 3.2 | 960 | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 生活用水 |  | 6人 | 90L/ (人•d) | 0.54 | 162 | / | / | 0.054 | 16.2 | / | / | 0.486 | 145.8 | / | / | 0.486 | 145.8 |
| 合计 |  | / | / | 79.09 | 23727.36 | 17.5 | 5250 | 45.754 | 13726.2 | 50.35 | 15105.36 | 350.136 | 105040.44 | 349.65 | 104894.64 | 0.486 | 145.8 |

表3.4-9    项目水污染物产生、处理及排放情况一览表

| 产污 环节 | 废水 类别 | 污染物 种类 | 产生情况 |  | 治理设施 |  |  |  | 排放 方式 | 排放情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 名称 | 处理能力及 治理工艺 | 治理 效率 | 是否为可行技术 |  | 排入市政管网（GB8978-1996 三级标准） |  | 排入环境（GB18918-2002一级A标准） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| 筛分 跳汰 | 生产废水 | 废水量 | / | 104894.64 | 生产废水处理循环系统 | 处理能力：400m3/d； 处理工艺：絮凝沉淀 | / | 是 | 回用于生产，不排放 |  |  |  |  |
|  |  | pH | 6~9 | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COD | 300 | 31.47 |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 3708 | 388.89 |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锶 | 10 | 1.05 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钡 | 2 | 0.21 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 员工 生活 | 生活污水 | 废水量 | / | 145.8 | 一电公司生化池 | 处理能力：80m3/d； 处理工艺：水解酸化 | / | 是 | 间接排放 | / | 145.8 | / | 145.8 |
|  |  | COD | 500 | 0.073 |  |  | / |  |  | 500 | 0.073 | 30* | 0.004 |
|  |  | BOD5 | 450 | 0.066 |  |  | 33% |  |  | 300 | 0.044 | 6* | 0.001 |
|  |  | SS | 200 | 0.029 |  |  | / |  |  | 400 | 0.029 | 10 | 0.001 |
|  |  | 氨氮 | 60 | 0.009 |  |  | 25% |  |  | 45 | 0.007 | 1.5* | 0.0002 |
|  |  | TP | 10 | 0.001 |  |  | 20% |  |  | 8 | 0.001 | 0.3* | 0.00004 |

注：* COD、BOD5、氨氮、TP排入环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

- 3.4.3噪声

项目噪声主要来源于各类机械设备，噪声源较少，且均安置在厂房内，采取减振、隔声等降噪措施。

表3.4-10  工业企业噪声源调查清单（室内声源）

| 声源名称 | 型号 | 空间相对位置（m） |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 声压级/dB（A） |  |  |  |
| 振动给料机 | / | 42 | -4 | 4 | 80 | 选用低噪音设备，采用低噪声设备，建筑隔声，关键部位加胶垫以减少振动；风机进出风口采用软管连接。可降噪约20dB（A） | 昼间9:00~18:00 夜间18:00~1:00 | / |
| 颚式破碎机 | / | 33 | -3 | 0.5 | 85 |  |  | / |
| 颚式破碎机 | / | 27 | -4 | 0.5 | 85 |  |  | / |
| 对辊破碎机 | / | 0 | 2 | 1 | 85 |  |  | / |
| 斗提机 | / | -3 | 3 | 5 | 75 |  |  | / |
| 布料机 | / | -4 | -1 | 5 | 75 |  |  | / |
| 振动筛 | / | -10 | 1 | 5 | 80 |  |  | / |
| 跳汰机1 | / | -9 | 0 | 4 | 75 |  |  | / |
| 跳汰机2 | / | -4 | 0 | 4 | 75 |  |  | / |
| 脱水筛1 | / | -13 | 0 | 2 | 80 |  |  | / |
| 脱水筛2 | / | -2 | -2 | 2 | 80 |  |  | / |
| 脱水筛3 | / | -15 | 1 | 2 | 80 |  |  | / |
| 脱水筛4 | / | -11 | -1 | 2 | 80 |  |  | / |
| 输送机1 | / | 29 | -2 | 0.5 | 75 |  |  | / |
| 输送机2 | / | 20 | -1 | 0.5 | 75 |  |  | / |
| 输送机3 | / | -4 | 1 | 0.5 | 75 |  |  | / |
| 输送机4 | / | -14 | 0 | 0.5 | 75 |  |  | / |
| 输送机5 | / | -10 | -1 | 0.5 | 75 |  |  | / |
| 压滤机 | / | -10 | -4 | 1 | 75 |  |  |  |
| 风机 | / | 40 | -3 | 0.5 | 90 |  |  | / |

注：以生产厂房中心为坐标原点，东向为X轴正方向，南向为Y轴正方向，Z轴向为地面高程。

表3.4-11  工业企业噪声源调查清单（室外声源）

| 声源名称 | 型号 | 空间相相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 声压级/dB（A） |  |  |  |
| 水泵 | / | 30 | -7 | 0.5 | 80 | 采用软管连接、消声、减振等措施，降噪15dB（A） | 昼间9:00~18:00 夜间18:00~1:00 | / |

注：以项目厂区中心为坐标原点，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向，Z轴向为地面高程。

- 3.4.4固体废物

根据工程分析可知，本项目营运期固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。

1、一般工业固废

一般工业固废包括铁磁性杂物、尾矿、布袋除尘器收集的粉尘灰、生产废水处理循环处理系统产生的压滤渣（尾矿砂）。

（1）铁磁性杂物

根据业主提供资料，建设单位在破碎过程中使用除铁器对矿石原料中的铁磁性杂物进行磁吸附处理，产生量约为原料的0.001%，即1.5t/a，经收集后进行外售处理。

（2）布袋除尘器除尘灰

根据工程分析，项目营运期布袋除尘器可回收粉尘约252.599t/a，混入尾矿一起进行外售处理。

（3）压滤渣（尾矿砂）

建设单位拟使用板式压滤机对尾矿废水罐底部的絮凝沉渣进行压滤脱水，脱水后含水率约为20%左右，根据物料平衡，尾矿砂的产生量约为250t/a，则压滤渣（尾矿砂）的产生量约为312.5t/a，与尾矿一并进行外售处理。

（4）尾矿

根据工程分析，本项目脱水后的尾矿产生量约为87920.477t/a（含水率约为10%左右），经尾矿暂存区暂存后进行外售处理。

根据建设单位提供资料，建设单位已与重庆市双桥区兴双混凝土有限责任公司签订销售合同，本项目营运期产生的尾矿（含除尘灰和尾矿砂）交由重庆市双桥区兴双混凝土有限责任公司作为原料进行使用，处理后作机制砂用于道路建设（详见附件5）。

2、危险废物

本项目营运期的危险废物主要为设备维保时产生的废润滑油、废油桶、废含油棉纱和手套等。根据建设单位提供资料，项目营运期废润滑油、废油桶、废含油棉纱和手套的产生量分别约为0.1t/a、0.01t/a、0.005t/a，危废代码分别为900-249-08、900-249-08、900-041-49，经新建的危废贮存点进行妥善暂存后交有危废处理资质的单位进行处置。

3、生活垃圾

生活垃圾产生量按每人每天平均产生量0.5kg计，本项目劳动定员6人，年生产天数为300天，生活垃圾产生量约0.9t/a，由环卫部门统一清运。

本项目固废产生处置情况详见下表。

表3.4-12  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 序号 | 固废类别 | 名称 | 代码 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般固体废物 | 铁磁性杂物 | 900-001-S17 | 1.5 | 外售综合利用 |
| 2 |  | 尾矿（含尾矿砂） | 102-001-S05 | 88232.977 | 外售综合利用 |
| 3 |  | 布袋除尘器除尘灰 | 900-099-S59 | 252.6 | 外售综合利用 |
| 4 | 废润滑油 |  | 900-249-08 | 0.1 | 交有资质的单位处置 |
| 5 | 废油桶 |  | 900-249-08 | 0.01 | 交有资质的单位处置 |
| 6 | 废含油棉纱和手套 |  | 900-041-49 | 0.005 | 交有资质的单位处置 |
| 7 | 生活垃圾 |  | 900-099-S64 | 0.9 | 环卫部门统一处理 |

表3.4-13   本项目危险废物产生、治理及排放情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 代码 | 产生量（t/a） | 产生工序 及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废 周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废润滑油 | HW08 | 900-249-08 | 0.1 | 设备维保 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 每半年 | T，I | 规范收集、规范暂存于危废贮存点，定期交有相应危险废物处理资质的单位收运和处置 |
| 2 | 废油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.01 | 设备维保 | 固态 | 含矿物油 | 矿物油 | 每半年 | T，I |  |
| 3 | 废含油棉纱和手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.005 | 设备维保 | 固态 | 含矿物油 | 矿物油 | 每半年 | T |  |

- 3.4.5污染源产排量汇总

本项目“三废”污染物产生量、排放量汇总见下表。

表3.4-14   本项目营运期废水、固体废物产生排放及防治措施汇总表

| 种类 | 污染物 名称 | 治理前污染物产生情况 |  |  | 治理措施 | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染因子 | 产生浓度(mg/L) | 年产生量(t/a) |  | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 标准限值 （GB8978-1996三级标准） |
| 水污染物 | 废水 （145.8m3/a） | COD | 500 | 0.073 | 依托一电公司已建成生化池处理达标后排放市政污水管网 | 500 | 0.073 | 500 |
|  |  | BOD5 | 450 | 0.066 |  | 300 | 0.044 | 300 |
|  |  | SS | 200 | 0.029 |  | 400 | 0.029 | 400 |
|  |  | 氨氮 | 60 | 0.009 |  | 45 | 0.007 | 45 |
|  |  | TP | 10 | 0.001 |  | 8 | 0.001 | 8 |
| 固废 | 一般工业 固废 | 铁磁性杂物 |  | 1.5 | 外售综合利用 | / | / | 0 |
|  |  | 尾矿（含尾矿砂） |  | 88232.977 | 外售综合利用 | / | / | 0 |
|  |  | 布袋除尘器除尘灰 |  | 252.6 | 外售综合利用 | / | / | 0 |
|  | 危险废物 | 废润滑油 |  | 0.1 | 交有资质的单位处置 | / | / | 0 |
|  |  | 废油桶 |  | 0.01 | 交有资质的单位处置 | / | / | 0 |
|  |  | 废含油棉纱和手套 |  | 0.005 | 交有资质的单位处置 | / | / | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 0.9 | 收集后交环卫部门处置 | / | / | 0 |

表3.4-15 本项目营运期废气排放情况一览表

| 种类 | 污染源 | 污染 因子 | 治理前 |  |  | 处理措施及排放去向 | 治理后 |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年产生量(t/a) | 产生速率（kg/h） | 产生浓度(mg/m3) |  | 排放量(t/a) | 排放速率（kg/h） | 排放浓度(mg/m3) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h |
| 废气 | DA001 排气筒 | 颗粒物 | 255.15 | 59.063 | 2187.5 | 三台破碎机上方分别设置集气罩收集后一并引入布袋除尘器进行处理，处理后经DA001排气筒（15m）进行排放 | 2.552 | 0.532 | 19.7 | 120 | 3.5 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 42.705 | 4.875 | / | 堆场粉尘彩条布覆盖+洒水抑尘措施、投料粉尘采取洒水抑尘措施、未收集的破碎粉尘采取洒水抑尘措施、皮带输送场尘采取洒水抑尘措施后，均在密闭厂房内进行自然沉降；道路扬尘采取道路硬化+加强绿化+车斗采用苫布覆盖 | 2.884 | 0.332 | / | 1.0 | / |

注：车辆运输扬尘为移动源，未纳入上表统计。

- 3.5 非正常工况

本项目非正常工况主要为环保设施的非正常运行，对于本项目而言，主要体现为废气处理设施的非正常运行情况，本评价非正常工况下，废气处理设施处理效率按照0计算。

表3.5-1  本项目非正常工况下大气污染物排放情况

| 污染源 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 非正常排放原因 | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 对应措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001排气筒 （破碎粉尘） | 颗粒物 | 2187.5 | 59.063 | 布袋破损 | 1 | 1 | 及时维修或更换，保证其正常工作 |

由上表可知非正常工况下，废气处理设施处理效率为0%时，DA001排气筒废气污染物排放浓度、排放速率均出现大幅度超标排放的现象，对环境影响较大。因此要求企业须对污染治理措施采取严格的管理措施和应急处置措施，避免非正常排放的发生。

- 4环境现状调查及评价

- 4.1自然环境现状调查及评价

- 4.1.1地理位置及交通

大足区位于重庆市西部，地处川中丘陵与原川东平行岭谷的过渡地带，介于东经105°28′~106°02′，北纬29°23′~29°51′之间，幅员面积1399.34km2，境域略呈倒置的“三角形”。东与铜梁接壤，北与潼南相连，南与永川毗邻。区内交通便捷，成渝铁路和成渝高速公路东西向横穿境内南部邮亭镇，并设有铁路车站和高速公路出入口，大足（邮亭）公路由南向北贯通境内，以大足（铜梁）路、大足（邮亭）路及大足（安岳）市级公路为主干构成纵横交错的市、区（县）、乡道公路网络。

邮亭镇地处成渝两地交汇处，位于大足区南端，距大足城区30km。成渝铁路、成渝高速公路横贯全境，交通便利。

拟建项目位于大足区高新区邮亭组团A16-01-01/02 M3地块，紧邻天红路、红林路、邮福路，运输方便，交通条件十分便利。项目地理位置详见附图1。

- 4.1.2地形地貌

双桥经开区地势东高西低，东部为巴岳山背斜南段锯齿状条形低山，其余部分为中低丘陵和缓丘平地三种地貌类型，地质构造简单，为缓丘地貌，串珠状丘包，沟谷相间，丘包斜坡坡度较缓，坡度角一般10~20°，整个规划区域内坡缓沟浅，为平坝浅丘地形，形状东西窄，南北长，呈反L形。总体地势平缓，相对高差小。地势东高西低。

本项目拟租用重庆一电新能源有限公司已建成厂房，该厂房位于一电公司厂区东南侧，规则矩形、东西走向，标高在406m左右。

- 4.1.3地质构造

项目所在区域构造属西山背斜北西翼，岩层呈单斜产出，产状：倾向290°，倾角6°～13°。区内共发育两组裂隙：其中一组产状为118°～130°∠55°～68°，裂面黄褐色，间距0.5m～2.50m，延伸1.00m～5.00m，张开度3mm～5mm，粉质粘土充填，结合很差，属软弱结构面；另一组产状为172°～195°∠65°～85°，间距0.50m～1.50m，延伸1.00m～7.00m，张开度3mm～5mm，裂面黄褐色，平直光滑，粉质粘土充填，结合很差，属软弱结构面。

西山背斜：南段锯齿状条形低山，其余部分为中低丘陵和缓丘平地三种地貌类型，地质构造简单，为缓丘地貌，为串珠状丘包，沟谷相间，丘包斜坡坡度较缓，坡度角一般10～20，境内有一不对称箕状向斜，北起复兴村（李家大院子），南至天福村（张家大院子），长8.5km，此向斜亦是沱江水系和涪江水系的分水岭。

大足区处于川东弱震区，区域构造稳定，历史上无破坏性地震发生，外围强震波及到本区影响均在5度以下。据中国地震局《中国地震动峰值加速度区划图》及《中国地震动反映谱特征周期区划图》资料，中心城区位于抗震设防烈度6度区，地震动峰值加速度为0.05g，反映谱特征周期为0.35S。

- 4.1.4地表水系

双桥经开区水系属于沱江水系濑溪河和涪江水系小安溪支流，辖区内没有大的河流经过，主要有小安溪河（又名太平河）和苦水河，水资源较为贫乏。

小安溪河是涪江的一条支流。发源于永川区巴岳山东麓永兴乡白龙洞，流经永川、大足、铜梁、合川，在距涪江汇嘉陵江的河口以上3km处汇入涪江。小安溪河长170km，流域面积1720km2，多年平均径流总量4.8亿m3。小安溪河水资源比较贫乏，据《涪江志》资料，河口年平均流量16.52m3/s，年径流总量5.2亿m3，全流域平均径流深309mm。水能蕴藏量仅1.47万kW，可开发量0.58万kW，占蕴藏量的75%。

苦水河是小安溪河上游的一个支流，本区域苦水河河宽约20m，流量约0.8m3/s。项目废水预处理后排入园区污水处理厂进一步处理达标排放的污水经苦水河再汇入小安溪河。

根据地下水赋存条件、水力特征等，区内地下水主要为松散岩类孔隙水和基岩风化裂隙水。镇内多年平均地表径流量为54243万m3，地表水径流深355mm，径流量49478万m3，外来入径流深352.2mm，径流量4765万m3。

- 4.1.5气候、气象

大足区境内气候属亚热带温暖湿润季风气候，具有热量丰富、雨量充沛、四季分明，光、热、水同季，季风气候显著的特点。春季暖和而冷空气活动频繁，夏季炎热而多伏旱、洪涝，秋季温暖而多绵雨，冬季较暖和而雨、霜、雪较少。

大足区属中亚热带季风性气候，四季分明，夏无酷暑，冬无严寒，有伏夏，年平均气温18.4℃，最高气温42℃，最低气温-2℃。年平均降雨量为1006mm。无霜期321d左右，主导风向东北风。最大风力为七级。年均日照1314.2h。

- 4.1.6水文地质

本项目位于大足高新区邮亭组团内，园区于2023年编制了《大足高新区邮亭组团规划环境影响报告书》，规划环评查明了区域内地下水环境状况，为园区内项目建设地下水环境评价提供了基础资料。本次评价引用规划环评中的水文地质资料。

1、地形地貌

项目所在水文地质单元地形总体为西高东低，受构造影响，背斜成山，向斜成谷，形成隔档式褶皱地形，山岭间宽缓，小丘错落，形成丘陵谷地，所处地貌单元为构造剥蚀丘陵地貌，以浅丘为主，在规划区处地形起伏相对较小。

2、地层岩性

项目评价区地层岩性主要为：第四系全新统的粉质粘土(Q4)，侏罗系中统上沙溪庙组(J2s)，地层结构简单。现由新到老将其简述如下：

（1）第四系全新统土层(Q4)

素填土(Q4ml)：主要由粉质粘土和泥岩碎块石组成，局部有少量的絮凝土块等建筑垃圾，多呈松散状，稍湿，碎块石粒径为50mm～250mm，局部砂岩块石可达500mm，为新近弃土，随机抛填形成。厚度为0.5m～20.8m，素填土为场地的主要土层，其主要分布于整个场地地表，为平整场地时堆填形成。

粉质粘土(Q4el+dl)：褐红色，呈可塑状，干强度中等、韧性中等，刀切面稍有光泽，无摇震反应。钻孔揭露厚度为0.60m～10.4m，粉质粘土为场地的次要土层，多数地段厚度大于3.0m，其主要分布于场地地表及原始地形低洼地段。

（2）侏罗系中统上沙溪庙组(J2s)

厚层砂岩、粉砂岩、与泥岩、砂质泥岩的互层；除了地质构造和地貌条件适宜的地段含水性较好以外，一般含水性差。砂、页岩常呈互层状态产出，一般是上部砂岩夹泥岩；中部砂、页岩互层；下部砂岩较页岩发育，下部砂岩往往具有斜层理和交错层理，并夹介壳砂岩透镜体。

3、地质构造

项目评价区位于石盘铺向斜北端倾伏端两翼，区内无断层通过。向斜北西翼岩层产状为110~130°∠2~8°，岩体中发育有3组裂隙。向斜南东翼岩层产状300~320°∠3~12°，岩体中发育有2组裂隙。区域地质构造比较单一，区内及周边无活动断裂通过。地质灾害发育有陡崖崩塌及落石，未曾发生滑坡、泥石流、地面坍塌、地裂缝及地面沉降等地质灾害，属中、低等地质灾害易发区，建设基本不受限制。

4、地下水赋存类型及特征

（1）含水层

从场地水文地质条件分析，地下水含水层为孔隙-裂隙含水层，孔隙含水层含水介质为第四系土层，裂隙含水层含水介质为侏罗系沙溪庙组风化裂隙发育的浅层泥岩、砂岩。该含水层整体富水性贫乏。

（2）隔水层

评价区地下水隔水层为风化裂隙不发育的泥岩层，具有隔水层的作用。。

（3）地下水类型

评价区地下水类型有：基岩风化带网状裂隙水、第四系松散岩类孔隙水。

①基岩风化带网状裂隙水

基岩风化带网状裂隙水是风化裂隙及风化带内的少量构造裂隙中赋存的地下水。风化裂隙常在成岩裂隙与构造裂隙的基础上进一步发育，形成密集均匀、无明显方向性、连通性良好的裂隙网络，风化营力决定着风化裂隙层呈壳状包裹于地面，一般厚度数米至数十米，因此其岩体风化裂隙的发育程度决定其含水的贫富，根据地质调查和钻孔的资料显示，评价区风化裂隙在浅部发育，随着埋深的增加，裂隙逐渐减弱，赋存条件逐渐减弱。富水性弱。

赋层间裂隙水、层间水受砂岩分布控制，泉水流量小于0.1L/s。

本项目占地范围内为基岩风化带网状裂隙水。

②第四系松散岩类孔隙水

第四系松散岩类孔隙水赋存于第四系孔隙含水层，岩性为素填土、粉质粘土等。素填土及粉质粘土分布广泛，厚度变化大，一般0.3～32.2m。水量有限，富水性弱，且随季节性变化大，属水量贫乏的含水岩组。富水性弱，单井涌水量小于10t/d。

本项目西侧分布为第四系松散岩类孔隙水。

（4）地下水补径排条件

补给：地下水的循环特征受岩性组合关系、地形地貌及构造条件的制约。大气降水是主要补给来源，补给区的范围与各含水岩组的出露范围一致。第四系松散岩类孔隙水、基岩（红层）裂隙水的补给区主要是含水层的露头区，区域以河流、河谷、缓坡、两侧连绵山体的山包和山与山之间相连的鞍部构成一个小的相对独立的水文地质单元，径流途径短，具就近补给、就地排泄特点。大气降水和地表水通过岩层露头孔隙、裂隙垂直下渗，随地形由高向低处运移。层间裂隙水每个含水砂岩体均为不透水的泥岩所隔，使每个含水层构成了独立的含水单元，各自形成补给、径流、排泄系统，大气降水和地表水通过暴露地表部分所发育的纵、横张裂隙系统下渗，随地形由高向低处运移，直至裂隙不发育的岩层下限为止。

由前所述，地下水主要补给来源为大气降水，沿区内裂隙下渗，而大气降雨入渗补给量的多少决定于有效降雨量大小和包气带岩性以及地形地貌特征。当有效降雨量一定时，包气带岩性的渗透性愈强，地势相对平缓地段，降雨入渗补给就愈多，地势相对较陡地段，降雨入渗补给就愈少。规划区整体地形起伏不大，地表覆盖第四系素填土、残坡积粉质粘土，沟谷处土层覆盖厚，丘包处大多基岩裸露或覆盖薄层粉质粘土，粉质粘土属相对隔水层，丘包基岩裸露处和第四系粉质粘土覆盖层不厚处利于地下水下渗补给，降雨入渗补给相对较多。

径流：受地形和构造条件控制，规划区水文地质单元边界分水岭以周边低山丘包包顶及鞍部和地表区域河流为界。在规划区沟谷地带地形缓平，切割较浅，地形起伏小，地下水径流条件差，丘包斜坡至坡顶在降水入渗补给后，红层砂泥岩风化带孔隙裂隙水随地形坡降向坡下分散径流至沟谷中储集埋藏再沿沟谷方向向下游径流，含水岩组露头受大气降水补给后，随地形坡降和沿裂隙系统向冲沟地带分散径流。

总体上松散岩类孔隙水径流与大气降雨联系较密，基岩风化带网状裂隙水沿裂隙面、层面径流，径流方向整体为由西向东径流，局部地区沿地势降低就近径流向沟谷、溪沟、水库及地势低洼处，最终径流至最东侧苦水河。

排泄：区域内地下水排泄以风化带孔隙裂隙水浅层排泄方式和较深部的岩层排泄方式两种方式为主，地层以泥岩、砂岩为主，由于深部泥岩裂隙不发育因此深部岩层排泄主要为砂岩含水层。

基岩风化带网状裂隙水随着强、中风化带界面或砂岩和泥岩界面径流，再受到地层岩性和地形地貌的控制，就近排泄的方式向附近的冲沟中排泄，受裂隙展布规律控制，无统一水面。较深部的基岩风化带网状裂隙水主要受到地层岩性和地质构造的控制，水文地质单元内地下水主要径流排泄至侵蚀基准面苦水河。

（5）地下水动态变化特征

地下水流量动态：在大气降水对该类含水岩组内地下水形成补给的方式中，面状渗入与集中注入并存，故地下水的流量动态变化过程同样对大气降水的变化反应敏感，地下水水位变化随降雨稍有滞后，一般降水入渗后1～3日内，地下水的流量即出现峰值，水文过程曲线起落陡峭，表现出变化快的特点。

地下水水位动态：区内地下水的水位动态变化与流量动态变化趋于一致。一般5～9月的丰水期，降水集中，降水强度大，地下水位上升幅度大，枯水期地下水水位普遍回落。丰水期地下水水位埋深约5m～33m，平水期地下水水位埋深约10～36m，枯水期地下水水位埋深约17～40m，地势高的陡坡地带水位埋深在50m以上，水位整体无明显特点。区域主要接收大气降水下渗补给，地下水水位随季节变化不同而差异大，水质和水量亦易受影响。

（6）地下水开发利用现状

地下水的开采利用方式与当地居民所居住地的地形地貌条件、水资源分布特征及居住密度等因素有着密切的关系。一般居民生活、饮用水取水方式可以归结为以下两种：①引泉、浅井开采；②集中供水开采。

本次评价区域内居民均已经完成了农村供水工程改造，周边居民生活用水全部使用自来水，其水源地来自本水文地质单元以外的红旗水库，区内无居民将井泉作为饮用水水源。

评价区地下水开采强度小，开采方式主要为泉井，由于当地居民生活、生产用水已经全部改为自来水(水源来源于评价区水文单元之外)，仅有的地下水开发利用也已经停止。

5、水文地质单元

规划区所在水文地质单元较完整，分水岭较为明显，东侧以苦水河为边界，南侧-西侧-西北侧以高铁大足南站-龙坎寺-观音岩-六角坵-八块田-黑山青-长福村-长石村-油坊坳地表水分水岭为界。面积约18.04km2。水文地质单元图见附图3。

- 4.1.7生态环境

（1）生态保护红线和一般生态空间

经与大足区生态保护红线和一般生态空间相对照，本项目占地不涉及生态保护红线和一般生态空间。

（2）生态功能区划

根据《重庆市生态功能区划(修编)》，本规划区位于IV渝中-西丘陵-低山生态区的IV3渝西丘陵农业生态亚区的IV3-2渝西方山丘陵营养物质保持-水质保护生态功能区。该功能区包括合川区、潼南县、铜梁县、大足区、双桥区和荣昌县，幅员面积7787.21km2。地貌以丘陵和平原为主，森林覆盖率也较低。区内主要河流有嘉陵江、渠江、涪江、濑溪河、窟窿河、怀远河等，多年平均地表水资源量144.6亿m3。亚热带气候，雨热同季，降水充沛，全年适合农作物生长。煤、天然气、盐、铝土等矿产储量丰富，有大足石刻、钓鱼城、龙水湖等丰富的旅游资源。

主要生态环境问题为缺水较严重，建设用地占用耕地面积大，森林覆盖率低，农村面源污染和次级河流污染较为严重，农业的生态环境保护和城郊型生态农业基地建设的压力较大，矿山生态环境破坏和地质灾害普遍。主导生态功能是水资源与水生态保护、农业生态功能的维持与提高，辅助功能为水土流失预防与监督、面源污染、矿山污染控制。生态环境建设的主要方向为加强水资源保护利用；水土流失预防；农业生态环境建设和农村面源防治；加强农业基础设施建设；强制关闭污染严重的小煤窑、小矿山；开展矿山废弃物的清理、生态重建与复垦；加强大中型水库的保护和建设工作；区内自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区核心区禁止开发区，依法进行保护，严禁一切开发建设行为；次级河流和重要水域应重点保护。

（4）生态系统类型

项目位于大足高新区邮亭组团内，且距离开发区边界较远，所在区域总体上开发强度较高，现状以人工生态系统为主；开发区外开发强度较低，现状主要以农业生态系统为主。项目拟租用已建成的闲置厂房，周边均为工业企业，且交通网络、给排水系统、电力系统等基础设施均已建成投运。

（5）动植物分布情况

项目所在地位于大足区高新区邮亭组团，区域人为活动频繁，未发现珍稀动植物分布，无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要重点保护的单位，环境条件较简单。

厂区内及周边现状受人类扰动程度较高，周边以工业企业为主，未发现珍稀濒危保护物种。

- 4.1.8土壤环境

本项目所在区域土壤类型主要有中性紫色土和水稻土。

- 4.2区域污染源调查

本项目开展大气环境影响一级评价，需调查评价范围内与本项目排放污染物有关的其他在建、拟建、拟被替代的大气污染源。经查阅区域已批复环境影响评价文件、《大足高新区邮亭工组团规划环境影响报告书》（2023年12月）等资料，调查各污染源情况如下表所示。

表4.2-1 区域在建、拟建废气点源源强统计表

| 序 号 | 项目名称及污染源 |  | 坐标/m |  | 排气筒参数 |  |  | 烟气温度 (°C) | 烟气流量 (m3/h) | 污染物排放情况（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | 海拔 (m) | 高度 (m) | 内径 (m) |  |  | PM10 | PM2.5 |
| 1 | 重庆正驰科技有限公司汽摩零配件加工生产项目 | DA001 | 2093 | 1981 | 381 | 15 | 1.5 | 30 | 65000 | 1.23 | 0.615 |
| 2 |  | DA002 | 2072 | 1970 | 382 | 15 | 0.8 | 30 | 30000 | 1.26 | 0.63 |
| 3 |  | DA003 | 1980 | 1924 | 385 | 15 | 1.2 | 40 | 40000 | 0.09 | 0.045 |
| 4 |  | DA004 | 2144 | 1935 | 381 | 15 | 0.2 | 30 | 410.6 | 0.02 | 0.01 |
| 5 | 重庆航鑫新型建材有限公司年产3万吨钢桥建设项目 | DA001 | 1445 | -397 | 386 | 20 | 0.8 | 25 | 30000 | 1.39 | 0.695 |
| 6 |  | DA002 | 1332 | -258 | 385 | 15 | 1.1 | 25 | 50000 | 3.391 | 1.6955 |
| 7 |  | DA003 | 1384 | -593 | 387 | 15 | 1.4 | 40 | 70000 | 1.429 | 0.7145 |

注：以生产厂房中心为坐标原点（0,0）

表4.2-2  区域拟建、在建废气无组织面源源强参数统计表

| 项目名称 | 中心点坐标 |  | 海拔高 度(m) | 面源宽 (m) | 面源长 (m) | 面源有效 高度(m) | 污染物排放量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  | PM10 | PM2.5 |
| 重庆正驰科技有限公司汽摩零配件加工生产项目 | 2089 | 1926 | 384.0 | 95 | 160 | 13.5 | 5.77 | 2.885 |
| 重庆航鑫新型建材有限公司年产3万吨钢桥建设项目 | 1413 | -415 | 386 | 240 | 195 | 14 | 3.357 | 1.679 |

注：以生产厂房中心为坐标原点（0,0）

表4.2-3  区域削减废气污染源情况统计表（点源）

| 序 号 | 项目名称及污染源 |  | 坐标/m |  | 排气筒参数 |  |  | 烟气温度 (°C) | 烟气流量 (m3/h) | 污染物排放情况（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | 海拔 (m) | 高度 (m) | 内径 (m) |  |  | PM10 | PM2.5 |
| 1 | 昶宝电子科技（重庆） 有限公司 | 3#排气筒 | 244 | -549 | 398 | 15 | 0.8 | 50 | 40000 | 0.211 | 0.1055 |
| 2 |  | 7#排气筒 | 240 | -503 | 387 | 15 | 1 | 50 | 35000 | 0.251 | 0.1255 |
| 3 |  | 9#排气筒 | 256 | -512 | 387 | 15 | 1 | 50 | 35000 | 0.348 | 0.174 |
| 4 |  | 11#排气筒 | 215 | -503 | 389 | 15 | 1 | 50 | 35000 | 0.38 | 0.19 |
| 5 | 重庆聚航钢结构制造 有限公司 | DA001 | 297 | -953 | 411 | 15 | 0.8 | 25 | 22000 | 0.306 | 0.153 |

注：以生产厂房中心为坐标原点（0,0）

表4.2-4  区域削减废气污染源情况统计表（面源）

| 项目名称 | 中心点坐标 |  | 海拔高 度(m) | 面源宽 (m) | 面源长 (m) | 面源有效 高度(m) | 污染物排放量（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  | PM10 | PM2.5 |
| 重庆聚航钢结构制造 有限公司 | 313 | -981 | 410 | 150 | 58 | 10.0 | 0.6 | 0.3 |

注：以生产厂房中心为坐标原点（0,0）

- 4.3环境质量现状与评价

- 4.3.1地表水环境质量现状

本项目地表水体为苦水河。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）、《关于印发大足区苦水河适用水环境功能类别划分调整方案的通知》（大足府办发〔2016〕39号）规定，苦水河为Ⅳ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准。评价引用重庆后科环保有限责任公司委托重庆港庆测控技术有限公司对“双桥工业园区污水处理厂”项目的地表水相关监测断面数据（港庆（监）字【2022】第05020-HP号），该数据在3年有效期内，且监测至今，所在区域水环境质量现状无明显变化，故引用可行。

（1）断面设置

共调查2个监测断面，其中W1位于苦水河双桥工业园区污水处理厂排放口上游500m处（引用监测报告中编号为W3），W2位于苦水河双桥工业园区污水处理厂排放口下游2000m处（引用监测报告中编号为W4）。

（2）监测数据基本情况

监测断面布设情况及监测因子见表4.3-1。

表4.3-1      地表水监测断面布置一览表

| 编号 | 监测断面 | 监测项目 | 监测时间 | 引用报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 苦水河双桥工业园区污水处理厂排放口上游500m处 | pH值、水温、溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、石油类、LAS、粪大肠菌群数、总铅、总氰化物、总镍、总锡、总铜、总锌、硫化物 | 2022年5月16日~18日 | 港庆（监）[2022]第05020-HP号 |
| W2 | 苦水河双桥工业园区污水处理厂排放口下游2000m处 |  |  |  |

（3）评价方法

采用水质指数法进行评价，其公式如下：

Si,j＝Ci,j/Csi

式中：Si,j——单项水质参数i在第j点的水质指数；

Ci,j——第i类污染物在第j点的污染平均浓度（mg/L）；

Csi——第i类污染物的评价标准（mg/L）。

| pH评价模式： | SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0 | pHj≥7.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SpH,k=7.0−pHj7.0−pHsd | pHj＜7.0 |  |

式中：

SpHj——pH的指数；

pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHj——在j监测点处实测pH值。

具体监测评价结果见表4.3-2。

表4.3-2   地表水水质监测结果统计表                单位：mg/L

| 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 苦水河双桥工业园区污水处理厂 排放口上游500m处W1 |  |  |  | 苦水河双桥工业园区污水处理厂 排放口下游2000m处W2 |  |  |  |  |
|  |  | W3-1-1 | W3-2-1 | W3-3-1 | 最大Si值 | W4-1-1 | W4-2-1 | W4-3-1 | 最大Si值 |  |
| 水温 | ℃ | 17.8 | 17.2 | 18.3 | / | 17.5 | 18.2 | 18.2 | / | / |
| pH | 无量纲 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 0.2 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 6～9 |
| 溶解氧 | mg/L | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 0.63 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 0.42 | 3.0 |
| 化学需氧量 | mg/L | 14 | 14 | 13 | 0.47 | 12 | 11 | 12 | 0.4 | 30 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.25 | 6 |
| 氨氮 | mg/L | 0.430 | 0.444 | 0.415 | 0.30 | 0.374 | 0.389 | 0.366 | 0.26 | 1.5 |
| 总磷 | mg/L | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.57 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.43 | 0.3 |
| 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | 0.5 |
| LAS | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | / | 0.05L | 0.05L | 0.05L | / | 0.3 |
| 粪大肠菌群数 | MPN/L | 5.4×103 | 4.7×103 | 5.0×103 | 0.27 | 6.3×103 | 5.9×103 | 5.4×103 | 0.315 | 20000 |
| 总铅 | mg/L | 2.5×10-3L | 2.5×10-3L | 2.5×10-3L | / | 2.5×10-3L | 2.5×10-3L | 2.5×10-3L | / | 0.05 |
| 总氰化物 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | 0.2 |
| 总镍 | mg/L | 5×10-3L | 5×10-3L | 5×10-3L | / | 5×10-3L | 5×10-3L | 5×10-3L | / | 0.02 |
| 总锡 | mg/L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | / | 0.2L | 0.2L | 0.2L | / | / |
| 总铜 | mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / | 1.0 |
| 总锌 | mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / | 2.0 |
| 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | 0.5 |

注：“L”表示检测数据低于标准方法检出限，本次评价以检出限值进行评价。

根据表4.3-2可知，苦水河各监测断面各项因子最大Si值小于1，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准限值要求。

- 4.3.2环境空气质量现状

1、项目所在区域环境质量达标情况

本项目所在地位于重庆市大足区，评价范围西南侧还涉及荣昌区，根据重庆市有关环境空气质量功能区类别划分的相关规定，评价区域大足区和荣昌区环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

评价引用重庆市生态环境局公布的《2023年重庆市生态环境状况公报》中大足区和荣昌区的环境空气质量现状数据对区域大气环境质量现状进行评价。

表4.3-3 项目所在区域环境空气质量现状

| 污染物 | 年评价指标 | 标准值（μg/m3） | 大足区 |  |  | 荣昌区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 达标 情况 | 现状浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 37 | 105.71 | 不达标 | 37 | 105.71 | 不达标 |
| PM10 |  | 70 | 53 | 75.71 | 达标 | 62 | 88.57 | 达标 |
| SO2 |  | 60 | 11 | 18.33 | 达标 | 7 | 11.67 | 达标 |
| NO2 |  | 40 | 19 | 47.50 | 达标 | 24 | 60.00 | 达标 |
| CO | 第95百分数日均值浓度的 | 4mg/m3 | 1.1 | 27.5 | 达标 | 1.1 | 27.5①0 | 达标 |
| O3 | 第90百分 数日最大 8h平均浓度 | 160 | 138 | 86.25 | 达标 | 152 | 95.00 | 达标 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标区，由上表可知，2023年大足区和荣昌区均为不达标区。

本次评价根据重庆市生态环境局公布的《2023年重庆市生态环境状况公报》中“措施与行动”方案中明确减缓的方案如下：①以柴油车整治和纯电动车推广为重点深化交通污染控制。新增新能源车18.2万辆，淘汰治理老旧车辆10.2万辆，路检机动车21.7万辆次，遥测机动车1038.4万辆次，查处超标车辆和冒黑烟车辆1.5万辆次，组织1029家加油站开展夏秋季夜间“错峰加油”优惠。

②以工业废气深度治理为重点深化工业污染控制。争取中央、市级大气污染防治专项资金约3.35亿元，鼓励企业深度治理，从源头改善空气质量。完成挥发性有机物（总VOCs）企业治理、重点企业深度治理、锅炉清洁能源改造或低氮燃烧改造130余家，督促800家重点排污企业稳定达标运行。

③以绿色示范创建和落实“十项规定”为重点深化扬尘污染控制。落实《建筑施工现场扬尘控制标准》，加强施工扬尘监管，创建和巩固示范工地（道路）860余处，中心城区主要道路机扫率稳定保持90%以上。

④以餐饮油烟、露天焚烧管控为重点深化生活污染控制。完成餐饮油烟深度治理685家、抽测抽查5700余家，疏堵结合建立完善“技防+人防”露天焚烧综合防治体系，通过高空瞭望发现并及时处置露天焚烧火点4000余个，大幅提高露天焚烧处置效率。

⑤以督导帮扶和区域联防联控为重点提高污染应对能力。印发冬春季大气污染防治、夏秋季臭氧污染防治攻坚方案，3个常态化督导帮扶组、5个市级部门综合督导帮扶组、7个执法监测组持续开展督导帮扶，固化形成“调度－移交－督导－通报－整改”的攻坚机制，累计指导企业2900余家次、帮扶解决问题8000余个、移交典型问题2100余个、曝光污染源177个。以重点行业绩效分级分类管控为抓手，评定A级企业1家、B级企业27家，树立行业标杆，减少扰企。推动“巴渝治气”应用建设，构建全过程智能化污染天气预警应对体系。联合签订联动工作方案（2023—2025年）、移动源联合防治合作协议，组织开展联防联控专项行动，实现两地玻璃、陶瓷、水泥大气污染物排放标准同步编制同步印发限值相同，协同四川开展成都大运会空气质量保障，助力区域空气质量改善。

在重庆市范围内（包括大足区）执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。

2、特征污染物补充监测情况

评价按导则要求引用本项目评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料，引用新凯欣环境检测公司监测报告《新环（检）字〔2022〕第HP0047号）》对项目所在区域特征污染物环境空气质量现状进行评价，引用数据在3年有效期内，且监测至今，所在区域环境质量现状无明显变化，故引用可行。

（1）监测因子：TSP。

（2）监测时间及频次

2022年4月29～5月5日，连续监测7天，每天监测日均浓度；

（3）监测点位

监测点E1位于项目西南侧约2250m（引用报告中为Q2）；

（4）执行标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）中二级标准。

（5）评价方法

根据监测结果对照污染物有关的环境质量标准，计算给出各取值时间最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。

（6）监测结果

表4.3-4   环境空气质量现状监测结果   单位：mg/m3

| 监测点 | 坐标 （经度°，纬度°） | 监测指标 | 监测结果 | 标准值 | 占标率（%） | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目西南侧约2450m处 | 105.718788 29.444047 | TSP （日均值） | 0.185~0.207 | 0.3 | 69 | / | / |

由表4.3-4统计结果可见，-项目所在区域大气环境质量现状监测指标中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，表明项目所在区域环境空气质量良好。

- 4.3.3声环境质量现状

1、监测资料来源

为更好了解项目所在区域的声环境质量现状，建设单位委托重庆开创环境监测有限公司于2024年9月3-4日对本项目所在区域进行了环境噪声现状监测，详见《重庆开创环境监测有限公司监测报告》（开创环（检）字[2024]第HP039号）。本次共设1个监测点位，其中E-1监测点位于本项目厂房东南侧约35m处，监测至今，项目周边声环境未发生重大变化。按照导则及有关规定，该监测数据具有有效性。

监测点设置：E-1监测点位于本项目东南侧约35m处。

监测项目：等效连续A声级。

监测时间：2024年9月3日~4日。

监测频率：连续监测2日，监测点昼间、夜间各监测1次。

2、监测结果及评价

（1）监测分析方法见表4.3-5。

表4.3-5声环境现状监测分析方法一览表

| 监测项目 | 监测方法 | 监测依据 |
| --- | --- | --- |
| 环境噪声 | 声级计法 | GB3096-2008 |

（2）监测结果统计及评价

声环境监测结果统计及评价见表4.3-6。

表4.3-6声环境监测结果统计及评价一览表dB（A）

| 监测点 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值范围 | 标准值 | 达标情况 | 监测值范围 | 标准值 | 达标情况 |
| E-1 | 51 | 65 | 达标 | 48 | 55 | 达标 |

由表4.3-6可知，项目所在区域昼间、夜间均能满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》中3类环境质量标准，表明项目所在区域声环境质量较好。

- 4.3.4 地下水环境质量现状

1、地下水水位调查

本项目位于大足高新区邮亭组团内，园区于2023年编制了《大足高新区邮亭组团规划环境影响报告书》，规划环评查明了区域内地下水环境状况，为园区内项目建设地下水环境评价提供了基础资料。本次评价引用规划环评中地下水水位调查结果，具体情况如下：

表4.3-7 区域地下水水位调查信息一览表

| 野外 编号 | 类型 | 经度 | 纬度 | 井口/出露高程 (m) | 水位标高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021.12 |
| SWZK1 | 钻孔 | 105°43′38" | 29°27′36" | 403.05 | 367.15 |
| SWZK2 | 钻孔 | 105°43′41" | 29°27′35" | 403.15 | 377.65 |
| SWZK3 | 钻孔 | 105°43′44" | 29°27′33" | 403.15 | 377.25 |
| SWZK4 | 钻孔 | 105°43′48" | 29°27′32" | 403.24 | 377.94 |
| SWZK5 | 钻孔 | 105°43′51" | 29°27′31" | 403.17 | 383.67 |
| SWZK6 | 钻孔 | 105°43′55" | 29°27′29" | 421.42 | 392.02 |
| SWZK7 | 机井 | 105°43′37" | 29°27′33" | 403.08 | 369.28 |
| SWZK8 | 钻孔 | 105°43′40" | 29°27′32" | 403.12 | 366.82 |
| SWZK9 | 钻孔 | 105°43′43" | 29°27′31" | 403.1 | 370.6 |
| SWZK10 | 钻孔 | 105°43′47" | 29°27′30" | 403.11 | 380.31 |
| SWZK11 | 机井 | 105°43′50" | 29°27′28" | 403.26 | 382.36 |
| SWZK12 | 钻孔 | 105°43′54" | 29°27′27" | 418.49 | 389.59 |
| SWZK13 | 钻孔 | 105°43′39" | 29°27′30" | 403.25 | 379.75 |
| SWZK14 | 钻孔 | 105°43′42" | 29°27′29" | 403.13 | 378.03 |
| SWZK15 | 钻孔 | 105°43′45" | 29°27′27" | 403.2 | 381.18 |
| SWZK16 | 钻孔 | 105°43′49" | 29°27′26" | 403.16 | 383.06 |
| SWZK18 | 钻孔 | 105°43′38" | 29°27′28" | 403.01 | 367.61 |
| SWZK19 | 机井 | 105°43′41" | 29°27′27" | 402.7 | 372.6 |
| SWZK20 | 钻孔 | 105°43′44" | 29°27′25" | 403.13 | 383.93 |
| SWZK21 | 机井 | 105°43′48" | 29°27′24" | 403.12 | 383.86 |
| SWZK22 | 钻孔 | 105°43′52" | 29°27′22" | 412.27 | 388.47 |
| SWZK23 | 钻孔 | 105°43′40" | 29°27′25" | 402.96 | 370.26 |
| SWZK24 | 钻孔 | 105°43′43" | 29°27′23" | 403.16 | 384.67 |
| SWZK25 | 机井 | 105°43′46" | 29°27′36" | 394.96 | 377.96 |
| SWZK26 | 钻孔 | 105°43′53" | 29°27′33" | 405.16 | 379.86 |
| SWZK27 | 机井 | 105°43′37" | 29°27′27" | 403.13 | 364.25 |
| D1 | 机井 | 105°45′14" | 29°28′13" | 374 | 355.1 |
| D2 | 废弃民井 | 105°45′22" | 29°27′30" | 370 | 363.7 |
| D3 | 废弃民井 | 105°43′52" | 29°26′27" | 391 | 389.6 |

2、地下水水质监测

为调查本项目所在区域的地下水水质情况，评价引用价《大足高新区邮亭组团规划环境影响报告书》中D4、D5、D7、HS5、HS6等监测点位的监测数据，前述引用监测点位均与项目位于同一水文地质单元，监测数据监测至今，区域未新增新的地下水污染源，区域地下水环境现状未发生较大的变化，因此评价利用该监测数据是可行的。同时，为更好了解项目所在水文地质单元的地下水质量现状，建设单位委托重庆国环环境监测有限公司对同一水文地质单元且位于建设项目场地下游的V1、V2点位的进行了地下水环境质量补充监测。

（1）监测点位设置

表4.3-8  地下水水质监测点位设置情况一览表

| 监测点位 | 引用报告 | 引用监测报告中的编号 | 监测时间 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 项目上游 | 开创环（检）字【2022】第HP032号 | D-5 | 2022年3月19日 | 八大离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-）；浑浊度、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、苯、甲苯、石油类、锶、钡 |
| D2 项目左侧 |  | D-4 |  |  |
| D3 项目侧游 |  | D-7 |  |  |
| D4 项目侧游 | 天航（监）字〔2022〕第QTWT2832号 | HS5 | 2022年3月19日 | 外观、pH、钾、钠、钙、镁、铁、锰、碳酸盐、重碳酸盐、氯化物(以C1计)硫酸盐(以SO2-计)硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、汞、镉、六价铬、砷、铅、镍、铜、锌、氨氮、氟化物、挥发酚、氰化物、石油类 |
| D5 项目下游 |  | HS6 |  |  |
| D6 项目下游 | CQGH2024BF0127 | V1 | 2024年10月25日 | 锶、钡 |
| D7 项目下游 |  | V2 |  | 锶、钡 |

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目应开展地下水环境影响二级评价，本评价地下水监测点位设置满足二级评价的相关要求（“潜水含水层的水质监测点应不少于5个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层2-4个。原则上建设项目场地上游和两侧的地下水水质监测点均不得少于1个，建设项目场地及其下游影响区的地下水水质监测点不得少于2个”）。

（2）监测结果统计及评价

①监测结果

监测及统计结果见表4.2-9、4.2-10。

②评价方法及评价模式

地表水现状评价采用标准指数法，评价模式如下：

pH评价模式：

pHj>7.0

式中：Si,j——为i污染物在j监测点处的标准指数；

Ci,j——为i污染物在j监测点处的实测浓度（mg/l）；

Csi——为i污染物的评价标准（mg/l）；

SpH,j——pH的标准指数；

Psd——地表水水质标准中规定的pH值下限；

Psu——地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHj——在j监测点处实测的pH值；

③评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准作为地下水环境质量评价标准。

表4.3-9   地下水八大离子监测结果汇总表  单位：mg/L

| 监测点 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 2.18 | 31.0 | 73.4 | 16.9 | 未检出 | 367.5 | 10.8 | 13.6 |
| D2 | 1.09 | 15.9 | 116 | 9.70 | 未检出 | 318.3 | 14.7 | 62.3 |
| D3 | 1.76 | 142 | 37.9 | 7.38 | 未检出 | 414.4 | 48.7 | 33.0 |
| D4 | 7.84 | 15.1 | 87.9 | 16.5 | 未检出 | 336 | 18.2 | 46 |
| D5 | 8.02 | 17.5 | 93.4 | 17.3 | 未检出 | 272 | 38.1 | 41 |

表4.3-10   地下水环境质量现状监测及评价结果统计

| 检测项目 | 单位 | D1 |  | D2 |  | D3 |  | D4 |  | D5 |  | D6 |  | D7 |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | Si,j值 | 监测值 | Si,j值 | 监测值 | Si,j值 | 监测值 | Si,j值 | 监测值 | Si,j值 | 监测值 | Si,j值 | 监测值 | Si,j值 |  |
| pH | 无量纲 | 7.16 | 0.11 | 7.26 | 0.17 | 7.12 | 0.08 | 6.9 | 0.2 | 6.88 | 0.24 | / | / | / | / | 6.5~8.5 |
| 氨氮 | mg/L | 0.401 | 0.8 | 0.042 | 0.8 | 0.151 | 0.302 | 0.227 | 0.454 | 0.285 | 0.57 | / | / | / | / | 0.50 |
| 硝酸盐 （以N计） | mg/L | 1.44 | 0.072 | 1.02 | 0.051 | 0.143 | 0.007 | 0.79 | 0.04 | 0.81 | 0.04 | / | / | / | / | 20 |
| 亚硝酸盐 （以N计） | mg/L | 0.018 | 0.018 | 0.056 | 0.056 | 0.064 | 0.064 | 0.051 | 0.051 | 0.062 | 0.062 | / | / | / | / | 1 |
| 挥发性酚类 | mg/L | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 0.0005 | 0.25 | 0.0007 | 0.35 | / | / | / | / | 0.002 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / | / | / | / | / | 0.05 |
| 砷 | μg/L | 3×10-4L | / | 3×10-4L | / | 3×10-4L | / | 3×10-4L | / | 3×10-4L | / | / | / | / | / | 10 |
| 汞 | μg/L | 6.08×10-5L | / | 1.04×10-4L | / | 8.76×10-4L | / | 4×10-5L | / | 4×10-5L | / | / | / | / | / | 1 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | / | / | / | / | 0.05 |
| 总硬度 | mg/L | 216 | 0.48 | 250 | 0.56 | 115 | 0.26 | 263 | 0.58 | 287 | 0.64 | / | / | / | / | 450 |
| 铅 | μg/L | 2.5×10-3L | / | 2.5×10-3L | / | 2.5×10-3L | / | 1.2×10-3L | / | 1.2×10-3L | / | / | / | / | / | 0.01 |
| 镉 | μg/L | 1.4×10-3 | 0.00028 | 5.0×10-4L | / | 5.0×10-4L | / | 1×10-4L | / | 1×10-4L | / | / | / | / | / | 0.005 |
| 铁 | mg/L | 0.03L | / | 0.03L | / | 0.03L | / | 0.03L | / | 0.03L | / | / | / | / | / | 0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / | / | / | / | / | 0.1 |
| 铜 | mg/L | / | / | / | / | / | / | 0.05L | / | 0.05L | / | / | / | / | / | 1.00 |
| 锌 | mg/L | / | / | / | / | / | / | 0.02L | / | 0.02L | / | / | / | / | / | 1.00 |
| 镍 | mg/L | / | / | / | / | / | / | 5×10-3L | / | 5×10-3L | / | / | / | / | / | 0.02 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 330 | 0.33 | 402 | 0.402 | 487 | 0.487 | 382 | 0.382 | 334 | 0.334 | / | / | / | / | 1000 |
| 耗氧量 | mg/L | 2.30 | 0.78 | 2.02 | 0.67 | 1.61 | 0.54 | 0.80 | 0.267 | 1.07 | 0.36 | / | / | / | / | 3 |
| 氟化物 | mg/L | 0.183 | 0.18 | 0.170 | 0.17 | 0.205 | 0.205 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 1 |
| 石油类 | mg/L | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | / | / | / | / | 0.05 |
| LAS | mg/L | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.3 |
| 浑浊度 | NTU | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / | / | ≤3 |
| 硫化物 | mg/L | 0.01L | / | 0.01L |  | 0.01L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.02 |
| 菌落总数 | CFU/ml | 45 | 0.45 | 34 | 0.34 | 35 | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 总大肠菌群 | MPN/L | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3.0 |
| 苯 | mg/L | 1.4L | / | 1.4L | / | 1.4L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.01 |
| 甲苯 | mg/L | 1.4L | / | 1.4L | / | 1.4L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.7 |
| 锶 | mg/L | 0.92 | / | 0.74 | / | 0.72 | / | / | / | / | / | 2.37 | / | 2.84 | / | / |
| 钡 | mg/L | 0.4 | 0.57 | 0.2 | 0.29 | 0.4 | 0.57 | / | / | / | / | 0.53 | 0.76 | 0.29 | 0.41 | 0.7 |

注：“L”表示检测数据低于标准方法检出限，本次评价以检出限值进行评价。

由表4.3-10可知，D1~D7地下水监测点的各项水质指标监测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准要求，石油类监测值满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准限值，表明项目区域地下水环境质量良好。

- 4.3.5 土壤环境质量现状

为了解项目所在区域的土壤环境质量现状，建设单位委托重庆开创环境监测有限公司和重庆国环环境监测有限公司分别于2024年9月3日、2024年10月25日对本项目所在区域的土壤环境进行了取样检测，检测结果详见《重庆开创环境监测有限公司监测报告》（开创环（检）字[2024]第HP039号）、《重庆国环环境监测有限未能成功监测报告》（CQGH2024BF0127）。

1、检测点位及检测因子

评价根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表6现状监测布点类型与数量要求进行布点，项目开展土壤环境影响三级评价，属于污染影响类项目，故在项目占地范围内布设3个表层样点，均位于项目南侧的绿化带范围内，具体设置情况如下表所示。

表4.3-11  土壤监测布点情况一览表

| 编号 | 位置 | 样点类型 | 经纬度 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-1 | 占地范围内南侧50m 范围内 | 表层样点 | 105°44′22.379″ 29°27′16.558″ | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对-二甲苯、邻-二甲苯）、半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（a,h）蒽、茚并（1,2,3-cd）芘、萘）、阳离子交换量、渗滤率（饱和导水率）、容重、非毛管孔隙、毛管孔隙、总孔隙度、氧化还原电位、锶、钡 |
| T-2 |  | 表层样点 | 105°44′23.283″29°27′15.940″ | 锶、钡 |
| T-3 |  | 表层样点 | 105°44′25.455″29°27′15.901″ | 锶、钡 |

2、土壤理化特性调查

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录C相关要求，土壤理化特性调查详见下表。

表4.3-12 土壤理化特性调查表

| 点号 |  |  | T-1 | 时间 | 2024.9.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  |  | 105°44′22.379″ | 纬度 | 29°27′16.558″ |
| 取样深度 |  |  | 20cm |  |  |
| 现场记录 | 颜色 |  | 红棕色 |  |  |
|  | 结构 |  | 块状结构体 |  |  |
|  | 质地 |  | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 |  | - |  |  |
|  | 其他异物 |  | 无 |  |  |
| 实验室测定 | 氧化还原电位 | mV | 425 |  |  |
|  | 土壤渗透率 | mm/min | 1.24 |  |  |
|  | 孔隙度 | % | 11.9 |  |  |
|  | 土壤容重 | g/cm3 | 1.29 |  |  |
|  | 阳离子交换量 | cmol+/kg | 15.2 |  |  |
|  | pH | 无量纲 | 7.34 |  |  |

3、检测时间和检测频率

采样时间：2024年9月3日、2024年10月25日各采样一次。

4、评价标准

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地土壤污染管控标准第二类用地筛选值。

5、检测结果

项目所在区域土壤环境质量检测结果如下表所示。

表4.3-13  土壤环境质量检测结果一览表

| 检测项目 | 结果 |  |  | 筛选值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T-1 | T-2 | T-3 |  |  |
| 砷 | 3.72 | / | / | 60 | mg/kg |
| 汞 | 0.048 | / | / | 38 | mg/kg |
| 六价铬 | 0.5L | / | / | 5.7 | mg/kg |
| 铜 | 16 | / | / | 18000 | mg/kg |
| 铅 | 26.8 | / | / | 800 | mg/kg |
| 镉 | 0.1L | / | / | 65 | mg/kg |
| 镍 | 28 | / | / | 900 | mg/kg |
| 四氯化碳 | 1.3×10-3L | / | / | 2.8 | mg/kg |
| 氯仿 | 1.1×10-3L | / | / | 0.9 | mg/kg |
| 氯甲烷 | 1.0×10-3L | / | / | 37 | mg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | 1.2×10-3L | / | / | 9 | mg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 | 1.3×10-3L | / | / | 5 | mg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 | 1.0×10-3L | / | / | 66 | mg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 1.3×10-3L | / | / | 596 | mg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1.4×10-3L | / | / | 54 | mg/kg |
| 二氯甲烷 | 1.5×10-3L | / | / | 616 | mg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 | 1.1×10-3L | / | / | 5 | mg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.2×10-3L | / | / | 10 | mg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.2×10-3L | / | / | 6.8 | mg/kg |
| 四氯乙烯 | 1.4×10-3L | / | / | 53 | mg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 1.3×10-3L | / | / | 840 | mg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 1.2×10-3L | / | / | 2.8 | mg/kg |
| 三氯乙烯 | 1.2×10-3L | / | / | 2.8 | mg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 1.2×10-3L | / | / | 0.5 | mg/kg |
| 氯乙烯 | 1.0×10-3L | / | / | 0.43 | mg/kg |
| 苯 | 1.9×10-3L | / | / | 4 | mg/kg |
| 氯苯 | 1.2×10-3L | / | / | 270 | mg/kg |
| 1,2-二氯苯 | 1.5×10-3L | / | / | 560 | mg/kg |
| 1,4-二氯苯 | 1.5×10-3L | / | / | 20 | mg/kg |
| 乙苯 | 1.2×10-3L | / | / | 28 | mg/kg |
| 苯乙烯 | 1.1×10-3L | / | / | 1290 | mg/kg |
| 甲苯 | 1.3×10-3L | / | / | 1200 | mg/kg |
| 间，对-二甲苯 | 1.2×10-3L | / | / | 570 | mg/kg |
| 邻-二甲苯 | 1.2×10-3L | / | / | 640 | mg/kg |
| 硝基苯 | 0.09L | / | / | 76 | mg/kg |
| 苯胺 | 0.1L | / | / | 260 | mg/kg |
| 2-氯酚 | 0.06L | / | / | 2256 | mg/kg |
| 苯并（a）蒽 | 0.1L | / | / | 15 | mg/kg |
| 苯并（a）芘 | 0.1L | / | / | 1.5 | mg/kg |
| 苯并（b）荧蒽 | 0.2L | / | / | 15 | mg/kg |
| 苯并（k）荧蒽 | 0.1L | / | / | 151 | mg/kg |
| 䓛 | 0.1L | / | / | 1293 | mg/kg |
| 二苯并（a,h）蒽 | 0.1L | / | / | 1.5 | mg/kg |
| 茚并(1,2,3-c,d）芘 | 0.1L | / | / | 15 | mg/kg |
| 萘 | 0.09L | / | / | 70 | mg/kg |
| 锶 | 201 | 194 | 206 | / | mg/kg |
| 钡 | 1 | 0.76 | 0.69 | / | g/kg |
| 注：锶、钡均无筛选值，检测结果留作背景值。 |  |  |  |  |  |

根据检测结果可知，项目所在区域土壤各污染物项目均低于建设用地土壤污染管控标准第二类用地筛选值，无超标现象。

- 5环境影响预测与评价

- 5.1施工期

- 5.1.1废水

施工期废水主要是施工人员的生活污水。最大施工人数为5人/d，人均用水量按100L/d计，则生活用水量约为0.5m3/d，折污系数取0.9，则生活污水产生量为0.45m3/d，污染物以COD、BOD5、SS和NH3-N为主。施工人员生活污水可依托园区内已有生活设施处理达标后外排，对地表水环境影响很小。

- 5.1.2环境空气

施工期产生的废气主要是运输车辆产生的尾气，厂房内部装饰、设备安装调试产生的粉尘、有机废气等。施工期间产生的粉尘及装修有机废气量小，通过采用安全环保的装饰材料等方式可有效减小施工废气对环境的影响。

- 5.1.3噪声

施工期间的噪声主要是运输车辆的噪声、设备安装以及室内装修产生的噪声，噪声值在70～95dB（A）之间。由于本项目位于重庆市大足高新区邮亭组团，周边均为工业企业及标准厂房等，居民点距离较远，同时施工主要集中在车间内部，通过加强对运输车辆的管理、室内封闭施工等方式，施工噪声对环境影响很小。

- 5.1.4固体废物

施工期产生的固体废物主要来源于施工废料和施工人员的生活垃圾等。

施工人员的生活垃圾定点收集，由市政环卫部门统一处置；

少量废包装材料、装修废料可外卖的卖至废品收购站，涂料包装废料送有危废资质单位处理。施工期间产生的固体废物经妥善处置后对环境影响小。

施工期固体废物经妥善处理后对环境影响小。

- 5.2营运期

- 5.2.1环境空气影响预测与评价

一、评价基准年

本项目大气评价等级为一级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），评价选取 2023年为本项目大气环境影响评价的基准年。

二、区域气象特征

（一）地面气象观测数据

地面气象资料采用中国气象局国家气象信息中心提供的大足站2023年全年逐日逐时的风向、风速、气温以及总云量数据。其中，风向、风速、温度等原始地面气象观测数据来源于中国气象局，云量数据来源于国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室卫星观测总云量。为保证预测模型所需输入数据的连续性，已采用线性插值方式对观测数据中存在个别小时风向、风速、温度等观测数据缺失的时段予以补充。对于低云量的缺失采用总云量代替的方式予以补充。大足区气象站距离本项目直线距离约27km，小于50km，满足预测模型要求，具体情况如下表所示。

表5.2-1  地面观测气象站数据参数一览表

| 气象站名称 | 气象站编号 | 气象站坐标 |  | 气象站等级 | 海拔 高度 | 数据 年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大足气象站 | 57502 | 29.71N | 105.69E | 市级站 | 394.7m | 2022年 | 风向、风速、总云量、低云量、干球温度 |

（二）高空模拟气象参数

本项目高空气象数据由中国气象局国家气象信息中心采用国际上前沿的模式与同化方案(GFS/GSI)，建成全球大气再分析系统(CRAS)，通过多层次循环同化试验，不断强化观测资料的同化应用，研制出10年以上长度的“中国全球大气再分析中间产品(CRA-Interim，2009-2020 年)”，时间分辨率为6小时，水平分辨率为34公里，垂直层次64层。提取37个层次的高空模拟气象数据，层次为1000～100hPa 每间隔25hPa为一个层次。

本次评价所用高空气象数据层数 18 层。

高空气象因子包括气压、离地高度、干球温度、风向和风速。站台编号为 57502，站点经纬度为东经105.69°、北纬29.71°。

（三）评价区近20年气候特征

根据大足区2004~2023年气象统计数据，大足区近20年气象特征统计数如下：

表5.2-2 大足区近20年常规气象统计数据一览表（2004~2023年）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温℃ |  | 17.39 | / | / |
| 累年极端最高气温℃ |  | 38.76 | 2006.08.15 | 41.9 |
| 累年极端最低气温℃ |  | -1.02 | 2018.01.09 | -3.3 |
| 多年平均气压hPa |  | 963.74 | / | / |
| 多年平均水汽压hPa |  | 17.15 | / | / |
| 多年平均相对湿度% |  | 81.91 | / | / |
| 多年平均降雨量mm |  | 1033.08 | / | / |
| 多年平均最大日降水量mm |  | 93.12 | 2012.08.31 | 205.3 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数（d） | 0.3 | / | / |
|  | 多年平均雷暴日数（d） | 26.3 | / | / |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 0.1 | / | / |
|  | 多年平均大风日数（d） | 1.45 | / | / |
| 多年实测极大风速m/s |  | 17.48 | 2022.04.12 | 25.4 |
| 多年平均风速m/s |  | 1.45 | / | / |
| 多年主导风向、风向频率% |  | W 8.81 | / | / |
| 多年静风频率（风速<0.2m/s）% |  | 13.01 | / | / |

（四）评价基准年（2023年）气象条件

1、风向

风向是影响大气污染物扩散、稀释的最重要的一个因子，风速的大小决定着污染物的扩散速率，而风向则决定着污染物的落区。根据统计，大足区2023年风速≤0.5m/s 的最大持续时长为4h，始于2023年12月28日11时。

2023年大足区各月及全年风向、风频统计结果如下表所示。

表5.2-3  2023年大足站风向统计表     单位：%

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 6.38 | 7.71 | 7.8 | 7 | 6.14 | 4.02 | 2.71 | 2.55 | 2.46 | 3.1 | 6.22 | 8.32 | 9.05 | 6.33 | 3.57 | 3.52 | 13.63 |
| 2月 | 7.25 | 8.35 | 7.75 | 7.39 | 6.71 | 4.65 | 3.13 | 2.38 | 2.37 | 2.65 | 5.09 | 7.62 | 8.61 | 6.06 | 3.65 | 4.06 | 12.83 |
| 3月 | 7.4 | 7.75 | 7.77 | 7.52 | 6.96 | 4.32 | 3.12 | 2.4 | 2.54 | 2.76 | 5.32 | 7.39 | 8.47 | 6.29 | 3.96 | 4.45 | 11.94 |
| 4月 | 7.97 | 7.06 | 7.04 | 7.12 | 6.79 | 4.93 | 3.76 | 2.86 | 3 | 3.08 | 5.64 | 7.79 | 8.15 | 6.04 | 3.68 | 4.26 | 11.21 |
| 5月 | 6.09 | 7.63 | 7.35 | 7.92 | 7.35 | 5.62 | 3.94 | 3.5 | 3.39 | 3.29 | 5.23 | 7.13 | 8.08 | 5.66 | 3.51 | 3.86 | 10.69 |
| 6月 | 5.62 | 6.05 | 6.47 | 6.45 | 6.41 | 5.13 | 4.21 | 3.45 | 3.84 | 4.42 | 6.37 | 8.03 | 8.34 | 6.3 | 3.7 | 3.57 | 12.03 |
| 7月 | 5.2 | 5.3 | 5.65 | 5.91 | 6.51 | 5.03 | 4.25 | 4.05 | 4.16 | 3.91 | 6.19 | 8.42 | 9.67 | 7.45 | 3.82 | 3.61 | 11.15 |
| 8月 | 5.24 | 5.36 | 4.83 | 4.87 | 5.83 | 4.85 | 5.01 | 4.24 | 4.02 | 3.74 | 6.06 | 9.16 | 10.97 | 7.7 | 4.14 | 3.69 | 10.5 |
| 9月 | 7.25 | 6.81 | 6.3 | 6.55 | 5.71 | 4.3 | 3.15 | 2.91 | 3.21 | 3.14 | 5.48 | 7.3 | 9.2 | 7.12 | 4.75 | 4.66 | 12.55 |
| 10月 | 7.42 | 6.72 | 6.67 | 6.83 | 5.88 | 4.3 | 2.83 | 2.47 | 2.77 | 3.25 | 5.84 | 7.82 | 8.78 | 6.93 | 4.14 | 4.37 | 13.22 |
| 11月 | 7.01 | 7.06 | 7.57 | 6.67 | 5.5 | 3.79 | 2.88 | 2.45 | 2.66 | 3.18 | 5.83 | 7.79 | 9.01 | 6.72 | 4.15 | 4.43 | 13.63 |
| 12月 | 7.16 | 7.32 | 7.13 | 6.66 | 5.75 | 4.01 | 3.18 | 2.48 | 2.8 | 3.25 | 5.82 | 7.83 | 8.68 | 6.21 | 3.91 | 3.82 | 14.17 |
| 全年 | 6.56 | 6.96 | 6.71 | 6.6 | 6.05 | 4.43 | 3.47 | 3.1 | 3.18 | 3.43 | 5.67 | 7.94 | 8.81 | 6.39 | 3.84 | 4.09 | 13.02 |

2023年大足区风向玫瑰图

2、风速：2023年平均风速为1.46m/s

大足区2023年平均风速的月变化图

3、温度：2022年平均温度为17.38℃

大足区2023年平均温度的月变化图

三、预测模型及参数设置

1、模型选择

本项目地处城市地区，环境空气评价范围取边长5km的矩形区域。评价范围内没有大型水体（海或湖）存在，项目基准年内不存在风速≤0.5m/s的持续时间超过72h的情况，近20年统计的全年静风（风速≤0.2m/s）频率小于35%。因此，本评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A中推荐的AERMOD模型，该模型可用于局地尺度（≤50km）范围内的预测，适用点源、面源、线源、体源等各种污染源。

2、地形数据

地形数据通过AERMOD软件的生成的DEM文件导入，地形数据源自DEM90数据，经度90m，满足本次环境空气预测评价要求。

项目周边地形图（项目位于图中心位置）

项目周边无高层建筑，故AERMOD模型运行时不考虑建筑物下洗。

（3）地面特征参数

地面分扇区数1个，地表类型为城市，地表湿度为潮湿气候。地面特征参数见下表。

表5.2-3    地面特征参数

| 序号 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1月 | 0.35 | 0.5 | 1 |
| 2 | 2月 | 0.35 | 0.5 | 1 |
| 3 | 3月 | 0.14 | 0.5 | 1 |
| 4 | 4月 | 0.14 | 0.5 | 1 |
| 5 | 5月 | 0.14 | 0.5 | 1 |
| 6 | 6月 | 0.16 | 1 | 1 |
| 7 | 7月 | 0.16 | 1 | 1 |
| 8 | 8月 | 0.16 | 1 | 1 |
| 9 | 9月 | 0.18 | 1 | 1 |
| 10 | 10月 | 0.18 | 1 | 1 |
| 11 | 11月 | 0.18 | 1 | 1 |
| 12 | 12月 | 0.35 | 0.5 | 1 |

四、预测方案

1、预测因子

根据本项目污染特征，确定本次评价环境空气预测因子为：PM10、PM2.5。

2、预测范围

本项目排放污染物的最远影响距离（D10%）为150m，确定项目大气环境影响预测范围为以项目厂址为中心，边长5km的矩形区域。

3、网格点及环境保护目标

以项目厂址中心为坐标原点（0，0），经纬度105.442426E，29.271706N，采用直角坐标网格，预测范围内网格间距为X方向[-2600，2600]100、Y方向[-2600，2600]100，共计2832个网格点。

项目大气环境评价范围内环境空气保护目标如下表所示。

表5.2-4  环境空气保护目标

| 编号 | 名称 | 坐标X | 坐标Y | 地面高程 | 环境功能区 | 相对方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红石村 | 1096 | -812 | 388 | 环境空气二类功能区 | SE |
| 2 | 红林村 | 931 | -1355 | 401 |  | SE |
| 3 | 东胜村 | 1085 | -1944 | 391 |  | SE |
| 4 | 邮亭镇 | 448 | -2336 | 400 |  | S |
| 5 | 东凤村 | 1569 | -2094 | 404 |  | SE |
| 6 | 堰塘湾 | 2175 | -2221 | 384 |  | SE |
| 7 | 温家院子 | 2247 | -1254 | 379 |  | SE |
| 8 | 天堂村 | 1918 | -27 | 394 |  | NE |
| 9 | 火烧屋基散居点 | 1785 | 642 | 389 |  | NE |
| 10 | 长石村 | 1764 | 931 | 393 |  | NE |
| 11 | 天长村 | 859 | 2155 | 391 |  | NE |
| 12 | 天福村 | 417 | 1808 | 401 |  | NE |
| 13 | 徐家湾散居点 | -148 | 2097 | 416 |  | NW |
| 14 | 赵家河坝散居点 | -878 | 1600 | 424 |  | NW |
| 15 | 子母店散居点 | -1937 | 2178 | 464 |  | NW |
| 16 | 陈家新院子散居点 | -1218 | 862 | 416 |  | NW |
| 17 | 六角坵散居点 | -1526 | -85 | 377 |  | SW |
| 18 | 石盘村散居点 | -2102 | -1113 | 375 |  | SW |
| 19 | 黑水函散居点 | -1218 | -1274 | 383 |  | SW |
| 20 | 观音岩散居点 | -560 | -1159 | 400 |  | SW |
| 21 | 关家院子散居点 | -1906 | -1967 | 376 |  | SW |
| 22 | 龙坎寺散居点 | -827 | -2105 | 421 |  | SW |
| 23 | 高坝子 | -159 | -1436 | 413 |  | S |

4、预测和评价内容

本项目大气环境影响评价范围内涉及与本项目排放污染物相关的在建、拟建污染源、区域削减污染源，结合项目工程分析，预测情景组合如下表所示。

表5.2-5  项目预测和评价内容

| 评价对象 | 污染源 | 排放形式 | 预测内容 | 预测因子 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不达标区 评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | PM10、PM2.5 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源 － 区域削减污染源 ＋ 其他在建、拟建的污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | PM10、PM2.5 | 达标因子PM10叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率； 不达标因子PM2.5评价年平均质量浓度变化率 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | PM10、PM2.5 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | PM10、PM2.5 | 大气环境防护距离 |

5、预测源强

（1）本项目污染源强

①正常工况预测源强

表5.2-6  本项目有组织污染源排放参数一览表（正常工况）

| 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 排气量 (m3/h) | 烟气温度 ℃ | 污染物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） |
| DA001排气筒 | 105°44′23.518″ | 29°27′17.076″ | 406 | 15 | 0.8 | 27000 | 20 | PM10 | 0.532 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.266 |

表5.2-7  本项目无组织污染源排放参数一览表（正常工况）

| 名称 | 面源底部中心坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度(m) | 面源宽度(m) | 面源有效高度(m) | 污染物 | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度° |  |  |  |  |  |  |
| 项目生产厂房 | 105°44′22.784″ | 29°27′19.046″ | 406 | 90 | 30 | 11 | PM10 | 0.332 |
|  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.166 |

②非正常工况

表5.2-8  本项目有组织污染源排放参数一览表（非正常工况）

| 名称 | 排气筒底部中 心坐标 |  | 排气筒底海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 排气量 (m3/h) | 烟气 温度 ℃ | 污染物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） |
| DA001排气筒 | 105°44′23.518″ | 29°27′17.076″ | 406 | 15 | 0.8 | 27000 | 20 | PM10 | 59.063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 29.532 |

（2）评价范围内拟建、在建项目污染源、区域削减污染源

项目评价范围内在建、拟建项目废气污染源如表4.2-1、4.2-2所示。

项目评价范围内区域削减污染源情况如表4.2-3、4.2-4所示。

五、预测结果

1、正常工况预测结果分析与评价

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）评价结果表达要求，预测结果应以列表形式给出各环境空气保护目标及网格最大浓度点主要污染物现状浓度、贡献浓度、叠加现状浓度、削减浓度后保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度、占标率、是否达标等评价结果。

（1）贡献浓度预测结果分析与评价

本项目各环境空气保护目标及区域最大浓度点PM10、PM2.5预测贡献浓度值、占标率以及对应最大贡献值出现的时刻或日期如下表所示。

表5.2-9  本项目PM10贡献质量浓度预测结果表

| 编号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值（μg/m3） | 出现时间（YYMMDDHH） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 红石村 | 日平均 | 1.4388 | 230926 | 150 | 0.96 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0646 | 平均值 | 70 | 0.09 | 达标 |
| 2# | 红林村 | 日平均 | 0.5710 | 231024 | 150 | 0.38 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0477 | 平均值 | 70 | 0.07 | 达标 |
| 3# | 东胜村 | 日平均 | 0.3787 | 231024 | 150 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0293 | 平均值 | 70 | 0.04 | 达标 |
| 4# | 邮亭镇 | 日平均 | 0.4348 | 230119 | 150 | 0.29 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0275 | 平均值 | 70 | 0.04 | 达标 |
| 5# | 东凤村 | 日平均 | 0.2908 | 231208 | 150 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0224 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
| 6# | 堰塘湾 | 日平均 | 0.4439 | 230822 | 150 | 0.30 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0175 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
| 7# | 温家院子 | 日平均 | 0.4263 | 230926 | 150 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0218 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
| 8# | 天堂村 | 日平均 | 0.7421 | 230329 | 150 | 0.49 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0352 | 平均值 | 70 | 0.05 | 达标 |
| 9# | 火烧屋基散居点 | 日平均 | 0.4719 | 231221 | 150 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0321 | 平均值 | 70 | 0.05 | 达标 |
| 10# | 长石村 | 日平均 | 0.8345 | 231221 | 150 | 0.56 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0299 | 平均值 | 70 | 0.04 | 达标 |
| 11# | 天长村 | 日平均 | 0.3442 | 230928 | 150 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0253 | 平均值 | 70 | 0.04 | 达标 |
| 12# | 天福村 | 日平均 | 0.4042 | 230812 | 150 | 0.27 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0345 | 平均值 | 70 | 0.05 | 达标 |
| 13# | 徐家湾散居点 | 日平均 | 0.4715 | 231231 | 150 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0300 | 平均值 | 70 | 0.04 | 达标 |
| 14# | 赵家河坝散居点 | 日平均 | 0.7167 | 230523 | 150 | 0.48 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0349 | 平均值 | 70 | 0.05 | 达标 |
| 15# | 子母店散居点 | 日平均 | 0.3264 | 230526 | 150 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0155 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 16# | 陈家新院子散居点 | 日平均 | 0.5064 | 231203 | 150 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0425 | 平均值 | 70 | 0.06 | 达标 |
| 17# | 六角坵散居点 | 日平均 | 0.6777 | 230804 | 150 | 0.45 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0527 | 平均值 | 70 | 0.08 | 达标 |
| 18# | 石盘村散居点 | 日平均 | 0.5643 | 230119 | 150 | 0.38 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0314 | 平均值 | 70 | 0.04 | 达标 |
| 19# | 黑水函散居点 | 日平均 | 0.5385 | 231231 | 150 | 0.36 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0469 | 平均值 | 70 | 0.07 | 达标 |
| 20# | 观音岩散居点 | 日平均 | 0.6116 | 231002 | 150 | 0.41 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0745 | 平均值 | 70 | 0.11 | 达标 |
| 21# | 关家院子散居点 | 日平均 | 0.2954 | 231231 | 150 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0241 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
| 22# | 龙坎寺散居点 | 日平均 | 0.2657 | 230216 | 150 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0322 | 平均值 | 70 | 0.05 | 达标 |
| 23# | 高坝子 | 日平均 | 0.8500 | 231017 | 150 | 0.57 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0681 | 平均值 | 70 | 0.10 | 达标 |
| 24# | 区域最大浓度点 | 日平均 | 20.0952 | 230924 | 150 | 13.40 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 6.2706 | 平均值 | 70 | 8.96 | 达标 |

由上表可知，本项目实施后，PM10对各敏感目标及最大网格点处贡献浓度小，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中浓度限值要求，日均值最大占标率为13.40%，小于100%，年均值最大占标率为8.96%，小于30%。

表5.2-10  本项目PM2.5贡献质量浓度预测结果表

| 编号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值（ug/m3） | 出现时间（YYMMDDHH） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 红石村 | 日平均 | 0.0007 | 230926 | 75 | 0.96 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.09 | 达标 |
| 2# | 红林村 | 日平均 | 0.0003 | 231024 | 75 | 0.38 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.07 | 达标 |
| 3# | 东胜村 | 日平均 | 0.0002 | 231024 | 75 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.04 | 达标 |
| 4# | 邮亭镇 | 日平均 | 0.0002 | 230119 | 75 | 0.29 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.04 | 达标 |
| 5# | 东凤村 | 日平均 | 0.0001 | 231208 | 75 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.03 | 达标 |
| 6# | 堰塘湾 | 日平均 | 0.0002 | 230822 | 75 | 0.30 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.03 | 达标 |
| 7# | 温家院子 | 日平均 | 0.0002 | 230926 | 75 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.03 | 达标 |
| 8# | 天堂村 | 日平均 | 0.0004 | 230329 | 75 | 0.49 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.05 | 达标 |
| 9# | 火烧屋基散居点 | 日平均 | 0.0002 | 231221 | 75 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.05 | 达标 |
| 10# | 长石村 | 日平均 | 0.0004 | 231221 | 75 | 0.56 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.04 | 达标 |
| 11# | 天长村 | 日平均 | 0.0002 | 230928 | 75 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.04 | 达标 |
| 12# | 天福村 | 日平均 | 0.0002 | 230812 | 75 | 0.27 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.05 | 达标 |
| 13# | 徐家湾散居点 | 日平均 | 0.0002 | 231231 | 75 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.04 | 达标 |
| 14# | 赵家河坝散居点 | 日平均 | 0.0004 | 230523 | 75 | 0.48 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.05 | 达标 |
| 15# | 子母店散居点 | 日平均 | 0.0002 | 230526 | 75 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 16# | 陈家新院子散居点 | 日平均 | 0.0003 | 231203 | 75 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.06 | 达标 |
| 17# | 六角坵散居点 | 日平均 | 0.0003 | 230804 | 75 | 0.45 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.08 | 达标 |
| 18# | 石盘村散居点 | 日平均 | 0.0003 | 230119 | 75 | 0.38 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.04 | 达标 |
| 19# | 黑水函散居点 | 日平均 | 0.0003 | 231231 | 75 | 0.36 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.07 | 达标 |
| 20# | 观音岩散居点 | 日平均 | 0.0003 | 231002 | 75 | 0.41 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.11 | 达标 |
| 21# | 关家院子散居点 | 日平均 | 0.0001 | 231231 | 75 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.03 | 达标 |
| 22# | 龙坎寺散居点 | 日平均 | 0.0001 | 230216 | 75 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.05 | 达标 |
| 23# | 高坝子 | 日平均 | 0.0004 | 231017 | 75 | 0.57 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0000 | 平均值 | 35 | 0.10 | 达标 |
| 24# | 区域最大浓度点 | 日平均 | 0.0100 | 230924 | 75 | 13.40 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0031 | 平均值 | 35 | 8.96 | 达标 |

由上表可知，本项目实施后，PM2.5对各敏感目标及最大网格点处贡献浓度小，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中浓度限值要求，日均值最大占标率为13.4%，小于100%，年均值最大占标率为8.96%，小于30%。

（2）叠加背景值+其他在建、拟建污染源-区域削减污染源预测结果分析

①本项目新增污染源正常排放+其他在建、拟建污染源-区域削减污染源后叠加背景值后，PM10满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中浓度限值要求，各环境空气保护目标及区域最大浓度点PM10质量浓度预测结果如下表所示。

表5.2-10  叠加后PM10质量浓度预测结果表

| 预测点 | 平均时段 | 贡献值（mg/m3） | 占标率 （%） | 现状浓度（mg/m3） | 叠加后浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 评价标准（mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红石村 | 95%保证率日平均 | 0.0154 | 10.27 | 0.115 | 0.1304 | 86.93 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0031 | 4.43 | 0.053 | 0.0561 | 80.14 | 0.07 | 达标 |
| 红林村 | 95%保证率日平均 | 0.0085 | 5.67 | 0.115 | 0.1235 | 82.33 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0011 | 1.57 | 0.053 | 0.0541 | 77.29 | 0.07 | 达标 |
| 东胜村 | 95%保证率日平均 | 0.0069 | 4.60 | 0.115 | 0.1219 | 81.27 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0007 | 1.00 | 0.053 | 0.0537 | 76.71 | 0.07 | 达标 |
| 邮亭镇 | 95%保证率日平均 | 0.0048 | 3.20 | 0.115 | 0.1198 | 79.87 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0004 | 0.57 | 0.053 | 0.0534 | 76.29 | 0.07 | 达标 |
| 东凤村 | 95%保证率日平均 | 0.0052 | 3.47 | 0.115 | 0.1202 | 80.13 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0005 | 0.71 | 0.053 | 0.0535 | 76.43 | 0.07 | 达标 |
| 堰塘湾 | 95%保证率日平均 | 0.0044 | 2.93 | 0.115 | 0.1194 | 79.60 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0003 | 0.43 | 0.053 | 0.0533 | 76.14 | 0.07 | 达标 |
| 温家院子 | 95%保证率日平均 | 0.0106 | 7.07 | 0.115 | 0.1256 | 83.73 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0007 | 1.00 | 0.053 | 0.0537 | 76.71 | 0.07 | 达标 |
| 天堂村 | 95%保证率日平均 | 0.0162 | 10.80 | 0.115 | 0.1312 | 87.47 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0014 | 2.00 | 0.053 | 0.0544 | 77.71 | 0.07 | 达标 |
| 火烧屋基散居点 | 95%保证率日平均 | 0.0075 | 5.00 | 0.115 | 0.1225 | 81.67 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0008 | 1.14 | 0.053 | 0.0538 | 76.86 | 0.07 | 达标 |
| 长石村 | 95%保证率日平均 | 0.0061 | 4.07 | 0.115 | 0.1211 | 80.73 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0007 | 1.00 | 0.053 | 0.0537 | 76.71 | 0.07 | 达标 |
| 天长村 | 95%保证率日平均 | 0.0052 | 3.47 | 0.115 | 0.1202 | 80.13 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0004 | 0.57 | 0.053 | 0.0534 | 76.29 | 0.07 | 达标 |
| 天福村 | 95%保证率日平均 | 0.0034 | 2.27 | 0.115 | 0.1184 | 78.93 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0003 | 0.43 | 0.053 | 0.0533 | 76.14 | 0.07 | 达标 |
| 徐家湾散居点 | 95%保证率日平均 | 0.0030 | 2.00 | 0.115 | 0.1180 | 78.67 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0002 | 0.29 | 0.053 | 0.0532 | 76.00 | 0.07 | 达标 |
| 赵家河坝散居点 | 95%保证率日平均 | 0.0030 | 2.00 | 0.115 | 0.1180 | 78.67 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0002 | 0.29 | 0.053 | 0.0532 | 76.00 | 0.07 | 达标 |
| 子母店散居点 | 95%保证率日平均 | 0.0015 | 1.00 | 0.115 | 0.1165 | 77.67 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0001 | 0.14 | 0.053 | 0.0531 | 75.86 | 0.07 | 达标 |
| 陈家新院子散居点 | 95%保证率日平均 | 0.0036 | 2.40 | 0.115 | 0.1186 | 79.07 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0002 | 0.29 | 0.053 | 0.0532 | 76.00 | 0.07 | 达标 |
| 六角坵散居点 | 95%保证率日平均 | 0.0024 | 1.60 | 0.115 | 0.1174 | 78.27 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0002 | 0.29 | 0.053 | 0.0532 | 76.00 | 0.07 | 达标 |
| 石盘村散居点* | 95%保证率日平均 | 0.0026 | 1.73 | 0.117 | 0.1196 | 79.73 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0002 | 0.29 | 0.062 | 0.0622 | 88.86 | 0.07 | 达标 |
| 黑水函散居点* | 95%保证率日平均 | 0.0036 | 2.40 | 0.117 | 0.1206 | 80.40 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0003 | 0.43 | 0.062 | 0.0623 | 89.00 | 0.07 | 达标 |
| 观音岩散居点 | 95%保证率日平均 | 0.0053 | 3.53 | 0.115 | 0.1203 | 80.20 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0005 | 0.71 | 0.053 | 0.0535 | 76.43 | 0.07 | 达标 |
| 关家院子散居点* | 95%保证率日平均 | 0.0034 | 2.27 | 0.117 | 0.1204 | 80.27 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0002 | 0.29 | 0.062 | 0.0622 | 88.86 | 0.07 | 达标 |
| 龙坎寺散居点 | 95%保证率日平均 | 0.0043 | 2.87 | 0.115 | 0.1193 | 79.53 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0003 | 0.43 | 0.053 | 0.0533 | 76.14 | 0.07 | 达标 |
| 高坝子 | 95%保证率日平均 | 0.0054 | 3.60 | 0.115 | 0.1204 | 80.27 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0005 | 0.71 | 0.053 | 0.0535 | 76.43 | 0.07 | 达标 |
| 区域最大浓度点 | 95%保证率日平均 | 0.0348 | 23.20 | 0.115 | 0.1498 | 99.87 | 0.15 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.0133 | 19.00 | 0.053 | 0.0663 | 94.71 | 0.07 | 达标 |

注：*位于荣昌区，叠加荣昌区的现状浓度值。

叠加后区域PM10 95%保证率日均浓度分布情况    单位：mg/m3

叠加后区域PM10年均浓度分布情况    单位：mg/m3

② PM2.5平均质量浓度变化率

本项目为不达标区，不达标因子为PM2.5。结合预测结果，实施削减后预测范围年平均质量浓度变化率K=-37.25%，小于-20%，依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目建成后区域环境质量可得到整体改善，PM 2.5的环境影响可接受。

2、非正常排放预测

（1）PM10非正常排放

本项目PM10非正常排放时敏感目标及网格1h平均质量浓度贡献值、浓度占标率如下表所示。

表5.2-11  PM10非正常排放敏感目标及网格浓度贡献值及占标率

| 编号 | 预测点 | 点坐标 |  | 浓度类型 | 出现时间（YYMMDDHH） | 贡献浓度（mg/m3） | 评价标准（mg/m3） | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1# | 红石村 | 1096 | -812 | 1小时平均 | 23100507 | 0.0700 | 0.4500 | 15.55 | 达标 |
| 2# | 红林村 | 931 | -1355 | 1小时平均 | 23013109 | 0.0482 | 0.4500 | 10.72 | 达标 |
| 3# | 东胜村 | 1085 | -1944 | 1小时平均 | 23012509 | 0.0526 | 0.4500 | 11.69 | 达标 |
| 4# | 邮亭镇 | 448 | -2336 | 1小时平均 | 23010309 | 0.1369 | 0.4500 | 30.43 | 达标 |
| 5# | 东凤村 | 1569 | -2094 | 1小时平均 | 23013109 | 0.0282 | 0.4500 | 6.26 | 达标 |
| 6# | 堰塘湾 | 2175 | -2221 | 1小时平均 | 23100707 | 0.0247 | 0.4500 | 5.49 | 达标 |
| 7# | 温家院子 | 2247 | -1254 | 1小时平均 | 23020209 | 0.0667 | 0.4500 | 14.82 | 达标 |
| 8# | 天堂村 | 1918 | -27 | 1小时平均 | 23021509 | 0.0956 | 0.4500 | 21.24 | 达标 |
| 9# | 火烧屋基散居点 | 1785 | 642 | 1小时平均 | 23090307 | 0.0557 | 0.4500 | 12.37 | 达标 |
| 10# | 长石村 | 1764 | 931 | 1小时平均 | 23121911 | 0.0391 | 0.4500 | 8.68 | 达标 |
| 11# | 天长村 | 859 | 2155 | 1小时平均 | 23020709 | 0.1716 | 0.4500 | 38.13 | 达标 |
| 12# | 天福村 | 417 | 1808 | 1小时平均 | 23012510 | 0.0814 | 0.4500 | 18.09 | 达标 |
| 13# | 徐家湾散居点 | -148 | 2097 | 1小时平均 | 23012510 | 0.1351 | 0.4500 | 30.02 | 达标 |
| 14# | 赵家河坝散居点 | -878 | 1600 | 1小时平均 | 23012510 | 0.1295 | 0.4500 | 28.78 | 达标 |
| 15# | 子母店散居点 | -1937 | 2178 | 1小时平均 | 23051907 | 0.0606 | 0.4500 | 13.47 | 达标 |
| 16# | 陈家新院子散居点 | -1218 | 862 | 1小时平均 | 23051907 | 0.1848 | 0.4500 | 41.07 | 达标 |
| 17# | 六角坵散居点 | -1526 | -85 | 1小时平均 | 23123112 | 0.0557 | 0.4500 | 12.38 | 达标 |
| 18# | 石盘村散居点 | -2102 | -1113 | 1小时平均 | 23120109 | 0.0388 | 0.4500 | 8.62 | 达标 |
| 19# | 黑水函散居点 | -1218 | -1274 | 1小时平均 | 23010309 | 0.1432 | 0.4500 | 31.83 | 达标 |
| 20# | 观音岩散居点 | -560 | -1159 | 1小时平均 | 23010309 | 0.3889 | 0.4500 | 86.41 | 达标 |
| 21# | 关家院子散居点 | -1906 | -1967 | 1小时平均 | 23010309 | 0.0893 | 0.4500 | 19.84 | 达标 |
| 22# | 龙坎寺散居点 | -827 | -2105 | 1小时平均 | 23010309 | 0.2849 | 0.4500 | 63.31 | 达标 |
| 23# | 高坝子 | -159 | -1436 | 1小时平均 | 23010309 | 0.4106 | 0.4500 | 91.24 | 达标 |
| 24# | 网格 | 100 | 0 | 1小时平均 | 23010309 | 9.4798 | 0.4500 | 2106.62 | 超标 |

（2）PM2.5非正常排放

本项目PM2.5非正常排放时敏感目标及网格1h平均质量浓度贡献值、浓度占标率如下表所示。

表5.2-12  PM2.5非正常排放敏感目标及网格浓度贡献值及占标率

| 编号 | 预测点 | 点坐标 |  | 浓度类型 | 出现时间（YYMMDDHH） | 贡献浓度（mg/m3） | 评价标准（mg/m3） | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1# | 红石村 | 1096 | -812 | 1小时平均 | 23100507 | 0.0350 | 0.2250 | 15.55 | 达标 |
| 2# | 红林村 | 931 | -1355 | 1小时平均 | 23013109 | 0.0241 | 0.2250 | 10.72 | 达标 |
| 3# | 东胜村 | 1085 | -1944 | 1小时平均 | 23012509 | 0.0263 | 0.2250 | 11.69 | 达标 |
| 4# | 邮亭镇 | 448 | -2336 | 1小时平均 | 23010309 | 0.0685 | 0.2250 | 30.43 | 达标 |
| 5# | 东凤村 | 1569 | -2094 | 1小时平均 | 23013109 | 0.0141 | 0.2250 | 6.26 | 达标 |
| 6# | 堰塘湾 | 2175 | -2221 | 1小时平均 | 23100707 | 0.0124 | 0.2250 | 5.49 | 达标 |
| 7# | 温家院子 | 2247 | -1254 | 1小时平均 | 23020209 | 0.0333 | 0.2250 | 14.82 | 达标 |
| 8# | 天堂村 | 1918 | -27 | 1小时平均 | 23021509 | 0.0478 | 0.2250 | 21.24 | 达标 |
| 9# | 火烧屋基散居点 | 1785 | 642 | 1小时平均 | 23090307 | 0.0278 | 0.2250 | 12.37 | 达标 |
| 10# | 长石村 | 1764 | 931 | 1小时平均 | 23121911 | 0.0195 | 0.2250 | 8.68 | 达标 |
| 11# | 天长村 | 859 | 2155 | 1小时平均 | 23020709 | 0.0858 | 0.2250 | 38.13 | 达标 |
| 12# | 天福村 | 417 | 1808 | 1小时平均 | 23012510 | 0.0407 | 0.2250 | 18.09 | 达标 |
| 13# | 徐家湾散居点 | -148 | 2097 | 1小时平均 | 23012510 | 0.0675 | 0.2250 | 30.02 | 达标 |
| 14# | 赵家河坝散居点 | -878 | 1600 | 1小时平均 | 23012510 | 0.0648 | 0.2250 | 28.78 | 达标 |
| 15# | 子母店散居点 | -1937 | 2178 | 1小时平均 | 23051907 | 0.0303 | 0.2250 | 13.47 | 达标 |
| 16# | 陈家新院子散居点 | -1218 | 862 | 1小时平均 | 23051907 | 0.0924 | 0.2250 | 41.07 | 达标 |
| 17# | 六角坵散居点 | -1526 | -85 | 1小时平均 | 23123112 | 0.0279 | 0.2250 | 12.38 | 达标 |
| 18# | 石盘村散居点 | -2102 | -1113 | 1小时平均 | 23120109 | 0.0194 | 0.2250 | 8.62 | 达标 |
| 19# | 黑水函散居点 | -1218 | -1274 | 1小时平均 | 23010309 | 0.0716 | 0.2250 | 31.83 | 达标 |
| 20# | 观音岩散居点 | -560 | -1159 | 1小时平均 | 23010309 | 0.1944 | 0.2250 | 86.42 | 达标 |
| 21# | 关家院子散居点 | -1906 | -1967 | 1小时平均 | 23010309 | 0.0446 | 0.2250 | 19.84 | 达标 |
| 22# | 龙坎寺散居点 | -827 | -2105 | 1小时平均 | 23010309 | 0.1424 | 0.2250 | 63.31 | 达标 |
| 23# | 高坝子 | -159 | -1436 | 1小时平均 | 23010309 | 0.2053 | 0.2250 | 91.24 | 达标 |
| 24# | 网格 | 100 | 0 | 1小时平均 | 23010309 | 4.7400 | 0.2250 | 2106.66 | 超标 |

根据预测可知，项目非正常工况下污染物排放量增加，网格点和环境保护目标处污染物最大落地浓度增大，网格点出现大幅超标。评价要求，建设单位应加强对废气治理设施的管理和维护，避免发生非正常工况。如废气治理设施不可避免出现故障时，项目应停止相应工序，直至环保设施恢复正常运行为止。

3、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，大气环境防护距离仍采用 AERMOD 预测模式进行计算。计算网格点范围为项目周边 2000m范围（网格点步长50m）。

5.2-13  项目大气环境防护距离计算结果

| 序号 | 污染物 | 平均时段 | 网格点浓度 | 环境质量标准 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 1小时平均 | 0.1005 | 0.45 | 22.33 | 达标 |
| 2 | PM10 | 日平均 | 0.0150 | 0.15 | 10.03 | 达标 |
| 3 | PM2.5 | 1小时平均 | 0.0503 | 0.225 | 22.33 | 达标 |
| 4 | PM2.5 | 日平均 | 0.0075 | 0.075 | 10.03 | 达标 |

根据预测结果，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量标准浓度限值，不需设置大气环境防护距离。

本项目物料采用货车进行运输，运输过程中产生少量的车辆扬尘，产生量约为2.718t/a，建设单位拟采取道路硬化、苫布覆盖物料、道路定期清扫及洒水、加强运输沿线的绿化建设等措施，可有效降低85%以上的扬尘，即汽车运输扬尘排放量约为0.408t/a。经治理后，可有效降低运输扬尘，对环境影响较小。

六、大气环境影响评价结论

本项目位于大气环境质量不达标区，不达标污染因子为PM2.5。根据以上预测，可得到如下结论：

1、新增污染源（PM10、PM2.5）正常排放下污染物短期浓度贡献值最大浓度占标率为13.4%，小于100%；

2、新增污染源（PM10、PM2.5）正常排放下污染物年均浓度贡献值最大浓度占标率<8.96%，小于30%；

3、叠加现状浓度以及在建、拟建项目的环境影响，扣除区域削减源影响后，PM10 95%保证日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准；

4、不达标污染物PM2.5在预测范围内年平均质量浓度变化率为-37.25%，小于-20%，项目建成后区域环境质量可得到整体改善；

5、本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量标准浓度限值，不需设置大气环境防护距离；

综上，本项目大气环境影响预测符合符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中环境影响可接受的结论，项目营运期正常工况下排放的大气污染物对周边环境影响是可接受的。

七、污染物排放量核算

1、有组织排放量核算

项目大气污染物有组织排放量核算详见表5.2-14。

表5.2-14  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 （mg/m3） | 核算排放速率 （kg/h） | 核算年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| DA001排气筒 |  | 颗粒物 | 19.7 | 0.532 | 2.552 |

2、无组织排放量核算

项目大气污染物无组织排放量核算详见表5.2-15。

表5.2-15    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 mg/m3 |  |
| 1 | 生产车间 | 生产 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418－2016） | 1.0 | 2.884 |

3、大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算详见表5.2-15。

表5.2-15    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 5.435 |

三、大气环境影响评价自查

表5.2-16    建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级■ |  |  | 二级□ |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km■ |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  | ＜500t/a■ |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5■ |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准■ |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功 能区 | 一类区□ |  |  | 二类区■ |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |
|  | 评价基 准年 | （2023年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据■ |  |  | 主管部门发布的数据■ |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测■ |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  | 不达标区■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源■ 本项目非正常排放源■ 现有污染源□ |  |  |  | 拟替代的污染源■ |  | 其他在建、拟建项目污染源■ |  |  | 区域污染源■ |  |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD■ | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ |  | 网格模型□ |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km■ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（PM2.5 PM10） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5■ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%■ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年平均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%■ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h |  | C非正常最大占标率≤100%□ |  |  |  |  | C非正常最大占标率＞100%■ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标■ |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%■ |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源 监测 | 监测因子：（颗粒物） |  |  |  |  | 有组织废气监测■ 无组织废气监测■ |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  | 无监测■ |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受■ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年 排放量 | 颗粒物：（5.435t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.2地表水环境影响分析

一、废水环境影响分析

本项目营运期生产废水拟新建循环处理池处理后回用于生产，不外排；少量生活污水依托一电公司已建成的生化池处理达标后排入市政污水管网，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价等级为三级B，仅进行简单分析。

项目工艺废水回用不外排，外排污水主要为少量生活污水，依托一电公司生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网，进入双桥工业园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标（其中COD、BOD5、氨氮、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）后排入苦水河。项目生活污水产生量少、成份简单、浓度较低，不会对污水处理厂造成不利影响，不会改变苦水河的水域功能，对地表水环境影响小。

二、项目生产废水、生活污水的处理及依托可行性分析

1、生产废水处理回用的可行性分析

（1）新建生产废水处理循环系统概况

平面设置及处理能力：建设单位拟建的生产废水处理循环系统紧邻生产车间外南侧区域，占地面积约430m2，由精矿废水罐（容量约62.8m3）、尾矿废水罐（容量约160m3）和循环水池（容量约360m3）组成，处理能力为400m3/d（尾矿废水出罐出水速度约0.007m3/s）。

处理工艺：项目共设置2个废水处理罐，其中精矿废水罐处理工艺为重力沉淀，废水沉淀后上清液进入尾矿废水罐；尾矿废水罐处理工艺为絮凝沉淀，底部加入PAM速凝剂，反应时长约为5S，罐体上清液经管道回到循环水池。

废水收集：建设单位拟在脱水筛附近设置2个废水沉淀池，其中1#沉淀池收集脱水筛产生的精矿洗选废水W1，进入精矿废水罐；2#沉淀池收集脱水筛产生的尾矿洗选废水W2、精矿区及精矿库产生的精矿沥水W3、尾矿区产生的尾矿沥水W4、精矿砂暂存区产生的废水（W1的部分）、尾矿砂压滤废水W5，收集后进行尾矿废水罐。

底部沉淀砂的处置：精矿废水罐底部沉淀的精矿砂经皮带输送至西侧的精矿砂暂存区。精矿砂暂存区底部埋设打孔的排水管，渗水经排水管上的排水孔收集后引入2#沉淀池；沥水后的精矿砂混入产品进行外售；尾矿废水罐底层沉淀的尾矿砂经管道输送至西侧的压滤机脱水后，进入尾矿暂存区，定期外售处理。

项目拟建的生产废水处理循环系统示意图

（2）生产废水回用的可行性分析

处理能力的可行性分析：项目产生的生产废水分别经1#沉淀池、2#沉淀池沉淀后再进入废水处理罐进行进一步絮凝沉淀处理，根据建设单位提供资料速凝剂PAM絮凝反应时长约5S左右，处理后的废水经管道连接返回循环水池（360m3），管道出水量约为0.007m3/h（400m3/d）。根据水平衡计算，项目废水处理量约为349.65m3/d，故项目生产废水处理设施的处理能力满足废水产生量的要求。

水质回用可行性分析：建设单位外购天青石矿石原料进行破碎、筛分和洗选，产生的生产废水成份简单，主要为pH、COD、SS，同时生产工艺对回用水水质的要求较低，生产废水处理循环池对废水中COD、SS的去除效率分别约为10%、90%左右，回用水可满足生产工艺对水质的需要。

综上，项目拟新建的生产废水处理循环系统满足项目生产废水处理、回用的水量和水质的相关要求，处理可行。

2、生活污水处理的依托可行性分析

（1）一电公司生化池的依托可行性分析

根据建设单位提供资料，本项目不新建厕所、盥洗间等生活用水设施，依托一电公司已建成投运的卫生间，污水排放接入了一电公司已建成的生活污水管网，并进入厂区北侧生化池（处理能力80m3/d，目前富余能力约30m3/d）。项目生活污水产生量约为0.486m3/d（145.8m3/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，产生量少、成份简单、浓度较低，企业已与重庆一电新能源有限公司签订污水委托处理协议，明确项目产生的生活污水委托一电公司处理，故依托可行。

（2）双桥工业园区污水处理厂的依托可行性分析

根据园区规划环评及调查，目前邮亭园区企业（除电镀加工区企业外）废水主要依托双桥工业园区污水处理厂进行处理，双桥工业园区污水处理厂位于邮亭镇天堂村4组，布置于规划区东侧，已建成处理规模为1万m3/d，目前剩余处理规模约0.5万m3/d，采用改良卡式氧化沟工艺，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（其中COD、BOD5、氨氮、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）后排入苦水河。污水处理厂进水水质要求为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

项目位于双桥工业园区污水处理厂服务范围，园区市政污水管网已敷设至项目厂界北侧的市政道路处，因此项目生活污水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，可通过现有市政污水管网进入双桥工业园区污水处理厂处理，且项目仅少量生活污水，污水量小，当前污水处理厂剩余处理容量和处理能力等均满足项目废水接入要求，因此项目废水依托双桥工业园区污水处理厂处理可行。

项目废水经园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标（其中COD、BOD5、氨氮、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）后排入苦水河，不会影响评价江段苦水河水域功能，环境可以接受。

三、污染物排放量核算

项目水污染物排放情况详见表5.2-10、5.2-11、5.2-12。

表5.2-10     废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设施是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 编号 | 名称 | 工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、TP | 市政污水管网 | 间断排放 | DW001 | 生化池 | 水解酸化 | DW001 | 是 | 企业总排口 |

表5.2-11         废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量 万t/a | 排放去向 | 排放 规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | 105°44′25.769″ | 29°27′22.093″ | 0.0146 | 市政污水管网 | 间断 排放 | / | 双桥工业园区污水处理厂 | COD | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.3 |

表5.2-12          废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排入市政管网 |  | 排入外环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |
| 1 | DW001 | COD | 500 | 0.073 | 30 | 0.004 |
|  |  | BOD5 | 300 | 0.044 | 6 | 0.001 |
|  |  | SS | 400 | 0.029 | 10 | 0.001 |
|  |  | 氨氮 | 45 | 0.007 | 1.5 | 0.0002 |
|  |  | TP | 8 | 0.001 | 0.3 | 0.00004 |
| 全厂排放口合计 |  | COD |  |  |  | 0.004 |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 0.001 |
|  |  | SS |  |  |  | 0.001 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 0.0002 |
|  |  | TP |  |  |  | 0.00004 |

表5.2-13   地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型■；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水□□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□； 涉影响识水的风景名胜区□；其他■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放■；其他（不外排）□ |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  | 水温□；水位(水深)□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B■ |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□； |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□； 现场监测□；入河排放□数据□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门■；补充监测■；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | （pH、DO、COD、BOD5、TP、石油类、LAS、粪大肠菌群数、总铅、总氰化物、总镍、总锡、总铜、总锌、硫化物） |  |  | 监测断面或点位（2）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；V类□； 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类；□ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□；达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□；达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域(区域)水资源(包括水能资源〕与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区■； 不达标区□； |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km湖库、河口及近岸海域:面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□；设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□；污染控制和减缓措施方案□；区(流)域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□；导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境英寸减缓措施有效性评价 | 区(流)域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区(流)域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放□的建设项目，应包括排放□设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量(t/a) |  |  |  | 排放浓度(mg/L) |  |  |  |
|  |  | COD |  |  | 0.004 |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.001 |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  | 0.001 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.0002 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  | TP |  |  | 0.00004 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量(t/a) |  |  |  | 排放浓度(mg/L) |
|  |  | / | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他（生产废水处理循环系统）■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动□；自动□；无监测■ |  |  |  | 手动■；自动□；无监测□ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （） |  |  |  | （一电公司生化池排放口） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （） |  |  |  | （pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受■；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.3声环境影响分析

（1）噪声源强

本项目主要噪声设备噪声源强为75~90dB（A），详见表3.4-10、3.4-11。

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）要求，“建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点”。由于本项目北侧与西侧均与其他厂房共墙，故评价仅对建设项目东侧及南侧的厂界噪声进行预测，具体预测和评价情况如下：

表5.2-14    工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置 |  |  | 距室内边界距离/m |  | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声压级/dB（A） |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离 |
| 生产厂房 | 振动给 料机 | / | 80 | 风机进出风口采用软管连接，选用低噪音设备、建筑隔声，关键部位加胶垫以减少振动，距离衰减 | 42 | -4 | 4 | 东 | 5 | 66.0 | 昼间、夜间 | 20 | 东：51.6 南：53.6 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 20 | 54.0 |  |  |  |  |
|  | 鄂式破 碎机 | / | 85 |  | 33 | -3 | 0.5 | 东 | 10 | 65.0 |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 20 | 59.0 |  |  |  |  |
|  | 鄂式破碎机 | / | 85 |  | 27 | -4 | 0.5 | 东 | 25 | 57.0 |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 20 | 59.0 |  |  |  |  |
|  | 对辊破 碎机 | / | 85 |  | 0 | 2 | 1 | 东 | 50 | 51.0 |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 20 | 59.0 |  |  |  |  |
|  | 斗提机 | / | 75 |  | -3 | 3 | 5 | 东 | 50 | 41.0 |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 19 | 49.4 |  |  |  |  |
|  | 布料机 | / | 75 |  | -4 | -1 | 5 | 东 | 50 | 41.0 |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 14 | 52.1 |  |  |  |  |
|  | 振动筛 | / | 80 |  | -10 | 1 | 5 | 东 | 50 | 46.0 |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 12 | 58.4 |  |  |  |  |
|  | 跳汰机1 | / | 75 |  | -9 | 0 | 4 | 东 | 50 | 41.0 |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 8 | 56.9 |  |  |  |  |
|  | 跳汰机2 | / | 75 |  | -4 | 0 | 4 | 东 | 52 | 40.7 |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 8 | 56.9 |  |  |  |  |
|  | 脱水筛1 | / | 80 |  | -13 | 0 | 2 | 东 | 55 | 45.2 |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 8 | 61.9 |  |  |  |  |
|  | 脱水筛2 | / | 80 |  | -2 | -2 | 2 | 东 | 55 | 45.2 |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 6 | 64.4 |  |  |  |  |
|  | 脱水筛3 |  | 80 |  | -15 | 1 | 2 | 东 | 50 | 46.0 |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 5 | 66.0 |  |  |  |  |
|  | 脱水筛4 |  | 80 |  | -11 | -1 | 2 | 东 | 52 | 45.7 |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 5 | 66.0 |  |  |  |  |
|  | 输送机1 | / | 75 |  | 29 | -2 | 0.5 | 东 | 9 | 55.9 |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 23 | 47.8 |  |  |  |  |
|  | 输送机2 | / | 75 |  | 20 | -1 | 0.5 | 东 | 21 | 48.6 |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 23 | 47.8 |  |  |  |  |
|  | 输送机3 | / | 75 |  | -4 | 1 | 0.5 | 东 | 60 | 39.4 |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 8 | 56.9 |  |  |  |  |
|  | 输送机4 | / | 75 |  | -14 | 0 | 0.5 | 东 | 60 | 39.4 |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 6 | 59.4 |  |  |  |  |
|  | 输送机5 | / | 75 |  | -10 | -1 | 0.5 | 东 | 55 | 40.2 |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 4 | 63.0 |  |  |  |  |
|  | 压滤机 | / | 75 |  | -10 | -4 | 1 | 东 | 65 | 38.7 |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 23 | 47.8 |  |  |  |  |
|  | 风机 | / | 90 |  | 40 | -3 | 0.5 | 东 | 13 | 67.7 |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 20 | 64.0 |  |  |  |  |

注：（0，0，0）点为车/间中心；室内平均吸声系数约为0.03。

表5.2-15  工业企业噪声源调查清单（室外声源）

| 声源名称 | 型号 | 空间相相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 声压级/dB（A） |  |  |  |
| 水泵 | / | 30 | -7 | 0.5 | 80 | 采用软管连接、减振等措施 | 昼间9:00~18:00；夜间20:00~1:00 | / |

（2）预测方法及模式

室内声源计算：采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室内声源等效室外声源计算方法：

室外声源计算：采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室外声源计算方法的点声源的几何发散衰减公式。对于工业企业稳态机械设备，当声源处于自由空间且仅考虑声源的几何发散衰减，则距离点声源r处的声压级为：

预测点贡献值计算：

（3）预测结果评价

由于本项目租赁的厂房北侧和西侧均与其他企业厂房共墙，故评价仅对项目东侧和南侧厂界进行预测。

表5.2-16   项目厂界噪声贡献值预测情况一览表  单位：dB（A）

| 预测点 | 厂界噪声贡献值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 东厂界 | 52.0 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，昼间65dB（A）、夜间55dB（A） |
| 南厂界 | 54.4 |  |

从表5.2-16来看，本项目周边200m范围内无声环境保护目标，项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准标准限值要求，综上可表明，项目对周围环境影响较小。

表5.2-17   声环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级√ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200 m√ 大于200 m□ 小于 200 m□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续 A 声级√ 最大 A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ | 1 类区□ | 2 类区□ | 3 类区√ |  | 4a 类区□ | 4b 类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ 近期√ 中期□ 远期□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法√ 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  |  | 100% |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测√ 已有资料□ 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型√ 其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m√ 大于 200 m□ 小于 200 m□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级√ 最大 A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标√ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标□ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测√ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测√ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测√ |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行√ 不可行□ |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.4固体废物影响分析

本项目产生的固体废物主要包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。

（1）一般工业固废

本项目营运期一般工业固废主要为铁磁性杂物、尾矿（含尾矿砂）、布袋除尘器除尘灰等。其中铁磁性杂物经收集后进行外售处理；尾矿、布袋除尘器除尘灰、压滤渣（尾矿砂）收集后全部作尾矿交由重庆市双桥区兴双混凝土有限责任公司用作道路建设用途的机制砂原料。

建设单位拟在厂房内设置单独的尾矿暂存区（500m2），由于尾矿含水量较高（约为20%），暂存期间底部会出现少量沥干水份，故建设单位拟在尾矿暂存区底部设半地埋式排水管道，收集尾矿暂存时沥出的水份，引至2#沉淀池暂存后，泵至尾矿废水罐进行处理，暂存区底部进行重点防渗处理。

建设单位拟另设1处尾矿砂暂存区，位于生产废水处理循环系统西侧，用于暂存压滤后的生产废水絮凝沉淀渣（尾矿砂），暂存后作尾矿进行外售。

（2）危险废物

本项目产生的危险废物主要为设备维保过程中产生废润滑油、废油桶、废含油棉纱和手套。建设单位拟设置1个危废贮存点，位于厂房东北侧，建筑面积约5m2，严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定要求进行建设和管理，其要求如下：

①储存区位于室内，必须做到“六防”（防风、防晒、防雨、防渗、防漏和防腐）；

②实施转运三联单管理，安排专人进行值班管理，危废贮存点在明显处张贴危险废物的标识和岗位操作规范及规程；危险废物的运输要求安全可靠，严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

③危废贮存点地面及裙脚采用环氧树脂进行重点防渗。重点污染防治区参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求重点污染防治区防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。根据不同分区采用一种材料单独使用或多种材料结合使用的方法，液体物料下设置托盘，防止造成地下水污染。

（2）生活垃圾

生活垃圾经厂区垃圾收集点收集后，统一交环卫人员收运处理。

建设单位在生产车间设专门固废暂存场所/危废暂存场所，生活垃圾存放于垃圾桶。

厂区固废统一收集、分类存放，同时建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。

经采取上述措施后，项目产生各类固体废物均可得到妥善有效的处理或处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

- 5.2.5 地下水环境影响分析

本项目地下水预测分析主要进行饱和带污染物迁移预测，评价等级为二级，本次进行预测时，采用解析法计算。污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，本次污染物模拟预测过程不考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。由于污染物预测主要针对非正常状况下污染物运移情况，因此模型预测不考虑包气带对污染物的截留作用，假设污染物可以直接通过包气带进入地下水体，最大限度地考虑污染物对研究区水体的影响。

地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致，预测层位以潜水含水层为主。

本项目可能导致对地下水环境产生污染的途径主要为辅料暂存点、精矿区、精矿库、尾矿区、危废贮存点、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、生产废水循环水池内部等发生泄漏，导致废油、废水等进入地下水环境，造成地下水污染。上述区域已采取重点防渗措施，正常情况下不会对地下水造成污染。仅当上述区域重点防渗层出现破损情况时，有可能导致液体物料或废水泄漏，对地下水造成污染。

一、正常情况下地下水影响分析

本项目拟对辅料暂存点、精矿区、精矿库、尾矿区、危废贮存点、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、生产废水循环水池内部均采取重点防渗措施，正常情况下废水和液态物料泄漏进入地下水的可能性极低，不会对评价区地下水产生明显影响。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），已依据相关规定设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。

二、非正常情况下地下水影响分析

1、地下水污染预测情形设定

本次地下水影响分析主要针对精矿区、精矿库、尾矿区、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、生产废水循环水池内部等区域的重点防渗层发生破裂时，含少量锶、钡等污染物的废水进入地下水环境，对地下水造成污染的情形进行影响分析。

各涉及生产废水的区域规格如下表所示。

表5.2-18  项目生产废水处理系统各构筑物信息一览表

| 序号 | 名称 | 规格（长×宽×高，m） | 底面积m2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故废水收集池 | 15×10×1.1 | 150 | / |
| 2 | 循环水池 | 15×16×1.5 | 240 | / |
| 3 | 精矿区 | 15×20×12 | 300 | / |
| 4 | 精矿库房 | 25×20×12 | 500 | / |
| 5 | 尾矿暂存区 | 25×20×12 | 500 | / |
| 6 | 精矿砂暂存区 | 15×10×5 | 150 | / |
| 7 | 尾矿砂暂存区 | 15×10×5 | 150 | / |
| 8 | 1#沉淀池 | 4×3×1.2 | 12 | / |
| 9 | 2#沉淀池 | 5×3×1.2 | 15 | / |

由于本项目已对上述涉及生产废水的区域进行了重点防渗处理，根据类似项目运营经验，各区域（池体）涉水面同时、全部破裂的可能性极小。假定由于腐蚀、地基不均匀沉降或者其他外力作用，评价按上述区域中最大涉水面面积的5%考虑破损泄漏，即考虑精矿库房底部（面积500m2）的5%，25m2的区域出现破损泄漏的情况下，生产废水通过裂缝渐渗漏到地下含水层中，对地下水水质造成污染，染源类型为短时源强。根据废水池对地下水的影响途径来设定主要污染源的分布位置，选定优先控制的污染物，预测事故工况下污染物在地下水中迁移过程，进一步分析污染物影响范围、超标范围和迁出场区后浓度变化。

废水进入地下属于有压渗透，假定包气带充满水，按达西公式计算源强，公式如下：

式中：

Q－渗入到地下水的污水量(m3/d)；

K－地面垂向渗透系数(m/d)，根据规划环评数据，本次取0.34m/d；

H－池内水深(m)，本次取0.4m；

D－地下水埋深(m)，本次结合规划环评数据，本次取丰水期最浅埋深5.0m；

A－池体的泄漏面积(m2)，本次取25m2。

经计算，渗漏至含水层的废水量为9.18m3/d，应急池池底破裂，15天时间检修时发现，污染物泄漏时间为15d，则泄漏总量为137.7m3。

非正常情况下污染物源强如下表所示。

表5.2-19   事故状况下生产废水泄漏污染源强

| 预测情况 | 污染物 | 最大浓度（mg/L） | 泄漏量（kg/d） | 质量标准（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精矿库房 底部发生破损 | 锶 | 10 | 1.377 | 0.72* |
|  | 钡 | 2 | 0.275 | 0.7 |

注：锶无标准限值，取上游现状数据中的最低值作为参照值。

2、地下水预测方法及模型选择

根据规划环评，结合本项目所在区域，本次研究的主要含水层为侏罗系中统上沙溪庙组中的基岩风化带网状裂隙水。

含有污染物的废水将以入渗的方式进入含水层，从保守角度，本次计算忽略污染物在包气带的运移过程。建设场地地下水流向呈一维流动，地下水位动态稳定，因此污染物在浅层含水层中的迁移，可概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题，当取平行地下水流动的方向为x轴正方向时，则污染物浓度分布模型如下。

式中：x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；π为圆周率；

C（x，y，t）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；

M—含水层的厚度，m；

mM—瞬时注入示踪剂的质量，kg；

u—水流速度，m/d；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d。

3、水文地质参数

根据《大足高新区邮亭组团规划环境影响报告书》及重庆二零五岩土工程勘察设计有限公司于2014年7月对园区场地进行的抽水试验结果，本次地下水影响预测参数取值情况如下表所示。

表5.2-20    地下水影响预测参数一览表

| 含水层厚度M | 10m |  |
| --- | --- | --- |
| 瞬时注入的示踪剂质量mM | 锶：1.377kg | 钡：0.275kg |
| 有效孔隙度ne | 0.15 |  |
| 纵向弥散系数DL | 1.1m2/d |  |
| 横向弥散系数DT | 0.11m2/d |  |
| 地下水实际速度u | 0.11m/d |  |

4、地下水环境影响预测

本次评价模拟预测精矿库房废水发生泄漏后第100天、1000天、3650天等3个时间节点时对地下水下游的影响情况进行预测，以及项目泄漏后对到达厂界（140m）和地下水边界苦水河（2500m）的时间、浓度进行预测，预测结果如下表所示。

表5.2-21  精矿库房废水泄漏污染物进入地下水超标运移情况一览表

| 渗漏 位置 | 污染物种类 | 时间（d） | 最大超标距离（m） | 中心点距离（m） | 污染源最大浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精矿 库房 | 锶 | 100 | 42 | 62.5 | 10.0 |
|  |  | 1000 | 216 | 234 | 10.0 |
|  |  | 3650 | 573 | 625 | 10.0 |
|  | 钡 | 100 | 28 | 46.5 | 2.0 |
|  |  | 1000 | 158 | 182 | 2.0 |
|  |  | 3650 | 480 | 444 | 2.0 |

| 100d | 下游迁移距离（m） | 95 | 93 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下游超标距离（m） | / | 28 |
|  | 最大浓度mg/L | 10 | 2 |
| 1000d | 下游迁移距离（m） | 382 | 364 |
|  | 下游超标距离（m） | / | 158 |
|  | 最大浓度mg/L | 10 | 2 |
| 3650d | 下游迁移距离（m） | 921 | 888 |
|  | 下游超标距离（m） | / | 480 |
|  | 最大浓度mg/L | 10 | 2 |
| 到达厂界 | 事故点到厂界距离m | 140 | 140 |
|  | 达到时间d | 187 | 205 |
|  | 超标时间d | / | 858 |
|  | 最大浓度mg/L | 10.0 | 2 |
| 到达苦水河 | 事故点到边界距离m | 2500 | 2500 |
|  | 达到时间d | 13605 | 14048 |
|  | 超标时间d | / | 21000 |
|  | 最大浓度mg/L | 10 | 2 |

由上表可知，精矿库房底部破损发生泄漏后，参照苦水河执行的《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，锶到达下游厂界的时间为第187天；钡到达下游厂界的时间为第205天、超标时间为第858天，最大浓度为2mg/L；锶到达苦水河的时间为第13605天；钡到达苦水河的时间为第14048天，超标时间为第21000天，最大浓度为2mg/L。

精矿库房废水泄漏扩散100d锶的浓度变化情况

精矿库房废水泄漏扩散1000d锶的浓度变化情况

精矿库房废水泄漏扩散3650d锶的浓度变化情况

精矿库房废水泄漏进入地下水 锶到达厂界的时间及浓度变化情况

精矿库房废水泄漏进入地下水 锶到达苦水河的时间及浓度变化情况

精矿库房废水泄漏扩散100d钡的浓度变化情况

精矿库房废水泄漏扩散1000d钡的浓度变化情况

精矿库房废水泄漏扩散3650d钡的浓度变化情况

精矿库房废水泄漏 钡进入地下水到达厂界的时间及浓度变化情况

精矿库房废水泄漏 钡到达苦水河的时间及浓度变化情况

4、建设项目对地下水影响分析

据评价范围敏感点排查可知，项目地下水下游评价范围内无地下水饮用水源。因此，即使发生渗漏情况，也基本不会对周边居民用水产生影响。受评价区地形地貌及水文地质条件的限制，地下水中污染物锶、钡沿地下水流向主要向东南侧方向运移，整个模拟期内其污染扩散范围随时间逐渐扩大。在废水发生泄漏100天时，锶在下游超标距离为42m、钡在下游超标距离为28m；污染物继续渗漏扩散，到1000天时，锶在下游超标距离为216m、钡在下游超标距离为158m；到10年时，锶在下游超标距离为573m、钡在下游超标距离为480m；10年预测时段内污染物不会运移至项目评价区东南侧边界苦水河，不会对苦水河水质造成污染。污染物渗漏进入地下水中后虽然被不断迁移、稀释，但污染物影响范围依然较广，同时地下水被污染后治理难度大。因此，建设单位应加强对循环水池、事故废水收集池及精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区的日常检查工作，及时排查可能导致各重点防渗层发生破损的隐患，及时可能发生破损的重点防渗层进行修复并采取废水处置措施，否则将会对场地及下游地下水水质产生影响。

- 5.2.5 土壤环境影响分析

一、土壤影响途径分析

土壤是一个开放系统，土壤与水、空气、生物、岩石等环境要素之间存在物质交换，污染物进入环境后通过环境要素间的物质交换造成土壤污染。通常造成土壤污染的途径有：污染物随大气传输而迁移、扩散；污染物随地表水流动、补给、渗入而迁移；污染物通过灌溉在土壤中累积；固体废弃物受自然降水淋溶作用，转移或渗入土壤；固体废弃物受风力作用产生转移。

1、大气沉降

大气沉降主要为污染物随大气传输而迁移、扩散。本项目营运期的大气污染物主要为物料堆存、矿石破碎等过程中产生的粉尘，粉尘主要成份与原矿一致，包括SrCO3、SrSO4、MgSO4、CaSO4、BaSO4等，除MgSO4外均不易溶于水。由于一电公司厂区除绿化带外均已进行硬化，绿化带内经植物的吸附作用后，大气污染物沉降对土壤的影响作用较小。

2、地面漫流

地面漫流主要表现为污染物随地表水流动、补给、渗入而迁移。根据业主提供资料，本项目营运营期原矿、精矿、尾矿堆均位于密闭的厂房内，原料含水率低，不会出现明显的水渍；精矿暂存区和尾矿暂存区均设置有沥水收集、措施设施，不会出现地面漫流的情况；项目产生的生产废水进入生产废水循环处理系统，循环水经密闭的管道进入生产设备中，各储水罐、水池、水管的过水能力/处理能力均满足项目的最大用水量要求，不会出现外溢，造成地面漫流的情况。

3、垂直入渗

本项目涉及的有毒有害污染物主要为润滑油、废润滑油，以及生产废水中含的锶、钡等离子，润滑油、废润滑等有毒有害的液体物料均暂存在密闭铁桶内，铁桶下置托盘，且油类暂存点和涉水地面均进行了重点防渗处理，可有效的防止污染物渗透到地下污染土壤，仅当防渗层破损时可能造成污染物垂直入渗，进入并污染土壤。项目加强对各重点防渗区域的管理和日常巡查，当可能发生防渗层破损时及时转移物料（或废水），对防渗层进行修补，可有效控制由于防渗层破损而引起的污染物垂直入渗事件，故本项目污染物垂直入渗对土壤环境影响较小。

二、土壤环境敏感目标

项目位于重庆市大足高新区邮亭组团内，周边200m范围内主要分布为园区道路和工业企业，无耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感点分布。

三、土壤环境影响分析

由于土壤对污染物的净化能力有限，当外界污染物进入土壤的速率未超过土壤的净化速率时，尚不会能造成土壤污染；若进入污染物进入土壤的速率超过了土壤净化速率，污染物就会在土壤中沉积，造成土壤污染，导致土壤正常功能失调、质量下降，影响植物的生长发育，并通过植物吸收、食物链使污染物发生迁移，最终影响人类健康。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的相关要求，本项目为土壤三级评价，采用定性描述的方法对土壤环境影响进行预测分析。

根据上述分析，本项目营运期土壤污染途径主要包括大气沉降污染和非正常情况下的垂直入渗途径污染。根据土壤环境质量现状监测数据统计结果和分析可知，区域土壤未受到重金属污染，土壤环境质量现状较好，一电公司厂区内，除绿化带外，其余地面均已进行硬化处理；本项目的生产设备位于已进行地面硬化的厂房内，辅料暂存点、危废贮存点、精矿区、精矿库、尾矿区、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、循环水池、精矿砂暂存区底部、尾矿砂暂存区底部均进行了重点防渗处理，故无论是大气沉降还是垂直入渗，对土壤的影响较小，环境可接受。

四、防止土壤污染的措施

企业运营过程中，为防止事故状态对土壤环境的污染，应采取如下措施：

1、厂区内除绿化用地外，地面均进行硬化防渗处理，且对辅料暂存点、危废贮存点、精矿区、精矿库、尾矿区、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、循环水池、精矿砂暂存区底部、尾矿砂暂存区底部等区域进行重点防渗处理，防止液体物料因漏泄渗入土壤中。

2、危险废物严格按照要求进行处理处置，严禁随意倾倒、丢弃，并及时交有危险废物处理资质的单位处理。

3、一旦液体物料发生泄漏，企业应及时采取有效的应急处置措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大，对辅料暂存点、危废贮存点、事故废水收集池、循环水池、精矿暂存区底部、尾矿暂存区底部、精矿砂暂存区底部、尾矿砂暂存区底部区域等建立严格的规章制度，保证其正常运转，公司需定期进行设备、地面等的维护、巡检和检修工作，防止液体物料泄漏、下渗，造成土壤污染。

4、加强生产管理，减少废气的有组织和无组织排放，减少废气污染物通过大气沉降落在地面，污染土壤。企业必须确保废气处理设施的正常运行，并达到评价要求的治理效果，定期检查废气处理设施，若废气处理设施发生故障或效率降低时，企业必须及时修复，在未修复前必须根据故障情况采取限产或停产措施。

五、土壤环境影响评价自查表

表5.2-22  土壤环境影响自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型þ；生态影响型¨；两种兼有¨ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地þ；农用地¨；未利用地¨ |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （0.39）hm2 |  |  |  |  |  | 小型 |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ ）、方位（）、距离（ ） |  |  |  |  |  | / |
|  | 影响途径 | 大气沉降þ；地面漫流þ；垂直入渗þ；地下水位¨；其他（） |  |  |  |  |  | / |
|  | 全部污染物 | pH、COD、SS、NH3-N、石油类、颗粒物、锶、钡 |  |  |  |  |  | / |
|  | 特征因子 | 锶、钡 |  |  |  |  |  | / |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类¨；Ⅱ类þ；Ⅲ类¨；Ⅳ类¨ |  |  |  |  |  | / |
|  | 敏感程度 | 敏感¨；较敏感¨；不敏感þ |  |  |  |  |  | / |
| 评价工作等级 |  | 一级¨；二级¨；三级þ |  |  |  |  |  | / |
| 现状调查内容 | 资料收集 | aþ bþ c¨ dþ |  |  |  |  |  | / |
|  | 理化特性 | 容重1.29(g/m3)，孔隙度11.9(%)，阳量离子交换量15.2（cmoL(+)/kg），氧化还原电位425mV，渗透率1.24mm/min |  |  |  |  |  | / |
|  | 现状监测点位 |  |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 | / |
|  |  | 表层样点数 |  | 3 | / |  | 0-0.2m |  |
|  | 现状监测因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。pH、锶、钡 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。pH、锶、钡 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618¨；GB36600þ；表D.1¨；表D.2¨；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E¨；附录F¨；其他（类比分析）¨ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（）影响程度（较小） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）þ；b）¨；c）¨ 不达标结论：a）¨；b）¨； |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障¨；源头控制þ；过程防控þ；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | / | / |  |  | / |  |  |
|  | 信息公开指标 | 土壤环境监测达标情况 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受þ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“¨”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6环境风险评价

- 6.1环境风险

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

- 6.2物质危险性识别及重大危险源辨识

- 6.2.1风险源调查

根据本项目的原辅材料和生产过程涉及化学物质情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录B临界量所涉及风险物质以及《危险化学品目录》（2015年版）和《重点环境管理危险化学品名录》（环办【2014】33号）文件，识别出发生事故后可能对环境产生风险的化学物质。

表6.2-1    企业环境风险物质识别

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 主要危险性 |  |  |  | 是否属环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 毒害性 | 易燃性 | 易爆性 | 腐蚀性 |  |
| 1 | 润滑油 | / | √ | √ | / | / | 是 |
| 2 | 废润滑油 | / | √ | √ | / | / | 是 |

- 6.2.2环境敏感目标概况

本项目评价范围内不涉及自然保护区及饮用水源保护区等环境保护目标，具体环境敏感目标概况见下表1.8-2，环境敏感目标分布见附图6。

- 6.2.3风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录C，计算出危险物质数量与临界量比值(Q)。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当存在多种危险物质时，则下面的计算公司计算物质总量与其临界量比值(Q)：

式中：q1，q1，……，qn--每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，……，Q每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录B临界量所涉及风险物质，计算出危险物质数量与临界量比值(Q)，计算结果详见下表。

表6.2-2  环境风险物质单元、设施及物质情况

| 风险 单元 | 物质名称 | 特征 | 风险物质成分 | 最大储存量 q（t） | 临界量Q(t) | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅料暂 存点 | 润滑油 | 油类物质 | 矿物油 | 0.17 | 2500 | 0.000068 |
| 危废贮 存点 | 废润滑油 | 油类物质 | 矿物油 | 0.1 | 50 | 0.002 |
| 全厂q/Q值合计 |  |  |  |  |  | 0.002068 |

根据上表，目前企业环境风险单元为：辅料暂存点、危废贮存点。所有风险物质q/Q值之和为0.002068＜1，该项目环境风险潜势为I，环境风险评价仅需进行简单分析。

- 6.3项目风险评价等级、评价范围和评价内容

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算出本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目风险评价等级为简单分析。

表6.3-1  环境风险评价工作等级判据表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅵ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 一 | 二 | 简单分析 |

- 6.4环境风险识别

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别。

物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物。

生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

综上，本项目环境风险识别见表6.4-1。

表6.4-1 本项目环境风识别表

| 风险源分布 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辅料暂存点 | 润滑油 | 危险物质泄漏、火灾 | 大气、地表水、地下水 |
| 危废贮存点 | 废润滑油 |  |  |

6.4.1物质危险性识别

本项目生产过程中的主要物料、中间产品、最终产品等物质，依据《危险化学品目录（2015版）》（2022年修订），及其物质本身的危险性、毒理性指标和毒性等级分类，并考虑其燃烧爆炸性，进行识别。项目主要涉及的危险物质有润滑油、废润滑油等。

6.4.2储运及生产系统危险性识别

润滑油、废润滑油等遇明火、高热能引起燃烧爆炸。生产过程中易因泄露而引发火灾及爆炸等事故，因此，根据对项目涉及化学品理化性质、生产工艺特征以及同类项目类比调查，项目事故风险类型确定为火灾及泄漏事故，不考虑自然灾害引起的风险。

- 6.5风险分析

- 6.5.1源项分析

根据前述环境风险识别，本项目主要存在的事故类型有：液体油类物质发生泄漏、遇明火发生火灾事故等。

次生/伴生影响分析：当油料发生泄漏事故时，事故处置过程中产生的含物料沙土、废棉纱等属于危险废物，如处置不当，会对周边土壤及地下水环境造成危害；物料发生火灾，根据物质成分，燃烧可能产生的CO、CO2、烟尘等有毒有害物质。项目发生火灾时采用水、干粉灭火器或沙土，本项目在事故应急救援中产生大量消防废水、干粉、沙土和未完全燃烧的产物；灭火过程中产生大量的消防废水、干粉、沙土等，若处理不当，将对环境产生二次污染。

- 6.5.2环境风险后果分析

（1）泄漏事故分析

本项目使用的润滑油、废润滑油等存放在辅料暂存点，总储存量为0.27t，暂存区内所有的物料泄漏的概率几乎为零。因此，评价仅考虑1桶泄漏时对环境的影响。项目所使用的油类物质最大桶装量为170kg，厂房地面采取了防渗防腐处理，能防止泄漏液体渗漏和腐蚀，且辅料暂存点设置有托盘，采取上述措施后均能将泄漏物质限定在辅料暂存点。将泄漏量先经拖把或灰渣等吸附处理后，再进行地面擦拭清理。废拖把或灰渣作为危废处理。对周边环境影响较小。

（2）运输风险分析

项目使用的各类油品在购入运输途中如果由于交通事故而造成运输途中起火，将对大气环境噪声污染，燃烧产生的高温、烟尘和有机废气也会对人畜和环境造成较大影响。

交通事故引发的环境污染属于突发环境污染事故，其没有固定的排放方式和排放途径，事故发生的时间、地点、环境具有很大的不确定性，发生突然，在瞬时或短时间内大量的排出污染物质，易对环境造成污染。对于因交通事故引发的环境污染事故，坚持“预防为主，防治结合”的原则，首先做好预防工作，然后完善控制污染事故危害的措施。由于交通事故发生地点一般不厂区内，因此，交通事故的预防工作需要废组织运输单位和交通道路、桥梁等设施的管理单位共同采取措施。

防范措施主要为：运输人员要加强交通安全意识，防止交通事故的发生；另外运输中应配备良好的消防设施，防止意外火灾事故的发生。

- 6.6环境风险防范措施

6.6.1  安全生产与管理措施

风险防范措施采用“安全第一、预防为主，防治相结合的方针”，事故的预防是指通过采用技术和管理手段使事故不发生；事故的“治”即控制事故是指采取技术和管理手段，使事故发生后不造成严重后果或使损失尽可能的减小。

（1）严格遵照国家有关的法令、法规、设计规范、操作规程进行选购、设计、施工、安装、建设。

（2）工程建成后，须经化工、劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可开工。

（3）强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常安全检查和整改。

（4）普及在岗职工对有害物质的性质、毒害和安全防护的基本知识，对操作人员进行岗位规范定期培训、考核，合格者方可上岗，并加强对职工和周围人员的自我保护常识宣传。

（5）企业应建立职业教育培训管理制度，对企业员工进行环境保护、污染防治、资源再生与利用等领域的相关培训，提高企业人员素质。

（6）企业应有健全的安全生产和职业卫生管理体系，应有职工安全生产、职业卫生培训制度和安全生产、职业卫生检查制度。。

（7）防范措施

根据本项目的物料性质，参照相关的处理手册，采取相应的防范措施：

6.6.2 生产风险防范措施

厂区采取分区防渗措施。

（1）重点防渗区为辅料暂存点、精矿区、精矿库、尾矿区、危废贮存点、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、生产废水循环水池内部。

①重点防渗区底部及围堰裙边等区域采用耐腐蚀硬化处理，要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；

②液体物料下设托盘对泄漏物料进行收集，要求托盘容积不得低于0.2m3，足够容纳最大一桶润滑油的泄漏量（170kg）；

③精矿废水罐、尾矿废水罐下设事故废水收集池承接滴、漏废水以及罐体破裂时泄漏的事故废水，当事故废水量超过事故废水收集池的最大容量时，及时将泄漏废水用水泵转移至循环水池暂存；

（2）一般防渗区为原料区、生产区、一般工业固废暂存区等区域，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；

（3）厂区其余区域简单防渗区，进行地面硬化处理。

项目厂房应配备泄漏应急处理的物资，可对少量泄漏物料进行及时的吸收和收集，尽量减小物料泄漏对环境的影响。

6.6.3 火灾风险防范措施

本项目危废贮存点和辅料暂存点暂存有少量易燃、可燃的物质，若发生火灾会引起周围环境空气中CO、SO2、NOx超标，对周围大气环境造成局部污染，应立即对周边200m范围内的人员进行紧急疏散，并采取相应应急措施。

6.6.4 水环境风险防范措施

本项目以“预防为主、防控结合”的指导思想，建立安全、及时、有效的污染综合预防与控制体系，确保事故状态下的污水全部处于受控状态，事故废水得到有效处理后达标排放，防止对周围地表水和地下水造成污染。

厂区采取分区防渗措施。

（1）重点防渗区为辅料暂存点、精矿区、精矿库、尾矿区、危废贮存点、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、生产废水循环水池内部。

①重点防渗区底部及围堰裙边等区域采用耐腐蚀硬化处理，要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；

②液体物料下设托盘对泄漏物料进行收集，要求托盘容积不得低于0.2m3，足够容纳最大一桶润滑油的泄漏量（170kg）；

③精矿废水罐、尾矿废水罐下设事故废水收集池（容量165m3）承接滴、漏废水以及罐体破裂时泄漏的事故废水，当事故废水量超过事故废水收集池的最大容量时，及时将泄漏废水用水泵转移至循环水池暂存；

（2）一般防渗区为原料区、生产区、一般工业固废暂存区等区域，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；

（3）厂区其余区域简单防渗区，进行地面硬化处理。

项目厂房应配备泄漏应急处理的物资，可对少量泄漏物料进行及时的吸收和收集，尽量减小物料泄漏对环境的影响。

- 6.7事故应急预案

为更好的做好本项目的事故防范工作，应制定事故应急预案，并定期组织演练，具体如下：

（1）建立内部救援队伍

建立事故应急救援指挥领导小组，由企业法人、领导及生产、安全环保、设备、保卫、卫生等部门负责人组成。

成立事故应急救援指挥部，负责一旦发生事故时的全厂应急救援的组织和指挥，企业法人任总指挥，若企业法人不在时，应明确有关领导全权负责应急救援工作。组织机构包括应急处置行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组等。

指挥领导小组应负责企业事故应急预案的制定、修订；组建应急救业队伍，组织预案实施和演练；检查督促做好危险源事故的预防措施和应急救援的准备工作，一旦发生事故，按照应急救援预案实施救援。

（2）泄漏事故处置方案

①停止使用，关闭有关设备和系统，立即向应急救援指挥部报告；

②事故现场严禁明火，切断电源，迅速撤离泄漏区人员至上风向安全处。同时在事故现场设置隔离区，禁止无关人员进入；

③应急处理人员必须配备必要的个人防护器具，严禁单独行动；

④用预先确定的堵漏方式尽快堵漏，切断或控制泄漏源。尽快收集泄漏物料。

⑤迅速撤离泄漏污染区的工作人员至安全区，并进行隔离，脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。

⑥在厂房内设置疏散工作指示方向标识。

（3）火灾事故处置方案

①初期的应急响应工作

在车间发生火灾时，在岗员工应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材（如灭火器、消防栓等）扑灭火源；当火势未能得到控制时，要立即通知当班保安和安全负责人；当班保安接到火警后，立即通知全厂警戒并通知保安组长迅速调集全体保安员利用身边的灭火器材赶到火灾现场参加扑救，并且做好火灾现场人员秩序维护和无关人员的疏散撤离工作；并向园区应急响应中心及消防主管部门报告，配合消防部门及时、有效地采取相应的灭火措施，抓住救灾时机。园区内各企业做好预防将火灾的损失降至最低。

火灾警报拉响后各部门应立即切断电源，并组织车间人员撤离到安全区域待命；疏散本厂内停放的车辆和厂门口的障碍物，以确保救灾现场的畅通和车辆用急。

②火灾灭火扑救工作

火灾应急总指挥根据现场的情况对消防突击队进行初步分工，分别成立灭火组、抢救组、供水组、后勤组等各个小组，做好消防队到来之前的辅助性工作：如火灾情况的调查、人员受困情况的初步估计、各消防设备的准备就绪、救灾道路的畅通等，并随时与消防队保持联系以汇报情况；消防队赶到时，应急总指挥和现场总指挥应立即向消防队员详细汇报火灾情况，协助消防队制订灭火扑救方案；消防突击队应以“救人重于救火”，“先控制后消灭”的原则果断地协助消防队员参与灭火任务；车间的主管人员随时为消防队员和消防突击队提供火灾现场的具体情况，为灭火扑救工作提供有效的建议，并随时听从应急总指挥的调度以参与灭火扑救工作中去，并且积极配合医疗救护人员参与人员的急救护理工作，尽量减少人员伤亡。

③火灾事故的处理工作

火灾扑灭后，企业应立即清点人员和受损物资，尽快确定人员伤亡和物品损失情况并向厂安委会汇报，安委会应做好详细的记录并存档；人资部应尽快协调各部做好医疗救护工作，包括医疗经费的提供、受伤人员的住院安排与护理以及以意外伤害保险的理赔工作等；设备维修组配合相关人员对受损设备尽快安排修复并投入生产产使用；以安全主任为主，各安委会成员联合成立事故调查小组，调查火灾发生原因并进行事故处理；安委会做出事故调查报告，同时总结本次火灾事件的教训，在全体员工中实行安全事故的教育培训，杜绝类似事件的再次发生。

④疏散自救方法

保持镇定，明辨方向：突遇火灾时应保持镇定，尽量往空旷或明亮的地方和楼层下方跑，若通道被阻，则应背向烟火方向，通过阳台、气窗等往室外逃生；不入险地，不贪财物：不要因为顾及贵重物品浪费宝贵时间；简易防护，掩鼻匍匐：往过有烟雾的路线，可采用湿毛巾或湿毯子掩鼻匍匐撤离；善用通道，莫入电梯：发生火情尽量使用楼梯或利用阳台、窗台、屋顶等攀到安全地点，不可进入电梯逃生；避难场所，固守待援：如在房内侧手摸房门，感到烫手，千万不能开门，应关紧迎火的门窗，打开背火的窗门，用湿毛巾塞住门缝，不停用水淋湿防止烟火渗入，在房间内等待救援；传递信号，寻求援助：被烟火围困时尽量在阳台、窗口传递信号求救；火已近身，切勿惊跑：如果身上着火切勿惊跑和用手拍打，立即脱掉衣服或就地打滚，压住火苗，能及时跳入水中或让人向身上浇水更有效。

（4）急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

（5）突发事故应急预案纲要

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)的要求，通过对污染事故的风险分析，各有关企业应制定环境污染事故发生时的工作计划、消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。

表6.7-1突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 辅料暂存点、危废贮存点 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 设立应急救援指挥部，明确指挥人员、组成人员，明确各人员职责。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 分为火灾突发事故处理预案、全厂紧急停车事故处理预案等。 |
| 4 | 应急救援保障 | 设立专门的应急物资暂存点，辅料暂存点、危废贮存点应备有干粉灭火器等。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 常用应急电话号码：急救中心：120，消防大队：119，由生产部负责事故现场的联络和对外联系，以及人员疏散和道路管制等工作。 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 委托当地环保监测站进行应急环境监测，设事故应急抢险队。 |
| 7 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 设立医疗救护队，对事故中受伤人员实施医疗救助、转移，同时负责救援行动中人员、器材、物资的运输工作。由办公室主任负责，各部门抽调人员组成。 |
| 8 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 当事故无法控制和处理时，生产部门应采取果断措施，实施全厂紧急停车，待事故消除后恢复生产。 |
| 9 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 10 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |

- 6.8风险评价结论

本项目环境风险简单分析内容及结论见表6.8-1。

表6.8-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 年分选15万吨天青石矿项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 重庆市大足高新区邮亭组团范围内 |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度° | E105°44′23.518″ | 纬度° | N29°27′17.076″ |
| 主要危险物质及分布 | 润滑油、废润滑油分别放置于辅料暂存点和危废贮存点 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 地下水环境：油料泄漏进入地下水； 大气环境：燃烧产生二次污染物进入环境空气，主要为粉尘、烟尘、SO2、NO2及其他有毒有害气体，将对周围大气环境产生严重染污； 地表水环境：项目发生火灾后，产生消防废水，含大量石油类物质，若进入雨水管网直接排放进入地表水体，将对地表水体产生毒害作用。 |  |  |  |
| 环风险防范措施要求 | 厂区采取分区防渗措施。 1、重点防渗区为辅料暂存点、精矿区、精矿库、尾矿区、危废贮存点、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、生产废水循环水池内部。 ①重点防渗区底部及围堰裙边等区域采用耐腐蚀硬化处理，要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s； ②液体物料下设托盘对泄漏物料进行收集，要求托盘容积不得低于0.2m3，足够容纳最大一桶润滑油的泄漏量（170kg）； ③精矿废水罐、尾矿废水罐下设事故废水收集池（容量165m3）承接滴、漏废水以及罐体破裂时泄漏的事故废水，当事故废水量超过事故废水收集池的最大容量时，及时将泄漏废水用水泵转移至循环水池暂存； 2、一般防渗区为原料区、生产区、一般工业固废暂存区等区域，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s； 3、厂区其余区域简单防渗区，进行地面硬化处理。 4、应急物资：配备移动式泡沫灭火器、消防栓、砂土、吸油毡等应急设施及物资； 5、安全管理措施：设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生； |  |  |  |
| 填表说明： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018），计算出危险物质数量与临界量比值（Q）=0.002068＜1，该项目环境风险潜势为I。本项目风险评价等级为简单分析，在落实了环评提出的风险防范措施后，环境风险可控，不会对周围环境造成较大风险。 |  |  |  |  |

在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，工程环境风险可防可控，项目建设是可行的。

- 6.9环境风险评价自查

表6.9-1  本项目环境风险自查表

| 工作内容 |  | 项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险 物质 | 名称 | 润滑油、废润滑油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 润滑油0.17、废润滑油0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数<500人 |  |  | 5km范围内人口数<5万人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1■ |  |  | F2□ |  |  |  | F3□ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1■ |  |  | S2□ |  |  |  | S3□ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1□ |  |  | G2■ |  |  |  | G3□ |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1□ |  |  | D2□ |  |  |  | D3■ |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1■ |  | 1≤Q＜10□ |  |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  | Q＞100□ |
|  |  | M值 | M1□ |  | M2□ |  |  | M3□ |  |  |  | M4□ |
|  |  | P值 | P1□ |  | P2□ |  |  | P3□ |  |  |  | P4□ |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  | E2■ |  |  |  |  | E3□ |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  | E2□ |  |  |  |  | E3■ |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  | E2□ |  |  |  |  | E3■ |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ | Ⅳ□ |  | Ⅲ□ |  | Ⅱ□ |  |  |  | I■ |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ |  | 三级□ |  |  |  | 简单分析■ |  |
| 风险识别 | 物质危 险性 | 有毒有害■ |  |  | 易燃易爆■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏■ |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气■ |  |  | 地表水■ |  |  |  | 地下水■ |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定 方法 |  | 计算法□ | 经验估算法□ |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB□ | AFTOX□ |  |  |  | 其他□ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 厂区采取分区防渗措施。 1、重点防渗区为辅料暂存点、精矿区、精矿库、尾矿区、危废贮存点、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、生产废水循环水池内部。 ①重点防渗区底部及围堰裙边等区域采用耐腐蚀硬化处理，要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s； ②液体物料下设托盘对泄漏物料进行收集，要求托盘容积不得低于0.2m3，足够容纳最大一桶润滑油的泄漏量（170kg）； ③精矿废水罐、尾矿废水罐下设事故废水收集池（容量165m3）承接滴、漏废水以及罐体破裂时泄漏的事故废水，当事故废水量超过事故废水收集池的最大容量时，及时将泄漏废水用水泵转移至循环水池暂存； 2、一般防渗区为原料区、生产区、一般工业固废暂存区等区域，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s； 3、厂区其余区域简单防渗区，进行地面硬化处理。 4、应急物资：配备移动式泡沫灭火器、消防栓、砂土、吸油毡等应急设施及物资； 5、安全管理措施：设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 该项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价等级为简单分析，主要风险事故可以分为油品溢出与泄漏、油料发生火灾事故。该风险事故发生概率较小，一旦发生，对周围大气环境造成一定危害，因此需严格按照本环境风险评价的要求加强风险防范措施。通过采取风险防范措施，能有效的防止事故发生，一旦发生事故，依靠厂区内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。综上所述，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目的环境风险影响很小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7环境保护措施及其可行性论证

- 7.1施工期

项目利用现有标准厂房进行生产，施工期较短，工程量较小。施工期各项污染物经妥善处理后对环境影响小。

- 7.2营运期

- 7.2.1大气污染防治措施

由工程分析可知，本项目废气主要为原料暂存、投料、破碎以及车辆运输等工序产生的粉尘等。

1、堆场废气处理措施可行性分析

本项目原矿含水率约3.5%，在厂区内堆存时会产生少量粉尘。建设单位拟对堆存的原料采用彩条布进行覆盖，并对厂区内部不定时进行洒水抑尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，采取上述措施可有效抑制堆场粉尘的产生及排放。

2、投料粉尘

项目设1台振动给料机，经铲车人工投料。由于该工序设备及操作工位的限制，不便于设置集气罩。建设单位拟将投料工序设置在密闭厂房内，且加强对投料工位所在区域的洒水抑尘措施，粉尘在车间内自然沉降后进行无组织排放，可有效减少粉尘的无组织排放量。

3、破碎粉尘

本项目拟设3级破碎工序，破碎过程中产生少量的破碎粉尘。建设单位拟在3台破碎机上方分别设置集气罩对破碎废气进行收集，收集后一并引入1套布袋除尘器进行处理，处理后经15m排气筒进行排放。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020），工艺过程中产生的粉尘可采用污染防治可行技术包括喷淋塔、袋式除尘、旋风除尘、静电除尘、电袋复合除尘等。本项目粉尘成份简单、温度较低，采取布袋除尘器进行处理是可行的。

经工程分析可知，本项目DA001排气筒颗粒物排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418－2016）中相关标准限值要求，即颗粒物的最高允许排放浓度为120mg/m3、最高允许排放浓度为3.5kg/h。

4、皮带输送粉尘

本项目采取皮带输送机对破碎过程中的物料进行运移，输送过程中产生少量粉尘。建设单位拟采取加强对皮带输送区域的洒水抑尘措施，减少的产生量，粉尘在车间内自然沉降后进行无组织排放，可有效减少粉尘的无组织排放量。

5、车辆运输扬尘

本项目物料在厂区内使用载重货车进行运输，运输过程中碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。建设单位拟采取“道路硬化+加强绿化+车斗采用苫布覆盖”的措施，可有效减少运输扬尘的产生及排放量。

6、废气收集处理措施

项目拟在3台破碎机上方设置集气罩对破碎废气进行收集，收集效率按90%计。

根据《大气污染控制工程》中集气罩设计原则，本项目集气罩风量按照下士确定：

式中：L——集气罩风量，m3/s；

V0——吸气口的平均风速，m/s；

Vx——控制点的吸入风速，m/s；

F——集气罩面积，m2；

x——控制点到吸气口的距离，m。

项目破碎机正常作业时，集气罩距无组织废气散发点距离（x）可控制在约0.3m；集气罩面积（F）约4m2；根据《大气污染控制工程》中对控制点吸入风速的要求，项目污染物放散情况按“以较低的初速度放散到尚属平静的空气中”考虑，项目Vx取0.5m/s；计算得集气罩要求的最小风量为2.45m3/s，即8820m3/h。本项目破碎废气需设置3个集气罩进行收集，单个集气罩设计风量不小于9000m3/h，合计风量不小于27000m3/h，可满足相关要求。

经工程分析可知，本项目DA001排气筒颗粒物排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418－2016）中相关标准限值要求，即非颗粒物的最高允许排放浓度为120mg/m3、最高允许排放浓度为3.5kg/h。

- 7.2.2地表水污染防治措施

本项目营运期废水包括生产废水和生活污水。

1、生产废水

建设单位拟新建1套生产废水处理循环系统，处理工艺及流程如下图所示。

建设单位拟新建1套生产废水处理循环系统，位于生产车间外南侧位置，建筑面积约430m2，项目洗选废水经生产废水处理循环系统处理后回用于生产，不外排。生产废水处理循环系统由精矿废水罐、尾矿废水罐和循环水池组成。

跳汰机洗选后的精矿脱水产生的精矿洗选废水经1#沉淀池沉淀后，进入精矿废水罐底部，在精矿废水罐进一步进行重力沉降后，罐内上清液流入尾矿废水罐底部，下层精矿砂（含水率约50%）进入精矿砂暂存区。精矿砂暂存区底部埋设打孔的排水管，渗水经排水管上的排水孔收集后引入2#沉淀池，再泵入尾矿废水罐。精矿砂在暂存区沥水、自然风干后作产品进行外售。

跳汰机洗选后的尾矿脱水产生的尾矿洗选废水、精矿暂存期间产生的精矿沥干废水、尾矿暂存期间产生的尾矿沥干废水、精矿砂暂存期间产生的精矿砂沥干废水经2#沉淀池沉淀后，进入尾矿废水罐底部，建设单位拟投加PAM速凝剂对尾矿废水罐内的废水进行絮凝沉淀（反应时长约5S），沉淀后的上清液排入循环水池，待回用作生产用水。底层絮凝沉淀物（尾矿砂）经管道输送至尾矿砂暂存区压滤后暂存，作尾矿进行外售处理。压滤产生压滤废水，回到2#沉淀池，再进入废水处理循环系统。

为防止由于废水罐体破裂引起的废水泄漏事故污染地下水环境，建设单位拟在尾矿废水罐和精矿废水罐下方设置事故废水收集池，规格：15m×10m×1.1m，容量约165m3，当废水罐破裂发生泄漏事故，事故水量超出事故废水池最大容量时，将事故废水引至循环水池暂存。

建设单位营运期产生的生产废水成份简单，主要为pH、COD、SS、锶、钡等，经絮凝沉淀后可去除约90%的SS，可满足项目生产用水的回用水质要求。

2、生活用水

项目产生的生活污水依托一电公司生化池（厂区北侧，处理能力80m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网排入双桥工业园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（其中COD、BOD5、氨氮、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）后排入苦水河。

经现场调查，一电公司生化池运行正常、富余容量充足、出水稳定达标，未发现外溢情况。建设单位已于一电公司签订《废水接纳处理协议》，明确了项目产生的生活污水可排入一电公司生化池，一电公司作为生化池的责任主体对负责该生化池的日常管理工作。

综上，本项目营运期产生的生产废水经处理后回用可行，不外排；生活污水依托一电公司生化池处理可行，可实现达标排放，不会造成地表水污染。

- 7.2.3噪声污染控制措施

本项目运营期新增的噪声源强主要来自各种生产机械设备运转产生的机械噪声，如破碎机、振动筛、跳汰洗选机、脱水机、风机、压滤机、水泵等。

为确保建设项目建成运营后厂界噪声稳定达标，拟采取以下噪声污染防治措施：

（1）控制设备噪声

设备选型时尽量选用低噪声设备，将噪声较高的设备安装在车间中部，并安装减振底座，通过车间的隔声和安装减振底座、采取消声等措施后，可降低噪声源强；风机采取减振、消声等措施进行降噪处理；

（2）合理布局

在厂区总图设计上科学规划，合理布局，尽可能将高噪声设备放置在厂区中间、集中管理、远离办公区和生活区，充分利用距离衰减和树木的吸声作用降噪，减小对外环境的影响。

（3）加强建筑物隔声措施

对临近厂界一侧的车间门窗通过提高隔声量、降低噪声源强的办法，减少车间噪声对外环境的影响。

（4）控制突发性噪声

建设项目生产过程中会产生突然性噪声，对于突发性噪声，从生产工艺及管理中严格控制，减少突发性噪声的影响。

通过采取上述治理措施后，可确保厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。噪声治理措施容易实施，所需费用较少，在经济上是可行的，其防治措施可行。

- 7.2.4固体废物处理措施

本项目固体废物包括一般工业工业固废、危险废物和生活垃圾。

（1）一般工业固废

①设尾矿暂存区1处，紧邻精矿区南侧，建筑面积约500m2，用于暂存洗选、脱水后的天青石尾矿、除尘器收集的粉尘灰等；

②设尾矿砂暂存区1处，位于生产车间外西南侧，建设面积约150m2，用于暂存生产废水处理循环系统产生的尾矿砂。砖彻墙体、彩钢顶棚，暂存区内部四周设围堰，底部及围堰内侧进行重点防渗处理。

项目洗选产生的天青石尾矿、除尘器收集的粉尘灰以及尾矿砂一并作尾矿外售重庆市双桥区兴双混凝土有限责任公司（位于重庆市双桥区），主要用于周边道路建设工程等。

（2）危险废物

设危废贮存点1处，位于生产厂房东北侧位置，建筑面积约5m2，用于暂存废润滑油、废油桶、废含油棉纱及手套等。危废贮存点地面进行重点防渗处理，液体物料下置托盘。厂区产生的危险废物定期清理并采用专用容器分类分类收集后在危废贮存点暂存，采用联单制由有资质的单位定期上门清运处理。

危废临时贮存措施：

环评要求设计、建设危险废物临时贮存场所时要遵守国家标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，危险废物厂区临时贮存要求如下：

①危险废物采用符合标准的容器贮存，加上标签，由专人负责管理；

②为了避免含危险废物造成地表水、地下水和土壤的二次污染，危险废物临时堆放场，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计，地面必须进行严格的防渗处理，同时还必须满足“六防”措施；

③按危险废物类别分别采用符合标准的专用容器贮存，不得混装，加上标签，由专人负责管理。

④危险废物贮存前应进行检查、核对，登记注册，按规定的标签填写危险废物。

⑤作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑦应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施。

转移控制措施：

①按国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，厂内暂存时间不得超过1年。

②在交有相应资质单位处理时，应严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部令 第23号）填写危险废物转移联单，并由双方单位保留备查。

③所有废物收集和封装容器应得到接收企业及当地环保部门的认可。

④应指定专人负责危险废物的收集、贮运管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。

⑤收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。建设单位与处置单位对危险废物交接时，应按危废联单制管理要求，交接运输。

综上所述，经合理处置后本项目产生的固体废弃物均能得到有效处置，对区域环境的影响较小，项目的固体废物能得到有效处置，其处置措施可行。

表7.2-1  危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

| 序号 | 贮存场所 （设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废贮 存点 | 废润 滑油 | HW08 | 900-249-08 | 生产厂房东北侧 | 5m2 | 专用 容器 | 0.34t | 1年 |
| 2 |  | 废油桶 | HW08 | 900-249-08 |  |  | 专用 容器 | 0.05t | 1年 |
| 3 |  | 废含油棉纱和手套 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 专用 容器 | 0.05t | 1年 |

- 7.2.5地下水污染控制措施

厂区采取分区防渗措施。

重点防渗区为辅料暂存点、精矿区、精矿库、尾矿区、危废贮存点、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、生产废水循环水池内部。

1、重点防渗区底部及围堰裙边等区域采用耐腐蚀硬化处理，要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；

2、液体物料下设托盘对泄漏物料进行收集，要求托盘容积不得低于0.2m3，足够容纳最大一桶润滑油的泄漏量（170kg）；

3、精矿废水罐、尾矿废水罐下设事故废水收集池承接滴、漏废水以及罐体破裂时泄漏的事故废水，当事故废水量超过事故废水收集池的最大容量时，及时将泄漏废水用水泵转移至循环水池暂存；

一般防渗区为原料区、生产区、一般工业固废暂存区等区域，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；

厂区其余区域简单防渗区，进行地面硬化处理。

根据项目所在区域的水文地质特征，项目所在地的地下水补给来源主要为大气降水。项目生产区均按照相关规范全部进行了固化并采取了相应的防渗、防腐处理措施，渗漏概率很低，且可以防范。污染物不会通过基岩裂隙和松散堆积层孔隙进入地下水，因此项目的建设运行对区域地下水环境质量不利影响微小。

项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则。在辅料暂存点、危废贮存点、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、循环水池内部、事故废水收集池内部等区域在采取相应的防渗措施后，则对地下水的影响可接受。但为了预防对地下水造成污染影响，项目设置地下水跟踪监测制度，即对整个运行期地下水水质进行监测监控。在采取以上措施后，一旦发现地下水被污染，及时查找泄漏源头，采取堵漏、灌浆等污染防治措施，以便最大程度减轻项目建设对地下水的影响。

- 7.3环保投资估算

本项目环保总投资37.1万元，其环保投资估算见表6.3-1。有关环保经费的投入，产生了较好的环境效益，从经济角度来看，环保治理措施是可行的。

表7.3-1工程污染治理环保投资估算表

| 环境 要素 | 治理项目 | 治理措施 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 堆场废气 | 原料堆场采用彩条布进行覆盖，物料进、出场时产生的少量粉尘在车间内沉降后进行无组织排放。 | 5 |
|  | 投料粉尘 | 工序设置在密闭厂房内，经采取洒水抑尘、自然沉降等措施后进行无组织排放 | 0.2 |
|  | 皮带输 送扬尘 | 工序设置在密闭厂房内，经采取洒水抑尘、自然沉降等措施后进行无组织排放 | 0.2 |
|  | 破碎废气 | 项目3级破碎工艺产生的粉尘均在破碎机上方设置集气罩进行收集后，一并引入1套布袋除尘器进行处理，处理后经15m排气筒（DA001）进行排放 | 15 |
|  | 车辆扬尘 | 经采取道路硬化+加强绿化+车斗采用苫布覆盖等措施后，进行无组织排放 | 0.5 |
| 废水 | 生产废水 | 设置生产废水处理循环系统1套，位于生产车间外南侧位置，建筑面积约430m2，项目洗选废水经生产废水处理循环系统处理后回用于生产，不外排 | 10 |
|  | 生活污水 | 员工生活污水依托一电公司已建成生化池处理达标后排入市政污水管网，进入双桥工业园区污水处理厂处理达标后排入苦水河 | 0.5 |
| 固体 废物 | 一般工 业固废 暂存区 | 共2处，1处紧邻精矿区南侧，建筑面积约500m2，用于暂存洗选、脱水后的产生天青石尾矿；1处位于生产车间外西南侧，砖彻墙体、彩钢顶棚，建设面积约150m2，用于暂存生产废水处理循环系统产生的尾矿砂（尾矿砂暂存区） | 1.5 |
|  | 危废贮 存点 | 1处，位于生产厂房东北侧位置，建筑面积约5m2，地面及裙角进行重点防渗，液体物料下设托盘，用于暂存废润滑油、废油桶、废含油棉纱及手套等 | 0.5 |
|  | 垃圾收 集点 | 厂区内设置垃圾桶，生活垃圾统一收集后交环卫部门处置 | 0.2 |
| 噪声 | 主要高噪声设备 | 设备选型时尽量选用低噪声设备，将噪声较高的设备安装在车间中部，并安装减振底座；风机、水泵等采取消声措施；加强绿化 | 0.5 |
| 地下水 | 采取分区防渗措施，重点防渗区为辅料暂存点、精矿区、精矿库、尾矿区、危废贮存点、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、生产废水循环水池内部等区域；一般防渗区为原料区、生产区、一般工业固废暂存区等区域区域；其余为简单防渗区；重点防渗区进行重点防渗处理，防止液体物料或废水外泄；液体物料包装桶下设托盘；精矿废水罐、尾矿废水罐下设事故废水收集池承接滴、漏废水以及事故废水；危废贮存点做好“六防”措施 |  | 3 |
| 合计 |  |  | 37.1 |

- 8 环境影响经济损益分析

项目投资建设，既要有好的经济效益，同时必须注重环境效益，做到经济效益与环境及社会效益同时协调发展。环保资金的投入，也应保证取得好的效果，要求有好的投资效益比，比较低的投入，取得较好的环境效益。

- 8.1建设项目的经济效益分析

本项目总投资800万元人民币，新建生产线进行天青石毛矿的洗选，建成后可年洗选天青石毛矿约15万吨，具有较好的经济效益。

- 8.2社会效益分析

本项目的建设有良好的市场基础，符合国家产业政策，建设目标明确，技术方案科学合理，工艺设备适用，本项目投产后，既可提高天青石毛矿的再利用率，且新增职工6人，在为企业创造良好经济效益的同时，也可以实现一定的社会效益。

- 8.3环境效益分析

1、环保投资

本项目总投资800万元，环保投资37.1万元，占总投资的4.64%。

2、环境效益

环境经济分析的目的主要是分析工程投入的环境保护费用所能收到的环境经济效益，本项目的环境效益包括工程环保设施投资所带来的环境效益和回收物料带来的经济效益。环保治理设施的最大效益是环境效益，它可以确保生产过程中产生的污染物达标排放，避免了对周围环境空气、水环境、声环境的污染。

本项目通过各项污染治理措施，可以确保生产过程中产生的污染物达标排放，减轻对周围环境空气、水环境、环境噪声的污染，具有较好的环境效益。

同时项目通过废水处理后回用、回收精矿砂、尾矿砂、除尘器收集的粉尘作尾矿外售等物料的回收，也带来了相当可观的经济效益。

- 8.4 小结

综上所述，本项目的环保投资所获得的收益即包括了经济效益，又实现了污染物达标排放，减轻了对环境的污染影响，具有良好的环境效益。

- 9环境管理与监测计划

- 9.1环境管理

为了对项目环境保护工作进行统一有效的管理监督，必须建立健全环境保护管理和监督机构，明确各机构的具体职责和分工，同时制定全面完善的制度和具体详细的管理、监督措施和计划，实行统一的管理，以利于资源的保护与持续利用。

本次评价重点关注营运期环境管理。项目建成后，为加强项目的环境保护管理工作，根据建设项目的性质和规模，确定运行期的环境管理任务。项目营运期拟投专职环保人员1~2人，负责与项目运营相关的环境保护工作。

环境人员公司环境保护的规划和管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作；委托相关资质单位负责公司的环境监测业务，具体执行环境管理相关要求。

营运期环境保护管理的主要任务包括：

（1）结合公司实际，制定明确的、符合自身特点的环境保护方针，承诺对自身污染的预防，并遵守执行国家和地方的有关法律、法规以及其它有关规定。环境保护方针应文件化，便于公众获取。

（2）根据制定的环境保护方针，制定公司的环境管理规章制度，确定公司各个部门、各岗位的环境保护目标和可量化的指标，使全部员工都参与到环境保护工作中。

（3）建立和健全工程运行过程中的污染源档案、环境保护设施的处理工艺流程和设备档案，切实掌握环保设施的运行情况，保证其安全正常运行；掌握其运行过程中存在的潜在不利因素，及时提出改进措施及建议。

（4）做好环境保护宣传教育和技术培训等工作，增强职工的环境保护意识。

（5）掌握企业环保工作情况，了解环保管理体系中可能存在的问题，检查环境管理工作的问题和不足，及时提出改进意见。

（6）开展有关的环境保护科研工作，为企业的环境保护水平跃上一个新台阶提供理论依据。

- 9.2环境公示

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号），排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，其具体公开的信息内容如下：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息；

⑦列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

- 9.3环境监测

环境监测起到两方面的作用，一是企业通过环境监测，分析生产工艺各排污环节是否正常，同时确定污染治理设施的运行状况，为污染治理工艺参数的调整等提供依据；二是通过环境监督性监测，确保企业按国家、地方环境保护法律、法规办事，保证企业达标排放及满足地方总量控制指标等要求。建设单位应委托具有资格的监测机构来进行环境监测。

- 9.3.1排污口设置及规范化管理

根据《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发[2012]26号）要求设置排污口：

（1）废气

新建有组织排气筒应修建平台，设置监测采样口，采样口设置应符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）要求；采样口必须设置常备电源。

（2）废水

本项目营运期少量生活污水依托一电公司已建成的生化池排放口进行排放，污水排放口的设置应符合排污口设置规范要求。

（3）固体废物

固体废物除综合利用外，固体废物的处置、贮存、堆放场应分别立标，标志牌立于边界线上。对于危险废物必须按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求设置专用堆放场地。标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置（如方形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更须报当地环境监理部门同意并办理变更手续。

（4）噪声

①工业企业厂界噪声测点应在法定厂界外1m、高度1.2m以上的噪声敏感处；

②在固定噪声源对外界影响最大处设置监测点。

（5）排污口建档管理

①要求使用原国家环境保护总局统一印发的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写相关内容；

②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运转情况记录于档案。

- 9.3.2环境监测计划

本项目环境监测计划主要为污染源监测计划。

按照建设项目环境保护管理有关规定，需要对本项目污染源和周围环境进行定期监测，以了解环境保护治理设施的运行情况，为拟定正确的环境保护计划提供依据。

本项目属于B1020化学矿开采，目前国家生态环境部未发布相关的排污许可申请与核发技术规范，故本项目的污染源监测计划根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ942—2018）》、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）等文件进行确定。全厂具体监测内容和频率详见9.3-1。

表9.3-1项目污染源监测计划一览表

| 分类 | 采样点位置 | 监测项目 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎粉尘（DA001排气筒） | 废气量、颗粒物 | 1次/年 |
|  | 厂界上风向、下风向 | 颗粒物 | 1次/年 |
| 废水 | 一电公司生化池排放口 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界（东西南北） | 等效A声级 | 1次/季度 |
| 地下水 | 1#（现状D1点位，项目上游） 105.726389°，29.458056° | 八大离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-）；浑浊度、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、苯、甲苯、石油类、锶、钡 | 1次/年 |
|  | 2#（现状D4点位，项目侧游） 105.441703°，29.264480° |  |  |
|  | 3#（现状D6点位，项目下游） 105.441909°，29.263674° |  |  |

- 9.4竣工环境保护验收

- 9.4.1竣工验收管理及要求

建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。

验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。

验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。

建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。

- 9.4.2环保竣工验收内容

项目环保设施竣工验收内容见表9.4-1。

表9.4-1环保设施竣工验收内容及要求一览表

| 类别 |  | 污染源 | 监测位置 | 验收内容 | 监测项目 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 堆场 废气 | / | 原料堆场采用彩条布进行覆盖，物料进、出场时产生的少量粉尘在 密闭车间内沉降后进行无组织排放 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 有组织排放： 颗粒物<120mg/m3 <3.5kg/h 无组织排放： 颗粒物<1.0mg/m3 |
|  |  | 投料 粉尘 | / | 工序设置在密闭厂房内，经采取洒水抑尘、自然沉降等措施后进行 无组织排放 | 颗粒物 |  |
|  |  | 皮带输 送扬尘 | / | 工序设置在密闭厂房内，经采取洒水抑尘、自然沉降等措施后进行 无组织排放 | 颗粒物 |  |
|  |  | 破碎 废气 | DA001 排气筒 | 项目3级破碎工艺产生的粉尘均在破碎机上方设置集气罩进行收集后，一并引入1套布袋除尘器进行处理，处理后经15m排气筒（DA001） 进行排放 | 废气量、 颗粒物 |  |
|  |  | 车辆 扬尘 | / | 采取道路硬化+加强绿化+车斗采用苫布覆盖等措施后，进行无组织排放 | 颗粒物 |  |
|  |  | / | 厂界 | 厂区道路硬化、加强绿化建设 | 颗粒物 |  |
| 废水 |  | 生产 废水 | 设置生产废水处理循环系统1套（处理工艺：絮凝沉淀），位于生产车间外南侧位置，建筑面积约430m2，项目洗选废水经生产废水处理循环系统处理后回用于生产，不外排 |  | / | / |
|  |  | 生活 污水 | 少量生活污水排入一电公司生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网 |  | / | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 pH：6~9（无量纲） COD:500mg/L BOD5: 300mg/L SS: 400mg/L 氨氮: 45mg/L TP：8 mg/L |
| 噪声 |  | 设备 噪声 | 厂界 | 选用低噪声设备，设置减振基底，生产车间采用隔声效果较好的门、窗；风机、水泵等采取消声措施；车间合理布局 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准 |
| 固体废物 |  | 一般固废暂存区 |  | 共2处，1处紧邻精矿区南侧，建筑面积约500m2，用于暂存洗选、脱水后的产生天青石尾矿；1处位于生产车间外西南侧，砖彻墙体、彩钢顶棚，建设面积约150m2，用于暂存生产废水处理循环系统产生的尾矿砂 |  | 采取重点防渗措施，同时满足 相应的防雨淋、防扬尘等环境 保护要求 |
|  |  | 危废贮存点 |  | 1处，位于生产厂房东北侧位置，建筑面积约5m2，地面及裙角进行重点防渗，液体物料下设托盘，用于暂存废润滑油、废油桶、废含油棉纱及手套等危废贮存点进行重点防渗处理，做好“六防”措施，签订危废协议、五联单等 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023） |
| 地下水 | / |  |  | 采取分区防渗措施，重点防渗区为辅料暂存点、精矿区、精矿库、尾矿区、危废贮存点、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、生产废水循环水池内部等区域；一般防渗区为原料区、生产区、一般工业固废暂存区等区域区域；其余为简单防渗区；重点防渗区进行重点防渗处理，防止液体物料或废水外泄；液体物料包装桶下设托盘；精矿废水罐、尾矿废水罐下设事故废水收集池承接滴、漏废水以及事故废水；危废贮存点做好“六防”措施 |  | 满足环保要求 |

- 9.5污染物排放清单及执行标准

本项目项目组成、环境保护和风险防范措施见9.5-1，污染源排放清单见表9.5-2~9.5.5。

表9.5-1    项目工程组成一览表

| 项目名称 |  |  |  | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 天青石洗选生产线 |  |  | 1条，建筑面积约1000m2，位于生产厂房北侧位置，设置有3级破碎、除铁、筛分、跳汰、脱水等工艺 | 新建 |
| 储运工程 | 原料区 |  |  | 设原料区1处，建筑面积约500m2，位于生产厂房内东南侧位置，用于存放外购的天青石毛矿 | 新建 |
|  | 精矿区 |  |  | 共1处，建筑面积约300m2，紧邻洗选生产线西侧，用于暂存洗选、脱水后的天青石精矿，精矿区设半地埋式排水管道，收集精矿暂存时沥出的水份，引至2#沉淀池暂存后，泵至尾矿废水罐进行处理 | 新建 |
|  | 精矿库房 |  |  | 共1处，建筑面积约500m2，紧邻精矿区，用于暂存洗选、脱水后的天青石精矿，精矿库房设半地埋式排水管道，收集精矿暂存时沥出的水份，引至2#沉淀池暂存后，泵至尾矿废水罐进行处理 | 新建 |
|  | 辅料暂 存点 |  |  | 共1处，位于原料区东北侧，建筑面积约5m2，地面及裙角进行重点防渗，液体物料下设托盘，用于暂存外购的润滑油、PAM等物料 | 新建 |
|  | 皮带廊道 |  |  | 共设6段皮带廊道：一破至二破之间设1段皮带廊道，长13.0m；二破至三破之间设1段皮带廊带，长20.0m；精矿脱水后设2段皮带廊道，分别长9.0m；尾矿脱水后设1段皮带廊道，长9.0m；精矿废水罐底部设12m皮带廊道，输送精矿砂至精矿砂暂存区； | 新建 |
|  | 精矿砂暂存区 |  |  | 设精矿砂暂存区1处，位于生产车间外西南侧，砖彻墙体、彩钢顶棚，建设面积约150m2，用于暂存生产废水处理循环系统产生的精矿砂。精矿砂混入精矿中，作产品外售。精矿砂暂存区设半地埋式排水管道，收集精矿砂暂存时沥出的水份，引至2#沉淀池暂存后，泵至尾矿废水罐进行处理 | 新建 |
| 公用工程 | 供水 |  |  | 生产用水依托市政供水系统 | 依托 |
|  | 供电 |  |  | 依托园区已建成的供电系统。项目不设备用柴油发电机 | 依托 |
|  | 斗式提升机 |  |  | 设斗式提升机1台，位于三破和振动筛之间，物料三破后经斗式提升机提升至振动筛 | 依托 |
|  | 物流运输 |  |  | 依托一电厂区已建成的厂区道路，采用东进西出的形式，原料使用载重货车经厂区东侧道路运至本项目厂房，厂内运输距离约525m；成品及尾矿使用载重货车经厂区西侧道路运出，厂内运输距离约540m | 依托 |
| 环保设施 | 废水 |  | 生产废水 | 设置生产废水处理循环系统1套（处理能力400m3/d，处理工艺：絮凝沉淀），位于生产车间外南侧位置，占地面积约430m2，项目洗选废水经生产废水处理循环系统处理后回用于生产，不外排 | 新建 |
|  |  |  | 生活污水 | 员工生活污水依托一电公司已建成生化池处理达标后排入市政污水管网，进入双桥工业园区污水处理厂处理达标后排入苦水河 | 依托 |
|  | 废气 |  | 堆场废气 | 原料堆场、采用彩条布进行覆盖，物料进、出场时产生的少量粉尘在密闭车间内沉降后进行无组织排放 | 新建 |
|  |  |  | 投料 粉尘 | 工序设置在密闭厂房内，经采取洒水抑尘、自然沉降等措施后进行无组织排放 | 新建 |
|  |  |  | 皮带输 送扬尘 | 工序设置在密闭厂房内，经采取洒水抑尘、自然沉降等措施后进行无组织排放 | 新建 |
|  |  |  | 破碎废气 | 项目3级破碎工艺产生的粉尘均在破碎机上方设置集气罩进行收集后，一并引入1套布袋除尘器进行处理，处理后经15m排气筒（DA001）进行排放 | 新建 |
|  |  |  | 车辆 扬尘 | 经采取道路硬化+加强绿化+车斗采用苫布覆盖等措施后，进行无组织排放 | 新建 |
|  | 固 体 废 物 | 一般工 业固废 暂存区 |  | 共2处，1处紧邻精矿区南侧，建筑面积约500m2，用于暂存洗选、脱水后的产生天青石尾矿；1处位于生产车间外西南侧，砖彻墙体、彩钢顶棚，建设面积约150m2，用于暂存生产废水处理循环系统产生的尾矿砂（尾矿砂暂存区） | 新建 |
|  |  | 危废贮存点 |  | 1处，位于生产厂房东北侧位置，建筑面积约5m2，地面及裙角进行重点防渗，液体物料下设托盘，用于暂存废润滑油、废油桶、废含油棉纱及手套等 | 新建 |
|  |  | 垃圾收集点 |  | 厂区内设置垃圾桶，生活垃圾统一收集后交环卫部门处置 | 新建 |
|  | 地下水 | / |  | 采取分区防渗措施，重点防渗区为辅料暂存点、精矿区、精矿库、尾矿区、危废贮存点、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、生产废水循环水池内部等区域；一般防渗区为原料区、生产区、一般工业固废暂存区等区域区域；其余为简单防渗区；重点防渗区进行重点防渗处理，防止液体物料或废水外泄；液体物料包装桶下设托盘；精矿废水罐、尾矿废水罐下设事故废水收集池承接滴、漏废水以及事故废水；危废贮存点做好“六防”措施 | 新建 |

表9.5-2  污染源排放清单（噪声）

| 排放标准及标准号 | 最大允许排放值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间（dB) | 夜间（dB) |  |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 65 | 55 | 东、南、西、北厂界 |

表9.5-3  污染物排放清单（废气）

| 排气筒 | 污染源 | 治理措施 | 污染因子 | 排放标准 | 排污口信息 | 执行标准 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |
| DA001 | 三级破碎工艺 | 上方设置集气罩进行收集后，一并引入1套布袋除尘器进行处理 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） | 高度：15m 内径：0.8m 温度：20℃ | 120 | 3.5 | 19.7 | 0.532 |
| 无组织排放 | 堆场粉尘 | 密闭厂房+彩条布覆盖+洒水抑尘 | 颗粒物 |  | / | 1.0 | / | / | / |
|  | 投料粉尘 | 密闭厂房内，洒水抑尘 | 颗粒物 |  | / | 1.0 | / | / | / |
|  | 皮带输送扬尘 | 密闭厂房内，洒水抑尘 | 颗粒物 |  | / | 1.0 | / | / | / |
|  | 车辆运输扬尘 | 道路硬化+加强绿化+车斗采用苫布覆盖 | 颗粒物 |  | / | 1.0 | / | / | / |

表9.5-4  污染源排放清单（废水）

| 排气口 | 废水类型 | 治理措施 | 污染因子 | 排放标准 | 排污口信息 | 排入污水处理厂 |  | 排入外环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度限值mg/L | 排放浓度mg/L | 浓度限值mg/L | 排放浓度mg/L |
| / | 生产废水 | 生产废水处理循环处理系统（处理工艺：絮凝沉淀）处理后回用，不外排 | pH、COD、 SS、锶、钡 | / | / | / | / | / | / |
| 一电公司生化池排放口 | 生活污水 | 生化池：处理能力：80m3/d；处理工艺：水解酸化 | 废水量 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 | 一般排放口 | / | / | / | / |
|  |  |  | COD |  |  | 500 | 500 | 30 | 30 |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 300 | 300 | 6 | 6 |
|  |  |  | SS |  |  | 400 | 400 | 10 | 10 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 45 | 45 | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  | TP |  |  | 8 | 8 | 0.3 | 0.3 |
| 注：项目生活污水依托一电公司生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入双桥工业园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（其中COD、BOD5、氨氮、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）后排入苦水河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.5-5污染源排放清单（固体废物）

| 序号 | 固废类别 | 固体废物名称 | 产生量（t/a） | 处理方式及数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 方式 | 数量（t/a） | 占比（%） |
| 1 | 一般固体 废物 | 铁磁性杂物 | 1.5 | 外售综合利用 | 1.5 | 100 |
| 2 |  | 尾矿（含尾矿砂） | 88232.977 | 外售综合利用 | 88232.977 | 100 |
| 3 |  | 布袋除尘器除尘灰 | 252.6 | 外售综合利用 | 252.6 | 100 |
| 4 | 危险废物 | 废润滑油 | 0.1 | 交有资质的单位处置 | 0.1 | 100 |
| 5 |  | 废油桶 | 0.01 | 交有资质的单位处置 | 0.01 | 100 |
| 6 |  | 废含油棉纱和手套 | 0.005 | 交有资质的单位处置 | 0.005 | 100 |
| 7 | 生活垃圾 |  | 0.9 | 环卫部门统一处理 | 0.9 | 100 |

- 10 评价结论与建议

- 10.1结论

- 10.1.1项目概况

重庆永足新材料研究开发有限公司选址于重庆市大足高新区邮亭组团，拟投资800万元，新建“年分选15万吨天青石矿项目”。建设单位拟租赁重庆一电新能源有限公司部分厂房，新建1条天青石矿洗选生产线，设置破碎、筛分、洗选等生产工艺，建成后可实现年分选低品位天青石矿约15万吨（SrSO4含量不低于50%），年产天青石精品矿约7万吨（SrSO4含量≥70%）。

- 10.1.2项目产业政策、规划及选址的合理性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、禁止类项目，视为允许类项目，且项目已取得了重庆市双桥经济技术开发区经济发展局下发的《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2403-500111-04-01-147024），故项目的建设符合国家相关产业政策的要求。

根据“重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知”（渝发改投〔2022〕1436号），本项目位于其他区域，不属于产业投资准入政策中不予准入、限制准入行业，项目符合重庆市产业投资准入政策要求。

本项目符合重庆市产业投资准入工作手册的相关规定、符合相关的环保政策、符合《大足高新区邮亭组团规划环境影响报告书》及审查意见函的相关规定、符合大足区“三线一单”的相关规定。

本项目本项目位于重庆市大足高新区邮亭组团A16-01-01/02地块，用地性质为工业用地，项目建设符合区域土地利用规划要求。

- 10.1.3环境质量现状及环境保护目标

（1）环境功能区划：项目所在区域属于大气环境二类功能区；地表水受纳水体苦水河为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域；声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区；地下水为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类功能区。

（2）环境质量现状

地表水环境：根据监测数据显示，苦水河各监测断面监测数据均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准限值要求，水质较好；

大气环境：根据《2023年重庆市生态环境状况公报》及环境质量现状监测结果显示，项目所在区域环境空气中PM2.5不满足环境空气质量标准，PM10、SO2、NO2、CO、O3浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域为不达标区，但特征污染因子TSP现状浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；

声环境：区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区域标准要求；

地下水环境：区域地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，表明区域地下水环境质量现状良好；

土壤：区域土壤环境质量检测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地土壤污染管控标准第二类用地筛选值

- 10.1.4环境保护目标

根据现场踏勘，项目用地在重庆市大足高新区邮亭组团内，本项目评价范围内无历史遗迹、文物保护设施、自然保护区、风景名胜区等；评价区内不涉及集中式饮用水水源准保护区及其补给径流区、国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区（如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区）、分散式饮用水水源地等环境保护目标。项目场界外200m内无居民、学校、医院等敏感点，项目距离周边环境保护目标较远。

- 10.1.5环境保护措施及环境影响

（1）大气防治措施及环境影响

项目营运期废气污染物主要为原料堆场粉尘、投料粉尘、皮带输送扬尘、破碎粉尘、车辆运输粉尘等。其中：

三级破碎工艺产生的粉尘经在破碎机上方设置集气罩收集后引至1套布袋除尘器进行处理，处理后经15m排气筒达标排放；

原料堆场设置在密闭厂房内，采用彩条布进行覆盖，定期进行洒水抑尘等；

投料和皮带输送工序均设置在密闭厂房内，采取洒水抑尘措施；

车辆运输扬尘采取“道路硬化+加强绿化+车斗采用苫布覆盖”措施后，可得到有效控制。

项目营运期废气采取上述措施进行有效治理后，对大气环境影响较小。

（2）地表水环境保护措施及环境影响

项目营运期废水主要为生活污水和生产废水。

生活污水：项目产生的生活污水依托一电公司生化池（厂区北侧，处理能力80m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网排入双桥工业园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（其中COD、BOD5、氨氮、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）后排入苦水河。

生产废水：经生产废水处理循环处理系统（处理工艺：絮凝沉淀，处理能力400m3/d）处理后回用，不外排。

建设单位严格按上述措施对废水进行收集治理后进行达标排放，对地表水环境影响较小。

（3）声环境保护措施及环境影响

本项目采取的噪声污染防治措施如下：

①选择低噪声设备：破碎机、水泵、风机等机械设备选用满足国际标准的低噪声、低振动设备；同时采取采取厂房隔声、基础减振等措施进行综合降噪；风机、水泵等采取减振措施。

②建筑物隔声：通过建筑物封闭隔声和房屋内壁铺设吸声材料吸声降噪，可大大降低噪声厂界值，减轻影响。

③对设备进行日常维护，保障设备的正常运行，并且要求操作人员严格规范操作，防止因设备故障或者操作不当带来的额外噪声。

④根据厂区整体布置对噪声设备进行合理布局，集中控制。

⑤对主要噪声作用对象进行个体防护，保护员工的身心健康。

根据噪声预测结果，项目噪声经上述措施处理后，项目厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求、环境保护目标处的噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求，故环评认为，在采取以上措施后，项目产生的噪声对周边环境影响较小，能为周边环境所接受。

（4）固体废物处置措施及环境影响

本项目产生的一般工业固废主要为铁磁性杂物、尾矿（含尾矿砂）、布袋除尘器除尘灰等。

铁磁性杂物经收集后进行外售处理；

建设单位拟在厂房内设置单独的尾矿暂存区（500m2），暂存尾矿、布袋除尘器除尘灰和铁磁性杂物；

另设尾矿砂暂存区（150m2）1处，暂存压滤渣（尾矿砂）。

项目产生的尾矿、除尘器粉尘灰、压滤渣（尾矿砂）全部作尾矿交由重庆市双桥区兴双混凝土有限责任公司用作道路建设用途的机制砂原料。

项目所有一般工业固废贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

危险废物收集至危废贮存点妥善存放，定期委托有危废处置资质的单位外运处置。暂存区设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

项目员工生活垃圾袋装收集交市政环卫部门处置。

采取相应防治措施后，项目产生的固体废物不直接排入环境中，营运期固体废物对环境影响小。

（5）地下水环境保护措施及影响

项目按“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则进行分区防控：

厂区采取分区防渗措施。

①重点防渗区为辅料暂存点、精矿区、精矿库、尾矿区、危废贮存点、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、生产废水循环水池内部。

重点防渗区底部及围堰裙边等区域采用耐腐蚀硬化处理，要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；

液体物料下设托盘对泄漏物料进行收集，要求托盘容积不得低于0.2m3，足够容纳最大一桶润滑油的泄漏量（170kg）；

精矿废水罐、尾矿废水罐下设事故废水收集池承接滴、漏废水以及罐体破裂时泄漏的事故废水，当事故废水量超过事故废水收集池的最大容量时，及时将泄漏废水用水泵转移至循环水池暂存；

②一般防渗区为原料区、生产区、一般工业固废暂存区等区域，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；

③厂区其余区域简单防渗区，进行地面硬化处理。

在采取上述措施后，项目营运期各类污废水、废液、油类物质等发生泄漏导致地下水污染的可能性极低。因此，项目在加强防腐、防渗措施和环境管理下，项目对区域地下水影响较小，对地下水水质影响是可接受的。

（6）土壤

本项目土壤污染途径主要为垂直入渗，涉及的主要污染物质包括润滑油、废润滑油等，经对暂存点地面进行重点防渗、液体物料下设托盘承接等措施后，可有效防止污染物渗透到地下污染土壤，对环境影响较小。

（7）环境风险防范措施及环境影响

本项目存在风险主要为润滑油、废润滑油发生泄漏、遇明火发生火灾事故等。建设单位应加强管理，按相关规定建设和完善消防设施，加强员工的思想教育和安全生产意识、设置禁火标志及防静电措施等。加强车间管理，定期检查，消防安全隐患，降低事故发生的概率。

从项目的风险环节、风险几率、风险影响分析结果可知，一旦发生风险事故，不会对周围环境及人群造成大的生命伤害和环境危害，其风险水平可接受。

（8）生态影响

本项目位于已建成的工业园区内，项目周边500m范围内均为城市建成区，无自然保护区、风景名胜区、珍稀濒危野生动植物、名木古树等生态敏感目标，且项目为污染影响类项目，对生态环境影响较小。

- 10.1.6公众参与

重庆永足新材料研究开发有限公司年分选15万吨天青石矿项目在环境影响报告书编制过程中，按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求开展建设项目环境影响评价公众参与。

项目确定评价单位后，按要求进行了首次公示，建设单位于2024年8月13日，在项目所在地进行了首次网络公示（重庆市双桥经济技术开发区生态环境局管网，公示链接：http://www.dazu.gov.cn/jkq/qsthjj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/zdxmhjyxpj/jsxmhpspqk/202408/t20240813_13497320.html ）。

项目环境影响评价报告书征求意见稿形成后，建设单位于2024年12月24日~2025年1月7日在项目所在地进行了第二次网络公示（重庆市双桥经济技术开发区生态环境局管网，公示链接：http://www.dazu.gov.cn/jkq/qsthjj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/zdxmhjyxpj/jsxmhpspqk/202412/t20241224_14014190.html）；并于公示期间在重庆晚报上连续两次公示（2024年12月30日、2024年12月31日），并提供了公众意见表以及提交方式和途径；同时建设单位在项目所在区域附近的邮亭镇红林村、邮亭镇东胜村、邮亭镇文化馆附近的社区张贴公示栏进行了张贴公示。网络公示、报纸公示、张贴公示期间均未收到公众对本项目提的意见或建议，公示期间无公众反对本项目建设。

建设单位向生态环境主管部门报批环境影响评价报告书前，建设单位于2025年1月9日在项目所在地再次进行了网络公示（重庆市双桥经济技术开发区生态环境局管网，公示链接：http://www.dazu.gov.cn/jkq/qsthjj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/zdxmhjyxpj/jsxmhpspqk/202501/t20250109_14103328.html ）公示了拟报批的环境影响报告书全文与公众参与说明。

- 10.1.7污染物总量控制

项目营运期不产生及排放SO2、NOx。工艺废气排放颗粒物总量2.552t/a，废水污染物COD排放总量0.004t/a，氨氮排放总量0.0002t/a。

- 10.1.8环境影响经济损益分析

项目的环保投资不仅产生了经济效益，同时也具有一定的环境效益和社会效益。

- 10.1.9环境管理和监测计划

对废气、废水、噪声等进行定期监测，监控环保处理设施运行情况。有组织排放废气监测点设在排气筒进口、出口，无组织排放废气监测点设在厂界；厂界噪声监测点位于厂界外1m处。

严格按环境影响报告书的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，切实搞好环境管理和监测工作，加强入厂污泥管理，落实运行管理台账，保证环保设施的正常运行，规整各排污口。

- 10.1.10综合结论

本项目选址符合国家产业政策的要求，符合当地的环境保护规划要求，项目选址具有规划合理合法性和环境可行性。

本项目废水、废气、固体废物和设备噪声的污染防治对策和措施切实可行，能够保证达标排放。安全措施规范，可以有效防止安全事故的发生。达标排放的各类污染物对外部水环境、大气环境、声环境所构成的影响处于可接受范围，污染物的排放满足环境容量的限制要求，不改变所在地区的环境功能属性。

项目建设符合国家产业政策，选址符合区域规划和环保政策要求，具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。因此，只要项目运营期间加强环境管理，认真落实环境工程措施，严格落实“三同时”制度，落实各项环境保护措施和风险防范措施，确保环保设施正常运行，实现废气、废水、噪声稳定达标排放，从环境保护角度，项目建设可行。

- 10.2建议

（1）建设方应认真落实环保“三同时”，加强运营期的环保管理，应设专人负责环保设施的维护管理，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放；

（2）加强环保意识的宣传教育，要有专人负责环保工作，使环境管理和环保措施得到落实。

- 11 附图与附件

- 11.1附图

（1）附图1  本项目地理位置图

（2）附图2  大足高新区邮亭组团土地利用规划图

（3）附图3  项目所在区域水文地质图

（4）附图4  项目厂区平面布置图

（5）附图5  本项目环境现状监测布点图

（6）附图6  环境保护目标分布图

（7）附图7  本项目污水管网布置图

（8）附图8  本项目厂区分区防渗图

（9）附图9  项目与大足区环境管控单元的位置关系图

（10）附图10 项目与大足区生态红线的相对位置关系图

（11）附图11 本项目与大足生态空间的相对位置关系图

（12）附图12 项目地下水跟踪监测布点图

- 11.2附件

（1）建设单位营业执照

（2）项目备案证

（3）项目入园证明

（4）原料购入合同

（5）尾矿销售合同

（6）大气现状监测报告（TSP，引用）

（7）地表水监测报告（引用）

（8）厂方租赁合同

（9） 原料（天青石检测报告）

（10）废水接纳处理协议

（11）三线一单智检分析报告

（12）大足邮亭规划环评审查意见函

（13）环境现状监测报告（土壤、噪声）

（14）地下水监测报告1（引用）

（15）地下水监测报告2（引用）

（16）原料供应单位环评批文

（17）原料供应单位环保验收批复

（18）地下水、土壤现状监测（锶、钡）