渝（双）环准〔2025〕9号

重庆永足新材料研究开发有限公司：

你公司报送的年分选15万吨天青石矿项目（项目代码：2403-500111-04-01-147024）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆精创联合环保工程有限公司（统一社会信用代码：915001163315888491）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目租赁重庆一电新能源有限公司部分厂房，占地面积3930m2，总建筑面积3200m2，新建1条天青石矿洗选生产线，设置破碎、筛分、洗选等生产工艺，建成后可实现年分选低品位天青石矿约15万吨（SrSO4含量在40%~60%之间），年产天青石精品矿约9.3万吨（SrSO4含量在70%以上）。项目总投资800万元，其中环保投资62.2万元，占总投资的7.78%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。生活污水依托一电公司生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（NH3-N、TN参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准）后经市政污水管网排入双桥工业园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入苦水河。生产废水经废水处理循环处理系统（处理能力为400m3/d，处理工艺为絮凝沉淀）处理后回用，不外排。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目3台破碎机产生的破碎粉尘分别收集后一起进入1套袋式除尘器处理后通过15m高DA001排气筒排放，同时破碎机产尘点四周设置喷雾降尘系统，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目采用低噪声设备，采取建筑隔声、基础减振等降噪措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括废润滑油、废油桶、废含油棉纱和手套等危险废物，铁磁性杂物、尾矿、布袋除尘器除尘灰、压滤渣等一般工业固体废物。废润滑油、废油桶、废含油棉纱和手套等危险废物规范收集、规范暂存于危废贮存点，定期交有相应危险废物处理资质的单位收运和处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。铁磁性杂物、尾矿、布袋除尘器除尘灰、压滤渣等一般工业固体废物经收集后进行外售处理；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，辅料暂存点、精矿区1、精矿区2、尾矿区、危废贮存点、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、生产废水循环水池内部等作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，辅料暂存点、精矿区1、精矿区2、尾矿区、危废贮存点、1#沉淀池、2#沉淀池、事故废水收集池、精矿砂暂存区、尾矿砂暂存区、生产废水循环水池内部等需按重点防渗区相关要求进行处理；精矿废水罐和尾矿废水罐采用不锈钢无缝焊接式的罐体，罐体容量分别不得小于62.8m3、160m3，且生产废水排放处理量不得超过罐体容积的90%；1#沉淀池、2#沉淀池、循环水池的容量分别不得小于14.4m3、18.0m3、360m3，且生产废水排放处理量不得超池体容积的90%；1#沉淀池、2#沉淀池、循环水池、精矿废水罐和尾矿废水罐均应按要求设置水位标尺，水位标尺应避开进出水口位置，直立设置、最小单位为厘米；精矿废水罐和尾矿废水罐下方设置事故废水收集池，池体有效容量不得小于165m3，且不小于单个废水罐的最大废水容量；生产废水收集、处理、回用的管线应全部设置为明管，满足“可视化”要求；加强对各污水暂存、处理设施的日常巡查，每月针对1#沉淀池、2#沉淀池、循环水池开展渗漏自查，渗漏自查方式可采用外观检查、满水实验、静水实验等方式，形成台账，并保存影像资料等、备查；按每季度一次的频次对厂区雨水排放口开展自行监测；按每季度一次的频次开展地下水监测；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：COD 0.009t/a，氨氮0.002 t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的日常监管，以及按属地管理接受邮亭镇人民政府、重庆市双桥经开区邮亭新材料产业发展服务中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2025年6月9日

抄送：邮亭镇人民政府，重庆市双桥经开区邮亭新材料产业发展服务中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。