渝（双）环准〔2025〕12号

重庆强迪机械有限公司：

你公司报送的摩托车零部件加工项目（项目代码：2504-500111-04-05-651814）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市恒德环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500118750053443P）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目租用重庆双源摩托车制造有限公司位于重庆市大足区双路街道空置厂房，租赁厂房总面积为5800m2，主要建设电泳生产线一条、喷塑生产线一条项目建成后年处理摩托车零部件3万件（其中1.8万件包含电泳+喷塑，1.2万件仅喷塑）。项目总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资的10%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。生活污水依托租赁厂房生化池（处理工艺为“沉淀+厌氧”，处理能力为20m3/d）处理；生产废水经自建污水处理站（处理工艺为pH调节+气浮+隔油+絮凝沉淀＋厌氧＋好氧+絮凝沉淀，处理能力为8m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与处理后的生活污水一并排入市政排水管网经双桥工业园区污水处理厂处理后排放。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目抛丸废气经设备自带除尘器处理后汇集至一根主管道后通过18m高DA001排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。电泳和烘干废气经集气罩收集后汇集至一根主管道后经“换热器降温+二级活性炭吸附”装置处理后通过16m高DA002排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/660-2016）要求，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。喷塑废气经三面围挡集气罩收集后汇集至一根主管道后经“滤芯除尘器”装置处理后通过18m高DA003排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。固化废气经集气罩收集后经“换热器降温+二级活性炭吸附”装置处理后通过16m高DA004排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/660-2016）要求，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气通过16m高DA005排气筒排放，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50658-2016）重庆市地方标准第1号修改单要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目采用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔声等降噪措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括废包装桶、废活性炭、隔油设施废油、污泥、废含油棉纱手套、废润滑油等危险废物，废钢丸、废包装材料、废塑粉、除尘灰、废渗透膜等一般工业固体废物。废包装桶、废活性炭、隔油设施废油、污泥、废含油棉纱手套、废润滑油等危险废物经收集暂存后交有相关危险废物处置资质的单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废钢丸、废包装材料、废塑粉、除尘灰收集后暂存于一般工业固体废物暂存区，定期交由回收单位回收利用；渗透膜由商家更换，更换的废渗透膜由商家带走回收；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，电泳生产区、生产废水处理区域、危险废物贮存点、油料暂存区、废水处理药剂存放区作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，电泳生产区、生产废水处理区域、危险废物贮存点、油料暂存区、废水处理药剂存放区需按重点防渗区相关要求进行处理；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：COD0.034t/a，氨氮0.001t/a；大气污染物总量控制指标：非甲烷总烃0.348t/a，氮氧化物0.274t/a，二氧化硫0.056t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的日常监管，以及按属地管理接受双路街道办事处、双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2025年8月6日

抄送：双路街道办事处，双桥工业园区发展中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。