渝（双）环准〔2025〕13号

重庆净弘企环保科技有限公司：

你公司报送的重庆净弘企气田水处理站建设项目（项目代码：2503-500111-04-05-551638）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（统一社会信用代码：91500111MAECK27N01）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目建设气田采出水治理设备，为大足及周边提供气田水处理服务。建设规模为1000m3/d气田采出水达标治理设备及配套公用工程。项目总投资6000万元，其中环保投资247万元，占总投资的4.11%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。生活污水依托重庆市优翔汽车配件制造有限公司原有生活污水收集系统，进入重庆市优翔汽车配件制造有限公司的办公楼旁的已建生化池（12m3/d）处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经生活污水排放口接入市政污水管网，进入双桥工业园区污水处理进一步处理后排入苦水河。气田水处理工艺内废水（超滤设备冲洗废水、污泥压缩车间废水）进入调节池内，与气田水来水一并进入后端的气田水处理设施（预处理+DTRO+RO+电渗析+MVR）处理达《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准（其中SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、TOC、氟化物、氯化物、TDS、硼等指标按照与双桥工业园区污水处理厂签订的接纳协议中约定的限值执行）后进入清水池中，项目排放废水接入市政污水管网且设置在线监测装置，排入双桥工业园区污水处理厂内进一步处理，最终排入苦水河。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目处理站各产臭单元的臭气经密闭收集，经“生物滤池”装置处理后通过1根15m高DA001排气筒排放，氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。MVR蒸发结晶系统干燥废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高DA002排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目采用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔声等降噪措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括浮渣、超滤、反渗透废滤膜、废树脂、废催化剂、废包装袋（NaHSO3包装袋）等危险废物，废包装袋（PAM、PAC、Na2CO3包装袋）等一般工业固体废物，污泥、结晶盐和结晶母液。浮渣、超滤、反渗透废滤膜、废树脂、废催化剂、废包装袋（NaHSO3包装袋）等危险废物暂存于危险废物贮存库内，定期交有资质单位处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。污泥按《放射性废物分类》（公告2017年第65号）和《放射性废物管理规定》（GB14500-2002）相关要求进行放射性活度或浓度活度检测，若属于放射性废物，则按放射性废物进行管理；若不属于放射性废物，则开展危险废物特性鉴别；蒸发结晶盐、蒸发残留母液开展危险特性鉴别，根据鉴别结果按相关要求进行处置，鉴别前，按照危险废物进行管理。蒸发结晶盐危险废物鉴别后若不属于危险废物，则进行全分析检测，若满足《工业盐》（GB/T5462-2015）中精制工业盐标准要求，则可作为副产品（工业盐）外售。若不满足《工业盐》（GB/T5462-2015）精制工业盐标准要求，则按照一般工业固体废物进行处置；废包装袋（PAM、PAC、Na2CO3包装袋）等一般工业固体废物收集后外售综合利用；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，调节池储罐、混凝软化除硬区域、臭氧氧化区域、DTRO、RO、电渗析、MVR区域、应急池、清水池、污泥间、加药间、药剂库房、危废贮存库、臭气处理设备区作为重点防渗区。按环评要求开展地下水环境跟踪监测。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，调节池储罐、混凝软化除硬区域、臭氧氧化区域、DTRO、RO、电渗析、MVR区域、应急池、清水池、污泥间、加药间、药剂库房、危废贮存库、臭气处理设备区需按重点防渗区相关要求进行处理；厂区设置一座容积为1000m³的应急事故池；盐酸储罐分别建设不小于单个储罐容积的围堰；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：COD8.67t/a，氨氮0.43t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的日常监管，以及按属地管理接受邮亭镇人民政府、重庆市双桥经开区邮亭新材料产业发展服务中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2025年8月6日

送：邮亭镇人民政府，重庆市双桥经开区邮亭新材料产业发展服务中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。