渝（双）环准〔2025〕14号

重庆永辉达科技有限公司：

你公司报送的重庆永辉达有限公司塑料制品制造项目（项目代码：2408-500111-04-01-240771）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆泓泰和正生态环境科技有限公司（统一社会信用代码：91500000MA5YXLWY66）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目租用重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司211厂房1楼部分区域及4楼，租用面积约4735平方米，外购PET塑料颗粒（新料）和PET塑料碎片（再生料），主要通过挤出等工序建设2条PET片材生产线、通过吸塑等工序建设7条PET吸塑盒生产线；外购EPE板材，主要通过分切、粘合等工序建设1条EPE盒子生产线。建成后年产约6000吨塑料制品，其中PET片材约3000t/a、PET吸塑盒约2000t/a、EPE盒子约1000t/a。项目总投资5000万元，其中环保投资25万元，占总投资的0.5%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。冷却水循环使用，约每季度更换一次，冷却塔废水和员工生活污水依托电子信息产业园已建生化池（处理规模200m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准）后排入园区污水管网，经双桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（总磷执行0.3mg/L）后排入太平河。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目挤塑废气经集气罩收集后由一套“干式过滤+二级活性炭吸附”装置处理后通过20m高DA001排气筒排放，非甲烷总烃、乙醛排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。混料粉尘、烘料废气、涂覆废气、烘干废气、吸塑废气、粘合废气在厂房内无组织排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目采用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔声等降噪措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废油桶、含油棉纱、手套等危险废物，挤出系统废滤网、废塑料滤渣、冷却塔废滤网、冷却水滤渣、PET塑料边角料、EPE板材边角料、废包装材料等一般工业固体废物。废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废油桶、含油棉纱、手套等危险废物分类收集暂存于危险废物贮存库，定期交由有危废资质的单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。PET塑料边角料收集后经破碎机破碎后回用于混料工序；挤出系统废滤网、废塑料滤渣、冷却塔废滤网、冷却水滤渣、废包装材料暂存于一般固废暂存区，定期外卖给资源回收单位；EPE板材边角料收集暂存于一般固废暂存区，定期由厂家回收；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，乳化硅油存放区、危险废物贮存库作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，乳化硅油存放区、危险废物贮存库需按重点防渗区相关要求进行处理；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：COD0.021t/a，氨氮0.002 t/a；大气污染物总量控制指标：非甲烷总烃1.872t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的日常监管，以及按属地管理接受通桥街道办事处、双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2025年8月21日

送：通桥街道办事处，双桥工业园区发展中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。