渝（双）环准〔2025〕15号

重庆重型汽车集团专用汽车有限责任公司：

你公司报送的重庆重型汽车集团专用汽车有限责任公司工厂迁建与技术升级改造项目（项目代码：2020-500111-36-03110311）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆中科智创环境科学研究院有限公司（统一社会信用代码：91500000MA614L462J）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目总占地198095m2，主体工程包括2座联合厂房（2个自卸车车间、涂装车间、半挂车车间和零部件车间），配套建设研发中心、综合站房、成品车停车库、油化库、污水处理站、一般固废暂存间、危险废物贮存点等。生产规模为专用车6000辆/年，汽车零部件燃油箱总成9500套/年，电瓶箱体总成9500套/年，防尘罩总成57000套/年，副板连接板57000件/年。项目总投资51517万元，其中环保投资100万元，占总投资的0.19%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。生产废水经自建污水处理站（处理能力约15m3/d，处理工艺为“调节+破乳+絮凝+气浮+沉淀+水解酸化+接触氧化”）处理后和经生化池（总处理能力为44.0m3/d，食堂废水隔油预处理）处理后的生活污水一起经1个排放口排入园区污水管网，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氟化物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））要求，进入双桥工业园区污水处理厂进一步处理。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目抛丸机、手工预清理、腻子打磨室产生的废气共用1套“袋式除尘器”装置处理后通过15m高DA001排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。设置2间喷粉室，每间喷粉室各设置1套“过滤芯回收处理系统”，喷粉废气分别处理后一起汇入15m高DA002排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。固化废气经“喷淋+除湿”、补漆废气经“过滤棉”处理后与补漆烘干废气共用“两级活性炭吸附”装置处理后通过15m高DA003排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/577-2015）要求。彩条漆废气经“过滤棉”处理后与烘干废气共用“两级活性炭吸附”装置处理后通过15m高DA004排气筒排放，总VOCs和非甲烷总烃排放满足《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/577-2015）要求。燃气锅炉采用低氮燃烧，天然气燃烧废气通过15m高DA005排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其修改单要求。1#~3#燃烧机天然气燃烧废气一起汇入15m高DA006排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）要求。4#燃烧机天然气燃烧废气通过15m高DA007排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）要求。焊接和打磨烟尘经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目采用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔声等降噪措施后北侧和西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，东侧和南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括废切削液、废液压油、废矿物油、废胶、废活性炭、废过滤棉、隔油渣、污泥、其他沾染物等危险废物，废边角料（包括不合格品）、废焊渣、废钢丸、清理渣、废抹布和废砂纸、废塑粉、袋式除尘器、烟尘净化器和厂房沉降粉尘、未沾染有毒有害物质的废包装物等一般工业固体废物。废切削液、废液压油、废矿物油、废胶、废活性炭、废过滤棉、隔油渣、污泥、其他沾染物等危险废物分类收集，定期交具有危废处理资质的单位处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废边角料（包括不合格品）、废焊渣、废钢丸、清理渣、废抹布和废砂纸、废塑粉、袋式除尘器、烟尘净化器和厂房沉降粉尘、未沾染有毒有害物质的废包装物等一般工业固体废物分类收集外卖综合利用；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，污水处理站、生化池、油化库、车间供油站、涂装车间、危废贮存点作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，污水处理站、生化池、油化库、车间供油站、涂装车间、危废贮存点需按重点防渗区相关要求进行处理；涂装车间脱脂和硅烷区域设置截流地沟，各槽体全部采用架空设置，各废水排放管道全部明管设置；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：COD0.48t/a，氨氮0.02t/a；大气污染物总量控制指标：非甲烷总烃0.28t/a，氮氧化物1.92t/a，二氧化硫0.22t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的日常监管，以及按属地管理接受双路街道办事处、双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2025年8月21日

抄送：双路街道办事处，双桥工业园区发展中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。