

渝（双）环准〔2025〕18号

重庆航鑫新型建材有限公司：

你公司报送的航鑫建材新增喷砂房建设项目（项目代码：2506-500111-04-03-557706）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆诚治环保工程有限公司（统一社会信用代码：91500112MADAJJPD0H）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目在现有2号地块内新建一个喷砂房，建筑面积320m2，设置1台喷砂机，建成后年新增表面处理钢管拱约1万吨。项目总投资25万元，其中环保投资5万元，占总投资的20%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。拟建项目不新增生产用水，不新增职工，不新增生活污水.
（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目喷砂房作业时门帘关闭，喷砂房内两侧设置通风换气孔，喷砂粉尘经收集孔引至1套布袋除尘器装置处理后通过15m高DA004排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目采取基础减振、建筑隔声等降噪措施后北侧、东侧、南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括空压机油/水混合物等危险废物，废砂尘、除尘器收尘等一般工业固体废物。空压机油/水混合物收集后暂存项目危险废物贮存库，定期委托有资质的单位处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废砂尘、除尘器收尘分类收集暂存于一般固废暂存区，外售物资回收单位回收利用；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，危废贮存库作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，危废贮存库需按重点防渗区相关要求进行处理；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的日常监管，以及按属地管理接受邮亭镇人民政府、邮亭新材料发展中心对该项目的日常监督及管理。
重庆市双桥经开区生态环境局 

                        2025年9月25日 

抄送：邮亭镇人民政府，邮亭新材料发展中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。


