项 目 编 号：YD25011002

项 目 名 称：大足区智慧桥隧管理感知建设服务

采购文件

采购人：重庆市大足区数字化城市管理中心

采购代理机构：驿大项目管理有限公司

二〇二五年十二月

目  录

第一篇  采购邀请书	5

一、采购项目内容	5

二、采购资格要求	5

三、采购有关说明	5

四、采购有关规定	6

五、联系方式	7

第二篇  项目服务需求	8

一、项目基本情况	8

二、服务范围、要求及标准	8

三、服务及质量需求	9

第三篇   项目商务需求	19

一、服务期、地点及验收方式	19

二、报价要求及说明	19

三、付款方式	19

四、知识产权	19

五、其他	19

第四篇  资格审查及评标办法	20

一、资格审查及符合性审查	20

二、评标方法	21

三、评标标准	22

四、无效投标条款	23

五、废标条款	23

第五篇  供应商须知	25

一、采购费用	25

二、采购文件	25

三、采购要求	25

四、成交供应商的确认和变更	27

五、成交通知	27

六、关于质疑和投诉	27

七、成交通知	28

八、交易服务费	28

九、签订合同	29

第五篇 响应文件格式要求	30

一、经济部分	31

二、服务部分	33

三、商务部分	35

四、资格条件及其他	37

五、其他应提供的资料	42

附件1：供应商信息卡	43

附件2：驿大项目管理有限公司项目报名表	44

# 第一篇  采购邀请书

驿大项目管理有限公司（以下简称代理机构）受重庆市大足区数字化城市管理中心（以下简称采购人）的委托，对大足区智慧桥隧管理感知建设服务项目进行采购。欢迎具备相关资质的供应商参加报价。

## 一、采购项目内容

| 项目名称 | 资金性质 | 最高限价（元） | 成交供应商 数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大足区智慧桥隧管理感知建设服务 | 财政资金 | 480000.00 | 1 |

## 二、采购资格要求

（一）基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业服务能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同，提供总公司授权分支机构参与招投标活动、签署合同、履行合同义务的授权书。

（二）特定资格条件：

无。

## 三、采购有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家（https://www.gec123.com/）”上下载或到采购代理机构领取本项目采购文件以及图纸、补遗等采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）报名及采购文件发售

1、报名和采购文件发售期：2025年12月    日至2025年12月    日17：00（工作时间）。

2、报名费：人民币500元（售后不退）。

3、报名方式:

3.1线下方式（现金）

供应商在采购文件提供期内到驿大项目管理有限公司（重庆市大足区棠香街道五星大道南段西南建材城3-2-23）登记报名并缴纳报名费，同时递交（1）报名登记表（格式详见附件，内容填写完整并加盖供应商公章）；（2）“开户许可证”或“基本账户信息”复印件加盖公章。

3.2微信转账购买：

在报名时间内，供应商将报名费用转至以下账户内进行购买。通过转账方式购买采购文件的，转账时注明“公司简称—项目名称简称”并填写《报名登记表，格式详见附件》（加盖供应商公章）扫描后发送邮箱1121496345@qq.com（邮箱）。

（三）保证金

- 无。

- （四）响应文件的递交：

- 响应文件递交时间：2025年12月   日09:30—10：00

- 2、响应文件递交地点：驿大项目管理有限公司（重庆市大足区棠香街道五星大道南段西南建材城3-2-23）

- 3、响应文件递交程序：

- （1）递交手持件（不密封）；

- （2）在规定时间内递交响应文件（密封）。

- 4、手持件包含以下内容：

- （1）供应商信息卡；

- （2）报名费缴纳凭据复印件加盖公章；

- （3）保证金转账凭证加盖公章；

- （4）法定代表人参与投标的提供法人身份证明；授权委托人参与投标的提供法人身份证明和授权委托书。

- （5）供应商“开户许可证”或“基本账户信息”复印件加盖公章；

- （6）报名登记表。

## 四、采购有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）同一项目的货物，制造商参与采购的，不得再委托代理商参与采购，否则均为无效响应。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家(https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到驿大项目管理有限公司领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）采购费用：无论采购结果如何，供应商参与本项目采购的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与政府采购活动：在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

## 五、联系方式

（一）采购人：重庆市大足区数字化城市管理中心

联系人：邹老师

电  话：13983663243

地  址：重庆市大足区棠香街道龙景路121号附2号

- （二）采购代理机构：驿大项目管理有限公司

- 联系人：付老师

电  话：19946891894

地  址：重庆市大足区棠香街道五星大道南段西南建材城3-2-23

# 第二篇  项目服务需求

## 一、项目基本情况

| 名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大足区智慧桥隧管理感知建设服务 | 1项 | 不接受联合体投标 |

## 二、服务范围、要求及标准

1、项目背景

随着大足区城区规模持续拓展，部分现有桥梁尚未实现数字化管理覆盖。为切实落实城市管理服务需求，需开展大足区智慧桥隧管理感知建设服务。项目将结合桥梁实际管理运维需求，重点建设桥梁监控、监测感知设备，实现部分桥梁部署视频监控AI智能分析功能，同时满足监测数据实时在线、监控设备实时预览、历史视频回，及指定桥梁结构状态、外观异常、通行状况、环境参数等监测数据实时采集需求，全面提升我区桥梁管理智能化、精细化水平。

## 三、服务及质量需求

1、服务工作内容

要求在大足区42座桥梁安装64个监测监控服务（分别使用9个枪机服务、45个球机服务、10个AI算法摄像服务），提供指定桥梁伸缩缝与结构裂缝监测服务，桥梁挠度监测视觉服务，应力应变监测服务，后期平台接入服务，具体服务桥梁点位附后。

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪机 | 1/2.7" 400万定焦人员检测筒型摄像机 AI智能人员检测型摄像机，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、人数统计、人员密度等功能的准确统计 支持多种智能模式：人数统计、倾斜客流、人员密度、拥挤检测、人脸抓拍、Smart事件，多种智能模式可按需切换，同时支持定时切换智能模式 人数统计：支持同时运行区域关注度（人数异常、超时报警、人数变化上报等）、岗位值守检测、热度图和智慧照明功能；热度图为1个识别区域，智慧照明为3个识别区域，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标 倾斜客流：基于行人路径分析，统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况；支持正向、背向去重；支持流速分析；至多支持3个识别区域，256个目标 人员密度和拥挤检测：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域；人员密度针对大场景，至多支持1000个目标。拥挤检测针对小场景，至多支持128个目标 支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持4MP @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和ISUP协议接入；支持同时20路取流；接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持报警输入输出 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：103.6°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：121.6° 补光距离：2.8mm：最远可达30m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：鳞镜补光，默认红外850nm，可切换至暖白光 最大分辨率：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：120 dB SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 接口类型：外甩线 电源输出：DC12 V，100 mA 复位：支持 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 电流及功耗：DC：12 V，1.08 A，最大功耗：12.9 W PoE：IEEE 802.3at，42.5 V~57 V，0.32 A~0.24 A，最大功耗：13.2 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3at，Class 4 电源接口类型：2芯电源接口 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 线缆长度：35cm 防护：IP67 设备内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网络鳞片状；补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；（需提供带CNAS及CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件加盖投标单位公章） 可通过IE浏览器或客户端设置智能分析模式为人数统计、倾斜客流统计、拥挤检测、Smart事件和普通监控模式。人数统计模式具有在离岗检测、区域关注度、热度图3种类别。具有智能APP管理功能，支持在线切换运行APP、配置APP操作，APP管理操作无需重启设备，操作期间预览画面无中断；（需提供带CNAS及CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件加盖投标单位公章） | 9 | 个 | 设备须为全新机，需包含整体安装、调试完成 |
| 2 | 监测摄像头 | 400万23倍网络红外球机_POE 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m 内置加热玻璃，有效除雾 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持3D数字降噪，支持真宽动态 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP 支持一进一出音频，MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远） 垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） 对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） 补光灯类型：红外补光 补光灯距离：100 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 供电方式：DC12V;PoE+(802.3at) 电流及功耗：最大功耗：18 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 45 | 个 | 设备须为全新机，需包含整体安装、调试完成 |
| 3 | AI算法摄像头 | 大模型400万违停球机，内置32倍光学变焦镜头 基于Transformer架构视觉大模型，通过深度建模真实场景的时空特征，实现多维语义精准分类与细粒度目标识别，显著提升交通事件检测效果、如抛洒物、行人、停车的检准率 城市道路违章取证：违停、逆行、压线、连续变道、机占非、掉头、蛇形变道、变道、加塞 交通数据采集：车流量 道路事件检测：（1）高速、高架场景道路事件检测：抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测 、浓雾检测、烟雾检测、火灾检测；（2）城市道路场景道路事件检测：拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测、烟雾检测、火灾检测 普通公路事件检测：支持对路面进行坑槽检测，裂缝检测，龟裂检测 多场景巡航下，违停有效检测距离200 m 内置车牌增强算法，可提升车牌抓拍效果 支持语音联动功能。支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台 AI-ISP：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净，实现对运动物体的快速聚焦捕获 支持GB35114A级安全加密 支持手动雨刷 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @ （F1.6，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR 焦距：6-192mm，32倍光学变倍 视场角：56.62~3.3度（广角~望远） 补光灯类型：红外 补光灯距离：红外照射距离：最远可达250 m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-20°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25fps（2688 × 1520, 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30fps（2688 × 1520, 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG，Smart264，Smart265 宽动态：120 dB超宽动态 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡;最大支持512GB 报警：7路报警输入，2路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω RS-485：采用半双工模式，支持PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 电源：供电方式：DC36V，1.67 A 最大功耗：42 W（其中加热最大功耗8 W，红外灯最大功耗12 W） 雨刷：支持 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95% 防护：IP67；符合GB/T 17626.5 认证标准 具有VR全景图拼接功能，拼接图可选择柱状全景图和鱼眼全景图2种模式，生成的柱状全景图分辨率为8192x2446，鱼眼全景图分辨率为3458x3458；（需提供带CNAS及CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件加盖投标单位公章） 具有VR展示功能，可在客户端软件展示生成的全景图和实时视频，全景图可与实时视频联动，可通过点击;全景图使实时画面转动至点击位置；（需提供带CNAS及CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件加盖投标单位公章） 安装接口具有双防脱落装置(安全绳、圆形安装盘),具有12个安装孔位；（需提供带CNAS及CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件加盖投标单位公章） 可对抛洒物事件中的树影、标线进行过滤;可对停车事件中的施工车辆进行过滤;可对行人事件中的交通设施、车身部件、影子进行过滤（需提供带CNAS及CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件加盖投标单位公章） | 10 | 个 | 设备须为全新机，需包含整体安装、调试完成 |
| 5 | 伸缩缝与结构裂缝监测裂缝计 | 测量量程：拉杆式 0~100mm、拉绳式 0~1000mm（可选配），适配不同裂缝宽度场景。 测量精度：≤±0.05% F.S，分辨率≥0.01mm，满足 1mm 以下微裂缝监测需求。 附加测量：支持 X/Y 轴倾角监测（量程 ±90°，精度 ±0.1°），同步捕捉结构倾斜状态。 通信方式：支持 4G 全网通、NB-IoT、LoRa 无线通信，兼容 RS485 串口协议。 供电模式：内置锂亚电池，续航≥3 年， 采集间隔：支持 1~60min 可调上传间隔。 工作环境：温度 - 40℃~+85℃，湿度≤99% RH（无凝露）。 防护等级：IP68（传感器主体）， 抗紫外线、抗腐蚀，适应户外长期监测。 ★超长待机，采用自主休眠技术结合自动报警紧急传输方式保证数据的稳定性； ★内置高容量电池和太阳能电池板可以满足户外长期监测需求； | 3 | 个 | 设备须为全新机，需包含整体安装、调试完成 |
| 6 | 桥梁挠度监测视觉位移计 | 精度：1mm 量程：50m 分辨率：0.5mm 供电方式：太阳能/AC24V 测量方式：图像测量 靶标识别个数：最大支持 240 个 通讯方式：4G、 zigbee.WiFid 测量速度：单点测量 5-8 秒 内部存储:1000 张图箱 20个观测靶标 ★超长待机，采用自主休眠技术结合自动报警紧急传输方式保证数据的稳定性； | 3 | 台 | 设备须为全新机，需包含整体安装、调试完成 |
| 7 | 应力应变计 | - 标准量程：3000μE； 2.灵敏度：±1μE； 3.系统总精度：≤0.1%FS； 4.线性度≥99.9%。 5.温度范围：-20~+80℃； 6.标距：150mm； 7.安装方式：表面安装； 8.测量范围：0-3000μE； 9.防护等级：IP67； 10.耐水压≥1MPa， 11.绝缘电阻≥50MΩ， 12.工作温度：-40~85℃； 13.存储温度：-20~85℃； 14.传感器类型：振弦式传感器。 - ★15.超长待机，采用自主休眠技术结合自动报警紧急传输方式保证数据的稳定性； - ★16.内置高容量电池和太阳能电池板可以满足户外长期监测需求； | 3 | 台 | 设备须为全新机，需包含整体安装、调试完成 |
| 8 | 后期平台接入服务 | 供应商需承诺配备专业技术团队，根据招标方后续业务需求，无偿提供符合行业规范的标准对接接口，并全面配合招标方完成前端监控资源、各类监测感知设备数据向资源存储平台及各管理服务平台的全流程接入工作，确保数据传输稳定、接口兼容适配、平台互联互通，保障后期系统运维及功能拓展。 | 1 | 项 |  |

注：各潜在投标人须承诺（格式自拟）在项目验收阶段，成交供应商须自行筹备并提供符合验收测试标准的临时测试平台及配套硬件设备，负责完成监控资源、监测感知设备测试工作等，由此产生的一切费用与本单位无关，确保采购设备达到项目建设要求，否则视为不完整响应。

2、具体服务桥梁点位

| 具体桥梁点位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桥梁名称 | 序号 | 桥梁名称 | 序号 | 桥梁名称 |
| 1 | 景观桥 | 2 | 清明桥 | 3 | 迎宾桥 |
| 4 | 润泰桥 | 5 | 老清明桥 | 6 | 石刻大道桥 |
| 7 | 南门桥 | 8 | 二仙桥 | 9 | 下穿道桥 |
| 10 | 西门桥 | 11 | 龙凤桥 | 12 | 蓝湖国际人行天桥 |
| 13 | 半岛明珠桥 | 14 | 龙马桥 | 15 | 白马庙桥 |
| 16 | 胡马桥 | 17 | 圣迹桥 | 18 | 罗汉桥 |
| 19 | 鄢家桥 | 20 | 福寿桥 | 21 | 东关大桥 |
| 22 | 狮子桥 | 23 | 永固河桥 | 24 | 插旗山桥 |
| 25 | 浓荫桥 | 26 | 永定桥 | 27 | 翰墨山水桥 |
| 28 | 浓荫渡桥 | 29 | 三合社区横1桥 | 30 | 累丰桥 |
| 31 | 海棠大桥 | 32 | 三合社区横2桥 | 33 | 中天名居桥 |
| 34 | 大渡桥 | 35 | 三合社区横3桥 | 36 | 南门步行桥 |
| 37 | 青龙桥 | 38 | 大堰沟桥 | 39 | 昌州桥 |
| 40 | 五星桥 | 41 | 骑龙桥 | 42 | 五星大道人行天桥 |

3、其他服务内容

该项目涉及需室外综合布线、套管、网络布线，且服务期间产生的耗材以及材料均由供应商提供。

4、提供视联智盒服务：基于基础视频智能应用需求打造的专业边缘计算产品，集视频管理、存储、智能、检索于一体，具有算力强大、稳定可靠、算法应用丰富等特点，面向社区、街道、园区、校园、工地、综合体等多样化场景，以智能解析为核心业务的边端设备，实现全场景多目标，多行为检测。

5、服务要求：本项目服务内容全部由供应商提供。

6、其他需要说明事项

6.1、质量标准。本项目质量必须符合国家相关行业标准，并经采购人成立的验收小组验收合格。本项目质量未达到此标准时，一切返工费用及经济损失均由供应商承担。

6.2、人员安全。本项目工作期间供应商需严格执行安全生产和文明作业,如发生安全事故和人员伤亡，由供应商自行负责处理善后工作，并承担事故处理等费用。

6.3固定资产。本项目所建设的监控设备、监测感知设备及配套硬件设施等全部固定资产，在完成项目整体竣工验收并移交后，其所有权均归采购人所有。

7、成果文件

项目实施方案、设备安装图纸（或电子档）、 设备操作说明书、设备管理账号表。

第三篇   项目商务需求

## 一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期：合同签订生效之日起45日内完成实施。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：依据国家现行有关法规、标准和本项目需求，由采购人组织对提交的各类成果资料进行抽查复核和综合验收。

## 二、报价要求及说明

本次报价须为人民币报价，报价包括本项目所有服务费、安装费、人工费、交通费、食宿费、保险费、比选代理服务费、各种应纳的税费等完成本项目的一切费用。因竞选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、付款方式

供应商按照签订合同，完成项目建设，达到服务要求，并经采购人验收合格后，采购人支付合同至合同金额的100%。

## 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合采购文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性内容响应 | 本采购文件“第二篇 项目服务需求”的内容。 |
|  |  |  | 本采购文件“第三篇 项目商务需求”的内容。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

评标委员会由采购人依法组建。

澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和服务评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的响应文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。服务部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素（得分保留两位小数，第三位“四舍五入”）

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 （15%） | 15分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 服务 部分 （75%） | 25分 | - 1、起评分（25分） 通过资格审查和符合性审查的供应商得起评分25分。 2.扣分条款： - 项目服务★需求参数达不到“第二篇 项目服务需求”要求的,负偏离一条视为无效响应。 项目服务一般需求参数达不到“第二篇 项目服务需求”要求的,每负偏离一条从起评分中扣除3分，扣完为止。 | 1.投标人提供服务方案，格式自拟。 2.本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整、缺少任意一项内容的针对性描述分析或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
|  |  | 30 | 1、根据投标人为本项目提供的服务方案进行评分，内容需包含：需求理解、服务内容、成果形式、技术要求、技术路线、技术方法。 1.1对项目的需求理解部分（10分）； 内容不存在瑕疵得6分； 内容存在1-2处瑕疵得4分； 内容存在3处及以上瑕疵得2分； 未提供得0分。 1.2对项目服务内容的阐述（10分）； 内容不存在瑕疵得8分； 内容存在1-2处瑕疵得5分； 内容存在3处及以上瑕疵得2分； 未提供得0分。 1.3对项目成果形式和技术要求的描述（10分）； 内容不存在瑕疵得10分； 内容存在1-2处瑕疵得6分； 内容存在3处及以上瑕疵得3分； 未提供得0分。 |  |
|  |  | 20分 | 2、根据投标人为本项目提供的服务方案进行评分，内容需包含：生产组织安排、质量控制措施、工期保障措施、安全保密措施、服务响应时间、售后服务等。 2.1对生产组织安排、质量控制措施、工期保障措施、安全保密措施的描述（10分）： 内容不存在瑕疵得10分； 内容存在1-2处瑕疵得6分； 内容存在3处及以上瑕疵得3分； 未提供得0分。 2.2对服务响应时间以及售后服务的描述（10分）： 内容不存在瑕疵得10分； 内容存在1-2处瑕疵得6分； 内容存在3处及以上瑕疵得3分； 未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务 部分 （10%） | 项目 业绩 10分 | 2022年11月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承担过类似项目业绩（类似项目：项目内容是监控或监测安装调试等）的，提供1个得2分，本项最多得10分。 | 提供合同复印件，并加盖公章。 |

注：1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）联合体投标的，不满足招标文件 第一篇 投标邀请书 第三条 投标人资格要求；

（八）一个单位参与两个或两个以上联合体；

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  供应商须知

## 一、采购费用

参与采购的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、采购文件

（一）采购文件由采购邀请书、供应商须知、采购服务需求、采购项目商务需求、格式合同、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

（三）采购文件的解释

供应商如对采购文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入竞采程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 三、采购要求

（一）响应文件

供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由第五篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第五篇“响应文件格式”的规定组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、联合体

本项目不接受联合体竞标。

3、采购有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为采购开始时间起90天。

（二）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价函的内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （三）提交响应文件的份数和签署和递交

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（推荐采用u盘作为电子文档载体）。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准；电子文档应与正本一致，可以是WORD文档或PDF文档。

2.在响应文件正本中，采购文件第五篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封包装（未密封包装的响应文件采购人、采购代理机构将拒收其响应文件），并在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

4.供应商在提交响应文件截止时间后至响应文件有效期内，不得撤回其响应文件，否则其保证金将不予退还。

（四）响应文件语言：简体中文

（五）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1、供应商不符合资格要求的；

2、供应商未按照采购文件的要求缴纳保证金的；

3、供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

4、供应商的报价超过采购预算（若有采购预算单价，则含采购预算单价）的；

5、供应商响应文件附有采购人无法接受的条件的；

6、供应商串通投标的；

7、供应商组成联合体投标的；

8、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（六）废标条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞采采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、在采购过程中有效响应供应商不足3家的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

- （七）采购代理服务费

1、本项目采购代理服务费为：7200元，采购代理费由中标单位支付。代理服务费打款应备注：代理服务费+项目编号。

2、采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：驿大项目管理有限公司大足分公司

开户行：中国银行股份有限公司重庆大足龙棠支行

账  号：110281991697

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网行采家分网（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目编号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家(https://www.gec123.com/）上发布成交结果公示。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

## 八、交易服务费

本项目无交易服务费。

## 九、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、服务和服务要求等事项签订政府采购合同。

（二）采购文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）成交供应商未按照采购文件确定的事项签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的，将承担相关法律责任。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出采购文件规定及响应文件响应条款以外的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件要求及响应文件响应条款确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、服务和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

# 第五篇 响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）相关证明材料

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）特定资格条件证明材料（如果有）

（三）法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

（四）法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

（五）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的竞采。

1.愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，总价报价为大写：           元，小写：        元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档    份。

3.我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《采购文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按采购文件规定，交纳采购文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳采购文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（盖章）：

地址：

电话：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、服务部分

（一）技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人（负责人）授权代表：

（供应商盖章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列全部要求进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（二）相关证明材料

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 竞采项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人（负责人）授权代表：

（供应商盖章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞采要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

- 特定资格条件证明材料

（三）法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

项目名称：

致：            （采购代理机构名称）：

（法定代表人（负责人）姓名）在              （供应商名称）任        （职务名称）职务，是           （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

（供应商盖章）

年   月   日

（附：法定代表人（负责人）身份证正反面复印件）

（四）法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

项目名称：

致：               （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人（负责人）名称）是                （供应商名称）的法定代表人（负责人），特授权                     （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人（负责人）：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商盖章）

年   月   日

（五）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商盖章）

年   月   日

五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

附件1：供应商信息卡

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

法定代表人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

供应商(公章):

日期：    年    月    日

附件2：驿大项目管理有限公司项目报名表

| 项目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

报名费：500元/份              代理机构：驿大项目管理有限公司

相关说明：

供应商需在规定的报名时间内（工作日：9：00-12:00，14：00-17：00），到驿大项目管理有限公司缴纳报名费。地址：同投标地点一致；供应商在缴纳报名费后，请将《驿大项目管理有限公司项目报名表》（加盖供应商公章）递交至代理公司工作人员。注：报名表必须为电子版本形式不得手写。