大足水利审批〔2024〕103号

重庆市大足区水利局

关于东胜加油站新建工程水土保持

方案准予许可的决定

重庆航东石化有限公司：

你单位提交的《东胜加油站新建工程》收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

东胜加油站新建工程位于邮亭镇邮亭工业园区S108公路及经开大道交会处东南角，对外交通便利，项目中心点坐标：东经：105°45′13.6″，北纬：29°26′6.3″。建设单位为重庆航东石化有限公司，建设性质为新建。工程主要建设加油罩棚一座、汽车服务用房一座（1F），站房一栋（2F）和储油及辅助设施，储油规模达90m3，加油站等级三级。工程总占地面积1.12hm2，其中永久占地0.65hm2，临时占地0.47hm2。工程土石方开挖总量 8.04万m3（含表土0.13万m3，自然方，下同）；回填利用土石方0.86万m3（含表土0.13万m3）；产生余方7.18万m3，余方统一运往邮亭工业园锶盐新材料园区作为场地平整回填土使用，综合运距4.3km。工程已于2023年7月开工建设，计划于2024年12月底完工，总工期18个月。项目总投资为4082万元，土建投资约2100万元，资金由业主自筹。

项目不涉及拆迁安置，无专项设施改（迁）建。

（二）项目区地形地貌、地质、气象、水文、土壤及植被情况等阐述基本清楚。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意建设期水土流失防治责任范围为1.12hm2。

（二）同意水土流失防治执行西南紫色土建设类项目一级防治标准。

（三）基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，林草植被恢复率97%，表土保护率92%，林草覆盖率27%。

（四）基本同意水土流失防治分区和防治措施安排。

（五）基本同意水土保持方案实施进度安排。

（六）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

三、水土保持投资及效益分析成果

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足标准要求。

（二）经审核，项目水土保持总投资为44.32万元，其中主体已列投资28.57万元，新增投资15.75万元。新增水保投资中：工程措施投资为0万元，植物措施投资0.22万元，水土保持监测费7.47万元，临时工程投资为0.74万元，独立费用5.24万元，基本预备费为0.51万元，水土保持补偿费1.568万元。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

四、工作要求

（一）根据水土保持法律法规和规范标准，认真做好项目建设过程中水土流失防治工作，切实落实水土保持“三同时”制度。重要防护对象应当开展点对点勘察与设计。无设计的水土保持措施，不得通过水土保持设施自主验收。

（二）严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地貌植被。加强对施工单位的管理，在招投标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持责任，强化奖惩制度，规范施工行为。

（三）依法做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控。在工程建设期间应将水土保持监测季报按规定在网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开，并按规定向我局按时报送监测季报和总结报告。

（四）结合主体工程监理，按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应按照“渝水〔2016〕83号”规定办理。确需在批准的水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场的，可按照“水保〔2019〕160号”规定执行。

（六）严格按照批准的水土保持方案和后续设计落实各项水土保持措施，合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间水土流失。

（七）工程完工后、项目投产使用前，请你单位依据许可的水土保持方案，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告，召开验收会议，并形成水土保持设施验收鉴定书，再通过官方网站或其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等材料后，并在水土保持设施自主验收通过3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，项目不得投入使用。分期建设、分期投入使用的生产建设项目，其相应的水土保持设施应当分期验收。

（八）在2025年1月1日前，向区税务局申请缴纳水土保持补偿费1.568万元。

（九）本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算，期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效。

附件：水土保持方案特性表

重庆市大足区水利局

2024年12月17日

（此件主动公开）

附件

东胜加油站新建工程水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  | 东胜加油站新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  | 水利部长江水利委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（自治区、直辖市） |  |  |  |  |  |  | 重庆市 |  |  |  |  |  |  |  | 涉及区县 |  |  |  | 大足区 |  |
| 项目 规模 |  | 本工程主要建设加油罩棚一座、汽车服务用房一座（1F），站房一栋（2F）和储油及辅助设施，储油规模达90m3，加油站等级三级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总投资 （万元） |  | 4082 |  | 土建投资 （万元） | 2100 |
| 开工时间 |  |  |  | 2023年7月 |  |  |  |  | 完工时间 |  |  | 2024年12月 |  |  |  | 方案设计水平年 |  |  | 2025年 |  |
| 工程占地（hm2） |  |  |  | 1.12 |  |  |  |  | 永久占地（hm2） |  |  | 0.65 |  |  |  | 临时占地（hm2） |  |  | 0.47 |  |
| 土石方量（万m³） |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  |  | 借方 |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.04 |  |  | 0.86 |  |  |  | 0.00 |  |  | 7.18 |  |
| 重点防治区类型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 大足区水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  |  |  |  | 剥蚀浅丘地貌 |  |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  | 1562.50t/(km²·a) |  |  |
| 防治责任范围面积（hm²） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.12 |  |  | 容许流土壤失量[t/(km²·a)] |  |  |  |  |  | 500t/(km²·a) |  |
| 水土流失预测总量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.65 |  |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  |  |  | 52.65 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设类项目一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计水平年 防治 目标 |  | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |
|  |  | 渣土防护率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  |  | 92 |  |
|  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  | 27 |  |
| 防治措施 | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |
|  | 主体工程区 |  |  | 主体已列：表土剥离0.13万m3，表土回填0.13万m3，雨水管网137m，土地整治0.67hm2，透水铺装237m2，砼截排水沟286m，砖砌排水沟180m，砖砌沉沙井1个。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主体已列：景观绿化0.18hm2；撒播草籽0.25hm2；方案新增：撒播草籽0.22hm2。 |  |  |  |  | 主体已列：临时拦挡110m，临时覆盖4200m2。 方案新增：临时覆盖1700m2。 |  |  |
|  | 投资（万元） |  |  | 26.43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.28 |  |  |  |  | 2.81 |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  |  | 44.32(主体28.57，新增15.75） |  |  |  |  |  |  | 独立费（万元） |  |  |  |  | 5.24 |  |  |
| 水土保持补偿费（万元） |  |  |  |  |  | 1.5680 |  |  |  |  | 监测费（万元） |  |  | 7.47 |  |  |  | 基本预备费（万元） |  | 0.51 |
| 方案编制单位 |  |  |  |  | 重庆市鹏旭水利工程设计服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  | 重庆航东石化有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人及电话 |  |  |  |  | 侯良波/ |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人及电话 |  |  | 陈双蕾/ |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  | 重庆市永川区五间镇陵园路183号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  | 重庆市双桥经开区双南路88号 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  | 黄图励/ |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  | 罗香川/ |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 四川渝宏建建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  | 重庆凯弘工程咨询有限公司 |  |  |  |