大足水利审批〔2025〕64号

重庆市大足区水利局

关于渝西页岩气田足208井区五峰组～龙马溪组产能建设项目—足201H13平台~足201脱水增压站集气干支线穿越刘家河、周家干河沟、雍溪河洪水影响评价准予行政许可的决定

重庆页岩气勘探开发有限责任公司：

根据你单位关于渝西页岩气田足208井区五峰组～龙马溪组产能建设项目—足201H13平台~足201脱水增压站集气干支线穿越刘家河、周家干河沟、雍溪河（项目代码：2409-500111-04-05-406893）洪水影响评价行政许可申请，我局组织专家对《渝西页岩气田足208井区五峰组～龙马溪组产能建设项目—足201H13平台~足201脱水增压站集气干支线穿越刘家河、周家干河沟、雍溪河洪水影响评价报告》进行了审查。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出准予行政许可决定。

一、同意工程河段评价防洪标准采取10年一遇，燃气集输管道工程设计标准采取50年一遇。

二、原则同意涉河建设方案的洪水影响评价结论

渝西页岩气田足208井区五峰组～龙马溪组产能建设项目—足201H13平台~足201脱水增压站集气干支线穿越刘家河、周家干河沟、雍溪河涉河工程分别位于大足区回龙镇李家沟、白鹤村和金山镇新河村、六合村。

（一）刘家河涉河工程

涉河集气干线里程2+484～2+503.4段（桩号AA29～AA30），管线长2.0m，集气干线直径为D323.9×9mm，采取明挖埋管后恢复河床的方式；管沟底宽1.0m，深3.7m，河床段管道下部设20cm厚C20混凝土找平层，管底至管顶以上70cm采用C25砼原槽浇筑，管底高程为289.11m，最小埋深为1.2m。

复建渠道，采用C30钢筋混凝土浇筑，渠道净空1.5m×2.0m（宽×高），渠道边墙及底板厚度为0.5m，渠道顶高程292.61m，渠底高程为290.61m。

（二）周家干河沟涉河工程

涉河集气干线里程2+535.9～2+694.0段（桩号AB27-AB28），管线长27.8m，集气干线直径为D323.9×9mm，采取明挖埋管后恢复河床的方式；管沟底宽1.0m，深2.2m，河床段管道下部设20cm厚C20混凝土找平层，管底至管顶以上70cm采用C25砼原槽浇筑，管底高程为286.49m，最小埋深为1.7m。

护岸工程采用重力式挡墙结构型式，左岸长度为8.0m，挡墙高度为2.3m，护岸顶宽1.0m，基础底宽2.0m、埋深1.0m，护岸顶高程为289.79m；右岸护岸长度为8.0m，挡墙高度为3.4m，护岸顶宽1.0m，基础底宽2.0m、埋深1.0m，护岸顶高程为290.89m。

（三）雍溪河干线涉河工程

涉河集气干线里程0+803.6～0+844.4段（桩号AB10-AB11+3），管线长129.5m，集气干线直径为D323.9×9mm，采取明挖埋管后恢复河床的方式；管沟底宽1.0m，深3.4m。河床段管道下部设20cm厚C20混凝土找平层，管底至管顶以上90cm采用C25砼原槽浇筑，然后用原状土回填后，管底高程为282.23m，最小埋深为2.9m。

护岸工程采用重力式挡墙结构型式，左岸护岸长度为8.0m，挡墙高度为5.7m，护岸顶宽1.5m，基础底宽2.5m、埋深1.0m，护岸顶高程为289.13m；右岸护岸长度为8.0m，挡墙高度为4.6m，护岸顶宽1.5m，基础底宽2.5m、埋深1.0m，护岸顶高程为288.03m。

（四）雍溪河支线涉河工程

涉河集气支线里程2+189.4～2+232.4段（桩号E46-E47），管线长32m，集气支线直径为D168.3×7.1mm，采取明挖埋管后恢复河床的方式；管沟底宽1.0m，深2.6m。河床段管道下部设20cm厚C20混凝土找平层，管底至管顶以上50cm采用C25砼原槽浇筑，然后用原状土回填后；管底高程为283.48m，最小埋深为2.4m。

护岸工程采用重力式挡墙结构型式，左岸护岸长度为8.0m，挡墙高度为3.9m，护岸顶宽1.0m，基础底宽2.0m、埋深1.6m，护岸顶高程为288.18m；右岸护岸长度为8.0m，挡墙高度为3.9m，护岸顶宽1.0m，基础底宽2.0m、埋深1.6m，护岸顶高程为288.18m。

三、有关要求

（一）项目法人应妥善处理好工程所涉及的第三方合法水事权益，并按照法律法规办理其他相关手续。

（二）项目法人应主动接受我局对施工期进行施工管理的监督，并服从防汛指挥部门的统一指挥。项目法人要充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等阻碍物，确保行洪安全。

（三）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送我局，我局将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（四）工程竣工后，项目法人应报告我局，我局将对工程控制坐标在内的涉河事项进行复核；我局根据复核报告，参加工程项目的综合验收。工程经验收合格后方可启用。

（五）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。

（六）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

附件：1.渝西页岩气田足208井区五峰组～龙马溪组产能建设项目—足201H13平台~足201脱水增压站集气干支线穿越刘家河、周家干河沟、雍溪河洪水影响评价报告专家评审意见

2.渝西页岩气田足208井区五峰组～龙马溪组产能建设项目—足201H13平台~足201脱水增压站集气干支线穿越刘家河、周家干河沟、雍溪河涉河建筑物主要控制点坐标表

重庆市大足区水利局

2025年7月17日

（此件主动公开）