大足水利审批〔2025〕49号

重庆市大足区水利局

关于渝西页岩气田足210井区五峰组~龙马溪组产能建设项目（建产期）（集气管线一期）

水土保持方案准予许可的决定

重庆页岩气勘探开发有限责任公司：

你单位提交的《渝西页岩气田足210井区五峰组~龙马溪组产能建设项目（建产期）（集气管线一期）水土保持方案报告书》收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

渝西页岩气田足210井区五峰组~龙马溪组产能建设项目（建产期）（集气管线一期）项目位于重庆市大足区石马镇、金山镇、回龙镇，是重庆页岩气勘探开发有限公司渝西区块页岩气开发的重要组成部分，该工程的建设可增大该地区非常规油气资源开采量，增加企业经济效益，促进社会和经济发展，同时通过改变能源结构，加强区域清洁能源的使用，对改善区域大气环境质量有重要意义。

本项目为新建足201南区集气增压站至足201脱水增压站集气干线17.7km，A144~A157号桩之间同沟敷设1条DN150返排液管道和1条通信光缆；新建足201H8A丛式井场至足201南区集气增压站集气支线0.87km，同沟敷设1条DN150返排液管道和1条通信光缆；新建足201H6丛式井场T接足201南区集气增压站至足201脱水增压站集气干线0.6km，同沟敷设1条DN150返排液管道和1条通信光缆；新建足201H15平台T接足201H17支线0.7km，同沟敷设1条DN150返排液管道和1条通信光缆；新建足201H15平台T接足201南区集气增压站至足201脱水增压站集气干线2.8km，同沟敷设1条DN150返排液管道和1条通信光缆；新建足201H16丛式井场至足201脱水增压站集气支线6.45km，同沟敷设1条DN150返排液管道和1条通信光缆。

本项目占地总面积27.02hm²，主要为管线施工作业带、堆管场和施工便道用地，均为临时占地。足201H6平台、201H15平台、足201南区集气增压站（与足201H8平台合建），新建站场根据建设进度另行编制水土保持方案；足201脱水增压站、足201H17平台、足201H16平台在原有平台基础上进行部分设备改造以接入管线，不新增占地。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意建设期水土流失防治责任范围为27.02hm2。

（二）同意水土流失防治执行西南紫色土建设类项目一级防治标准。

（三）基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度达到97％，土壤流失控制比等于1.0，渣土防护率达到92％，表土保护率达到92%，林草植被恢复率达到97％，林草覆盖率达到25％。

（四）基本同意水土流失防治分区和分区防治措施安排。

（五）基本同意水土保持方案实施进度安排。

（六）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

三、水土保持投资及效益分析成果

（一）投资估算编制依据正确，费用基本合理，编制深度满足要求。

（二）经审核，本工程水土保持总投资383.25万元，其中主体工程设计投资71.55万元，方案新增投资311.70万元。主体工程设计投资中：工程措施费63.32万元，植物措施费8.23万元；方案新增投资中：监测措施费16.51万元，临时措施费224.60万元，独立费用17.25万元，基本预备费15.50万元，水土保持补偿费37.83万元（378274.40元）。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

四、工作要求

（一）根据水土保持法律法规和规范标准，认真做好项目建设过程中水土流失防治工作，切实落实水土保持“三同时”制度。重要防护对象应当开展点对点勘察与设计。无设计的水土保持措施，不得通过水土保持设施自主验收。

（二）严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地貌植被。加强对施工单位的管理，在招投标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持责任，强化奖惩制度，规范施工行为。

（三）依法做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控。在工程建设期间应将水土保持监测季报按规定在网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开，并按规定向我局按时报送监测季报和总结报告。

（四）结合主体工程监理，按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应按照“渝水﹝2016﹞83号”规定办理。确需在批准的水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场的，可按照“水保﹝2019﹞160号”规定执行。

（六）严格按照批准的水土保持方案和后续设计落实各项水土保持措施，合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间水土流失。

（七）工程完工后、项目投产使用前，请你单位依据许可的水土保持方案，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告，召开验收会议，并形成水土保持设施验收鉴定书，再通过官方网站或其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等材料后，并在水土保持设施自主验收通过3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，项目不得投入使用。分期建设、分期投入使用的项目，其相应的水土保持设施应当分期验收。

（八）在2025年5月27日前，向区税务局申请缴纳水土保持补偿费37.82744万元。

（九）本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算，期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效。

附件：水土保持方案特性表

重庆市大足区水利局

2025年4月27日

（此件主动公开）

附件

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 渝西页岩气田足210井区五峰组~龙马溪组产能建设项目（建产期）（集气管线一期） |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  | 水利部长江水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省市 |  | 重庆市 |  |  |  |  | 涉及地市或个数 |  | / |  | 涉及县或个数 |  |  | 大足区 |
| 项目规模 |  | 新建DN300集气干线17.7km、DN150集气支线11.42km，同沟敷设DN150返排液管道5.6km、通信光缆5.6km。 |  |  |  |  | 总投资 (万元) |  | 3104 |  | 土建投资（万元） |  |  | 950 |
| 动工时间 |  | 2025年4月 |  |  |  |  | 完工时间 |  | 2026年3月 |  | 设计水平年 |  |  | 2026年 |
| 工程占地(hm2) |  | 27.02 |  |  |  |  | 永久占地（hm2） |  | 0 |  | 临时占地（hm2） |  |  | 27.02 |
| 土石方量 （万m3） |  |  |  |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  | 借方 |  |  | 余（弃）方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.85 |  | 8.85 |  | 0 |  |  | 0 |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  |  | 重庆市水土流失重点预防区，平滩河、雍溪河上游区级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  |  |  | 剥蚀浅丘地貌 |  | 水土保持区划 |  |  |  |  | 西南紫色土区 |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  | 轻度侵蚀 |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  |  | 27.02 |  | 容许土壤流失量 [t/（km2·a）] |  |  |  |  | 500 |
| 预测水土流失总量（t） |  |  |  |  |  |  | 1967 |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  |  | 1395 |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类一级防治标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 |  |  |  | 水土流失治理度（%） |  |  | 97 |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1.0 |
|  |  |  |  | 渣土防护率（%） |  |  | 92 |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  | 92 |
|  |  |  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 97 |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  | 25 |
| 防治措施及工程量 | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |
|  | 管线工程防治区 |  | 一般明挖段 | 主体设计：表土剥离1.44万m3；表土回覆1.44万m3；土地整治23.58hm2 |  |  | 主体设计：植被恢复（撒播草籽）7.83hm2 |  |  | 方案新增：编织土袋挡墙2500m；防雨布苫盖2000m2；临时排水沟2000m；临时沉砂池6个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 河沟穿越段 | / |  |  | / |  |  | 方案新增：防雨布苫盖1500m2；编织土袋挡墙680m |  |  |  |  |
|  |  |  | 顶管段 | 主体设计：表土剥离0.10万m3；表土回覆0.10万m3；土地整治0.68hm2 |  |  | 主体设计：植被恢复（撒播草籽）0.10hm2 |  |  | 方案新增：编织土袋挡墙340m；防雨布苫盖1000m2 |  |  |  |  |
|  | 堆管场防治区 |  |  | 主体设计：土地整治0.70hm2 |  |  | / |  |  | 方案新增：土工布铺垫3500m2 |  |  |  |  |
|  | 施工便道防治区 |  |  | 主体设计：表土剥离0.29万m3；表土回覆0.29万m3；土地整治0.92hm2 |  |  | 主体设计：植被恢复：栽植侧柏800株 |  |  | 方案新增：临时排水沟2299m；临时沉砂池11个；编织土袋挡墙2299m；防雨布苫盖3000m2 |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  | 63.32 （主体设计63.32） |  |  | 8.23 (主体设计8.23) |  |  | 224.60 （方案新增224.60） |  |  |  |  |
| 水土保持总投资 （万元） |  |  |  |  | 383.25 |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  | 17.25 |
| 监理费（万元） |  |  |  |  | / | 监测费 （万元） |  | 16.51 |  |  |  | 补偿费 （万元） |  | 37.83 (378274.40元) |
| 分省措施费（万元） |  |  |  |  | / |  |  |  | 分省补偿费（万元） |  |  |  | / |  |
| 方案编制单位 |  |  |  |  | 重庆精创联合环保工程有限公司 （统一社会信用代码：915001163315888491） |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司 （统一社会信用代码：91500000320464373J） |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 唐亮 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 李跃纲 |  |
| 地址 |  |  |  |  | 重庆市江津区德感街道滨州西路 |  |  |  | 地址 |  |  |  | 重庆市北部新区黄山大道中段 |  |
| 邮编 |  |  |  |  | 402244 |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 401121 |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  | 胡悦 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 王宗成/023-63085984 |  |
| 传真 |  |  |  |  | / |  |  |  | 传真 |  |  |  | / |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | 805837825@qq.com |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  | / |  |