| 附件 12月四不两直检查重大事故隐患情况统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区县 | 重大事故隐患 （条） | 隐患描述 |
| 1 | 九龙坡区 | 1 | 九龙坡区战训基地和区维稳队值班备勤用房项目： 外双排脚手架连墙件整层缺失。违反了《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）相关规定。根据《重大事故隐患判定标准》（2022版）第七条第二款的规定。 |
| 2 | 高新区 | 2 | 高新区重庆市第四人民医院科学城院区（一期）工程： 塔机起重吊装作业时无特种人员司索信号工指挥。违反了《重庆市建筑起重机械安全监督管理实施细则》（渝建安发[2009]8号）相关规定。根据《重大事故隐患判定标准》（2022版）第四条第三款的规定。 高新区人才社区二期工程： 塔机起重吊装作业时无特种人员司索信号工指挥。违反了《重庆市建筑起重机械安全监督管理实施细则》（渝建安发[2009]8号）相关规定。根据《重大事故隐患判定标准》（2022版）第四条第三款的规定。 |
| 3 | 大渡口区 | 1 | 大渡口区实验小学扩建工程一期： 钢结构吊装属于超过一定规模危大工程，专项方案未进行专家论证，论证程序不合规。且现场已实施。严重违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）、住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31号 ）。按照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）第四条第四款的规定，判定为重大事故隐患 |
| 4 | 北碚区 | 1 | 移动电源及户用储能生产建设项目： 有两名架子工无特种作业操作资格证，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）的相关要求，应判定为重大事故隐患。 |
| 5 | 南川区 | 3 | 南川昌达智慧物流园项目（一期工程）： 3#楼旁边活动板房两侧使用模板搭设，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第4.2.1.1条的规定。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十四条的规定，判定为重大事故隐患。 南川区百货公司安居工程一期： 1、一期工程施工现场使用模板搭设临时办公室，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第4.2.1.1条的规定。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十四条的规定，判定为重大事故隐患。 2、二期工程北侧约50m宽深基坑未开展第三方监测，钢筋加工场地、堆料场、临时宿舍布置未经勘察、设计确认，不符合《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022第3.5.3条的规定，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第五条第三款的规定，判定为重大事故隐患。 |
| 6 | 城口县 | 1 | 城口县第二实验中学： 现场搭设扣件式钢管落地卸料平台；违反《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》序号12、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十四条。 |
| 7 | 秀山县 | 2 | 秀山县第一中学扩建工程： 1、5号楼深基坑开挖后，未采取有效措施。 2、提供的7月至11月第三方监测报告，仅进行了三次监测，未按方案要求的7日频率进行监测，第三方监测形同虚设。 |
| 8 | 巫溪县 | 1 | 海成·春申玉玺（一期、二期）： 10#楼北侧高边坡未进行专项方案论证，未委托第三方监测，违反《重庆市危险性较大分部分项工程安全管理规定》第十五条、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第五条。 |
| 9 | 酉阳县 | 1 | 桃源·新宸（一期）—雅筑项目（二标段）： 危大工程全面判定漏项，入户门厅位置架体搭设高度超过5米，支模体系未编制危大工程方案。 |
| 10 | 开州区 | 1 | 开州区大丘初中新建项目： 1#楼负一层南侧脚手架连墙件整层未设置，违反了《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130 ）第6.4.2条，按《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》，判定为重大事故隐患。 |
| 11 | 黔江区 | 1 | 黔江卷烟厂易地技术改造项目（联合厂房土建及公用工程I标段）： 汽车吊支腿设置不平，吊车司机持培训合格证上岗，未持特种作业资格证。 |
| 12 | 云阳县 | 1 | 云玺（二期）四标段： 悬挑脚手架专项方案未单独对分配梁验算，存在两根悬挑梁通过分配梁承担三跨脚手架荷载的现象，违反了《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）第5.6.1条，按《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》判定为重大事故隐患。 |
| 13 | 奉节县 | 3 | 高铁时代城Ⅱ街区： 落地脚手架有一面超过方案计算的24米高度，同时局部剪力墙外大面积未设置连墙件，施工电梯处存在立杆悬空现象，违反了《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130）第7.3.1条、第7.3.4条，按《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》判定为重大事故隐患。 云山万景（二标）-二期： 1、外防护型钢悬挑脚手架通过局部架体连接成一体，一次性悬挑超高，且断口处内外立杆未采用之字型横向斜撑连接行成整体，违反了《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130）第6.10.1条、第6.10.10条，按《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》判定为重大事故隐患。 2、塔吊第一道附着采用焊接接长，违反了《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 196）第3.3.3条、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33）第4.4.16条，按《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》判定为重大事故隐患。 |
| 14 | 荣昌区 | 4 | 荣昌区学院路小学改造工程： 1、脚手架基础设置在松软基础上，基础泡水。违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第七条第一款脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求。 2、施工升降机连接结构平台落地架超24米，未编制危大工程方案，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条第四款危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案。 重庆市荣昌区黄金坡失能人员集中照护中心建设项目： 1、施工升降机，开窗制动装置失效，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条第五款建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏。 2、施工升降机连接结构平台落地架超24米，未编制危大工程方案，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条第四款危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案。 |
| 15 | 垫江县 | 2 | 垫江县松林小学校及幼儿园新建工程： 现场深基坑开挖未进行危大工程动态辨识，且开挖深度超5米，未编制安全专项方案。不符合《重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》第十一条规定和《房屋市政工程后生产安全重大事故隐患判定标准》第四条第四款规定。 牡丹城天璟小区（土建工程）： 现场采光井搭设的落地式脚手架已超24米，施工单位未按37号令的要求，编制危大工程安全专项方案。违反了《房屋市工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条第四款的规定。 |
| 16 | 忠县 | 1 | 博爱佳园拓展区项目： 现场基坑开挖超5米，未对基坑专项方案进行专家论证。不符合《房屋市政工程后生产安全重大事故隐患判定标准》第四条第四款规定。 |
| 17 | 潼南区 | 5 | 中骏世界城二期一批次（30-34号楼及其附属车库）： 无证工人操作施工升降机，升降机开窗制动装置失效，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条第三款建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。 重庆市潼南区人民医院创建“三甲”等级医院（二期）： 1、作业架上方堆放钢筋，架体变形，部分架体基础落在岩土上，部分基础泡水，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第七条第一款脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求（重大隐患）。 2、提供的悬挑架脚手架方案内容与现场不符，花篮式悬挑脚手架未编制危大工程方案，且编制章节不符要求，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条第四款危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案。 3、马丹丹（晋建安C3（2018）3016814）、李晶洋（晋建安C3（2020）3008378），未在岗履职，现场实际履职安全员李中平C证过期，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条第二款施工单位的专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作。 4、第三方监测报告未在西侧边坡布点，边坡基坑未回填，第三方监测报告提前终止，只提供至4月，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第五条第三款，深基坑施工未进行第三方监测。 |
| 18 | 石柱县 | 1 | 畔山华府梅园： 现场发现一名工人无证指挥吊装作业。不符合《房屋市工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条第三款的规定。 |
| 19 | 渝北区 | 3 | 重庆市渝北区人和组团Ⅳ标准分区N17-1-1/06地块项目： 1、现场有悬挑架，未编制悬挑架专项方案，按照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）的相关要求，应判定为重大事故隐患。 2、多名特种作业工人无特种作业操作资格证，按照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）的相关要求，应判定为重大事故隐患。 隆鑫鸿府C地块（2-4#楼、6-11#楼和部分车库）的剩余工程及5#、13#、14#楼、门卫室工程： 1、生化池基坑属超规模危大，未编制专项施工方案，未组织专家论证，按照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）的相关要求，应判定为重大事故隐患。 |
| 20 | 长寿区 | 4 | 生物产业化基地项目-综合楼： 1、该项目监理单位重庆大地建设项目管理有限公司指派3名监理人员均未到岗履职，现场监理管理工作悬空。违反《房屋市政工程重大事故隐患判定标准（2022版）》第十五条的规定，判定为重大事故隐患。 2、使用扣件式钢管落地卸料平台，不符合《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》第12条的规定。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十四条的规定，判定为重大事故隐患。 生物产业化基地项目（一期）- 六车间工程： 1、使用扣件式钢管落地卸料平台，不符合《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》第12条的规定。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十四条的规定，判定为重大事故隐患。 2、监理单位人员未到岗履职，违反《房屋市政工程重大事故隐患判定标准（2022版）》第十五条的规定，判定为重大事故隐患。 |
| 21 | 万州区 | 1 | 海悦城（一期）： 塔式起重机进行顶升和附着安装时，未对安全装置进行检查，符合《房屋市政工程安全生产重大事故隐患判断标准》（2022版）第八条第四款的规定。 |