重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（足）环准〔2022〕070号

大足区万明生猪养殖场：

你公司报送的大足区万明生猪养殖场项目（项目代码：2202-500111-04-01-536603）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆友芃环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500227339535952A）编制的该项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施，同意该项目在重庆市大足区龙石镇凤凰村三组和一组建设。

一、项目主要建设内容：项目占地29.9055亩，19937 m2，新建猪舍6栋约8400 m2，有机肥加工车间约4000 m2，同时修建库房、兽医室、生活管理用房、隔离舍、消毒室等配套设施，购置自动料塔、风机、漏缝地板等设备。建成后实现畜禽饲喂自动化、粪污处理机械化，达到年出栏20000头的养殖规模。

项目总投资约3000万元，其中环保投资约300万元。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实废气污染防治措施。

拟建项目产生的大气污染物主要包括恶臭气体、有机肥加工粉尘、食堂油烟及柴油发电机废气。

1、及时清理猪舍粪便并强化消毒措施，科学设计日粮以提高饲料利用率，猪舍定期消毒除臭，堆放发酵使用复合菌剂抑制臭气产生，并定期进行喷淋消毒除臭，因地制宜加强场区绿化，设置绿化隔离带，以减少无组织排放臭气对周围环境的影响。

2、在粉碎机、筛分机、搅拌机等设备产尘点设置半封闭顶吸罩。

3、在食堂灶头上方安装油烟净化器，对油烟净化效率应在90%以上，净化后排出无色无味的清洁气体。

4、发电机房采用机械送、排风的形式，保持良好通风。柴油发电机产生的废气先由自身携带的废气净化装置处理，再经抽排风系统抽至房顶排放，排风口应朝向绿地，避开猪舍及生活区。

（二）严格落实水污染防治措施。

拟建项目废水主要包括猪尿、生活污水和食堂废水。项目采用“漏缝猪舍+免冲洗+减排放”养殖模式，生活污水、食堂废水经隔油池处理后与猪舍废水一起通过异位发酵床发酵处理，产生初级有机肥后全部外售，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

拟建项目噪声主要包括设备运行噪声和猪只叫声。

- 设备噪声：选择低噪声设备，采取建筑隔声、基础减振等降噪措施。

- 猪只叫声：采用建筑隔声降噪，同时合理安排饲养时间，尽量满足猪只饮食需要，做好猪舍日常维护管理，减少周边环境对猪只的惊扰，减少猪只叫声的产生。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

拟建项目固体废物主要包括猪粪便、病死猪、废包装袋、医疗废弃物和废垫料。猪粪便运至异位发酵床处理；病死猪由大足区无害化处理厂进行无害化处置；废包装袋外售处理；医疗废弃物属于危险废物，在厂区设置危废暂存间，集中收集后委托有危废资质单位处理；更换出的发酵床垫料供给周围农户施肥；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。

- 土壤：粪污收集池等存在土壤污染风险的设施，按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。定期维护相应分区防渗措施，维持相应防渗区的防渗能力。加强对污水收集区土壤的跟踪监测。

- 地下水：拟建项目厂区按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将危废暂存间、异位发酵床作为重点防渗区，将猪舍、有机肥加工车间作为一般防渗区。项目分区做好防渗措施，满足防渗要求。同时项目设置2个地下水跟踪监测点，制定跟踪监测计划。

（六）严格落实环境风险防范措施。

拟建项目涉及的危险物质主要为柴油，贮存量较小，潜在危险性较小，不构成重大危险源；危险物质的运输、储存应符合危险货物的储存、运输的相关规定；生产废水处理系统采取相应风险事故防范措施。

拟建项目场地内严格实施分区防渗措施；场界设置挡水墙以及截排水沟，配套建设雨污水管网以及阀门切换系统，确保事故状态下的事故废水全部拦截在场地范围内，并收集至应急池暂存；项目不设废水排放口。

（七）严格执行排污总量控制。

结合拟建项目实际情况，项目产生的废水进入异位发酵床处理，处理后的干粪制成初级有机肥后外售，不外排。本项目无需申请总量。

（八）建设单位应加强本项目环境保护管理工作，设置专门的环保机构，配备专业的环保管理人员，负责项目建设和运营过程中的环境管理工作及监测计划；并根据报告书中提出的环保措施，结合在施工和运营期间实际造成的环境影响，详细制定施工期和运营期环境保护规章制度。

三、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并通过网站或其他公众便于知晓的方式依法向社会公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目环境影响评价管理信息平台，填报验收等相关信息。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

四、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策做出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

五、严格执法监管。拟建项目按规定接受重庆市大足区生态环境局和重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队的环保日常监管，以及按属地管理接受重庆市大足区龙石镇人民政府对该项目的日常监督及管理。

重庆市大足区生态环境局（盖章）

2022年12月1日

抄送：重庆市大足区龙石镇人民政府，重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队，重庆友芃环保科技有限公司