一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产630吨塑料制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2412-500111-04-01-187675 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 杨** | 联系方式 | 139****9034 |
| 建设地点 |  | 重庆市大足区龙水镇龙水路560号龙水工业园区内厂房2幢二层 |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度：105°44′34.03002″ 纬度：29°35′33.83618″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2924泡沫塑料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 重庆市大足区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2412-500111-04-01-187675 |
| 总投资（万元） |  | 350 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.86 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4240 |
| 专项评价设置情况 |  | 本项目未设置专项评价，专项设置情况分析如下表： 类别; 设置原则; 本项目设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气中不含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，均不属于有毒有害污染物，故本项目无需开展大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水依托已建生化池处理后排入市政污水管网，故本项目无需开展地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，无需开展环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水，故本项目无需开展生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程，无需开展海洋专项评价. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录 B、附录C。 |
| 规划情况 |  | 规划名称：《重庆市大足区龙水组团A标准分区（部分）控制性详细规划》； 审批机关：重庆市人民政府； |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环评名称：《重庆市大足区龙水组团A标准分区（部分）控制性详细规划环境影响报告书》； 审批机关：重庆市环境保护局（现为重庆市生态环境局）； 审批文件及文号：《重庆市环境保护局关于大足区龙水组团A标准分区（部分）控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2015〕837号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1、园区规划及规划环境影响评价符合性分析 1.1.1、园区规划的符合性分析 重庆市大足区龙水组团A标准分区（部分）（以下简称“规划区”）属于大足区龙水工业园拓展区，位于现龙水工业园最北端，规划范围南至北二路，北至北四路，西至次级河道，东至龙水东路，规划面积3.1平方公里。规划重点培育以家具为主的现代家居产业群；采用新技术、新材料、新工艺，延伸五金产业链条，优化五金产品结构，提升企业创新能力，打造与家居制造配套的高品质五金产品为主的现代五金产业群。家居制造产业主要生产木质门、家具、厨柜等及其配套工业；现代五金产业为工业五金和日用五金，以生产与家居配套的锁具、支架把手、抽屉滑轨等日用五金为主。 本项目位于重庆市大足区龙水组团A标准分区，项目主要生产泡沫塑料制品，与园区产业定位和园区规划不冲突。 1.1.2、与《重庆市大足区龙水组团A标准分区(部分）控制性详细规划环境影响报告书》符合性分析 表1.1-1 与环境准入要求符合性分析 序号; 环境准入要求; 本项目情况; 符合性. 1; 所有建设项目在环境保护方面要做到高起点、高标准、严要求，实行严格的污染物排放总量控制制度和排污许可制度；; 本项目对于项目产生的废水、废气均配套有效的治理设施，实现达标排放。项目将严格执行污染物排放总量控制制度和排污许可制度完善相关环保手续。; 符合. 2; 规划布局应符合国家产业政策及相关规划，项目的筛选应贯彻循环经济，考虑上、下游产品的关联性，尽可能延长产业链；; 本项目符合国家产业政策及相关规划，主要产品为塑料制品。; 符合. 3; 引进入驻项目用地应在大足区城乡总体规划以及其他土地利用等相关规划的建设用地范围之内。; 本项目处于工业园区内，所在地块为二类工业用地。; 符合. 4; 鼓励大型、带动力强的工业企业入驻，促进区域经济结构优化，提高产业单位建设用地产出的经济总量；; 项目建设具有良好的经济效益，符合园区经济结构优化导向。; 符合. 5; 引进的企业必须符合《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发（2012）142号）等准入要求。; 本项目符合准入要求。; 符合. 6; 鼓励引进节水型企业。; 本项目冷却水循环使用，定期排入生化池处理后达标排放。; 符合. 7; 限制和禁止引进的项目和行业：（1）凡属国家明令禁止、列入国家《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》、《关于公布第一批严重污染环境（大气）的淘汰工艺与设备名录的通知》、《禁止外商投资产业名录》、《产业结构调整指导目录》（2011年本修正）、《工商投资领域制止重复建设目录》以及《重庆市人民政府关于进一步深化投资体制改革的意见》（渝府发〔2014〕24号）禁投类的项目严禁进入本园区。 （2）不符合片区产业定位的项目；清洁生产水平达不到国内先进水平的项目；采用落后的生产工艺或生产设备，污染治理水平达不到环保要求的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接纳要求的项目。原辅材料或产品达不到《环境保护标志产品技术要求》以及《室内装饰装修材料有害物质限量标准》规定的产品。; 项目性质和所属行业不属于上述文件中所罗列的内容。且清洁生产水平达到国内先进水平，污染治理可实现有效达标排放。; 符合. 本项目属于C2924泡沫塑料制造项目，不属于规划环评环境准入负面清单中禁止类、限制类，符合入园要求。 1.1.3、与园区规划环评审查意见符合性分析 表1.1-3 与龙水组团A标准分区规划环评及审查意见的函(渝环函〔2015〕837号)符合性分析 序号; 环境准入要求; 本项目情况; 符合性. 1; （一）合理规划布局 工业用地与居住用地之间应留出足够的防护距离（具体项目防护距离由建设项目环境影响评价确定）。涉及表面涂装等易造成废气扰民的项目应尽量远离周边环境敏感点。; 不需设置卫生防护距离，项目位于工业园区内，本项目不涉及表面涂装。废气经处理后达标排放，不会造成扰民。; 符合. 2; （二）坚持源头防控 倡导发展循环经济，提高水资源重复利用率，鼓励企业进行中水回用。新建涉及涂装项目优先使用水性涂料等低挥发性有机物含量涂料，严格控制好规划区的喷漆规模。; 本项目属于C2924泡沫塑料制造项目，不涉及涂料使用，不涉及喷漆。; 符合. 3; （三）严格环境准入 入驻工业企业应符合《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》及有关行业准入条件。严格限制建设高耗水项目，禁止引入电镀项目。引入项目清洁生产水平不得低于国内先进水平。; 本项目符合准入条件；不属于高耗水和电镀项目；清洁水平处于国内先进水平。; 符合. 4; （四）做好污染防治 规划区应考虑统一修建生产废水预处理设施，将生产废水统一收集处理达预处理标准后，再汇入龙水工业园区污水处理厂进一步处理，龙水工业园区污水处理厂应优化废水处理工艺，确保废水稳定达标 排放。生产废气应收集治理达标后排放，其中产生挥发性有机废气的工业企业应配套先进完善的收集处理措施，尽量减少排放总量，避免臭气扰民。固体废弃物应分类收集、综合利用，不能利用的一般工业固体废弃物应送专用渣场处置，危险废物应交由资质单位处置。; 本项目产生的生活污水、地面清洁废水依托重庆市恒洪教学设备有限公司已建设生化池处理后排入重庆市大足区金竺污水处理有限公司（龙水园区污水处理厂）。生产废气经收集处理达标后排放。固体废弃物分类收集、综合利用，危险废物收集交由资质单位处置。; 符合. 5; （五）强化环境风险 应建立完善环境风险防范体系，制定应急预案，开展应急演练，防止发生环境污染事故。工业企业应规范储存油漆、有机溶剂等危险化学品。; 本项目设置专门的库房规范储存液压油、润滑油、丙丁混合物、热熔胶等，制定切实可行的制定应急预案，建立完善的环境风险防范体系。; 符合. 6; （六）加强环境管理 规划区单个建设项目必须严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度。规划实施后应适时开展环境影响的跟踪评价，重点关注规划实施对空气、水、土壤和人群健康的影响，根据评价结果及时提出改进措施。; 本项目必须严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度。; 符合. 综上所述，本次项目与《重庆市大足区龙水组团A标准分区（部分）控制性详细规划环境影响报告书审》及审查意见（渝环函〔2015〕837号）相符合。 |
| 其他符合性分析 | 1.2、产业政策符合性分析 1.2.1、与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析 本项目属于C2924泡沫塑料制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业结构调整政策。 且本项目于2024年12月19日取得重庆市大足区发展和改革委员会核发的《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2412-500111-04-01-187675）。 综上所述，本项目符合国家及相关产业政策要求。 1.2.2、与“三线一单”符合性分析 根据《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》（渝环规[2024]2号）、《重庆市大足区人民政府关于印发大足区“三线一单”生态环境分区管控调整方案(2023年)的通知》（大足府发〔2024〕9号）及重庆市生态环境局“三线一单智检服务”查询生成的分析报告，本项目属于大足区工业城镇重点管控单元-龙水片区（环境管控单元编码：ZH50011120003）。本项目“三线一单”符合性详见下表。 表1.2-1 建设项目与“三线一单 ”管控要求的符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50011120003; 大足区工业城镇重点管控单元-龙水片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 项目对应情况介绍; 符合性. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 项目位于大足区龙水组团A标准分区内，符合产业的空间布局。; 符合. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目不属于化工园区和化工项目、不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。; 符合. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目位于大足区龙水组团A标准分区内，符合园区规划、环境准入、总量控制等要求，不属于“两高”项目。; 符合. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 本项目不涉及冶炼、电镀、铅蓄电池等，且位于工业园区内。; 符合. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 项目不涉及环境防护距离。; 符合. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 本项目符合园区规划。; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 本项目不涉及。; 符合. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 项目位于大足区，为达标区。; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 项目有机废气经集气罩收集后经1套“过滤棉+两级活性炭吸附”装置进行处理后通过15m高DA001排气筒排放。; 符合. 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目生活污水、地面清洁废水、冷却排水依托重庆市恒洪教学设备有限公司现有生化池（90m3/d）处理后经管网排入重庆市大足区金竺污水处理有限公司（龙水园区污水处理厂）集中处理后达标排放。; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 本项目位于大足区龙水组团A标准分区内，不属于乡镇区域。; 符合. 十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 本项目不涉及以上行业。; 符合. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 本项目产生的一般固废分类收集后外卖给物资回收单位；危险废物交有处理资质的单位处置。设有固废台账。; 符合. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 厂内设置生活垃圾桶，分类收集生活垃圾。; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 本项目环境风险潜势为Ⅰ，属于一般环境风险，本项目不属于重大环境安全隐患的工业项目。; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。. 资源开发利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 本项目使用电作为能源，不涉及燃用高污染燃料的项目和设备。能耗较低，不属于两高项目，清洁生产水平可达国内先进水平。; 符合. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。. 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 项目通过冷却采取水循环措施实现节约用水。; 符合. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。. 大足区总体管控要求; 间布局约束; 第一条 执行重点管控单元市级总体管控要求第一条、第四条、第六条、第七条。; 本项目符合市级管控要求。; 符合. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法 定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不涉及。; 符合. 第三条 新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。在国家法律法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区，大中城市及其近郊，居民集中区、疗养地、医院周边1km内不得新建再生铅企业。; 本项目不属于新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀企业；不涉及饮用水水源保护区等保护区；不属于再生铅企业。; 符合. 第四条 禁止在合规园区外新建、扩建化工、建材、有色等高污染项目，禁止新建、扩建不符合国家石化现代煤化工等产业规划布局的项目。园区外的锶盐化工企业应逐步实施搬迁进入锶盐新材料产业园。; 本项目不涉及; 符合. 第五条 工业园区应严格环境准入和空间管控要求，环境敏感目标邻近区域应避免新布局大气污染严重及可能会产生异味扰民的工业项目。; 项目位于大足龙水组团A标准分区，满足园区环境准入和空间管控要求，不属于大气污染严重及可能会产生异味扰民的工业项目。; 符合. 污染物排放管控; 第六条 执行重点管控单元市级总体管控要求第十一条、第十四条、第十五条。; 本项目符合市级管控要求。; 符合. 第七条 严格按照国家及我市有关规定，对水泥熟料、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 项目不涉及水泥熟料、电解铝，不属于“两高”行业; 符合. 第八条 在重点行业(石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等)推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。; 本项目有机废气经集气罩收集后经1套“过滤棉+两级活性炭吸附”装置进行处理后通过15m高排气筒(DA001)排放。; 符合. 第九条 包装印刷、家具制造、铸造等重点行业应开展挥发性有机物污染防治深度治理。城市建成区、工业园区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，逐步淘汰和清洁能源改造燃煤锅炉。开展燃气锅炉低氮燃烧改造。; 符合. 第十条 完成市级下达的柴油车淘汰更新任务，严格执行重型柴油车实施国家第 六阶段机动车排放标准。; 本项目不涉及柴油车。; 符合. 第十一条 全面落实扬尘污染防治十项强制性规定和控尘“六项工作”,推进“智慧工地”建设。加大道路机械化清扫力度。加强生产经营过程的扬尘控制，加强企业堆料和建筑渣土消纳场管理，加强对物料、产品运输设施的扬尘控制。; 本项目物料、产品运输密闭运输，加强扬尘控制; 符合. 第十二条 餐饮单位安装油烟净化设施并强化设施运行维护监管，确保污染物达标排放。; 本项目不涉及餐饮。; 符合. 第十三条 推进城镇污水管网全覆盖，加大城镇污水收集管网建设力度，消除收集管网空白区，持续提高污水收集效能。到2025年，确保全区城镇污水处理率不低于95%。; 本项目生活污水、地面清洁废水、冷却排水依托现有生化池（90m3/d）处理达标后排入重庆市大足区金竺污水处理有限公司（龙水园区污水处理厂）。; 符合. 第十四条推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部 按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标及以上排放标准设计、施工、验收。针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 本项目雨污分流，生活污水、地面清洁废水、冷却排水依托现有生化池（90m3/d）处理后排入重庆市大足区金竺污水处理有限公司（龙水园区污水处理厂）。; 符合. 环境风险防控; 第十五条 执行重点管控单元市级总体管控要求第十六条。; 本项目位于工业园区内，项目不排放重金属，不涉及污染地块修复。; 符合. 第十六条依法应当开展土壤污染状况调查或风险评估而未开展或尚未完成的地 块，以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，不得开工建设与风险管控、修复无关的项目。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有 害物质渗漏、流失、扬散，并制定自行监测方案，每年开展土壤监测。持续推进重庆大足红蝶锶业有限公司(龙水工厂、雍溪工厂)等企业搬迁后遗留污染地块 的修复与治理工作，修复过程中应防止二次污染。; 符合. 资源开发利用效率; 第十七条 执行重点管控单元市级总体管控要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条; 项目生产冷却用水循环利用，不属于高耗水项目。; 符合. 第十八条 区域工业废水优先进行资源化综合利用。鼓励企业开展中水回用，提高中水回用率。提高工业企业新鲜水重复利用率。; 符合. 第十九条 严格限制建设高耗水的工业项目，确保工业企业单位产品用水量不大 于国家、地方标准值或定额要求。; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; 1.玉滩水库饮用水水源取水口上游5km范围内的沿岸地区，禁止新建、扩建排放废水含重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 本项目不属于排放废水含重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 符合. 2.工业用地与居住用地之间应设置合理的环境防护距离。优化新建项目布局，临近居住用地的工业地块宜布局大气污染较轻的工业企业。; 本项目不涉及环境防护距离。; 符合. 污染物排放管控; 1.大足工业园区外未完善环保设施的企业应限期整治，并建设完善的污染治理设施，要求达标排放。; 本项目位于大足龙水组团A标准分区内，项目为泡沫塑料制造项目，项目属于重庆市大足区金竺污水处理有限公司（龙水园区污水处理厂）污水收纳范围，已配套污水管网。; 符合. 2.加强涉磷企业的清洁化改造，鼓励使用含磷原料替代工艺。; 符合. 3.推进大足工业园区污水管网改造工程，将平桥组团工业废水接入园区工业污水处理厂处置。; 符合. 4.加强龙水片区城区排水管网运维及整治工程、到2025年末城市生活污水集中收集率达73%以上，集中处理率达98%以上。; 符合. 5.有序推进龙水镇污水处理厂扩建工程，新建城市生活污水处理厂全部按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标及以上排放标准设计、施工、验收。; 符合. 环境风险防控; 1.开展大足工业园区及龙水镇沿江企业水环境隐患的全面排查，强化重点风险源监控、突发事故应急和响应，确保水环境安全。; 本项目风险潜势为Ⅰ，采取本评价提出的环境风险防护措施后，风险较小。; 符合. 2.大足工业园区应与下游玉滩水库运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。; 符合. 资源开发效率要求; 1.加强用水效率控制红线管理，推进污水资源化利用。到2025年再生水利用率不低于15%。; 项目依托园区现有供水管网，结合企业生产需求提供水循环利用率。; 符合. 综上分析，本项目符合“三线一单”生态环境总体管控和所在环境管控单元管控要求，不存在制约项目建设的外在因素。 1.2.3、《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号） 项目与《重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）的符合性分析见下表。 表1.2-2 与《重庆市产业投资准入工作手册的通知》符合性分析表 类别; 产业投资准入政策; 本项目情况; 符合性. 不予准入类; （一）全市范围内不予准入的产业 1．国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。 2．天然林商业性采伐。 3．法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 本项目为C2924泡沫塑料制造，位于工业园区内，不属于上述不予准入类产业。; 符合. （二）重点区域不予准入的产业 1．外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。 2．二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 3．在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 4．饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 5．长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围 内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。 6．在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 7．在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 8．在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 9．在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目为C2924泡沫塑料制造，位于工业园区内，不属于上述不予准入类产业。; 符合. 限制准入; （一）全市范围内限制准入的产业 1．新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 2．新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 3．在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 4．《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22 号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 本项目为C2924泡沫塑料制造，位于工业园区内，不属于上述限制准入类产业。; 符合. （二）重点区域范围内限制准入的产业 1．长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 2．在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 本项目为C2924泡沫塑料制造，位于工业园区内，不属于上述限制准入类产业。; 符合. 综上所述，本项目符合《重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）相关要求。 1.2.4、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（川长江办[2022]17号）的符合性分析 根据《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（川长江办[2022]17号），其管控要求及本项目与该清单符合性见下表： 表1.2-3 与《川长江办[2022]17号》符合性分析 序号; 第二章 管控内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第五条禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾--乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目。; 符合. 2; 第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于过长江通道项目。; 符合. 3; 第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不在自然保护区范围内。; 符合. 4; 第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目。; 本项目不在风景名胜区范围内。; 符合. 5; 第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不在饮用水水源准保护区范围内。; 符合. 6; 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 7; 第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用 水水体的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 8; 第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区岸线和河段范围内。; 符合. 9; 第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 10; 第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目未占用长江流域河湖岸线，项目选址不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区。; 符合. 11; 第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 12; 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目未在长江流域江河、湖泊设置排污口。; 符合. 13; 第十七条禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不属于生产性捕捞项目。; 符合. 14; 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，且不属于化工项目。; 符合. 15; 第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾库矿、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 16; 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。; 符合. 17; 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 18; 第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工.产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 本项目符合大足区相关规划，不属于石化、现代煤化工项目。; 符合. 19; 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“允许类”。; 符合. 20; 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“允许类”不属于产能过剩产业项目。; 符合. 21; 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）; 本项目不属于燃油汽车投资项目。; 符合. 22; 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 综上所述，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（川长江办[2022]17号）管控要求。 1.2.5、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 《中华人民共和国长江保护法》的特点主要体现在以下几个方面： 一是，坚持生态优先、绿色发展的战略定位。把保护和修复长江流域生态环境放在压倒性位置，同时，优化产业布局，调整产业结构。 二是，突出共抓大保护、不搞大开发的基本要求。长江保护法坚持更高的保护标准、更严格的保护措施，强化资源保护、污染防治和生态修复。 三是，做好统筹协调、系统保护的顶层设计。建立长江流域协调机制，统一指导、监督长江保护工作。 四是，坚持责任导向，加大处罚力度。长江保护法强化考核评价与监督，实行长江流域生态环境保护责任制和考核评价制度，建立长江保护约谈制度；针对长江禁渔、岸线保护、非法采砂等重点问题，在现有相关法律的基础上补充和细化有关规定，并大幅提高罚款额度，增加处罚方式，加大处罚力度。 《中华人民共和国长江保护法》比较明确地体现了环境质量底线，资源利用上线，生态保护红线，以及生态环境准入清单，这“三线一单”的要求，在此基础上明确了四个禁止。第一是禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业，禁止重污染的企业和项目向长江的上中游转移，禁止在长江干支流干线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，禁止在长江干线的岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新改扩建尾矿库。对于已经建成的与生态环保要求不符合的小水电项目，将要求地方政府实行分类整改和逐步退出。 本项目位于大足区龙水组团A标准分区工业园区内，属于泡沫塑料制造项目，不属于“四个禁止”。本项目废水、废气经处理后达标排放，不会对区域造成明显的环境影响。 1.2.6、与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》的符合性分析 根据《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2022〕11号），项目与该文件的符合性分析见表1.2-4。 表1.2-4 项目与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）年）》的符合性 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 对超过污染物排放标准、超过重点污染物排放总量控制指标的企业，依法责令限制生、停产整治或停业、关闭。; 本项目位于重庆市大足区龙水组团A标准分区工业园区，营运期各污染物通过有效措施治理后实现达标排放。项目验收前按要求申请排污许可证。; 符合. 2; 除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，禁止在工业园区外新建工业项目。禁止在工业园区外扩建钢铁、焦化、建材、有色等高污染项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目属于新建塑料制造项目，位于重庆市大足区龙水组团A标准分区工业园区内，项目不属于高污染、石化、煤化工项目。; 符合. 3; 加强工业园区噪声污染防治，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。; 本项目位于重庆市大足区龙水组团A标准分区工业园区内，根据区域声环境功能区划，项目属于3类区。; 符合. 4; 严格执行建设项目重金属排放“等量替换”或“减量替换”制度，无排放指标替换来源的项目不予审批。全面深化涉铅、镉、铬等重金属排放行业污染排查整治，对纳入整治清单的企业实施限期整改。继续对全市有色金属矿采选业、有色金属冶炼业、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业、化学原料及化学制品制造业、电镀行业等重点行业执行重点重金属污染物特别排放限值，督促企业达标排放。; 本项目不涉及有色金属矿采选业、有色金属冶炼业、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业、化学原料及化学制品制造业、电镀行业。; 符合. 5; 加强塑料污染治理。有序禁止、限制部分塑料制品生产和销售，持续减少不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆酒店一次性塑料用品、快递塑料包装等塑料制品的使用，积极推广使用布袋、纸袋、可降解包装袋等替代产品。结合实施垃圾分类，加大塑料废弃物分类收集和处理力度，在塑料废弃物产生量大的场所增设投放设施。开展河湖水域、岸线、滩地等重点区域塑料垃圾清理。持续开展塑料污染治理跨部门联合专项行动。; 本项目生产边角料及不合格品经收集造粒后回用于生产。; 符合. 本项目属于新建塑料制造项目，位于重庆市大足区龙水组团A标准分区工业园区内，符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》相关要求。 1.2.7 与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝环〔2022〕43号）符合性分析 1.2-5 与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝环〔2022〕43号）符合性分析 类别; （渝环〔2022〕43号）; 项目情况; 符合性. 加强源头控制; 实施VOCs排放总量控制，涉VOCs建设项目按照新增排放量进行减量替代。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，实施原辅材料和产品源头替代。加快对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。到2025年，基本完成汽车、摩托车整车制造底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料替代；在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业技术成熟环节，大力推广低VOCs含量涂料。在房屋建筑、市政工程和城市道路交通标志中，除特殊功能要求外，全面推广使用低VOCs含量的涂料、胶粘剂。到2025年，全市溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20%、15%，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。; 本项目生产过程中非甲烷总烃经“过滤棉+两级活性炭吸附”处理达标后排放。; 符合. 强化VOCs无组织排放管控; 实施储罐综合治理，浮顶与罐壁之间应采用高效密封方式，重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的浮顶罐应使用全液面接触式浮顶。强化装卸废气收集治理，限期推动装载汽油、航空煤油、石脑油和苯、甲苯、二甲苯等的汽车罐车全部采用底部装载方式，换用自封式快速接头。指导企业规范开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，优先在密封点超过2000 个的企业推行LDAR 技术改造，并加强监督检查。 长寿、万州、涪陵及其他重点工业园区，逐步建 立统一的LDAR 信息管理平台试点。2023年年底前完成万吨级及以上原油、成品油码头油气回收治理。鼓励重点区域年销售汽油5000吨以上加油站完成油气三级回收处理。; 本项目不涉及存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的浮顶罐。; 符合. 持续推进VOCs全过程综合治理; 推动VOCs末端治理升级。推行“一企一策”，引导企业选择多种技术的组合工艺提高VOCs治理效率。石化、化工企业加强火炬系统排放监管，保证燃烧温度和污染物停留时间能有效去除污染物。加强非正常工况废气排放管控，制定非正常工况VOCs管控规程，严格按规程操作。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。鼓励对中小型企业集群开展企业分散收集—活性炭移动集中再生治理模式的示范推广。; 本项目生产过程中非甲烷总烃经“过滤棉+两级活性炭吸附”处理达标后排放。; 符合. 持续化产业结构和布局; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。严格落实国家和本市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，严控高耗能、高排放、低水平项目，因地制宜制定“两高”和资源型行业准入标准。适时修订并严格执行产业禁投清单等准入政策，合理控制煤制油气产能规模，未纳入国家有关领域产业规划的新、改、扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目，一律不得建设。新、改、扩建项目所需二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量指标要进行减量替代，PM2.5或者臭氧未达标区县要加大替代比例。加快推进“两高”和资源型行业依法开展清洁生产审核，推动一批重点企业达到国际清洁生产领先水平，确保新上的“两高”项目达到标杆值水平和污染物排放标准先进值。; 本项目符合“三线一单”相关要求、区域产业定位、区域规划环评及其审查意见，不属于产业禁投清单项目，不属于炼油和乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。; 符合. 综上所述，本项目符合《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝环〔2022〕43号）相关要求。 1.2.8、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析 表1.2-6《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 要求; 具体内容; 本项目符合性. VOCs排放控制要求; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目热熔胶放置在密闭包装袋内。. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽(罐)、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目非甲烷总烃经集气罩收集后经“过滤棉+两级活性炭吸附”处理达标排放。. VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统;无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目非甲烷总烃经集气罩收集后经“过滤棉+两级活性炭吸附”处理达标排放。. 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型(挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等)等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统;无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目非甲烷总烃经集气罩收集后经“过滤棉+两级活性炭吸附”处理达标排放。. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 本项目设置台账进行管理记录。. VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 排气简高度不低于15m(因安全考虑或有特殊工艺要求的除外)，具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 集气罩按照《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）要求设置。本项目产生的有机废气经“过滤棉+两级活性炭吸附”处理后达标排放。企业在生产运行过程中将建立台账，加强环保管理，定期实施监测计划，确保污染物达标排放。. 综上，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求。 1.2.9、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）的符合性对比分析详见下表。 表1.2-7 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 污染防治措施要求; 本项目情况; 符合性. 四、重点行业治理任务 （三）工业涂装VOCs综合治理。. 1; 大力推进源头替代。使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射晾晒等低VOCs含量的涂料、水性、辐射晾晒、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射晾晒、改性、生物降解等低VOCs含量的胶黏剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶黏剂，重点区域到2020年底基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂等研发和生产。; 项目未使用油墨、涂料等原辅材料，不属于工业涂装、包装印刷行业。; 符合. 2; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 项目非甲烷总烃经集气罩收集后经“过滤棉+两级活性炭吸附”处理达标排放。; 符合. 3; 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 项目非甲烷总烃经集气罩收集后经“过滤棉+两级活性炭吸附”处理达标排放。; 符合. 4; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 项目有机废气初始排放速率低于2千克/小时。收集后经“过滤棉+两级活性炭吸附”处理，能够稳定达标。; 符合. 5; 推行“一厂一策”制度。各地应加强对企业帮扶指导，对本地污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求，测算投资成本和减排效益，为企业有效开展VOCs综合治理提供技术服务。重点区域应组织本地VOCs排放量较大的企业开展“一厂一策”方案编制工作，2020年6月底前基本完成；适时开展治理效果后评估工作，各地出台的补贴政策要与减排效果紧密挂钩。鼓励地方对重点行业推行强制性清洁生产审核。; 项目委托专业安装公司对全套生产设备和配套的环保设施进行设计和安装，从源头上、工艺上、废气收集及处理，全过程考虑，废气产生、削减及排放，尽最大可能减少VOCs排放。; 符合. 6; 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 项目设有专门的环保职能部门，对环保设施进行运行管理。; 符合. 综上所述，本项目符合“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”（环大气[2019]53号）文件相关要求。 1.10、与《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》（渝府发〔2024〕15号）符合性分析 1.2-8 与《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》（渝府发〔2024〕15号）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 二、实施产业产品绿色转型升级行动，推动产业结构优化. 1; 推动实施重点行业产业产品绿色转型升级。以“33618”现代制造业集群体系为重点，推动大气治理、减污降碳、绿色转型、能级提升。推动建设一批国家环保绩效A级、B级企业，开展分级管控。推进环保治理、监测监控、绿色装备等产品设备以旧换新、绿色转型，依法依规淘汰排放、能耗、安全等不达标设备。推动水泥、化工等重点领域用能设备实施节能降碳改造升级，实现能效提升。到2025年，建设环保绩效A级、B级企业150家；到2027年，环保绩效A级、B级企业达300家，累计建成绿色园区35个、绿色工厂420家。; 本项目设备均为达标设备，废气经处理达标后排放。; 符合. 2; 遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。严禁违规新增钢铁冶炼、电解铝、水泥、平板玻璃产能，有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。依法依规淘汰落后产能，大力支持先进材料产品生产和先进生产工艺应用。推动重点区域水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦企业整合升级。到2025年，短流程炼钢产量占比保持在15%以上；到2027年，形成3个全国重要的先进材料产业集群。; 本项目不属于“两高一低”项目，符合产业政策、规划环评要求。; 符合. 3; 推动产业集群实施废气治理和升级改造。重点区域区县根据实际情况制定中小微企业大气污染专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批，严防污染下乡。加快推进汽车摩托车配件、印刷包装、汽修、家具等行业中小微企业规范化发展，鼓励中小微企业开展绿色转型和升级改造。大力推动产业集群采用集中供热、供气设施并使用清洁能源。到2025年，建成集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心等“绿岛”项目20个；到2027年，建成“绿岛”项目30个。; 本项目废气经处理达标后排放，使用清洁能源电。; 符合. 4; 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格执行VOCs含量限值标准，控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。以工推动绿色环保产业高质量发展。以节能减排、减污降碳、环境和大气成分监测、超低排放、生产使用低（无）VOCs含量原辅材料、新能源等领域为重点，支持培育一批具有绿色低碳技术优势和产业竞争力的市场主体。整治环保领域低价低质中标乱象，推动产业健康有序发展。业涂装、印刷包装和电子等行业为重点，提高低（无）VOCs含量产品的数量和比重。室外构筑物防护和城市道路交通标志等推广使用低（无）VOCs含量的涂料。到2025年，推动源头替代生产线20条；到2027年，推动源头替代生产线50条。; 本项目不涉及涂料、油墨、清洗剂等含VOCs原辅材料，使用固含量100%的热熔胶。; 符合. 5; 推动绿色环保产业高质量发展。以节能减排、减污降碳、环境和大气成分监测、超低排放、生产使用低（无）VOCs含量原辅材料、新能源等领域为重点，支持培育一批具有绿色低碳技术优势和产业竞争力的市场主体。整治环保领域低价低质中标乱象，推动产业健康有序发展。; 本项目不涉及涂料、油墨、清洗剂等含VOCs原辅材料，使用热熔胶满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）限值要求。; 符合. 三、实施能源清洁低碳高效利用行动，推动能源结构优化. 6; 严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源供应安全的前提下，严格合理控制煤炭消费增长，有序减量替代。鼓励引导服役30年以上、供电煤耗300克/千瓦时以上、30万千瓦左右老旧煤电机组及自备电厂“压小上大”、建设超超临界机组。推动川渝1000千伏特高压交流工程、“疆电入渝”工程等项目建设，加大外购电、外购煤力度。原则上不再新增自备燃煤机组，鼓励现有机组实施清洁能源替代。对支持电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量予以合理保障。; 本项目使用清洁能源电，不涉及煤炭使用。; 符合. 7; 大力发展新能源和清洁能源。挖掘市内清洁能源开发潜力，加快推动两江燃机（二期）、石柱七曜山风电、巫山三溪两坪光伏发电、潼南双江航电枢纽水电站等重大电源项目建设投产。持续增加天然气（页岩气）生产供应，新增天然气（页岩气）优先保障居民生活需求。到2027年，非化石能源消费比重力争达到25%，能源结构进一步优化。; 本项目使用清洁能源电。; 符合. 8; 开展燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代。城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。关停、整合热电联产电厂供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。鼓励工业炉窑改用余热、电能、天然气等。到2025年，推进30台燃煤锅炉“煤改气”、“煤改电”或淘汰工程，全市基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，城市建成区、工业园区基本淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施。; 本项目使用清洁能源电。; 符合. 9; 巩固并扩大高污染燃料禁燃区域。巩固并逐步扩大高污染燃料禁燃区，禁止在禁燃区内销售和使用原煤、煤矸石、重油、渣油、石油焦等高污染燃料，鼓励有条件的场镇、农村地区建设高污染燃料禁燃区。到2025年，高污染燃料禁燃区累计达到3350平方公里。; 本项目不涉及销售和使用原煤、煤矸石、重油、渣油、石油焦等高污染燃料。; 符合. 综上，本项目符合《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》（渝府发〔2024〕15号）中的相关要求。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目由来 重庆众鑫包装材料有限公司是一家从事生产、销售塑料制品的厂家，现投资350万元，租赁重庆市恒洪教学设备有限公司位于重庆市大足区龙水镇龙水路560号龙水工业园区内厂房2幢二层建筑面积约4000m2和宿舍楼二楼建筑面积240m2，购置发泡机、淋膜机、造粒机、裁剪机、粘胶机、空压机、冲压设备等生产设备，建设“年产630吨塑料制品项目”（以下简称“本项目”）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》及国家法律法规的要求，并对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），项目应属于“C2924泡沫塑料制造”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于二十六、橡胶和塑料制品业29－塑料制品业292中“其他”，项目涉及发泡工序，不属于《重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023年版）》的通知渝环规〔2023〕8号规定内容，故需编制环境影响报告表。我司承接了项目的环境影响评价工作，并按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的要求，在环评技术人员实地踏勘、资料收集和工程分析的基础上，编制了本报告表。 2.2、项目概况 项目名称：年产630吨塑料制品项目； 建设单位：重庆众鑫包装材料有限公司； 建设地址：重庆市大足区龙水镇龙水路560号龙水工业园区内厂房2幢二层； 项目性质：新建； 建筑面积：建筑面积4240平方米； 项目投资：总投资350万元，其中环保投资10万元； 建设规模：项目利用新租赁厂房，建筑面积约4240平方米，购置发泡机、淋膜机、造粒机、裁剪机、粘胶机、空压机、冲压设备等生产设备，达到年产630吨塑料制品的生产能力。 2.3、主要产品及规模 本项目产品及规模如下表2.3-1。 表2.3-1 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模t/a; 产品; 生产规模t/a; 规格. 1; 珍珠棉; 630; 珍珠棉卷材; 480; 厚度0.5mm~5mm; 产品长宽尺寸根据客户要求进行裁剪. 珍珠棉裁片; 50; 厚度0.5mm~5mm. 珍珠棉护条; 50; 厚度8mm~100mm. 珍珠棉覆膜; 50; 厚度0.5mm~5mm. 2.4、项目组成 本项目租赁重庆市恒洪教学设备有限公司位于重庆市大足区龙水镇龙水路560号龙水工业园区内厂房2幢二层约4000m2和宿舍楼二楼建筑面积240m2。主要建设内容由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程组成，具体项目组成见表2.4-1。 表2.4-1 项目组成一览表 分类; 项目 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产 车间; 总建筑面积约2000m2，西北侧布置珍珠棉牵引机配套发泡机、珍珠棉异型机配套发泡机、造粒机，西南侧布置淋膜机、裁床、裁片机、粘胶机、冲压设备等生产设备，建设完成后达到年产630吨塑料制品的生产能力。; 新建. 辅助 工程; 办公区; 位于厂房南侧，建筑面积约100m2，设置办公室。; 新建. 空压机房; 位于厂区西侧，建筑面积2m2，布置1台空压机。; 新建. 宿舍; 位于厂区东侧，建筑面积240m2，提供员工住宿。; 新建. 卫生间; 位于厂房东北角，建筑面积约10m2。; 新建. 储运 工程; 原料区; 位于厂房西侧，原料区建筑面积约100m2，主要用于分类存放PE、PP编织布、填充母料、单甘酯等原料。; 新建. 成品仓库; 位于厂房北侧，原料区建筑面积约200m2，主要用于分类存放各类珍珠棉产品。; 新建. 辅料库房; 位于厂房东侧，建筑面积约20m2，主要用于分类存放丙丁混合物、润滑油、液压油、热熔胶等辅料。; 新建. 公用工程; 供水; 由市政给水管网供水。; 依托. 供电; 由市政电网引入。; 依托. 排水; 厂区实行雨污分流制，雨水经重庆市恒洪教学设备有限公司已建雨水管沟收集后，排入园区市政雨水管网。生活污水、地面清洁废水、冷却废水依托重庆市恒洪教学设备有限公司已建生化池（90m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，再进入重庆市大足区金竺污水处理有限公司（龙水园区污水处理厂）处理达《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2012）一级A标准后排入濑溪河。; 依托. 循环冷却水装置; 设置1座冷却塔，循环水量为4m3/h，主要用于生产设备及模具间接冷却降温。; 新建. 环保工程; 废气; 发泡、造粒、淋膜废气经集气罩收集由“过滤棉+两级活性炭吸附”处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）高于屋顶排放。; 新建. 粘胶废气经加强厂房通风后无组织排放。; 新建. 废水; 项目营运期生活污水、地面清洁废水、冷却废水依托重庆市恒洪教学设备有限公司已建生化池（90m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，再进入重庆市大足区金竺污水处理有限公司（龙水园区污水处理厂）处理达《城镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2012)一级A标准后排入濑溪河。; 依托. 固体废物; 一般工业固废：厂房东侧设置1处一般固废贮存点，建筑面积约10m2。 危险废物：厂房东侧设置1个危废贮存点，建筑面积约10m2。 生活垃圾：设垃圾桶收集生活垃圾，垃圾定期由环卫部门处理。; 新建. 噪声; 采用建筑隔声，使用低噪设备，定期对设备进行维护、保养。; 新建. 2.5、项目主要生产设备 - 本项目生产过程中使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批设备及产品目录中的淘汰落后生产工艺装备。主要生产设备见表2.5-1。 表2.5-1 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 用途/工序. 1; 牵引机配套发泡机; HPJX-FE-01; 2; 发泡挤出. 2; 异型机配套发泡机; HPJX-FE-01; 1; 发泡挤出，护条成型. 3; 淋膜机; ZDFMI10511800B; 1; 制作珍珠棉覆膜. 4; 裁床; 250221HCN100-1707J; 1; 裁珍珠棉卷材. 5; 裁片机; MZH-900; 1; 裁珍珠棉裁片. 6; 造粒机; LH-30; 1; 造粒. 7; 空压机; SX-30A; 1; /. 8; 冷却塔; 循环水量4m3/h; 1; 间接冷却降温. 9; 粘胶机; BK-DZDJ-1; 1; 将珍珠棉用热熔胶粘合. 10; 冲压设备; J23-63; 1; 将需要粘合的产品冲压成形. 主要设备与产能匹配性分析详见表2.5-2。 表2.5-2 设备与产能匹配性分析一览表 设备名称; 设备数量（台）; 单台设备最大生产能力（t/h）; 设备年运行时间（h）; 理论可达产量（t/a）; 项目规模（t/a）; 是否满足产能要求. 珍珠棉牵引机配套发泡机; 2; 0.05; 6600; 660; 580; 珍珠棉卷材; 480; 是. 珍珠棉裁片; 50. 珍珠棉覆膜; 50. 珍珠棉异型机配套发泡机; 1; 0.01; 6600; 66; 50（珍珠棉护条）. 根据建设单位提供相关资料，发泡机有效工作时间为20h/d，年运行时间6600h，则设备理论可达产量大于项目设计产能。 综上，项目设备产能大于设计产能，设备满足项目生产需求。 2.6、主要原辅材料及燃料的种类和用量 本项目主要原辅材料及能耗见表2.6-1。 表2.6-1 项目主要原辅材料消耗情况表 序号; 材料名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 包装规格; 来源. 1; 聚乙烯; t/a; 430; 50; 25kg/袋; 外购，固态颗粒. 2; 聚丙烯编织布; t/a; 26; 5; 25kg/袋; 外购，固态. 3; 填充母料; t/a; 12; 2; 25kg/袋; 外购，固态颗粒. 4; 单甘脂; t/a; 12; 2; 25kg/袋; 外购，固态颗粒. 5; 丙丁混合物; t/a; 156; 1.7; 40L/罐; 外购，使用后由厂家定期充气，以液态储存于压力罐中，释放后迅速气化. 6; 润滑油; t/a; 0.1; 0.05; 20kg/桶; 外购，液态. 7; 液压油; t/a; 0.5; 0.1; 20kg/桶; 外购，液态. 8; 空压机油; t/a; 0.1; 0.05; 20kg/桶; 外购，液态. 9; 热熔胶; t/a; 1; 0.2; 20kg/袋; 外购，固态. 10; 模具; 个/a; 30; 10; /; 外购，固态. 能源. 1; 水; 万m3/a; 0.2089; /; /; 市政供水. 2; 电; 万kW.h/a; 20; /; /; 市政供电. 备注：本项目不使用色母，原料均为外购新料，原料进厂前应严格把控，禁止使用再生料。. 表2.6-2 主要原辅材料理化性质/成分一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 聚乙烯; PE：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量a-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良，但聚乙烯对于环境应力（化学与机械作用）是很敏感的，耐热老化性差。比重：0.94~0.96g/m3，成型收缩率：1.5%～3.6%，成型温度：140-220℃，分解温度为300℃。. 2; 聚丙烯; PP：是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯、无规聚丙烯和间规聚丙烯三种。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.990~0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万～15万。成型性好，但因收缩率大（为1%～2.5%）。厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高的零件，很难达到要求，制品表面光泽好，易于着色。是通用塑料中最轻的一种。其热变形温度114℃，软化点大于140℃，熔点164～167℃，分解温度为350℃，熔融段温度最好在165℃-170℃。. 3; 填充母料; 在塑料加工成型过程中，将所需要的各种助剂、填料与少量载体树脂进行混炼而制得的粒料，由载体树脂、填料和各种助剂三部分组成，其中填料占主要成分，最多可达90%，载体树脂一般含量为10%~20%。聚烯烃填充母料主要用于聚乙烯、聚丙烯等聚烯烃塑料的生产。聚烯烃填充母料所用的填料主要是重质碳酸钙，其次是滑石粉、高岭土、钙粉等无机填料。聚烯烃填充母料使用的助剂品种主要是分散剂和表面处理剂。. 4; 单甘酯; 单甘酯作为发泡助剂，用于珍珠棉发泡、定型，具有抗收缩作用。作为物理发泡助剂，在珍珠棉的生产中可有助其形成更多细密而均匀的气泡，从而增大并维持珍珠棉体积，有效防止收缩。白色至淡黄色蜡状固体颗粒，无臭或轻微脂肪味，易溶于油脂、乙醇、丙酮、氯仿等有机溶剂，不溶于水，不是易燃易爆物质。加热至100℃以上可能分解，熔点55-60℃，闪点＞150℃。. 5; 丙丁混合物; 丙烷和丁烷混合物，无色易燃性气体，易液化，以液态储存于压力罐中，释放后迅速气化，用作聚乙烯发泡剂，与空气混合后易燃，常温下化学性质稳定，其中丙烷沸点-42.1℃，丁烷沸点-0.5℃；丙烷熔点-187.7℃，丁烷熔点-138.4℃。. 6; 热熔胶; EVA（乙烯-醋酸乙烯）：56%；增粘树脂：44%。白色或淡黄色固体，遇高温融化，软化点95±5℃，分解温度250~300℃。. 根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020），本项目热熔胶属于本体型胶粘剂中热塑类胶粘剂。 表2.6-3 热熔胶与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）符合性分析 应用领域; 限量值/（g/kg）≤; 符合性. 热塑类. 其他; 50; 符合（本项目热熔胶固含量100%，常温下无挥发性有机物产生）. 综上所述，该热熔胶满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求。 2.7、劳动定员及工作制度 项目拟设劳动人员14人，年工作330天，每班工作8h，三班制，住宿员工10人，不设食堂。 2.8、总平面布置及合理性分析 项目租赁重庆市恒洪教学设备有限公司位于重庆市大足区龙水镇龙水路560号龙水工业园区内厂房2幢二层建筑面积约4000m2和厂区东侧宿舍楼二楼建筑面积240m2，西北侧布置珍珠棉牵引机配套发泡机、珍珠棉异型机配套发泡机、造粒机，西南侧布置淋膜机、裁剪机、粘胶机、冲压设备等生产设备，西侧布置原料区，东侧设置辅料库房、一般固体废物贮存点和危险废物贮存点，北侧设置成品仓库，南侧设置办公室。生产厂房外西侧住宿楼为员工住宿。总图布置使生产区域相对集中，物流线路顺畅短捷。平面布置图见附图6、附图7。 2.9、公用工程 ## 本项目主要为生活用水、地面清洁用水、冷却塔补充用水，原则如下： - 生活用水：项目劳动定员14人，其中住宿员工10人，年工作天数330d。根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）等相关规范要求，本项目未住宿员工生活用水定额按照50L/人•d计，住宿员工生活用水定额按照150L/人•d计，则生活用水量合计1.7m3/d（561m3/a），产污系数按0.9计，则生活污水量为1.53m3/d（504..9m3/a）。 （2）地面清洁用水：项目地面采用拖把进行清洁，不冲洗地面，根据《重庆市第二三产业用水定额（2020年版）》，本项目清洁用水以2L/（m2.次）计，清洁面积约为2000m2，每周清洁一次，一年以52周计算，用水量为4m3/次（208m3/a），产污系数按0.9计，则地面清洁污水产生量为3.6m3/d（187.2m3/a）。 （3）冷却塔补充用水：项目设置1座冷却塔，循环水量为4m3/h，每天有效工作20h，冷却水循环使用，不外排。由于蒸发损耗，每日补水量按循环水量的5%计，则补充用水量为4m3/d（1320m3/a）。排水量为补水量的30%，排水量为1.2m³/d（396m³/a）。 表2-6 项目最大日用水、排水量一览表 用水类别; 用水规模; 用水标准; 用水量; 最大排水量; 排放. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; 去向. 生活用水; 4人; 50L/人•d; 0.2; 66; 0.18; 59.4; 生化池. 10人; 150L/人•d; 1.5; 495; 1.35; 445.5. 地面清洁用水; 2L/m2·次; 2000m2，每周1次; 4; 208; 3.6; 187.2. 冷却塔补充用水; 补水量按循环水量的5%计，循环水量为4m3/h; 4; 1320; 1.2; 396. 合计; 9.7; 2089; 6.33; 1088.1; /. 图2.9-1 项目最大日排水水平衡图 （单位：m3/d）. 项目厂区实行雨污分流制，雨水经重庆市恒洪教学设备有限公司已建雨水管沟收集后，排入园区市政雨水管网。生活污水、地面清洁废水、冷却塔排水依托重庆市恒洪教学设备有限公司已建生化池（90m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，再进入重庆市大足区金竺污水处理有限公司（龙水园区污水处理厂）处理达《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2012）一级A标准后排入濑溪河。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 2.10、工艺流程与产排污环节 - 2.10.1 施工期工艺流程和产排污环节 本项目租赁的主体建筑已经建成，施工期主要为设备安装及装饰工程，不涉及土建及厂房修建等工程，施工期较短，且影响较小，故本次评价不对施工期进行分析。 - 2.10.2 营运期工艺流程及产排污环节 本项目产品主要是珍珠棉系列产品，分别为珍珠棉卷材、珍珠棉裁片、珍珠棉护条和珍珠棉覆膜，本项目营运期工艺流程图见图2.10-1。 图2.10-1 产品生产工艺流程图. 产品生产工艺流程： 投料：将聚乙烯、填充母料、单甘酯颗粒投入发泡设备中混合均匀，原料均为固体颗粒，投料过程中无粉尘产生。单甘酯作为发泡助剂，用于珍珠棉发泡、定型，产生噪声N、废包装材料S1； 发泡挤出：将原料颗粒放入型腔中，型腔加热（150~200℃，电加热）使颗粒受热软化，注入丙丁混合物气体作为发泡剂，气体进入熔融后的原料内部形成许多的泡孔而增大体积。由于型腔空间的限制，膨胀的颗粒填满型腔空间并熔结为一整体。颗粒膨胀并互相熔结成整体，发泡过程发生在密闭的型腔中，颗粒间的空隙随发泡过程而逐渐减小直至消失。发泡完成后根据产品要求挤出成型，设备通过冷却塔循环冷却水间接冷却。有机废气按非甲烷总烃计算，珍珠棉卷材、珍珠棉裁片和珍珠棉覆膜由珍珠棉牵引机配套发泡机生产，珍珠棉护条由珍珠棉异型机配套发泡机生产完成，此工艺产生发泡废气G1、噪声N、空丙丁混合物气罐S2、冷却废水W1，厂家定期重新对空置的气罐重新进行罐装后回用于生产； ①珍珠棉护条： 通过珍珠棉异型机配套发泡机直接生产完成。 牵引收卷：通过发泡机配套牵引机牵引工件收卷，收卷后的珍珠棉放置待进一步加工，产生噪声N。 ②珍珠棉卷材： 切割：通过裁床对珍珠棉进行切割，珍珠棉卷材生产完成，产生边角料S3和噪声N; ③珍珠棉裁片： 裁片：通过裁剪机对珍珠棉进行剪裁，珍珠棉裁片生产完成，产生边角料S4和噪声N； 粘胶：根据建设单位提供资料，由于客户需求，约1/20的珍珠棉裁片需要进行粘胶。通过粘胶机对热熔胶加热至所需温度（120℃，电加热），加热熔融后经粘胶机将热熔胶均匀地涂抹在珍珠棉裁片表面，将两片珍珠棉裁片粘黏在一起，再经冲压设备施压使珍珠棉裁片表面紧密粘结，产生粘胶废气G2、废热熔胶包装袋S5、噪声N； ④珍珠棉覆膜： 淋膜：珍珠棉通过淋膜机加热（200℃，电加热）附着于聚丙烯编织布表面，压合冷却定型后形成珍珠棉覆膜成品，产生淋膜废气G3、废编织布S6、噪声N； 检验：人工对产品进行检验，产生不合格珍珠棉卷材S7-1、不合格珍珠棉裁片S7-2、不合格珍珠棉覆膜S7-3、不合格珍珠棉护条S7-4，其中不合格珍珠棉覆膜收集外售给回收单位，其余不合格品收集经造粒后回用； 打包入库：将检验合格的成品打包入库，产生废珍珠棉卷材包装S8-1、废珍珠棉裁片包装S8-2、废珍珠棉覆膜包装S8-3、废珍珠棉护条包装S8-4。 图2.10-2 不合格品造粒工艺流程图. 不合格品造粒工艺流程： 不合格珍珠棉覆膜收集外售给回收单位，其余聚乙烯不合格品和聚乙烯边角料、清理废料收集经造粒后回用。 造粒：本项目造粒原料仅来自本企业的不合格珍珠棉，不合格珍珠棉经造粒机加热熔融（200℃，电加热）后挤出，待挤出的条状塑料经冷却循环水间接冷却后切成粒料，回用于生产，产生造粒废气G4、冷却废水W2和噪声N。 2.11、产污情况分析 其他产污环节： 员工生活过程产生的生活污水（W3），地面清洁过程产生的地面清洁废水（W4）；废模具S9，设备运行过程产生的废液压油（S10），设备检修、维护过程产生的废润滑油（S11），空压机运行及保养过程产生的空压机含油废液（S14），油类物料使用过程中产生的废油桶（S12），设备保养过程中产生的废含油棉纱/手套（S11），有机废气治理过程中产生的废活性炭（S15）、废过滤棉（S16），发泡设备生产过程产生的生产废料（S17），员工生活过程产生的生活垃圾（S18）。 本项目产污情况见表2.11-1所示。 表2.11-1 项目主要产污情况统计表 项目; 污染物; 产污工序; 主要成分; 备注. 废水; 生活污水W3; 生活; COD、BOD5、氨氮、SS; /. 地面清洁废水W4; 清洁; COD、SS、石油类; /. 冷却废水W1、W2; 生产; COD、SS; /. 废气; 发泡废气G1; 熔融发泡; 非甲烷总烃、颗粒物; DA001排气筒. 淋膜废气G3; 淋膜; 非甲烷总烃、颗粒物. 造粒废气G4; 造粒; 非甲烷总烃、颗粒物. 粘胶废气G2; 粘胶; 非甲烷总烃; 无组织排放. 噪声; 设备噪声N; 设备运行; 噪声; /. 固体废物; 废包装材料S1、S8-1、S8-2、S8-3、S8-4; 原料包装、产品包装; 废包装制品; 900-003-S17、900-005-S17. 聚乙烯边角料S3、S4; 生产; 废塑料; 900-003-S17. 聚乙烯不合格品S7-1、S7-2、S7-4; 生产; 废塑料; 900-003-S17. 不合格珍珠棉覆膜S7-3; 生产; 废塑料; 900-003-S17. 生产废料S17; 生产; 废塑料; 900-003-S17. 废编织布S6; 生产; 废塑料; 900-003-S17. 废模具S9; 生产; 模具; 900-002-S17. 废液压油S10; 机械设备; 矿物油; HW08 900-218-08. 废润滑油S11; 机械设备; 矿物油; HW08 900-217-08. 废油桶S12; 机械设备; 矿物油; HW08 900-249-08. 废含油棉纱/手套S13; 生产; 矿物油; HW49 900-041-49. 空压机含油废液S14; 机械设备; 水油混合物; HW09 900-007-09. 废热熔胶包装袋S5; 生产; 原料包装; HW49 900-041-49. 废活性炭S15; 有机废气治理设备; 有机物、活性炭; HW49 900-039-49. 废过滤棉S16; 有机废气治理; 有机物; HW49 900-041-49. 生活垃圾S18; 员工生活; 生活垃圾; 900-099-S64. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于重庆市大足区龙水镇龙水路560号龙水工业园区，用地属于园区工业用地，租赁重庆市恒洪教学设备有限公司位于重庆市大足区龙水镇龙水路560号龙水工业园区内厂房2幢二层。根据重庆市大足区生态环境局于2024年7月1日下发的重庆市恒洪教学设备有限公司大足恒洪教学设备生产项目《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（足）环准〔2024〕030号）（见附件10），该项目拟将2#厂房2F用于布置钢制品生产线部分工序。重庆众鑫包装材料有限公司于2024年9月11日与重庆市恒洪教学设备有限公司签订厂房租赁合同（见附件2），签订合同前该厂房为新修建厂房，处于空置状态，厂区地面已进行硬化，未进行任何装饰装修，也未进行任何生产活动，无与项目相关的原有环境污染问题。 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1环境空气质量现状评价 （1）区域环境空气质量达标判定 按照《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》(渝府发[2016]19号)规定，项目所在区域为空气质量二类功能区，SO₂、NO₂、PM10、PM2.5、CO、O₃执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类标准。 本评价引用重庆市生态环境局公布的《2024重庆市生态环境状况公报》中大足区环境空气质量现状数据，区域空气质量现状评价见表3.1-1。 表3.1-1 区域空气质量达标现状表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 46; 70; 65.7; 达标. SO₂; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO₂; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33.6; 35; 96; 达标. CO; 24小时平均质量浓度; 0.9（mg/m³）; 4（mg/m³）; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时平均质量浓度; 150; 160; 93.75; 达标. 由表3.1-1可知，本项目所在区域PM2.5、SO₂、NO₂、PM10、CO和O3均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，则项目所在大足区环境空气质量为达标区。 （2）特征污染物现状监测数据 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号附件)“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。因此本次评价非甲烷总烃现状评价引用重庆市华测检测技术有限公司《重庆市建鑫废旧金属回收有限公司大足区危险废物收集、贮存、预处置转运项目》环境空气的检测数据（报告编号：A2220567045101C），监测点位于项目西南侧约525m处，位于项目周边5km范围内，该空气环境质量监测时间为2022年12月21日—28日，在3年有效期内，引用可行。 ①特征污染物监测点位基本信息。 监测因子：非甲烷总烃； 监测点位：监测点位于项目西南侧约525m处； 监测时间、频率：2022年12月21日～28日，连续监测7天。 ②评价方法与标准 根据大气环境质量现状评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中规定的评价方法，计算监测点各取值时间最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。评价方法如下： Pij=Cij/Csj×100% 式中： Pij——第i现状监测点污染因子j的最大浓度占标率，其值在0～100%之间为满足标准，大于100%则为超标； Cij——第i现状监测点污染因子j的实测浓度(mg/m³); Csj—污染因子j的环境质量标准(mg/m³)。 ③监测及评价结果 特征污染物环境空气质量现状监测值和评价结果见表3.1-2。 表3.1-2特征污染物环境质量现状表 监测点; 监测因子; 监测内容; 监测浓度范围(mg/m³); 标准值(mg/m³); 最大占标率; 超标率; 最大超标 倍数. 经纬度：29.589251°N，105.738289°E; 非甲烷总烃; 小时值; 0.92~1.36; 2.0; 68%; 0; /. 由上表可知，本项目所在区域非甲烷总烃的最大占标率小于100%，非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准要求。 3.1.2地表水环境质量现状评价 项目污废水最终受纳水体为濑溪河，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》(渝府发〔2012〕4号)，濑溪河适用功能类别为Ⅲ类水域，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准。 濑溪河地表水环境质量现状采用重庆市生态环境局公布的2025年1月份重庆市水环境质量状况：“2025年1月，濑溪河鱼剑堤断面、界牌断面、高洞电站断面水质类别均为Ⅲ类”，监测断面水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IⅢ类水质要求，水环境质量稳定达标。 3.1.3声环境质量现状评价 本项目位于重庆市大足区龙水组团A标准分区，周边均为工业企业，厂界外50m范围内无声环境保护目标分布，因此，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》要求，本次评价可不开展声环境质量现状监测。 3.1.4地下水、土壤环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，原则上可不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目租赁重庆市恒洪教学设备有限公司厂房，且厂房地面已进行了硬底化，项目辅料库房、危废贮存点均采取有效的分区防渗措施，在正常工况下，项目不属于存在土壤、地下水环境污染途径的建设项目。根据调查，区域供水为自来水，厂界500m范围内不存在地下水、土壤环境敏感目标，不涉及集中式饮用水水源保护区、分散式饮用水水源地等地下水环境敏感目标。无直接泄漏至地下水和土壤的途径，故本次评价不对地下水和土壤进行现状监测。 3.1.5、电磁辐射 本项目主要为塑料制品制造，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。 3.1.6生态环境质量现状 本项目位于重庆市大足区龙水组团A标准分区，属于工业园区范围，项目租赁现有厂房，无土建施工，因此不开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.2、环境保护目标 3.2.1、大气环境保护目标 项目位于重庆市大足区龙水组团A标准分区内，项目外环境关系详见表3.2-1。 表3.2-1 本项目周边外环境关系一览表 序号; 名称; 方位; 最近距离（m）; 备注. 1; 重庆市恒洪教学设备有限公司; 北侧; 紧邻; 教学课桌椅. 2; 重庆硕泰公司; 南侧; 13; PVC封边条、装饰材料（不含危险化学品）、热熔胶、五金制品生产及销售. 3; 重庆铭祖实业有限公司; 东南侧; 20; 办公家具、实木家具、钢木家具. 4; 重庆和金塑料产品有限公司; 东侧; 15; 汽车工程塑料制品、工艺标牌、汽车配件、摩托车配件. 3.2.2、环境保护目标 （1）大气环境保护目标 本项目厂界周边500m范围内大气环境保护目标主要为居民点，见表3.2-2。 表3.2-2 大气环境保护目标一览表 敏感点; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 方位; 与厂界最近距离/m; 环境功能区. X; Y. 居民点; 0; 379; 居民; 约10户，约40人; N; 379; 大气二类区. 注：以项目中心为坐标原点。. 3.2.3、声环境保护目标 本项目位于重庆市大足区龙水组团A标准分区内，项目周边50m范围内均为工业企业，无居民、医院、学校等声环境保护目标分布。 3.2.4、地表水环境 本项目最终受纳水体为南侧2900m为濑溪河，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》(渝府发〔2012〕4号)，濑溪河适用功能类别为Ⅲ类水域，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准。 3.2.5、地下水环境保护目标 本项目位于重庆市大足区龙水组团A标准分区，周边500m范围内无地下水集中式饮用水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.6、生态环境保护目标 本项目位于重庆市大足区龙水组团A标准分区，所在地已被规划为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 3.3、污染物排放控制标准 3.3.1、大气污染物排放标准 本项目运营期产生的有组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））表5有组织排放限值。厂界外无组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））表9规定无组织限值；厂区内车间外无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的排放限值。具体污染物排放限值详见下表。 表3.3-1 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单）） 污染物; 最高允许浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 100; /; 4.0. 颗粒物; 30; /; 1.0. 注：①根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））5.6可知，塑料制品工业企业可不执行单位产品非甲烷总烃排放量。. 表3.3-2 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 厂区内无组织排放监控位置. 非甲烷总烃（NMHC）; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.2 水污染物排放标准 - 本项目产生的废水应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））表1排放限值，由于项目排放的水污染物均为常规因子，因《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））表1排放标准中常规因子间接排放无限值要求，故本次评价废水排放污染物参照执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级排放标准。 ## 项目厂区实行雨污分流制，雨水经重庆市恒洪教学设备有限公司已建雨水管沟收集后，排入园区市政雨水管网。生活污水、地面清洁废水、冷却塔排水依托重庆市恒洪教学设备有限公司已建生化池（90m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，再进入重庆市大足区金竺污水处理有限公司（龙水园区污水处理厂）处理达《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2012）一级A标准后排入濑溪河。 表3.3-3 污水排放标准 单位：mg/L（pH 无量纲） 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类. GB8978-1996三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 45*; 20. GB18918-2002一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5(8); 1. 注：①氨氮*参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温＜12℃时的控制指标。. 3.3.3 噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类区标准，详见表3.3-4。 表3.3-4 噪声排放标准限值 dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 执行标准. 东、南、西、北侧厂界; 65; 55; 3类标准. - 3.3.4 固废 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用GB 18599-2020标准，贮存过程中应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。同时一般固体废物分类执行《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。生活垃圾经收集后交当地环卫部门处理。 |
| 总量控制指标 | 本项目污染物排放总量。 ①废气 非甲烷总烃：0.521t/a（有组织排放量）。 ②废水 排入市政管网：COD：0.490t/a、氨氮：0.033t/a。 排入外环境：COD：0.054t/a、氨氮：0.005t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1、施工期环境保护措施 本项目租赁已建成的厂房进行建设，仅需在厂房内进行生产设备安装。项目施工期的环境影响主要是设备安装过程中产生的噪声，设备安装过程发生在厂房内，噪声经墙体隔声后也会有所降低，施工期环境影响小，本评价主要针对营运期进行影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2、运营期环境影响和保护措施 ### 4.2.1废气 表4-1 项目废气产排污情况一览表 ### 污染物; ### 产污工序; ### 污染因子; ### 排放口. 发泡废气G1; 熔融发泡; 非甲烷总烃、颗粒物; ### DA001排气筒. 淋膜废气G3; 淋膜; 非甲烷总烃、颗粒物. 造粒废气G4; 造粒; 非甲烷总烃、颗粒物. 粘胶废气G2; 粘胶; 非甲烷总烃; ### 无组织排放. （1）污染工序及源强分析 1）发泡废气（G1） 本项目发泡工序使用原料为均为固态颗粒，颗粒粒径较大，上料仅会产生极少量颗粒物，周边环境可接受，故本次评价仅定性分析，并将其作为验收监控因子。聚乙烯分解温度为300℃。项目发泡温度为150~200℃，低于300℃，低于原料分解温度，不发生热分解。结合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单）），聚乙烯发泡过程主要会产生非甲烷总烃。另外，丙丁混合物作为产品发泡剂，大部分充斥在成型的塑料内部，形成无数微小气泡被聚合物包裹，不会逸散到大气中。少量塑料表面不参与发泡的丙丁混合物气体会逸出，以非甲烷总烃计算。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“292塑料制品行业系数手册”2924泡沫塑料制造行业系数表泡沫塑料挤出发泡产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为1.5kg/t-产品，项目年产珍珠棉630t，则非甲烷总烃产生量为0.945t/a。类比同类型企业，未参与发泡逸出的丙丁混合物气体以1%计算，项目年使用丙丁混合物156t，则非甲烷总烃产生量为1.56t/a。项目工作时间按20h/d计算，年工作330天，年工作时间约为6600h/a，则非甲烷总烃产生量约为2.505t/a（0.380kg/h）。 2）淋膜废气（G3） 本项目淋膜过程为通过淋膜机加热将珍珠棉接触面熔化后拉伸附着于聚丙烯编织布表面，压合冷却定型后形成珍珠棉覆膜成品。珍珠棉（聚乙烯）熔点约为105℃~136℃，分解温度＞300℃，淋膜温度为200℃。因此淋膜熔化过程中将产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。淋膜会产生极少量颗粒物，周边环境可接受，故本次评价仅定性分析，并将其作为验收监控因子。本项目珍珠棉覆膜生产规模为50t/a（其中珍珠棉25t，聚丙烯编织布25t），则淋膜工序熔融加热的珍珠棉重为25t/a，淋膜机每天工作时间约20h/d（6600h/a）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“292塑料制品行业系数手册”，塑料制品制造中如果存在塑料容器的熔融、拼接等工段，其挥发性有机物的产污量核算需确定熔融的塑料量作为产品量，再参照塑料薄膜挤塑工艺的系数手册。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“292塑料制品行业系数手册”2921塑料薄膜制造行业系数表“配料-混合-挤出”产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为2.5kg/t-产品，则淋膜过程产生的非甲烷总烃为0.063t/a（0.010kg/h）。 3）造粒废气（G4） 项目造粒原料为不合格聚乙烯产品及生产过程产生的边角料，分解温度＞300℃，造粒加工温度为200℃，不发生分解反应，有少量有机废气产生，以非甲烷总烃计算，造粒过程会产生极少量颗粒物，周边环境可接受，故本次评价仅定性分析，并将其作为验收监控因子。造粒有机废气产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“42废弃资源综合利用行业系数手册”2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表“配料-混合-挤出/注塑”产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为2.7kg/t-产品，根据建设单位提供，需造粒产量约为13.1t/a，造粒工序工作时间按2h/d（660h/a）计算，则造粒废气非甲烷总烃产生量为0.035t/a（0.053kg/h）。 本项目发泡废气、淋膜废气、造粒废气经集气罩收集后由“过滤棉+两级活性炭吸附”处理后经15m高DA001排气筒排放。本项目发泡设备进出口、淋膜设备进出口、造粒设备进出口上方均设置集气罩进行废气收集，集气罩收集效率按80%估算。根据设计集气罩尺寸情况，并结合《简明通风设计手册》，集气罩风量计算公式为： L=K·P·H·Vx·3600 其中： L—集气罩风量，m3/h； P—敞开面的周长，m； H—罩口至有害物源的距离，0.3m； Vx—控制风速，m/s；风速取0.7m/s。 K—不均匀的安全系数，1.4。 表4-2 集气罩风量核算一览表 排气筒; 工艺; 集气罩尺寸; 敞开面的周长/m; 数量/个; 风量m3/h; 合计取整风量m3/h; 处理工艺. DA001; 发泡; 400mm×400mm; 1.6; 2; 2257.92; 16000; 过滤棉+两级活性炭吸附. 700mm×400mm; 2.2; 4; 6209.28. 淋膜; 700mm×400mm; 2.2; 2; 3104.64. 造粒; 400mm×400mm; 1.6; 2; 2257.92. 备注：L=K·P·H·Vx·3600（其中：L—集气罩风量，m3/h；P—敞开面的周长，m；H—罩口至有害物源的距离，0.2m；Vx—控制风速，m/s，取0.7；K—不均匀的安全系数，1.4。）. ### 4）粘胶废气（G2） 本项目粘胶是利用热熔胶通过粘胶机加热融化的胶液（热熔胶，分解温度250~300℃）将珍珠棉粘连在一起。热熔胶融化温度控制在120℃左右，低于热熔胶的分解温度，因此粘胶过程中将产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。根据建设单位提供的热熔胶MSDS报告（详见附件7），热熔胶化学组成为：EVA（乙烯-醋酸乙烯）56%；增粘树脂44%，本项目热熔胶属于本体型胶粘剂，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）本体型胶粘剂限值要求。本评价参照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）本体型胶粘剂（其他）含量限值50g/kg挥发考虑，项目热熔胶年用量为1t/a，粘胶工序工作时间按2h/d（660h/a）计算，即非甲烷总烃的产生量约为0.05t/a（0.076kg/h），产生量小，通过加强厂房通风后无组织排放。 |

表4-3  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  |  | 治理设施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  |  | 工作时间(h) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织 |  |  |  | 无组织 |  |  |  |
|  |  | 产生总量 |  | 有组织产生量 |  |  | 收集效率（%） | 废气治理设施 | 去除效率（%） | 风量m3/h | 排放量 |  |  | 排放量 |  |  |  |
|  |  | kg/h | t/a | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a | kg/h | t/a |  | 经15m排气筒(DA001)排放 |
| 发泡废气 | 非甲烷总烃 | 0.380 | 2.505 | / | 0.304 | 2.004 | 80 | 两级活性炭 | 75 | 16000 | / | 0.076 | 0.501 | 0.076 | 0.501 | 6600 |  |
|  | 颗粒物 | / | 少量 | / | / | 少量 | 80 |  | / | 16000 | / | / | 少量 | / | 少量 | 6600 |  |
| 淋膜废气 | 非甲烷总烃 | 0.010 | 0.063 | / | 0.008 | 0.050 | 80 |  | 75 | 16000 | / | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.013 | 6600 |  |
|  | 颗粒物 | / | 少量 | / | / | 少量 | 80 |  | / | 16000 | / | / | 少量 | / | 少量 | 6600 |  |
| 造粒废气 | 非甲烷总烃 | 0.053 | 0.035 | / | 0.042 | 0.028 | 80 |  | 75 | 16000 | / | 0.011 | 0.007 | 0.011 | 0.007 | 660 |  |
|  | 颗粒物 | / | 少量 | / | / | 少量 | 80 |  | / | 16000 | / | / | 少量 | / | 少量 | 660 |  |
| 小计（DA001） | 非甲烷总烃 | 0.442 | 2.603 | 22.106 | 0.354 | 2.082 | 80 |  | 75 | 16000 | 5.527 | 0.088 | 0.521 | 0.088 | 0.521 | / |  |
|  | 颗粒物 | / | 少量 | / | / | 少量 | 80 |  | / | 16000 | / | / | 少量 | / | 少量 | / |  |
| 粘胶废气 | 非甲烷总烃 | 0.076 | 0.05 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.076 | 0.05 | 660 | 无组织排放 |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 表4-4 废气污染物排放执行标准一览表 排放口编号; 排放口 名称; 污染 工序; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准. 排放标准及标准号; 速率限值kg/h; 浓度限值mg/m3. DA001; 综合废气排放口; 发泡、淋膜、造粒; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））; /; 100. 颗粒物; /; 30. 无组织（厂界）; 非甲烷 总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））; /; 4.0. 颗粒物; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））; /; 1.0. 厂区内; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; /; 10（监控点处1h平均浓度值）. /; 30（监控点处任意一次浓度值）. （2）废气达标情况分析 根据项目源强核算，项目废气达标分析见下表4-5。 - 表4-5 有组织废气达标排放分析表 排放口编号; 污染物; 高度（m）; 排放情况; 排放要求; 达标情况. 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. DA001; 非甲烷 总烃; 15; 0.088; 5.527; /; 100; 达标. 颗粒物; /; /; /; 30; 达标. （3）非正常情况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即过滤棉+两级活性炭吸附设备失效（处理效率为0%），造成排气筒废气中污染物未经净化直接排放，非正常排放源强详见表4-6。 表4-6 废气非正常排放源强 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间（h）. DA001; 过滤棉+两级活性炭吸附失效; 非甲烷总烃; 0.354; 22.106; 0.5. 颗粒物; /; /; 0.5. 当环保设施非正常运行时，应停止作业。定期对环保设施进行检修和维保工作，避免事故排放。 本项目营运期废气经处理后能够达标排放，对环境影响较小。综上所述，项目废气对大气环境影响较小。 （4）防治措施可行性分析 项目营运期废气经“过滤棉+两级活性炭吸附”处理后，由1根15m高的排气筒（DA001）高空排放。 项目有机废气采用“过滤棉+两级活性炭吸附”处理，该污染处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中推荐可行技术。 有机废气 过滤棉+两级活性炭吸附 DA001排气筒（15m）达标排放. #### 图4-1 废气处理流程图. 根据重庆市生态环境局关于印发《2024年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》的函，进入吸附设备的废气颗粒物含量和温度分别低于1mg/m³和40℃；活性炭应装填齐整，避免气流短路；采用颗粒活性炭时，活性炭碘吸附值≥800mg/g，气体流速宜低于0.60m/s；采用活性炭纤维时，活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法），气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，活性炭碘吸附值≥650mg/g，气体流速宜低于1.20m/s。 项目采用颗粒活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs产生量的5倍，本项目非甲烷总烃有组织产生量为2.082t/a，则活性炭用量为10.41t/a，更换频次约为4次/年或累计运行500h，单次充填量为2.573t，并做好更换时间及使用量的记录工作。项目有机废气中产生的挥发性有机物源强较小，浓度低，采用活性炭吸附方式能够达到达标排放要求，是可行的，项目建设单位应根据实际生产情况定期进行更换活性炭。 （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），本项目废气自行检测情况见下表： #### 表4-7 本项目废气自行检测情况一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DA001; 综合废气排放口; 非甲烷总烃; 验收时监测一次，之后1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））. 颗粒物; 验收时监测一次，之后1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））. 无组织; 厂界外; 非甲烷总烃、颗粒物; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））. 厂区内; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. ### 4.2.2 废水 ### 根据生产工艺可知，项目营运期废水主要为办公生活污水、地面清洁废水、循环冷却装置外排水。 ### （1）生活污水 ### 项目建成后，生活污水排放量为1.53m3/d（504.9m3/a）。类比同类型企业，主要污染因子为COD550mg/L，BOD5350mg/L，SS400mg/L，氨氮65mg/L。 （2）地面清洁废水 ### 项目建成后，地面清洁废水排放量为3.6m3/d（187.2m3/a）。类比同类型企业，主要污染因子为COD500mg/L，SS800mg/L，石油类50mg/L。 （3）循环冷却装置外排水 ### 项目建成后，循环冷却水装置外排水排放量为1.2m3/d（396m3/a）。类比同类型企业，主要污染因子为COD400mg/L，SS350mg/L。 综上，项目废水最大排放量为6.33m3/d（1088.1m3/a），营运期生活污水、地面清洁废水、冷却废水依托重庆市恒洪教学设备有限公司已建生化池（90m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，再进入重庆市大足区金竺污水处理有限公司（龙水园区污水处理厂）处理达《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2012）一级A标准后排入濑溪河。 项目污水污染物产生及排放情况统计见下表4-8。 表4-8 污水污染物产生及排放情况统计表 废水类别; 产生量(m3/a); 污染物; 污染物产生量; 排入污水处理厂; 排入环境. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 504.9; COD; 550; 0.278; /; /; /; /. BOD5; 350; 0.177; /; /; /; /. SS; 400; 0.202; /; /; /; /. 氨氮; 65; 0.033; /; /; /; /. 地面清洁废水; 187.2; COD; 500; 0.094; /; /; /; /. SS; 800; 0.150; /; /; /; /. 石油类; 50; 0.009; /; /; /; /. 冷却塔排水; 396; COD; 400; 0.158; /; /; /; /. SS; 350; 0.139; /; /; /; /. 综合废水; 1088.1; COD; 486.8; 0.530; 450; 0.490; 50; 0.054. BOD5; 162.4; 0.177; 150; 0.163; 10; 0.011. SS; 450.6; 0.490; 400; 0.435; 10; 0.011. 氨氮; 30.2; 0.033; 30; 0.033; 5; 0.005. 石油类; 8.6; 0.009; 8; 0.009; 1; 0.001. 表4-9 项目废水排放口基本情况 废水类别; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放方式; 排放 规律; 排放口类型. 经度; 纬度. 综合废水; DW001; 生化池出口; 105.745450818°; 29.593525915°; 重庆市大足区金竺污水处理有限公司（龙水园区污水处理厂）; 间接排放; 间接排放，流量不稳定，无规律; 一般 排口. 表4-10 废水污染物排放信息表 废水来源; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（m3/d）; 年排放量（m3/a）. 综合废水; COD; 50; 0.00016; 0.054. BOD5; 10; 0.00003; 0.011. SS; 10; 0.00003; 0.011. 氨氮; 5; 0.00002; 0.005. 石油类; 1; 0.000003; 0.001. （5）厂区生化池依托可行性分析 本项目租赁重庆市恒洪教学设备有限公司二期“大足恒洪教学设备生产项目”新建厂房，重庆市大足区生态环境局于2024年7月1日下发“大足恒洪教学设备生产项目”《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（足）环准〔2024〕030号）（见附件10）。本项目产生的废水依托重庆市恒洪教学设备有限公司一期“恒洪教学设备生产项目”已建生化池，重庆市大足区生态环境局于2018年10月22日下发“恒洪教学设备生产项目”《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（足）环准〔2018〕054号）（见附件12），2019年5月29日，重庆市恒洪教学设备有限公司组织有关单位及专家召开了“恒洪教学设备生产项目”竣工环境保护验收会（验收意见见附件13），该生化池位于项目东北侧。 重庆市恒洪教学设备有限公司生化池已建成，且正常运行，日处理能力为90m3/d，目前重庆市恒洪教学设备有限公司全厂已使用14.64m3/d，本项目建成后废水排放量最大日排放量为6.33m3/d，出水水质简单，主要为COD、BOD5、SS、氨氮、石油类，故重庆市恒洪教学设备有限公司生化池剩余处理能力能够满足项目废水处理需求，不会影响生化池的处理负荷，其环保责任主体为重庆市恒洪教学设备有限公司。由此可见，本项目污水类型和水量均满足污水处理设施处理的要求，项目污水处理设施依托是合理可行的。 （6）本项目废水进入污水处理厂可行性分析 重庆市大足区金竺污水处理有限公司（龙水园区污水处理厂）位于重庆市大足区龙水镇保竹村空坡，污水处理工程采用改良型卡式氧化沟工艺，主要处理龙水工业园区内的工业废水和生活污水。主要建设内容包括粗格栅、调节池、细格栅、旋流沉砂池、除油沉淀池、厌氣池、氣化沟、二沉池、布池、接触消毒池、污泥泵房、贮泥池、污泥脱水车间、污泥堆场、二氧化氯及加药间、机修间、变配电间、综合楼，以及供电、供水、通讯及道路等公辅设施。污水处理规模为1万m3/d。排放标准主要指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，尾水排入濑溪河。本项目建成后废水排放量较小，不会对园区污水处理厂产生较大影响。濑溪河的控制断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，本项目废水经处理后能达标排放，不会对濑溪河水环境质量造成较大影响，不会造成濑溪河水生生物的生存环境的明显改变，不会降低濑溪河的水域功能。 本项目属于该污水处理厂服务范围，且已建有完善的污水管网。项目日最大废水排放量为6.33m3/d，重庆市大足区金竺污水处理有限公司（龙水园区污水处理厂）有足够的富余能力接纳本项目排放的废水，不会影响重庆市大足区金竺污水处理有限公司（龙水园区污水处理厂）的正常运行，因此，污水处理厂依托可行，对环境影响小，环境可接受。 （7）监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可管理类别为登记管理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（H J819 -2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）， 本项目废水自行检测情况见下表： 表4-11 本项目污水排放口自行监测情况一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 综合废水; 生化池; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类; 验收时监测一次，之后1次/年; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准. 综上，本项目采取以上废水污染防治措施后，将有效减轻对地表水环境的影响，对水环境影响较小。 4.2.3、噪声 （1）噪声源调查表 营运期噪声主要来源于珍珠棉牵引机配套发泡机、珍珠棉异型机配套发泡机、淋膜机、裁床、裁剪机、造粒机、粘胶机、冲压设备、空压机、冷却塔、风机等高噪声设备运行噪声，其噪声值为75~85dB（A），各噪声源强经建筑隔音、基础减振及合理布置等措施后，噪声隔声量为9dB（A），噪声源强可衰减15dB（A），根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，调查分析本项目的主要噪声源。根据建设单位提供的平面布置可知，珍珠棉牵引机配套发泡机集中设置，单台噪声源强75dB（A）。 |
| --- | --- |

表4-12  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 数量（台） | 空间相对位置/m |  |  | 声源强 |  | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | DA001排气筒风机 | 1 | -60 | -2 | 1.5 | 85/1 | / | 设备减振、安装消声器、设置隔声罩 | 昼、夜间 |
| 2 | 冷却塔 | 1 | -62 | 8 | 1.5 | 80/1 | / |  | 昼、夜间 |

表4-13  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 数量（台） | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  | 声压级/dB(A) |  |  |  | 建筑物外距离（m） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |
| 1 | 生产 厂房 | 1#珍珠棉牵引机配套发泡机 | 1 | 75/1 | 合理布置、设备减振、建筑隔声 | -30 | 9 | 1.2 | 102 | 22 | 22 | 8 | 34.8 | 48.2 | 48.2 | 56.9 | 昼、夜间 | 15 | 19.8 | 33.2 | 33.2 | 41.9 | 1 |
| 2 |  | 2#珍珠棉牵引机配套发泡机 | 1 | 75/1 |  | -30 | 7 | 1.2 | 102 | 20 | 22 | 10 | 34.8 | 49.0 | 48.2 | 55 |  | 15 | 19.8 | 34.0 | 33.2 | 40 | 1 |
| 3 |  | 珍珠棉异型机配套发泡机 | 1 | 75/1 |  | -30 | 11 | 1.2 | 102 | 25 | 22 | 6 | 34.8 | 47.0 | 48.2 | 59.4 |  | 15 | 19.8 | 32.0 | 33.2 | 44.4 | 1 |
| 4 |  | 淋膜机 | 1 | 80/1 |  | -50 | -10 | 1.3 | 105 | 10 | 15 | 25 | 39.6 | 60 | 56.5 | 52.0 |  | 15 | 24.6 | 45 | 41.5 | 37.0 | 1 |
| 5 |  | 裁床 | 1 | 80/1 |  | -20 | -10 | 1.3 | 90 | 10 | 25 | 25 | 40.9 | 60 | 52.0 | 52.0 |  | 15 | 25.9 | 45 | 37.0 | 37.0 | 1 |
| 6 |  | 裁剪机 | 1 | 80/1 |  | -10 | -10 | 1.3 | 80 | 10 | 35 | 25 | 41.9 | 60 | 49.1 | 52.0 |  | 15 | 26.9 | 45 | 34.1 | 37.0 | 1 |
| 7 |  | 造粒机 | 1 | 80/1 |  | -10 | 10 | 1 | 70 | 20 | 35 | 10 | 43.1 | 54.0 | 49.1 | 60 |  | 15 | 28.1 | 39.0 | 34.1 | 45 | 1 |
| 8 |  | 粘胶机 | 1 | 75/1 |  | -20 | -5 | 1.3 | 90 | 15 | 25 | 20 | 35.9 | 51.5 | 47.0 | 49.0 |  | 15 | 20.9 | 36.5 | 32.0 | 34.0 | 1 |
| 9 |  | 冲压设备 | 1 | 85/1 |  | -10 | -5 | 1.0 | 80 | 15 | 35 | 20 | 46.9 | 61.5 | 54.1 | 59.0 |  | 15 | 31.9 | 46.5 | 39.1 | 44.0 | 1 |
| 10 |  | 空压机 | 1 | 85/1 |  | -58 | -2 | 1.0 | 110 | 16 | 10 | 15 | 44.2 | 60.9 | 65 | 61.5 |  | 15 | 29.2 | 45.9 | 50 | 46.5 | 1 |

注：表中坐标以厂界中心（105.742750752°，29.592799546°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向，竖直向上为Z轴正方向

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）噪声预测模式 本次评价采用导则推荐模式。考虑到对保护环境有利，预测忽略大气吸收及障碍性屏障、阻隔作用，只考虑声源以自由声场的形式传播。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，其计算公式如下： 噪声预测分析： ①室内声源计算：采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室内声源等效室外声源计算方法： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 或者按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面夹角处时。 R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级别。 Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源计算：采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室外声源计算方法的点声源的几何发散衰减公式。对于工业企业稳态机械设备，当声源处于自由空间且仅考虑声源的几何发散衰减，则距离点声源r处的声压级为： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离； 厂界预测点贡献值计算： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 对厂界四周噪声贡献值进行预测，预测结果详见表4-14。 表4-14 各厂界噪声影响预测结果单位：（dB（A）） 预测区域; 预测点; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间. 全厂; 东厂界; 37.5; 65; 55. 西厂界; 53.9; 65; 55. 南厂界; 54.8; 65; 55. 北厂界; 54.5; 65; 55. 由上表可知，通过采取厂房隔声，对各类设备基础减振，合理布局高噪声设备等综合降噪措施之后，厂界东、西、南、北侧昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），本项目噪声自行检测情况见下表： 表4-15 本项目噪声自行检测情况一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 东、西、南、北厂界外1m; 等效连续A声级（Leq）、夜间频发、 偶发噪声最大A声级（Lmax）; 验收时监测一次，之后1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求. 4.2.4、固体废物环境影响及保护措施 本项目营运期产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固废、生活垃圾。 （1）危险废物 危险废物主要包括废液压油（S10）、废润滑油（S11）、废油桶（S12）、废含油棉纱/手套（S13）、空压机含油废液（S14）、废热熔胶包装袋（S5）、废活性炭（S15）、废过滤棉（S16）。 ①废液压油：项目设备运行过程中会使用少量液压油，液压油定期更换，该过程会产生少量废液压油，根据建设单位提供，废液压油产生量为原料用量的30%，项目液压油用量为0.5t/a，则项目废液压油产生量约0.15t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废液压油属于危险废物，代码：HW08 900-218-08，分类收集后暂存于危废贮存点，定期交有危险废物处置资质单位处置。 ②废润滑油：设备检修、维护过程中会产生废润滑油，根据业主提供的资料，废润滑油产生量为原料用量的30%，项目润滑油用量为0.1t/a，则项目废润滑油产生量约0.03t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物，代码：HW08 900-217-08，分类收集后暂存于危废贮存点，定期交有危险废物处置资质单位处置。 ③废油桶：项目液压油、润滑油、空压机油采用桶装，使用过程中会产生废油桶，根据原辅材料可知，液压油、润滑油、空压机油年用量约0.7t，包装桶重量按使用量的5%计，项目废油桶产生量约0.035t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶属于危险废物，代码：HW08 900-249-08，分类收集后暂存于危废贮存点，定期交有危险废物处置资质单位处置。 ④废含油棉纱/手套：项目更换及设备保养过程中将产生废含油棉纱/手套，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废含油棉纱/手套属于危险废物，代码：HW49 900-041-49，产生量约0.1t/a，分类收集后暂存于危废贮存点，定期交有危险废物处置资质单位处置。 ⑤空压机含油废液：项目空压机运行及保养会使用机油，当机油与压缩空气相接触，高温压缩空气冷却时，部分水蒸气的冷凝水与空压机油一起，便形成油水混合物（空压机含油废液），为了增加空压机的使用寿命，会定期清理、收集这部分油水混合物，根据建设单位提供，空压机含油废液产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），空压机含油废液属于危险废物，代码：HW09 900-007-09，分类收集后暂存于危废贮存点，定期交有危险废物处置资质单位处置。 ⑥废热熔胶包装袋：项目生产过程中使用热熔胶，该过程会产生废热熔胶包装袋，根据建设单位提供，项目热熔胶用量为1t/a，包装桶重量按使用量的5%计，则项目废热熔胶包装袋产生量约0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废热熔胶包装袋属于危险废物，代码：HW49 900-041-49，分类收集后暂存于危废贮存点，定期交有危险废物处置资质单位处置。 ⑦废活性炭：项目有机废气处理采用颗粒活性炭，参考《2024年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》的函，活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs产生量的5倍。项目有机废气产生量为2.082t/a，活性炭需用量为10.41t/a。活性炭吸附治理的有机废气约1.561t/a，废活性炭产生量约为11.971t/a（含废气），根据《国家危险废物名录》（2025版），VOCs治理过程中产生的废活性炭属于危险废物，代码：HW49 900-039-49，更换后直接交有危险废物处置资质单位处置。 ⑧废过滤棉：项目有机废气处理使用过滤棉，根据建设单位提供，废过滤棉产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），VOCs治理过程中产生的废过滤棉属于危险废物，代码：HW49 900-041-49，更换后直接交有危险废物处置资质单位处置。 （2）一般工业固废 一般工业固废主要包括废包装材料（S1、S8-1、S8-2、S8-3、S8-4）、聚乙烯不合格品（S7-1、S7-2、S7-4）、聚乙烯边角料（S3、S4）、生产废料（S17）、不合格珍珠棉覆膜（S7-3）、废编织布（S6）、废模具（S9）。 ①废包装材料：原材料脱袋及产品打包过程将产生废包装材料，根据业主提供，废包装材料产生量约为0.1t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），其废物代码为900-003-S17、900-005-S17，收集后交由回收单位处理。 ②聚乙烯不合格品：根据建设单位提供，不合格品约占聚乙烯产品重量的1%，约5.8t，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），其废物代码为900-003-S17，收集由造粒机造粒后回用于生产。 ③聚乙烯边角料：根据建设单位提供，边角料约占聚乙烯产品重量的1%，约5.3t，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），其废物代码为900-003-S17，收集由造粒机造粒后回用于生产。 ④生产废料：本项目生产过程中模具和设备均不需要清洁，生产废料为每次发泡设备开机后进行试机会产生少量废料，通过人工收集后回用。根据建设单位提供，生产废料产生量为2t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），其废物代码为900-003-S17。收集由造粒机造粒后回用于生产。 ⑤不合格珍珠棉覆膜：根据建设单位提供，不合格珍珠棉覆膜约0.5t，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），其废物代码为900-003-S17，收集后交由回收单位处理。 ⑥废编织布：根据建设单位提供，废编织布约0.25t，本项目编织布为聚丙烯编织布，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），其废物代码为900-003-S17，收集后交由回收单位处理。 ⑦废模具：项目产品成型过程中会产生废模具，根据建设单位提供，废模具产生量为2t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），其废物代码为900-002-S17。收集后交由回收单位处理。 （3）生活垃圾 生活垃圾：本项目设劳动定员14人，生活垃圾以0.5kg/人·d计，生活垃圾的产生量约2.31t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），其废物代码为900-099-S64，由当地环卫部门收运处置。 本项目固体废物产生情况见下表4-16。 表4-16 项目固体废物产生情况 序号; 固废类别; 废物特性; 代码; 产生（t/a）; 处置设施. 1; 废过滤棉; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.01; 暂存于危废贮存点，定期交由危废处理资质单位处理。. 2; 废液压油; 危险废物; HW08 900-218-08; 0.15. 3; 废润滑油; 危险废物; HW08 900-217-08; 0.03. 4; 废油桶; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.035. 5; 废含油棉纱/手套; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.1. 6; 空压机含油废液; 危险废物; HW09 900-007-09; 0.01. 7; 废热熔胶包装袋; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.05. 8; 废活性炭; 危险废物; HW49 900-039-49; 11.971; 不进行暂存，由相关单位定期更换后直接回收。. 9; 废包装材料; 一般固废; 900-003-S17、900-005-S17; 0.1; 暂存于一般固废间，交由回收处理单位. 10; 聚乙烯不合格品; 一般固废; 900-003-S17; 5.8; 暂存于一般固废间，造粒机造粒后回用于生产. 11; 聚乙烯边角料; 一般固废; 900-003-S17; 5.3. 12; 生产废料; 一般固废; 900-003-S17; 2. 13; 不合格珍珠棉覆膜; 一般固废; 900-003-S17; 0.5; 暂存于一般固废间，交由回收处理单位. 14; 废编织布; 一般固废; 900-003-S17; 0.25. 15; 废模具; 一般固废; 900-002-S17; 2. 16; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-099-S64; 2.31; 由当地环卫部门收运处置. 表4-17 危险废物汇总表 序号; 固体废物 名称; 固体废物类别; 固体废物代码; 产生量（t/a）; 产生 工序; 形态; 有害 成分; 产废周期; 危险特征; 污染防治措施. 1; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.01; 容器; 固态; 有机物; 每月; T/In; 定期交由危废处理资质单位处理. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.15; 设备维护; 液态; 矿物油; 每月; T,I. 3; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.03; 设备维护; 液态; 矿物油; 每月; T,I. 4; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.035; 容器; 固态; 矿物油; 每月; T,I. 5; 废含油棉纱/手套; HW49; 900-041-49; 0.1; 设备维护; 固态; 矿物油; 每天; T/In. 6; 空压机含油废液; HW09; 900-007-09; 0.01; 设备维护; 液态; 油/水混合物; 每月; T. 7; 废热熔胶包装袋; HW49; 900-041-49; 0.05; 容器; 固态; 有机物; 每月; T/In. 8; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 11.971; 废气治理; 固态; 有机物、炭; 季度; T. 表4-18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所（设施）; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 最大储存量（t/a）; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存 周期. 危废贮存点; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.003; 厂房南侧; 10m2; 桶装; 更换后暂存于危废贮存点，定期交由危废资质单位处置; 3个月. 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.038; 桶装. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.008; 桶装. 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.009; 桶装. 废含油棉纱/手套; HW49; 900-041-49; 0.025; 桶装. 空压机含油废液; HW09; 900-007-09; 0.003; 桶装. 废热熔胶包装袋; HW49; 900-041-49; 0.013; 桶装. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.993; 桶装; 不进行暂存，由相关单位定期更换后直接回收。. （2）固体废物的管理要求 建设单位应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 1）一般工业固废管理要求 ①建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ②建设单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 ③建设单位应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。 ④建设单位应当取得排污许可证。 建设单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 ⑤建设单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 2）危险废物管理要求 ①建设单位应当对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 ②建设单位应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。 ③建设单位应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。 ④贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 （3）危险废物临时贮存和转移控制措施 ①危险废物临时贮存措施 危险废物临时贮存在危险废物贮存点，危险废物贮存点具有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施。 a.危险废物贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求进行设计。 b.危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志；设置围墙、防雨、防风、防盗等设施。 c.按危险废物类别分别采用符合标准的专用容器贮存，不得混装，加上标签，由专人负责管理。 d.危险废物贮存前应进行检查、核对，登记注册，按规定的标签填写危险废物。 e.做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 f.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 g.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设立应急防护设施。 ②转移控制措施 a.企业应按国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续。 b.在交有资质单位处理时，应严格按照《危险废物转移管理办法》填写危险废物转移联单，并由双方单位保留备查。 c.所有废物收集和封装容器应得到接收企业及当地环保部门的认可。 d.应指定专人负责固废和残液的收集、贮运管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。 e.收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。 建设单位与处置单位对危险废物交接时，应按危废联单制管理要求，交接运输，要求交接和运输过程皆处于环境行政主管部门的监控之下进行。 4.2.5、地下水、土壤 根据可能产生污染的区域，将项目所在区域划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。为了防止本工程对当地的地下水、土壤产生不利影响，建设单位对危废贮存点、辅料库房等做重点防渗，其防渗技术要求满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的黏土层防渗性能；一般防渗区为一般固废贮存点，防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能；其他区域为简单防渗区，普通地面硬化即可。 4.2.6、环境风险 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C，本项目所使用的原辅材料和产品中涉及的有毒、易燃、易爆化学品较少。建设项目环境风险物质识别情况见表4-19。 表4-19 建设项目环境风险识别情况一览表 风险源分布; 风险源; 环境风险类型; 环境影响途径. 辅料库房; 液压油、润滑油、热熔胶、丙丁混合物等; 泄漏、中毒、火灾、爆炸; 泄漏、中毒、火灾、爆炸的次生环境污染事件. 危废贮存点; 废液压油、废润滑油、空压机含油废液、废油桶、废过滤棉、废含油棉纱/手套、废热熔胶包装袋、废活性炭等; 泄漏、中毒、火灾、爆炸; 泄漏、中毒、火灾、爆炸的次生环境污染事件. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（GB 169-2018）附录B，计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目危险物质与其临界量比值结果，见表4-20。 表4-20 建设项目Q值确定表 风险单位; 危险物质名称; 风险物质类别; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 辅料库房; 液压油; 油类物质; 0.1; 2500; 0.00004. 润滑油; 0.05; 2500; 0.00002. 空压机油; 0.05; 2500; 0.00002. 热熔胶; 健康危险急性毒性物质; 0.2; 50; 0.004. 丙丁混合物; /; 1.7; 10; 0.17. 危废贮存点; 危险废物; 健康危险急性毒性物质; 3.092; 50; 0.06184. 项目Q值; 0.23592. 备注：项目危险废物临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（GB 169-2018）表B.2健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）。. 根据表4-20可知，项目Q=0.23592（Q＜1），故本项目储存的环境风险物质未超过临界量。 （2）环境风险分析 ①大气环境风险分析 油类物质遇明火或高温条件下，易发生火灾事故，火灾事故中燃烧释放的浓烟和有毒有害气体直接排放，会对周边大气环境造成影响。 ②地表水环境风险分析 液体物料泄漏可能导致物质进入废水管网，会污染地表水体；在厂房、辅料库房、危废贮存点发生火灾情况下，产生大量消防废水，收集处置不当直接进入附近地表水环境，会对地表水水体造成严重污染。 ③地下水环境风险分析 项目油类物料使用塑料桶暂存在辅料库房或危废贮存点，如未按照相关要求进行防渗漏措施，当桶体未密封倾倒或破损，油类物料泄漏，会对地下水体造成严重污染。 （3）风险防范措施 ①原辅料泄漏防范措施 （1）液体物质泄漏防范措施 各种矿物油等液体物料分类存储在密闭的容器中，0-25℃室内贮存，避免极端低温、日光暴晒和雨淋，远离热源和火源。搬运过程中防止跌落或碰撞。辅料库房、危废贮存点地面与裙脚用坚固、防腐防渗材料建造，且各自设置围堰或托盘，考虑单桶最大的储存容积泄漏（约25L/桶），其储存区域围堰或托盘有效容积不小于25L，防止各类液体物料泄漏，并设置禁火标志及防静电措施，配备消防物品如沙子、棉纱、防火及灭火装备等。 （2）丙丁混合物泄漏防范措施 丙丁混合物存储在专用的气罐中，储存在阴凉、通风良好的辅料库房，设置可燃气体报警装置，避免阳关直射，远离热源和火源。搬运过程中避免剧烈摩擦或撞击。禁止明火、吸烟，并设置防静电措施，配备消防物品如沙子、棉纱、防火及灭火装备等，若容器受热，需用水冷却罐体直至灭火，防止物理爆炸。 ②火灾爆炸事故防范措施 A.易燃物质远离火点，通风良好，背阳。 B.配备有专业知识的技术人员，其库房和场所应设专人管理，配备可靠的个人安全防护用品，并设置“危险”、“严禁烟火”的标志。 ③生产区事故火灾风险防范措施 A.防火设计及施工 厂房内布置时，优化布局，使各装置之间有足够的安全防护距离，利于消防和安全疏散。 B.生产和维护 所有运营设备，电气装置都应满足防爆防火要求。采取必要的预防及保护性措施如定期更换垫片、维护监测仪器及关键仪表等。进入工艺生产线的人员应遵守工艺规程并配备个人安全防护设施。强化工艺、安全、健康、环保等方面的人员培训要求。正确使用和妥善处置劳动保护用品。包括工作服、空气呼吸设备、便携式吸气设备等。 C.防火设备及防火安全标识 厂房内已配置手提式泡沫灭火器，同时在厂房内设置防火标识，车间内严禁吸烟、使用明火等。 D.安全意识 增强员工安全意识，对作业人员进行岗前培训。生产过程中，严格遵守操作制度，重视安全生产。 ④安全管理措施 A.建立健全的管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。严格执行安全监督检查制度，认真做好日查、周查、月查安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件情况下立即整改。 B.加强原料管理，如实记录原料的购置、储存、使用及处理等台账。 C.对生产工人进行上岗培训，同时应建立巡检制度，发现有液态泄漏事故发生及时采取措施。根据生产作业现场不同的有害因素，发给生产车间工作人员适用、有效的防护用品，如面罩、手套、工作服等。 D.对设备定期维护，做好相关记录，防止因设备故障造成事故发生。 E.应配备足够的消防设施，落实安全管理责任。 ⑤危险废物贮存与处理 为了防止风险事故的发生，建设单位应严格按照《固体废物环境污染防治法》《危险废物贮存污染控制标准》等相关法规标准，做好安全防范措施。此外，厂区产生的危险废物应分类收集，并用铁桶或塑料桶封装分类存放。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 综合废气进出口处分别设置集气罩对废气进行收集，收集后通过“过滤棉+两级活性炭”处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单）） |
|  | 厂界外 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 加强车间通风。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））表9 |
|  | 车间外 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风。 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1 |
| 地表水环境 | 生化池 | COD | 项目营运期生活污水、地面清洁废水、冷却塔排水依托重庆市恒洪教学设备有限公司已建生化池（90m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，再进入重庆市大足区金竺污水处理有限公司（龙水园区污水处理厂）处理达《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2012）一级A标准后排入濑溪河。 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、合理布局、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①一般工业固体废物：废包装材料、聚乙烯不合格品、聚乙烯边角料、清理废料、不合格珍珠棉覆膜、废编织布、废模具分类收集后交由回收处理单位。设一般固废贮存点，位于厂房南侧，约10m2，设标识牌。 ②危险废物：废液压油、废润滑油、废油桶、废含油棉纱/手套、空压机含油废液、废热熔胶包装袋、废活性炭、废过滤棉，分类收集后暂存于危废贮存点，定期交由有危废处理资质单位处理，位于厂房南侧，约10m2，且贮存点做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，并设标志牌。 ③生活垃圾：生活垃圾由当地环卫部门收运处置。 表5-1 项目固体废物产生情况 序号; 固废类别; 废物特性; 代码; 产生（t/a）; 处置设施. 1; 废过滤棉; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.01; 暂存于危废贮存点，定期交由危废处理资质单位处理。. 2; 废液压油; 危险废物; HW08 900-218-08; 0.15. 3; 废润滑油; 危险废物; HW08 900-217-08; 0.03. 4; 废油桶; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.035. 5; 废含油棉纱/手套; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.1. 6; 空压机含油废液; 危险废物; HW09 900-007-09; 0.01. 7; 废热熔胶包装袋; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.05. 8; 废活性炭; 危险废物; HW49 900-039-49; 11.971. 9; 废包装材料; 一般固废; 900-003-S17、900-005-S17; 0.1; 暂存于一般固废间，交由回收处理单位. 10; 聚乙烯不合格品; 一般固废; 900-003-S17; 5.8; 暂存于一般固废间，造粒机造粒后回用于生产. 11; 聚乙烯边角料; 一般固废; 900-003-S17; 5.3. 12; 生产废料; 一般固废; 900-003-S17; 2. 13; 不合格珍珠棉覆膜; 一般固废; 900-003-S17; 0.5; 暂存于一般固废间，交由回收处理单位. 14; 废编织布; 一般固废; 900-003-S17; 0.25. 15; 废模具; 一般固废; 900-002-S17; 2. 16; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-099-S64; 2.31; 由当地环卫部门收运处置. |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取了“源头控制+分区防渗”措施，做好分区防渗措施。危废贮存点、辅料库房做重点防渗，其防渗技术要求满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤ 1×10-7cm/s的黏土层防渗性能；一般防渗区为一般固废贮存点，防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能；其他区域为简单防渗区，普通地面硬化即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①油类、废油、丙丁混合物应储存在阴凉、通风的房间内，采用密闭铁桶、塑料桶储存，在桶下方设置不小于最大存量的托盘。丙丁混合物经气罐储存，设置可燃气体报警装置。 ②分区防渗：危废贮存点、辅料库房做重点防渗，其防渗技术要求满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的黏土层防渗性能；一般防渗区为一般固废贮存点，防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能；其他区域为简单防渗区，普通地面硬化即可 ③远离火种、热源，远离易燃、可燃物。工作场所严禁吸烟，设防火、禁烟标牌。 ④建立安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。严格防火制度，并配备一定数量的消防设施，认真做好安全检查记录。 ⑤加强环境风险管理。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①危废贮存点、一般工业固废贮存点应设置标志牌。 ②工业企业厂界噪声检测点应在法定厂界外1m，高度1.2m以上的噪声敏感处，在固定噪声源厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置监测点。 ③废气排气筒应修建采样平台，设置监测采样口，采样口的设置应符合《污染源技术规范》要求；采样口必须设置常备电源；排气筒应设置标志牌。 ④排污口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置排污口标志牌。标志牌设置应距污染物排污口及固体废物贮存区或采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2m。标志牌制作和规格参照《关于印发排污口标志牌技术规格的通知》（环办〔2003〕95号）执行。 ⑤根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），按照相关要求进行排污许可申报。 |  |  |  |

六、结论

重庆众鑫包装材料有限公司年产630吨塑料制品项目符合国家产业政策，总平面布置合理。在落实本评价要求的污染治理措施，并加强营运期管理后，可以做到达标排放，可有效防止废水、废气、噪声对周围环境的影响。 因此，从环境保护的角度分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表   单位t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.521 | / | 0.521 | +0.521 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.054 | / | 0.054 | +0.054 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.011 | / | 0.011 | +0.011 |
|  | SS | / | / | / | 0.011 | / | 0.011 | +0.011 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 聚乙烯不合格品 | / | / | / | 5.8 | / | 5.8 | +5.8 |
|  | 聚乙烯边角料 |  |  |  | 5.3 |  | 5.3 | +5.3 |
|  | 生产废料 | / | / | / | 2 | / | 2 | +2 |
|  | 不合格珍珠棉覆膜 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废编织布 | / | / | / | 0.25 | / | 0.25 | +0.25 |
|  | 废模具 | / | / | / | 2 | / | 2 | +2 |
| 危险废物 | 废过滤棉 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.15 | / | 0.15 | +0.15 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.035 | / | 0.035 | +0.035 |
|  | 废含油棉纱/手套 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 空压机含油废液 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废热熔胶包装袋 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 11.971 | / | 11.971 | +11.971 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.31 | / | 2.31 | +2.31 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①