重庆以元环保科技有限公司：

你公司报送的搬迁废铅酸蓄电池中转站项目（项目代码：2201-500111-04-05-736985）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆宝仑环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500108MA60C71097）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

- 一、项目主要建设内容：重庆以元环保科技有限公司租用原重庆聚翼车桥制造有限公司位于大足区双桥经开区茅店村5组的厂房建设“搬迁废铅酸蓄电池中转站”项目。迁建项目建筑面积约1200m2，项目建成后，将年转运废铅蓄电池30000t，中转频率为3次/天。迁建项目总投资200万元，其中环保投资32万元。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- （一）严格落实水污染防治措施。拟建项目实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网；生活污水依托厂区已建生化池（处理规模为20m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（NH3-N、总磷达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015））后由管网收集进入双桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（总磷≤0.3mg/L）后排入太平河。

- （二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目运营期废气主要为废铅蓄电池贮存区产生的硫酸雾。Ⅰ类废铅蓄电池贮存区按要求设置换风扇加强通风；II类废铅蓄电池贮存区采取空间密闭，设置负压集气系统，硫酸雾收集后经碱液喷淋装置处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后经15m高排气筒排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目运营期噪声源主要为进出厂区的汽车、叉车、抽风机等。在采取选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等措施后，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。运营期固体废物包括废铅蓄电池破损产生的泄漏液、废抹布、废拖布、废劳保用品等危险废物和生活垃圾。废铅蓄电池破损产生的泄漏液、废抹布、废拖布、废劳保用品等危险废物分类收集暂存，定期交有资质的单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。生活垃圾交由环卫部门外运处置。

- （五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将除办公室外的所有厂房地面、集液池、收集沟等作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，除办公室外的所有厂房地面、集液池、收集沟等需按重点防渗区相关要求进行处理；II类废铅蓄电池贮存区设集液池1.8m3，厂房内设收集沟8cm宽×10cm深，西北侧设应急池14m3；厂内东北侧设置消防废水收集池，有效容积为100m3；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：化学需氧量（COD）较迁建前减少0.0233t/a，氨氮（NH3-N）较迁建前减少0.0024t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可证之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策做出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区环境行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受通桥街道办事处，双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2022年6月16日

抄送：通桥街道办事处，双桥工业园区发展中心，大足区环境行政执法支队双桥大队。重庆以元环保科技有限限公司：你公司报送的塑料包装技改项目搬迁废铅酸蓄电池中转站年产20万件衣架生产项目（项目代码：2111-500111-07-02-5416182201-500111-04-05-7369852110-500111-04-05-906635）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆泓泰和正生态环境科技有限公司重庆宝仑环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500000MA5YXLWY6691500108MA60C71097）重庆芈佳环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500106MA5YYLCL8T）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

建设内容：重司在原“华飞建筑构筑物（生产厂房、办公进行技术改造，对厂房面进生产设备和环项目”）。总占地面积4000m2，新增6台吸塑机包装盒生产线，年产PET塑料包装盒6500t；新2台裁片机、1台复合机、2台粘合机，技改后形成1珍包装袋生产线，年产珍珠棉包装袋1000t。重庆以元环保科技有限公司租用原重庆聚翼车桥制造有限公司位于大足区双桥经铅酸蓄电池中转站”项目。迁建项目项目建成后，将年转运废铅中转频率为3次/天。资20万元总投资200万元，其中环保区通桥街道车城工业园青龙路2号（双桥业声器开发有限公司已建厂房置铁丝成型设备、浸塑半自动衣架浸塑、动衣架浸塑、固化生产，项目不设食堂和倒班用房。总投资2000万元，环保投资二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- （二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目运营营期废气主要大气污染物包括浸塑废气、固化废气、天然气燃烧废气、投料粉尘等为吸塑机有机废气废铅蓄电池贮存区产生的硫酸雾、破碎粉尘、胶粘机废气、复合机、粘合机废气、制袋机废气、食堂废气。吸塑机有机废气由出膜区域侧方集气罩收集后经两级活性炭处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）后通过1#排气筒排放;破碎粉尘在车间内呈无组织排放;胶粘机废气、复合机、粘合机废气、制袋机废气在车间内呈无组织排放；食堂废气经静电式油烟净化器处理达《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）后引至楼顶排放；厂区VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。（GB37822-2019）。Ⅰ类废铅蓄电池贮存区按要求设置换风扇加强通风；II类废铅蓄电池贮存区采取空间密闭，设置负压集气系统，硫酸雾收集后经碱液喷淋装置处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后经15m高排气筒排放。浸塑、固化工序废气及天然气燃烧废气经集气罩收集后经1套两级活性炭系统处理，有机废气、天然气燃烧废气达《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）标准，塑料固化过程臭气达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后，由15m高2#排气筒排放；投料工序粉尘经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理达《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）标准后，由15m高1#排气筒排放。拟建项目厂区VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。运营期固体废物包括废活性炭废铅蓄电池破损产生的泄漏液、废抹布、废拖布、废劳保用品、废机油废活性炭、废油、废棉纱手套等危险废物，包装材料、不合格品等一般工业固废和，PET碎片、珍珠棉板材边角料及不合格产品、珍珠棉包装袋边角料及不合格产品、废模具等一般工业固废，生活垃圾和餐厨垃圾。废活性炭、废机油废铅蓄电池破损产生的泄漏液、废抹布、废拖布、废劳保用品危废暂存间，位于车间东侧，面积约5m2，设“四防”设施，并于危废暂存区设置托盘，用于废活性炭、废油、废棉纱手套等危险废物集中分类收集暂存，定期交有资质的单位处理。；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。PET碎片、珍珠棉板材边角料及不合格产品、珍珠棉包装袋边角料及不合格产品、废模具等一般工业固废分类收集后交厂家回收处理；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单中相关要求，转运执行《危险废物转移联单管理办法》中相关要求；一般工业固废暂存区，位于1F车间西南侧，面积10m2，用于收集废包装材料、不合格品等，定期交由资源回收单位处置，一般固废暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。生活垃圾交由环卫部门外运处置。餐厨垃圾由垃圾桶统一收集后，每天交相关单位清运。

- 拟建项目严格执行国家相关规定及要求，危废暂存间采取“四防”设施，液态危险废物储存区地坪上方设置托盘，按照《突发环境事件应急管理办法》开展日常相关应急管理工作。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区环境行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受通桥街道办事处邮亭镇人民政府，双桥邮亭工业产业园区产业发展中心对该项目的日常监督及管理。

2022年26月91420日

办事处镇人桥邮亭工业展中心，大足区境执法双桥。：司报3C车产发生产基）项目（项目代码：210111-4-05-146220）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意你公司3C/汽车产品机壳研发生产基地（1期喷漆/组立部分）项目开工建设，建设运营过程中要严格按照重庆泓泰和正生态环境科技有限公司（统一社会信用代码：91500000MA5YXLWY66）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施及以下要求做好落实：

- 内容：拟建项厂房3楼5000平方米和4楼5000平方米，主要建设水性配套辅助设施装全制程工艺，最终建成最大涂装450万套3C产品壳胶配件成型机，达到新增250万套汽车内饰配件外壳的生产规模。本项目总投资13000万元，其中环保投资65万元，占二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目营运期废气主要为注塑废气、破碎粉尘、调漆废气、喷漆+烘干废气、印刷废气、擦拭废气、沉淀池废气和危废间废气。注塑机上方设置集气罩，将产生的有机废气收集后引至TA001废气处理系统，处理达《合成树脂工业污染物排放标准》后，经1根20m高排气筒（DA001）排放；破碎粉尘经TA002废气处理系统，处理达《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）后，经1根20m高排气筒（DA002）排放；1#往复线和2#往复线喷漆废气经各自“水帘柜”处理后同各自烘干废气与调漆废气、印刷废气、擦拭废气、沉淀池废气、危废间废气一并经位于楼顶的TA003废气处理，达《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）后，经1根20m高排气筒（DA003）排放。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目危险废物主要包括废过滤棉，废活性炭，废吸附氧化材料，废擦机布，废油墨/清洗剂瓶和生产废水等，危废分类收集暂存，交有危险废物处理资质的单位处置。废水性漆桶应进行危险废物鉴别，若经鉴别不属于危险废物，则可按一般工业废物进行管理和处置；若属于危险废物，建设单位应按照危险废物的管理规定，交有危险废物处置资质的单位处理，鉴别结果出来前，需按危险废物管理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求，转移按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）执行转移联单制度。拟建项目一般工业固体废物主要包括废包装袋和残次品，分类收集后外售物资回收部门综合利用。厂区内一般工业固废的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。生活垃圾交由环卫部门外运处置。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，喷漆房、涂料库房、危险废物暂存间和水帘废水沉淀池等需按重点防渗区相关要求进行处理，同时按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区环境行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受通桥街道办事处和双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

2022年4月2日

办事处桥工区环境行政执法支队双队。报废汽车你公司报送的重庆大足何发报废汽车回收拆解项目（项目代码：2109-500111-04-01-373437）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意你公司重庆大足何发报废汽车回收拆解项目开工建设，建设运营过程中要严格按照重庆后科环保有限责任公司（统一社会信用代码：91500103MA5U6UF380）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施及以下要求做好落实：

型建材有限公司现有E厂房和C厂房南侧部分区域面积200015000辆/年传统燃料机动车拆解线和1条拆解能53%。二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目废气主要为油液抽排过程挥发的挥发性有机废气、切割粉尘、安全气囊引爆废气、制冷剂废气。油液抽排系统设置集气罩收集挥发性有机废气经活性炭吸附处理，非甲烷总烃达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后通过15米高排气筒排放。切割粉尘集气罩收集后经布袋除尘器处理，颗粒物达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后通过15米高排气筒排放。安全气囊引爆在专门的密闭式安全气囊引爆装置进行，汽车空调制冷剂废气采用专用密闭收集装置回收，车间设置通风设施。食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放，油烟和非甲烷总烃可满足重庆市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目废铅蓄电池、废电容器、废电子元件及线路板、尾气催化剂、含汞光源、废石棉片、废活性炭、机油滤清器、废油箱和废含油抹布及劳保用品等固态危险废物，分类收集后暂存于建筑面积为300平方米的固态危险废物暂存间，废油、废液和生产废水处理站油泥等危险废物，分类收集后暂存于建筑面积为300平方米的液态危险废物暂存间，危险废物定期交有危废处理资质的单位处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。一般工业固体废物主要为废液化气罐、废空调制冷剂、废蓄电池（不包含铅蓄电池）和其他不可利用废物（引爆后的安全气囊、陶瓷、泡沫、装饰材料、碎玻璃等），分类暂存于一般工业固体废物暂存区，其他不可利用废物定期运至一般工业固体废物处置场，液化气罐、废空调制冷剂和废蓄电池（不包含铅蓄电池）分类交由相应资质的单位进行处置；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾交由环卫部门外运处置。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，E厂房（办公区除外）、C厂房、生产废水处理站和事故池等需按重点防渗区相关要求进行处理；油液抽排系统下方设置防溢托盘；设置有效容积100立方米的事故池（兼初期雨水收集池）；总成及其他零部件堆存区、危险废物暂存间、储油间、废蓄电池储存区、废蓄电池拆解区、电动汽车堆存区均设置导流沟、收集池；废动力蓄电池拆解区和储存区的地面采取防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理，废铅蓄电池拆解区和储存区的地面采取防酸、防腐、防渗及硬化处理；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区环境行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受邮亭镇人民政府和邮亭工业产业发展中心对该项目的日常监督及管理。

2022年4月8日

民政府发展中心，大足环政执队双队。科技有限你公司报送的重庆丁辰科技有限公司工厂改建与技术升级改造项目（项目代码：2111-500111-04-05-899564）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆后科环保有限责任公司（统一社会信用代码：91500103MA5U6UF380）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

- 建设内容：重位于重庆市双桥经开区天星大道7号3栋（202）面积3305原料堆存区、成品堆存区、办公区等，成型车间为洁净房、纸餐盒1200万个、纸盖1800万只、塑料盖1200万个，共计2亿只。拟建项目总投资2000万元，其中环保投资20万元，占项目总投资的1%，劳动定员50人，其中夜班人员15人，一天三班制，每班8小时，年工作300天；项目员工就餐依托重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司电子信息产业园食堂，均不在厂区内住宿。

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采用雨、污分流制。雨水经雨水沟、雨水管收集后排入市政雨水管网。员工生活污水经电子信息产业园1#生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，NH3-N、总磷达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准后排入市政污水管网，经双桥污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后排入太平河。印刷机清洗废水经污水处理器处理后回用，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目运营期噪声源主要为成型机、纸盖机、外贴机、印刷机、模切机等设备噪声。在采取选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等措施后，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

一般固废暂存点应符合相关的环保要求：防粉尘污染、防流失、防雨水进入；贮存应设置环境保护图形的警示、提示标志（环境保护图形标准（GB15562.2-1992））；堆场不得混入生活垃圾或危险废物。危险废物暂存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013修订）中有关要求进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理，并设置危险废物标识标牌等；危险废物转移应按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第5号令）执行转移联单制度。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，环境风险主要为水性油墨泄露风险，采取配置泄漏应急处理设备和合适的收容材料，存放区地面采取防腐及防渗漏措施，同时设置收集沟，确保出现风险时可收集处理，避免渗入土壤；同时由专人负责定期巡检，确保辅料暂存区的规范存放，并制定巡检记录，按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区环境行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受双路街道办事处，双桥工业产业发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

办事处政执法支队双桥大队。重庆渝足再生资源你公司报送的废塑料加工项目（项目代码：2108-500111-04-05-518699）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆浩力环境工程股份有限公司（统一社会信用代码：915001067815898656）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

- 内容：拟建项桥经开区龙建路1877m2，布置两条生产线，主要设置有分选、脱标、破碎、清洗占总投资的3.75%。。二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- 水河，汇入太平河。（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目营期主要大气污染物包括破碎粉尘、污水处理站废气、原料堆放废气等。项目破碎塑料碎片粒径较大，且项目采用湿法破碎，产生的少量粉尘车间无组织排放。项目生产废水处理设施处理过程会产生少量臭气，采用对生产废水处理设施加盖措施。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目运营期噪声源主要为脱标机、破碎机、摩擦清洗机、甩干机等生产设备噪声。在采取选用低噪声设备、安装减振垫、基础减振、建筑隔声等措施后，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- 严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟根据《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》（环发〔2011〕128号），并结合项目场地性能、污染控制难易程度和污染物特性，拟建项目区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区：主要为项目生产废水处理设施区域，防渗性能要求不低6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。一般防渗区：主要为项目生产厂房，防渗性能要求不低于1.5m厚渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。一般污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm。简单防渗区：对可能会产生轻微污染的其他建筑区，如办公楼，划为简单污染防治区，对基础以下采取原土夯实、混凝土地面硬化。同时，拟建项目在湿式破碎、清洗、甩干生产工序以及各工序物料转运过程会产生少量散水，项目在可能产生散水的设备下设置托盘，采用可防漏水的工具转运物料收集散水，地面散水较少，加强管理同时生产厂房地面采取防渗措施，防止散水渗漏至地下水、土壤环境。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：化学需氧量（COD）0.978吨/年，氨氮（NH3-N）0.13吨/年。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可证之前，项目不得投运。

其环评文件应当报我局重新审核五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策做出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

属地管理接受双路街道办事处，双桥工业产业发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

办事处政执法支队双桥大队。重庆万旺能源科技你公司报送的工业电池仓储物流项目（项目代码：2112-500111-04-05-716031）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆泓泰和正生态环境科技有限公司（统一社会信用代码：91500000MA5YXLWY66）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

- 内容：拟建项集中转运点，设置有中、贮存区（第对服务范围内的废旧铅蓄电池进行收集、贮存、集中转（总投资5018万元，其中环保投资40万元。二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目营运期废气主要为第II类废铅蓄电池贮存区产生的硫酸雾。第II类废铅蓄电池贮存区采用负压抽风，废气经碱液喷淋装置处理达《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后，通过15m高1#排气筒排放。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目危险废物主要包括废铅蓄电池、废抹布、手套、劳保用品、泄漏电解液中和渣和碱液喷淋废液等，危废分类收集暂存，交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求，转移按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）执行转移联单制度。生活垃圾交由环卫部门外运处置。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，贮存区、装卸区、危废暂存区等需按重点防渗区相关要求进行处理，贮存区四周设置导流沟、贮存区西北角设应急池（8m3）、厂房西北侧设置事故池（20m3），同时按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区环境行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受双路街道办事处和双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

抄送：双路街道办事处，双桥工业园区发展中心，大足区环境行政执法支队双桥大队重庆宣名包装材料有限公司：

程股份有限公：915001067656）编制一、项目主要建设内容：项目租赁重庆市远越传动轴有限公司现有工业厂房进行生产，地址位于重庆市大足区双路街道双钱路7号。建设总共占地面积约1711.9m2，项目通过购买成品纸板，建设包括购置切割机、粘箱机、打钉机等设备，建设1条年产100万个纸箱的生产线。总投资100万元，环保投资3万元，占总投资的3%。

项目必须认真落实《环境少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目实行雨污分流。营运期废水主要为清洗废水和生活污水。清洗废水经絮凝反应装置处理后全部回用不外排；生活污水依托重庆市远越传动轴有限公司已建的生化池（6m3）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（NH3-N、总磷达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015））后，排入双桥污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（总磷≤0.3mg/L）后，排入太平河。

- 水性胶水挥发物，在车间内无组织挥发性有机物无组织排执物无组织排放控标B 3719），厂界装印刷业大气污染物排放标准》（DB558- （三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目运营期噪声源主要为高速圆压圆模切割机、分纸机、平压压痕切线机和压合式粘箱机等生产设备噪声。在采取基础减振、建筑隔声和合理布局等措施后，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- （五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，危废暂存间、辅料存放间均进行重点防渗处理，生产区放置液体原辅料桶的区域设置托盘，发生泄露及时收集处理。

三、严格执行总量控制。拟建项目大气污染物总量控制指标：挥发性有机物（VOCs）0.06975吨/年；水污染物总量控制指标：化学需氧量（COD）0.00405吨/年，氨氮（NH3-N）0.00036吨/年。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可证之前，项目不得投运。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策做出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市双桥经开区生态环境局

办事处桥工法支队双桥大队。重庆衣多多五金制你公司报送的年产20万件衣架生产项目（项目代码：2110-500111-04-05-906635）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆芈佳环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500106MA5YYLCL8T）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

- 建设内容：拟桥街道车城工业园青龙路23888平方米，购置铁丝成型设备、浸塑设备等，建成1条半自动衣食堂和倒班用房。总投资2000万元，环保投资20万元，占总投资的1%。二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- （二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目营期主要大气污染物包括浸塑废气、固化废气、天然气燃烧废气、投料粉尘等。浸塑、固化工序废气及天然气燃烧废气经集气罩收集后经1套两级活性炭系统处理，有机废气、天然气燃烧废气达《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）标准，塑料固化过程臭气达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后，由15m高2#排气筒排放；投料工序粉尘经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理达《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）标准后，由15m高1#排气筒排放。拟建项目厂区VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。运营期固体废物包括废活性炭、废油、废棉纱手套等危险废物，包装材料、不合格品等一般工业固废和生活垃圾。危废暂存间，位于车间东侧，面积约5m2，设“四防”设施，并于危废暂存区设置托盘，用于废活性炭、废油、废棉纱手套等危险废物集中收集暂存，定期交有资质的单位处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单中相关要求，转运执行《危险废物转移联单管理办法》中相关要求；一般工业固废暂存区，位于1F车间西南侧，面积10m2，用于收集废包装材料、不合格品等，定期交由资源回收单位处置，一般固废暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。生活垃圾交由环卫部门外运处置。

- （六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，危废暂存间采取“四防”设施，液态危险废物储存区地坪上方设置托盘，按照《突发环境事件应急管理办法》开展日常相关应急管理工作。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区环境行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受通桥街道办事处，双桥工业产业发展中心对该项目的日常监督及管理。

2022年2月9日

抄送：通桥街道办事处，双桥工业产业发展中心，大足区环境行政执法支队双桥大队。

重庆市大足区华丽五金加工厂：

04-05-响评价文件审批申请表的有关规定，我局原则同意重庆浩力环境工程股份有限公司（统一社会项目主要建设内容：拟建项目位于重庆市大足区通桥街道茅店社区五组71号，租赁安诚财产保险股份有限公司重庆分公司（原重庆聚翼车桥制造有限公司）的闲置厂房，占地面积1564m2，主要设备为轧机、空汽锺、冲床等设备，建成后年产钢钎、电镐钎、耕刀、起钉器、石工凿6000t。项目总投资500万元，其中环保投资15万元。项目劳动定员共计15人，全年工作天数300天，1班制（8h/d），不提供食宿。

管理中，必须认真落环境报告中提少污染物产生和排放，重点应做好以下工作（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目实行雨污分流。营运期废水主要为轧机循环水、淬水循环水和生活污水。轧机循环水和淬水循环水循环利用不外排；生活污水依托厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（NH3-N、总磷达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015））后，排入双桥污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（总磷≤0.3mg/L）后，排入太平河。

标准》（DB50/418-202#排气筒达标排放。 （三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目运营期噪声源主要为成型机、纸盖机、外贴机、印刷机、模切机等生产设备。在采取选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等措施后，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- （五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，危化品库、危废间、淬火油池、隔油沉淀循环水池、应急池和轧制区域等重点防渗区防渗性能满足“不低6.0m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能”要求，其中危废间按《危险废物贮存污染控制标准》，其防渗性能要求满足渗透系数≤10-10cm/s的要求。厂区其他用地区域采取地面硬化措施，防止其对地下水的污染。

三、严格执行总量控制。拟建项目大气污染物总量控制指标：SO20.008吨/年，NOx0.754吨/年，挥发性有机物（VOCs）0.126吨/年；水污染物总量控制指标：化学需氧量（COD）0.01吨/年，氨氮（NH3-N）0.001吨/年。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可证之前，项目不得投运。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策做出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市双桥经开区生态环境局

办事处桥工法支队双桥大队。

：你公司报送的太平河流域水环境治理项目（项目代码：2105-500111-04-01-801919）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

建设内容：拟河、苦水河部分河段进行水治理河道长度.km，段736.7，水34，总治理境治理方式为边坡局部整治、河道清理、生物填料敷设、微生物物培育、水生动植物培育、浮游动物培育等水系生态修复，共占地44.09h4万元，其中环保投资55万元。二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目进行施工时应严格控制尘污染，施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）中其他区域标准；施工单位布置的临时施工场地内的淤泥干化堆放区域应尽量远离居民点，淤泥在干化后，应尽快运至弃渣场处置，清淤废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。拟建项目运营期无废气排放。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目施工期产生的清淤淤泥将在河岸右侧设置的临时施工用地内干化场静置脱水，脱水后的淤泥通过运输车辆运送至学堂屋基弃渣场进行填埋处置；施工期临时围堰拆除弃方一并送至学堂屋基弃渣场进行填埋处置。一般工业固废的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。施工期生活垃圾交由环卫部门外运处置。拟建项目运营期无固废产生。

三、严格执行总量控制。根据环境影响报告表预测，本项目不许可污染物排放总量。

护设施进行验收。拟建项目环保五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策做出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

理接受双路街道办事处和邮亭镇人民政府对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

抄送：双路街道办事处，邮亭镇人民政府，大足区环境行政执法支队双桥大队。

你公司报送的汽车及零部件生产改扩建项目（项目代码：2019-500111-07-02-126389）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆众致环保有限公司（统一社会信用代码：91500103304944721G）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- 015）B级标准）后排入双桥生处理厂污染物排放标准》（GB达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（NH3-N、TP执城市下水道水-2015）B级标准）后排入污水处理厂污染物排放标准》（G）一级A标准（TP≤0太平河。。（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目运营期废气主要为调漆废气、喷枪清洗废气、喷涂废气、焊接废气、打磨废气、喷砂废气、测试废气。调漆废气和喷枪清洗废气依托厂区已建废气处理系统，通过“干式过滤棉+活性炭吸附浓缩+脱附+催化燃烧装置”废气处理系统处理达《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/577-2015）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值要求后经1根18米高排气筒（DA001）排放；喷涂废气收集后通过通过“干式过滤棉+活性炭吸附浓缩+脱附+催化燃烧装置”废气处理系统处理达《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/577-2015）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值要求后经1根18米高排气筒DA002排放；焊接废气经移动式焊烟净化器（滤筒除尘）处理后车间内以无组织形式排放；打磨废气收集后通过滤筒除尘器处理后车间内无组织形式排放；喷砂废气收集后通过水浴除尘设施处理达《大气污染物排放标准》（DB50/418-2106）排放限值要求后经1根18米高排气筒DA003排放；测试废气无组织排放。

）严格建项目运营期噪声源主要为加机和风机。取选噪声、基B12348-2008）3类标准要求。（四）严格落实固体废物污染防治措施。运营期固体废物包括生活垃圾、金属边角料、金属渣、废砂、除尘器粉尘和废包装材料等一般工业固废，金属屑、废包装桶、漆渣、废煤油、废机油、废遮挡物、废液、废活性炭和废含油手套等危险废物。生活垃圾交由环卫部门外运处置。金属边角料、金属渣、废砂、除尘器粉尘和废包装材料等一般工业固废收集后交物资回收单位处理；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。金属屑、废包装桶、漆渣、废煤油、废机油、废遮挡物、废液、废活性炭和废含油手套等危险废物分类收集后交由有危废处理资质单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，危险废物暂存间、喷漆房、化学品库房、生化池和生产废水处理站等需按重点防渗区相关要求进行处理；厂区设置危险品库房，油漆、稀释剂、固化剂等化学品分区分类暂存于危险品库房内，仓库内设置围堰；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区环境行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受龙滩子街道办事处、双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

道办事发展中心，大足区境。

你公司报送的25万吨铜杆项目（项目代码：2019-500111-32-03-085897）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆医设源环境技术有限公司（统一社会信用代码：91500103MA7GPCN508）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

更为成品库房，分区储存项目变动后项目总投资40亿元，其中环保投资390万元，占总投资的0.1%。

项目措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目实行雨污分流。运营期废水主要为净循环冷却水系统排水、乙醇清洗废气水喷淋废水、地坪清洗废水和生活污水。净循环冷却水系统排水作为浊循环冷却水系统补水，浊循环冷却水沉淀处理后循环利用，不外排；乙醇清洗废气水喷淋废水回用于乙醇清洗液配制，不外排；地坪清洗废水先经隔油、沉淀预处理，餐饮废水经隔油预处理，再和生活污水一起进入一体化污水处理设施，采用生物接触氧化工艺处理化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、动植物油满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，总磷、氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准后，进入双桥工业园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准后排入苦水河。

污染物综合排放标准》（DB 5根15米高排气筒；乳化液配制中逸散废气内呈无排放餐饮油油烟化油烟排放标准（试行）》D59-201顶排放。 （三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目运营期噪声源主要为竖炉、保温炉、冷却塔、空压机、制氮机、各类泵、风机、上料机、铣边机、摆式剪、拉丝机、退火机、干燥机、束丝机、起重机、打包机和穿模机等。通过选用低噪声设备，采取建筑隔声、基础减振、消声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- （五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将危险废物暂存间和辅材存放间等作为重点防渗区。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：化学需氧量（COD）0.793 吨/年，氨氮（NH3-N）0.106 吨/年，与变动前相比不增加排放量；废气污染物总量控制指标：二氧化硫5.46吨/年，氮氧化物8.82吨/年，与变动前相比均为增加量。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可证之前，项目不得投运。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策做出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市双桥经开区生态环境局

抄送：邮亭镇人民政府，邮亭工业产业发展中心，大足区环境行政执法支队双桥大队。

融态（重庆）科技有限公司：