渝（双）环准〔2023〕26号

重庆重汽远东传动轴有限责任公司：

你公司报送的双桥经开区重庆重汽远东传动轴有限责任公司水性喷涂线项目（项目代码：2019-500111-36-03-105084）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆贵泉达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500107MA60X21G0W）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：重庆重汽远东传动轴有限责任公司停用现有手工喷涂线，建设一条水性漆喷涂线，购置一套半自动化喷漆设备，建成后年产100万套汽车传动轴。项目总投资500万元，其中环保投资50万元，占总投资的10%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。生产废水经自建的一体化处理设施（处理工艺“调节+絮凝沉淀+气浮+砂过滤+碳过滤”，处理能力15m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经园区污水管网排入双桥污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标（总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准限值）后排入太平河；生活污水经生化池（处理能力20m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总磷满足《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015））后经园区污水管网排入双桥污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标（总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅳ类水质标准限值）后排入太平河。

（二）严格落实废气污染防治措施。喷漆废气经“水帘”装置处理后与烘干废气一起经“干式过滤”装置处理，再与流平废气、调漆废气一起经“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理达《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）中其他区域排放标准后通过15m高DA001排气筒排放。双环缝自动焊机焊接烟尘经布袋除尘处理系统处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后通过15m高DA002排气筒排放；动平衡焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后在车间内无组织排放。流平、烘干工序加热装置配备低氮燃烧器，天然气燃烧废气同“水帘”漆雾预处理后的喷涂废气一起经“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理后通过15m高DA001排气筒排放，颗粒物满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）中其他区域排放标准，NOx、SO2满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中表1排放标准；热水洗、脱脂工序天然气燃烧废气经集气管道收集后通过8m高DA003排气筒排放，NOx、SO2、颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）。生化池臭气经导气管引至绿化带无组织排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目运营期噪声源主要为空压机、气动刻划标识机、传动轴万向节装配机、卧式油压机、双环缝自动焊机、CO2保护焊机、硬支撑动平衡机、三摆架动平衡机、水泵、风机等。采取建筑隔声、基础减震等降噪措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括脱脂槽渣、硅烷处理槽渣、漆渣、废漆桶、废油、废化学试剂桶、废棉纱手套、空压机含油废液、生产废水处理装置污泥、废活性炭、废干式过滤材料等危险废物，焊渣、废边角料、废滤芯及渗透膜、生化池污泥等一般工业固体废物和生活垃圾。脱脂槽渣、硅烷处理槽渣、漆渣、废漆桶、废油、废化学试剂桶、废棉纱手套、空压机含油废液、生产废水处理装置污泥、废活性炭、废干式过滤材料等危险废物统一收集，集中分类暂存于危废间，委托有危险废物处置资质的单位处理处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废焊渣、废边角料集中收集后外卖物资回收单位，废滤芯及渗透膜更换后由厂家带走回收，生化池污泥委托环卫部门清掏处理；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾交环卫部门收集处理。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，喷涂房、漆料库、化学试剂库、危险废物暂存间等作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，喷涂房、漆料库、化学试剂库、危险废物暂存间等需按重点防渗区相关要求进行处理；水性漆、液压油、润滑油、无磷清洗剂单独储存于专用储存区，并设置托盘；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目建成后全厂水污染物总量控制指标：COD0.26t/a，氨氮0.011t/a；全厂大气污染物总量控制指标：非甲烷总烃0.774t/a，SO20.056t/a，NOx0.26t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受龙滩子街道办事处、双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2023年10月8日

抄送：龙滩子街道办事处，双桥工业园区发展中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。