渝（双）环准〔2023〕27号

重庆胜铭再生资源回收有限公司：

你公司报送的废电线电缆处置加工项目（项目代码：2305-500111-04-01-181013）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：在现有印刷线路板回收处置项目北侧设置废电线电缆处置生产线，年处置废电线电缆6000t，其中废电线5000t/a，废电缆1000t/a。项目总投资500万元，其中环保投资20万元，占总投资的4%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。循环水池定期排放废水经自建隔油池预处理后，依托报废汽车集团生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））后排入工业园区污水管网，进入双桥工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入苦水河。拟建项目不增加劳动定员，不增加生活污水。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目采用湿式破碎和水力摇床分选，破碎和分选过程不涉及废气排放；在破碎过程中调节喷洒进水开关形成水帘，以避免粉尘无组织排放。剥皮工序粉尘无组织排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目运营期噪声源主要为破碎机、甩干机、清水泵和剥皮机等。采取建筑隔声、基础减振等降噪措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括废机油、废油桶等危险废物，人工分选杂质、废铁、废塑料、沉淀池沉渣、一般性废包装材料、废线皮等一般工业固体废物。废机油、废油桶等危险废物分类收集，暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废铁、废塑料、沉淀池沉渣、一般性废包装材料和废线皮分类收集暂存，外售资源回收单位；人工分选杂质收集后交由环卫部门清运处置；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，机油暂存区域、危险废物暂存间等作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，机油暂存区域、危险废物暂存间等需按重点防渗区相关要求进行处理；机油存放区设置托盘；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目建成后全厂水污染物总量控制指标：COD0.011t/a，氨氮0.0018t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受邮亭镇人民政府、邮亭工业产业发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2023年10月8日

抄送：邮亭镇人民政府，邮亭工业产业发展中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。