渝（双）环准〔2023〕28号

重庆菜德机械制造有限公司：

你公司报送的年产10万套半挂车及商用车厢制造项目（一期）（项目代码：2020-500111-36-03-155424）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆利田环保技术研究院有限公司（统一社会信用代码：91500000MA604KLM8M）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：重庆菜德机械制造有限公司外购钢板、焊丝等原材料，利用液压摆式剪切机、液压板料折弯机、等离子切割机、摇臂钻床、气体保护焊机及喷烤漆房等生产设备生产半挂车的车厢，同时外购油箱、轮胎、车桥等组装建设半挂车。建成后将形成半挂车1000辆/年的生产能力。拟建项目总投资1000万元，其中环保投资205.5万元，占总投资的20.55%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。湿式去漆雾废水、喷枪清洗废水经废水处理设施（处理工艺为“化学氧化+絮凝+压滤”，处理能力为3m3/d）预处理，餐饮废水、地面清洗废水分别经隔油池预处理，经预处理后的废水与生活污水、洗手废水一起进入生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总磷满足《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015））后排入园区市政污水管网，进入双桥工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，排入苦水河，汇入太平河。

（二）严格落实废气污染防治措施。固定焊接工位上设置集气罩，焊接废气管道收集，经布袋除尘器处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后通过15m高DA001排气筒排放；移动焊接工位，焊接废气经移动式焊烟净化器处理后在车间内排放。涂装废气经“湿式去漆雾+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”装置处理后通过15m高DA002排气筒排放，非甲烷总烃、颗粒物、甲苯与二甲苯合计、苯系物满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/660-2016），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。生产废水处理设施废气、危废暂存间废气分别收集，经活性炭处理系统处理后通过15m高DA003排气筒排放，非甲烷总烃、颗粒物、甲苯与二甲苯合计、苯系物满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/660-2016），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目运营期噪声源主要为剪切机、折弯机、焊接机、空压机、风机、水泵等。选用低噪声设备，采取建筑隔声、安装减震垫、安装消声设施等降噪措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括废稀释剂及油漆、废漆桶等化学品包装桶、废漆渣及废过滤棉、废活性炭、废催化剂、生产废水设施污泥、废润滑油、废油棉纱手套、空压机含油冷凝液、退漆漆渣、废遮挡物等危险废物，剪切边角料、机加金属边角料、布袋除尘器收集粉尘、焊渣、配件废包装材料、未沾染危化品和危险废物的包装物等一般工业固体废物和生活垃圾。废稀释剂及油漆、废漆桶等化学品包装桶、废漆渣及废过滤棉、废活性炭、废催化剂、生产废水设施污泥、废润滑油、废油棉纱手套、空压机含油冷凝液、退漆漆渣、废遮挡物等危险废物规范收集、规范暂存于危废暂存间，定期交有相应危险废物处理资质的单位收运和处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。剪切边角料、机加金属边角料、布袋除尘器收集粉尘、焊渣、配件废包装材料、未沾染危化品和危险废物的包装物等一般工业固体废物收集于一般固废暂存点，外售物资回收单位；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾袋装后交由城市环卫部门统一处理；生活生化池定期清掏，污泥交由城市环卫部门统一处理。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，喷烤漆房、生产废水处理设施、涂料库房、危废暂存间、油料库房等作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，喷烤漆房、生产废水处理设施、涂料库房、危废暂存间、油料库房等需按重点防渗区相关要求进行处理；涂料库房设置可燃气体报警装置；建设项目场地下游布设1个监控井；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：COD0.099t/a，氨氮0.013 t/a；大气污染物总量控制指标：非甲烷总烃1.36t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受双路街道办事处、双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2023年10月10日

抄送：双路街道办事处，双桥工业园区发展中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。