渝（双）环准〔2023〕00号

中国石油化工股份有限公司西南油气分公司页岩气项目部：

你公司报送的大足南部区块页岩气开发评价项目（项目代码：2305-500111-04-05-911744）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市精创联合环保工程有限公司（统一社会信用代码：915001163315888491）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：大足南部区块页岩气开发评价项目位于重庆市大足区邮亭镇。本工程主要分为钻采工程和地面集输工程。钻采工程分为钻前工程、钻井工程和地面采气工程；钻前工程包括新建2座井场（永页26#、37#井场）；钻井工程主要包括新建2个平台（永页26#平台（8口井）、永页37#平台（7口井））；地面采气工程包括新建2座采气站（永页26#、37#采气站）。地面集输工程分为集气管线和截断阀室；集气管线包括新建DN200-DN250集气管线5.26km，同沟敷设DN150气田水输送管道和通信光缆；新建1座内部集输管线截断阀室（2#阀室），2#截断阀室位于大足区邮亭镇新利村2组，对新建内部集输管线进行紧急截断，不具备紧急放空功能。项目总投资66000万元，其中环保投资1096万元，占总投资的1.66%。

项目属于《荣昌－永川区块页岩气开发利用规划方案环境影响报告书》的规划范围，取得了《重庆市环境保护局关于荣昌－永川区块页岩气开发利用规划方案环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2018〕67号）。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实生态环境保护措施。拟建工程占地分为永久占地和临时占地，永久占地主要是站场、管线三桩、采气站等，临时占地主要为钻井井场、施工作业带等。拟建施工期临时占地约10.31hm2，营运期永久占地约0.974hm2。项目建设前，业主应向沿线地区的国土部门提出工程用地申请，得到主管部门的批复后方可动工；建设单位要与地方政府及有关职能部门积极协调，在施工前认真落实地方有关征地补偿手续及其费用，配合地方政府解决工程沿线扰动区域内的土地占补平衡问题；同时在施工和运营期间要落实环境保护措施，将永久性工程占地对沿线地区土地利用的影响减到最小。项目临时施工结束后，应恢复地貌原状；气井停采后应按照相关要求对井口进行封堵。封堵后对地面设施拆除、永久性占地范围内水泥平台或砂砾石铺垫清理，随后进行复垦。

（二）严格落实水污染防治措施。项目必须贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，严格落实污染防治设施措施，确保各项污染物达标排放。平台钻前土建施工废水经简易沉淀处理后循环利用于施工场地洒水抑尘和混凝土养护用水，不外排。项目严格实施雨污分流制度和钻井污染物“不落地”处理，钻井过程中实现废水收集处理循环利用。平台采用罐车拉水的方式供给，采用积液池（清水池1000m3+应急池1000m3）+现场6000m3重叠液罐方式中转储存，为减轻项目压裂生产用水对小安溪资源的占用，钻井完成进入完井压裂阶段时优先在井场后场布置的总容积≥6000m3重叠液罐存储（钻井设备撤场后布置在井场后场），用于存水，避免压裂时短时间内大规模取水；项目压裂返排液优先回用于周边其他平台压裂液的配制，不能回用的部分交由四川兴澳环境技术服务有限公司进行处置。钻井作业阶段废水在井场内进行预处理，工艺采用隔油、混凝、沉淀分离的工艺，处理后的出水贮于废水收集罐中；洗井废水由井筒排出后直接进入废水罐暂存，并转至清洁化操作平台进行现场预处理；处理后的钻井废水及洗井废水，上清液回用，其余贮于废水收集罐和返排液池中，用于本井场压裂液配制，不外排。各井场钻井期间设置生活区，施工期生活污水经环保厕所收集后，由吸粪车运至周边乡镇生活污水处理厂进行处置。平台压裂返排液通过罐车方式公路运输，运输线路沿线均不得涉及饮用水源等敏感水体；罐车运输应避免转运途中废水的“跑、冒、滴、漏”，落实对罐车GPS定位跟踪、压裂返排液外运联单管理等环保管理制度。采气站场、阀室施工期间生活污水依托周边农户现有设施进行收集处置，不外排。集输管线施工机械冲洗废水通过沉淀处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排；试压废水分段产生，分段收集，经沉淀处理后用于管道施工过程中洒水抑尘，不外排；生活污水依托周边现有设施处理，不外排。

运营期污废水主要来源于各采气站近期产生的生产废水及生活污水；远期主要为气水分离产生少量气田水以及采气站事故检修等非正常工况下，产生的检修废水，远期均为无人值守井站，无生活污水产生。开采初期生产废水主要包括井口分离撬分离出的气田水、MDEA脱酸单元排水、脱水系统冷却分离设施排水、空压系统循环排水、检修废水和冷却水；生产污水统一收集后暂存于积液池中，通过罐车运至其他区块内用于平台压裂液配置；开采初期值班人员生活污水经环保厕所收集后，由吸粪车运至周边乡镇生活污水处理厂进行处置。稳产期各采气站场气田水及极少量的检修废水均采用管线输送至下游集气站统一调配，运营期各采气站场产生的污废水均不外排。

- 严格落实废气污染防治措施。钻前施工时，在易产尘施工点采取定点洒水湿式作业措施。钻井作业时产生的柴油燃烧废气经设备自带的6m高排气筒排放；油基泥浆钻井产生的有机废气来源于油基泥浆钻井过程、油基泥浆和油基岩屑暂存时挥发产生的无组织废气，对油基泥浆和油基岩屑的暂存必须采用密闭罐进行密闭，同时转运过程中应采用密闭的储罐罐车进行转运，减少有机物挥发。完井作业产生的废气主要为测试放喷燃烧废气以及非正常状态事故放喷废气，放喷的页岩气经专用放喷管线引至放喷坑后点火燃烧。采气站场建设期间产生的废气主要为施工机械废气、施工粉尘、道路扬尘。集输管线施工废气主要为施工扬尘、施工机具尾气以及焊接烟尘。水套炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过8m高排气筒排放，废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）。

（四）严格落实噪声污染防治措施。钻前工程施工期夜间不作业，合理安排施工作业时间，避免周边居民休息时间高噪声设备施工作业；在钻井设备选型时选取高效低噪声设备；采用网电，仅停电情况下采用的柴油发电机，修建带隔音功能的活动板房隔声，安装减振垫层和阻尼涂料；分离器汇管采取放大管径，降低流速措施降噪；场内噪声设备置于站内中部，采取减振降噪措施在总图布置上进行闹静分区，室外高噪声工艺设施可尽量布置在站场工艺区中央，站场区内工艺装置周围绿化地，种植花卉、低矮树木，确保噪声达标且不扰民。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。施工期固废主要为集中剥离的表土、水基钻井固废、油基泥浆、机械润滑废油、液压油、原辅料废包装袋、集输管线施工废料、生活垃圾等。钻前工程集中剥离的表土，就近独立设置表土堆场集中堆存，用于施工结束后的临时占地恢复用土；水基钻井固废经平台配套的“不落地”随钻处理系统收集并脱水处理后，泥饼暂存于各平台设置的临时贮存点，收集后外运用于制砖；项目3开水平井段钻井采用油基泥浆钻井，油基泥浆全部循环利用，对未失效泥浆进行全部回收通过泥浆储备站实现重复利用于区块内其他钻井平台，不外排；本项目各平台三开油基钻井固废按照危废进行现场管理，在平台内设置油基岩屑贮存场地并由岩屑罐盛装临时贮存，油基钻井产生的危废全部交由具有危废处置资质的单位分批分次实施场外转运和最终处置；在现场配备废油回收桶收集，机械润滑废油和液压油在井场的危险废物贮存库储存，并按相关要求设置危险废物标识标牌，完井后交由资质单位处置；钻井工程原辅料废包装袋暂存于一般固废暂存区，定期由厂家回收；集输管线施工废料主要包括废包装材料、废焊条，以及施工过程中产生的废金属等，经收集后外售回收利用；生活垃圾分类存放在垃圾箱内，定期按当地环卫部门相关要求实施统一妥善处置。营运期固废主要为试气作业阶段固废、集输管线检修废渣、废药剂桶、废活性炭、脱水单元废分子筛及惰性瓷球、废机油、废MDEA溶液、导热油、生活垃圾等。试气作业阶段压入地层的支撑剂（石英砂和陶粒）以及页岩气层随气体带出的少量砂砾，在站内花台绿化用地内填埋处理；集输管线检修废渣（铁屑、砂砾），统一收集后交市政环卫部门处理；废药剂桶暂存于一般固废暂存区，定期交厂家回收处置；废活性炭、脱水单元废分子筛及惰性瓷球、废机油、废MDEA溶液、导热油收集于危废间暂存后及时交由危废资质单位处置；生活垃圾利用附近现有的设施进行收集，交市政环卫处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（六）严格落实土壤污染防治措施。项目施工期钻井工程场地区、清水池、配套工程及辅助设施区的钻井基础区域、“不落地”系统区、水基钻井固废贮存区、放喷池以及各种储备罐区等区域进行重点防渗；实行清污分流，作业用药品、材料集中放置在防渗漏地面；管沟开挖产生的土壤分层、分区堆放，并覆盖雨布，减小雨水冲刷及水土流失；管线铺设结束后，按照原有土壤层次回填，不改变土壤质地。项目运营期对采气站所设污水罐均采取防腐、防渗处理，罐体下方设置围堰；按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求开展土壤环境跟踪监测。

（七）严格落实地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。各类污废水循环利用，减少污染物的排放量；落实工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物优化设计施工运营方案；钻井阶段井口方井区域、柴油罐区、泥浆泵房、钻井泥浆循环系统、“不落地”系统、重浆罐、危险废物贮存库、泥浆材料房、钻井材料储存区、水基岩屑及泥浆储存区、油基岩屑及泥浆储存区、污水处理罐、放喷池、积液池，压裂阶段压裂重叠液罐区、盐酸罐、组合罐区，采气阶段井口区域、LNG装车区、LNG装置主体工艺区、放空区、危险废物贮存库等区域按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）开展重点防渗；参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）要求开展地下水跟踪监测。

（八）严格落实环境风险防范措施。按照报告书要求落实和优化环境风险防控措施，按照《突发环境事件应急预案管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。各积液池应设置液位自动监控、报警系统；压裂返排液转运时采取罐车密闭输送，岩屑采用岩屑罐整体运输；采用柴油罐对柴油进行储存，并设19.2m3围堰（8m×4m×0.6m）和1m3收集坑，柴油罐四周分别预留1m，确保呼吸阀、测量孔、接地装置等附件完整可靠；盐酸玻璃钢罐底座设置0.2m高的C20混凝土围堰；站场按照《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等标准布置，站场井口设置安全截断系统，出站管线设有紧急截断阀，站场设置RTU/PLC控制系统，站场设置火灾探测器、可燃气体探测器、有毒气体探测器、声光报警器和手动报警按钮，站场设置一套火炬放空系统，用于设备检修和紧急状态放空，各采气站应按照规范要求设置井口地面安全截断系统，井口设置高、低压安全截断阀，进出站管线上设紧急截断阀，井场设置超压安全阀，兼具火灾安全阀功能，各站场应安装避雷和防静电设施；依据《液化气体汽车罐车安全监察规程》和《移动式压力容器安全监察规程》中的相关规定，加强LNG槽车的安全性能监管，设置截留阀，生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，在生产区及罐区设置截流沟；运营期对气田水罐、LNG撬块内采用防雨、防渗、围堰收集池措施；严格按照《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）、《气田集输设计规范》（GB50349-2015）、《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423—2015）、《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全规范》（SY6503-2016）等相关行业规范进行设计、施工、检验和作业；严格按照《中华人民共和国石油天然气管道保护法》对站场、管道进行保；钻井、储层改造期间配备应急点火系统及点火时间、点火管理根据《钻井井控技术规程》（SY/T 6426-2005），钻井现场设置点火系统，确保100%的点火成功率。

三、严格执行总量控制。根据《环境影响报告书》分析，本项目不核定污染物排放总量。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受邮亭镇对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2023年10月12日

抄送：邮亭镇，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。