渝（双）环准〔2025〕3号

重庆宇海科技有限公司：

你公司报送的重庆宇海科技有限公司涂装三期项目（项目代码：2105-500111-04-01-952831）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆利田环保技术研究院有限公司（统一社会信用代码：91500000MA604KLM8M）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目在宇海科技现有的8#厂房三楼共设置水性漆喷涂往复线4条，印刷包装线10条，改扩建后实现笔电塑料件水性漆喷涂能力1500万件/a。在现有的9#厂房1楼新增注塑设备生产手机塑料件，并在9#厂房3楼新建1条自动喷油线，印刷包装线10条，建成后实现年产2400万件手机塑料件的生产能力。9#厂房1楼模具加工线通过延长生产时间增加手机模具产量200套，为厂内自用。项目总投资4000万元，其中环保投资262.5万元，占总投资的6.56%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。喷漆废气除漆雾用的水帘循环水经企业自建预处理站预处理（芬顿氧化+絮凝沉淀）后与生活污水合并排入已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级排放标准（NH3-N、TN参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准）后经管网进入双桥工业园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入苦水河。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目注塑废气经二级活性炭吸附装置处理后通过1根25m高DA019排气筒排放，非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）要求；8#厂房水性漆喷漆废气经“水帘+气旋塔+多级干式过滤器+活性炭吸附+催化燃烧”装置处理后通过25m高DA011-DA014排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；9#厂房油性漆喷漆废气经“水帘+气旋塔+多级干式过滤器+活性炭吸附+催化燃烧”装置处理后通过25m高DA015-DA016排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；破碎废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高DA006排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求；8#厂房笔电车间印刷废气经活性炭吸附装置处理后通过1根25m高DA017排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41646-2022）要求；9#厂房手机车间印刷废气经活性炭吸附装置处理后通过1根25m高DA018排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41646-2022）要求；镭雕废气经活性炭吸附装置处理后通过1根25m高DA020排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求；危废贮存库废气负压收集后活性炭吸附经排气筒无组织排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目采用低噪声设备，采取安装消声器、基础减振等降噪措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括废油料桶、废切削液、废机油、废火花油、喷漆不合格品、废夹具、废漆渣、洗枪废液、废过滤棉、废活性炭、废弃UV灯管、废擦洗布、废棉纱手套/废无尘布、废金属边角料等危险废物，废包装材料、塑料边角料/不合格品、废胶粒等一般工业固体废物。废油料桶、废切削液、废机油、废火花油、喷漆不合格品、废夹具、废漆渣、洗枪废液、废过滤棉、废活性炭、废弃UV灯管、废擦洗布、废棉纱手套/废无尘布、废金属边角料等危险废物进行分类收集，分区暂存于厂区危险废物贮存库，交有资质单位收运和处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废包装材料定期送专业物资回收公司；塑料边角料/不合格品收集破碎后作原料回收利用；废胶粒作为一般固废外售处理；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，危险废物贮存库、水帘循环水池、油料库、化学品仓库、生化池等作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，危险废物贮存库、水帘循环水池、油料库、化学品仓库、生化池需按重点防渗区相关要求进行处理；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：COD新增0.56t/a，氨氮新增0.06 t/a；大气污染物总量控制指标：非甲烷总烃新增5.734t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可手续之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的日常监管，以及按属地管理接受邮亭镇人民政府、重庆市双桥经开区邮亭新材料产业发展服务中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2025年2月28日

抄送：邮亭镇人民政府，重庆市双桥经开区邮亭新材料产业发展服务中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队。