大足水利审批〔2024〕106号

重庆市大足区水利局

关于2023水毁修复工程（三期）初步设计

准予行政许可的决定

重庆市大足区水文与水旱灾害防御中心：

你单位报送《关于审批重庆市大足区2023水毁修复工程（三期）初步设计报告的请示》（足防御中心文〔2024〕13号）及有关资料收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定和专家评审意见，现就该工程初步设计报告准予行政许可决定。

一、工程位置及建设任务

（一）工程位置

重庆市大足区宝顶镇、龙岗街道、棠香街道、智凤街道、龙水镇、玉龙镇等25个镇街。

（二）建设任务

恢复因水毁影响的水利工程的功能，防止洪水灾害，减少水土流失，保障当地农业、种植业、养殖业发展，改善周边居民生活、生产环境。

二、工程治理范围

修复水库设施23座、渠道3段、山坪塘37口、拦河堰（闸）17处、提灌站5处、水文站5处。

三、防洪标准及工程等别

（一）防洪标准

根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）规定，结合工程实际，本项目各类型水毁修复工程防洪标准如下：

上游水库为中型水库，设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准1000年一遇，取水建筑物及附属电站设计洪水标准为20年一遇。

五马归槽水库、鸡公岩水库、新胜水库、红旗水库、跃进水库为小（一）型水库，设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准采用500年一遇，取水建筑物设计洪水标准20年一遇。

龙景湖水库为小（一）型水库，设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准采用200年一遇，泄水建筑物消能防冲设计洪水标准20年一遇。

其他16座水库均为小（二）型水库，设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准采用200年一遇，泄水建筑物消能防冲设计洪水标准10年一遇。

渠道水毁修复设计洪水标准为10年一遇。

山坪塘水毁修复设计洪水标准为10年一遇。

拦河堰（闸）水毁修复工程：拦河堰设计洪水标准为10年一遇；观音塘翻板闸、鲁家桥翻板闸、新桥翻板闸位于农村河段，设计洪水标准为10年一遇；二仙桥翻板闸位于大足城区，设计洪水标准为50年一遇。

提灌站水毁修复设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为20年一遇。

水文站水毁修复设计洪水标准为20年一遇。

（二）工程等别

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）规定，上游水库修复主要为取水闸门及电站出水渠闸门，工程等别为Ⅳ等，其主要建筑物等级为4级，次要建筑物按5级设计；小（一）型水库修复主要涉及坝顶道路、取水闸门（闸阀）等，工程等别为Ⅳ等，其主要建筑物为4级，次要建筑物按5级设计；小（二）型水库修复主要涉及坝顶道路、取水闸门（闸阀）等，工程等别为Ⅴ等，其主要建筑物为5级，次要建筑物按5级设计；渠道修复等别为Ⅴ等，其主要建筑物按5级，次要建筑物按5级设计；山坪塘修复等别为Ⅴ等，主要水工建筑物为5级，次要建筑物按5级设计；拦河堰（闸）修复中二仙桥翻板闸工程等别为Ⅱ等，主要水工建筑物为2级，次要建筑物按3级，其他拦河堰（闸）工程等别为Ⅴ等，主要水工建筑物为5级，次要建筑物按5级设计；提灌站修复等别为Ⅴ等，主要水工建筑物为5级，次要建筑物按5级设计；水文站修复等别为Ⅴ等，主要水工建筑物为5级，次要建筑物按5级设计。

四、工程总布置及主要建设内容

重庆市大足区2023水毁修复工程（三期）分布于全区25个镇街共90处，涉及水库、灌区渠系、山坪塘、拦河堰（闸）、提灌站、水文站等类型。主要建设内容为修复水库设施23座、渠道3段、山坪塘37口、拦河堰（闸）17处、提灌站5处、水文站5处。

（一）水库

修复水库水毁23座，涉及大坝坝顶路面、溢洪道闸门、取水竖井闸阀、进库公路等。

（二）灌区

修复渠道水毁3段，分别为2处五马归槽水库灌区渠道和1处上游水库灌区渠道。

（三）山坪塘

修复山坪塘水毁37口，涉及大坝内坡、外坡、坝顶、坝体、溢洪道、安全警示设施等。

（四）拦河堰（闸）

修复拦河堰（闸）水毁17处，涉及堰体、边墙、闸门等。

（五）提灌站

修复提灌站水毁5座，涉及水泵、电机、配电设备、进出水管道及计量设施等。

（六）水文站

修复水文站水毁5处，涉及门窗、围墙等。

五、施工组织

基本同意施工组织设计；施工总工期为6个月。

六、工程概算

以区发展改革委审定投资为准

七、其他

（一）请你单位严格执行工程“四制”管理的有关规定，建立健全工程质量、安全管理体系，确保工程建设质量、安全；同时抓紧做好开工前的各项准备工作，认真编制、审定工程施工组织方案，确保工程如期完成。

（二）工程验收参照《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）执行。

（三）工程由重庆市大足区水利局负责质量监督。

（四）你单位应加强施工安全管理，主体工程动工前，向我局实行安全备案。

重庆市大足区水利局

2024年12月24日

（此件主动公开）